### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南康济医院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南康济医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 戚湛军 |  |  |  | 联 系 人 | 刘娟 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区乐天大街西段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13991634362 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 717500 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区乐天大街西段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区卫生和计划生育局 |  |  | 批准文号 |  | 渭临卫法字[2016]第9号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 ■ 改扩建 □ 技改 □ |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8311综合医院 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2207.35 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资 （万元） |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着渭南市医疗事业的不断发展，人民生活水平的日益提高，对自身保健与各类卫生服务需求不断增强，特别是社会医疗保险制度的全面推广，人民群众对疾病预防与身体健康的要求日益凸现，渭南康济医院本着服务社会的宗旨，积极开展各类健康医学服务。渭南康济医院是经卫生行政部门批准的非营利性综合医院。设有健康管理中心、医学检验中心、放射影像中心等，运行科室有内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中医科、预防保健科、体检科、理疗科、检验科、放射科等等。根据现场调查及医院发展规划，现医院开展的业务主要为健康管理（体检中心）和康复理疗中心。健康管理包括：高层管理人员的健康保健（体检）、企事业单位人员的健康管理（体检）、职业健康管理（体检）、女性健康管理（体检）、入职、从业、学生等的健康管理（体检）、特殊人群的健康管理（体检）、慢性病筛查、肿瘤筛查、职业病筛查等等，同时建立个人健康档案库。康复理疗中心以中医经络理论为基础，突出传统针灸推拿特色，并在传统基础上结合现代医学。康复理疗科下将设康复诊断室、康复评定室、运动治疗室、理疗针灸推拿室等。康复理疗中心的治疗项目包括：中风后遗症、神经外科术后、骨折和骨关节置换术后、脊髓损伤、帕金森综合症、老年痴呆症、颈肩腰腿痛等。医院现有职工60人，9人拥有陕西省卫计委颁发的职业病诊断医师资格，3人为陕西省卫计委职业病鉴定专家库成员，2016年取得陕西省卫计委颁发的《职业健康检查机构资质》。 2016年6月，渭南市临渭区卫生和计划生育局以“渭临卫法字[2016]第9号”批准渭南康济医院项目备案。2016年7月，取得医疗机构执业许可证；2016年10月，取得放射诊疗许可证；2018年4月，取得辐射安全许可证。项目在未依法取得环保手续情况下，于2017年12月投入试运行。 根据《中国人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录修改单意见的函》（环办环评函【2018】30号）的规定：“三十九 卫生 111、医院、专科防治院、社区医疗、卫生院、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”中“新建、扩建床位500张及以上的”应当编制报告书，“其他（20张床位以下的除外）”应当编制报告表，“20张床位以下的” 应当编制登记表，本项目属于综合医院，拟建20张床位，因此应当编制环境影响报告表。2018年8月康济医院委托陕西企科环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作，编制《渭南康济医院建设项目环境影响报告表》，呈报环保主管部门审批。 根据现场调查及医院发展规划，渭南康济医院建设项目总建筑面积2207.35m2，床位20张，项目日接待体检或理疗人员50人。项目不设置传染病区，不设置手术室。医院已建设了一楼的健康管理（体检）中心并投入试运营，包括口腔检查室、内科检查室、外科检查室、眼科检查室、B超检查室、心电图检查室等。二楼办公区及康复理疗中心室内装修已完成，暂未投入使用。综上所述，本次评价仅涉及健康管理（体检）与康复理疗项目，不包括辐射放射内容，项目中若涉及辐射源仪器设备须另行办理环保手续。医院后期增加经营项目须另行评价。 - 分析判定情况 - 产业政策符合性 本项目为综合医院项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”：26、全科医疗服务，27、远程医疗服务，28、卫生咨询、健康管理、医疗知识等医疗信息服务，29、医疗卫生服务设施建设，项目属于鼓励类项目，且已取得渭南市临渭区卫生和计划生育局的批准文件（见附件一）。符合国家产业政策及地方有关规定。 2、相关规划符合性 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，加快医疗卫生事业发展。加强基本公共卫生、基层医疗卫生服务体系建设，实施县级医院能力提升，医疗卫生服务体系，人口健康信息服务平台、“健康城市”建设工程，提升县区医院、乡镇卫生院、院前急救、村卫生室等基础设施和诊疗服务水平，推进县镇村医疗一体化。全面落实基本公共卫生服务项目，做好爱国卫生、传染病防控、慢性病社区防治、妇幼保健等工作。鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，加快形成多元化办医格局。本项目建设有助于渭南市创建“健康城市”，进一步推进医疗卫生事业的发展，符合渭南市“十三五”规划。 3、选址合理性 本项目建设地点位于渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺的1-2层，北侧隔文艺街马路对乐天聚生态花园小区，西边隔马路邻苏园风景小区，东距水上乐园500米。 根据《综合医院建筑设计规范》（GB 51039）4.1.1选址要求：“综合医院选址应符合当地城镇规划、区域卫生规划和环保评估的要求；基地选择应符合下列要求：1交通方便，宜面临2条城市道路；2宜便于利用城市基础设施；3环境宜安静，应远离污染源；4地形宜力求规整，适宜医院功能布局；5远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施；6不应临近少年儿童活动密集场所；7不应污染、影响城市的其他区域”项目所在地位于城市建成区，租赁渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1F-2F，根据房租租赁合同，用地性质为商业用地，本项目为医院，属于商业服务设施，项目用地性质相符。且交通比较方便，有利于病人就诊治疗，项目所在地有通电、通路、通讯、给排水设施，附近有完善的市政公用系统，周边无易燃、易爆物品的生产和储存区。 综上所述，本项目选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB 51039）的相关要求，项目用地性质相符，同时，本项目对医院内部产生的医疗废物进行严格的消毒处理，保证周围环境的卫生安全。因此，项目选址合理。 三、建设项目概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：渭南康济医院建设项目。 建设性质：新建。 建设单位：渭南康济医院。 建设地点：本项目租赁渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺的1-2层。本项目地理位置图见附图1。 项目总投资：500万元。 项目四邻关系：项目南侧隔文艺街马路对乐天聚生态花园小区，西边隔马路邻苏园风景小区，东距水上乐园500米。四邻关系图见附图2。 2、项目组成及主要建设内容 项目租赁渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺的1-2层，主要建设内容为体检医疗场所、康复理疗中心（内设20张床位），目前已建成投入运行。建成后预计年接待体检及理疗人数16500人。本次评价不包括辐射放射内容，项目中若涉及辐射源仪器设备须另行办理环保手续。具体项目组成见表1，项目建筑使用功能见表2，项目每层具体布置见附图3。 表1 主要建设内容一览表 工程类型; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 医疗设施; 租赁渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺的1-2层商业用房。对其进行室内室外装修装饰，并于一层设置接待大厅、收款处、餐厅、急救室、健康管理（体检）中心（包括口腔检查室、内科检查室、外科检查室、眼科检查室、B超检查室、心电图检查室、DR不出片设备间等）、医疗废物暂存间；二层设置医生护士办公室、会议室、康复理疗中心（设有20张床位，包括康复诊断室、康复评定室、运动治疗室、理疗针灸推拿室等）。; 总建筑面积2207.35m2，框架结构。其中健康管理（体检）中心已建成，康复理疗中心尚未投入使用。. 辅助工程; 营养餐厅; 营养餐厅位于一层西侧，主要提供糕点、馒头、牛奶、稀饭等早餐，所有食物均为外购，医院不设食堂。. 办公区; 医务人员办公室及会议室设置在二层. 公用工程; 给水系统; 由市政供水管网提供，用水量约4.9m3/d，1617m3/a。; 依托所在大楼现有供水管网. 排水系统; 医院主营健康体检与康复理疗，医院不设置传染病区，不设置手术室，体检样品委托西安艾迪康医学检验实验室有限公司检测，医院正常运营不产生医疗废水。现阶段医院未建污水处理设施生活污水、清洗废水及保洁废水排入小区化粪池处理后，排入市政污水管网。; 环评要求医院按《医院污水处理设计规范》建设一体化生化处理设施，经生化+消毒处理达标后接入污水管网。. 供电系统; 由市政电网提供，项目不设置备用发电机房。; /. 供暖、制冷系统; 中央空调; /. 消防系统; 设消火栓灭火系统和水喷雾灭火系统。; /. 环保工程; 废气; 污水处理设施臭气来自于本项目采用的污水处理一体设备，日常产生的医疗废水量较小，其污水处理设施所有构筑物均为地埋式，污水处理站日常加盖、周边种植绿化; /. 废水; 医院不产生医疗废水，生活污水排入小区化粪池处理后，进入市政污水管网。考虑到医院每天人流量较大，人员复杂，环评要求医院按《医院污水处理设计规范》建设一体化生化处理设施，经生化+消毒处理达标后接入污水管网。; /. 固体废物处理措施; 医疗废物暂存于一楼危废暂存间，由优艺国际环保科技（北京）有限公司渭南分公司两天清运一次；污水处理站污泥属于危险废物，定期委托有资质单位清掏处置；废包装材料作为一般固废外售回收站；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。; 生活垃圾设垃圾收集桶若干；医疗废物暂存间，位于一楼，建筑面积2m2. 噪声防治措施; 采取隔声、消声、减振等降噪措施; /. 表2 项目建筑使用功能一览表 建筑名称; 楼层; 使用功能. 天籁小区9号楼商铺1-2F; 1F; 接待大厅、收款处、餐厅、急救室、口腔检查室、内科检查室、外科检查室、眼科检查室、B超检查室、心电图检查室等、DR不出片设备间（另行环评）、医疗废物暂存间等. 2F; 医生护士办公室、会议室、康复诊断室、康复评定室、运动治疗室、理疗针灸推拿室等. 3、原辅材料消耗 项目能源消耗见表3，主要原辅料清单见表4。 表3 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消 耗 量. 1; 水; 吨/年; 1782. 2; 电; kw·h/年; 3270. 表4 项目原辅料一览表 序号; 品名; 规格; 单位; 年用量. 1; 真空采血针; /100支; 包; 25. 2; 一次性尿杯; /1000个; 条; 5. 3; 一次性手术单（90*150）; /5个; 包; 20. 4; 血常规管; /100支; 包; 10. 5; 一次性采血巾; 个; 个; 3000. 6; 尿试纸; /100条; 筒; 30. 7; 一次性尿吸管; /100支; 包; 30. 8; 口罩; /20个; 包; 100. 9; 安尔碘; /60ML; 瓶; 10. 10; 迈瑞EZ清洗液; /100ml; 瓶; 10. 11; 乙肝五项检测试剂; /96人份; 套; 5. 12; 酒精75%; /1瓶; 桶; 10. 13; M-3D稀释液193; /20L/500人份; 箱; 5. 14; M-3O溶血素430; /500ml/500人份; 瓶; 5. 15; BC冲洗液143; /5500ml/1000人份; 箱; 5. 16; 溶血剂365; /1000ml/500人份; 瓶; 5. 17; 84消毒液; /1瓶; 瓶; 20. 18; 迈瑞探头清洗液; /50ml; 瓶; 10. 19; PE手套薄膜; /1包; 包; 20. 20; 非牛顿流体质控; /100ml; 瓶; 5. 21; 稀释液150; /20L/500人份; 箱; 2. 22; 移液器吸头（黄）; /1000个; 包; 3. 23; 一次性试管; /500支; 包; 10. 24; 清洗液190; /5000ml/1000人份; 箱; 5. 25; 普通生化管; /100支; 包; 300. 26; 小棉签; /20小包; 包; 100. 27; 卫生纸; /10卷/提; 提; 200. 28; 黄色垃圾袋; /把; 把; 50. 29; M-热敏打印纸2.65; /4小卷; 卷; 100. 30; 一次性手套（乳胶）; /100支; 包; 50. 31; 优利特尿试纸; /100条; 筒; 100. 32; 热敏打印纸; /4小卷1包; 卷; 500. 33; 来苏水; /1瓶; 瓶; 20. 34; 幽门螺旋杆菌（乳胶法）; /1盒40人份; 盒; 520. 35; 糖化血红蛋白; /1盒20人份; 盒; 100. 36; 甲肝抗体检测试剂; /96人份; 套; 20. 37; 谷丙转氨酶ALT（半自动）; /180ml/240人份; 盒; 60. 38; 汇力血糖; /1*100ml 1*10ml/60人份; 盒; 50. 39; 乙肝五项检测; /1盒25人份; 人份; 100. 40; 心电图纸215; /1卷; 卷; 80. 41; 一次性呼吸过滤器; /1个; 个; 860. 42; 大棉签; /1包; 包; 80. 43; 乐凯X线胶片; /100张; 盒; 20. 44; 一次性手术单（40*50）; /50片; 包; 55. 45; 一次性窥器; /1个; 个; 1152. 46; 藕合剂; /1桶; 桶; 10. 4、主要设备 表5 主要设备清单一览表 序号; 仪器设备名称; 型号; 用途; 数量. 1; 半自动血液分析仪; TEK-II MINI; 血常规检查; 2台. 2; 半自动尿液分析仪; FA-300; 尿常规检查; 2台. 3; 全自动血液分析仪（带工作站）; BC 2900; 血常规检查; 1套. 4; 全自动尿液分析仪（带工作站）; URIT-500B; 尿常规检查; 1套. 5; 全自动生化分析仪（带工作站）; K420; 生化检查; 1套. 6; 样本自动处理机; HQLCT-Thin-Plus; 常规检查; 1台. 7; 全自动血流变测试仪; SA 5600; 血粘度测定; 1台. 8; 恒温箱; 600-B; 保存血液标本; 2台. 9; 离心机; JW-1048; 分离血清; 3台. 10; 电子显微镜; LI 00; 查看标本; 1台. 11; 特定蛋白分析仪; PA54; 1台. 12; 血细胞计数仪; RT-7600S; 血液细胞分析; 1台. TEK-IIMINI; 1台. 13; 显微镜; 奥林巴斯CH-2; 观看标本; 1台. 奥林巴斯CH-21; 1台. 14; 低速离心机; LD-42型; 分离标本; 1台. 801型; 1台. 15; 脑电图机; 脑电图检查; 1台. 16; 派特云图; 全身检查; 1台. 17; 水浴箱; HH.W21.G600; 实验水浴反应; 1台. 18; 恒温培养箱; HH.B11-1; 实验恒温反应; 1台. 19; 高速离心机; TG-16; 分离标本; 1台. 20; 实时荧光定量PCR仪; Tl988; 病毒检测; 1台. 21; 电脑工作站; TL988; 分析软件; 1台. 22; 恒温金属浴; TL-80; 实验反应; 1台. 26; 糖尿病早期风险检测; 糖筛; 1台. 27; 心电图机（便携式）; CM 1200B; 心电图检查; 3台. 28; 心电图机（带工作站）; CV200; 心电图检查; 1套. 29; 肺功能测试仪（带工作站）; MIR; 肺功能测定; 3套. 30; 纯音听阈检查仪（带工作站）; Itera; 听力检查; 4套. 31; 彩色全数字超声诊断仪（带工作站）; AFS-4000; B超检查; 2台. 32; 全数字超声诊断系统（便携式）; CHISON Q5; B超检查; 1套. 33; 超声骨密度仪（带工作站）; OsteoPro UBD 2002A; 骨密度检查; 1套. 34; 超声经颅多普勒血流分析仪（带工作站）; KJ-2V4; 经颅多普勒检查; 1台. 35; 红外乳腺诊断仪; ZL502; 乳腺检查; 1台. 36; 五官检查器; 申光WG系列; 耳鼻喉检查; 3套. 37; 裂隙灯; BL-88; 眼科检查; 1台. 38; 手持裂隙灯; Y22; 眼科检查; 1台. 39; 显微镜; BL-88; 眼科检查; 1台. 40; 眼底镜; 申光WG系列; 检查眼底; 1个. 5、主要经济技术指标 本项目主要技术指标见表6。 表6 项目主要技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标值. 1; 总建筑面积; m2; 2207.35. 2; 租赁层数; /; 1-2层. 3; 床位数; 床; 20. 4; 项目总投资; 万元; 500. 5; 医务人员; 人; 60（行政班）. 6; 工作日; 天; 330. 7; 环保投资; 万; 20. 6、公用工程 （1）给排水 本项目水源由渭南市临渭区城市供水管网供给，水源充裕、水质良好，符合国家卫生要求。主要为体检及理疗人员用水、医务人员用水。 1）用水量 本项目用水参考《行业用水定额》（DB61/T943-2014）、《建筑给排水设计规范》及医院提供的试运营期间统计资料，计算如下： ① 体检及理疗人员用水：根据建设单位提供的资料，医院每日接待体检及理疗人员为50人，年工作330天，用水量按12L/人·d计，则体检及理疗人员用水量为0.6m3/d（198m3/a）； ② 医务人员用水：本项目职工约60人，用水量按35L/人·d，则医务人员生活用水量为2.1m3/d（693m3/a）； ③床单、被褥等清洗用水：本项目设床位20张（根据医院提供资料，次床位为理疗床位，不收治住院病人），病床用品平均每3天更换一次，每张床换洗的病床用品约1.5kg，用水量按50L/kg，则床单、被褥等清洗用水量为0.5m3/d（165m3/a）； ④ 保洁用水：本项目建筑面积为2207.35m2，用水量按1L/m2·d，则保洁用水量为2.2m3/d（726m3/a）。 综上所述，本项目最大用水量5.4m3/d（合1782m3/a）。 2）排水量 项目的排水量为4.32m3/d（用水量的80%计，合1425.6m3/a），污水经一体化生化处理设施，经生化+消毒处理达标后接入污水管网。 本项目水量平衡详见图1 新鲜水 医务人员用水 体检及理疗人员用水 保洁用水 化粪池 市政管网 5.4 2.1 0.6 2.2 4.32 1.76 0.48 1.682.1 0.42 0.12 0.44 4.32 床单被褥等清洗用水 0.5 0.4 污水处理站 4.32 图1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电：电源由市政供电网提供，可满足本项目用电需求。 （3）供暖与制冷：本项目冬季取暖、夏季制冷均由中央空调提供。 （4）消毒 本项目空气消毒主要采用紫外线灯光照射；医疗器械消毒主要采取真空高压高温灭菌；医院床单、被套、枕套等床上用品消毒主要用巴氏消毒液浸泡消毒，洗涤、烘干、烫平后采用紫外线灯光照射。 7、平面布置 本项目租用临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F（共2207.35m2）作为本项目医疗用房，具体楼层分布如下：一层：接待大厅、收款处、餐厅、急救室、健康管理（体检）中心、医疗废物暂存间。二层：医生护士办公室、会议室、康复理疗中心。 项目具体层位总平面布置见附图3。 8、劳动定员及工作制度 本项目定员60人，均为行政班，不在院内食宿，年工作为330天。 9、工程资金来源以及建设周期说明 本项目资金来源全部为自筹资金，由业主采取多种渠道筹集资金500万元。本项目健康管理（体检）中心已建设完成投入试运营，康复理疗中心尚未投入使用，污水处理设施预计建设周期为1个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 本项目租用渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F作为本项目用房，该楼已建设完成，在承租前无遗留环保问题，目前本项目健康管理（体检）中心已建成，未建污水消毒设施，由于项目不设置传染病科，不设置手术室，主营健康管理（体检）和康复理疗，体检样品委托有资质的单位检测。 现有工程运营过程中产生的主要污染物及防治措施如下： （1）大气污染物及防治措施 现有项目采用空调等设施取暖降温，以电热水器供应热水，不设宿舍、食堂等生活辅助设施，无废气产生，因此对大气环境基本无影响。 （2）水污染物及防治措施 该院年用水量为1782t/a，废水产生量约为1425.6t/a（日平均4.32m3/d）。不设传染病科，不设置手术室，体检样品委托有资质的单位检测，废水未经污水消毒设施直接排入污水管网。 （3）医院噪声现状 根据该项目特点及项目周围环境情况，本次评价委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年8月3日、8月4日在医院厂界四周共设4个监测点分昼、夜进行了现状监测。 监测结果表明，各监测点位昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明院区周边声环境质量较好。 （4）固体废气物 本项目固体废物包括生活垃圾、医疗废物、危险废物和一般固废。其中生活垃圾由垃圾桶收集，每日清运；医疗废物设有医疗废物暂存库，由专用塑料桶等分类收集，定期交由有资质单位处理。 ①生活垃圾 据调查，目前医院产生的办公、生活垃圾约13.2t/a，生活垃圾经收集后运往市政部门指定地点处理。 ②危险废物 经调查，医疗废物产生量为2.65t/a，分类收集，目前已与优艺国际环保科技（北京）有限公司渭南分公司签署了处置协议。 2、主要环境问题 根据环评现场调查，现有废污水未经未经污水消毒设施直接排入污水管网不满足环保要求。 3、整改建议 环评要求医院建设一座化粪池与污水处理设施，医院废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 一、地理位置 渭南市位于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，地处陕西省东部、陇海铁路沿线，东濒黄河，西临西安，南倚秦岭，北接延安，渭水横贯其中，南北长182.3km,东西宽149.7 km，是八百里秦川最宽阔的地带；是中华民族发祥地之一。素有“三秦要道，八省通衢”之称。是中原地区通往陕西乃至大西北的咽喉要道，又是新欧亚大陆桥的重要地段。现已成为陕西省和国家生产布局中初具规模的农业生产基地和能源重化工基地。 本项目位于渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F，交通方便，地理位置优越。 二、地形地貌 渭南地区大中尺度地貌是以渭河为轴线，从渭河平原向南北山地呈梯级上升的槽谷地形。最低一级为渭洛河下游冲积平原，地势由西向东缓降，地面宽阔平坦，海拔330——400米，外侧为黄土台塬，地势升高，原面微斜，海拔500——1000米左右，间有河沟切割，原面基本完整。南北山麓地带为山前洪积扇裙或山麓坡积洪积倾斜台塬。地面倾斜，沟谷较密，沟口为洪积锥，各处海拔不一。南北边缘为石质山地，南边是秦岭太华山，北边是构造剥蚀低山。山区地形破碎，岭谷相间，沟谷多呈“V”型。黄河渭河沿岸及大荔沙苑有片状沙地和风积沙丘。冲积平原、黄土台塬中散布着一些长形的侵蚀构造洼地，底部为湖泊沼泽，周围土壤盐渍。南部山区有零星古冰川地貌遗址，中山顶部又有寒冻地貌出现，故渭南地区山川、台塬、丘陵、沟壑、沙丘、湖泽、冰川寒冻地貌皆有，组成盆地形态。 三、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率以东风、全年平均风速1.3m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 ### 四、水文 ⑴ 地表水 本项目位于城市建成区，距项目最近的河流是位于项目北边2.5km的渭河。 临渭区地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t。 ⑵ 地下水 项目区域内地下水层分为四个层次：0—30M为潜水层，30—90M为浅层承压水，90—180M为中层承压水，180—300M为深部承压水。以30m深度为界，以上的黄土、砂砾石层地下水为潜水型，以下为主要承压水类型。 潜水：潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO 3 - 型和HCO 3 -SO 4 为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1 -或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ### 水质：承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40 m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO 3 -CO 3 -SO 4 为主，水质较好 五、土壤 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。其中褐土1612498亩，占8.56％；垆土5003710亩，占26.58％；黄绵土6678609亩，占35.47％；红粘土368851亩，占1.96％；新积土1959623亩，占10.41％；潮土914744亩，占4.86％；沼泽土7466亩，占0.04％；水稻土7446亩，占0.04％；盐土111570亩，占0.59％；紫色土472354亩，占2.51％；风沙土495870亩，占2.63％；棕壤1194292亩，占6.34％。 全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 六、植被 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。 根据现场调查，本项目地属于城市建成区，周边植被主要以乔木、草本植物等人工植被为主，无特殊种类的植物，道路已基本硬化，无野生动物活动。

### 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等)： - 环境空气质量 为了解项目地环境空气质量现状，本次大气环境质量引用《陕西海兴房地产开发有限责任公司海兴·漫香郡项目环境影响报告表》中西安华测环保技术有限公司对海兴·漫香郡项目所在地附近的天斗小区的监测数据，天斗小区位于项目南侧1km处；监测因子为PM10、SO2、NO2。监测内容为SO2、NO2小时平均值和24小时平均值；PM104小时平均值。监测时间为2018年4月6日—4月11日，4月14日，连续监测7天（4月12日、4月13日因天气因素，不满足监测条件），监测结果见表7。 表7 环境空气现状监测结果统计表 监测点; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3））. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 天斗小区; 2018年4月6日; 7.3-11.3; 8.5; 26.8-35.8; 31.8; 225. 2018年4月7日; 12.4-18.9; 15.1; 41.1-51.9; 45.6; 127. 2018年4月8日; 13.0-22.3; 18.0; 46.0-60.3; 52.3; 140. 2018年4月9日; 12.3-20.6; 16.3; 42.0-48.6; 46.2; 127. 2018年4月10日; 14.2-21.2; 17.2; 50.6-77.1; 63.9; 296. 2018年4月11日; 19.1-28.5; 22.9; 46.0-57.7; 51.4; 327. 2018年4月14日; 14.1-23.1; 17.7; 41.8-54.2; 47.2; 192. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 最大浓度占标率（%）; 5.7; 15.3; 38.55; 79.88; 218. 超标率 （%）; 0; 0; 0; 0; 57.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 1.18. 由表7可知，SO2和NO2的1小时均值和24小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。PM1024小时均值超标率57.1%，最大超标倍数1.18。 根据渭南市环境保护局《关于2018年3月份环境空气质量情况的通报》（渭环函〔2018〕119号）可知，渭南市区2018年3月PM10月均浓度为191μg/m3，其主要原因为春季风沙较大，项目区环境空气质量一般。 二、声环境质量 为了解本项目所在地噪声环境质量，2018年8月3号、8月4号，陕西盛中建环境科技有限公司对项目建设地进行环境监测（盛中建检（声）字（2018）第069号。见附件三。 本次噪声监测共布设4个监测点位。本次噪声监测情况为： - 监测单位：陕西盛中建环境科技有限公司； - 监测时间：8月3号~8月4号； - 监测位置：项目四周，监测点布置示意图见图2。 - 气象条件：晴，无风。 5、监测结果见下表8。 表8 环境噪声监测统计结果 单位：dB（A） 时间; 测点位置; 监测结果. 昼间; 夜间; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间. 2018.8.3; 1#东厂界; 52.2; 40.7; 60; 50; 达标. 2#南厂界; 52.7; 42.0; 60; 50; 达标. 3#西厂界; 54.2; 44.2; 60; 50; 达标. 4#北厂界; 53.1; 41.5; 60; 50; 达标. 2018.8.4; 1#东厂界; 52.0; 40.2; 60; 50; 达标. 2#南厂界; 50.0; 42.1; 60; 50; 达标. 3#西厂界; 52.2; 42.9; 60; 50; 达标. 4#北厂界; 52.5; 40.2; 60; 50; 达标. 由上表可以看出，项目场界昼间、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。项目区声环境质量良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场调查，拟建项目位于渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F。项目南侧隔文艺街马路对乐天聚生态花园小区，西边邻苏园风景小区，东距金水公园500米。根据本项目污染物排放情况和周围环境状况，主要环境保护内容及目标见表9和附图4。 表9 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 保护 人数; 方位; 距离; 保护级别. 环境空气; 天籁小区; 800; -; -; GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准. 乐天聚生态花园小区; 800; S; 25m. 天人花园小区; 750; SW; 70m. 苏园风景小区; 1000; W; 20m. 水上乐园; 400; E; 150m. 金水公园; 500; NE; 300m. 噪声; 天籁小区; 800; -; -; GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准. 乐天聚生态花园小区; 1200; S; 25m. 苏园风景小区; 1000; W; 20m.

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准； 表9 环境空气质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 项目所在 区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; µg/m3; 500; 150; 60. PM10; µg/m3; /; 150; 70. NO2; µg/m3; 200; 80; 40. - 地表水渭河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的IV类标准； 3、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； - 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 表12 声环境质量标准 区域名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：施工期厂界扬尘排放执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期恶臭气体执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准及无组织排放相关浓度限值。 表13 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度. 1; 氨（mg/m3）; 1.. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 2、废水：本项目产生的废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，缺项执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准。 表14 废水排放标准 类别; pH值; COD; SS; 氨氮; BOD5; 粪大肠菌群 （MPN/L）. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 6~9; 250; 60; —; 100; 5000. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准; —; —; —; 25; —; —. 本项目污水排放准; 6~9; 250; 60; 25; 100; 5000. 2、噪声：建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表15 施工期噪声排放标准 单位dB(A) 施工阶段; 昼间; 夜间. 厂界噪声; 70; 50. 表16 营运期噪声排放标准 单位dB(A) 监测点; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单（环保部公告[2013]36号）相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、NH3-N和挥发性有机物排放总量控制。结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议总量指标为：COD、NH3-N。 本次评价以项目污水经渭南市西区污水处理厂处理后最终排入环境中的污染物排放量作为建议总量控制指标，最终由当地环境保护主管部门核定。 类别; 污染物名称; 控制指标. 废水; COD; 0.257t/a. NH3-N; 0.032t/a. |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 施工期 本项目租用渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F作为本项目用房，施工期主要对大楼内部进行简单设计装修。根据现场调查医院已建设了一楼的健康管理（体检）中心并投入试运营，包括口腔检查室、内科检查室、外科检查室、眼科检查室、B超检查室、心电图检查室等。二楼办公区及康复理疗中心室内装修已完成，暂未投入使用。现阶段施工期污染源主要为设备运输及调试阶段产生的噪声、废弃包装。通过合理布局设备，合理控制安装时间的前提下，设备运输及调试噪声对周边影响有限；废弃包装可收集后外售综合利用。根据调查，医院在装修期间未收到环保投诉，施工期对环境影响较小。 二、运营期 本项目为综合医院，不设传染病科，不设手术室，项目主要提供健康管理（体检）和康复理疗服务。健康管理包括：高层管理人员的健康保健（体检）、企事业单位人员的健康管理（体检）、职业健康管理（体检）、女性健康管理（体检）、入职、从业、学生等的健康管理（体检）、特殊人群的健康管理（体检）、慢性病筛查、肿瘤筛查、职业病筛查等等，同时建立个人健康档案库。康复理疗中心以中医经络理论为基础，突出传统针灸推拿特色，并在传统基础上结合现代医学。康复理疗科下将设康复诊断室、康复评定室、运动治疗室、理疗针灸推拿室等。康复理疗中心的治疗项目包括：中风后遗症、神经外科术后、骨折和骨关节置换术后、脊髓损伤、帕金森综合症、老年痴呆症、颈肩腰腿痛等。具体工作流程见下图。 体检人员 领卡 进行体检 领取结果 样品送检 送检结果 结束 噪声、固废、废水 图2 健康管理（体检）中心运营期工艺流程及产污环节图 理疗人员 领卡 进行理疗 结束 噪声、固废、废水 图3 康复理疗中心运营期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 施工期 体检人员 本项目租用渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F现有的建筑物进行装修后作为本项目用房，主体工程不进行土建施工，因此，施工期只存在装修环节，主要施工污染为装修期产生的废水、装修噪声、废气及固体废弃物等。根据现场调查医院已建设了一楼的健康管理（体检）中心并投入试运营，包括口腔检查室、内科检查室、外科检查室、眼科检查室、B超检查室、心电图检查室等。二楼办公区及康复理疗中心室内装修已完成，暂未投入使用。现阶段施工期污染源主要为设备运输及调试阶段产生的噪声、废弃包装。通过合理布局设备，合理控制安装时间的前提下，设备运输及调试噪声对周边影响有限；废弃包装可收集后外售综合利用。因此，报告着重介绍营运期生产工艺及产污。 - 运营期 本项目运营期产生的污染物主要有废气、废水、噪声和固体废物等。 - 废气 本项目为综合医院，主营健康管理（体检）和康复理疗，项目不设食堂，根据项目特点，项目废气主要为地埋式一体化污水处理设施产生的恶臭气体，医院污水处理设施规模为6m3/d。 项目配套建设的污水处理设施在处理医疗废水时会有恶臭废气产生，恶臭物质主要污染物为氨、硫化氢等。本项目采用的污水处理一体设备，日常产生的医疗废水量较小，其处理工艺为“水解酸化池+接触氧化+沉淀+接触消毒（次氯酸钠）”，污水处理设施所有构筑物均为地埋式，污水处理站日常加盖、周边种植绿化。通过类比同类工程《温宿县民康医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》污水处理废气的验收监测结果可知，污水处理站周边无组织废气中氨的最大排放浓度为0.05mg/m3，硫化氢的最大排放浓度为0.010mg/m3，其氨、硫化氢监测点浓度均满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3中的标准限值要求，且本项目污水处理设施规模较小，并定期对污水处理设施的污泥进行清理，因此对周边环境影响小。 2、废水 根据医院提供技术资料及现场调查，本项目不设传染病区及手术室，体检样品委托西安艾迪康医学检验实验室有限公司检测，医院正常运营不产生医疗废水。项目X光机洗印采用DR技术，不采用显影液洗片，无显影液废液产生。本项目运营期污水主要为医务人员生活污水、体检人员生活污水、床单被褥清洗用水及保洁废水。医院废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网。 根据项目用排水核定，本项目废水排放量为4.32m3/d（1425.6m3/a），参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标参考数据，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N和粪大肠菌群等，项目废水污染物产生情况见表17。 表17 项目废水主要污染物的产生及排放情况一览表 废水量 m3/a; 污染物 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放标准 (mg/L). 1425.6; CODCr; 350; 0.499; 180; 0.257; 250. BOD5; 180; 0.257; 75; 0.107; 100. SS; 200; 0.285; 32; 0.046; 60. NH3-N; 50; 0.071; 22.5; 0.032; 25. 粪大肠菌群; ＞16000 个/L; -; 500个/L; -; 5000个/L. 2、噪声 噪声主要来源于污水处理站水泵及中央空调压缩机等设备在运行时产生的噪声及医院内医务人员与体检人员日常活动产生的噪声，主要采取房间隔声、基础减振措施降噪。外环境对本项目的主要噪声源为项目南侧文艺大街路上行驶的车辆噪声。各噪声源源强见表18。 表18 项目噪声源一览表 单位:dB（A） 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强; 防治措施; 降噪量; 降噪后源强. 1; 进水水泵; 1; 80; 采用铁板+隔音棉隔声，水泵安装时采取基础减振等措施; 30; 50. 2; 出水水泵; 1; 80; 采用铁板+隔音棉隔声，水泵安装时采取基础减振等措施; 25; 55. 4; 中央空调; 1; 75; 选用低噪声设备，采用隔音棉降噪，基础减振; 20; 55. 3、固体废物 本项目产生的固体废弃物包括医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾等。 （1）医疗垃圾 本项目无手术室，不进行手术治疗，无病理性医疗废物，故医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、药物性废物与化学性废物。本项目运营期，医疗废物共计2.65t/a。统一收集于一楼楼梯间医疗废物暂存间，医院医疗废物暂存间地面为混凝土结构，铺设瓷砖，分类收集的医疗废物委托优艺国际环保科技（北京）有限公司渭南分公司处置，每两天清运一次。根据项目特点对照《医疗废物分类名录（卫医发【2003】287号）》，医疗废物分类情况见下表19。 表19 医疗废物分类情况 类别; 特征; 常见组分或者废物的名称; 本项目情况. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条、晒布及其他各种辅料；②一次性使用卫生用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品; 含此类废物. 2、废弃的血液、血清; 含此类废物. 3、使用后的一次性使用医疗器械视为感染性废物; 含此类废物. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针; 含此类废物. 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等; 不含此类废物. 3、载玻片、玻璃试管等; 含此类废物. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。; 含此类废物. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：免疫抑制剂等。; 含此类废物. 3、废弃的疫苗、血液制品等。; 含此类废物. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃 的化学物品。; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。; 含此类废物. 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。; 含此类废物. 3、废弃的汞血压计、汞温度计。; 含此类废物. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。; 不含此类废物. 2、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。; 不含此类废物. - 污水处理站污泥 根据《医院污水处理技术规范》中规定“每人每日污泥量（干物质）按14～27g/床·天设计”。本工程产生污泥量按20g/床·天（按20张床位计），含水率按90%计，因此本项目的污泥产生量1.44t/a。污泥里含有多种致病菌，属于危险废物。污水处理站污泥与格栅渣定期委托有资质单位清掏。 （3）一般固废 医院运营过程中产生的药品包装纸箱、纸盒等可回收垃圾属于一般固废，产生量约为0.5t/a。统一收集后外售。 （4）生活垃圾 生活垃圾主要包括就诊患者和医院职工日常活动中生活垃圾。医院职工60人，生活垃圾产生量按0.5 kg/人·d 计，生活垃圾产生量为30kg/d；体检者50人次/d，生活垃圾产生量按照 0.2kg/人·次计，体检者生活垃圾产生量为10kg/d，项目生活垃圾产生量为40kg/d，即13.2t/a。生活垃圾交由物业公司收集，最后交由环卫部门统一处置。 固体废物产生量及处置措施见表20。 表20 本项目固体废物产生一览表 序号; 污染物名称; 年产生量（t/a）; 废物属性; 废物代码; 处置措施; 排放量（t/a）. 1; 医疗废物; 2.65; 危险废物; 831-001-01; 分类收集暂存后，交优艺国际环保科技（北京）有限公司渭南分公司处置; 0. 3; 污水处理设施污泥; 1.44; 危险废物; 831-001-01; 定期委托有资质单位清掏，项目不设暂存场所; 0. 4; 废包装; 0.5; 一般固废; /; 集中收集后外售废品回收站; 0. 8; 生活垃圾; 13.2; 一般固废; /; 集中收集后由环卫部门统一清运处置; 0.

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 氨 | / |  | 0.05mg/m3 |  |
|  |  | 硫化氢 | / |  | 0.010mg/m3 |  |
| 水污染物 | 办公生活区 | 废水量 | 1425.6t/a |  | 1425.6t/a |  |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.499t/a | 180mg/L | 0.257t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.257t/a | 75mg/L | 0.107t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.285t/a | 32mg/L | 0.046t/a |
|  |  | NH3-N | 50mg/L | 0.071t/a | 22.5mg/L | 0.032t/a |
|  |  | 大肠杆菌 | ＞16000个/L |  | 500个/L |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 医疗垃圾 | 2.65t/a |  | 统一收集于设置于一层的危废暂存间，委托优艺国际环保科技（北京）有限公司渭南分公司处置，每2天清运一次 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 1.44t/a |  | 定期委托有资质单位清掏 |  |
|  | 一般固废 | 废包装、纸盒等 | 0.5t/a |  | 统一收集后，外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 13.2t/a |  | 交由物业公司收集，最后交由环卫部门统一处置。 |  |
| 噪声 | 噪声主要来源中央空调压缩机等设备在运行时产生的噪声，主要采取房间隔声、基础减振措施降噪。通过类比调查分析，噪声源强一般为75-80dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目租用渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F作为本项目用房，项目建设不新占土地，因此不会对周围生态环境产生明显破坏和影响。 |  |  |  |  |  |  |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺1-2F现有的建筑物进行装修后作为本项目用房，主体工程不进行土建施工，因此，施工期只存在装修环节，主要施工污染为装修期产生的废水、装修噪声、废气及固体废弃物等。根据现场调查医院已建设了一楼的健康管理（体检）中心并投入试运营，包括口腔检查室、内科检查室、外科检查室、眼科检查室、B超检查室、心电图检查室等。二楼办公区及康复理疗中心室内装修已完成，暂未投入使用。现阶段施工期污染源主要为设备运输及调试阶段产生的噪声、废弃包装。通过合理布局设备，合理控制安装时间的前提下，设备运输及调试噪声对周边影响有限；废弃包装可收集后外售综合利用。根据调查，项目在施工期间，未收到环保投诉。因此本项目施工期对周围环境影响较小 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目为综合医院，主营健康管理（体检）和康复理疗，项目不设食堂，根据项目特点，项目废气主要为地埋式一体化污水处理设施产生的恶臭气体。 项目配套建设的污水处理设施在处理医疗废水时会有恶臭废气产生，恶臭物质主要污染物为氨、硫化氢等。本项目采用的污水处理一体设备，日常产生的医疗废水量较小，其污水处理设施所有构筑物均为地埋式，污水处理站日常加盖、周边种植绿化。通过类比同类工程《温宿县民康医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》污水处理废气的验收监测结果可知，污水处理站周边无组织废气中氨的最大排放浓度为0.05mg/m3，硫化氢的最大排放浓度为0.010mg/m3，其氨、硫化氢监测点浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466200表3中的标准限值要求，且本项目污水处理设施规模较小，并定期对污水处理设施的污泥进行清理，因此对周边环境影响小。 二、水环境影响分析 （1）废水产生与排放 本项目产生的污水主要为生活污水、保洁废水，污水产生量为4.32m3/d（1425.6m3/a）。根据项目特点，本项目不设传染病科，不设手术室，项目主营业务为健康管理（体检）和康复理疗，项目体检样品委托有资质的单位检测，因此不产生医疗废水，主要污染物为COD、氨氮、SS以及粪大肠菌群。考虑到医院来往人员复杂，环评要求医院建设一座化粪池与污水处理设施，医院废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网。项目废水根据工程分析可知，本项目污水排放水质浓度COD为180mg/L，氨氮为22.5mg/L，SS为32mg/L，大肠杆菌500个/L，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准。 - 废水排放达标可行性和可靠性分析 根据项目实际情况，本项目不设传染病科，不设手术室，项目主营业务为健康管理（体检）和康复理疗，项目体检样品委托有资质的单位检测，因此不产生医疗废水，考虑到医院来往人员复杂，环评要求医院建设一座化粪池与污水处理设施，医院废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%～20%。”因此，本评价建议污水处理站的设计处理规模为6m3/d。 污水处理站拟采用“水解酸化池+接触氧化+沉淀+接触消毒（次氯酸钠）”处理工艺，其中次氯酸钠无需采用次氯酸钠发生器生产，直接外购次10%的氯酸钠溶液。为了精确投加、防止结晶，投加器会自动添加清水使10%的氯酸钠溶液稀释至1%的次氯酸钠溶液。然后按照稀释后溶液：污水1:1000比例加入污水中，进行废水消毒处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求，非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。项目采用的一体化污水处理设施的消毒池分为两格，每格容积为总容积的一半。池内设导流板，避免短流。可有效保证项目污水的消毒时间和消毒效果。同时接触池出口处应设取样口。 采用上述工艺，污水可以得到有效处理。医疗废水经处理后污染物浓度为CODcr≤180mg/L、BOD5≤75mg/L、SS≤32mg/L、氨氮≤22.5mg/L、粪大肠菌群≤500MPN/L，污水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准后，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂，最终排入渭河。由于项目废水不直接外排地表水体，对地表水环境影响较小。 （3）污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 渭南市西区污水处理厂厂址位于张庄村东，设计规模为日处理污水10万吨，总投资2.19亿元，收水范围为渭南市临渭区城区。一期工程日处理污水6万吨，投资1.23亿元，采用SBR工艺，2000年12月29日开工建设，2006年12月1日实现满负荷运行,出水水质执行国家一级排放B标准。污水处理厂二期扩建工程建设规模为日处理污水4万吨，铺设污水截流干管17.8公里，采用CASS工艺，厂区总占地26.58亩,项目总投资9600万元。该工程于2009年5月29日开工建设，2011年5月31日建成通水，2011年8月13日正式实现了满负荷运转和达标排放。 渭南市西区污水处理厂提标改造工程已于2012年6月20日正式开工建设。该工程位于市区污水处理厂二期工程东邻，共占地21.77亩。建设内容包括4万吨深度处理设施、10万吨的生物曝气滤池。已于2016年7月完成。 项目所在地已敷设市政污水管网。本项目日排水总量约4.32m3/d，占污水处理厂污水处理能力份额较小，故渭南市西区污水处理厂有能力接纳并处理项目所排污水，且本项目污水负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，项目污水依托渭南市西区污水处理厂处理可行。 三、声环境影响分析 本项目对外环境的噪声影响主要来源于中央空调压缩机等设备在运行时产生的噪声医院内医务人员与体检人员日常活动产生的噪声；外环境对本项目的主要噪声源为北侧金水路上行驶的车辆噪声。 中央空调外机在工作时产生的噪音，空调悬挂于大楼北侧外墙上，建设单位拟在水泵外面安装隔音罩，对噪声进行隔音降噪处理；另一方面，对中央空调外机与墙体连接减振，在外机支架与墙体相连部分加减震垫。污水处理站进出水水泵位于本项目大楼西北侧，距北侧环境敏感目标天籁小区1m，为了使项目噪声达标排放，本环评要求，水泵采用铁板+隔音棉隔声，水泵安装时采取基础减振等措施。 为减小项目运营期噪声对周围声环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施： ① 项目中央空调压缩机采用隔音罩隔声，安装时采取基础减振； ② 产噪设备应定期检查、维修，不合要求的要及时更换，防止机械噪声和震动加大。 ③ 医务人员与体检人员在医院内禁止大声喧哗。 本项目与天籁小区之间为砖混结构围墙，有一定的降噪功能。综上，在采取本报告提出的以上噪声防治措施后，对项目北侧最近的环境敏感目标天籁小区影响较小。 通过现状监测结果可知：在健康管理（体检）中心正常运行的情况下，项目厂址四周噪声监测值为昼间50.0~54.2dB（A），夜间 40.2~44.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2类标准。根据调查，医院试运营期间，未收到环保投诉，医院产生的噪声对周围环境影响较小。 四、固废影响分析 （1）医疗垃圾 本项目为综合医院，主营健康管理（体检）和康复理疗，产生的医疗垃圾属于危险废物（HW01 医疗废物），项目产生的医疗废物共计2.65t/a。医疗废物必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的聚乙烯专用包装物或者密闭的容器中内，交由具有专业危废处理资质的公司进行处理。加强管理，专人负责，及时将医疗废物进行分类、收集、消毒、包装、加注“损伤性废物”字样。医疗废物集中收集于医疗垃圾暂存间，医疗垃圾暂存间位于1层楼梯间，面积为2m2，地面为混凝土结构，铺设瓷砖。医疗垃圾两天定期清理1次，交由渭南市医疗废物处置中心统一收集处理，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。 本项目已依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求医疗垃圾暂存间应有危险废物标识牌等。同时已严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求进行危险废物转移联单制度，保证危废得到安全合理处置。 （2）污水处理站污泥 由于本污水处理站工艺为接触氧化法，因此污泥产生量较少，大部分污泥回流至水解酸化，剩余污泥及格栅渣委托有资质单位定期清掏。项目不设污泥暂存场所。 （3）一般固废 门诊部运营过程中产生的药品包装纸箱、纸盒等可回收垃圾产生量为0.5t/a，收集后外售废品回收站。 （4）生活垃圾 本项目设置10个生活垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运。 固体废物产生量及处置措施见表21。 表21 本项目固体废物产生一览表 序号; 污染物名称; 年产生量（t/a）; 废物属性; 处置措施. 1; 医疗废物; 2.65; 危险废物; 分类收集暂存后，交渭南市医疗废物处置中心处置. 3; 污水处理设施污泥; 1.44; 危险废物; 定期委托有资质单位清掏，项目不设暂存场所. 4; 废包装; 0.5; 一般固废; 集中收集后外售废品回收站. 8; 生活垃圾; 13.2; 一般固废; 集中收集后由环卫部门统一清运处置. 综上所述，项目运营期产生的固体废弃物均妥善处置，对外环境影响较小。 五、外界声环境影响分析 医院本身作为环境保护敏感目标对声环境要求比较高，因此，本次评价重点分析文艺街交通噪声对本项目的影响。 根据现场踏勘调查，文艺街为双向两车道，车流量不大，本项目与文艺街距离较近，交通噪声会对理疗中心的患者造成影响，因此，本次评价建议对临路侧的楼层加装双层隔声玻璃，同时优化室内设计，最大限度的减轻外部交通噪声对康复理疗患者的影响，同时考虑空气对噪声起到衰减作用，外环境对本项目的影响较小。 六、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理与监控 本项目租赁商业店铺，施工期仅对内部进行装修，不增加建筑面积，不涉及土建施工。施工周期短，对周围环境影响较小。 2、运营期环境管理计划 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定医院的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 3、环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表22。 表22 环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂界 噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个点; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 厂界无组织臭气; 氨、硫化氢; 厂界上风向1个点位；下风向2个点位; 3个; 每年1次; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466200表3中的标准限值要求. 废水; pH、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群、氨氮; 污水总排口; 1个; 每年 1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，缺项执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准. （3）污染物排放清单 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）“依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。”中的相关要求，本项目污染物排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向情况见下表23。 表23 污染物排放清单 类别; 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a; 环保 措施; 标准. 废气; 污水处理站臭气; 氨; 1.0mg/m3; /; 污水处理设施所有构筑物均为地埋式，污水处理站日常加盖、周边种植绿化; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466200表3中的标准限值要求. 硫化氢; 0.03mg/m3; /. 废水; 生活 污水; 废水量; /; 1425.6; 医院废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网。; 废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，缺项执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准. COD; 180; 0.257. BOD5; 75; 0.107. SS; 32; 0.046. NH3-N; 22.5; 0.032. 大肠杆菌; 500个/L; /. 固废; 一般 固废; 废包装盒等; /; 0.5; 外售; 处置率100%. 生活垃圾; /; 13.2; 委托环卫部门处置. 危险 废物; 医疗垃圾; /; 2.65; 统一收集于危废暂存间，委托优艺国际环保科技（北京）有限公司渭南分公司处置，每2天清运一次; 《危险废物贮存污染控制指标》（GB-18597-2001）. 污水处理站污泥; /; 1.4; 定期委托有资质单位清掏. ## 七、项目环境管理清单 ⑴验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 ⑵验收清单：根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第682号)规定，第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”。本项目运行后，噪声和固体废弃物属于渭南市临渭区环境保护局验收，废气和废水属于企业自主验收。环境管理清单（建议）见表24。 表24 环境管理清单（建议） 类别; 治理项目; 位置; 治理措施; 数量; 排放标准; 备注. 废气; 污水处理站臭气; 污水处理站; 污水处理设施所有构筑物均为地埋式，污水处理站日常加盖、周边种植绿化; /; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466200表3中的标准限值要求; 自主验收. 废水; 生活污水; 废水总排口; 医院废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网。; 1座; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/244-2011）中的二级标准. 噪 声; 设备运行噪声; 产噪单元合理位置; 中央空调压缩采用机隔音棉，基础减振；。污水处理站进出水水泵采用铁板+隔音棉隔声，水泵安装时采取基础减振等措施; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123148-2008）2类标准要求; 渭南市临渭区环境保护局验收. 固 废; 医疗 垃圾; 一层; 设置医疗废物暂存间，专用收集箱收集，由有资质单位统一收集处理; /; 处理处置率100%. 污水处理站污泥; 污水处理站; 定期委托有资质单位清掏; /; 处理处置率100%. 废包 装物; 全院; 收集后，外售废品回收站; /; 处理处置率100%. 生活 垃圾; 全院; 设置生活垃圾收集桶，由环卫部门统一收集处理; 10个. ## 八、环保投资 该项目主要环保投资见表20，总投资为500万元，环保投资共计20万元，占项目总投资的4%。主要环保投资一览表见表25。 表25 主要环保投资一览表 序号; 治理项目; 污染防治设施或措施; 投资（万元）; 备注. 1; 污水治理; 生活污水; 1座化粪池，一座日处理能力为6m3/d的地埋式一体化污水处理设施; 10; 新建. 2; 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、减振、隔声; 4; 已有. 3; 固废; 生活垃圾; 10个垃圾桶; 1; 已有. 4; 危废; 医疗垃圾; 1间危废暂存间、专用收集箱; 5; 已有. 合计; /; 20; /.

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水 处理站 | 氨、硫化氢 | 污水处理设施所有构筑物均为地埋式，污水处理站日常加盖、周边种植绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466200表3中的标准限值要求 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、大肠杆菌 | 医院废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网。 | 废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，缺项执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准 |
| 固体 废物 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 设垃圾收集桶，由环卫部门统一清理、 | 处理处置率 100% |
|  |  | 废包装物 | 收集后，外售废品回收站 |  |
|  | 危险 废物 | 医疗垃圾 | 统一收集于危废暂存间，委托有资质的单位处置，每2天清运一次 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 定期委托有资质单位清掏 |  |
| 噪声 | 在设备选型时优先选用低噪音设备，将噪声源设备加减振垫等措施控制项目对外界的噪声影响，设置噪声防护距离。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目所在区域属于城市建成区，项目租赁商业铺位装修后经营，不存在土建施工过程对该地区内的动物和生态植被等生态要素的影响。项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

### 结论与建议

- 结论 1、项目概况 渭南康济医院建设项目总建筑面积2207.35m2，规划住院床位20张，项目日接待体检者50人。本项目建成运营后主要业务为健康管理（体检）和康复理疗。项目不设置传染病区，不设置手术室。本次评价仅涉及健康管理（体检）与康复理疗项目，不包括辐射放射内容，项目中若涉及辐射源仪器设备须另行办理环保手续。医院后期增加经营项目须另行评价。 2、产业政策符合性分析及规划符合性分析 本项目为综合医院项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”：26、全科医疗服务，27、远程医疗服务，28、卫生咨询、健康管理、医疗知识等医疗信息服务，29、医疗卫生服务设施建设，项目属于鼓励类项目，且已取得渭南市临渭区卫生和计划生育局的批准文件（见附件一）。符合国家产业政策及地方有关规定。本项目建设有助于渭南市创建“健康城市”，进一步推进医疗卫生事业的发展，符合渭南市“十三五”规划。 3、选址合理性分析 本项目建设地点位于渭南市临渭区金水路北段西侧天籁小区9号楼商铺的1-2层，南侧隔文艺街马路对乐天聚生态花园小区，西边隔马路邻苏园风景小区，东距水上乐园150米，周边路网通畅，交通便利，地势平坦。本项目用水来自市政管网；废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网，市政配套设施齐全，选址合理。 4、环境质量现状 （1）空气环境质量现状 项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO2的24小时平均浓度值及1小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10 24小时平均浓度最大超标倍数为1.18，超标率57%，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标是由于是扬尘和雾霾气象造成。 （2）声环境质量现状 监测结果表明：项目厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。声环境质量良好。 5、污染影响及防治措施 （1）大气环境影响及防治措施 本项目为综合医院，主营健康管理（体检）和康复理疗，项目不设食堂，根据项目特点，项目废气主要为地埋式一体化污水处理设施产生的恶臭气体。项目采用的污水处理一体设备，日常产生的医疗废水量较小，其污水处理设施所有构筑物均为地埋式，污水处理站日常加盖、周边种植绿化。通过类比同类工程污水处理废气的验收监测结果可知，其NH3、HS监测点浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466200表3中的标准限值要求，且本项目污水处理设施规模较小，并定期对污水处理设施的污泥进行清理，因此对周边环境影响小。 （2）水污染影响及防治措施 根据项目特点，本项目不设传染病科，不设手术室，项目主营业务为健康管理（体检）和康复理疗，项目体检样品委托有资质的单位检测，因此不产生医疗废水，项目废水主要为生活污水、清洗废水和保洁废水，废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒后的污水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准后，进入市政污水管网，措施可行。 （3）噪声污染影响及防治措施 噪声主要来源于中央空调压缩机等设备在运行时产生的噪声以及医务人员与体检人员日常活动产生的噪声，中央空调压缩机采用隔音棉隔音，基础减振。采取以上噪声防止措施后，由声环境质量监测结果可知，本项目噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周围敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》中2类标准要求。因此，项目设备噪声能够达标排放，措施可行。 （4）固体废物污染影响及防治措施 本项目产生的固体废物主要为员工日常生活中产生的生活垃圾、废包装盒、污水处理站污泥以及医疗废物。生活垃圾统一收集后由环卫部门清理，对周围环境产生的影响较小；废包装盒统一收集外售。 本项目产生的污水处理站污泥及医疗垃圾属于危险废物，污水处理站污泥定期委托有资质单位清掏处置；医疗垃圾用专用收集箱及收集桶收集于项目区医疗垃圾暂存间，委托优艺国际环保科技（北京）有限公司渭南分公司两天清运一次。 二、总结论 本项目符合国家产业政策，选址合理，平面布置合理。工程在建设和运行过程中产生废水噪声以及固体废物等，依照本环评中提出的防治措施对项目运行所产生的各类污染物进行处理后能够达到放标准，对周围环境影响较小。因此，在严格执行环评报告污染控制要求和落实“三同时”制度的前提下，该建设项目是可行的。 三、环保要求与建议 1、要求 （1）按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，认真执行环保设施与主体工程“三同时”制度，工程建成后，验收合格后，方可正式运行； （2）项目按《医院污水处理设计规范》建设一体化生化处理设施，确保项目污水出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61-224/2011）二级标准要求； （3）医疗废物属于危险废物，其贮存、运输应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》等相关规定及本报告提出的要求，设置医疗废物暂存间，委托有资质的单位对医疗废物进行回收处置。 2、建议 （1）严格落实各项环保措施要求，确保各项污染物均达标排放； （2）加强环境管理和宣传教育，提高医院工作人员环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 医疗机构执业许可证 附件3 环评标准执行函 附件4 租房合同 附件5 医疗废物处置合同 附件6 体检样品委托检测合同 附件7 杜桥街道同意建设文件 附件8 环境现状监测报告 附图1 地理位置图 附图2 周边关系示意图 附图3 项目平面布置示意图 附图4 环境敏感目标图 附图5 监测点位与引用点位示意图 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。