- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 临渭区睿特尔生物质颗粒燃料生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西睿特尔新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李茂生 |  |  | 联系人 |  |  |  | 李茂生 |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区交斜镇秋丰村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13709139101 |  | 传真 | - |  | 邮编 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-610502-41-03-037455 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2542生物质致密成型燃料加工 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 3000 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 138 | 其中环保投资 (万元) |  |  | 15.7 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 11.38% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 陕西睿特尔新能源科技有限公司成立于2018年7月，是一家以生产、销售生物质燃料为主的企业。现陕西睿特尔新能源科技有限公司投资建设临渭区睿特尔生物质颗粒燃料生产项目，项目位于渭南市临渭区交斜镇秋丰村，占地3000m2，总投资138万元。项目目前已经建成投产，处于停工整改状态，正在积极办理环评等环保手续。 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，需编制环境影响评价报告。对照《国民经济行业分类》，项目属于“C2542生物质致密成型燃料加工”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018），该项目属于三十、废弃资源综合利用业中第86项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”，应编制环境影响报告表，故建设单位特委托我公司承担该项目的环境影响报告表编制工作，我公司通过现场踏勘调查、工程分析，依据环境影响评价技术导则的要求编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、分析判定相关情况 1、政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修正版》，本项目属于鼓励类第一项：农林业第20条：农作物秸秆还田与综合利用（固化成型燃料），符合现行的国家产业发展政策。此外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。渭南市临渭区发展和改革局审核后同意备案，项目已取得《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目编号：2018-610502-41-03-037455）（详见附件2），本项目符合国家产业政策。 2、用地规划符合性分析 根据渭南市临渭区交斜镇国土资源管理所出具的证明中明确本项目用地为建设用地，因此本项目占地符合国家土地政策。 3、与规划相符性分析 （1）与《生物质能发展“十三五”规划》相符性分析 表1与《生物质能发展“十三五”规划》相符性分析一览表 - 生物质能发展“十三五”规划; 本项目情况; 是否符合. （三）发展目标到：2020年，生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质成型燃料年利用量3000万吨。; 本项目为生物质成型燃料生产，年产量为2万吨; 符合. 发展布局：在具备资源和市场条件的地区，特别是在大气污染形势严峻、淘汰燃煤锅炉任务较重的京津冀鲁、长三角、珠三角、东北等区域，以及散煤消费较多的农村地区，加快推广生物质成型燃料锅炉供热，为村镇、工业园区及公共和商业设施提供可再生清洁热力。; 本项目建设地点为渭南市临渭区交斜镇秋丰村境内，周围秸秆和果木资源丰富; 符合. 加大扶持。发挥中央和地方合力，完善支持生物质能利用政策措施体系。制定生物质发电全面转向热电联产的产业政策。研究出台生物天然气、生物质成型燃料供热和液体燃料终端补贴政策。积极支持民间资本进入生物质能领域。引导地方出台措施支持现有政策之外的其他生物质发电方式。; 本项目为生物质成型燃料生产，投资形式为企业自筹，属于民间资本; 符合. 由表1可知，本项目与《生物质能发展“十三五”规划》相符。 （2）与《可再生能源中长期发展规划》相符性分析 表2与《可再生能源中长期发展规划》相符性分析一览表 可再生能源中长期发展规划; 本项目情况; 是否符合. (二)生物质能。根据我国经济社会发展需要和生物质能利用技术状况，重点发展生物质发电、沼气、生物质固体成型燃料和生物液体燃料。到2010年，生物质发电总装机容量达到550万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨，沼气年利用量达到190亿立方米，增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨，生物柴油年利用量达到20万吨。到2020年，生物质发电总装机容量达到3000万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨，沼气年利用量达到440亿立方米，生物燃料乙醇年利用量达到1000万吨，生物柴油年利用量达到200万吨; 本项目为生物质成型燃料生产，年产量为2万吨; 符合. 2、生物质固体成型燃料：生物质固体成型燃料是指通过专门设备将生物质压缩成型的燃料，储存、运输、使用方便，清洁环保，燃烧效率高，既可作为农村居民的炊事和取暖燃料，也可作为城市分散供热的燃料。生物质固体成型燃料的发展目标和建设重点为：到2020年，使生物质固体成型燃料成为普遍使用的一种优质燃料。生物质固体成型燃料的生产包括两种方式：一种是分散方式，在广大农村地区采用分散的小型化加工方式，就近利用农作物秸秆，主要用于解决农民自身用能需要，剩余量作为商品燃料出售；另一种是集中方式，在有条件的地区，建设大型生物质固体成型燃料加工厂，实行规模化生产，为大工业用户或城乡居民提供生物质商品燃料。全国生物质固体成型燃料年利用量达到5000万吨; 本项目建设地点为渭南市临渭区交斜镇秋丰村境内，周围秸秆和果木资源丰富; 符合. 由表2可知，本项目与《可再生能源中长期发展规划》相符。 （3）与《陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）》相符性分析 表3与《陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）》相符性分析一览表 陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）; 本项目情况; 是否符合. 指导思想：全面落实科学发展观，认真贯彻《可再生能源法》，以《国家可再生能源中长期规划》为指导，促进资源节约型.环境友好型社会和社会主义新农村建设，以发展循环经济为宗旨，以做强做大生物能源产业、保护生态环境，增加农民收入为目标，以市场为导向，加快农业废弃物，林木种实和城市垃圾，污水等生物质能资源开发利用进程，强化科技创新，加大资金投入，着力研发生物质能利用新技术、筛选和培育生物质能新资源,积极发展生物质发电和生物液体燃料，推广农村沼气和固体成型燃料，加快建设绿色能源示范县和清洁能源示范村，促进经济社会实现又好又快发展; 本项目以果木、秸秆为原料，生产生物质固体成型燃料; 符合. 要根据资源条件和经济社会发展需要，在保护环境和生态系统的前提下，科学规划，因地制宜，合理布局，有序开发，不得违法占用耕地，不得大量消耗粮食，不得破坏生态环境; 本项目用地为建设用地，不占用耕地，原料为非粮的秸秆和果木，污染物均能做到达标排放，对环境影响较小; 符合. 固体成型燃料：结合农村基本能源需要和改变农村用能方式，选择有条件的乡、村开展秸秆成型燃料试点。到2010年，开展11个固体成型燃料应用试点建设，固体成型燃料年利用量达到22万吨。到2020年，固体成型燃料年利用量达到150万吨，使生物固体成型燃料成为农村普遍使用的一种优质燃料。; 本项目为生物质成型燃料生产，年产量为2万吨; 符合. 由表3可知，本项目与《陕西省生物质能开发利用发展规划（2007-2020年）》相符。 4、选址合理性分析 本项目选址合理性分析如下表4所示。 表4 选址合理性分析一览表 序号; 项目; 符合性. 1; 用地性质相符性; 项目用地为建设用地. 2; 项目对外界环境影响; 本项目对外界影响主要为废气和噪声，本项目采取厂房负压密闭和低噪声设备及仅在昼间生产等措施后，根据预测结果，大气环境影响较小，噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求. 3; 对风景名胜区等特殊敏感目标的影响; 项目所在地评价范围内无风景名胜区、自然保护区等特殊敏感目标. 4; 对敏感点的影响; 周边无学校、风景名胜和特殊保护文物等环境敏感点，主要敏感点为东侧和南侧的住户，经采取高效的环保措施后，对周围环境影响较小. 三、工程内容及规模 1、建设项目基本情况 项目名称：临渭区睿特尔生物质颗粒燃料生产项目； 建设单位：陕西睿特尔新能源科技有限公司； 建设性质：新建； 项目用地：3000m2； 建设地点：渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧； 总投资：138万元。 2、主要建设规模和内容 建设规模为年产两万吨的生物质颗粒燃料生产线，主要建设内容为生物质颗粒燃料生产线，其中包括粉碎机、烘干机、生物质颗粒燃料挤压机和除尘设备，以及厂房的建设和部分生活、办公用房的改造。 项目建设内容详见表5。 表5 拟建项目主要建设内容 工程组成; 内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区北侧，砖混结构，密闭厂房，建筑面积900m2。主要用于生物质颗粒燃料的生产，原料的粉碎、烘干、挤压成型、产品冷却、筛分及产品的封包均在此进行。粉碎机位于车间内东侧，烘干机位于车间中部，成型机、冷却机位于车间西侧。; 已建成. 储运工程; 原料仓库; 位于生产车间内部东北角，建筑面积150m2，用于堆放玉米秸秆、果木等，车间地面硬化，密闭厂房. 成品库房; 用于堆放打包后的产品，位于车间内部中部北侧，建筑面积160m2. 辅助工程; 办公生活区; 厂区南部东侧，供员工日常办公生活，建筑面积320m2; 已建成. 配电系统; 厂外接市政电源供厂区生产办公使用. 厕所; 旱厕，位于厂区南部西侧，当地农户定期清运. 公用工程; 供电; 项目用电由交斜镇变电所提供，经变配电室变压配电后供本项目使用. 供热; 生产供热采用电热炉（功率为210kW），项目无生活供热系统; 淘汰现有燃用生物质颗粒的烘干炉. 供水; 项目生活用水采用自来水，生产过程不用水. 环保 工程; 废气; 项目原料粉碎过程产生的粉尘采用“两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”处理后排放；; 布袋除尘器未安装，排气筒高度不足15m. 挤压成型过程产生的粉尘采用“一级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”处理后排放；; 排气筒高度不足15m. 冷却筛分过程产生的粉尘采用“一级旋风除尘器＋15m排气筒”处理后排放；. 厂房内安装二级粉尘收集处理系统，对排放的粉尘进行二级收集；二级粉尘收集处理系统采用集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 未建. 废水; 项目采用旱厕，定期清掏，外运还田；; 已建成. 固体废物; 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、原料夹带的固废由环卫部门统一清运；; /. 废机油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；危废暂存间1座（5m2）; 未建. 噪声; 选用低噪声设备，安装基础减震及房屋建筑隔声; 已建成. 地下水; 生产车间地面硬化; 已建成. 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表6。 表6 主要生产设备一览表 序号; 设施名称; 单位; 数量; 备注. 1; 生物质颗粒挤压成型机; 台; 2; 挤压成型. 2; 560型粉碎机; 台; 1; 粉碎原料. 3; 传送带; 台; 2; 输送成品. 4; 210kW电热炉; 台; 1; 烘干原料. 5; 手持缝纫机; 台; 2; 包装. 6; 风机; 台; 4; 除尘器配套. 4、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表7。 表7 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 消耗量; 储存位置; 含水率; 硫份; 低位发热值. 原料; 秸秆; 12526.759t/a; 原料库; 20%; 0.03%; 3688Cal/kg. 果木; 10040t/a; 原料库; 20%; 0.03%; 4220Cal/kg. 电; 177200kwh/a; /; /; /; /. 水; 336m3/a; /; /; /; /. 5、产品规模和产品方案 项目产品为生物质颗粒燃料，属环保型颗粒燃料，具有热值高、成本低、燃烧对环境的污染小、燃烧效益高、易于燃尽、残留的碳量少、能量密度大，可以直接在燃煤锅炉上应用等优点，可用于替代化石燃料。 表8 项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 新型生物质燃料; 2万t. 本项目产品质量标准执行企业内部标准，详见表9。 表9 项目产品质量标准 指标; 指标值. 水份; 10%. 密度; 1.1kg/m3. 灰份; 0.61%. 挥发份; 79.62%. 含硫量; 0.36%. 发热量; 4563.76Cal/g. 6、项目平面布置 建设项目位于渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧，出入口位于厂区南侧。厂区总体呈南北向布置，南侧为生活办公场所，北侧为生产车间，厂区中央是停车坪，便于运输车辆的回车和作业。生产车间内部按照工艺流程呈东西向布置，东侧为原料堆放及粉碎工序，车间中部为烘干设施，车间西侧为挤压工序，车间北侧为包装及产品堆放场所。生产车间内部布局有利于缩短原材料在厂内的运输距离，从而减少运输过程中的起尘量，减少粉尘无组织排放的污染。本项目现有平面布局基本合理。建设项目厂区总平面布置见附图2。 7、公用工程 ⑴供电 项目用电由交斜镇变电所提供，经变配电室变压配电后供本项目使用，项目年用电量为18万度。 ⑵供热 本项目生产供热采用电热炉，无生活供热系统。 ⑶供水 项目用水主要为员工生活用水。本项目运营期用水情况见表10，水平衡见表11和图1。 表10项目完成后新鲜用水及定额一览表 用水部位; 用水定额; 数量; 每日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 生活用水; 70(L/人·d); 16人; 1.12; 336. 注：根据《行业用水定额》(陕西省地方标准DB61／T943-2014)用水定额为70（L/人•d）； 本项目产生的废水主要为生活污水，职工生活用水量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.90m3/d（268.8m3/a）。 表11项目用排水量平衡表 序号; 用水; 总用水量; 新鲜水量; 损耗量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 1.12; 336; 1.12; 336; 0.224; 67.2; 0.896; 268.8. 67.2 新鲜用水 336 268.8 生活用水 旱厕（定期清掏） 图1本项目供排水平衡图 单位：m3/a 8、职工人数及工作制度 职工人数：本项目劳动定员16人，涵盖生产线操作人员、管理人员。 工作制度：年工作300天，单班8小时工作制，仅白天工作，夜间不工作，职工不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 1、粉碎工序未安装高效除尘设备；破碎机出料口未安装集气罩， 环评要求粉碎工序应安装布袋除尘器等高效除尘设备；破碎机出料口安装集气罩。 2、排气筒高度不满足环保要求 环评要求本项目所有排气筒应高于15m。 3、厂房房顶有破损，生产时无组织粉尘排放量可能较大。 环评要求修复房顶破损处，在生产时应关闭门窗，保持整个厂房处于密闭状态，减少无组织粉尘排放。 4、未设置危废暂存间 环评要求设置不小于5m2的危废暂存间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，古称“下邽”、“莲勺”、“南新丰”、“灵源”。是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治、经济、文化、交通、商贸、物流中心以及全市决策交流和管理的汇集点，是中华文明极其重要的发祥地之一。渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与渭南市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于陕西省渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧。项目北侧为林地，西侧林地，东侧18m为住户，南侧隔路为居民区，交通条件便利。具体地理位置详见附图1，四邻关系见附图3。 - 地形、地貌、地质 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目所在区域地势平坦，没有地质断裂带，未发现地质灾害。 3、气候气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 （1）季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。 （2）地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。 （3）气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16%～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 4、水文 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 5、生物资源 渭南市全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 本项目所在地区域现状为建设施工场地，周边区域地形平坦，由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被；动物多为家养动物，无野生动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量现状 按照《环境影响评级技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定分析项目区域空气环境质量达标情况。基本污染物环境质量现状数据采用陕西省环境保护厅2019年1月11日发布的《环保快报（2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况）》附表4中渭南市临渭区的监测数据，统计结果见表12。 表12 环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.86; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 168.57; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1.9; 4; 47.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 174; 160; 108.75; 不达标. 由表12可知，评价区内环境空气中SO2、CO满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，其他指标均超标。该项目所在区域环境空气质量不达标。 - 2、声环境质量现状 陕西众邦环保检测技术有限公司于2018年8月17日～18日对项目所在地以及秋丰村周边的5个监测点位的噪声进行了现状监测。监测结果见表13。 表13 声环境监测结果 测点编号; 测点位置; 监测结果（dB（A））. 08月17日; 08月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目地东侧; 56.7; 45.6; 56.3; 45.6. 2#; 项目地南侧; 57.3; 46.3; 56.8; 44.7. 3#; 项目地西侧; 54.1; 43.1; 54.3; 43.8. 4#; 项目地北侧; 54.5; 44.2; 53.9; 43.2. 5#; 南侧秋丰村; 53.6; 44.5; 54.4; 44.5. 监测结果表明：项目所在地以及秋丰村的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目的主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 边界最近距离; 人数; 保护内容; 保护级别. 环境空气; 交斜镇; W，850m; 3000人; 空气质量; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 秋丰村; S及E，18m; 2000人. 菜园子村; S，940m; 100人. 渭阳村; N，1060m; 800人. 声环境; 秋丰村; S及E,18m; 800人; 声环境质量; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据渭南市临渭区环保局下发的执行标准（渭临环函〔2018〕361号），本项目执行以下标准： 1、环境空气质量：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准； 2、地表水质量：《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中的Ⅳ类标准； 3、地下水环境质量标准执行：《地下水质量标准》GB/T14848-2017)中III类标准； 4、声环境质量：项目声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16268.8-1996）中表2的二级标准及无组织排放监控浓度限值； 表15 粉尘排放限值 工序; 污染物类别; 有组织限值; 无组织限值. 粉碎 挤压成型 筛分; 颗粒物; 120mg/m3; 15m，3.5kg/h; 周界外浓度最高点，1.0mg/m3. 2、项目生活污水排入旱厕定期清掏，废水不外排； 3、运营排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准； 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定执行。 |
| 总量控 制 指 标 | 本项目废气仅有粉尘排放，废水仅有生活污水，厂区废水不外排，设置旱厕，定期清掏，作为农肥使用。故本项目不再申请总量指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述： 运营期工艺流程及产污环节如图2所示； N、G2 水蒸气 N、G2 粉碎 秸秆或果木 烘干 挤压成型 N、G3 筛分 包装 入库 ## 注：图中G为废气；W为废水；S为固废；N为噪声 图2运营期工艺流程 工艺流程概述 生物质成型燃料是利用生物质原料粉碎、干燥、挤压，最后经过冷却、干燥达到要求水分，可较长时间贮存。 1、原料粉碎 人工将玉米秸秆、果木等原料加入破碎机中破碎，此过程产生投料和粉碎粉尘和噪声。 2、原料烘干 由于粉碎后的原料水分达不到生产要求，需对原料烘干处理，本项目烘干工序使用电加热炉加热空气，烘干温度为55~80℃。该过程产生烘干水蒸气。 3、挤压成型 将烘干后的原料送入挤压成型机进行挤压，形成成品。投料和挤压过程产生粉尘、噪声。 4、筛分 将成品送至圆筒转动筛进行筛分，保留合格成品，不合格产品送至挤压成型机再次加工。该过程并产生很少的粉尘。 5、包装入库 将灌装后的成品通过缝包机缝包后，包装完成，随后入库待售。 6、物料平衡 表16 物料平衡表 单位：t/a 投入物料; 产出物料. 原料名称; 投入量; 产出物名称; 产出量. 秸秆; 12526.759; 产品; 20000. 果木; 10040; 排入大气的粉尘; 0.294. 除尘器收集到的粉尘; 8.0156; 除尘器收集到的粉尘; 8.015. /; /; 排入大气的水蒸气; 2518.27. /; /; 杂质; 48. 车间地面收集的粉尘; 0.195. 总计; 22574.774; 总计; 22574.774. 运营期主要污染工序分析： 1.1废气 运营期废气主要为生产过程中的粉尘。 （1）粉碎粉尘 项目设有1台粉碎机，粉碎时有粉尘产生，产尘率一般为0.02%，粉碎量约为22566.759t/a，则产生的粉尘量为4.513t/a，（粉碎机尘产生速率为1.88kg/h）。粉碎机上方设置集气罩（收集效率为90%），风量为6265m3/h，采用“两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”收集处理粉尘，则粉碎机有组织粉尘产生量为1.692kg/h，产生浓度为270.7mg/m3，除尘系统除尘效率99%，排放浓度为2.707mg/m3，排放速率为0.0169kg/h，年排放量0.041t/a。由于在封闭车间内生产，90%无组织粉尘在车间内落地，对厂界外无组织排放量为0.045t/a。 （2）燃烧烘干废气 项目采用电热炉进行烘干，烘干工序仅有水蒸气排放。 （3）挤压成型粉尘 投料和制粒过程产生粉尘，参考同类型企业，该过程粉尘产生量约为原料量的0.02%，计算得粉尘产生量为4.513t/a，采用“集气罩+两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒”收集处理粉尘，收集效率以90%计，则挤压成型过程有组织排放量为4.062t/a，收集的粉尘全部回用。旋风除尘器配置离心风机，处理风量5000m3/h。产生浓度338.5mg/m3，除尘效率99%，排放浓度为3.385mg/m3，排放速率为0.017kg/h，年排放量0.041t/a。由于在封闭车间内生产，90%无组织粉尘在车间内落地，对厂界外挤压成型过程无组织排放量为0.045t/a。 （4）筛分粉尘。投料和制粒过程产生粉尘，参考同类型企业，该过程粉尘产生量约为原料量的0.002%，计算得粉尘产生量为0.45t/a，采用“一级旋风除尘器＋15m排气筒”收集处理粉尘，收集效率以90%计，则筛分过程有组织排放量为0.405t/a，收集的粉尘全部回用。旋风除尘器配置离心风机，处理风量5000m3/h；产生浓度33.75mg/m3，除尘效率60%，排放浓度为13.5mg/m3，排放速率为0.068kg/h，年排放量0.162t/a。由于在封闭车间内生产，90%无组织粉尘在车间内落地，对厂界外无组织排放量为0.004t/a。 （5）厂房无组织粉尘。粉碎过程无组织排放量为0.045t/a，挤压成型过程无组织排放量为0.045t/a，筛分过程无组织排放量为0.004t/a，合计为0.094t/a。 本项目有组织粉尘排放源源强参数见表18所示。 表18 有组织粉尘排放源源强参数统计表 排放源; 工序; 主要污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （kg/h）; 烟囱参数. H（m）; Φ（m）; 出口温度(℃). 生产厂房; 粉碎; 粉尘; 2.707; 0.0169; 15; 0.3; 常温. 挤压成型; 3.385; 0.0169; 15; 0.3; 常温. 筛分; 13.5; 0.068; 15; 0.3; 常温. 本项目无组织粉尘排放源源强参数见表19所示。 表19 无组织粉尘排放源源强参数统计表 排放源; 主要污染物; 排放量 （kg/h）; 面源参数. 宽（m）; 长（m）; 排放高度（m）. 生产厂房; 粉尘; 0.039; 25; 43; 12. 2.2废水 本项目产生的废水主要为生活污水，职工生活用水量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.90m3/d（268.8m3/a）。本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，沤肥还田。 2.3噪声 运营期噪声源主要为生物质颗粒挤压成型机、大型多功能粉碎机、热气冷却除尘塔、冷却除尘灌装系统等产生的机械噪声，据类比分析，主要噪声源见下表20。 表20 本项目主要产噪设备及噪声源强 序号; 噪声源; 数量; 噪声级; 所在位置. 1; 生物质颗粒挤压成型机; 2; 75dB（A）; 生产车间. 2; 粉碎机; 1; 85dB（A）. 3; 传送带; 2; 68dB（A）. 5; 筛分机; 1; 65dB（A）. 6; 电热炉; 1; 70dB（A）. 7; 风机; 4; 85dB（A）. 2.4固废 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、原料夹带的固废、废机油。 （1）生活垃圾 项目劳动定员16人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计算，生活垃圾产生量为0.008t/d，年工作300d，则生活垃圾产生量为2.4t/a。项目生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 （2）原料夹带的固废，年产生量48t/a。 （3）废机油 项目加工设备运转维护过程中产生少量废机油，约0.2t/a。项目废机油属于危险废物，按危险废物进行收集、贮存、运输、处置，委托有资质单位收集处理。 项目废机油属于《国家危险废物名录》中HW08废矿物油（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油）。 表21 固废一览表 序号; 固体废物名称; 性质; 产生量（t/a）; 备注. 1; 生活垃圾; 一般固废; 2.4; 由环卫部门统一清运. 2; 原料夹带固废; 一般固废; 48; 由环卫部门统一清运. 3; 废机油; 危险固废; 0.2; 委托有资质单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 粉碎 | 粉尘 | 270.7mg/m3，4.062t/a | 2.707mg/m3，0.041t/a |
|  |  | 挤压成型 |  | 338.5mg/m3，4.062t/a | 3.385mg/m3，0.041t/a |
|  |  | 筛分 |  | 33.75mg/m3，0.405t/a | 13.5mg/m3，0.162t/a |
|  | 无组织 | 粉碎 | 粉尘 | 0.094t/a | 0.094t/a |
|  |  | 挤压成型 |  |  |  |
|  |  | 筛分 |  |  |  |
| 水污染物 | 厂区员工 |  | 生活污水 | 268.8m3/a | 排入旱厕，定期清掏，沤肥还田 |
| 固废 | 生活办公 |  | 生活垃圾 | 2.4t/a | 由环卫部门统一清运 |
|  | 原料夹带固废 |  | 原料夹带固废 | 48t/a |  |
|  | 设备维修 |  | 废机油 | 0.2t/a | 委托有资质单位处理 |
| 噪声 | 生物质颗粒挤压成型机 |  |  | 75dB（A） | 等效连续A声级 昼间<60dB(A)夜间 |
|  | 粉碎机 |  |  | 85dB（A） |  |
|  | 传送带 |  |  | 68dB（A） |  |
|  | 筛分机 |  |  | 65dB（A） |  |
|  | 电热炉 |  |  | 70dB（A） |  |
|  | 风机 |  |  | 85dB（A） |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 本项目目前已建成运营，故对施工期环境影响不做分析。 - 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为粉尘。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录中推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2)评价等级判别表 评价等级按表22的分级判据进行划分 表22评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见表23。 表23污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类; 日均; 300; GB3095-2012. SO2; 二类; 一小时; 500; GB3095-2012. NOX; 二类; 一小时; 250; GB3095-2012. PM10; 二类; 日均; 150; GB3095-2012. 4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见表24、25： 表24主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排气筒参数. 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 粉碎; PM10; 0.0169; 15.0; 0.3; 常温; 24.63. 挤压成型; PM10; 0.0169; 15.0; 0.3; 常温; 19.66. 筛分; TSP; 0.068; 15.0; 0.3; 常温; 19.66. 表25主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 109.707096; 34.660878; 349.0; 43; 25; 12.0; TSP; 0.039; kg/h. 5）项目参数 估算模式所用参数见表26。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.7°C. 最低环境温度; -20.6°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 1中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表27。 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 粉碎粉尘PM10; 450; 3.055; 0.679; 无. 挤压成型PM10; 450; 1.5653; 0.3478; 无. 筛分TSP; 900; 6.262; 0.6957; 无. 生产厂房 （矩形面源）（TSP）; 900.0; 35.379; 3.931; 无. - 综合以上分析，本项目各种污染物Pmax最大值为生产厂房（矩形面源）（TSP），Pmax值为3.931%（大于1%，小于10%），Cmax为35.379ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。本项目废气对环境空气质量影响较小。 表27 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a¨. 评价因子; 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、 CO、O3)其他污染物(); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准R; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区þ; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区þ. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 ¨. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km¨. 预测因子; 预测因子(); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5¨. 正常排放短期浓度 贡献值; 最大占标率≤100%¨; 最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度 贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10%□. 二类区; 最大占标率≤30%¨; 最大标率＞30%□. 非正常排放1h浓度 贡献值; 非正常持续时长（）h; 占标率≤100%□; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标¨; 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%¨; k＞-20%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（颗粒物）; 监测点位数（2）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受□. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（0.338）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 表28大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （μg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; 粉碎排气筒; 颗粒物; 2707; 0.0169; 0.041. 2; 挤压成型排气筒; 颗粒物; 3385; 0.0169; 0.041. 3; 筛分排气筒; 颗粒物; 13500; 0.068; 0.162. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.244. 表29 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （μg/m3）. 1; 无组织; 生产厂房; 颗粒物; 厂房密闭负压; 《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）; 5000; 0.231. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.094. 2、地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水，职工生活用水量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.90m3/d（268.8m3/a）。本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，沤肥还田。因此，本项目对地表水环境影响很小。 3、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于生物质颗粒挤压成型机、粉碎机、传送带烘干机、风机产生的噪声，噪声源强介于65~85dB（A）之间。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行噪声环境影响评价。主要噪声设备及采取的降噪措施见表30所示。 表30 本项目主要噪声源及其降噪措施 序号; 噪声源; 数量; 噪声级; 所在位置; 处理措施; 处理后声级. 1; 生物质颗粒挤压成型机; 2; 75dB（A）; 生产车间; 1、对生产设备进行基础减震、安装隔声罩、设置软连接 2、墙壁隔声; 50. 2; 粉碎机; 1; 85dB（A）; 60. 3; 传送带; 2; 68dB（A）; 48. 5; 筛分机; 1; 65dB（A）; 65. 6; 电热炉; 1; 70dB（A）; 50. 7; 风机; 4; 85dB（A）; 71. 本项目经治理后噪声源强及距厂界距离见表30所示。 表31 项目投产后噪声源及源强参数 噪声源; 治理后声级[dB(A)]; 声源与临近厂界距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧住户; 南侧住户. 生产车间; 72.3; 20; 47.5; 20; 13; 38; 65.5. 预测模式：采用点声源源衰减预测模式和声压级叠加模式，预测噪声源对各厂界噪声评价点的预测值。 （1）点声源衰减模式： L（r）＝L（r0）－20lg(r/r0)－△L 式中： L（r）－距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L（r0）－参考点r0处噪声值，dB(A)； △L－声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)； r－预测点距噪声源距离，m； r0－参考位置距噪声源距离，m。 项目投产后各噪声源厂界噪声预测值见表31所示。 表32 项目投产后噪声源厂界及敏感点噪声值 单位：dB(A) 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧住户; 南侧住户. 生产车间; 46; 38.5; 38.5; 49.7; 40.4; 35.7. （2）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 采取相应措施后，预测噪声源产生的噪声经隔声降噪措施后，且本项目仅在昼间运行，拟建项目厂界噪声值预测结果见表33所示。 表33 项目噪声预测结果单位：dB(A) 预测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 评价标准; 评价结果. 东厂界; 41.1; 56.7; 41.1; 60; 达标. 南厂界; 33.6; 57.3; 33.6; 60; 达标. 西厂界; 41.1; 54.3; 41.1; 60; 达标. 北厂界; 45.5; 54.5; 45.5; 60; 达标. 东侧住户; 35.5; 54.4; 54.5; 60; 达标. 南侧住户. 根据上表可知，项目投入运营后，产噪设备产生的噪声经过墙体阻隔后，本项目产生的噪声贡献值在各厂界处，昼夜噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，不会改变声环境功能现状，对声环境的影响较小。

4、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、原料夹带的固废、废机油。 （1）生活垃圾 项目劳动定员16人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计算，生活垃圾产生量为0.008t/d，年工作300d，则生活垃圾产生量为2.4t/a。项目生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。 （2）原料夹带的固废，年产生量48t/a。 （3）废机油 项目废机油属于《国家危险废物名录》中HW08废矿物油（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油）。 表34固废一览表 序号; 固体废物名称; 性质; 产生量（t/a）; 备注. 1; 生活垃圾; 一般固废; 2.4; 由环卫部门统一清运. 2; 原料夹带固废; 一般固废; 48; 由环卫部门统一清运. 3; 废机油; 危险固废; 0.2; 委托有资质单位处理. 采取以上措施后，项目产生的固体废弃物对环境影响较小。 5.地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。因此，本项目仅提出防渗要求。环评要求厂房内应进行简单防渗，对地面进行硬化。 三、工程环保投资估算 工程总投资138万元，其中环保投资13.2万元，环保投资占总投资9.57%。本项目环保投资明细见表35所示。 表35 环保投资估算一览表 污染源; 污染物; 治理设施; 投资 （万元）. 废气; 粉碎粉尘; 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒; 5. 挤压成型粉尘; 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m烟囱; 5. 筛分粉尘; 一级旋风除尘器＋15m烟囱; 1. 废水; 生活污水; 旱厕; 0.1. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶2个; 0.1. 废机油; 危废暂存间1座（5m2）; 1. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备，建筑隔声、减震、消声; 1. 合计; 13.2. 四、环境管理与监测计划 本项目产生的污染物主要有废气、废水、固体废物与噪声污染，因此，必须加强环境管理，加强环境监控，使环境保护与经济建设协调发展。 1、环境管理计划 1.1环境管理机构 本项目建成投产后，由建设单位任命一名经理主管环保工作，具体工作由公司环保技术人员负责专管。环境监测委托当地有资质的环境监测单位进行监测，监控废水、废气、噪声排放及环保设施的运行情况。 1.2环境管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本公司实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。 （2）建立污染源档案，由本公司环保技术人员进行常规监测，定期由监测单位对三废进行监督监测，掌握公司生产车间各污染源废水、废气排放动态，以便为环境管理与污染控制提供科学依据。 （3）制定切实可行的废气排放控制指标，环保治理设施进行考核指标，组织落实，定期检查。 （4）组织和管理公司生产车间的污染物治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，确保各污染物达标排放。 （5）定期进行公司全体职工环保知识与技术培训工作。 （6）做好常规环境监测资料统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 1.3环境管理的目标、指标 ⑴目标与指标 ①目标：达到国家及地方规定的水、气、声、渣等的排放标准，确保环境管理体系的完善运行，严格按照清洁生产原则进行生产与管理，不断创造节能、降耗、减污新成绩，持续改进环境绩效。 ②指标：必须达到本环评报告提出的总量控制指标，对企业内部各职能和层次要进行指标分解，实行量化控制，给予资源支持，以落实国家及地方环保行政管理部门规定的质量控制要求。 2、运营期环境监控计划 环境监测是环境管理体系的重要组成部分，是环境管理的技术手段，目的是查清污染物来源、性质状况。根据本项目的工程特征，确定本项目运营期的环境监测内容如下： - 废气 监测位置：项目厂界四周及排气筒出口； 监测频次：每年监测1次； 监测因子：TSP、PM10 监测单位：有资质的环境监测单位 - 噪声 监测位置：项目厂界四周及秋丰村； 监测频次：每季度一次，全年共监测4次； 监测因子：等效连续A声级； 监测单位：有资质的环境监测单位 1.2管理职责 ⑴贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ⑵建立污染源档案，由本企业综合办公室专人进行常规监测，并定期由金昌市环境监测站对污染物排放进行监督监测和应急监测，掌握企业各污染源排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ⑶制订切实可行的污染物排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ⑷建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并做到各项污染物达标排放。 ⑸定期进行上岗人员环境管理人员和环保知识和技术培训工作。 ⑹通过技术改造，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 ⑺做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑻加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 五、污染源排放清单表 表36 污染源排放清单表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 排放浓度及排放量（单位）. 大气污染物; 有组织; 粉碎; 粉尘; 2.707mg/m3，0.041t/a. 挤压成型; 3.385mg/m3，0.041t/a. 筛分; 13.5mg/m3，0.162t/a. 无组织; 生产厂房; 粉尘; 0.094t/a. 水污染物; 厂区员工; 生活污水; 不外排. 固废; 生活办公; 生活垃圾; 2.4t/a. 原料夹带固废; 原料夹带固废; 48t/a. 设备维修; 废机油; 0.2t/a. 六、环保验收 项目竣工环境保护验收一览表见表37所示。 表37 环保设施竣工验收“三同时”一览表 类别; 污染因子; 内容; 验收标准. 废气; 粉碎粉尘; PM10; 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16268.8-1996）中二级标准. 挤压成型粉尘; PM10; 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒. 筛分粉尘; TSP; 一级旋风除尘器＋15m排气筒. 废水; 厂区员工; 生活污水; 旱厕; 废水不外排. 固废; 生活垃圾; 一般废物; 由环卫部门统一清运; 不引起二次污染. 原料夹带固废; 一般固废. 废机油; 危险固废; 危废暂存间1座（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 噪声; 设备噪声; 噪声; 低噪声设备，安装基础减震及房屋建筑隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类区标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粉碎粉尘 | PM10 | 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 挤压成型粉尘 | PM10 | 两级旋风除尘器＋布袋除尘器＋15m排气筒 |  |
|  | 筛分粉尘 | TSP | 一级旋风除尘器＋15m排气筒 |  |
| 水污染物 | 厂区员工 | 生活污水 | 旱厕 | 不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 一般固废 | 由环卫部门统一清运 | 妥善处理 |
|  | 原料夹带固废 | 一般固废 |  |  |
|  | 废机油 | 危险固废 | 危废暂存间1座（5m2） | 妥善处理 |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 低噪声设备，安装基础减震及房屋建筑隔声 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的生态保护措施主要包括以下几点： 1、健全管理体制，建成后加强有关生态保护的宣传教育及生态意识教育； 2、加强对污染物的处理，确保“三废”达标排放，避免大气、水环境的恶化， |  |  |  |  |

- 结论与建议

| 一、结论 1、基本情况 项目名称：临渭区睿特尔生物质颗粒燃料生产项目； 建设单位：陕西睿特尔新能源科技有限公司； 建设性质：新建； 项目用地：3000m2； 建设地点：渭南市临渭区交斜镇秋丰村西侧； 总投资：138万元； 劳动定员及工作制度：项目定员16人，年工作天数300天，每天生产8小时。 2、项目可行性结论 ①根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修正版》，本项目属于鼓励类第一项：农林业第20条：农作物秸秆还田与综合利用（固化成型燃料），符合现行的国家产业发展政策。 ②项目所在地周围无自然保护区、野生动植物栖息地、特殊景观、历史文化遗迹等环境敏感要素，周围生态环境相对简单。经采取相关措施后达标排放，对环境的影响较小，厂址环境敏感性较低。 3、主要环境影响及防治措施 （1）废气 本项目各种污染物Pmax最大值为生产厂房（矩形面源）（TSP），Pmax值为3.931%（大于1%，小于10%），Cmax为35.379ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。本项目废气对环境空气质量影响较小。 （2）废水 本项目产生的废水主要为生活污水，职工生活用水量为1.12m3/d（336m3/a），生活污水量按用水量的80%计算，则生活污水量为0.90m3/d（268.8m3/a）。本项目生活污水排入旱厕，定期清掏，沤肥还田。因此，本项目对地表水环境影响很小。 （3）噪声 项目投入运营后，产噪设备产生的噪声经过墙体阻隔后，本项目产生的噪声贡献值在各厂界处，昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求；夜间不生产，项目不会改变声环境功能现状，对声环境的影响较小。 （4）固体废物 本项目产生附体废物均能妥善处理，因此，项目产生的固体废弃物对环境影响较小。 （5）评价结论 本项目符合当前国家和地方产业政策，符合相关规划要求；项目在采取设计及环评提出的各项污染防治措施后，各项污染物可达标排放，对环境影响可以接受；从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。 二、建议和要求 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2、项目运行期加强环境管理，使污染物排放能够达到所要求的各项环境标准。 3、本评价报告是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年月日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年月日 |  |
|  | 审批意见： 公章 经办人 年月日 |  |