建设项目基本情况

| 项目名称 | 固态危废收集站建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南新能天翊再生资源有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 强卫 |  | 联系人 |  | 张琳 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18992399968 | 传 真 | / |  | 邮政编码 | 714005 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 门 | 临渭区发展和改革局 |  | 批准文号 |  | —— |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别及代码 |  | G5949其他危险品仓储 |  |
| 占地面积（平方米） | 1333（2亩） |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总 投 资 (万元) | 100 | 其中：环保 投资(万元) | 15.9 |  | 环保投资占总投资比例(%) | 15.9 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年6月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目特点 随着渭南市经济的快速发展，人民生活水平日益提高，汽车进入人们生活的步伐越来越快，而车用机油作为一种汽车正常行驶必须的消费品，汽车保有量的逐年增加，也间接导致了汽车修理厂更换机油产生的废机油产量日益增长。 废矿物油，广义上是指各种润滑油在不同机械设备使用过程中因受杂质污染、氧化和热的作用，改变了原有的理化性能，不能继续使用而被更换下来的油，以及工业生产用油中废弃的清洗、分离废油等，类别包括废内燃机油、废齿轮油、废液压油、废专用油（废变压器油、废压缩机油、废汽轮机油、废热处理油等）以及其他工业废油等。 汽车修理过程更换或淘汰的废机油归属废矿物油中一类，并已被明确列入《国家危险废物名录》第8类，废物类别属于“HW08废矿物油”。若废机油违规出售给非法炼土油的企业，将存在严重的安全隐患和环境风险。依据环发[2001] 199号《危险废物污染防治技术对策》规定：“禁止将废矿物油任意抛洒、掩埋或倒入下水道以及用作建筑脱模油，鼓励重点城市建设区域性的废矿物油回收设施，为所在区域的废矿物油产生者提供服务”。国家环境保护部于2011年7月1日实施的《废矿物油回收利用污染控制技术规范》对废矿物的回收利用提出了更高的规范要求。 2018年，渭南市市区机动车保有量已达到约10万辆，机动车的保养维护和维修会产生大量的废机油，废机油必须进行回收并由有资质单位处理，否则将会产生严重的环境风险。在此背景下，渭南新能天翊再生资源有限公司通过市场调研后，决定投资100万元在陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内建设固态危废收集站建设项目，收集来源及范围为渭南市各地区（主要为临渭区和高新区）汽车修理厂及4S店产生的废矿物油和沾染废矿物油（即废机油）的废弃包装物、容器、过滤吸附介质等，收集一定量后定期统一转运、交由有危险废物处置资质的单位处置。该项目的建设，能有效提高渭南市各地区的废矿物油回收率，规范危险废物收集、处置，促进废旧资源有效综合利用。 2、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目必须进行环境影响评价工作，编制建设项目环境影响报告表，受渭南新能天翊再生资源有限公司委托，由我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件）。接受委托后，我单位有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制了《渭南新能天翊再生资源有限公司固态危废收集站建设项目环境影响报告表》。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目，同时满足《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001] 199号）要求。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业[2007]97号）可知，本项目不属于限制投资类项目，且已取得渭南市临渭区发展和改革局出具的备案确认书，项目代码为：2019-610502-77-03-028898号。 本项目符合国家产业政策、陕西省产业政策及其他相关产业政策。 表1 项目与产业政策相符性对照表 序号; 政策名称; 产业政策具体要求; 项目情况; 结论. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; /; 项目为废机油和废机滤的收集贮存转运项目，最终交由陕西明瑞资源再生有限公司处置，不属于限制类和禁止类项目; 符合. 2; 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）; 第9.5.1条“鼓励建立废矿物油收集体系，禁止将废矿物油任意抛洒、掩埋或倒入下水道以及用作建筑脱模油，禁止继续使用硫酸/白土法再生废矿物油”。. 3; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 加快实施工业源 VOCs 污染防治。 全面实施石化行业达标排放。石油炼制、石油化工、合成树脂等行业应严格按照排放标准要求，全面加强精细化管理，确保稳定达标排放。全面开展泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，汽油、航空汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体装卸过程采取高效油气回收措施，使用具有油气回收接口的车船。; 项目为废机油和废机滤的收集贮存转运项目。项目整罐装卸，废机油储存于密闭储存罐中，挥发性有机物产生量较小; 符合. 4; 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； 2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； 3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 符合. 5; 《关于开展全省废酸、废碱、废矿物油、废铅蓄电池等危险废物专项执法检查的通知》（陕环函〔2017〕169号）; 是否存在无证经营、超范围经营，出租、出借、转让、伪造和变造危险废物经营许可证等违法行为； 危险废物贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物是否超期贮存； 是否定期开展监督性监测及自行监测；; 项目尚未建设，不涉及此内容; 符合. 6; 陕西省环境保护厅办公室《关于加强非特定行业废矿物油及含矿物油危险 废物监管工作的指导意见》（陕环办发〔2018〕11号）符合性; 建立健全产单位危险废物台账，如实记录产生、贮存、自行利用处置、转移的基本情况； 严格执行转移联单制度，危险废物转移必须要有联单，联单或记录单要完整保存； 危险废物必须交给有资质和能力的单位进行利用处置； 加强危险废物环境应急管理，制定科学可行的环境事故应急预案，定期进行人员训练； 加强人员培训，提高相关人员的危险废物管理水平，确保环境安全。 贮存量最多不得超过15吨，超过15吨必须及时转移拉运到处置单位或收集中心; 公司建立健全产废单位危险废物台账，如实记录产生、贮存、转移的基本情况；公司严格执行转移联单制度，危险废物转移有联单，联单或记录单完整保存；危险废物交有资质的陕西明瑞资源再生有限公司处置；公司制定应急预案并定期演练，定期进行环保安全培训；项目最大储存量为15t. （2）规划符合性 项目租用海天利食品有限责任公司空置厂区，根据陕西省人民政府《关于渭南市临渭区2013年度第一批次统一征收集体建设用地的批复》（陕政土批[2013]63号），项目用地为工矿仓储用地，符合交斜镇城乡土地利用整体规划，同时满足《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025年）》，故项目建设符合城乡规划要求。 表2 项目与规划符合性分析 序号; 产业政策; 具体要求; 本项目情况; 结论. 1; 《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025 年）》; 为加快我省生态文明建设、保障人民健康和环境安全、实现危险废物“减量化、资源化和无害化” 的目标，迫切需要统筹规划省危险废物处置利用设施建设，构建与全省经济社会发展相适应的危险废物处置体系。 危险废物种类较多、处置难度较大的关中地区，亟待新增危险废物综合性处置利用设施。 推进危险废物收集网络建设规划到2025 年底，建成192 个区（县）级废矿物油回收点，收集能力达到23万吨/年。渭南市：设置18 个区（县）级回收点。; 项目为废机油和废机滤收集储存和转运项目，积极响应该规划对危废回收处置的迫切需要。且项目已通过临渭区发展和改革委员会审核，同意其备案。渭南市市区产生废机油的单位共400多家，本项目属于渭南市临渭区辖区的危险废物回收点，规模为15t/a（最大储存量）; 符合. 2; 《关于<陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025）>补充说明的通知》; 《规划》提出到2020年底和2025年底两个时间节点，新增危险废物集中处置能力及设施建设项目，新增废铅蓄电池、废矿物油收集能力及建设项目，是指我省在2020年底前和2025年底前至少达到的目标任务。. （3）选址合理性分析 项目厂址符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及标准修改单（公告2013年第36号）中的选址原则，具体对照分析见下表。 表3 项目与选址原则对照表 序号; 危险废物集中贮存设施的选址原则; 本项目情况; 是否满足要求. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 项目所在地地震烈度为7度; 满足. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位。; 项目厂区设施底部高于地下水最高水位; 满足. 3; 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。; 项目污染物能够达标排放，对周围大气环境、地下水、土壤影响较小，项目选址合理; 满足. 4; 应避免在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 场地没有滑坡、泥石流等地质灾害。无地下石灰岩溶洞、暗河分布。不受洪水、潮汐影响; 满足. 5; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 厂址周围区域内无易燃、易爆等危险品仓库，平面布置在高压输电线路防护区域以外; 满足. 6; 基础必须防渗，防渗层为至少1 m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2 mm厚高密度聚乙稀，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。; 储存场地按照要求做好防渗措施; 满足. 项目施工期、营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或得到妥善处置，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和营运不会对外环境产生较大影响。因此，项目选址合理。 （4）项目与相关文件符合性分析 表4 项目与相关文件符合性分析 相关文件; 要求; 项目情况; 相符性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》; 以可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）防治为重点，协同推进氮氧化物、挥发性有机物等臭氧前体污染物控制。到2020年，全省设区市优良天数比率和PM2.5浓度完成国家下达目标，重度及以上污染天数比率较2015年下降25%以上，PM10浓度明显下降，强化源头管控，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 项目运营期基本不产生粉尘，项目不属于禁止和限制发展行业; 符合. 《大气污染防治行动计划》（气十条，国发【2013】37号）; 加强工业企业大气污染综合治理; 项目运营期废气产生量很小; 符合. 严控两高行业新增产能; 项目不属于两高行业; 符合. 加快淘汰落后产能; 项目不属于淘汰落后产能; 符合. 压缩过剩产能; 项目不属于产能过剩的行业; 符合. 《陕西省水污染防治工作方案》（陕政发【2015】60号）; 狠抓工业污染防治; 项目不属于专项整治十大重点行业的范畴; 符合. 调整产业结构; 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目不属于限制类和淘汰类行业; 符合. 《废矿物油回收利用污染控制技术规范》HJ 607-2011; 废矿物油产生单位和废矿物油经营单位应采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施; 项目属于废矿物油经营单位，地面采取防渗措施，用密闭储存桶储存，设围堰、应急池等; 符合. 废矿物油应按照来源、特性进行分类收集、贮存、利用和处置; 项目废矿物油来源单一，来自汽车修理厂和4S店，废矿物油特性相近，交有资质单位合理处置; 符合. 应在废矿物油包装容器适当位置粘贴废矿物油标签，标签应清晰易读，不应人为遮盖和污染; 项目建成后，将按照要求设置标签、标志牌，制定管理制度; 符合. 废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷; 项目使用储存桶储存废矿物油，储存桶保证完好无损，并且定期检查维修或更换; 符合. 废矿物油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理; 项目储存桶破损报废后，按照危废进行管理和处置; 符合. 废矿物油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集; 项目产生的废抹布手套等劳保用品按照危废贮存和处置要求进行管理; 符合. 废矿物油贮存的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范; 项目选址按照危险废物贮存设计原则进行，并按照消防要求设消防器材; 符合. 废矿物油容器盛放液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%; 项目储存桶预留至少5%的膨胀余量; 符合. 已盛装废矿物油的容器应密封; 项目储存桶在储存时均密闭; 符合. 废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》执行; 项目购买专用的危货运输车辆，按照《道路危险货物运输管理规定》执行; 符合. 废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案; 项目建成后，将制定突发环境事件应急预案，并报环保局备案; 符合. 废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等; 项目将严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定执行，并制定管理制度，确保职工在废矿物油转运签检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等; 符合. 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HHJ2025-2012; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施; 项目采取硬化防渗、设围堰、应急池等污染防治措施，申请危险废物经营许可证后方投入运营，并严格按照经营许可证有关规定制定规章制度; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 项目将严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定执行. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。; 项目运营期间，建立规范的管理和技术人员培训制度，并定期培训; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案; 项目建成后，将制定突发环境事件应急预案并报环保局备案; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等; 项目配备橡胶手套、防护服、橡胶靴、防毒面具等防护装备; 符合. 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬。防雨或其他防止污染环境的措施; 项目采用专用的危货运输车进行收集，配备个人防护装备，委托有资质单位进行转运; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施; 项目储存区设置照明设施、通讯设施和消防器材; 符合. 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定; 项目贮存的废矿物油每天进行转运; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度; 项目建成后将制定危险废物出入台账制度; 符合. 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质; 项目申请危险废物经营许可证后方投入运营，获得危险货物运输资质后方进行废矿物油的收集，转运委托有资质单位进行; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 项目废机油储存于密闭储存桶中，废机滤储存于密闭容器中，均置于储存仓库内，仓库内采取地面防渗措施，储存容器平时均密闭，物料转运过程不打开储存容器; 符合. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 项目将现有建筑改建为密闭库房，库房出入口除车辆人员进出以及转运物料时均关闭; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息、台账保存期限不少于3年; 建设单位对废机油和废机滤收集以及转运数量均记录台账，台账保存不少于3年; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 根据预测，本项目VOCs初始排放速率为1.389kg/d，可不设置VOCs处理设施，项目在库房设置有机械排风装置; 符合. 4、关注的主要环境问题及环境影响 项目施工期影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工建筑垃圾及生活垃圾。营运期主要为废气、生活污水、设备噪声、生活垃圾、危险废物等对环境的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 项目建设符合国家和陕西省产业政策，符合区域相关规划，选址合理，项目在实施了相应的污染治理措施后，对区域环境空气、水环境、声环境等影响均在当地环境可接受范围内，从满足环境保护目标的角度分析，本项目建设是可行的。 二、项目概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：固态危废收集站建设项目 建设地点：陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内 建设单位：渭南新能天翊再生资源有限公司 建设性质：新建 占地面积：1333m2（2亩） 总投资：100万元 2、地理位置及四邻关系 项目位于陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内，改建现有建筑。东侧为农田，南侧为村道，村道南侧为农田，西侧为农田，距离西侧的南加村230m，与北侧的南加村民居相距20m，项目场区中心经纬度为：纬度34°41'46"；经度109°43'55"。项目地理位置、四邻关系、现场照片见附图。 3、工程内容及建设规模 项目占地面积1333m2，建筑面积700m2，规模为年收集、贮运、转存废机油5000t，年收集、贮存、转运废机滤50kg，废机油最大储存量15t。项目分为生活办公区、装卸区和储存区，对原有建筑进行改造，作为生活办公区和储存库房，新建占地面积80m2装卸区。购置运输车1辆、储油桶95个。项目建设内容组成见下表。 表5 项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 储存区（库房）; 改建建筑面积600m2储存库房，地面做防渗处理，设废机油储存区和废机滤储存区，设废机油储存桶95个（单桶容量180L），最大储存量约15t（17.1m3），年收集废机油5000t，废机滤50kg; 根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）和《危险废物污染防治技术政策》设计。储存区外设置明显站立标示牌，并设置围堰，围堰防渗处理，围堰容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一. 装卸区; 新建装卸区，占地面积80m2; 地面做防渗处理. 辅助工程; 办公生活区; 1F，建筑面积100m2，砖混结构; 现有建筑改建. 收集车; 危废运输车1辆; 自购. 应急池; 设应急事故池1座，容积不小于18m3; 防雨、防渗. 公用工程; 供水; 生活用水由市政供给; /. 排水; 雨污分流，生活污水依托现有化粪池处理；雨水自流排至场外; /. 供电; 接区域电网; /. 采暖制冷; 办公休息室均采用分体空调; /. 通风; 储存区采用机械通风与自然通风结合; /. 消防; 黄沙箱（配备铁锹）、轻便式8 kg 干粉灭火器6 只、推车式50 kg二氧化碳灭火器2 套; /. 环保工程; 废气治理; 项目废气为无组织排放的非甲烷总烃，采取机械通风措施; /. 废水治理; 无生产废水，生活污水通过化粪池处理后由附近村民拉运肥田，不外排，初期雨水进入收集池. 噪声治理; 选用低噪设备、减震， 加强车辆管理，禁鸣、限速等; /. 固废治理; 设置垃圾桶，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废劳保用品和清洗废油暂存于危废暂存间，定期交陕西明瑞资源再生有限公司拉运处置; /. 4、主要设备、设施 项目主要设备、设施情况见下表。 表6 主要设备、设施情况一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; 废机油储存桶; 0.18m3; 个; 95; 按《废矿物油回收利用污染控制技术规范》要求配置，废矿物油容器盛装液体废矿物油时，预留容积应不小于总容积的5%。已盛装废矿物油的容器密封. 2; 地磅; /; 台; 1; /. 3; 叉车; /; 台; 1; /. 4; 运输车; 4t; 辆; 1; 自购，应符合《道路危险货物运输管理规定》要求配置，设置警示牌. 5、产品方案 （1）废机油、废机滤来源 建设项目废机油和废机滤主要来源于临渭区及周边汽车修理厂及4S店中产生的废机油，只收集HW08分类的废矿物油（废物代码为900-249-08的其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油），不涉及HW10多氯（溴）联苯类废物--含多氯（溴）联苯类废矿物油。 （2）产品方案 项目结合渭南市市区的实际情况，主要定位于废机油、废机滤的收集和周转，设计年收集废机油5000t，每年转运333次，每次最大周转量约为4t（采用1辆4t危废运输车辆转运）。本项目产品方案见下表。 表7 本项目产品方案情况一览表 产品 名称; 年收集量; 来源; 备注. 废机油; 5000t/a; 汽车修理厂、4S店; 危废类别为HW08，来源于非特定行业、废物代码为900-249-08的其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油，且本项目只收集、储存，不涉及废机油利用及处置. 废机滤; 50kg/a; 废机滤危废类别为HW49，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质. （3）贮存能力符合性分析 项目年中转量为废机油5000t，设置95个废机油储存桶（每个0.18m3），储存区最大储存量为15t，年转运次数333次，可以满足年储存废机油5000t的要求，项目年中转废机滤50kg，设废机滤储存区，项目废机油和废机滤的收集、贮存和转运过程中须严格按照《危险废物收集 贮存 运输设计规范》HJ2025-2012、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013修订）等的相关规定进行。 （4）废机油性质分析 企业拟收集的废机油相关技术指标如下： 根据《废润滑油回收与再生利用技术导则》GB/T17145-1997，废机油包括废内燃机油、废齿轮油、废液压油和废专用油（包括废变压器油、废压缩机油等）四大类。 ① 分级指标 其主要分级见下表。 表8 废机油分级表 类别; 检测项目; 一级; 二级; 试验方法. 废内燃机油; 外观; 油质均匀，色棕黄，手捻稠滑无微粒感，无明水、异物; 油质均匀，色棕黑，手捻稠滑无微粒感，无刺激性异味，无明水、异物; 感观测试. 滤纸斑点实验(α值); 扩散呈浅灰色，油环透明到浅黄色。1≤α值≤1.5; 扩散呈灰黑色，油环呈黄色至黄褐色。2≤α值≤3.5; GB/T8030滤纸斑点试验法. 比较粘度试验温度40℃; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。下限参比油u100℃=18(mm)2/s，上限参比油u100℃=8(mm)2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。下限参比油u100℃=18(mm)2/s，上限参比油u100℃=8(mm)2/s; GB/T8030采用滚动落球比较粘度计. 闪点(开口)(闭口); ≥120 >70; ≥80 >50; GB/T3536 GB/T 261. 蒸后损失(％); ≤3; ≤5. 废齿轮油; 外观; 油质粘稠均匀，色棕黑，手捻无微粒感，无明水、异物; 油质粘稠均匀，色黑，手捻有微粒感，无明水、异物; 感观测试. 比较粘度试验温度40℃; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。下限参比油u100℃=5(mm)2/s，上限参比油u100℃=25(mm)2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。下限参比油u100℃=5(mm)2/s，上限参比油u100℃=25(mm)2/s; GB/T8030采用滚动落球比较粘度计. 蒸后损失(％); ≤3; ≤5. 废液压油; 外观; 油质均匀，色黄稍浑浊，手捻无微粒感，无明水、异物; 油质均匀，色棕黄，浑浊手捻无微粒感，无异物; 感观测试. 比较粘度试验温度30℃; 试样中钢球落下的速度慢于下限参比油，快于上限参比油。下限参比油u100℃=10(mm)2/s，上限参比油u100℃=50(mm)2/s; 试样中钢球落下的速度快于下限参比油，慢于上限参比油。下限参比油u100℃=10(mm)2/s，上限参比油u100℃=50(mm)2/s; GB/T8030采用滚动落球比较粘度计. 蒸后损失(％); ≤3; ≤5. 备注：1）斑点试验α值为油环直径D与扩散环直径d的比值，即D/d。当油环颜色明显加深呈褐色、值也明显增大时，说明混有较多重柴油和齿轮油，应列为废混杂油。 2）蒸后损失（%）是废油经室温静置24 h，除去容器底部明水以后的油为试油进行测定的。测定方法是取试油1 L，充分搅动后取100 g盛在干燥清洁的200 mL烧杯中，用控温电炉缓缓加热并搅拌，控制油温缓慢升至160℃，待油面由沸状逐渐转为平静为止。此时，试油所减少的重量（克数）与充分搅动后量取重量的比，即为该油的蒸后损失（%）。因蒸出物中含有轻质可燃组分，测定时应注意防火安全。 3）废机滤沾染的机油性质同上。. ② 理化性质 废机油是机油在使用过程中，灰尘、沙砾浸入油中，或被各种机械杂质弄脏，如金属屑末、灰尘、沙砾、纤维物质等。机油一般由基础油和添加剂两部分组成。矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。添加剂是主要用于改善润滑油的物理化学性质，一般常用的添加剂有：粘度指数改进剂、倾点下降剂、抗氧化剂、清净分散剂、摩擦缓和剂、油性剂、极压添加剂、抗泡沫剂、金属钝化剂、乳化剂、防腐蚀剂、防锈剂、破乳化剂、抗氧抗腐剂等。 根据机油的化学品安全技术说明书，其主要理化性质如下： 外观与性状：油状液体。淡黄色至褐色，无味或略带异味。 分子量：230~500 相对密度（水=1）：0.92 熔点、沸点（℃）：无资料 引燃温度（℃）：248 闪点（℃）：﹥248 爆炸极限%（V/V）：无资料 溶解性：不溶于水，溶于多种有机溶剂 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 燃爆危险：本品属于丙类可燃液体，遇明火、高热可燃。 6、平面布局 项目平面布置功能分区明确、合理，交通方便，便于生产操作，厂房平面规整，物料输入、输出方便。项目充分利用现有建筑物进行改建，生活办公区位于南侧，储存区位于北侧。项目厂区总平面布置图见附图。 7、运输方式及运输路线 （1）运输方式 暂存区至危废处置单位：委托有资质的运输公司采用专用危废运输货运车运输，货车载重量最大采用10t，同时根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运。 收集点至暂存区运输：公司购买1辆4t专用危货运输车用于收集废机油和废机滤，根据各收集点的收集情况，随时转运。 （2）运输路线 由各回收点至废机油暂存区不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。废机油和废机滤收集到暂存区后由专车运至有危险废物处置资质的单位进行处理。 8、公用工程 （1）给水 项目用水主要为生活用水，由市政管网供给。 （2）排水 厂区实行雨污分流制，雨水由地面散排。生活污水经化粪池处理后定期拉运肥田，不外排。 （3）供电 项目用电接区域电网。 （4）供暖、制冷和通风 办公生活区采用分体空调供暖和制冷。库房采用机械通风与自然通风结合。 9、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员与工作制度 劳动定员：项目劳动定员8人，聘用本地职工，厂内不设食宿。 生产制度：年工作时间360d，采用一班制，工作8 h。 10、投资估算 项目总投资100万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资16.4万元，占总投资的16.4%。 11、消防 建设项目设置黄沙箱（配备铁锹）、轻便式8 kg干粉灭火器6 只、推车式50 kg二氧化碳灭火器2套以及应急备用的碎木屑、干布、吸油毡。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目为新建项目，位于陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内。根据现场调查，项目拟建地除地下水耗氧量超标，无其他环境问题。项目拟建地地下水耗氧量超标原因分析为海天利食品有限责任公司或南加村养殖户导致。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目位于陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内，场区中心经纬度为：纬度34°41'46"；经度109°43'55"。 2、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。项目所在地地势较为平坦。 3、气候气象 项目区气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，年平均温度14℃，温度最高为7月份，日均气温27.4℃，最低为一月份，日均-0.1℃，绝对最高温41.8℃，绝对最低气温-18.6℃，年平均相对湿度70％，历年平均风向频率为东北风，全年平均风速1.7m/s，年平均降雨量540.1mm，气压975hpa，日照时数1886.6hr、蒸发量1531.8mm，雾日15.4d，年平均雷暴日18.4d，年平均大风天18.6d，主要发生在春季。 4、水文 （1）地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m3/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 （2）地下水 项目所在区域地下水丰富，分为潜水和承压水两大含水层。主要为黄土层潜水，地下水埋深约40～60m，补给主要以大气降水的形式入渗补充。地下水基本属于HCO3-Ca或HCO3-CaMg型。 5、生态环境 （1）土壤类型 渭南地区处于暖温带半湿润大陆性季风气候，是我国一个典型的地理过渡区，形成了众多的土壤类型。经全区第二次土壤普查工作汇总核实，全区土壤共分12个土类、24个亚类、42个土属、130个土种。土壤总面积为18827033亩，占土地总面积的95.6％。全区土壤由南山向北分布为：秦岭山区1400m左右以上是棕壤，以下是褐土；南部塬梁是黄绵土和红粘土；台塬是红油土间黄绵土；渭河冲积平原是灰垆土和新积土（冲积物）；北部黄土台塬是红垆土间黄绵土；黄土塬梁是黄绵土；洪积扇是新积土；北山是黄绵土、石灰岩褐土性土、泥质岩褐土性土，其次是紫色土和黄土质褐土。全区耕作土壤多数是在黄土母质或次生黄土上形成的，质地疏松、物理性能和耕性良好。壤质土壤占土壤面积的90％，粘质土和砂质土各占5％。 （2）植物现状 本区植被条件中等，以暖温带落叶阔叶林为主，植被类型较为单一，农业植被在区内分布面积最大，评价区所在地为陕西省重要的苹果和梨适生区，因此，以苹果为主的经济林在塬面与河流阶地分布面积很大，同时，枣、梨、苹果、花椒等经济林在评价区内种植面积也较大；粮食作物以小麦为主，次为高粱、玉米、谷子、糜子、豆类等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目空气环境质量现状引用《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2019年1月11日）中临渭区空气常规六项污染物监测统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析，见下表。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 91; 35; 260; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 199; 70; 284.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 27; 60; 45; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 59; 40; 147.5; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 2400; 4000; 60.0; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 57; 160; 35.63; 达标. 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，项目所在区域属于不达标区域。 表10 基本污染物环境质量现状 单位：μg/m3 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 年评价指标; 评价 标准; 现状 浓度; 最大浓度占标率%; 达标情况. 经度; 纬度. 日报社; 109°30’27”; 34°29’41”; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 91; 260; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 199; 284.3; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 60; 27; 45; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 59; 147.5; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 4000; 2400; 60.0; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 160; 57; 35.63; 达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 陕西盛中建环境科技有限公司于2019年9月25日~10月1日对项目拟建地进行现状监测，见下表。 表11 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对场址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目拟建地; 0; 0; 非甲烷总烃; 2019.9.25~2019.10.1; /; 0. 表12 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 监测点; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 项目拟建地; 0; 0; 非甲烷总烃; 1h; 2.0; ND(0.07)~0.17; 3.5; 0; 达标. 非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》DB13/1577-2012中1小时平均浓度限值。 2、地下水环境监测 陕西盛中建环境科技有限公司于2019年9月25日对项目进行了地下水质量监测，监测具体情况如下： （1）监测点位 本次监测共设6个监测点位（1#～3#），1#：光新村；2#：项目拟建地；3#：东堡；4#：郑家村；5#：南加村；6#张家堡子。1#、2#、3#监测水质和水位，4#、5#、6#监测水位。具体监测点位见附图。 （2）监测项目及分析方法 pH、总硬度、耗氧量、氨氮、氯化物、硫酸盐、挥发酚、石油类等，并同步给出了井深和水位。采样分析方法依据《地下水质量标准》GB/T14848-2017规定方法进行分析。监测井基本情况见下表。 表13 地下水监测井基本情况表 监测井编号; 井口坐标; 井深（m）; 水位埋深（m）. 1#光新村; 东经：109°43'29.37" 北纬：34°42'26.33"; 40; 30. 2#项目拟建地; 东经：109°43'35.89" 北纬：34°41'49.57"; 35; 25. 3#东堡; 东经：109°43'33.25" 北纬：34°41'13.63"; 30; 25. 4#郑家村; 东经：109°43'48.42" 北纬：34°40'47.77"; 25; 20. 5#南加村; 东经：109°43'5.6" 北纬：34°41'44.16"; 40; 35. 6#张家堡子; 东经：109°44'18.38" 北纬：34°42'2"; 35; 30. （3）监测时段及频次 监测1天。 （4）监测结果 地下水监测结果统计见下表。 表14 地下水质量监测结果 监测项目; 监测点位; 单位; 标准值. 光新村; 项目拟建地; 东堡. pH; 8.33; 7.33; 7.41; --; 6.5-8.5. 耗氧量; 1.52; 3.40; 3.04; mg/L; ≤3.0. 总硬度; 2170; 263; 2080; mg/L; ≤450. 氯化物; 1290; 102; 1310; mg/L; ≤250. 硫酸盐; 2990; 129; 3010; mg/L; ≤250. 氨氮; ND（0.025）; 0.173; 0.320; mg/L; ≤0.50. 挥发酚; ND（0.0003）; ND（0.0003）; ND（0.0003）; mg/L; ≤0.002. 石油类; ND（0.01）; ND（0.01）; ND（0.01）; mg/L; ≤0.3. 监测结果表明，评价区地下水环境监测因子总硬度、氯化物、硫酸盐由于当地地质原因引起超标，项目拟建地和东堡村耗氧量超标，最大超标倍数0.13，分析原因为项目拟建地原有企业海天利食品有限责任公司以及项目北侧南加村村民养殖导致，其余监测因子均满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017中III类标准要求。 3、声环境质量现状 - （1）监测点位 - 在厂界各布设1个监测点，项目北侧民居设1个监测点，共5个监测点位，具体布点位置见附图。 - （2）监测时间 - 监测时间为2019年9月25日，昼间和夜间各监测一次等效连续A声级。 （3）监测结果统计分析及评价 本项目环境噪声监测结果见下表。 表15 环境噪声监测结果统计表单位：dB（A） 编号; 监测点位; 时段; 最大Leq; 评价标准; 达标情况. 1#; 东厂界; 昼间; 45.4; 60; 达标. 夜间; 43.4; 50; 达标. 2#; 南厂界; 昼间; 46.0; 60; 达标. 夜间; 41.4; 50; 达标. 3#; 西厂界; 昼间; 45.0; 60; 达标. 夜间; 42.2; 50; 达标. 4#; 北厂界; 昼间; 44.9; 60; 达标. 夜间; 41.9; 50; 达标. 5#; 北侧民居; 昼间; 46.2; 60; 达标. 夜间; 41.5; 50; 达标. 由上表可知，项目厂界及北侧民居声环境质量均能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 4、土壤环境质量现状 按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018规定，土壤质量现状调查在拟建项目位置设置3个监测点位。本项目委托江苏绿泰检测科技有限公司和北京中科英曼环境检测有限公司对项目评价区土壤进行监测。 （1）监测布点：项目地设3个柱状样监测点（1#、2#、3#）和1个表层样监测点（4#）。项目东侧农田设1个表层样监测点（5#），项目西侧农田设1个表层样监测（6#）。 （2）监测项目：项目表层样监测点（4#）和1#柱状样监测点监测表层土重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃。2#柱状样监测点和3#柱状样监测点监测石油烃。5#和6#监测重金属。 （3）监测频率与采样深度：监测点一次采样，表层样监测点对地表20cm的表层土进行分析。柱状样监测点在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样。 （4）监测结果及评价 土壤监测结果见下表。 表16-1 土壤监测结果 监测项目; 单位; 监测值; 筛选值; 管制值. 1# 0~0.5m; 1# 0.5~1.5m; 1# 1.5~3m; 4#. 重金属和无机物; 砷; mg/kg; 6.90; 7.93; 8.42; 0.015; 60; 140. 汞; mg/kg; 0.040; 0.038; 0.065; 11.2; 38; 82. 镉; mg/kg; 1.19; 1.30; 1.37; 0.06; 65; 172. 铅; mg/kg; 7.05; 7.76; 8.12; 14.2; 800; 2500. 铜; mg/kg; 9.61; 11.6; 12.8; 19; 18000; 36000. 镍; mg/kg; 13.8; 15.7; 16.6; 28; 900; 2000. 六价铬; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 5.7; 78. 挥发性有机物; 四氯化碳; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 2.8; 36. 氯仿; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 0.9; 10. 氯甲烷; mg/kg; 0.31; 0.05; ND; ND; 37; 120. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 9; 100. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 5; 21. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 66; 200. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 596; 2000. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 54; 163. 二氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 616; 2000. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 5; 47. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 10; 100. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 6.8; 50. 四氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 53; 183. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 840; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 2.8; 15. 三氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 2.8; 20. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 0.5; 5. 氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 0.43; 4.3. 苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 4; 40. 氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 270; 1000. 1,2-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 560; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 20; 200. 乙苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 28; 280. 苯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 1290; 1290. 甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 1200; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 570; 570. 邻二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 640; 640. 半挥发性有机物; 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 76; 760. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 260; 663. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 2256; 4500. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 15; 151. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 1.5; 15. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 15; 151. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 151; 1500. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 1293; 12900. 萘; mg/kg; 0.04; ND; ND; ND; 70; 700. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 1.5; 15. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; ND; ND; ND; 15; 151. 石油烃类; 石油烃; mg/kg; 24.7; 36.1; 43.7; 23.9; 4500; 9000. 表16-2 土壤监测结果 监测点位; 单位; 监测项目. 石油烃类. 2#; 0~0.5m; mg/kg; 47.3. 0.5~1.5m; mg/kg; 29.8. 1.5~3m; mg/kg; 21.4. 3#; 0~0.5m; mg/kg; 34.6. 0.5~1.5m; mg/kg; 33.8. 1.5~3m; mg/kg; 34.8. 筛选值; mg/kg; 4500. 管制值; mg/kg; 9000. 表16-3 土壤监测结果 监测项目; 单位; 监测值; 筛选值; 管制值. 5#; 6#. pH; /; 9.18; 9.10; /; /. 重金属; 镉; mg/kg; 1.92; 1.39; 0.6; 4.0. 汞; mg/kg; 0.543; 0.066; 3.4; 6.0. 砷; mg/kg; 11.7; 8.63; 25; 100. 铅; mg/kg; 14.1; 10.4; 170; 1000. 铬; mg/kg; 28.7; 21.5; 250; 1300. 铜; mg/kg; 22.5; 15.2; 100; /. 镍; mg/kg; 23.4; 17.1; 190; /. 锌; mg/kg; 54.0; 39.4; 300; /. 监测结果表明1#、2#、3#、4#监测项目均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018表1和表2中第二类用地各项目浓度对应的筛选值和管制值，5#、6#监测项目均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018表1中风险筛选值和管制值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 项目位于陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内，根据项目外环境关系，结合项目工程产污特征，列出项目主要环境保护目标见下表。 表17 项目主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. X; Y. 大气 环境; 南加村; -230; 0; 居民; W; 230m. 南加村民居; 0; 75; 居民; N; 20m. 地下 水环 境; 张家堡子; 880; 290; 地下水; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准; E; 870. 樊家堡; 980; -1050; SE; 1500. 东堡; 0; -950; S; 950. 郑家村; 80; -1720; S; 1750. 南沟; -300; -1800; S; 1780. 王堡; -300; -640; SW; 750. 西堡; -700; -1100; SW; 1420. 南加村; -230; 0; W; 230m. 南加村民居; 0; 75; N; 20m. 光新村; 0; 1052; N; 1030m. 声环境; 南加村; -230; 0; 居民; W; 230m. 南加村民居; 0; 75; 居民; N; 20m. 土壤环境; 拟建地; 0; 0; 建设 用地; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018; /; 0m. 南加村民居; 0; 75; 居民; /; 20m. 农田; 0; 0; 农田; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018; W; 0m. 农田; 60; 0; 农田; W; 0m. - 注:以厂区西南角为坐标原点

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据临渭区环境保护局关于执行标准的批复，项目执行以下标准。 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012中二级标准，非甲烷总烃参照执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》DB13/1577-2012中1小时平均浓度限值。 表18 环境空气质量标准 污染物; 单位; 浓度限值. 1小时平均; 日最大8小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; μg/m3; 500; /; 150; 60. NO2; μg/m3; 200; /; 80; 40. CO; mg/m3; 10; /; 4; /. O3; μg/m3; 200; 160; /; /. PM10; μg/m3; /; /; 150; 70. PM2.5; μg/m3; /; /; 75; 35. 非甲烷总烃; μg/m3; 2000. 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中 III类标准。 表19 地表水环境质量标准 污染物; 单位; 标准值. pH值; --; 6～9. 溶解氧; mg/L; ≥5. BOD5; mg/L; ≤4. NH3-N; mg/L; ≤1.0. COD; mg/L; ≤20. 3、地下水：执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类标准。 表20 地下水环境质量标准 项目; 标准限值; 单位. pH值; 6.5~8.5; 无量纲. 总硬度; ≤450; mg/L. 耗氧量（CODMn法）; ≤3.0. 硝酸盐(以N计); ≤20. 亚硝酸盐(以N计); ≤1.0. 氟化物; ≤1.0. 硫酸盐; ≤250. 总大肠菌群; ≤3; 个/L. 菌落总数; ≤100; CFU/ml. 3、声环境：执行《声环境噪声标准》GB 3096-2008中2类区标准。 表21 声环境质量标准 项目; 单位; 标准限值; 执行类别. 噪声; dB(A); 昼间60; 夜间50; 2类. - 4、土壤环境：执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：运营期执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中相关标准。施工期执行《施工场界扬尘排放限值》DB61/1078-2017中表1标准限值。 表22 大气污染物排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 标准要求. 施工扬尘; 拆除、土方及地基处理工程≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程≤0.7. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点4.0. 2、废水：项目废水不外排。 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相关规定；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 表23 噪声污染物排放标准限值 单位:dB（A） 时期; 昼间; 夜间. 运营期; 60; 50. 施工期; 70; 55. 4、固体废物：一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB18599-2001及修改通知单（环保部公告[2013]36号）有关规定，危险废物贮存、处置执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改通知单（环保部公告[2013]36号）有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制规划中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本工程的排污特点，项目非甲烷总烃排放量为0.5t/a，为无组织排放。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节分析 项目施工期流程主要包括基础工程、主体工程、设备安装及工程验收。施工建设期间的主要环境污染因素来源于工程建设、施工机械、职工生活等环节。按污染种类分为废气、废水、噪声和固体废物。施工期间主要施工流程及产污环节见下图。 图1 施工期工艺流程及产污位置图 2、营运期工艺流程 废机油和废机滤产生单位（汽车4S店或者汽车修理厂）采用专用储存容器储存到一定量后，公司派专人利用自备危货运输车辆收集，将收集好的储存容器搬入仓库内储存。当收集来的废机油和废机滤储存到一定量后，及时通知有危废运输资质的运输公司，采用专用危货运输车转送至废机油和废机滤处置单位回收处置。项目整个经营过程为废机油和废机滤的装卸、收集和储存过程，不涉及生产加工内容，工艺比较简单，其工艺流程见下图。 图2 运营期工艺流程及产污环节 废机油 废机滤 卸车 噪声 储存 固废、废气 装车 噪声 外运 （由有资质单位承担） （1）收集 项目储存品属于危险废物，危险废物的收集是指将分散的危险废物进行集中的过程。危险废物的收集有两种情况，一是由产生者负责的危险废物产生源的收集，另一种是由运输者负责的在一定区域内对危险废物产生源的收集。 项目危险废物的收集包括从产生者暂存点到项目贮存区的收集。从产生源到产生者暂存点的收集由危险废物产生者负责。装卸过程为叉车辅助人工装卸，废机油由专门的盛装在密闭防腐蚀的桶内运输，废机滤用专用容器盛装。转运过程严格按照《危险废物转移联单管理办法》、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》和《危险废物管理条例》的要求执行。 废矿物油、废机滤等危险废物收集的重点是将其确实、妥善、安全地从危险废物产生单位回收运输到储存场地进行储存，危险废物回收转移运输必须使用专用的包装容器，以防止和避免在运输过程中散扬、渗漏、流失等污染环境。所有装载待转运的容器均有清楚标明内盛物的类别、危害说明以及数量和装日期，包装应足够牢固、安全，并经过密封检查，能适应在不良路况运输过程中的颠簸和震动。 ① 装纳容器要求 装纳容器应与废物相容，项目装纳容器建议使用碳钢、不锈钢或高密度聚乙烯、聚四氟乙烯等塑料材质。装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。项目收集容器采用建设单位自备的符合要求的密封桶，符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》HJ607-2011中的相关要求。 ② 收集车辆配置 项目危险废物的收集以汽车运输为主，由公司利用自备车辆收集。收集车辆配置应符合《道路危险货物运输管理规定》的车辆要求，承载危险废物的车辆配备醒目的警示标识或适当的危险符号；运输计划和行驶路线应事先作出周密安排，并提供备用运输线路，同时准备有效的废机油泄漏情况下的应急措施，收集车辆配置全球卫星定位和事故报警装置，司机除应具有相应的驾照外，押运员需持有“道路危险货物运输资格证”。 （2）暂存 项目储存品属于危险废物，危险废物的贮存是指危险废物经营单位在危险废物处置前，将其放置在符合要求的场所或者设施中的活动，以及为了将分散的危险废物进行集中，在自备的临时设施或场所进行放置的活动。项目厂区内设置危废储存区。 项目只回收汽车修理厂和4S店产生的同类废机油（废物类别HW08中的900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油），废机滤（危废类别HW49中的900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）因此无需对回收的危险废物进行鉴定，回收后直接暂存。 项目在厂区用地东侧设置储存区，储存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求设置。贮存区的建设须遵循以下要求：地面铺设基础防渗层和表面衬层，四周建围堰；基础防渗层粘土铺底，先铺2mm厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，再刷2mm厚环氧树脂漆，渗透系数小于10-10cm/s；表面衬层采用水泥混凝土材料，厚度大于20 mm；四周采用混凝土材料建设围堰，高度大于10cm。 贮存库设置醒目的警示标志；将废机油和废机滤分区存放，危险废物盛装容器上粘贴清晰易辨的标签，并注明其来源、数量等；对危险废物的收入及周转做好记录；配备消防设备和报警装置。 （3）装车及运出 暂存至一定量后，通知处置单位对暂存的危险废物回收，运出委托持有交通运输部门颁发的、危险货物运输资质的公司负责，采用叉车将储存桶放入车辆外运。运输过程中的安全由运输方负责。公路运输按照《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第36号）等执行。 （4）委托处置 项目从事废机油和废机滤的回收储存，本身不涉及废机油和废机滤处理加工利用业务，回收后的废机油和废机滤全部委托陕西明瑞资源再生有限公司处置，并建立相关危废转移联单。 陕西明瑞资源再生有限公司从事收集、贮存、处置、利用HW08废矿物油与含矿物油废物23200t/a，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液4000t/a，收集、贮存机动车维修行业产生的HW06废有机溶剂和含有机溶剂废物1000t/a，HW49其他废物800t/a.。 陕西明瑞资源再生有限公司拥有陕西省危险废物经营许可证（编号HW6104250009）。本项目收集的危险废物主要为废机油和废机滤，属于陕西明瑞资源再生有限公司的处置范围，且处理能力远远大于项目对外收集能力，因此能够全部接收处理项目收集的危险废物。

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 - 1、废气 - 施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械及车辆尾气。 - （1）施工扬尘：项目施工过程中产生少量扬尘。扬尘主要来源于厂区内少量的建筑物拆除、地面平整，建筑材料堆放、车辆行驶过程。 - （2）施工机械及车辆尾气：施工机械和运输车辆排放的汽车尾气主要来源于汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为NOx、CO及THC等。运输车辆间断运行，项目加强施工车辆运行管理与维护保养，可减少尾气排放对环境的污染。 2、废水 施工期水污染物主要包括施工生产废水和施工人员生活污水。施工生产废水有备料生产废水和施工机械冲洗废水等，水质特征是高浊度、高悬浮物、pH值大，其产生量与管理水平有直接关系，极难量化；施工期生活用水按0.06m3/人·d，生活污水产生量按80%计，施工人员按10人计算，则污水产生量为0.48m3/d，其水质特征同一般生活污水，主要污染物为COD和氨氮。施工生产废水不外排，用于施工生产和施工场地洒水防尘抑尘。施工水污染源和污染物见下表。 表24 施工期水污染源及污染物 序号; 产生源; 产生点; 污染物名称. 1; 备料; 备料场所; SS. 2; 施工机械; 机械使用及清洁场所; SS、石油类. 3; 施工人员; 生活区（生活污水）; SS、COD、BOD5、NH3-N. 3、噪声 施工期的噪声主要为施工机械设备和运输车辆产生噪声。项目施工内容简单，不使用大型机械设备，噪声源强在70~85dB（A）之间。 4、固体废物 施工过程的废弃物主要为废弃的各种建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾：主要包括废砂石等。 （2）生活垃圾：施工人员来自周边居民，施工现场不设置集中生活营地，施工人员约10人，生活垃圾按每人每天0.5kg计，每日生活垃圾产生量为5kg。 二、运营期主要污染工序 根据项目工程概况及工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见下表。 表25 工程污染源及污染因子识别表 污染物; 污染源及类别; 污染因子. 废气; 储存区; 非甲烷总烃. 废水; 员工生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 噪声; 叉车; 噪声. 车辆. 固体废物; 储存罐搬运、擦拭; 废劳保用品. 储存罐清洗; 清洗废油. 职工生活; 生活垃圾. 1、废气 项目运营期的大气污染物主要是烃类逸散气体，以非甲烷总烃计。由于项目收集的废机油和废机滤均储存在密闭容器中。因为项目不涉及废机油的转移充装工序，主要是储存有废机油的储存桶搬运暂存，故项目非甲烷总烃主要以储存桶中废机油的“小呼吸”形式逸散。 储罐静止时，由于气体空间温度和废气浓度的昼夜变化引起的损耗称为“小呼吸损耗”。根据国家标准《散装液态石油产品损耗》GB11085-1989，本项目储存损耗率为0.01%，项目年转运量为5000t/a，项目年运行360天，则非甲烷总烃产生量为1.389kg/d，0.5t/a。 2、废水 （1）用排水情况 项目用水主要为厂区工作人员的生活用水，无生产用水。 项目废机油在储存桶内储存，废机油的转运仅为储存桶的搬运，且项目废机油平均每天转运一次，清运频次较频繁，无切水产生；项目储存桶平均每4年清洗一次，建设单位委托有资质单位对项目所有储存桶使用轻油进行清洗；运输车辆委托有资质单位清洗，不在项目所在厂区内进行清洗，因此无清洗废水产生；废机油装卸时偶尔会有滴漏，及时采用抹布擦拭，不用水冲洗地面，无地面冲洗水产生。废机滤定期转运，不清洗。因此，项目无生产废水产生，项目排水主要为生活污水。 项目运营期劳动定员8人，厂内不提供员工食宿，全年运营天数360天。根据《行业用水定额》DB61/T943-2014，员工生活用水定额取70L/人天，则项目生活用水为0.56m3/d（201.6m3/a）。 排水系数按80%计，则生活污水量为0.448m3/d（161.28m3/a）。 （2）水平衡分析 项目用、排水量情况见下表，水平衡见下图。 表26 项目用、排水量一览表 用水项目; 使用数量; 用水指标; 用水量 m3/d; 耗损量 m3/d; 废水量 m3/d; 年用水 天数. 生活用水; 8人; 70L/（人·d）; 0.56; 0.112; 0.448; 360d. 合计; -; 0.56; 0.112; 0.448; /. 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 新鲜水 0.56 生活用水 0.56 化粪池 0.448 损失0.112 定期拉运肥田 项目建成后用水量为201.6m3/a，生活污水产生量为161.28m3/a。 4、噪声 项目的噪声源主要是设备噪声和车辆运输噪声，主要噪声源及源强见下表。 表27 项目主要噪声源一览表 序号; 噪声源; 单台设备声级dB(A); 运行台数. 1; 叉车; 75; 1. 2; 风机; 70; 3. 3; 车辆; 70; 1. 5、固体废物 项目运营期产生的固体废物包括：含油废劳保用品、清洗废油和生活垃圾。 （1）含油废劳保用品 建设项目对于装卸时不小心滴漏的废机油，及时采用抹布擦拭，保证地面的清洁，日常清理使用抹布擦拭，故工作人员日常工作中使用的工作服，废手套，清理地面、设备使用的抹布，沾有废机油，不清洗，定期更换，产生量为0.02t/a。 （2）清洗废油 项目储存桶平均每4年清洗一次，建设单位委托有资质单位对项目所有储存桶使用轻质油进行清洗，产生废油0.01t/a（0.04t/次）。 （3）生活垃圾 项目员工8人，生活垃圾每天按照0.5kg/人计算，则产生量约1.44t/a。 （4）固体废物属性判定 结合工艺流程及生产运营过程中的副产物产生情况，根据《国家危险废物名录》2016版和《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，具体见下表。 表28 项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 废劳保用品; 设备、地面清理; 固态; 废抹布、手套等; 0.02. 2; 清洗废油; 储存桶清洗; 液态; 轻质油、杂质等; 0.01. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; 1.44. （5）固体废物产生情况汇总 项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况见下表。 表29 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 属性; 鉴别 方法; 废物 类别; 废物 代码; 产生量(t/a). 1; 废劳保用品; 设备、地面清理; 固态; 废抹布、手套等; 危险固废; 《国家危险废物名录》2016）; HW49; 900-041-49; 0.02. 2; 清洗废油; 储存桶清洗; 液态; 轻质油、杂质等; 危险固废; HW08; 900-249-08; 0.01. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; 一般固废; /; /; /; 1.44.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储存区 | 非甲烷总烃 | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 161.28 m3/a | 0 |
|  |  | COD | / |  |
|  |  | BOD5 | / |  |
|  |  | SS | / |  |
|  |  | NH3-N | / |  |
| 固体废物 | 储存桶清洗 | 清洗废油 | 0.01 t/a | 0 |
|  | 设备、地面清理 | 废劳保用品 | 0.02 t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.44 t/a | 1.44t/a |
| 噪声 | 项目噪声源主要为风机、叉车、运输车辆产生的噪声，噪声值为60 dB(A)~75 dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目租赁现有厂区及厂房，仅对其进行改建，不会对周围生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析及防治措施 1、废气影响分析 项目施工内容较少，施工扬尘主要产生于原有建筑物改建、场地平整、建筑材料堆放、车辆行驶等过程。 为避免施工期扬尘对区域空气环境质量产生影响，要求项目在施工现场设置围栏，同时评价要求本项目施工单位应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案2018-2020年》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》等要求，控制施工场地扬尘污染。 ①建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。 ②项目建设期间，建筑材料堆放整齐，及时清运渣土及建筑垃圾。 ③施工现场出入口及场内主要道路尽量硬化，其余场地进行绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设。 ④施工现场集中堆放的砂石、水泥等必须覆盖，对易引起扬尘的物料进行覆盖，严禁裸露，砂石、水泥等堆放点应远离敏感点，严格落实“6个百分百”。 ⑤施工现场对运输散装货物的车辆，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒。 ⑥施工现场必须设置固定生活垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 采取以上措施后，施工期扬尘对周边环境空气的影响程度降低。施工期对周围环境空气的影响是局部的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 2、废水影响分析 建设期间的废水有施工产生的废水和施工人员的生活污水。 施工产生的废水有备料生产废水和施工机械冲洗废水等，水质特征是高浊度、高悬浮物、pH值大，产生量难以量化。环评要求施工期设置临时沉砂池，施工废水沉淀后全部回用于施工生产和洒水抑尘，不外排。 施工期生活污水产生量为0.48m3/d，其水质特征同一般生活污水。施工期依托原有的化粪池处理，由附近村民定期拉运肥田不外排。 3、声环境影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 项目施工内容主要为地面硬化、建筑物建设及改造，设备安装等，项目施工内容较为简单，基本不使用大型机械设备。小型机械设备噪声值较低，对周围环境影响较小。 项目在施工期间，必须严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的各种施工阶段的噪声限值并执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向环保局申报，经批准同意后方可进行，并公告附近居民等。 在施工过程中，机械设备应尽量选用低噪声设备。运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣喇叭，严格控制运输路线，降低对周围敏感点的影响：同时施工设备合理布局，高噪声机械设备尽量设置在远离敏感点一侧，合理安排施工活动，避免在夜间（22:00~6:00）和午休时间施工。 采取以上措施，项目施工期噪声对周围敏感点影响很小。 4、固体废物影响分析 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 施工期生活垃圾产生量为5kg/d，收集后由环卫部门定期清运。 项目施工过程中产生的建筑垃圾量很小，应按照城建部门和环保部门要求运至指定地点，不得随意堆放、丢弃。 采取以上措施后，施工期固废均得到合理处置，对周围环境影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）大气环境影响分析 ①评价因子和评价标准筛选 根据项目工程分析，结合各污染物大气环境质量标准限值，本次确定大气环境影响估算因子为：非甲烷总烃。非甲烷总烃环境空气质量标准参照《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 DB13/1577-2012，1小时平均浓度限值二级标准为2.0mg/m3。相关信息见下表。 表30 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值μg/m3; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均质量浓度; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》DB13/1577-2012. ②估算模型参数 本项目大气环境影响估算模型选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN估算模型，其输入参数见下表。 表31 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.8. 最低环境温度/℃; -18.6. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目污染源及排放参数见下表。 表32 污染源及排放参数一览表 排放形式; 污染物; 排放速 率g/s; 面源海 拔高度; 面源 长度; 面源 宽度; 面源有效排放高度; 排放 工况; 年排放 小时数. 面源; 非甲烷总烃; 0.048229; 352m; 60m; 10m; 6m; 正常排放; 2880h. ③模型计算结果 项目面源非甲烷总烃根据AERSCREEN估算模型计算结果见下表。 表33 非甲烷总烃模型计算结果一览表 分类; 储存区. 下风向距离/m; 下风向最大质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 61.43; 3.07. 98. 等级; 二级. 二级评价项目评价范围为边长5km的矩形区域内。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据模型计算结果和工程分析可知，项目无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度出现在98m处，浓度为61.43µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中非甲烷总烃无组织排放要求。根据现状监测数据，项目拟建地非甲烷总烃最大浓度为0.17mg/m3，叠加后的最大浓度为0.231mg/m3，满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》DB13/1577-2012中1小时平均浓度限值，因此对北侧20m的民居及周围环境影响不大。项目大气污染物排放量见下表。 表34 项目大气污染物排放量核算表 排放方式; 污染源; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量. 面源; 储存区; /; 0.174; 0.5t/a. 合计; /; /; 0.5t/a. （2）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表如下。 表35 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0）t/a; 非甲烷总烃：（0.5）t/a. 2、水环境影响分析及防治措施 （1）地表水 项目产生的废水主要为员工生活污水，排水量为0.448 m3/d（161.28m3/a）。生活污水通过化粪池处理后定期拉运肥田，不外排，对地表水环境影响很小。 （2）地下水 ①地下水评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则-地下水》HJ610-2016，评价工作等级的划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度进行判定。根据地下水导则附录A，本项目为仓储项目，报告表地下水环境影响评价类别为Ⅲ类，据现场踏勘，项目调查评价范围内无饮用水水源地保护区，无集中式饮用水源，无分散式饮用水水源地，无其他国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，无特殊地下水资源保护区及其它特殊地下水资源分布区，拟建地地下水敏感程度为：不敏感。故本项目地下水评价等级为三级评价。 ②评价范围 按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》HJ610-2016要求，项目场区所在区域水文地质条件相对简单，场址所在区域地下水总体流向由北向南并兼顾地下水环境保护目标，确定本次地下水环境现状调查评价范围采用查表法。 考虑场址周围地下水井敏感点分布情况，并考虑到本区黄土覆盖，包气带较厚，质点迁移速度很慢，非正常状况下地下水影响范围很小，因此确定地下环境调查评价范围为上游（北）外扩1km、下游（南）外扩2km，东侧外扩1km、西侧外扩1km，地下水环境调查评价范围为6km2。 ③水文地质条件 项目所在地区地形以台塬为主，潜水以大气降水和灌溉入渗补给为主。地下水的径流主要受地形地貌的控制，大体上由由北西向南东处径流，最终补给渭河。 项目在区域上位于关中盆地，整个关中盆地陷落幅度达数千米之剧，其中浅部以数百米厚的第四系松散沉积物成为储运地下水的良好空间。根据岩性及地下水赋存特征，将平原区300m以浅地下水划分为两种类型，即松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水；关中盆地以南的秦岭山区则划分出碳酸盐岩类裂隙岩溶水和基岩裂隙水两种类型。关中盆地松散岩类孔隙水广泛分布，根据水动力性质及埋藏条件，又分为潜水和承压水两类；山区基岩裂隙水亦分布极广，根据含水岩类的不同，分为层状基岩裂隙水和块状基岩裂隙水两类。项目地下水属第四纪中更新世—全新世冲积层孔隙水，按水力性质和埋藏深度也分为潜水、浅层承压水、中层承压水和深层承水四个含水层。 根据对项目地上游延兴村取水井、项目地取水井和项目地下游下曹村取水井地下水水质监测结果，除总硬度、氯化物、硫酸盐是由于当地地质原因引起的超标外，其余各监测指标均符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类水质标准要求，当地地下水环境质量较好。经现场调查与咨询，未发现因地下水水质而造成的地方性疾病问题。 场地地层分布情况分层描述如下： A、黄土状土（Q4（2）al+pl）：黄褐色，岩性为粉质粘土，大孔发育，含植物根系，湿（W=22.7%），硬塑（IL=0.28）。该层层厚4.2-5.2m，场地内均有分布。 B、黄土状土（Q4（1）al+pl）： 灰褐-深灰褐色，岩性为粉质粘土，孔隙较发育，团粒结构，稍湿（W=19.6%），硬塑（IL=0.17）。该层层厚2.8-3.7m，场地内均有分布。 C、黄土状土（Q4（1）al+pl）： 灰褐-深灰褐色，岩性为粉质粘土，饱和（Sr=95%），可塑（IL=0.51），该层层厚10.6-11.9m，场地内均有分布。 D、中粗砂（Q4（1）al）：灰黄色，主要成分为石英、长石含少量云母，磨圆度好，分选较好，质地较纯，中密，最大揭露厚度1.4m，未揭穿。 ④地下水环境影响评价 该项目污染源主要为装卸区及储存区。项目主要地下水环境影响为储油桶发生破裂，废机油泄露时经土层渗透污染地下水。 A、储存区对地下水的影响 项目按《废矿物油回收利用污染控制技术规范》HJ607-2011要求配置，贮存区的建设须遵循以下要求：地面铺设基础防渗层和表面衬层，四周建围堰；基础防渗层粘土铺底，先铺2mm厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，再刷2 毫米厚环氧树脂漆，渗透系数小于10-10cm/s；表面衬层采用水泥混凝土材料，厚度大于20mm；四周采用混凝土材料建设围堰，高度大于10cm。正常运行过程中基本不会对该区域地下水产生影响。 B、固体废弃物对地下水的影响 清洗废油：属于危险废物，于危废暂存间暂存，定期交有资质的单位处置。正常运行情况下对地下水环境影响较小。 废劳保用品：沾染了废机油的废抹布、手套属于《国家危险废物名录》2016版中危险废物。废劳保用品集中收集，于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置，对地下水影响较小。 生活垃圾：该项目运行期，设置生活垃圾收集桶，日产日清，委托环卫部门统一处置。正常运行情况下对地下水环境影响较小。 C、非正常状况下对地下水的影响 非正常状况下或在事故状态下，项目对地下水的污染途径主要来自设备跑、冒、滴、漏的废机油。废机油经土层渗透污染地下水。 a、瞬时污染物外泄：指工艺装置发生故障或检修时，短时间内出现污染物的跑、冒、滴、漏情况，这种情况一般可以及时发现，污染结果可控，在积极预防及处理情况下，不会对地下水环境产生严重影响。 b、持续污染物外泄：指污染物外泄时并不为人所知，污染物持续外泄渗漏（如储油桶底部出现破损，防渗措施也同时失效，造成污染物外渗到含水层），这种事故状态出现，一般较难直观发现或只有通过监测才能发现，这种外泄发生概率极小，但一旦发生，将会对地下水环境造成污染。 D、地下水污染防治及保护措施 a、污染防治措施 站内储存区、装卸区等均按规范做防渗处理。火灾爆炸事故下不得使用水灭火，应配备消防器材。初期雨水进入收集池中，严禁直接外排；储存区、应急池、导流渠按照重点防渗要求进行处理。加强对密封桶储存区的监测和管理工作，定期检查，及时发现、修补，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限值。 b、分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域，分区防渗图见附图。 为有效防止废机油跑冒滴漏对周围地下水造成不利影响，在储存区、装卸区由人员定期巡视加强管理，采取分区防渗措施见下表。 表36 项目地下水防渗分区表 序号; 分区; 区域名称; 防渗等级. 1; 重点防渗区; 储存区、应急池、导流渠; 至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. 2; 一般防渗区; 装卸区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 3; 简单防渗区; 场内运输路线; 一般地面硬化. 重点防渗区：重点防渗区为储存区、应急池和导流渠，地面应采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；储存区设置围堰，并结合厂区储存区位置和地下水径流情况设置监控井，监控井应设置在下游位置。 一般防渗区：一般防渗区为装卸区。该防渗区地面应采用抗渗混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，厚度不小于100mm，渗透系数应≤10-7cm/s。 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 简单防渗区：重点防渗区和一般防渗区以外的区域只需做一般地面硬化即可，主要指场内运输路线。 综上所述，企业加强管理、强化防渗措施，在储存区下游设置监控井，定期监测。采取以上措施后，项目地下水影响较小。 3、土壤 对照《环境影响评价技术导则土壤环境》HJ964-2018中HJ2.1建设项目污染影响和生态影响的相关要求可判断本项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据附录A，本项目属于附录A中交通运输仓储邮政业中的涉及危险品、化学品、石油、成品油储罐区的码头及仓库，确定本项目为II类。 项目占地面积为1333m2≤5hm2，因此本项目占地规模为小型。项目东侧与西侧均与农田相邻，因此，项目敏感程度为敏感。本项目类别为II类、占地规模为小型，周边的土壤环境敏感程度为敏感，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》HJ964-2018中表4污染影响型评价工作等级划分表，项目为二级评价。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》HJ964-2018，污染影响型项目二级评价的评价范围是02km范围内，预测与评价可采用类比分析或参照《环境影响评价技术导则土壤环境》HJ964-2018附录E进行预测。 （1）土壤环境影响预测 对于非正常状况下，废机油一旦泄露，长时间未被发现，或者由于防渗层破裂导致废机油持续渗漏，废机油中石油烃对土壤会产生持续的不利影响。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的附录E中的预测方法，项目对土壤的污染途径为垂直入渗，因此采用方法二进行预测。 一维非饱和溶质运移模型预测方法： A.一维非饱和溶质垂向运移控制方程： ∂(θc)∂t=∂∂z(θD∂c∂z）−∂∂z（qc) （E.4） 式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；本项目取石油烃作为预测因子，浓度取2000mg/l； D——弥散系数，m2/d; 本次预测取0.5m2/d； q——渗流速率，m/d; 本次预测取0.0368m/d； z——沿z轴的距离，m; 根据（E.6）z取0； t——瞬间变量，d;d取值为100d、1000d、10年； θ——土壤含水率，%，本次预测取值25.6%。 B.初始条件： c(z,t)=0 t=0, L≤z<0 （E.5） C.边界条件： 第一类Dirichlet边界条件，其中E.6适用于连续点源情景，E.7适用于非连续点源情景。 c(z,t)=c0 t>0, z=0 （E.6） c(z,t)=c000<t≤t0t＞t0 （E.7） 第二类Neumann零梯度边界。 −θD∂c∂z=0 t>0, z=L （E.8） 经预测，各时段废机油中石油烃对土壤的影响范围如下。 表37 石油烃对土壤的影响范围 预测年限; 最大超标距离（m）; 最大影响距离（m）. 100d; 34; 41. 1000d; 150.1; 173. 10年; 349; 393. 由预测结果可知，废机油持续泄漏100d时，石油烃最大超标距离为34m，最大影响距离为41m；持续泄漏1000d时，石油烃最大超标距离为150.1m，最大影响距离为173m；持续泄漏3650d时，石油烃最大超标距离为349m，最大影响距离为393m。因此，企业必须加强防渗和监控，杜绝渗漏事故对土壤环境的影响。 （2）土壤环境影响防治措施 项目对厂区地面进行防渗处理，并对装卸区、储存区等进行分区防渗处理（见表36）。并对储存区设置围堰，以避免事故状态下废机油泄漏至储存区外。项目设监控装置，随时监控废机油储存情况，并在运营管理期间定期对储存容器进行监测，并定期对装卸区、储存区、围堰等的防渗进行检查，确保消除跑冒滴漏现象。采取以上措施，项目对土壤的影响可降到最低。 （3）土壤环境影响自查表 表38 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况. 影响 识别; 影响类型; 污染影响型√；生态影响型；两种兼有. 土地利用类型; 建设用地√；农用地；未利用地. 占地规模; 占地面积为 1333m2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地）、方位（E、W）、距离（0）. 影响途径; 大气沉降；地表漫流；垂直入渗√；地下水位；其他（）. 全部污染物; 建设用地：45项基本因子，农用地：8项重金属. 特征因子; 石油烃类. 所属土壤环境影响 评价项目类别; Ⅰ类；Ⅱ类√；Ⅲ类；Ⅳ类. 敏感程度; 敏感√；较敏感；不敏感. 评价工作等级; 一级；二级√；三级. 现状 调查 内容; 资料收集; a）√；b）√；c）√；d）√. 理化特性; 油状液体，无气味或略带异味，遇明火、高热可燃. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 1; 2; 0~20cm. 柱状样点数; 3; 0; /. 现状监测因子; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 GB/15618-2018及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》GB/36600-2018中基本项目. 现状 评价; 评价因子; 同监测因子. 评价标准; GB15618√；GB36600√；表 D.1；表 D.2；其他（）. 现状评价结论; 各监测点各监测项目均满足 GB/15618-2018 和 GB/36600-2018 中风险筛选值. 影响 预测; 预测因子; /. 预测方法; 附录 E；附录 F；其他（类比分析）. 预测分析内容; 影响范围（/） 影响程度（/）. 预测结论; 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b）. 防治 措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 石油烃类; 1次/5年. 信息公开指标; /. 评价结论; 采取环评提出的措施，影响可接受。. 4、声环境影响分析及防治措施 项目的噪声主要是叉车和风机的运转噪声、车辆运输噪声，采取的措施有采用低噪声设备、限速禁鸣及距离衰减。主要噪声源及措施见下表。 表39 项目主要噪声源及排放状况表 序号; 噪声源; 单台设备声级dB(A); 降噪措施; 运行台数; 治理效果dB(A). 1; 叉车; 75; 选用低噪声设备、减震、隔声; 1; 60. 2; 风机; 70; 3; 60. 3; 车辆; 70; 限速禁鸣; 1; 60. 根据项目主要噪声源源强，计算场界噪声影响值，然后与现状监测值叠加，预测项目运营后的场界噪声水平。 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算场界四侧的噪声影响值。噪声距离衰减模式如下： LP=L0－20lgr 式中：Lp──距场界外边界为r米处的声压级，dB； Lo──距场界外边界为l米处的声源压级，dB； 噪声叠加模式： L叠加=10lgi=1n10pi10 式中：L叠加—叠加后的声压级，dB(A)； Pi—第i个噪声源的声压级，dB(A)； n—噪声源的个数。 项目设备经减振措施及室内或围墙隔声后，噪声预测结果如下（项目夜间不运营，只预测昼间噪声值）。 表40 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准; 达标情况. 1#：东厂界; 38.6; 45.4; 46.2; ≤60; 达标. 2#：南厂界; 32.7; 46.0; 46.2; 达标. 3#：西厂界; 38.5; 45.0; 45.9; 达标. 4#：北厂界; 48.4; 44.9; 50.0; 达标. 5#南加村民居; 36.9; 46.2; 46.7; 达标. 经预测，项目建设前后北侧南加村民居声级变化很小，增高量＜3dB（A），且北侧南加村民居村民人数较少，故本次噪声评价为三级评价。 项目作为收集、转运项目，建设后周边运输车辆属于高噪声设备，会影响运输道路沿线周边居民的居住声环境。为了减少声环境影响，应尽量避开噪声敏感点，行驶过程中限速禁鸣。 采取以上措施，对厂区进行适当绿化，场界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准，项目北侧民居声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区标准，项目对周围声环境影响不大。 5、固体废物影响分析及防治措施 清洗废油和废劳保用品属于《国家危险废物名录》2016年版中确定的危险废物，在危废暂存间暂存后，委托有资质单位进行处置；生活垃圾由当地环卫部门及时收集和清运。项目固废产生及处理处置情况见下表。 表41 项目固体废物处置方式一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量 (t/a); 利用处置方式. 1; 清洗废油; 储罐清洗; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.01; 委托有资质单位进行处置. 2; 含油废劳保用品; 设备、地面清理; /; 900-041-49; 0.02. 3; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; /; 1.44; 环卫部门清运. 由项目产生的固体废物均得到有效处置，对周围环境影响较小。 6、环境风险分析 （1）评价依据 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 项目距离渭河很远，储罐区设有围堰，泄漏的废机油进入地表水的可能性极小。因此，本次评价主要评价大气环境风险和地下水环境风险。 ①风险调查 项目为废机油和废机滤的贮存及转运，所涉及的危险有害物质主要为废机油，项目储存桶一旦出现损坏裂口，引起废机油泄漏，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故。项目主要环境风险源为储存区。储存区废机油最大储量为15t。 ②环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录C，根据以下公式计算危险物质数量与临界量比值。 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B，油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，因此Q=0.006。 因此本项目风险潜势划分为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分见下表。 表42 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 项目风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，可开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目环境风险评价范围确定为3km范围内，敏感目标见下表，敏感目标分布见附图六。 表43 环境敏感目标表 序号; 敏感目标; 属性; 方位; 距离m. 1; 井田; 民居; E; 2850. 2; 潘家; 民居; SE; 1300. 3; 樊家堡; 民居; SE; 1500. 4; 马家庄; 民居; SE; 2800. 5; 东堡; 民居; S; 950. 6; 郑家村; 民居; S; 1750. 7; 南沟; 民居; S; 1780. 8; 郭家; 民居; S; 1830. 9; 王堡; 民居; SW; 750. 10; 西堡; 民居; SW; 1420. 11; 西王村; 民居; SW; 1850. 12; 南加村; 民居; W; 230. 13; 南窎庄; 民居; W; 1990. 14; 美王村; 民居; W; 2000. 15; 窎庄村; 民居; NW; 1750. 16; 东窑村; 民居; NW; 2650. 17; 郭田村; 民居; NW; 2300. 18; 南加村民居; 民居; N; 20. 19; 光新村; 民居; N; 1030. 20; 北加村; 民居; N; 1030. 21; 生郭村; 民居; N; 2450. 22; 辛家堡; 民居; N; 2500. 23; 赵家洼; 民居; N; 2330. 24; 雷村; 民居; NE; 2870. 25; 张家堡子; 民居; E; 870. 26; 庞家村; 民居; E; 1630. 27; 范家; 民居; E; 1780. 28; 谢家; 民居; E; 2440. 29; 毕家村; 民居; E; 2910. 30; 地下水; 地下水; /; 0. （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 项目主要风险物质为废机油，其特性见下表。 表44 危险、危害物质识别 危化品名称; 危险性类别; 理化特性; 健康危害; 危险特性; 主要危险 有害因素. 废机油; 危险 废物; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。 相对密度（水=1）：0.89（纯品） 沸点：260℃ 闪点：76℃ 燃点；248℃。; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。; 遇明火、高热可燃; 火灾. ②生产系统危险性识别 废机油储存过程存在一定的环境风险，主要表现在：废机油可能出现泄漏，以及由泄漏所进一步引发的中毒、火灾、爆炸等。造成这些事故的原因主要是废机油储存桶由于腐蚀、穿孔、破裂等产生的泄漏，以及违反操作规程和安全技术规章，人为破坏以及自然灾害，引起储存桶破裂，废机油泄漏，遇到明火发生的火灾、爆炸等。 ③危险物质向环境转移的途径识别 项目主要风险为储存桶出现泄漏，以及由泄漏引发的中毒、火灾、爆炸等。项目重点风险源为储存区，危险物质为废机油燃烧爆炸产生的次生产物CO，其主要转移途径为废机油不完全燃烧产生的次生污染物CO、二氧化硫、氮氧化物等直接进入大气环境。 （4）环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，简单分析级别的环境风险评价仅需对环境风险进行定性分析。 ①大气环境风险 项目主要大气环境风险为废机油泄漏以及不完全燃烧产生的次生污染物CO、二氧化硫、氮氧化物等对大气环境的污染。 任一毒物泄漏，从吸入途径造成的效应包括：感官刺激或轻度伤害、确定性效应（急性致死）、随机性效应（致癌或非致癌等效致死率）。废机油泄漏后其中的挥发性成分会进入空气中扩散至四周，废机油挥发性不强，项目废机油泄漏挥发导致的中毒可能性较低，但仍有一定的危害性。 根据废机油特性，其危害性主要为急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 CO属于有毒物质，极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，严重时死亡。CO对全身的组织细胞均有毒性作用，尤其对大脑皮质的影响最为严重。 废机油泄漏爆炸产生的CO、二氧化硫和氮氧化物量和废机油泄漏量、爆炸范围等情况有关，主要是爆炸过程中废机油完全及不完全燃烧产生的，其产生量较小，爆炸后产生的次生污染物浓度不高。且由于项目场区场地开阔，污染物扩散极快，对周围人员危害不大。 ②地下水环境风险 项目主要地下水环境风险为废机油泄漏，经土壤下渗后逐渐进入地下水中，对地下水造成污染。由于废机油下渗是一个缓慢的，长期的过程，废机油的泄漏易于发现，但废机油下渗不易发现且很难治理，因此，防止地下水污染应遵循“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”原则。 根据《废矿物油处理污染控制技术规范》HJ519-2009和《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013年修改单中的相关要求，环评要求，建设单位加强管理，指定严格的操作规程，减少跑冒滴漏，在储存区设置收集系统（围堰、导流渠和应急池），对储存区和应急池、装卸区、行车道分别按照重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区要求分别采取防渗措施，储存区设置监控设施并进行实时监控，储存区地下水下游方向设置监控井并定期监测，指定突发环境事件应急预案并定期演练。 采取以上措施，项目突发环境事件对地下水的影响很小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 项目应从总图布置、工艺技术设计、电气、电讯等方面降低环境风险的发生。同时应建立严格的规章制度和操作规程，从管理角度进一步降低风险的发生。 ①总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修订）及《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008中有关防火、防爆的规定，厂房和建筑物按规定划分等级，保证各建筑物之间留有足够的安全距离，主要设备采用露天或半露天布置，有利于气体扩散，防火防爆区域内所有承重钢结构都应涂覆防火涂层。储存区应远离居民区，设置地面防渗措施，并在储存区四周设围堰。 ②采用混凝土路面，主干道宽度应满足物料运输、设备检修、消防行车的要求，并与厂区外道路相连。厂区应进行防渗处理，避免泄漏事故对土壤及地下水环境造成污染，消防设计应经消防部门审查同意，建成后应进行消防验收。 ③项目应选用耐腐蚀，与废机油不相容材质储存桶，并定期检查维修，必要时更换储存桶。 ④按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98等有关规范要求设置可燃气体浓度检测报警装置， 并应设置火灾探测及报警系统，设置感温感烟探测器，厂区通道等处应设火灾报警系统，储存区设禁烟火标识并安装监控设施。 ⑤按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92的要求，根据燃、爆介质的类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围、配置相应符合国家标准规定的防爆等级电气设备，防爆电气设备的配置应符合整体防爆要求，采取措施。 ⑥根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013年修改单要求对储存区、应急池、装卸区和行车道进行分区防渗，储存区地下水下游设置监控井。 ⑦加强对周围大气、土壤、水环境的监测，对废机油的泄漏要及时掌握，防止废机油的泄漏对周围大气、土壤、水环境造成危害。按要求配备防护服等事故处理应急救援器材，制定事故应急预案，配备相应的应急药品和设备。 ⑧各岗位应制定科学严密的工艺规程、岗位操作法和安全技术规程，并且要能满足生产的同时也要保证安全要求。安全生产管理人员、特种作业操作工以及岗位操作工必须按规定培训，持证上岗。定期对职工进行安全教育和安全生产培训， 不断提高企业职工灭火操作技能和事故处理能力，能够熟悉掌握和使用消防器材。 （6）应急预案 在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。根据项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。 按照国家环保局(90)环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》以及《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发(2005)152号)的精神”，企业在投入运营前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。2008年国家环境保护部发布了《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿），参照该技术指南，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见下表。 表45 应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 场区存在泄露和火灾、爆炸风险. 2; 应急计划区; 危险源(储存区). 3; 应急组织; 建设单位：成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理. 4; 应急状态分类及 应急响应程序; 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备与材料; 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜、消防沙、消防毯等. 6; 应急通讯、通知和交通; 组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 10; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施； 制定有关的环境恢复措施；组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 11; 应急培训和演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南制定项目的应急预案，应急预案在编制过程中还应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。并经过专家评审，审查合格后在环保局备案并实施运行。 （7）分析结论 项目设计的主要危险物质为废机油。项目采平面布置、工艺、电气、电讯等措施，使发生泄漏、火灾及爆炸事故概率降到最低。项目发生环境风险事故风险水平可接受。 表46 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 固态危废收集站建设项目. 建设地点; （陕西）省; （渭南）市; （临渭）区; （ ）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 109°43′55″; 纬度; 34°41′46″. 主要危险物质分布; 主要危险物质为废机油，主要分布于储存区. 环境影响途径及危害后果; 危险物质环境影响途径主要为通过挥发及不完全燃烧直接进入大气环境，污染大气环境，并危害周围人群和动植物。. 风险防范措施; 从总图布置、工艺技术设计、自动控制设计、电气、电讯等严格按照相关标准要求，降低风险的发生，编制环境应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目环境风险可接受。. 三、环境管理与监测计划 1、环境管理 项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气和噪声的管理，做到达标排放。加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 2、环境监测 （1）环境监测工作组织 项目运营期应对污染源进行定期监测，可委托有资质的第三方检测单位进行监测。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对废气、地下水、土壤、噪声的定期监测，具体见下表。 表47 环境监测计划表 监测因素; 监测 项目; 监测点 位置; 监测 点数; 监测频率; 执行标准. 环境 质量; 地下水; 石油类; 监控井; 1; 1次/年; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017中III类标准. 土壤; 石油烃; 储存区附近; 1; 1次/5年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB/36600-2018. 污染源; 噪声; Leq(A); 场区四周; 4个; 一次/季; 《声环境质量标准》GB12348-2008中2类区标准. 废气; 非甲烷总烃; 场区上风向及下风向; 4个; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放监控浓度限值. 四、环保投资与环境管理清单 1、环保投资 项目从某种意义上说，其投资全部为环保投资。本次环评仅针对项目运营过程中产生的污染物所采取的治理措施作为项目环保投资进行估算，项目总投资100万元，预计环保投资15.9万元，占项目建设总投资的15.9%，项目环保投资见下表。 表48 项目环保投资一览表 污染物; 环保措施; 环保投资（万元）. 废气; 非甲烷总烃; 储存区机械通风; 0.5. 废水; 生活污水; 化粪池处理，拉运肥田; 0. 废机油; 储存区及装卸区防渗处理; 5.0. 初期雨水; 进入收集池，不外排; 0.5. 噪声; 叉车、风机; 选用低噪声设备; 0.3. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶; 0.1. 废劳保用品; 设置危险废物暂存间,; 2. 清洗废油. 环境风险; 储存区设置围堰，监控预警装置; 2. 灭火器、消防沙; 0.5. 地下水监控井1口; 5. 合计; /; 15.9. 2、环境管理清单 项目环境管理清单见下表。 表49 建设项目环境管理清单 类别; 污染源; 污染防治措施; 执行标准或验收监测要求. 废气; 非甲烷总烃; 库房内采取通风措施; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后定期拉运肥田; 不外排. 装卸区、储存区; 粘土铺底，先铺2mm厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，再刷2 mm厚环氧树脂漆，渗透系数≤10-10cm/s。叉车采用碳钢无缝管线连接。储存区安装摄像头24小时监控; 粘土铺底，先铺2毫米厚HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，修防渗混凝土结构地面，再刷2 mm厚环氧树脂漆，渗透系数≤10-10 cm/s。输油管线、叉车采用碳钢无缝管线连接。储存区安装摄像头24小时监控. 初期雨水; 进入收集池; 不外排. 噪声; 叉车、风机噪声; 脚座安装减振器，叉车选用低噪声设备，厂房隔声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶，集中收集后交环卫部门拉运; 全部合理处置. 清洗废油、废劳保用品; 专用容器分类收集于危废暂存间，由有资质部门定期处理. 环境风险; 围堰; 储存区四周设围堰. 灭火装置; 灭火器、消防沙. 预警装置; 预警装置. 地下水监控井; 数量：1口，位于项目区地下水流向下游. 五、污染物排放情况 项目主要污染物排放情况见下表。 表50 项目污染物排放清单 治理对象; 污染物种类; 污染防治措施; 排放量; 排放 浓度; 标准. 废气; 非甲烷总烃; 储存库房通风; 0.5t/a; /; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中周界浓度最高点限值要求. 废水; 生活污水; COD; 化粪池处理定期拉运肥田; 0; 0; 废水不外排. BOD5; 0; 0. SS; 0; 0. NH3-N; 0; 0. 固废; 清洗废油、废劳保用品; 专用容器分类收集，在危废暂存间暂存，由有资质单位处置; 0.03 t/a; /; 合理处置. 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门拉运处理; 1.44t/a; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 储存区 | 非甲烷总烃 | 机械通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996周界浓度最高点要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、HN3-N等 | 化粪池处理，定期拉运肥田 | 不外排 |
| 固体废物 | 储罐清洗、储存桶搬运擦拭 | 清洗废油、废劳保用品 | 专用容器分类收集，于危废暂存间暂存后由有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶 集中收集后交环卫部门统一处理 | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，采取减震措施。加强管理，控制厂区内车辆车速，禁鸣喇叭等。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目的建设不会对周围生态环境产生不利影响，项目建成后应在厂区内适当绿化，以改善生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 项目位于陕西省渭南市临渭区交斜镇海天利食品有限责任公司院内，占地面积1333m2，建筑面积700m2，规模为年收集、贮运、转存废机油5000t、废机滤50kg，最大储存量15t。项目分为生活办公区、装卸区和储存区。购置运输车1辆、储油桶95个。项目总投资100万元，其中环保投资15.9万元，占总投资的15.9%。 2、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 项目为废机油和废机滤的收集储存和转运项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业[2007]97号）可知，项目不属于限制投资类项目。项目符合《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001] 199号）要求。 （2）规划符合性分析 项目租用海天利食品有限责任公司空置厂区进行建设，根据陕西省人民政府《关于渭南市临渭区2013年度第一批次统一征收集体建设用地的批复》（陕政土批[2013]63号），项目用地为工矿仓储用地，符合交斜镇城乡土地利用整体规划，同时满足《陕西省危险废物处置利用设施建设规划（2018-2025年）》，故项目建设符合城乡规划要求。 （3）选址合理性分析 项目厂址符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及标准修改单（公告2013年第36号）中的选址原则，同时项目建设符合国家和陕西省产业政策，符合区域相关规划。项目施工期、营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或得到妥善处置，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和营运不会对外环境产生较大影响。因此，项目选址合理。 3、环境质量现状 （1）环境空气 根据《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室，2019年1月11日）公布的临渭区空气常规六项污染物监测统计结果，项目所在区域属于不达标区。根据陕西盛中建环境科技有限公司对项目拟建地进行的现状监测结果，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》DB13/1577-2012中1小时平均浓度限值。 （2）地下水环境 监测结果表明，评价区地下水环境监测因子除总硬度、氯化物、硫酸盐由于当地地质原因引起超标，以及项目拟建地和东堡耗氧量超标外，其余监测因子均满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017中III类标准要求，耗氧量超标原因分析为项目拟建地海天利食品有限责任公司或南加村养殖户导致。 （3）声环境 项目各厂界昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中2类标准。 （4）土壤环境 项目地土壤监测项目均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018表1和表2中第二类用地各项目浓度均低于对应的筛选值和管控值。 4、施工期环境影响 项目施工期在严格执行环评提出的相关污染物治理措施，保证废气、废水、噪声及固废达标排放的前提下，施工作业对外环境的影响较小，且随着施工结束随即消失。 5、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响 项目运营期废气主要为废机油储存过程中产生的非甲烷总烃，为无组织排放，项目储存库房采取机械通风措施，加速储存库房内空气流动，经预测，无组织排放的非甲烷总烃下风向最大浓度占标率3.07，最大质量浓度为61.43μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中非甲烷总烃无组织排放要求，对周围环境影响不大。 （2）水环境影响 ① 地表水环境影响分析：正常工况下，项目运营过程无生产废水产生，项目废水为员工生活污水，经化粪池处理后定期拉运肥田，不外排。初期雨水进入收集池中，不外排。项目不会对地表水环境产生不利影响。 ② 地下水环境影响评价：项目运营期无生产废水，装卸区、储存区、导流渠和应急池均进行防渗处置，项目对地下水影响较小。 （2）噪声环境影响 环评要求选用低噪声设备、采取减震措施，运输车辆减速、禁鸣。项目夜间不生产运营，对周边环境影响较小。 （3）固废环境影响 项目生活垃圾集中收集定期由环卫部门拉运，清洗废油和废劳保用品在危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处置。项目产生的固体废物均能合理处置。 （4）风险影响 项目可能产生的环境风险在可接受范围之内。 5、小结 项目的建设符合国家和陕西省产业政策，符合区域相关规划，选址合理，项目在实施了相应的污染治理措施后，对区域地表水、地下水、声环境、土壤环境等影响均在可接受范围内，从环保角度分析，项目的建设可行。 二、要求与建议 （1）定期组织员工及管理人员进行学习，提高员工的环保意识；严格执行危险废物贮存相关政策要求。 （2）建立完善的安全生产管理系统，健全的事故防范措施及应急措施；编制突发环境事件应急预案并定期演练。 （3）加强环保设施的运行管理，建立维护保养计划，使其长期处于最佳运行状态。 （4）项目实施运行前，须取得危险废物经营许可资质。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日