建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：      建筑垃圾资源化处理及利用项目

建设单位（盖章）：      陕西盛世鸿发实业有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 建筑垃圾资源化处理及利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西盛世鸿发实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 程建 | 联系人 |  | 程建 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区向阳办程家村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15592333339 | 传真 |  | / | 邮政编码 |  |  |  | 714024 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区向阳办程家村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 临渭区发展和改革局 |  | 批准文号 |  |  | 2018-610502-42-03-056754 |  |  |  |  |
| 建设性质 | R新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | C303砖瓦、石材等建筑材料制造 C302其他水泥类似制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 9333 | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  | / | 绿化率 |  | / |
| 总投资 (万元) | 1600 | 其中：环保投资(万元) |  | 63.23 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 3.95 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  | 2021年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 随着城市快速发展和城市化进程的不断加快，城市改造中产生的建筑垃圾的规模和品种不断增加。虽然大多数建筑垃圾无毒无害，但简单填埋堆放，不仅影响城市环境、浪费土地资源，还会造成巨大的能源和资源的浪费。目前建筑垃圾已经成为各级政府部门和建筑垃圾处理单位所面临的一个重要问题。目前我国建筑垃圾处理方法一般分为两大类：第一类是新建建筑垃圾堆放场所，将建筑垃圾掩埋或倾倒至固定场所；第二类是将建筑垃圾再生，使用建筑垃圾再生设备将建筑垃圾粉碎、加工成可以再次使用的建筑建材。 在此背景下，陕西盛世鸿发实业有限公司拟投资1600万元在陕西省渭南市临渭区向阳办程家村建设“建筑垃圾资源化处理及利用项目”。项目拟建设建筑垃圾处理生产线两条、新型墙体免烧砖生产线和混凝土制品生产线各一条，年利用建筑垃圾25万吨，建成后可年产3000万块新型墙体免烧砖，2万方混凝土制品。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，且项目已取得临渭区发展和改革局下发的陕西省企业投资项目备案确认书（项目代码2018-610502-42-03-056754），备案确认书见附件2。符合国家及地方产业政策要求。 2、规划符合性分析 项目与相关规划符合性分析见下表。 表1 项目与相关规划的符合性分析 序号; 相关规划; 政策内容; 本项目情况; 符合性. 1; 《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》; 建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。; 项目北侧为310国道，交通便利，可通行载重汽车。; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。; 本项目回收的建筑垃圾不含有毒有害垃圾。; 符合. 根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。; 本项目年处理量为25万吨。; 符合. 建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放; 本项目废水处理后循环回用于生产，不外排。; 符合. 产品质量应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176）、《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177） 等国家、行业和地方标准的有关规定; 本建筑垃圾处理所得骨料每批次检验，确保其满足《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176）、《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177）等标准后用于生产免烧砖、混凝土制品和供应给联产企业。; 符合. 2; 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》陕政发【2018】29号; 严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目块状物料运输加盖苫布，粉状物料密闭运输，原料库为封闭钢结构厂房，并设雾化喷淋抑尘装置。; 符合. 关中地区严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。; 本项目属于不在禁止新增行业范围内。; 符合. 3; 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》 陕政办发【2020】9号; 加强物料堆场扬尘监管。继续开展物料堆场排查整治工作，建立台账，实行清单化管理。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场防尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目块状物料运输加盖苫布，粉状物料密闭运输，原料库为封闭钢结构厂房，并设雾化喷淋抑尘装置。; 符合. 4; 《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》; 严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目块状物料运输加盖苫布，粉状物料密闭运输，原料库为封闭钢结构厂房，并设雾化喷淋抑尘装置。; 符合. 综上，本项目符合相关规划。 3、选址合理性 本项目位于陕西省渭南市临渭区向阳办程家村，土地性质符合当地规划，项目东侧为空地，南侧为西潼高速，西侧为空地，北侧为310国道。根据《中华人民共和国公路管理条例》第二十九条：在公路两侧修建永久性工程设施，其建筑物边缘与公路边沟外缘的间距为：国道不少于20米，省道不少于15米，县道不少于10米，乡道不少于5米；《公路安全保护条例》第十一条：公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：国道不少于20米；省道不少于15米；县道不少于10米；乡道不少于5米。属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。本项目北侧厂界距离310国道20m，南侧厂界距离西潼高速30m。本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。项目所在地给排水、供电等公用基础设施完善。项目产生的污染物在采取评价报告提出的污染防治措施后，均能达标排放或做到合理处置，不会改变当地环境质量现状，对周围环境影响较小，符合当地环境保护政策，因此项目选址合理。 三、评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》及2018年生态环境部令第1号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）要求：本项目免烧砖生产属于十九、非金属矿物制品：51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造中的全部，混凝土制品生产属于十九、非金属矿物制品：50、砼结构构件制造、商品混凝土加工中全部，该项目应编制环境影响报告表。受陕西盛世鸿发实业有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘，在资料的初步收集以及实地踏勘的基础上，进行了工程分析，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了《建筑垃圾资源化处理及利用项目环境影响报告表》。 四、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：建筑垃圾资源化处理及利用项目 建设性质：新建 建设规模：拟建设建筑垃圾处理系统一套（包含两条生产线）、新型墙体免烧砖生产线和混凝土制品生产线各一条，年利用建筑垃圾25万吨，建成后可年产3000万块新型墙体免烧砖，2万方混凝土制品 建设单位：陕西盛世鸿发实业有限公司 建设地点：陕西省渭南市临渭区向阳办程家村 2、主要建设内容 本项目总占地面积9333m2，主要分为原料库、生产厂房、半成品晾晒区、成品堆放区、办公楼等，详见下表。 表2 建设项目组成一览表 项目名称; 建（构）筑物名称; 建设内容及建（构）筑物规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 封闭钢结构厂房，1F，高15m，占地面积3000m2，位于厂区中部，分为破碎筛分区、免烧砖生产区、混凝土制品生产区；设建筑垃圾处理系统一套（包含两条生产线）、免烧砖生产线一条、混凝土制品生产线一条；主要设备有颚式破碎机、反击破碎机、磁选机、振动筛、洗砂机、制砖机、搅拌机等。; 新建. 辅助工程; 办公楼; 砖混结构，2F，高8m，占地面积400m2，位于厂区北部东侧。; 新建. 储运 工程; 原料库; 封闭钢结构厂房，高15m，占地面积约1500m2，位于厂区中部，用于堆放原料。; 新建. 半成品晾晒区; 露天，占地面积约1600m2，位于厂区南侧，用于半成品晾晒。; 新建. 成品堆放区; 露天，占地面积约2000m2，位于厂区南侧，用于堆放成品。; 新建. 水泥筒仓; 2个圆形筒仓，位于生产车间外部，高17m，容积100m3。; 新建. 粉煤灰筒仓; 1个圆形筒仓，位于生产车间外部，高17m，容积100m3。; 新建. 减水剂储罐; 30m3储罐2个，位于搅拌机下方，均设置溢流围堰，并作防渗处理。; 新建. 公用 工程; 给水; 程家村水井供给; /. 排水; 项目厂区雨污分流，厂区道路全部硬化。设备喷水废水和洗砂废水经过絮凝沉淀+板框压滤机处理后回用于生产；设备清洗废水沉淀后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产；车辆进出厂冲洗水沉淀后回用，不外排；食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排；初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗。; /. 供电; 村镇电网供给; /. 采暖、制冷; 生产区不供暖制冷；办公采用空调制冷、采暖; /. 环保 工程; 废气; 原料库为封闭厂房，并设喷淋装置；建筑垃圾处理生产线使用湿法作业；免烧砖生产线投料、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后引至18m排气筒（1#）排放，水泥筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（2#）排放；水泥制品生产线投料、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后引至18m排气筒（3#）排放，水泥筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（4#）排放，粉煤灰筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（5#）排放。物料输送采用密闭皮带输送；运输车辆严密遮盖并及时对厂区内地面进行洒水降尘；食堂油烟采用油烟净化器处理后引至楼顶排放。; 新建. 废水; 设备喷水废水和洗砂废水经过絮凝沉淀+板框压滤机处理后回用于生产；设备清洗废水沉淀后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产；车辆进出厂冲洗水沉淀后回用，不外排；食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排；初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施。; 新建. 固废; 项目生活垃圾、沉降的粉尘，分拣的废物分类收集，交由环卫部门处置；磁选机固废和废钢筋外售；收集的粉尘回用于生产；压滤泥饼处理后运送至垃圾填埋场；沉淀池沉渣处理后回用于生产；废油脂设专门容器收集，定期交由有资质单位处置；危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处理。; 新建. 3、产品方案 本项目主要产品为新型墙体免烧砖和混凝土制品，具体见下表。 表3 本项目产品方案 产品名称; 单位; 数量; 执行标准; 备注; 用途. 免烧砖; 万块; 3000; 《透水路面砖和透水路面板》（GB/T25993-2010） 《普通混凝土小型砌块》（GB/T8239-2014）; /; 用于铺设于市政人行道、园林景观小径、非重载路面广场、工业与民用建筑砌块等. 混凝土制品; 万方; 2; 《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011）、《混凝土路缘石》（JC/T899-2016）; 主要包括路缘石、隔离墩、检查井盖、雨水篦等; 不得用于承重件. 根据物料平衡可知，本项目建筑垃圾处理后的骨料不能完全利用，因此和临渭区东王水泥预制品厂签订联产协议，将符合标准（《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176）、《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177）等标准）的剩余骨料供应给该公司（已取得环保手续）作为混凝土制品的生产原料，且供应给该企业的骨料不能用于生产承重件混凝土制品，临渭区东王水泥预制品厂可完全消纳本项目所供应骨料，且企业所生产产品满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009）标准。 4、原辅材料 本项目主要原辅材料及能源用量见下表。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 储存量; 来源; 贮存方式; 备注. 1; 建筑垃圾; 25万t/a; 2000t; 临渭区城区及周边水泥路面、混凝土建筑拆除等; 封闭原料库存储; 建筑垃圾破碎后一部分骨料和砂用于免烧砖和混凝土制品，另一部分供应给联产企业. 2; 水泥; 29820t/a; 200t; 外购; 筒仓存储; 作为免烧砖和混凝土制品生产辅料. 3; 粉煤灰; 1200t/a; 100t; 外购; 作为混凝土制品生产辅料. 4; 钢筋; 600t; 20t; 外购; 原料库存储. 5; 减水剂; 80t/a; 5t; 外购; 储罐储存. 6; PAM絮凝剂; 1t/a; 0.2t; 外购; 原料库存储; 作为废水处理絮凝剂. 7; 润滑油; 0.02t/a; 0.01t; 外购; /; 用于设备维修. 8; 水; 32280t/a; /; 程家村水井; /; /. 9; 电; 36万度/年; /; 村镇电网; /; /. 高效减水剂：本项目减水剂主要为聚羧酸，聚羧酸系高效减水剂克服了传统减水剂一些弊端，具有掺量低、保坍性能好、混凝土收缩率低、分子结构上可调性强、高性能化的潜力大、生产过程中不使用甲醛等突出优点。能大大提高拌合物的流动性，并能较长时间保持拌合物流动性，能使混凝土经过压力输送后仍保持良好的和易性，不离析不泌水。 PAM絮凝剂：化学名称聚丙烯酰胺，是水溶性高分子聚合物，PAM絮凝剂不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的磨擦阻力，聚丙烯酰胺絮凝剂广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。 5、生产设备 项目主要生产设备清单见下表。 表5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 振动给料机; /; 2台; 建筑垃圾处理系统一套（包含两条生产线）. 2; 颚式破碎机; PE-750×1060; 2台. 3; 反击破碎机; 1315; 2台. 5; 磁选机; /; 2台. 6; 振动筛; 2460; 2台. 7; 输送机; 配套; 9台. 8; 洗砂机; 配套; 1台. 9; 捞砂机; 配套; 1台. 10; 螺旋输送机; /; 1台; 新型墙体免烧砖生产线. 11; 喂料机; /; 1台. 12; 搅拌机; JS-500; 1台. 13; 制砖机; /; 2台. 14; 输送机; /; 2台. 15; 码垛机; /; 2台. 16; 搅拌机; JS-500; 1台; 混凝土制品生产线. 17; 螺旋输送机; /; 2台. 18; 喂料机; /; 1台. 19; 连续振动平台; /; 1台. 20; 输送机; /; 1台. 21; 水泵; /; 3台; 洗砂废水沉渣、沉淀池沉渣处理. 22; 砂石分离机; /; 1台. 23; 压滤机; /; 2台. 24; 风机; 8000m3/h、15000m3/h; 5台; 除尘器. 25; 铲车; /; 3台; 上料. 注：JS-500搅拌机实际产量为20m3/h，C30混凝土密度为2360kg/m3，故搅拌机生产能力为47.2t/h，可用于生产12000左右免烧砖，20m3左右混凝土制品，项目年工作时间3000h，因此设备生产能力与产量匹配。 五、公用工程 1、给水 程家村水井供给。 2、排水 项目建设雨污分流体系，厂区地面全部硬化。设备喷水废水和洗砂废水经过絮凝沉淀+板框压滤机处理后回用于生产；设备清洗废水沉淀后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产；车辆进出厂冲洗水沉淀后回用，不外排；食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排；初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗。 3、供电 村镇电网供给。 4、采暖、制冷 本项目办公区由空调采暖、制冷。 六、总平面布置 项目位于陕西省渭南市临渭区向阳办程家村，主要分为原料库、生产厂房、半成品晾晒区、成品堆放区、办公楼等。厂区入口位于厂区北侧，紧邻道路，便于原材料及产品运输，生产车间和原料库位于厂区中部，办公楼位于厂区北侧，半成品晾晒区和成品堆放区位于项目厂区南侧，项目北厂界距离310国道20m，南厂界距离西潼高速30m。满足《中华人民共和国公路管理条例》第二十九条及《公路安全保护条例》第十一条中要求。环评要求企业不得在公路建筑控制区内（距离310国道边缘20m范围及西潼高速边缘30m范围内）建设。项目整体布置能够充分结合项目特点和厂区厂房结构及工艺流程，在满足生产及运输的条件下能够尽量节约占地要求，方便生产管理。功能区分布合理，厂区总平面布置合理可行，总平面布置图见附图3。 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为25人，一班制，每班10小时，全年工作300天。员工仅在厂区就餐，不住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设前拟建地为空地，不存在原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，古称“下邽”、“莲勺”、“南新丰”、“灵源”。是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治、经济、文化、交通、商贸、物流中心以及全市决策交流和管理的汇集点，是中华文明极其重要的发祥地之一。渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与渭南市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于陕西省渭南市临渭区向阳办程家村，中心坐标为：经度：109.570577°，纬度：34.496689°。项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目所在区域地势平坦，没有地质断裂带，未发现地质灾害。 3、气候气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 （1）季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。 （2）地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。 （3）气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16%～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 4、水文 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 5、生物资源 渭南市全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 本项目所在地区域现状为空地，周边区域地形平坦，由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被；动物多为家养动物，无野生动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 - 一、大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 环保快报对2019年1~12月渭南市临渭区空气质量状况进行了统计。渭南市临渭区具体区域空气质量现状评价表见下表。 表6 区域空气质量现状评价表（2019年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（μg/m3）; 102; 70; 145.7; 未达标. PM2.5; 年平均质量浓度（μg/m3）; 55; 35; 157.1; 未达标. NO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 38; 40; 95; 达标. SO2; 年平均质量浓度（μg/m3）; 10; 60; 16.7; 达标. CO; 日均值第95百分位数质量浓度（mg/m3）; 1.8; 4; 45; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数质量浓度（μg/m3）; 165; 160; 103.1; 达标. 由以上监测数据可知，渭南市临渭区SO2、NO2、CO、O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5质量浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，建设项目所在地为大气环境质量不达标区。 项目特征污染物委托陕西博润检测服务有限公司于2020年9月15日-21日进行现状监测，监测点位于项目地，监测因子为TSP，监测点位基本信息见表7，监测点位图见附图4。监测结果见表8。 表7 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 项目地; 0; 0; TSP; 2020.9.15-2020.9.21; /; /. 表8 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/ （μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. X; Y. 项目地; 0; 0; TSP; 24h; 300; 63~103; 34.3; 0; 达标. 注：坐标原点以厂址为中心 由上表数据可知，TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 - 二、声环境质量现状 本项目委托陕西博润检测服务有限公司于2019年9月15日至16日对项目声环境质量现状进行监测，监测共布设4个监测点位，位于厂界四周。监测点位图见附图，监测结果见下表。 表9 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位; 2020.9.15; 2020.9.16. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#项目地东厂界; 56; 47; 55; 48. 2#项目地南厂界; 65; 51; 66; 52. 3#项目地西厂界; 57; 46; 56; 47. 4#项目地北厂界; 68; 53; 67; 53. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） 4a类标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）. - 监测结果表明，厂界东、西侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南、北侧噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查和对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标，见下表： 表10 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. 经度/°; 纬度/°. 环境空气; 109.580019; 34.498281; 赵王村; 人群健康; 环境空气二类功能区; NE; 700. 109.590726; 34.497892; 布袋张; NE; 1600. 109.580469; 34.495133; 程家庄; SE; 590. 109.595876; 34.494532; 东王村; SE; 1970. 109.573388; 34.494258; 程家村; SE; 210. 109.580083; 34.480082; 马沟村; SE; 1930. 109.571961; 34.475863; 李家凹; S; 2220. 109.563775; 34.490995; 孟家村; SW; 625. 109.564333; 34.487316; 上孟村; SW; 900. 109.559956; 34.482081; 马家村; SW; 1570. 109.545568; 34.479197; 东张村; SW; 2740. 109.549785; 34.487387; 芦家村; SW; 1930. 109.549785; 34.494178; 翻身村; SW; 1640.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 施工扬尘执行《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中相关规定；运营期大气污染物排放执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）表2中水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准；非道路移动机械废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定； - 废水不外排； 3、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期东、西厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准； 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关要求。 5、其他环境要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期 本项目施工期主要基础工程、主体工程及环保工程建设等，工艺流程及产污环节分析如下图1所示： 图1 施工期工艺流程及产污环节分析 二、运营期 本项目建设建筑垃圾处理生产系统一套，新型墙体免烧砖生产线和混凝土制品生产线各一条，项目工艺流程及产污环节见下图。 运营期主要工艺流程简述： - 建筑垃圾处理生产线（采用湿法作业） - ①人工分拣：人工将建筑垃圾中的废物分拣出来，此过程会产生固废。 - ②投料：铲车将物料运送至振动给料机，同时设备开始喷水，此过程会产生粉尘、废水和噪声。 ③颚式破碎：废石进入颚式破碎机进行破碎，经颚式破碎机破碎后的石块粒径一般在0～50mm之间，本项目鄂破机位于地下，此过程会产生粉尘、废水和噪声；破碎后进行磁选，此过程会产生噪声和固废。 ④反击式破碎：磁选后的石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎，从下部直通排出，破碎过程中设备同时喷水。破碎的石块粒径一般在0～35mm之间，经皮带输送至振动筛。此过程会产生粉尘、废水和噪声。 - ⑤筛分：破碎后的物料经过传送带送至振动筛筛分，振动筛设4层筛网，从上至下筛孔依次为31.5mm，20mm，5mm，2mm，振动筛运行同时设备开始喷水。物料经过筛分，粒径大于31.5mm的物料筛出后通过输送带输送至反击式破碎机重新破碎；粒径为16-31.5mm，10-20mm，1-5mm的物料分别经密闭传送带进入半成品库，0-2mm物料进入洗砂机，此过程会产生粉尘、废水和噪声。 ⑥洗砂、捞砂：0-2mm细砂需要加水进行冲洗，在水流作用下去除砂石表面附着的石粉。冲洗后的通过捞砂机捞出，自然晾干。此过程会产生废水和噪声。 2、新型墙体免烧砖生产线 - ①投料：用铲车将石料（本项目砂子、石子来源于建筑垃圾处理生产线）送搅拌机至料斗，筒仓中的水泥由全密闭螺旋输送机送至粉料秤中进行计量送至料斗，此过程会产生粉尘和噪声。 - ②搅拌：物料中加入一定量的水，使其搅拌混合均匀。该过程会产生粉尘和噪声。 ③压制成型：搅拌后的物料经过喂料机进入制砖机中压制成型。 ## ④自然养护：将制成的砖运至厂区南侧，进行洒水养护，一般养护周期为7天，养护完成后即为成品。 - 混凝土制品生产线 - 本项目混凝土制品主要包括混凝土、路缘石、隔离墩、检查井盖、雨水篦等。 - ①投料：用铲车将石料送至搅拌机，筒仓中的水泥、粉煤灰由全密闭螺旋输送机送至粉料秤中进行计量送至料斗，所需的减水剂由自吸泵从储存罐内抽至称量箱称量，称好的减水剂投入水箱经喷水器喷入搅拌机，此过程会产生粉尘和噪声。 - ②搅拌：投料顺序为先在搅拌机内加水和减水剂，再投加粉料，再投加骨料使其搅拌混合均匀，混凝土部分出售。该过程会产生粉尘和噪声。 - ③成型：将制备好的混凝土灌入振动平台模具中（其中检查井盖生产中需要先将预制好的钢筋骨架放入模具中），灌浆完毕，合模紧固成型。成品堆放期间每日进行浇洒水保养维护，以免开裂，成品待售。 ## ④自然养护：将混凝土制品输送至厂区南侧，进行洒水养护，一般养护周期为7天，养护完成后即为成品。 图2 建筑垃圾处理生产工艺流程及产污环节图 图3 新型墙体免烧砖生产工艺流程及产污环节图 图4 混凝土与混凝土制品生产工艺流程及产污环节图 表11 项目物料平衡表 ## 输入; ## 输出. ## 项目; ## 原料名称; ## 用量（t/a）; ## 名称; ## 产量（t/a）; ## 折合重量（t）. ## 建筑垃圾处理生产线; ## 建筑垃圾; ## 250000; ## 产品; ## 12/13石; ## 90000; ## /. ## 05石; ## 63493; ## /. ## 砂子; ## 90000; ## /. ## 固废; ## 分拣废物; ## 25. ## 磁选废物、废钢筋; ## 2; ## /. ## 沉渣（干重）; ## 6480; ## /. ## 总计：250000; ## 总计：250000. ## 免烧砖生产线; ## 12/13石; ## 40448; ## 产品; ## 免烧砖; ## 3000万块/a; ## 116417.63. ## 05石; ## 25000; ## 废气; ## 排放的粉尘量; ## 0.3703; ## /. ## 砂子; ## 29370; ## 固废; ## 沉降的粉尘量; ## 0.002; ## /. ## 水泥; ## 21600; ## /; ## /; ## /; ## /. ## 小计：116418; ## 小计：116418. ## 混凝土制品生产线; ## 12/13石; ## 24000; ## 产品; ## 混凝土制品; ## 2万方; ## 46185.86. ## 05石; ## 907; ## 废气; ## 排放的粉尘量; ## 0.14; ## /. ## 砂子; ## 11179; ## 固废; ## 沉降的粉尘量; ## 0.0007; ## /. ## 钢筋; ## 600; ## /; ## /; ## /; ## /. ## 水泥; ## 8220; ## /; ## /; ## /; ## /. ## 粉煤灰; ## 1200; ## /; ## /; ## /; ## /. ## 减水剂; ## 80; ## /; ## /; ## /; ## /. ## 小计：46186; ## 小计：46186. ## 联产企业骨料需求; ## 12/13石; ## 25552; ## 全部用于生产排水管. ## 05石; ## 37586. ## 砂子; ## 49451. ## 小计：112589. ## 注：本项目建筑垃圾处理产生的12/13石、05石、砂子，一部分用于免烧砖和混凝土制品生产，剩余部分全部供应给联产企业。. 主要污染源分析 一、施工期 1、施工期废气 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。 （1）施工扬尘 主要来自土方开挖及建筑材料运输及堆放扬尘，建筑垃圾的清理及堆放扬尘，以及运输车辆造成的道路扬尘，属于无组织排放。在不利气象条件下，如风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。在采取施工场地洒水、设置围挡、渣土覆盖以及车辆密闭等措施后，可以降低扬尘对环境空气的影响。 （2）施工机械及车辆尾气 主要包括施工机械尾气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及THC等，属于无组织排放。施工期间需加强机械和车辆的维护保养工作，以减少污染物的排放。 2、施工期废水 施工过程中产生的废水主要为施工废水和工人的生活污水。 （1）施工废水 主要包括车辆机械设备冲洗废水、混凝土养护废水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS、石油类等。污水通过自建沉淀池沉淀后，回用于施工过程。 （2）生活污水 由于施工人员都是附近的居民，厂区不设食宿，因此，施工人员生活用水量按35L/人·d，污水产出系数0.8，施工高峰人员20人/d计，则生活污水排放量约0.56m3/d，主要污染物有COD、SS等。生活污水进入厂区旱厕中，定期清掏，用作农肥。 3、施工期噪声 施工期噪声源主要是挖土机、装载机、运输车辆等，声级一般在80~90dB（A），对周围声环境有一定的影响。在采取合理安排施工时间、高噪声设备设施置于场地中央等措施后，可以减轻噪声对周围的影响。 4、施工期固体废物 施工期间有地面平整、地基挖掘、材料运输等，在这些工程施工期间会带来废弃的建筑材料和土石方；另一方面，施工期间施工人员日常生活也将产生一定量的生活垃圾。施工人员每人每天产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，施工高峰期人数按20人计，则施工期生活垃圾产生量约为10kg/d。施工期的建筑垃圾统一收集送当地建筑垃圾处置场所，土石方全部用于回填，生活垃圾分类收集后送至当地的生活垃圾站分类处理。 ## 5、施工期生态 本项目所有建设内容均在厂区内完成，施工过程中整体施工也均在厂区内完成。施工过程中产生的主要影响为地基开挖，土石方临时堆存地表，使地表裸露，植被覆盖度降低。 但由于施工期相对短暂，且施工结束后经过场地平整、厂区地面硬化、厂区绿化，植被破坏影响能够得到有效治理。 二、运营期 项目运营期产生的污染物具体如下： 1、废气 项目产生的废气主要为建筑垃圾处理生产线产生的粉尘、免烧砖生产线产生的粉尘、水泥制品生产线产生的粉尘、车辆运输粉尘和食堂油烟。 1、建筑垃圾处理生产线 ## 建筑垃圾处理过程（投料、破碎、筛分等工序）采用湿法作业，且生产位于封闭厂房，鄂式破碎机位于地下，仅留80*90cm检查口，并在检查口处配备雾炮喷淋装置，其余设备自带喷水装置，整条线配置1台100m3/h水泵加压供水，整个生产过程粉尘中产尘量较小。建筑垃圾处理过程产生的废气主要来源于原料堆放扬尘和装卸粉尘等。项目建筑垃圾堆放在封闭车间内，顶部设置雾状喷淋，地面硬化，车辆出入口用软帘遮挡，原料堆放及装卸过程中粉尘产生量较小。 - 2、免烧砖生产线 （1）原料库 项目砂子、石子在封闭车间内储存堆放，且砂子具有一定的含水率，砂子在堆存过程中不受风力起尘，车间顶部设置雾状喷淋，定期洒水抑尘，粉尘产生量较小。 - 上料粉尘 项目水泥储存在筒仓中，经螺旋输送机送至配料仓进行配料（输送过程为全密闭，基本不产生粉尘）。砂石料利用铲车运送至配料机料仓，配料机称重配料，完成后开始从出料斗下料。整个过程中铲车上料，配料机下料会产生粉尘。 铲车在配料斗上方卸料（上料）过程类似汽车装卸料过程，产生的粉尘可利用以下公式进行计算： Q1=113.33U1.6H1.23e-0.28w(mg/s) 上下料年起尘量=Q1×平均上下料时间 式中：U——风速(m/s)； W——物料的含水率(%)； H——落差(m)。 本项目中U取0.5m/s，W根据同类项目取0.1，H取0.5m。 由于水泥经螺旋输送机送至配料仓过程在封闭管道里，不产尘，本次主要考虑砂石上、下料粉尘产生情况。根据企业多年运行数据，项目年使用砂石总量为94824t/a。铲车卸料（配料工序上料）所用时间按0.5min，铲车均为5t，每年运输18965车次，总共卸料时间为158h，此工序铲车卸料（上料）粉尘产生量为0.02t/a。在投料口上方设置集气罩+三面软帘，收集效率为90%，收集的粉尘和搅拌粉尘一起进入布袋除尘器处理后由18m高排气筒（1#）排放。未被收集的粉尘无组织排放，车间封闭，顶部设雾状喷淋，可降尘85%，则无组织排放量为0.0003t/a，排放速率为0.002kg/h。 （3）搅拌粉尘 搅拌设置在封闭车间内，搅拌主机全密闭。水泥、砂石等原料在计量完毕后向搅拌机内卸料时形成正压，搅拌机设有排气孔以保证通风降压。各物料入秤及搅拌机时，排气孔会排出一定量的粉尘。粉尘核算参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数及《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中水泥制品制造行业相关系数。 表12 物料混合搅拌工序产排污系数表（摘录） 产品名; 原材料; 工序名称; 规模与等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料混合搅拌工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 1419. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 5.75. 袋式除尘; /; 99.7. - 收集的上料粉尘（0.018t/a）和搅拌粉尘进入同一台布袋除尘器处理后经过18m高排气筒（1#）排放。本项目搅拌水泥量为21600t/a，则废气产生量为3065.04Nm3/a，粉尘产生量为124.2t/a。进入除尘系统的粉尘量为124.22t/a，除尘器处理效率99.7%，设置风机风量为15000m3/h，年工作300天，每天工作10h，则粉尘有组织排放量为0.37t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度为8mg/m3。 （3）水泥筒仓粉尘 本项目进入筒仓的物料总量为21600t/a，设置一个筒仓。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数及《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中水泥制品制造行业相关系数。 表13 物料输送储存工序产排污系数表（摘录） 产品名; 原材料; 工序名称; 规模与等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 460. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09. 袋式除尘; /; 99.7. 废气产生量为993.6万4Nm3/a，粉尘产生量约为45.1t/a。筒仓均为密闭环境且自带布袋除尘器，处理后经设备排放口排放（2#）。除尘效率可达到99.7%，设置风机风量为5000m3/h，经过处理后粉尘有组织排放量为0.14t/a，排放速率为0.05kg/h，则排放浓度为9mg/m3。 - 3、混凝土制品生产线 （1）原料库 项目砂子、石子在封闭车间内储存堆放，且砂子具有一定的含水率，砂子在堆存过程中不受风力起尘，车间顶部设置雾状喷淋，定期洒水抑尘，粉尘产生量较小。 - （2）上料粉尘 上料粉尘根据免烧砖生产线上料粉尘公式计算，砂石料总量为36086t/a，总共卸料时间为60h，则上料粉尘产生量为0.008t/a。在投料口上方设置集气罩+三面软帘，收集效率为90%，收集的粉尘和搅拌粉尘一起进入布袋除尘器处理后由18m高排气筒（3#）排放。未被收集的粉尘无组织排放，车间封闭，顶部设雾状喷淋，可降尘85%，则无组织排放量为0.002t/a，排放速率为0.009kg/h。排放量为0.0001t/a，排放速率为0.002kg/h。 （3）搅拌粉尘 - 搅拌设置在封闭车间内，搅拌主机全密闭。水泥、砂石等原料在计量完毕后向搅拌机内卸料时形成正压，搅拌机设有排气孔以保证通风降压。各物料入秤及搅拌机时，排气孔会排出一定量的粉尘。粉尘产生量参考表11，收集的上料粉尘（0.007t/a）和搅拌粉尘进入同一台布袋除尘器处理后经过18m高排气筒（3#）排放。 - 本项目搅拌水泥量为8220t/a，则废气产生量为1166.42Nm3/a，粉尘产生量为47.27t/a。进入除尘系统的粉尘量为47.3t/a，除尘器处理效率99.7%，设置风机风量为6000m3/h，年工作300天，每天工作10h，则粉尘有组织排放量为0.14t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为8.3mg/m3。 （3）水泥筒仓粉尘 本项目进入筒仓的物料总量为8220t/a，设置一个筒仓。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数及《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中水泥制品制造行业相关系数。 表14 物料输送储存工序产排污系数表（摘录） 产品名; 原材料; 工序名称; 规模与等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 460. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09. 袋式除尘; /; 99.7. 废气产生量为378.12万Nm3/a，粉尘产生量约为17.2t/a。筒仓均为密闭环境且自带布袋除尘器，处理后经设备排放口排放（4#）。除尘效率可达到99.7%，设置风机风量为3000m3/h，经过处理后粉尘有组织排放量为0.05t/a，排放速率为0.02kg/h，则排放浓度为6.7mg/m3。 - （4）粉煤灰筒仓 本项目进入筒仓的物料总量为1200t/a，设置一个筒仓。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中水泥制品制造业（含混凝土结构构件、其他水泥制品业）产污系数及《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中水泥制品制造行业相关系数。 表15 物料输送储存工序产排污系数表（摘录） 产品名; 原材料; 工序名称; 规模与等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 460. 工业粉尘; 千克/吨-水泥; 2.09. 袋式除尘; /; 99.7. 废气产生量为55.2万Nm3/a，粉尘产生量约为2.5t/a。筒仓均为密闭环境且自带布袋除尘器，处理后经设备排放口排放（5#）。除尘效率可达到99.7%，设置风机风量为2000m3/h，经过处理后粉尘有组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.003kg/h，则排放浓度为1.5mg/m3。 4、车辆运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72 Qt=Qy×L×(Q/M) 式中：Qy——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； Qt——运输中的起尘量，kg/a； V——汽车速度，取20km/h； P——道路表面粉尘量，取 0.1kg/m3； M——汽车载重量，t/辆，取 30t； L——运输距离，km，取0.1km； Q——运输量，原材料与成品共441700t/a； 经计算，在不采取措施的情况下，汽车行驶时扬尘量为0.55kg/km·辆，项目单程车辆运输起尘量约为0.8t/a，则往返起尘量为1.6t/a。要求运输车辆使用苫布遮盖、不能超载，进厂后减速，厂区地面硬化，进行定期清扫和洒水，降低道路含尘量，每辆车在进出厂时进行清洗，车辆运输过程中要进行封闭处理。在采取以上措施后，可有效抑尘80%，则实际运输扬尘排放量0.32t/a。 5、食堂油烟 - 根据建设单位提供资料，本项目就餐人数为25人，设1个基准灶头，人均食用油用量为30g/人·d，则本项目食用油消耗量为0.75kg/d。根据类比调查，厨房不同的炒炸工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，餐厅烹饪方式多以小份额炒菜为主，油的挥发量相对较多，本评价以2.83%计，则油烟的产生量为0.02kg/d，6kg/a。烹饪时间按3h/d计，风量为2000m3/h，则该项目油烟产生速率为0.007kg/h，产生浓度为3.33mg/m3。油烟净化器处理效率为60%，则该项目油烟排放量为2.4kg/a，排放速率为0.003kg/h，排放为浓度为1.5mg/m3。 表16 废气产排情况一览表 污染工序及污染物; 产生量; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 免烧砖生产线; 上料粉尘; 0.02; 0.13; /; 无组织; 0.0003 t/a; 0.002; /. 搅拌粉尘; 124.22t/a; 41.4; 2760; 有组织（1#排气筒）; 0.37t/a; 0.12; 8. 水泥筒仓粉尘; 45.1t/a; 15.03; 3007; 有组织（2#排放口）; 0.14t/a; 0.05; 9. 混凝土制品生产线; 上料粉尘; 0.008t/a; 0.1; /; 无组织; 0.0001 t/a; 0.002; /. 搅拌粉尘; 47.3t/a; 15.76; 2626; 有组织（3#排气筒）; 0.14t/a; 0.05; 8.3. 水泥筒仓粉尘; 17.2t/a; 5.73; 1911; 有组织（4#排放口）; 0.05t/a; 0.02; 6.7. 粉煤灰筒仓粉尘; 2.5t/a; 0.83; 416.7; 有组织（5#排放口）; 0.008t/a; 0.003; 1.5. 车辆运输粉尘; 1.6t/a; /; /; 0.32t/a; /; /. 食堂油烟; 6kg/a; 0.007; 3.33; 2.4kg/a; 0.003; 1.5. 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水、喷淋废水、生产废水、车辆冲洗废水和初期雨水。 （1）生活污水 本项目劳动定员25人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）并结合本项目的实际情况，员工用水量按每人75L/d计，年工作300天，则员工用水量为1.88m3/d，562.5m3/a；废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.5m3/d，450m3/a。食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进化粪池，定期清掏肥田，不外排。 （2）喷淋废水 ①厂房顶部喷淋 本项目生产用水主要为原料库和生产厂房喷淋用水。根据建设单位提供资料，雾化喷淋用水量为3m3/d，900m3/a。喷淋用水全部蒸发。 ②生产设备喷水 建筑垃圾处理过程中均采用湿法作业。参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术（一般台成套设备湿抑尘系统用水及湿润剂约为每吨生产粒料0.00626m3，单用水则用量增加3~4倍），本项目单用水湿抑尘，按照增加4倍计算，用水量为0.03m3/t-原料，项目处理建筑垃圾量为833t/d，则用水量为25m3/d。生产过程损耗水量约为30%，则需补充新鲜水量为7.5m3/d，2250m3/a。废水产生量为17.5m3/d，在生产车间内设置导流沟，废水通过导流沟进入洗砂废水处理系统处理后循环回用于生产。 （3）生产废水 ①洗砂用水：半成品砂需要进行清洗，根据建设单位提供资料，洗砂用水0.8t/t-成品砂，项目年产砂量为9万吨，则洗砂用水量为7.2万t/a。洗砂的过程中损耗水量约占总用水量的10%，则损耗水量约7200t/a。项目生产废水经絮凝沉淀后，循环用于生产，不外排。 ②原料搅拌用水：免烧砖生产过程中需加水搅拌混合均匀，根据C30混凝土配比结合本项目水泥用量，则物料搅拌需加水量9720m3/d，32.4m3/d，混凝土制品生产过程中，根据C30混凝土配比结合本项目水泥用量，则物料搅拌需加水量3699m3/d，12.33m3/d，其中3.2m3/d来源于设备清洗废水回用，搅拌用水全部进入产品中。 ③成品养护用水：根据建设单位提供资料，项目成品需洒水养护用水需新鲜水量3m3/d，900m3/a。成品养护水一部蒸发，一部分经导流沟收集后进入洗砂废水处理系统后回用。 ④设备清洗水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。根据建设单位提供资料，每台搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水用量约为1m3，则搅拌机冲洗水用量为2m3/d，搅拌机冲洗废水流入沉淀池1#（5m3），经过砂石分离器+板框压滤机处理后回用于生产，每日补充水量为0.4m3/d。 （4）车辆冲洗废水 车辆进出厂区时需要对车辆进行冲洗，以减少扬尘。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），载重汽车使用循环用水冲洗时，补水量为40~60L/（辆·次），本项目取60L/（辆·次）。根据建设单位提供资料，车辆进、出厂次数共约115次/d，则冲洗水补水量为6.9m3/d，2070m3/a，循环水量为20m3。项目在车辆出入口建设1座洗车台及三级沉淀池（2#），容积各为30m3。初期雨水沉淀后用于车辆冲洗，初期雨水年产生量为391.9m3，因此年补新鲜水量为1678.1m3/a，5.59m3/d。 （5）初期雨水 本项目总占地面积9333m2，露天地面设置了相应混凝土防渗结构，根据《给排水工程快速设计手册-2-排水工程》中相关要求确定建设项目初期雨水收集时间t1为5min。根据实际工程经验，折减系数m=2管道内雨水流行时间t2=L/v=90/1=90s=1.5min（流速按1m/s计），降雨历时t=t1+m×t2=5+2×1.5=8min计算设计雨水流量Q（L/s）。计算公式如下： Q=ψ×q×F q=10579(1+0.828lgP)(t+46.4)0.99 其中： Ψ-设计径流系数，取0.9； q-按设计降雨重现期与历时所算出的降雨强度（L/s.104m2），计算得194.5； P-重现期为1； F-设计汇水面积（104m2），9333m2； 计算得Q=163.3L/s，间歇降雨频次按5次/年计，则建设项目受污染的初期雨水收集量为78.38m3/次，391.9m3/a。其主要污染物为SS。 本项目设初期雨水沉淀池（3#）一个（80m3），将初期雨水收集沉淀后可用冲洗车辆。 本项目水平衡见下图： 图4 项目水平衡图 单位：m3/d 3、噪声 本项目主要噪声源为颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机、搅拌机、洗砂机、风机等产生的机械噪声，主要的噪声源强见下表。 表17 项目噪声源平均声级值 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 位置; 单台声功率级dB(A). 1; 振动给料机; 2台; 连续; 建筑垃圾处理区; 80. 2; 颚式破碎机; 2台; 连续; 90. 3; 反击破碎机; 2台; 连续; 90. 4; 振动筛; 2台; 连续; 90. 5; 输送机; 9台; 连续; 75. 6; 洗砂机; 1台; 连续; 85. 7; 捞砂机; 1台; 连续; 85. 8; 喂料机; 1台; 连续; 新型墙体免烧砖生产区; 80. 9; 螺旋输送机; 1台; 连续; 80. 10; 搅拌机; 1台; 连续; 85. 11; 制砖机; 2台; 连续; 85. 12; 输送机; 2台; 连续; 75. 13; 码垛机; 2台; 连续; 75. 14; 搅拌机; 1台; 连续; 混凝土制品生产区; 85. 15; 螺旋输送机; 2台; 连续; 80. 16; 喂料机; 1台; 连续; 80. 17; 振动平台; 1台; 连续; 75. 18; 输送机; 1台; 连续; 75. 19; 压滤机; 2台; 连续; 生产车间; 80. 20; 水泵; 3台; 连续; 85. 21; 砂石分离机; 1台; 连续; 85. 22; 风机; 5台; 连续; 90. 4、固废 - 该项目固体废物主要为员工生活垃圾、原料分拣废物、磁选机固废和废钢筋、除尘器收集的粉尘、沉降的粉尘、洗砂废水处理后的沉渣、沉淀池沉渣、废油脂和危险废物。 - 生活垃圾 - 生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，本项目劳动定员为25人，则生活垃圾产生量为12.5kg/d，3.75t/a。 - 原料分拣废物 - 根据建设单位提供资料，分拣的废物主要为木材、棉被、塑料等，约占原料的万分之一，则分拣废物量为25t/a。 - 磁选机固废和废钢筋 - 根据建设单位提供资料，其产生量为2t/a。 - 除尘器收集的粉尘 - 除尘器收集的粉尘量为235.7t/a。 - 沉降的粉尘 - 沉降的粉尘量为0.01t/a。 - （6）压滤泥饼 洗砂废水经絮凝沉淀后采用板框压滤机进行压滤，处理后的泥饼外运至垃圾填埋场，压滤过程产生的水回用于生产。本项目生产废水中污染物主要为SS，根据《机制砂废水处理设计》（《过滤与分离》2011年11月21日），洗砂废水固体含量质量百分比浓度为8~10%，本项目以10%计，洗砂废水产生量约64800t/a，SS产生量为6480t/a（干重）。板框压滤后泥饼含水率在70%左右，则沉渣产生量约为21600t/a（含水率为70%）。 - （7）沉淀池沉渣 - 由搅拌机清洗、混凝土运输罐车清洗等各类废水沉淀池沉渣共约2t/a，经砂石分离器+板框压滤机处理后回用于生产。 - （8）废油脂 - 废油脂主要为食堂油水分离器分离出来的油脂。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，陕西属于五区，动植物油产生量按27.1克/餐位·天，经过预处理，废油脂产生量为13.5克/餐位·天。项目劳动定员25人，故废油脂产生量为0.1t/a。设置专门容器收集，定期交由有资质单位处置。 - （9）危险废物 - 项目生产过程、设备维护及机械设备维修过程会产生少量的废润滑油，根据建设单位提供的资料，预计年最大检修量为4台。一年检修4次，废润滑油产生量以1kg/台计，则产生量为0.016t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08，暂存于危废间后交由有资质的单位处置。 表18 项目固体废弃物产生及处置情况一览表 名称; 性质; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方法. 生活垃圾; 一般固废; 固态; /; /; 3.75; 分类收集，交环卫部门处理. 原料分拣废物; 固态; /; /; 2.5. 磁选机固废和废钢筋; 固态; /; /; 2; 外售. 除尘器收集的粉尘; 固态; /; /; 235.7; 回用于生产. 沉降的粉尘; 固态; /; /; 0.01; 分类收集，交环卫部门处理. 压滤泥饼; 固态; /; /; 21600; 外运至垃圾填埋场. 沉淀池沉渣; 固态; /; /; 2; 回用于生产. 废油脂; 液态; /; /; 0.1; 设置专门容器收集，定期交由有资质单位处置. 废润滑油; 危险废物; 液态; HW08; 900-214-08; 0.016; 存放于危废间，交由有资质单位处理. 5、土壤 项目运营过程中，厂区地面均硬化，水土流失量较小。项目生产车间采用防渗地面，且产品主要为固体，基本无渗漏，对土壤影响较小。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建筑垃圾处理生产线 | 原料堆放、装卸扬尘 | 粉尘 | / | / |
|  | 免烧砖生产线 | 上料 | 粉尘 | 0.02t/a | 0.0003t/a |
|  |  | 搅拌 | 粉尘 | 2760mg/m3，124.22t/a | 8mg/m3，0.37t/a |
|  |  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 3007mg/m3，45.1t/a | 9mg/m3，0.14t/a |
|  | 混凝土制品生产线 | 上料 | 粉尘 | 0.008t/a | 0.0001t/a |
|  |  | 搅拌 | 粉尘 | 2626mg/m3，47.3t/a | 8.3mg/m3，0.14t/a |
|  |  | 水泥筒仓 | 粉尘 | 1911mg/m3，17.2t/a | 6.7mg/m3，0.05t/a |
|  |  | 粉煤灰筒仓 | 粉尘 | 416.7mg/m3，2.5t/a | 1.5mg/m3，0.008t/a |
|  | 车辆运输 |  | 粉尘 | 1.6t/a | 0.32t/a |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 3.33mg/m3，6kg/a | 1.5mg/m3，2.4kg/a |
| 水污 染物 | 生活、办公 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 450m3/a | 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排 |
|  | 厂房顶部喷淋 |  | / | / | 全部蒸发 |
|  | 生产设备喷水 |  | SS | 17.5m3/d | 废水通过导流沟进入洗砂废水处理系统处理后循环回用于生产 |
|  | 生产 | 洗砂 | SS | 216m3/d | 废水经絮凝沉淀后循环用于生产，不外排 |
|  |  | 搅拌 | / | / | 全部进入产品 |
|  |  | 养护 | SS | / | 全部蒸发 |
|  |  | 设备清洗 | SS | 600m3/a | 经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产 |
|  | 车辆冲洗 |  | SS | / | 沉淀后回用 |
|  | 初期雨水 |  | SS | 78.38m3/次 | 收集后用于车辆冲洗，不外排 |
| 固体 废物 | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 3.75t/a | 分类收集，由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 废油脂 | 0.1t/a | 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置 |
|  | 生产 |  | 分拣的废物 | 2.5t/a | 分类收集，由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 磁选机固废和废钢筋 | 2t/a | 外售 |
|  |  |  | 收集的粉尘 | 235.7t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 沉降的粉尘 | 0.01t/a | 分类收集，由环卫部门定期清运 |
|  |  |  | 压滤泥饼 | 21600t/a | 运送至垃圾填埋场 |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 2t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 废润滑油 | 0.016t/a | 暂存于危废间后交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要由风机、颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机、搅拌机、洗砂机等产生，其噪声源强一般在75～90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目区域内没有国家保护动植物。项目运营期所产生的废水、废气、噪声及固废经过环保措施治理后，各项污染物均能达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 1、施工期废气环境影响分析 施工期废气污染源主要有施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。 （1）施工扬尘 本项目施工作业、建筑材料装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。项目主要污染及其环境影响分析如下： ①裸露地面扬尘 项目施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑、堆料及运输抛洒等建筑尘在施工高峰期会不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理、监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖、原料进行现场搅拌等，均易产生建筑扬尘。 为了进一步加强我市大气污染综合防治工作，切实解决当前存在的突出大气污染问题，评价要求所有建设施工活动应严格执行《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》中相关要求： ①强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期；工地和临时建筑拆除场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖，主要道路必须进行硬化处理，扬尘排放满足《施工场界扬尘排放限值》。 ②料堆场地必须采取封闭储存或严格的防风抑尘措施。禁止现场搅拌混凝土，要求使用商品混凝土；减少露天装卸作业，易产生扬尘物料采取密闭运输。 ③严格施工扬尘监管。各市建立施工工地动态管理清单。建筑工地严格执行工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。 （2）施工机械废气 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。 ②车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 2、施工期废水环境影响分析 本项目施工期废水主要包括车辆机械设备冲洗废水、混凝土养护废水等。施工废水主要污染物是SS、石油类等。环评单位要求建设单位在施工场地建立沉淀池，经沉淀后的上清液回用于施工场地洒水。 项目施工期生活污水排入旱厕，主要污染物为COD、SS、氨氮。因此，本项目施工过程产生的污水对周围水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要是挖土机、装载机、运输车辆等，声级一般在80~90dB（A），对周围声环境有一定的影响。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，必须重视对施工期噪声的控制。 为减轻施工期噪声对施工人员以及周围环境的影响，环评要求建设单位应严格按照环境噪声污染防治管理的有关规定，采取以下措施： （1）合理布局施工现场。避免在同一地点同时安排大量机械设备，以免局部声级过高。 （2）合理安排施工计划以缩短施工周期。 （3）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。要求建设单位将高噪声设备尽量设置在建设场地中部，降低噪声对外环境的影响。 （4）不得在夜间进行噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前15日向所在地的环保行政主管部门提出申请。 （5）对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，实现厂界噪声达标，对周围敏感点影响较小。 4、施工期固废环境影响分析 本项目在建设过程中，产生的主要固体废弃物为各类生活垃圾、建筑垃圾和土石方。 项目不单独设置弃渣场，施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运，严禁在施工场地内堆存，运出废物应使用苫布遮盖，不得沿路洒落泥土，按照规定运送至建筑垃圾填埋场。施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由市政分类清运，不得随意丢弃。 项目施工时应尽量少占地，在厂区平整过程中做到边取土边平整，取平要有计划，不得随意取土弃土，将施工场地严格控制在厂区范围内。 在采取如上措施的情况下，施工期固体废弃物对环境影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）达标性分析 项目产生的废气主要为建筑垃圾处理生产线产生的粉尘、免烧砖生产线产生的粉尘、水泥制品生产线产生的粉尘、车辆运输粉尘和食堂油烟。 1）无组织 无组织粉尘主要来源于建筑垃圾处理过程粉尘；免烧砖生产线投料粉尘和水泥制品生产线投料粉尘和运输扬尘，无组织排放总量为0.32t/a。 根据预测结果可知，TSP最大落地浓度为0.001mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准（0.5mg/m3）。 2）有组织 本项目有组织粉尘排放情况见下表。 表19 粉尘排放情况及其达标性 排放源 （污染因子）; 排放量; 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 标准值; 是否达标. 排放浓度 (mg/m3). 1#排气筒（TSP）; 0.37t/a; 0.12; 8; 10; 是. 2#排放口（TSP）; 0.14t/a; 0.05; 9; 10; 是. 3#排气筒（TSP）; 0.14t/a; 0.05; 8.3; 10; 是. 4#排放口（TSP）; 0.05t/a; 0.02; 6.7; 10; 是. 5#排放口（TSP）; 0.008t/a; 0.003; 1.5; 10; 是. 食堂（油烟）; 2.4kg/a; 0.003; 1.5; 2.0; 是. 由上表可知，粉尘排放能满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2中水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求；油烟排放能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定。 （2）措施可行性分析 本项目建筑垃圾处理生产线采用湿法作业，粉尘产生量较小；免烧砖生产线搅拌粉尘经布袋除尘器处理后引至18m排气筒（1#）排放，水泥筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（2#）排放；水泥制品生产线搅拌粉尘经布袋除尘器处理后引至18m排气筒（3#）排放，水泥筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（4#）排放，粉煤灰筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（5#）排放。本项目生产厂房高15m，根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的相关规定：排气筒高度应高于本体建筑物3m。因此，本项目排气筒高度设置合理。 布袋除尘器工作原理：除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。 环评要求企业在生产过程中，需做到物料入库、湿法作业、厂区路面硬化、出入车辆清洗、车辆密闭运输，满足“六个百分之百”要求。本项目产生的粉尘经过处理后，能满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2中水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求，措施可行。 油烟净化器工作原理：采用机械分离和静电净化的双重作用。含油烟废气再风机的作用下吸入管道，进入油烟净化器的分离均衡装置，大颗粒油滴再自身重力的作用下流入油槽排出，剩余的微小粒径油雾粒子进入高压静电场，成为带电微粒，吸附极板后立刻被吸附切部分炭化。同时高压静电场激发的臭氧有效地降解有害成分，起到消毒除味的作用，最后通过滤网格栅，排出洁净的空气。项目食堂为小型，油烟净化器去除效率为60%，经过油烟净化器处理后的油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定，措施可行。 （3）估算与评价 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表的分级判据进行划分 表20 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 污染物评价标准和来源见下表。 表21 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 主要废气污染源排放参数见下表： 表22 点源正常排放参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#排气筒; 109.570085; 34.49663; 371; 18; 0.6; 20; 14.7; TSP; 0.12. 2#排放口; 109.570074; 34.49652; 371; 18; 0.5; 20; 11.3; TSP; 0.05. 3#排气筒; 109.570638; 34.496548; 371; 18; 0.6; 20; 14.7; TSP; 0.05. 4#排放口; 109.570675; 34.496701; 371; 18; 0.5; 20; 11.3; TSP; 0.02. 5#排放口; 109.570689; 34.496635; 371; 18; 0.5; 20; 11.3; TSP; 0.003. 表23 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标; 海拔高度/m; 长度/m; 宽度/m; 有效排放高度/m; 污染物; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度. 1; 面源; 109.569959; 34.497437; 372.0; 76.6; 145.9; 10.0; TSP; 0.02. 注：本项目估算模式无组织排放速率为各部分无组织粉尘排放速率之和。 估算模式所用参数见下表，估算模式中最高最低环境温度根据气象数据得到。 表24 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.2 °C. 最低环境温度; -15.8 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 本项目正常排放情况下，估算模式计算结果见下表。 表25 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 1#排气筒; TSP; 900; 3.53; 0.39; /. 2#排放口; TSP; 900; 0.24; 0.03; /. 3#排气筒; TSP; 900; 8.47; 1; /. 4#排放口; TSP; 900; 1.57; 0.18; /. 5#排放口; TSP; 900; 3.94; 0.44; /. 矩形面源; TSP; 900; 1.61; 0.18; /. 由上表可知，有组织排放TSP的最大落地浓度为8.47µg/m3 ，占标率为1%；无组织TSP的最大落地浓度为1.61µg/m3 ，占标率为0.18%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，本项目排放的各大气污染物最大浓度占标率Pmax均小于10%，对大气环境影响较小。 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，污染物年排放量公示如下： E年排放=(Mi有组织×Hi有组织)1000+(Mj无组织×Hj无组织)1000 式中： E年排放—项目年排放量，t/a； Mi有组织—第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织—第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织—第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织—第j个无组织排放源年有效排放小时数，h/a。 大气污染物排放量核算表见表26-28，污染源非正常排放量核算表见表29。 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; TSP; 8; 0.12; 0.37. 2; 2#排放口; TSP; 9; 0.05; 0.14. 3; 3#排气筒; TSP; 8.3; 0.05; 0.14. 4; 4#排放口; TSP; 6.7; 0.02; 0.05. 5; 5#排放口; TSP; 1.5; 0.003; 0.008. 有组织排放总计. 有组织排放总计; TSP; 0.708. 表27 大气污染物无组织排放量核算表 污染源; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方排放标准; 排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 原料库; TSP; 封闭厂房+喷淋; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5; /. 免烧砖生产线投料粉尘; TSP; 封闭厂房+喷淋; 0.5; 0.0003. 水泥制品生产线投料粉尘; TSP; 封闭厂房+喷淋; 0.5; 0.0001. 表28 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; TSP; 0.71. 表29 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率 kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 原料库; 喷淋故障; TSP; /; 1h; 1次/年; 立即维修. 免烧砖生产线; 上料; 喷淋故障; TSP; 0.57; 1h; 1次/年; 立即停产，设备维修. 搅拌; 除尘器故障; TSP; 41.4; 1h; 1次/年. 水泥筒仓; 仓顶除尘器故障; TSP; 15.03; 1h; 1次/年. 水泥制品生产线; 上料; 喷淋故障; TSP; 0.5; 1h; 1次/年. 搅拌; 除尘器故障; TSP; 15.76; 1h; 1次/年. 水泥筒仓; 仓顶除尘器故障; TSP; 5.73; 1h; 1次/年. 粉煤灰筒仓; 仓顶除尘器故障; TSP; 0.83; 1h; 1次/年. 3）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离确定方法，经计算本项目大气防护距离无超标点，因此，项目不设置大气防护距离。 大气环境影响评价自查表见附表。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 根据工程分析知，建筑垃圾处理生产线设备喷水废水和洗砂废水经过絮凝沉淀+板框压滤机处理后回用于生产；设备清洗废水沉淀后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产；车辆进出厂冲洗水沉淀后回用，不外排，沉淀池大小为30m3，每天补充新鲜水量为6.9m3，沉淀池容积能够满足需求；食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排。初期雨水收集量为78.38m3/次，收集池大小为80m3，容积能够满足需求；初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗。对环境影响较小。 据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B，项目自查表见附表。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ964-2018)附录A，本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水评价。本环评要求项目分区防渗，项目危废间为重点防渗区，地面采用防渗水泥硬化，并刷环氧树脂地坪等措施，生产车间、沉淀池、化粪池一般防渗，厂区路面全部硬化。建议加强人员巡视管理，合规建设。 综上所述，在严格落实厂区防渗措施，项目对地下水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）源强 本项目主要噪声源为颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机、搅拌机、洗砂机、风机等产生的机械噪声，为降低企业设备噪声对周围声环境影响，本评价提出以下噪声防治措施： a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； b、合理布置设备位置，选用低噪声设备，对设备安装减振基础。 c、风机的安装应尽量远离厂区边界。 建设项目噪声源主要来源于生产设备运行噪声，噪声源强及治理后衰减量详见下表。 表30 项目主要噪声源及防治措施 单位：dB（A） 序号; 主要噪声源; 数量; 性质; 噪声防治措施; 治理前; 治理后. 1; 振动给料机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 80; 65. 2; 颚式破碎机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声、设备置于地下; 95; 75. 3; 反击破碎机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 95; 80. 4; 振动筛; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 95; 80. 5; 输送机; 9台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 75; 60. 6; 洗砂机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 85; 70. 7; 捞砂机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 85; 70. 8; 喂料机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 80; 65. 9; 螺旋输送机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 80; 65. 10; 搅拌机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 90; 75. 11; 制砖机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 85; 70. 12; 输送机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 75; 60. 13; 码垛机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 75; 60. 14; 搅拌机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 90; 75. 15; 喂料机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 80; 65. 16; 螺旋输送机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 80; 65. 17; 振动平台; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 75; 60. 18; 输送机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 75; 60. 19; 压滤机; 2台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 80; 65. 20; 水泵; 3台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 85; 70. 21; 砂石分离机; 1台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 85; 70. 22; 风机; 5台; 连续; 基础减振、厂房隔声; 90; 75. （2）预测点 预测点选择在项目四周厂界，与现状噪声监测点位置相同。 （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式： ①室外点声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： Leqg=10lg1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj） 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ④声源叠加公式 LA=10logi=1n100.1Li(r) 式中：LA—n个声源叠加后在A点的合成声压级，dB(A)； Li(r)—i声源在A点的声压级，dB(A)。 本次预测采用环安科技公司的Noise system计算软件，噪声预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界的噪声预测值见下表。 表31 项目厂界噪声贡献值结果 dB(A) 序号; 位置; 昼间贡献值; 2类标准值. 1; 东厂界; 43; 昼间：60. 2; 南厂界; 34. 3; 西厂界; 43. 4; 北厂界; 36. 根据预测结果可知，项目东、西厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，南、北厂界噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准。 本环评要求，项目禁止车辆鸣笛，做好设车辆日常检修工作，禁止在厂区内高声喧哗。建设单位需对高噪声设备设置隔声、基础减振等措施，同时应加强对设备的维护保养，合理安排生产时间。 4、固废影响分析 - 该项目固体废物主要为员工生活垃圾、原料分拣废物、磁选机固废和废钢筋、除尘器收集的粉尘、沉降的粉尘、压滤泥饼、沉淀池沉渣、废油脂和危险废物。 项目生活垃圾、沉降的粉尘，分拣的废物分类收集，交由环卫部门处置；磁选机固废和废钢筋外售；收集的粉尘回用于生产；压滤泥饼处理后外运至垃圾填埋场；沉淀池沉渣处理后回用于生产；废油脂设专门容器收集，定期交由有资质单位处置；危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 一般固废与危险废物贮存要求如下： 1、要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准中相关规定执行，设置暂存场所。 2、不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 3、生活垃圾要进行分类收集处理。 环评要求建设单位设置危废暂存间（5m2），危险废物集中收集后均交由有危废处理资质的单位进行处置，本环评对危废暂存场所提出的要求如下： 1、危险废物应放置在专门的容器内，放置危险固体废物的容器要做好防雨、防渗、防跑、冒、漏、滴措施，避免不必要的环境污染事故发生。 2、危险废物要做好标识，按类别摆放，定期转交给专业危险废物处理公司进行处置。 3、不得将不相容的废物混合或合并存放。 4、危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 5、危险废物暂存点应为以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对密闭场所，并设置通风口。 6、危险废物暂存点地面、内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下。 7、按规范记录台账。 综上所述，采取以上环保措施后，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外界环境影响较小。 5、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)附录A，本项目属于Ⅲ类项目。本项目占地面积为9333m2，规模小于5hm2，占地规模属于小型，查阅渭南市土地利用规划图，周边土地性质为村庄建设用地，结合土地利用现状，土壤敏感程度为不敏感，因此项目可不开展土壤环境影响评价。 项目运营过程中，根据《土壤污染防治行动计划》中要求，对生产车间、沉淀池、化粪池等进行一般防渗处理，危废间进行重点防渗，废水处理管道定期检查，发现破损渗漏及时进行处理，厂区地面全部硬化，避免对土壤环境造成污染。 三、环境监测与管理 （1）环境监测目的 环境监测目的在于了解和掌握项目环境污染状况，一般包括以下几个方面: ①定期委托监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物达标排放； ②分析所排放污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平。 （2）环境监测计划 运行期环境监测计划详见下表。 表32 项目环境监测计划表 污染源; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制标准. 废气; 有组织; 颗粒物; 1#排气筒出口; 1个; 1次/年; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2中水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求. 2#排放口出口; 1个. 3#排气筒出口; 1个. 4#排放口出口; 1个. 5#排放口出口; 1个. 油烟净化器出口; 1个; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定. 无组织; 上风向1个点，下风向3个点; 4个; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 4个; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准. 四、项目投资及环保投资 本项目总投资为1600万元，具体环保投资项目见下表。 表33 环保投资一览表 序号; 类别; 污染源; 治理方案; 金额 （万元）. 1; 废气; 原料堆放、装卸扬尘; 封闭厂房+喷淋装置; 2. 免烧砖生产线; 上料; 封闭厂房+喷淋装置; 5. 搅拌粉尘; 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（1#）; 8. 水泥筒仓粉尘; 仓顶自带除尘器+排放口（1#）; /. 水泥制品生产线; 上料; 封闭厂房+喷淋装置; /. 搅拌粉尘; 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（3#）; 8. 水泥筒仓粉尘; 仓顶自带除尘器+排放口（4#）; /. 粉煤灰筒仓粉尘; 仓顶自带除尘器+排放口（5#）; /. 运输粉尘; 在运输过程中减速行驶，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，出入口设洗车台; /. 食堂油烟; 油烟净化器+引至楼顶专用烟道; 1. 2; 废水; 生活污水; 食堂污水：油水分离器 设置化粪池，定期清掏外运肥田; 2. 设备喷水废水、洗砂废水; 絮凝沉淀+板框压滤处理后回用于生产; 20. 设备清洗废水; 沉淀（沉淀池1#）后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产. 养护废水; 一部分蒸发，一部分收集后进入洗砂废水处理系统; /. 车辆冲洗废水; 洗车台1座，三级沉淀池2#（30m3）; 12. 初期雨水; 沉淀池3#（80m3）：收集后用于车辆冲洗; 1. 3; 噪声; 设备; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施; 2. 4; 固废; 生活垃圾; 设垃圾桶，分类收集后由环卫部门处理; 0.02. 废油脂; 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置; 0.01. 分拣的废物; 收集后定期交由环卫部门处理; 0.2. 磁选机固废和废钢筋; 外售; 一般固废暂存间. 收集的粉尘; 回用于生产. 沉降的粉尘; 收集后定期交由环卫部门处理. 压滤泥饼; 运送至垃圾填埋场; /. 沉淀池沉渣; 经砂石分离器+板框压滤机处理后回用于生产; /. 危险废物; 暂存于危废间后，交有资质单位处理; 2. 5; 总计; 63.23. 五、环保措施清单 本项目采取的环保措施如下： 表34 环保措施一览表 类别; 污染因子; 污染源; 环保设施或措施; 数量 /规模; 验收标准. 废气; 粉尘; 原料堆放、装卸扬尘; 封闭厂房+喷淋装置; 配套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准. 免烧砖生产线; 上料; 封闭厂房+喷淋装置; /. 搅拌; 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（1#）; 1套; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2中水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求. 水泥筒仓; 仓顶自带除尘器+排放口（2#）; 1套. 水泥制品生产线; 上料; 封闭厂房+喷淋装置; /; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准. 搅拌; 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（3#）; 1套; 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2中水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求. 水泥筒仓; 仓顶自带除尘器+排放口（4#）; 1套. 粉煤灰筒仓; 仓顶自带除尘器+排放口（5#）; 1套. 运输粉尘; 在运输过程中减速行驶，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，出入口设洗车台; 配套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准. 油烟; 食堂; 油烟净化器+引至楼顶专用烟道; 1套; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定. 废水; 生活污水; 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田; 油水分离器1台，化粪池1座; 不外排. 设备喷水废水、洗砂废水; 絮凝沉淀+板框压滤处理处理后回用于生产; 1套. 设备清洗废水; 沉淀（沉淀池1#）后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产; 1套. 养护废水; 一部分蒸发，一部分收集后进入洗砂废水处理系统; /. 车辆冲洗废水; 洗车台+沉淀池2#（30m3）; 洗车台1座+3座沉淀池. 初期雨水; 沉淀池3#（80m3）：收集后用于车辆冲洗; 1座. 噪声; 噪声; 设备; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准. 固废; 分拣的废物; 生产; 收集后定期交由环卫部门处理; /; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定. 磁选机固废和废钢筋; 外售. 压滤泥饼; 运送至垃圾填埋场. 沉淀池沉渣; 回用于生产. 收集的粉尘; 除尘器; 回用于生产. 沉降的粉尘; 收集后定期交由环卫部门处理. 生活 垃圾; 办公生活; 设垃圾桶，分类收集由环卫部门清运处置; 若干. 废油脂; 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置; 1个. 废润滑油; 设备; 危废暂存间; 1处; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定. 六、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表35 污染物排放清单 类别; 污染因子; 污染源; 环保设施或措施; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 废气; 粉尘; 建筑垃圾处理生产线; 原料堆放、装卸扬尘; 封闭厂房+喷淋装置; /; /; /. 免烧砖生产线; 上料; 封闭厂房+喷淋装置; 0.0003t/a; 0.002kg/h; /. 搅拌粉尘; 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（1#）; 0.37t/a; 0.12kg/h; 8mg/m3. 水泥筒仓粉尘; 仓顶自带除尘器+排放口（2#）; 0.14t/a; 0.05kg/h; 9mg/m3. 水泥制品生产线; 上料; 封闭厂房+喷淋装置; 0.0001t/a; 0.002kg/h; /. 搅拌粉尘; 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（3#）; 0.14t/a; 0.05kg/h; 8.3mg/m3. 水泥筒仓粉尘; 仓顶自带除尘器+排放口（4#）; 0.05t/a; 0.02kg/h; 6.7mg/m3. 粉煤灰筒仓粉尘; 仓顶自带除尘器+排放口（5#）; 0.0008t/a; 0.003kg/h; 1.5mg/m3. 运输粉尘; 在运输过程中减速行驶，并及时对厂区内地面进行洒水降尘，出入口设洗车台; 0.32t/a; /; /. 油烟; 食堂; 油烟净化器+引至楼顶专用烟道; 2.4kg/a; 0.003kg/h; 1.5mg/m3. 废水; 生活污水; 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田; 0; /; /. 设备喷水废水、洗砂废水; 絮凝沉淀+板框压滤处理处理后回用于生产; 0; /; /. 设备清洗废水; 沉淀（沉淀池1#）后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产; 0; /; /. 养护废水; 一部分蒸发，一部分收集后进入洗砂废水处理系统; 0; /; /. 车辆冲洗废水; 洗车台+沉淀池2#（30m3）; 0; /; /. 初期雨水; 沉淀池3#（80m3）：收集后用于车辆冲洗; 0; /; /. 噪声; 噪声; 设备; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施; /; /; /. 固废; 分拣的废物; 生产; 收集后定期交由环卫部门处理; 0; /; /. 磁选机固废和废钢筋; 外售; 0; /; /. 压滤泥饼; 运送至垃圾填埋场; 0; /; /. 沉淀池沉渣; 回用于生产; 0. 收集的粉尘; 除尘器; 回用于生产; 0; /; /. 沉降的粉尘; 收集后定期交由环卫部门处理; 0; /; /. 生活 垃圾; 办公生活; 设垃圾桶，分类收集由环卫部门清运处置; 0; /; /. 废油脂; 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置; 0; /; /. 废润滑油; 设备; 危废暂存间; 0; /; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） |  |  |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 建筑垃圾处理生产线 |  |  | 原料堆场、装卸扬尘 |  | 粉尘 | 封闭厂房+喷淋装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准 |
|  |  | 免烧砖生产线 |  |  | 上料无组织 |  |  |  |  |
|  |  | 水泥制品生产线 |  |  | 上料无组织 |  |  |  |  |
|  | 有组织 | 免烧砖生产线 |  |  | 搅拌 |  |  | 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（1#） | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中表2中水泥行业（水泥制品生产）排放限值的要求 |
|  |  |  |  |  | 水泥筒仓 |  |  | 仓顶自带除尘器+排放口（2#） |  |
|  |  | 水泥制品生产线 |  |  | 搅拌 |  |  | 1个集气罩+1台布袋除尘器+1根18m高排气筒（3#） |  |
|  |  |  |  |  | 水泥筒仓 |  |  | 仓顶自带除尘器+排放口（4#） |  |
|  |  |  |  |  | 粉煤灰筒仓 |  |  | 仓顶自带除尘器+排放口（5#） |  |
|  |  | 食堂 |  |  |  |  | 油烟 | 油烟净化器+引至楼顶专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2相关规定 |
| 水污 染物 |  | 生产废水 |  |  |  | / |  | 不外排 |  |
|  |  | 生活污水 |  |  |  | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 |  | 食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田 |  |
|  |  | 厂房顶部喷淋 |  |  |  | / |  | 全部蒸发 |  |
|  |  | 设备生产喷淋 |  |  |  | SS |  | 废水通过导流沟进入洗砂废水处理系统处理后循环回用于生产 |  |
|  |  | 生产 | 洗砂 |  |  | SS |  | 废水经絮凝沉淀后循环用于生产，不外排 |  |
|  |  |  | 搅拌 |  |  | / |  | 一部分进入产品，一部分蒸发 |  |
|  |  |  | 养护 |  |  | SS |  | 一部分蒸发，一部分收集处理后回用 |  |
|  |  |  | 设备清洗 |  |  | SS |  | 经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产 |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 |  |  |  | SS |  | 沉淀后回用，不外排 |  |
|  |  | 初期雨水 |  |  |  | SS |  | 沉淀后用于车辆冲洗 |  |
| 噪声 |  | 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装隔声等措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 |  | 办公生活 |  | 生活垃圾 |  |  |  | 设垃圾桶，分类收集由环卫部门清运处置 |  |
|  |  |  |  | 废油脂 |  |  |  | 设专门容器收集，定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 生产 |  | 分拣的废物 |  |  |  | 收集后定期交由环卫部门处理 |  |
|  |  |  |  | 磁选机固废和废钢筋 |  |  |  | 外售 |  |
|  |  |  |  | 压滤泥饼 |  |  |  | 运送至垃圾填埋场 |  |
|  |  |  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 回用于生产 |  |
|  |  | 除尘器 |  | 收集的粉尘 |  |  |  | 回用于生产 |  |
|  |  |  |  | 沉降的粉尘 |  |  |  | 收集后定期交由环卫部门处理 |  |
|  |  | 设备 |  | 废润滑油 |  |  |  | 暂存于危废间后，交有资质单位处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目运营期所产生的废水、废气、噪声及固废经过环保措施治理后，各项污染物均能达标排放，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西盛世鸿发实业有限公司拟投资1600万元在陕西省渭南市临渭区向阳办程家村建设“建筑垃圾资源化处理及利用项目”。项目总占地面积9333m2，主要分为原料库、生产厂房、半成品堆放区、成品堆放区、办公楼等。项目建成后，可年产3000万块新型墙体免烧砖，2万方混凝土制品。 2、分析判定相关情况 根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中的“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，且项目已取得临渭区发展和改革局下发的陕西省企业投资项目备案确认书，因此，项目的建设符合国家及地方产业政策。本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）（修订版）》、《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》、《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》、《渭南市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》等规划相符。本项目位于陕西省渭南市临渭区向阳办程家村，土地性质符合当地规划，选址合理。 3、环境质量现状 （1）大气：SO2、NO2、CO、O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5质量浓度值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，建设项目所在地为大气环境质量不达标区。特征因子（TSP）24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 （2）声环境：厂界东、西侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南、北侧噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 4、环境影响分析 1、施工期 （1）施工期大气环境影响分析 本项目施工作业、建筑材料装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境。采取工地和临时建筑拆除场地周边必须设置围挡，湿法作业、场地覆盖；主要道路必须进行硬化处理，减少露天装卸作业；加强施工车辆运行管理与维护保养后。扬尘排放满足《施工期场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的施工场界扬尘排放限值。 （2）施工期废水环境影响分析 本项目施工期废水主要包括车辆机械设备冲洗废水、混凝土养护废水等。施工场地建立沉淀池，经沉淀后的上清液回用于施工场地洒水；生活污水排入旱厕，用作农肥，不外排。项目施工过程产生的污水对周围水环境影响较小。 （3）施工期声环境影响分析 施工期噪声源主要是挖土机、装载机、运输车辆等。采取施工现场合理布局；合理安排施工计划以缩短施工周期；禁止在昼间午休时间使用噪声设备、夜间10点至凌晨6点严禁施工；采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。采取上述措施后可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，对周围敏感点影响较小。 （4）施工期固废环境影响分析 本项目在建设过程中，产生的主要固体废弃物为各类生活垃圾、建筑垃圾和土石方。建筑垃圾收集后按照规定运送至建筑垃圾填埋场；生活垃圾收集后交环卫部门处置。固体废弃物对周围环境影响较小。 2、营运期 （1）大气环境影响分析 原料库为封闭厂房，并设喷淋装置；免烧砖生产线投料、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后引至18m排气筒（1#）排放，水泥筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（2#）排放；水泥制品生产线投料、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后引至18m排气筒（3#）排放，水泥筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（4#）排放，粉煤灰筒仓粉尘由自带仓顶除尘器处理后经排放口（5#）排放。物料输送采用密闭皮带输送；运输车辆严密遮盖并及时对厂区内地面进行洒水降尘；食堂油烟采用油烟净化器处理后引至楼顶排放。对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目设备喷水废水和洗砂废水经过絮凝沉淀+板框压滤机处理后回用于生产；设备清洗废水沉淀后经砂石分离器+板框压滤机处理后循环回用于生产；车辆进出厂冲洗水沉淀后回用，不外排；食堂污水经过油水分离器处理后与生活污水一同进入化粪池，定期清掏肥田，不外排；初期雨水收集沉淀后用于车辆冲洗。采取上述措施后，项目废水对水影响较小。 （3）声环境影响分析 项目东、西厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求，南、北厂界噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准。 （4）固体废物影响分析 项目生活垃圾、沉降的粉尘，分拣的废物分类收集，交由环卫部门处置；磁选机固废和废钢筋外售；收集的粉尘回用于生产；压滤泥饼处理后运送至垃圾填埋场；沉淀池沉渣处理后回用于生产；废油脂设专门容器收集，定期交由有资质单位处置；危险废物暂存于危废间，定期交有资质单位处理。固体废弃物处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、环境管理与监测计划 建设项目应根据环境保护工作的要求，设置专门的环境保护管理机构和配备专职的环境保护管理人员，负责日常环境管理和环境监测工作。 本项目污染物排放监测及环境质量均委托有资质的单位进行。 6、结论 综上所述，项目符合国家产业政策，项目在落实环评报告表提出的各项污染防治措施后，排放的污染物可达标排放，对周围环境影响较小，从环保角度分析，项目建设可行。 二、建议与要求 1、企业建筑垃圾处理所得骨料必须满足《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T 25176）、《混凝土用再生粗骨料》（GB/T 25177）等标准，剩余骨料必须全部供应给联产企业，不得私自外售。 ## 企业产品须符合相关标准后方可出厂。 - 严禁在高速公路和省道控制区建设。