《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目 所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 海兴漫香郡项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西海兴房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁海 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 张彦斌 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区前进路北段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13909133570 |  | 传 真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区胜利大街东段南侧区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临渭区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2018-610502-70-03-007895 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | K7010 房地产开发经营 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 35120.18 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 16410.17 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 30000 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 536.5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 1.78% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  |  |  | 2020年4月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，渭南的房地产市场逐步趋稳，根据2016年年初渭南市政府规划，将通过加快农民市民化，落实各项惠民政策，不断拓宽城乡居民创收增收渠道，鼓励农民工举家进城，消化房地产库存。同时，下功夫提升新建小区和已建成小区的品位及周边配套，用品位较高、配套齐全的小区吸引更多群众来渭南购房居住。 在此前提下，陕西海兴房地产开发有限责任公司投资3亿元，在临渭区胜利大街东段南侧区，东临规划路，西邻杜化路，南临规划路，北邻胜利大街，建设海兴漫香郡项目，总占地面积为35120.18m2。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》相关要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十六、房地产”第106条“房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”——建筑面积在5万平方米及以上；涉及环境敏感区的，应编制报告表，其它编制登记表，本项目总建筑面积109760.38m2，因此应编制环境影响报告表。 2018年3月，陕西海兴房地产开发有限责任公司正式委托（委托书见附件）我公司承担该项目的环境影响评价工作，编制《海兴漫香郡项目环境影响报告表》。 接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然环境、生态环境和人文环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定及临渭区环境保护局要求，编制了本环境影响报告表。 二、分析判定 （1）与产业政策的相容性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会第21号令【2013】），本项目为房地产开发建设项目，不属于限制类和淘汰类。项目符合国家产业政策。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。同时，项目已通过陕西省投资项目在线监管平台的审核，备案号为2018-610502-70-03-007895。因此，本项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 （2）项目建设与渭南市总体规划相容性分析 根据《渭南市城市总体规划（2008—2020）》，本项目位于杜化路中段东侧，东临规划路，西邻杜化路，南临规划路，北邻胜利大街，用地属于二类居住用地。渭南市城市总体规划图（2008-2020）见附图。 根据渭南市城乡规划管理局出具的关于“陕西海兴房地产开发有限责任公司海兴城”（渭规地字第〔20163〕20号），本项目用地性质为居住用地，故项目符合总体规划。 （3）项目用地合理性分析 根据渭南市政府出具的关于“陕西海兴房地产开发有限责任公司建设用地的批复”（渭城国用〔2012〕第005号、渭城国用〔2013〕第139号，项目建设符合渭南市用地要求。 三、建设规模及内容 1、项目简介 ⑴ 项目名称：海兴漫香郡项目 ⑵ 建设性质：新建 ⑶ 建设单位：陕西海兴房地产开发有限责任公司 ⑷ 总投资：30000万元 ⑸ 地理位置：临渭区金水西巷以西，胜利大街以南，杜化路以东，东西规划路以北。具体位置见附图一。 ⑹ 四邻关系：本项目东临规划路（金水西巷），隔路为天斗小区；西邻杜化路，隔路为阳光小区；南临规划路，隔路为国家粮食储备库；北邻胜利大街，隔路为车雷村。项目规划总用地面积35120.18m2。场区中心点坐标位置为：东经109°28'52.38"、北纬34°30'28.41"，具体四邻关系见附图。 2、项目建设内容 海兴漫香郡项目位于渭南市临渭区胜利大街东段南侧区，东临规划路，西邻杜化路，南临规划路，北邻胜利大街。项目规划用地面积35120.18m2，总建筑面积109760.38m2。建设2栋高层住宅楼建筑面积为46232.38m2，小高层建筑面积为46744.33m2，商业楼2栋建筑面积16783.67m2。配套建设小区内给排水、供电、燃气、供暖、弱电等配套设施。 项目主要工程组成见下表1。 表1 主要工程组成一览表 项目组成; 主要建设内容; 备 注. 主体工程; 住宅楼; 1#楼; 1栋，6层2个单元，每个单元一梯两户，每个单元户型为1个四房两厅两卫（142.66m2）和1个三房两厅两卫（138.4m2），框架结构; /. 2#楼; 1栋，11层2个单元，9层1个单元，每个单元一梯两户；户型为1个四房两厅两卫（165.69m2），1个四房两厅两卫（152.11m2），3个三房两厅两卫（138.61m2）、1个三房两厅两卫（137.56m2），框架结构; /. 3#楼; 1栋，11层2个单元，8层1个单元，每个单元一梯两户；户型为1个四房两厅两卫（165.69m2），1个四房两厅两卫（152.11m2），3个三房两厅两卫（138.61m2）、1个三房两厅两卫（137.56m2），框架结构; /. 4#楼; 1栋，11层2个单元，8层1个单元，每个单元一梯两户；户型为1个四房两厅两卫（165.69m2），1个四房两厅两卫（152.11m2），3个三房两厅两卫（138.61m2）、1个三房两厅两卫（137.56m2），框架结构. 5#楼; 1栋，11层2个单元，8层1个单元，每个单元一梯两户；户型为1个四房两厅两卫（165.69m2），1个四房两厅两卫（152.11m2），3个三房两厅两卫（138.61m2）、1个三房两厅两卫（137.56m2），框架结构; /. 6#楼; 1栋，11层2个单元，9层1个单元，每个单元一梯两户；户型为1个四房两厅两卫（165.69m2），1个四房两厅两卫（152.11m2），3个三房两厅两卫（138.61m2）、1个三房两厅两卫（137.56m2），框架结构; /. 7#楼; 1栋26层，共2个单元，每个单元两梯四户，共4个三室两厅两卫（131.56m2），4个三室两厅一卫（102.37m2），框架结构; 底部1-2层为商业. 8#楼; 1栋26层，共2个单元，每个单元两梯四户，共4个三室两厅两卫（131.56m2），4个三室两厅一卫（102.37m2），框架结构. 辅 助 工 程; 商业; 杜化路东侧设综合商业共2栋，分别为4F、5F，建筑面积16783.67m2; /. 社区 服务; 党员活动室150m2， 社区服务中心257m2，物业管理用房257m2，均位于7#、8#楼1-2层；社区卫生站位于8#楼一层，建筑面积252m2，不设床位; 卫生站位于8#楼一层，不设床位. 市政 公用; 垃圾收集点（带盖垃圾桶），共5处; 分散设置. 2处公厕，40m2/处，分别位于7#东侧、商业区杜化路与规划路十字交汇处。; /. 停车位1486个，其中地上停车位40个，地下停车位1446个（双层机械式停车），建筑面积为37308.23m2。; /. 公用工程; 给水; 依托市政自来水管网，由西侧杜化路和南侧东西规划路接入，设增压水泵，水泵房位于6#楼南侧地下一层内，敷设供水管网; 可实现接管. 排水; 设雨、污分流排水系统，雨水进雨水管网，污水经化粪池后入接入西侧杜化路和北侧胜利大街污水管网，经渭南市城东污水处理厂处理后排入渭河; 可实现接管. 供电; 依托市政电网，设配电室、备用发电机房等位于2#楼东侧地下一层设备间内。; 可实现接管. 供暖; 集中供暖，小区设置热交换站，换热站位于6#楼西南侧地下一层设备间; 西侧杜化路热力管网接入. 制冷; 住宅部分设置分体式空调制冷，商业部分设置多联机制冷; /. 供气; 市政燃气，敷设燃气管道，由南侧东西规划路接入。; 可实现接管. 环保工程; 废气; 地下车库机械排风排烟系统，换气次数不低于6次/h，车库汽车尾气经排风口排出。; /. 天然气燃烧废气、餐厨油烟废气通过预留排烟竖井从楼顶排放。; /. 备用发电机废气预留烟井; 楼顶排放. 污水; 社区卫生站医疗废水经消毒处理后，与生活污水一并进入化粪池（共2座化粪池，分别位于8#楼北侧绿化带处和西侧商业楼绿化带处）处理，后排入市政污水管网，经渭南市城东污水处理厂处理，最终排入渭河; /. 固废; 设垃圾桶若干，生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处置，日产日清；医疗废物专用容器收集，交由有资质单位处理；化粪池污泥定期清掏后交环卫部门清运处置。; /. 噪声; 变压器、水泵、换热站等采用隔声、减振等降噪措施，车辆限速、禁止鸣笛等标志; /. 绿化; 绿化面积16436m2，绿化率37.96%; /. 由于项目建设的内容是房屋建设，商业部分仅包含房屋建设，故本次评价仅对房建进行评价，商业用房用途未定，评价建议待项目建成后，可根据商业用房入住的项目类别分别进行环评工作，本次评价不再对商业用房产生的污染情况进行分析评价。由于近年来，居住区附近噪声和废气污染等问题成为投诉热点，因此评价建议禁止在本项目商业楼设置下列对居民生活有较大影响的设施或场所：包括营业性歌舞厅，卡拉OK（含量贩式KTV）、夜总会及含有电子机的游艺娱乐厅等。按照《大气污染防治法》相关规定，禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、废气、异味的餐饮服务项目。同时，对规划有餐饮功能的商业楼，项目在设计过程中应按照餐饮相关环保要求配套建设专用排烟烟道、隔油池及独立的化粪池等设施。 3、配套工程 本项目在8#楼一层设置1座社区卫生站，建筑面积252m2。卫生站内不设床位，主要功能为提供社区基本公共卫生服务和社区基本医疗服务（如就诊、开药、输液等），主要包含诊室、取药室、注射室等，日均可接待病人30人。 社区卫生站内设有1座医疗垃圾暂存区用于暂存日常诊疗及注射产生的医疗废物，设置1座0.5m3消毒池，用于卫生站废水消毒，消毒方式采用人工投加氯片方式消毒。 4、规划用地现状 规划用地内现状地势平坦，建设条件较好，为净地交付。 5、总图布置 （1）整体布局 本项目整体以“一心、两轴、三片区”的主框架结构进行布局，沿地块西侧布置独立商业，沿用地北侧布置底商高层住宅，形成丰富的天际轮廓线。 （2）住宅布局 地块共布置2栋26层高层住宅楼，6栋小高层住宅楼，1栋4层、1栋5层商业用房。小区出入口设置在西、北、南方向，其中，南侧为主要出入口，为使居住区有所间隔，独立商业部分规划在地块西侧沿街布置。小区中部形成中央发散绿化景观轴，串联起各个组团。 （3）公共服务设施布局 规划沿胜利大街7#楼、8#楼1-2层布置商业用房及社区级配套公共服务设施、社区用房、物业管理等，为居民提供最好的生活服务环境。 规划沿杜化路建设4-5层商业，设置集购物、服务、餐饮、娱乐、休闲为一体的主题特色风情城市商业服务系统，从而形成该地块的公建配置能最大程度的为城市中心区服务，同时提升该地段的对外整体形象，使之成为社区和城市共享的公共设施，不但方便人们的日常生活，也强化了社区对城市的开放和共享。 （4）环卫设施布局 ①生活垃圾应全面推广袋装化收集，每日定时定点由保洁人员将垃圾由垃圾箱收集至垃圾收集点。规划区依据服务半径不超过70m设垃圾收集点5个，7#东侧靠近金水西巷处设小型垃圾收集点1处，采用封闭式设施，力求垃圾存放和转运不外露，用地面积100m2，与周围建筑物的间隔不应小于5米。 ②规划区共设置对外公共厕所2座，一处位于杜化路沿街商业一层，一处位于胜利大街沿街商业一层，每座公厕建筑面积约为40m2。 ③垃圾箱设置，一般在道路两旁及路口，应当美观、卫生、耐用，平均间隔在交通干道为50—80m，在组团道路为80—100m。 （5）道路布局 胜利大街道路红线宽40米，为城市主干道。杜化路道路红线宽36米，为城市次干道。规划共设小区出入口3处，其中沿南侧规划路设置小区主入口，沿西侧杜化路及胜利大街设置次入口。小区外环主要道路4-6米、小区次要道路4米、宅间道路2.5米，并在西侧设置一个消防车主要出入口，在小区南侧规划路东、西两侧各设一个消防车次要出入口，方便小区的交通，同时结合绿化景观设置隐形消防通道，提升小区的生活品质，满足小区内消防要求。 （6）停车场布局 本次规划停车位1486个（地上停车位40个、地下停车位为1446个停车位（双层机械式停车位））。考虑到现状渭南市电动私家车的保有量及未来电动汽车发展，本次规划地下车位100%配建充电基础设施或预留安装条件。规划设置地下停车库出入口共计3处，分别位于小区南侧、西侧和北侧。 （7）绿地 公共绿化空间依托小区中心活动空间展开，营造小区中心景观、广场、绿化休闲走廊等一系列各具特色的绿化景观活动空间，以种植乔木为主，乔木常绿，间杂种植。住宅建筑相对集中留出大量绿地，建筑、庭院面积有大有小、有松有紧，丰富了景观层次。 项目各住宅之间均合理布置绿化带，绿化率达37.96%，拟建项目商住楼及绿地景观等布置合理，服务功能完善，整体布局和谐统一。 项目总平面布置详见附图四。 四、公用工程 1、供水 项目给水由城市自来水公司通过市政供水管网提供，主要为生活用水、办公用水、公建用水（服务中心）及小区绿化用水等，用水指标根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）选取。总用水量约为362.91m3/d。 （1）居民生活用水 本项目居住总户数711户，居住总人数2489人，渭南市属关中地区中等城市，设计用水定额为110L/d·人，则居民生活用水量为273.79m3/d、99933.35m3/a。 （2）物业工作人员用水 本项目物业工作人员为20人，用水定额参考行政办公及科研院所工作人员用水量。用水量取35L/（人·d），年工作时间按365天计，则物业工作人员用水量为0.7m3/d，255.5m3/a。 （3）商业用水 本项目商业楼群引进的类型尚未确定，项目建成后，如引进餐饮、娱乐、医疗卫生等对环境有影响的污染类项目，必须另行办理环评手续。本环评按照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）商业用水量为5L/m2·d计算，拟建项目商业总建筑面积为16783.67m2，则商业用水量为83.92m3/d，合计30630.8m3/a。 （4）社区卫生站门诊用水 社区卫生站以30人/次·d计，15L/人·次，则总用水量为0.45m3/d（164.3m3/a）。 （5）绿化用水 本项目绿化面积为16436m2，用水按照2L/（m2·次）计，全年按45次计，绿化用水量为32.87m3/次、1479.24m3/a，约4.05m3/d。 2、排水 项目采用雨污分流的形式。室外排水采用雨、污分流制，雨水排放方式是管网收集就近排入市政雨水管网；绿化用水全部消耗，居民生活污水、商业服务废水经化粪池处理后由市政污水管网排入渭南市城东污水处理厂，最终排入渭河。 本项目用排水量情况见表2。本项目水平衡图见图1。 表2 项目用水、排水情况一览表 单位:m3/d 项目; 用水标准; 数量; 用水量; 排放系数; 损耗量; 排水量; 备注. 居民生活; 110L/人·d; 2489人; 273.79; 0.8; 54.76; 219.03; /. 商业; 5L/m2•d; 16783.67m2; 83.92; 0.8; 16.78; 67.14; /. 物业工作人员; 35L/人·d; 20人; 0.7; 0.8; 0.14; 0.56; /. 社区卫生站用水; 15L/人·次; 30人/次·d; 0.45; 0.8; 0.09; 0.36; /. 景观绿化; 2L/m2·次; 16436m2; 4.05; 0; 4.05; 0; 每年45次计. 合计; 362.91; /; 75.82; 287.09; /. 图1 项目水平衡图 3、供电 电源接自项目附近城市电网。小区南侧规划一处变电所，同时配有备用柴油发电机，以满足断电时电梯运行、应急照明，确保用电安全。 4、供暖 本项目供热采用市政集中供热，热源来自渭南市热电厂。供热范围为渭南市区，包括临渭区，高新区等区域。供热形式采用蒸汽供热，供回水温度为180℃/60℃。 从渭南市热电厂接出一路DN700的热力管道，由项目西侧杜化路热力管网接入（见附图渭南市主城区集中供热工程管网总平图），本地块6#楼西南侧地下设备间内设换热站。 5、制冷 各住宅及公建用房夏季制冷采用分体空调，商业部分设置多联机制冷，该部分均为自行安装。 6、供气 项目住宅楼全部使用天然气，各楼前规划设置调压箱，经调压后低压输配至用户，可以满足项目的用气需求。 7、消防 规划区规划采用生活—消防统一的低压制供水系统，市政给水管网布置成环状，室外消防给水管道的最小管径不应小于100mm。室外消火栓按120m的间距进行配置，采用地下式，宜靠近道路交叉口。距道路边沿不超过2m，距建筑物外墙不小于5m。 规划区重要建筑物周围应预留消防通道，道路宽度应不小于4m，净空高度不应小于4m；尽端式消防通道的回车场尺度应大于等于15m×15m。社区各主次要出入口作为消防主出入口，连接城市消防通道。 8、通风设计 车库通风设独立的机械通风系统。各防烟分区分别设置独立的机械排风排烟合用系统，平时进行机械排风换气风机低速运行，同时通过送风机机械补风，满足使用环境卫生要求：风机平时运行功率满足风机单位风量耗功率0.32W/m3.h限值要求。 柴油发电机房设置独立的机械排风、自然补风系统。柴油发电机房平时机械通风，兼作气体灭火后事故通风，排风机为防爆风机，风机入口设70°C电动防火阀。卫生间设置机械排风系统，自然补风。 住宅厨房均设置专用排风道，排风由抽油烟机经专用变压式排风道集中引至屋顶室外排放；电梯机房均设独立的机械排风系统，也可根据设备厂家要求自行设置分体式空调。平时通风用的送、排风系统所用风机等均满足风机单位风量耗功率限值，并选择低噪声产品，同时做减振处理。 五、项目实施进度 根据实际需要，结合项目建设地的环境和实施条件，本项目分阶段实施，建设期24个月，即2018年4月至2020年4月。 六、经济技术指标 本项目总投资为30000万元，全部为企业自筹。项目主要经济技术指标见表3。 表3 项目主要技术经济指标 项目; 计量单位; 数值; 所占比例（%）. 居住区规划总用地; ㎡; 35120.18; 100.00. 总建筑面积; ㎡; 147068.61; 100%. 其中; 地上总建筑面积; ㎡; 109760.38; 74.63%. 其中; 高层住宅建筑面积; ㎡; 46232.38; 31.44%. 小高层、多层住宅建筑面积; ㎡; 46744.33; 31.78%. 商业面积; ㎡; 16783.67; 11.41%. 地下总建筑面积; ㎡; 37308.23; 25.37%. 建筑占地面积; ㎡; 9717.57; ——. 容积率; /; 2.54; ——. 停车位; 辆; 1486; ——. 总建筑密度; %; 22.48; ——. 绿地率; %; 37.96; ——. 地面停车位; 辆; 40; ——. 地下停车位; 辆; 1446; ——. 居住户(套）数; 户（套）; 711; ——. 居住人数; 人; 2489; ——. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设选址位于渭南市临渭区胜利大街东段南侧区，用地内现状地势平坦，建设条件较好，属于净地交付，故不存在与本项目有关原有污染。周边为为胜利大街、杜化路等城市主干道路，主要污染因子为交通噪声，无其他明显的环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于渭南市临渭区胜利大街东段南侧区，东临规划路，西邻杜化路，南临规划路，北邻胜利大街，具体位置见附图一。 二、地形、地貌和地质条件 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 经平原基础构造，是汾渭内陆断陷西段的渭河地堑。南深北浅，箕状拗陷。中新世开始红色黄土层沉积，至今地堑断裂仍在活动，且断陷与沉积同时进行。地堑上充填着深厚的第四系地层，新生代沉积厚达4，500～7，200m，其充填物皆由渭河及两岸支流共同塑造。由于冲积洪积过程并非连续不断进行，而且经过多次侵蚀和堆积的回旋，形成今日具有数级广阔阶地的平原格局。 临渭区北部是渭河(关中)平原的一部分，北起蒲城、富平县界，东到大荔县界，西至西安市临潼区界，南近陇海铁路。地势由西向东徐徐降低，东西宽25～32km，南北长34km，含22个乡镇办。海拨330～600m，面积833.4km2，占全区总面积66.4%。 项目所处位于渭河二级阶地，高于一级阶地2～15m，海拔345～350m。 三、地质构造 渭河北部的二级阶地在沙王、仓渡以北，下吉、蔺店一线以南。其组成物质，上部为上更新世冲积黄土、黄土类亚粘土、沙砾石夹1～2层古土壤层；下部为中更新世亚粘土和卵石层；基座为三门系细砂到亚粘土。阶地上分布一系列构造略蚀洼地，埋藏有古河道和风积砂丘。由于渭河谷地地壳北翘南倾，谷地南部沉陷的新构造运动及泾河冲积洪积倾斜平原和古洛河三角洲的形成，促使渭河河道南迁，使北岸的二级阶地形成了东西两端较高、中部较低的封闭凹地（故市凹地）。阶地东部，在上更新世时期，洛河出黄土谷地后，在蒲石村附近进入渭河谷地，随着渭河南迁而发育为三角洲。龙阳镇以南的槽形凹地，自北而南到孝义镇入渭河。在阶地东南部有一特殊地貌——交（斜）孝（义）沙丘，是洛、渭二河道冲积三角洲，面积8500亩。级地中部，自交斜镇起，经故市镇、小什镇到田市镇为一埋藏型古河道。组成物质为粉沙亚粘土、黄土类亚粘土。在地表3米以下有一层黑色亚粘土，内有螺类化石。 项目所在地为冲击的黄土状亚粘土，场地的地层组成自上而下为：黄土亚粘土层约10m，承载力约为10.15t/m2；粉砂、西沙、中砂、粗砂约为10m，承载力约为15t/m2；卵石层：20m以下，承载力约为3515t/m2。上部黄土具有湿陷性，湿陷厚度为5-8m。 四、水文条件 1、地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： ①潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ②承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40 m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 2、地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780 km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m³/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m³/s，年平均径流量93.3×108m³。渭河水含沙量平均为3.86kg/m³，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 根据《陕西省水环境功能区划》，渭南境内渭河水质段为Ⅳ类。 沋河由稠水河、清水河在史家村汇合而成，自川道北流到川口王，经灰堆村穿渭南城到双王社区张庄村东北入渭，全长40.4公里，流域面积259.5平方公里。平均比降3.47‰，年平均径流374万立方米，年平均输沙量86万吨，平均侵蚀模数3270吨/平方公里。 渭河位于本项目北侧，距离约为4.4km。 五、气候气象 渭南市临渭区属暖温带半干旱的大陆季风气候。冬季受蒙古高压和极地变性大陆气团影响，天气冷晴干燥，气温最低，降水最少。春季暖气团势力逐渐转强，气温渐高，降水渐多。夏季受蒙古低压和太平洋副热带海洋气团影响，炎热多雨，多雷暴和冰雹天气。秋季冷暖气团交替出现，秋初常有连阴雨。十月份以后，气温、风速降低，降水显著减少。全年气候特点是：冷、暖、干、湿四季分明，冬夏较长，春秋较短，日照充足，水热同季，气温、降水年际变化大，旱涝霜雹灾害多。春季升温快，多风；夏季高温酷暑多伏旱；秋季降温快，多阴雨；冬季寒冷干燥，雨雪偏少。由于境内地貌特点，气候南北差异大。渭北平原为温暖干旱棉粮区，热量为全县之冠，年平均气温13.8℃～14.1℃；降水条件较差，年雨量514.8mm。渭河沿岸为温暖轻旱棉粮菜区，热量较丰富，年平均气温13.6℃；降水量稍多，为555.8mm左右。南部台原区为温和半湿润粮油区，热量条件较差，年平均气温12.8℃～13.2℃；降水量为587.2～653．3mm。最南部秦岭山丘地为温凉湿润林牧粮区，热量资源最差，年平均气温12.5℃；降水926.2mm，为全区之冠。 渭南市全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%，北风(N)、东南风(SE)、南东南风(SSE)、西北风(NW)、北西北风(NNW)出现的最少，频率都是1%。 六、植物 临渭区植被为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴藤、葛藤等。植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。四旁绿化树种20多种。观赏植物50科120属400种1000多个品种。 七、动物 项目区内野生动物多与村庄、农田有关，大的种类以啮齿类动物占优势，大型兽类较少，无珍惜保护动物。小型野生动物较多，主要有草兔、野鸡、青蛙、蛇等；鸟类以麻雀居多。项目区内无珍稀濒危和国家、陕西省重点保护的野生动物。 八、特殊环境敏感点保护 评价区附近无国家、省、市、县确定的饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊环境敏感点。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次评价委托西安华测环保技术有限公司于2018年4月6日至4月11日、4月14日进行了现状监测，监测点位为：天斗小区，监测因子为SO2、NO2、PM10，连续监测7天，监测结果整理后见表4。监测报告见附件。 表4 空气质量监测结果表 监测点; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3）. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 天斗小区; 2018年4月6日; 7.3~11.3; 8.5; 26.8~35.8; 31.8; 225. 2018年4月7日; 12.4~18.9; 15.1; 41.1~51.9; 45.6; 127. 2018年4月8日; 13.0~22.3; 18.0; 46.0~60.3; 52.3; 140. 2018年4月9日; 12.3~20.6; 16.3; 42.0~50.1; 46.2; 127. 2018年4月10日; 14.2~21.2; 17.2; 50.6~77.1; 63.9; 296. 2018年4月11日; 19.1~28.5; 22.9; 46.0~57.5; 51.4; 327. 2018年4月14日; 14.1~23.1; 17.7; 41.8~54.2; 47.2; 192. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 最大浓度占标率（%）; 5.7; 15.3; 38.5; 79.9; 218. 超标率 （%）; 0; 0; 0; 0; 57. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 1.18. 注：4月12、13日因天气因素，不满足监测条件 由表4的监测数据可知，项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO2的24小时平均浓度值及1小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10 24小时平均浓度最大超标倍数为1.18，超标率57%，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标是由于是扬尘和雾霾气象造成，项目区域空气环境质量较差。 2、声环境质量现状 为了解本项目拟建区域的声环境质量现状，本次评价委托西安华测环保技术有限公司于2018年4月8日至9日对项目所在地的噪声进行监测，监测结果见表5，监测报告见附件。 表5 声环境监测结果 单位：dB(A) 编号; 方位; 测定值Leq[dB. A）]; 4月8日; 4月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 标准. 1; 厂界东; 47.4; 45.2; 47.8; 45.6; 2类标准 昼间：60 夜间：50. 2; 厂界南; 46.7; 44.3; 47.0; 46.1. 3; 厂界西; 67.3; 53.2; 68.2; 52.8; 4a类标准 昼间：70 夜间：55. 4; 厂界北; 67.8; 54.1; 66.9; 53.9. 5; 天斗小区; 52.5; 44.7; 51.5; 43.7; 2类标准 昼间：60 夜间：50. 声环境现状监测结果表明，项目西厂界、北厂界昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；东厂界、南厂界、天斗小区噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，当地声环境质量状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、水源保护区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。本项目的保护对象主要为项目周边的大气环境及声环境。主要保护目标见下表。 表6 项目环境保护目标表 保护 内容; 保护对象; 方位; 距离; 人数; 保护与内容; 质量标准. 环境 空气; 天斗小区; E; 165m; 1983人; 人群健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 国家粮食储备库; S; 143 m; 216人. 阳光小区; W; 301m; 1527人. 海兴城; NW; 248m; 2536人. 车雷村; N; 213m; 2413人. 渭南市第二医院; NE; 311m; 524人. 通达朗郡小区; SW; 505m; 836人. 原源小区; SE; 408m; 1789人. 陶瑞小区; S; 550m; 1575人. 红化小区; SW; 766m; 1796人. 豪润御城; SSE; 738m; 2081人. 西岳花园小区; E; 598m; 1958人. 恒昌花园小区; SE; 631m; 2227人. 临渭区南京路中学; SE; 692m; 1508人. 印染厂家属院; SE; 785m; 1428人. 林业局家属院; SE; 869m; 1646人. 尚景园小区; ENE; 709m; 1727人. 乐天花园; NE; 812m; 1888人. 天人花园; NNW; 732m; 986人. 信达现代城; NW; 770m; 2900人. 渭南实验初级中学; WNW; 850m; 1698人. 城上城小区; W; 687m; 2169人. 新洲华盛; WSW; 733m; 1586人. 西一路家属院; ESE; 884m; 675人. 声环境; 天斗小区; E; 165m; 1983人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 国家粮食储备库; S; 143 m; 216人.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准； 2、项目区西、北厂界临路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放相关浓度限值；地下车库室内废气执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）。 2、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；社区医疗站产生的医疗废水按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求处理后执行上标准； 3、施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准； 4、一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；社区卫生站医疗废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的相关规定； |
| 总量 控制 指标 | 项目建成后污水排入渭南市城东污水处理厂，总量指标纳入污水处理厂，故本项目不设置废水总量指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地平整过程中将会破坏场地内植被。具体工艺流程及产污环节如图2所示。 基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程 噪声 扬尘 建筑垃圾 噪声 废弃物 噪声 扬尘 建筑弃渣 废包装材料 噪声 扬尘 建筑弃渣 场地平整 噪声 扬尘 设备尾气 工程验收 施工期污（废）水、局部水土流失 图 2 施工期工程产污环节分析 施工工艺流程： （1）场地平整开挖与填筑 首先场地平整及基坑开挖时按照就近调配的原则，减少土方运距，杜绝土方二次运输；土方开挖应分层分块开挖，尽量减小一次性扰动地表面积，回填土方应依照施工规程进行，分层填压，确保填土密度达到规范标准。一般地段填筑时，选择比较干燥的粘性土或者砂料进行填筑。 场地平整一般要避开雨季，避免降雨延误施工期和造成较大的水土流失、环境影响等问题。裸露的开挖填筑面在雨季会造成水土流失。 （2）基础开挖、支护 综合考虑该工程的地形、地质条件和周围环境因素，在确保支护结构自身安全的前提下，尽量减少对周边道路及建筑物的影响，同时要考虑工期、经济、施工工艺成熟、方便地下室结构施工等条件，本工程取深度12m来设计基坑支护。基坑支护采用“自然放坡+混凝土护坡+钢板桩”进行加固。 （3）施工组织概况 本项目施工方案包括组织设计，脚手架，临电，模板，质量计划，现场消防等内容，工程主要为建筑施工，施工人员最多时约200人，所用机械设备主要是大型汽车、砼泵及混凝土、土石方运输车辆等。为了有效地保护本项目所在地的环境质量，减轻本项目施工期对周围环境质量的影响，施工期间，建设单位应建立健全的环境管理和监控制度。 二、运营期 运行期工艺流程及产污工序见下图3： 居民 项目运营 商业 废水 废气 绿化景观 固废 社区卫生站废水消毒后同生活废水一同经化粪池处理排入市政管网，进入污水处理厂处理达标后，排入渭河 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处理；社区卫生站垃圾交由具有相应资质单位处理；化粪池污泥定期清清掏 天然气燃烧废气、炊事油烟通过住宅楼预留的排烟竖井从楼顶排放。地下车库废气通过集中式送排风系统排放。 图3 运行期产污环节分析图 项目主要污染源及污染物情况分析见表7。 表7 主要污染源及污染物分析 项目; 环境要素; 污染源; 产生情况分析; 污染物名称. 施工期; 大气环境; 施工扬尘; 场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序产生施工扬尘; 粉尘. 水环境; 施工废水、生活污水; 设备冲洗产生施工废水，施工人员日常生活产生生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS. 固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾; 多余土方、碎砖块、灰浆、室外装修产生废装修材料以及室内装修产生废装修材料，施工人员日常生活产生生活垃圾; 一般固废、生活垃圾. 环境噪声; 施工机械; 土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段产生的机械噪声; 噪声. 运营期; 大气环境; 天然气燃烧废气、油烟废气; 居民生活用气及做饭过程中产生的油烟; SO2、NOx、烟尘、油烟. 汽车尾气; 地下车库内汽车行驶产生尾气; CO、NOx、THC. 水环境; 生活污水; 住宅楼居民产生的生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油. 社区卫生站; 医疗废水. 固体废物; 生活垃圾; 住宅楼居民和商业活动产生的生活垃圾; 塑料袋、纸屑、织物、玻璃、金属等. 社区卫生站; 医疗过程产生的医疗废物; 医疗垃圾. 化粪池; 化粪池污泥; 固体废物. 环境噪声; 风机、水泵、换热站; 设备运行产生机械噪声; 噪声.

主要污染工序： 一、施工期污染工序 ①平整施工场地产生的扬尘；建筑材料的运输、装卸，土方的运输产生扬尘；运输车辆尾气以及食堂油烟废气；②建设过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水；③建筑机械设备的安装和运行产生噪声，运输车辆产生的噪声；④建筑施工使用建筑材料时产生的零散建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。 1、施工废气 项目施工期高峰期人员可达200人，项目区建设集中施工营地和食堂，施工废气主要来自建筑物拆除、施工场地平整、机械车辆运输中产生的扬尘、施工机械（柴油机）排放的烟气及施工营地食堂产生的油烟废气。 （1）扬尘 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。 ① 建材运输车辆行驶产生的扬尘 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为： W⋅S⋅B⋅D⋅T⋅CiH⋅V 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表16为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表8 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/hr); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/hr); 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25(km/hr); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由表8可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施后，减小汽车扬尘对环境的影响。 ② 露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q ——起尘量，kg/吨•年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0 ——起尘风速，m/s； W ——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表9。 表9 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; .804; 1.005; 1.829. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4. 624由上表可以看出，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而主要对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 （2）施工机械燃油废气 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。 （3）施工营地食堂废气 项目施工期设置食堂，项目施工人员为200人，采用单班制，食堂年运营330d，食堂规划设有4基准灶头，灶头日煎炒时间约4h。对渭南市餐饮企业的类比调查，耗油量取15g/（人次·餐），一日三餐，食用油消耗量为2.97t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。油烟废气应经过油烟净化器或具有油烟净化功能的抽油烟机处理，油烟去除效率按75%计，则油烟产生量为0.084t/a，排放量为0.021t/a。烟机风量取为10000m3/h，则油烟产生浓度为4.77mg/m3，油烟排放浓度为1.6mg/m3。 - 装修废气 装修阶段的油漆和喷涂工序会产生油漆废气，该废气的排放属无组织排放。建筑物的室内外进行装修时，油漆和喷涂产生废气中苯系物、甲苯等会对人的身体健康造成危害。 2、施工废水 （1）生活污水 生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。高峰施工时施工人员预计可达200人，用水量按照90L/人·d计算，排水量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量约为14.4m3/d。其中食堂废水约占生活污水的40%，则食堂废水量为5.76m3/d。项目施工期24个月，则整个施工期生活污水排放量为10368m3。产生的少量食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经20m3临时化粪池处理后排入项目拟建地附近污水管网。生活污水中污染物源强参考城市生活污水，则污染物产排量如下表所示： 表10 项目施工期污染物产排量一览表 单位：mg/L 隔油池处理后的生活污水; 主要污染物; 废水产生量 （m3）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度(mg/L; 460; 282; 198; 35; 20; 10368. 产生量（t/a）; 4.77; 2.92; 2.05; 0.36; 0.21. 排放浓度(mg/L); 391; 240; 99; 35; 16. 排放量（t/a）; 4.05; 2.49; 1.03; 0.36; 0.17. （2）施工废水 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 3、固体废物 本项目施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾和装修废物。 （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按照每人每天0.6kg，施工人员200人，则生活垃圾产生量为120kg/d，排除冬防期，项目施工期约24个月，则整个施工期生活垃圾产生量为86.4t。 （2）建筑垃圾 施工过程场址会残留大量的废建筑材料，包括废弃砂石、水泥、砖、木材、钢筋等建筑材料。装修工程的建筑垃圾的主要组成为混凝土块、砖块、灰土、陶瓷、木块、刨花、胶合板等，还包括一定量的废弃油漆、涂料、粘结剂及盛装容器等危险废物，应按照相关规定处置。 参考刘会友的研究（刘会友，房屋装修垃圾的危害及处置探究，中国资源综合利用，2005，第3期）：新建建筑装修垃圾产生量一般按5kg/m2计。项目总建筑面积为147068.61m2，预计产生的建筑垃圾总量约为735.34t。 装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废油漆桶、废涂料桶（不含水性油漆及水性涂料）等属于危险废物，危险废物编号为HW49其他废物（900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），其危险特性为T，收集后交由有资质单位统一处理处置。 4、噪声 （1）施工期场地噪声 施工期场地噪声源主要为施工机械或设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工机械包括挖掘机、平地机、运输车辆等，施工期噪声的影响随施工进度的不同和设备使用的不同而有所差异。 经类比调查，主要的噪声源机械设备噪声见表11。 表11 各种施工机械设备的噪声值 施工阶段; 设备名称; 声级dB(A); 距声源距离(m). 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5. 挖掘机; 85; 5. 基础施工阶段; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 静压式打桩机; 80; 15. 吊 车; 7; 15. 平地机; 86; 15. 风 镐; 98; 1. 空压机; 92; 3. 结构施工阶段; 吊 车; 73; 15. 振捣棒; 93; 1. 电 锯; 103; 1. 装修阶段; 吊 车; 73; 15. 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. （2）运输车辆噪声 施工期间运输建筑材料车辆增多，将增加周围沿线交通噪声影响。运输车辆噪声级一般在75～90dB，属间歇运行。 二、营运期 项目建成运行后对环境的影响主要来自居民生活污水、地下停车场废气、设备运行噪声、生活垃圾及日照等。 1、废气 （1）居民生活燃料废气 ①居民天然气用量 项目建成后，项目规划住户711户，居住人口2489人。根据《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）中2010年居民生活用气指标，其中西安市居民生活用气指标为6020MJ/户·a，本项目与西安同属关中地区，气候类型及饮食等基本相同，参考其生活耗热定额取6020MJ/户·a，陕北天然气低热值为34.82MJ/Nm3，则生活天然气使用量为1.23×105Nm3/a。另考虑10%不可预见量，则初步估算本项目居民用天然气使用量约为1.35×105Nm3/a。 ②燃气用量及燃烧污染物排放 居民用天然气使用量约为1.35×105Nm3/a，根据天然气的用量和成分，根据《生活源产排污系数及使用说明（2010年修订）》环境保护部华南环境科学研究所，燃烧1×104Nm3的管道天然气产生12.8×104Nm3的烟气、8kg NOx、0.09kg SO2和10g烟尘。本项目天然气使用量和污染物排放量见表12。 表12 天然气用量及大气污染物产生量预估 序号; 项目; 单位; NOx; SO2; 烟尘. 1; 排放系数; kg/104Nm3; 8; 0.09; 0.01. 2; 排放量; kg/a; 108; 1.215; 0.135. 备注：天然气使用量为3.89×105m3/a，烟气量为1.73×106m3/a. （2）居民炊事油烟废气 项目厨房以天然气为主要燃料，部分使用电器烹煮，均为清洁能源，基本不会对周围大气环境造成污染。 住户在烹饪时将产生油烟废气。根据类比调查，人均日食用油用量约30g/人，本项目规划居住人数2489人，则本项目各住宅楼居民食用油用量为27.25t/a。根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则住户产生的油烟量约0.77t/a；产生的油烟经各户油烟机抽（处理效率按60%）至建筑公共烟道后从楼顶排放，住户排放的油烟量约0.308t/a。 （3）汽车尾气 ①地上停车场 拟建项目地上停车位设置数量为40个由于项目地上停车位较少，且分布分散，所以，地上停车场的汽车尾气对周边环境影响较小。 本项目停车场应加强管理，合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放。车流高峰期应采取分流措施，减少汽车怠速运行，降低汽车尾气排放。 ②地下车库废气 由于地面停车场分布较为分散，废气易于扩散，故不进行定量计算，本次评价对地下停车场进行污染源强分析。 车辆进出停车库及在车库行驶时，怠速及慢速（≤5km/h）状态下汽车尾气排放量大，主要包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等，排放主要污染物有CO、NO2和THC。 本项目规划设置地下机动车停车库（双层机械式停车库），建筑面积35120.18m2，共1层，层高4.3m，共设置地下机动车停车位1446个。 由于国内外目前对车库空气质量尚无明确质量标准，因此，参考GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）标准执行。 对车库汽车尾气影响预测，采用以下估算模式： C（mg/m3）＝W×S×Β×D×T×CiH×V 式中：C----车库内污染物预测浓度（mg/m3）； Ci----尾气中某污染物多年平均浓度（mg/m3）； V----地下车库容积（m3）； T----汽车在车库内发动机工作时间（min），取T=2min； S----车位平均利用率（%），取S= 80%； B----各类车辆比例（%）； W----停车位（个）； D----单车排气量（m3/min）； H----单位时间换气次数，（次/h）。 拟采用集中式送、排风系统排烟换气，各估算参数的具体取值见表13。 表13 估算参数限值一览表 参 数; S; T（min）; Ci（mg/m3）. CCO; CNOx; CCH. 取 值; 0.8; 2; 27850; 135; 1193. 类比西安市环境保护监测站多年汽车尾气监测统计资料，其中：轿车平均排气量取值：0.419m3/min，发动机工作时间按2min考虑，车位利用率取80%，各类车辆比例按轿车占100%计算。则地下车库不同换气次数情况下有害气体浓度预测结果如表14。 表14 地下停车库汽车尾气影响预测结果 位置; 车位数（个）; 车库容积（m3）; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 标准值. 一次; 二次; 三次; 四次; 五次; 六次. 地下 车库; 1446; 112384.576; CO; 178.77; 89.39; 59.59; 44.69; 35.75; 29.80; 30.0mg/m3. NO2; 0.87; 0.43; 0.29; 0.22; 0.17; 0.14; 10mg/m3. THC; 7.66; 3.83; 2.55; 1.91; 1.53; 1.28; /. 注：每次换气时间，根据风机排气量确定。 根据以上条件，考虑《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）中要求每小时通风次数不小于6次，从表14地下停车库汽车尾气有害成份浓度预测结果可以看出，当换气次数达到每小时6次时，CO、NO2、THC浓度分别为29.80mg/m3、0.14mg/m3和1.28mg/m3，均低于GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》标准要求。 ⑷备用发电机废气： 项目在地下车库设置一个备用发电机房，位于2#楼东侧的地下设备间内，共设置2台，一台500KW，一台400KW的柴油备用发电机作为备用电源。备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为SO2、NOx及烟尘，备用发电机废气经1套2.5m高排气竖井排放。 2、废水 项目建成运行后，主要包含2类废水： ①普通生活污水，主要包含居民住宅污水、物业工作人员生活污水、商业区污水，产生量为286.73m3/d（104656.45m3/a）；②诊疗废水，主要为社区卫生站废水，产生量为0.36m3/d（131.4m3/a）。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放。因此项目社区卫生站废水经消毒池处理后可以纳管。 废水产生量为287.09m3/d，全年废水产生量为104787.85m3/a。根据类比调查，生活污水中污染物浓度一般为COD460mg/L，BOD5282mg/L，SS 198mg/L，氨氮35mg/L，动植物油20 mg/L。项目排水主要水质指标浓度见表15。 表15 项目排水水质 单位：mg/L 生活污水; 主要污染物; 废水 排放量 （m3/a）. COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 产生浓度(mg/L); 460; 282; 198; 35; 20; 104787.85. 产生量（t/a）; 48.20; 29.55; 20.75; 3.67; 2.10. 去除率（%）; 15; 15; 50; 0; 20. 排放浓度(mg/L); 391; 239.7; 99; 35; 16. 排放量（t/a）; 40.97; 25.12; 10.37; 3.67; 1.68. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A等级标准; 500; 300; 400; 45; 100; /. 3、噪声 本项目噪声主要有来自地下车库换气风机、水泵、备用发电机、变压器、换热站等设备噪声，汽车出入地下车库及在小区内行驶的交通噪声和人员社会活动噪声等。由于各类设备尚未选型，因此噪声级类比同类项目设备情况。各声源声级见表16。 表16 噪声源平均声级值 序号; 产噪位置; 产噪设备名称; 噪声级（dB）; 处理措施要求; 备 注. 1; 设备间; 配电设备; 80; 减振、房间放置等; 设于小区地下室设备间内，间断排放. 2; 给排水 泵房; 给、排水泵; 80; 减振、房间放置等; 设于小区6#南侧地下室设备间内，机械噪声、间断. 3; 设备间; 备用 发电机; 90~110; 减振、房间 放置; 设于小区2#东侧地下室设备间内. 4; 设备间; 换热站; 85~95; 减振、房间 放置; 设于小区6#西南侧地下室设备间内. 5; 变压器室; 变压器; 85~95; 减振、房间 放置; 设于小区地下室设备间内. 6; 场区内; 机动车辆行驶噪声; 60～70; /; 交通噪声、间断. 7; 人流活动噪声; 50～60; /; 社会活动噪声、间断. 项目场界外部噪声污染主要来自胜利大街及杜化路交通噪声。 4、固体废物 项目建成后，主要固体废弃物为居民生活垃圾、商业垃圾、化粪池污泥以及社区卫生站产生的少量医疗废物等。 ①居民生活垃圾：项目住宅楼居民生活垃圾产生量按每天每人1.0kg计算，小区居民2489人，则小区居民生活垃圾产生量约为2.489t/d；全年以365天计，年产垃圾为908.5t/a； ②商业垃圾：项目商业配套建筑面积为16783.67m2，垃圾产生量按0.1kg/m2计，则商业垃圾产生量1.678t/d；全年以365天计，年产垃圾为612.47t/a； ③化粪池污泥根据建筑给水排水设计规范，粪便污水与生活废水合流排出时，每人每日污泥量为0.7L（根据建筑给水排水设计规范——化粪池设计专篇），未处理前污泥含水率为95%，经沉淀后污泥含水率为90%，腐化期间污泥缩减量为20%。因此，污泥产生量约为1.4t/d；年污泥产生量为511t/a； ④社区卫生站医疗废物：社区卫生站仅进行简单的打针输液等诊断活动，不设置床位。产生少量的一次性针头、针管等医疗废物。 表17 运行期固体废物产生情况一览表 类别; 来源; 产污系数; 规模; 产生量（t/d）; 排放量（t/a）; 处理措施. 生活 垃圾; 住宅; 1kg/人•d; 2489人; 2.489; 908.5; 委托环卫部门处理. 商业; 0.1kg/m2•d; 16783.67m2; 1.678; 612.47. 污泥; 化粪池; 0.7L/人•d（3个月清掏一次）; 1.4; 511; 定期清掏用作农肥. 医疗废物; 社区卫生站; /; 少量; 少量; 有资质单位处理. 5、项目主要污染源及污染物情况 本项目主要污染物排放情况见下表： 表18 主要污染物排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 处理/处置措施. 排放浓度; 排放量. 废水; 生活污水; COD; 391 mg/L; 40.97t/a; 诊疗废水经消毒池处理后，汇同生活废水进入化粪池处理后排入市政污水管网. BOD5; 240 mg/L; 25.12t/a. SS; 99 mg/L; 10.37t/a. 氨氮; 35 mg/L; 3.67t/a. 动植物油; 16mg/L; 1.68t/a. 大气; 地下车库废气; CO; 29.8mg/m3; /; 设置排气口，高度不低于2.5m. NO2; 0.14mg/m3; /. HC; 1.28mg/m3; /. 燃料废气; 烟尘; /; 0.135kg/a; 经过住宅专用烟道，楼顶排放. NOX; /; 108kg/a. SO2; /; 1.215kg/a. 居民厨房; 油烟; /; 0.308t/a. 噪声; 地下 设备间; 噪声; 达标排放; 场界达标. 固废; 生活垃圾; /; 1520.97t/a; 环卫部门统一处理. 医疗废物; /; 少量; 委托有资质单位处理. 化粪池; 污泥; 511t/a（含水率90%）; 定期清掏用作农肥.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 地下车库废气 | CO | 29.8mg/m3 | 29.8mg/m3 |
|  |  | NO2 | 0.14mg/m3 | 0.14mg/m3 |
|  |  | HC | 1.28mg/m3 | 1.28mg/m3 |
|  | 居民炊事燃料废气 | 烟尘 | 0.135kg/a | 0.135kg/a |
|  |  | NOX | 108kg/a | 108kg/a |
|  |  | SO2 | 1.215kg/a | 1.215kg/a |
|  | 居民炊事 油烟 | 油烟 | 0.77t/a | 0.308t/a |
| 水 污 染 物 | 居民、商业等生活污水 | COD | 460mg/L、48.20t/a | 391 mg/L、40.97t/a |
|  |  | BOD5 | 282mg/L、29.55t/a | 240 mg/L、25.12t/a |
|  |  | SS | 198 mg/L、20.75t/a | 99 mg/L、10.37t/a |
|  |  | 氨氮 | 35 mg/L、3.67t/a | 35 mg/L、3.67t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L、2.10t/a | 16mg/L、1.68t/a |
| 固 体 废 物 | 商业活动 | 生活垃圾 | 612.47/a | 环卫部门统一收集处理 |
|  | 居民生活 | 生活垃圾 | 908.5t/a |  |
|  | 化粪池污泥 | 污泥 | 511t/a（含水率90%） | 定期清掏用作农肥 |
|  | 社区卫生站 | 医疗废物 | 少量 | 交由有资质单位处理 |
| 噪 声 | 水泵、风机、备用发电机、热交换站等设备运行产生噪声影响。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于城市规划区内，属城市生态系统，项目场地现状为杂草。建设施工过程，土地开挖、基地处理等过程压占土地、植被有一定影响；项目建成后，对小区进行绿化、道路硬化，栽植一些绿植、花草等，项目建成后新增绿化面积16410.17m2，绿化率为37.96%，可补偿项目建设对周围生态的不利影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、环境空气影响分析 1、环境空气影响分析 项目区建设集中施工营地和食堂，施工废气主要来自施工场地平整、机械车辆运输中产生的扬尘、施工机械（柴油机）排放的烟气及施工营地食堂产生的油烟废气。 （1）扬尘影响分析 施工期的大气污染物主要是施工扬尘，主要由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表19为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表19 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ①扬尘控制措施 粗放式施工是加重施工扬尘污染的重要原因之一，根据《陕西省大气污染防治条例》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省“铁腕治霾•保卫蓝天”2017年工作方案》(陕政办发〔2017〕12号)、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、渭南市《“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2013—2017 年）实施方案》、《渭南市铁腕治霾·保卫蓝天2017年工作方案》，坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染”，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工，绿色运营。严格落实《陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案》，为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下措施和要求： a、强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施和“施工围档、出入口道路硬化与基坑坡道处理、自动冲洗设备安装与使用、远程视频监控安装与使用、清运车辆密闭、拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业、裸露地面与拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准”，要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 b、严格执行“禁土令”。每年1 月1日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期。 c、建设单位是大气污染治理的责任主体，应当组织协调施工、监理、渣土清运等单位成立建筑施工扬尘专项治理领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好扬尘治理管理工作。 d、施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，推广安装视频监控设施监控扬尘防治；制定专门的扬尘治理管理制度，企业技术负责人在审批施工组织设计和专项施工方案时，要对施工现场扬尘治理措施进行认真审核；施工企业定期召开安全例会和安全检查时，要将扬尘治理工作作为重要内容。 e、项目经理为施工现场扬尘治理的第一责任人，应确定项目扬尘治理专职人员，专职人员按照项目部扬尘治理措施，具体负责做好定期检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作，建立健全扬尘检查及整治记录。施工中监理企业应当将建筑施工扬尘治理纳入工程监理范围，督促施工单位加强建筑施工扬尘治理措施的落实，并对发生的扬尘污染行为及时进行纠正。监理单位在实施监理过程中，发现施工产生扬尘污染的行为，应当要求施工单位立即改正，情节严重时可采取停工措施；施工单位拒不整改或整改不认真的，应及时报告建设单位及相关管理部门。 f、施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 g、.环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区施工，并洒水控制扬尘污染；在靠近天斗小区、国家粮食储备库一侧设置2.5m以上高度的围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。车辆出入口设置在远离天斗小区、国家粮食储备库一侧。 h、根据《渭南市城市建筑垃圾管理办法》（2013.3.25）渭南市人民政府办公室文件，渣土运输需委托经市综合执法局核准后的运输公司清运，应尽量减少运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低运输装卸过程中的落差。 i、合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 j、对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。 k、在遇有 4 级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 l、运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 m、要求建设单位根据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）控制要求在施工场地配备施工扬尘在线监测系统。至少在主导风向下风向污染最重区域场界（可在围栏或围墙内侧）设置至少一个点位，如果没有明显主导风向时应该在施工车辆的主出入口及敏感点一侧设置2个及以上点位，其中至少一个监测点位设置在车辆的主出入口；监测点位应保持固定，不应随意变动，以保证监测数据的连续性和数据的可比性，同时保证相对安全和防火措施的地方，周围有稳定可靠的电力供应等；在监测范围内，不应该有非施工作业的高大建筑、树木或者其他障碍物阻碍空气流通，颗粒物采样口高度一般应该设在距地面2.0m-4.0m之间，采样管应该垂直设置。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 （2）施工机械燃油废气 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，环评要求施工设备采用轻质燃油设备，严格选用尾气达标的运输车辆，并且加强施工设备与车辆的维护与保养。施工设备和运输车辆尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，通过自然扩散后对区域环境空气质量产生不利影响较小。 （3）施工营地食堂废气 项目施工期设置食堂，油烟废气应经过油烟净化器或具有油烟净化功能的抽油烟机处理，油烟去除效率按75%计，则油烟产生量为0.183t/a，排放量为0.046t/a。烟机风量取为10000m3/h，则油烟产生浓度为4.77mg/m3，油烟排放浓度为1.6mg/m3。可达到《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）中废气排放浓度低于2.0mg/m3要求，对周边环境影响较小。 （4）装修废气 对构筑物室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等)，门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。 工程建成后，投入使用前住宅楼、商业及配套设施等需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 本次评价仅对产生油漆废气作一般性影响分析评价和估算。根据市场调查，每150m2面积装修时需耗涂料15组份左右（包括地板漆、家具漆、内墙涂料等），每组份涂料为10kg，即每150m2需耗涂料约150kg。涂料废气中有害气体主要是油漆废气，主要污染物为稀释剂中二甲苯和甲苯，此外还有极少量丁醇、丙醇等。油漆在使用过程挥发有机废气含量约为涂料耗量的30%，每150m2油漆废气排放量约45kg，其中含甲苯和二甲苯约20%，因此每装修完成150m2，需向大气环境排放甲苯和二甲苯9kg，挥发时间主要集中在装修阶段1个月内；有机溶剂废气在室内累积并向室外弥散，将对入住居民室内环境空气产生一定的影响，对外环境影响较小。 由于装修持续时间较长，时间不确定，且间断、分散排放。因此环评建议小区设集中装修期，建议业主装修时使用水性涂料等绿色装修材料，环保油漆、涂料。特别是油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 施工期对大气环境的污染是暂时的，随施工完成后而消失。 2、水环境影响分析 施工污水主要为施工人员产生的生活污水和食堂废水、施工过程产生的施工废水。 （1）生活污水 生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。项目施工过程中产生的少量食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经20m3临时化粪池处理后排入项目拟建地附近污水管网。 （2）施工废水 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，含有油污、泥砂和悬浮物等，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 施工期废水的影响会随着施工期的结束而结束。 3、固体废弃物对环境影响分析 本项目施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾和装修废物。 （1）施工固废 项目整个施工期建筑垃圾产生量735.34t。主要是一些包装袋、包装箱、碎木块、废水泥、浇注件等。首先对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，及时送往环卫部门指定的堆放点。 项目整个施工期施工人员生活垃圾产生量86.4t，施工单位集中收集后送入附近垃圾桶内，由市政环卫人员统一清运处理，最终送至生活垃圾收集站。 - 装修废物 装修期间，环评建议小区物业公司进行公示，设置集中装修期，对未混入生活垃圾的废油漆桶、废漆渣等设置危险废物专用收集桶，危险废物经集中收集后交由有危险废物处理资质的单位统一处理。危险废物集中暂存区应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求（环保部公告2013年36号）。 （3）表土保护 项目施工期间应注意采取相应水土保持措施，所涉及的水土保持设施应与其主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其主体工程竣工时，必须相应完成如绿化、砌面等护坡固土及截洪、排水等有关水土保持工作，以控制水土流失。项目在与施工单位签订工程承包合同时，建议增加施工期项目建设区应符合水土保持和环境保护要求的条款，并有违约的处理办法。 项目应根据当地雨量季节分布特征和旱季风日分布规律，选择适宜的土方施工时期，并经常与当地气象部门联系，尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，应搞好施工场地截洪、排水工作，保证截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在旱风、干热季节施工时，应对裸露、松散的干燥土壤喷洒适量水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。 - 项目在各种工程建设施工过程中，应努力减少地貌和植被破坏，尽量缩小土壤裸露面积。在建设区各种土地平整区周边上、下方应分别开挖拦洪沟和排水沟来减少集雨面积和地表径流，并应在填方区外侧边缘竖面建筑挡土墙和在挖方区内侧边缘竖面进行砌石、绿化等护坡，以防止土壤冲刷流失；在土方施工完毕后，应尽早尽快对项目建设区进行主体工程、水土保持设施和环境绿化工程等建设，使裸露土面及时得到覆盖，以控制水土流失，美化环境，保持水土。 - 建设项目挖填方、整平、铺装、建筑和径流侵蚀都会破坏或改变宝贵而不可再生的表土，因此应将挖填区和建筑铺装区表土（一般为10-15厘米厚的土层）剥离、储存，用于需要改换土质或塑造地形的居住区绿地当中。在居住区建成后清除建筑垃圾、回填优质表土，以利地段绿化。 - 综上，项目固体废物按有关规定妥善处理后，施工期固废对周围环境影响不大。 4、声环境影响分析 建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22:00-次日6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，确实需要夜间施工的工序（如桩基工程、混凝土浇筑作业等）应该到主管环保机关办理夜间施工许可证，并且公告附近居民取得谅解。 （1）施工场地噪声 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值； Lp0——距声源r0处的参考声级。 计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表20。 表20 施工机械设备不同距离处的噪声预测值 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 达标距离(m). 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 26; 154. 推土机; 90; 5; 70; 55; 51; 281. 装载机; 86; 5; 70; 55; 32; 178. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 29; 160. 基础施工阶段; 螺旋打桩机; 85; 15; 70; 55; 85; 470. 吊 车; 73; 15; 70; 55; 22; 119. 平地机; 86; 15; 70; 55; 95; 530. 风 镐; 98; 1; 70; 55; 26; 142. 移动空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 211. 结构施工阶段; 吊 车; 73; 15; 70; 55; 22; 10. 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 15; 80. 电 锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 装修阶段; 吊 车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 15. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 室内; 磨光机; 100; 1; 70; 55; 32; 178. 锯; 105; 1; 70; 55; 57; 316. 电钻; 100; 1; 70; 55; 32; 178. 木工刨; 90; 1; 70; 55; 10; 57. （2）预测结果 由计算可知，施工期机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为昼间95m，夜间530m，在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。项目东侧临近天斗小区，南侧隔规划路为福利小区，西侧隔杜化路为阳光小区，北侧隔胜利大街为金域华府和渭南市第二人民医院，将会对其产生一定的影响。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。为了减轻施工噪声对区域声环境的影响，建议采取以下措施： （i）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染，施工出入口尽量设置远离项目南侧，施工一些高噪声设备布置项目北侧。 ①根据施工场地周围现状，环评建议施工单位应将位置相对固定的机械设备安置在项目建设用地的中部，并搭建临时封闭式机棚，不能入棚的，可适当建立单面声障，采取隔声或基础减振等降噪措施，项目南侧设置不低于2.5m高施工围墙，尽量减轻施工噪声周围声环境的影响。 ② 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺；对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 ③ 要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ④ 施工设备选型上尽量选用低噪声设备，承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。 （ii）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （iii）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。 对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，做到施工场界噪声达标排放。 （iv）根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00~次日06：00），避免扰民。因工艺要求必须进行连续施工作业的，如桩基工程、混凝土浇筑作业等，应在施工前办理夜间施工审批手续，经批准后方可进行夜间施工，且建设单位应会同施工单位做好距施工场地较近的居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 综上所述，在加强管理和采取相应措施的前提下，施工噪声能够得到有效控制，对周围环境的影响在可接受范围，对敏感点的影响较小。同时，随着工程竣工，施工噪声的影响将不再存在。施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 5、生态环境影响分析 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。为将这些负面影响降到最小程度，实现开发建设与生态保护协调发展，在工程实施全过程中，提出以下要求： ① 强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，并尽量减少对附近植被和道路的破坏； ② 物料、弃渣应就近选择平坦地段集中堆放，并设围栏、截排水沟等； ③ 对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土应分开堆放。填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于今后开展环境绿化，还应对不能回填的建筑垃圾及时清运，以减轻水土流失。 6、施工期环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关控制措施外还必须加强施工环境管理，由环保部门实施统一的监督管理，施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专职环境管理监督人员负责，落实各项施工噪声控制措施和有关主管部门的要求。专职环境管理监督人员除做好对建设施工噪声和施工扬尘的控制与管理工作，防止噪声及扬尘污染环境，同时应负责与环境保护主管部门的联络工作。必须夜间作业，可能影响到周围人群的，要提前（至少1天）到环境保护主管部门办理夜间施工审批手续，并以公告形式告知附近居民，同时采取隔声降噪措施。 归纳施工期各项防治措施及其预期效果详见表21。 表21 施工期环保措施及预期效果一览表 项目; 环保措施或措施要求; 实施部位; 保护 对象; 保证 措施; 预期效果. 施工扬尘防治; ①原材料运输、堆放要求遮盖；②场地周围设围栏，道路临时硬化、及时清理场地弃渣，洒水灭尘，防止二次扬尘； ③逐段施工方式，缩短工期。; 运输车辆、堆料场周围；施工场地弃渣及道路; 施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被; ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理条例、质量管理规定；③加强环境监理人员经常性检查、监督，定期向有关部门做出书面汇报，发现问题及时解决、纠正; 周围环境空气质量达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准. 施工噪声防治; ①合理布置，选用低噪声设备；; 施工场地强噪声设备; 施工人员及施工场地周围的环境敏感点; 施工场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. ②采取隔音、减振、消声措施；. ③严格操作规程，降低人为噪声环境污染; 强噪声设备操作人员. ④严格控制施工时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业; 施工场地. ⑤优化运输路线，减少对周围敏感点的影响. 固体废弃物 处置; ①生活垃圾、建筑垃圾应分别堆放，送指定垃圾场填埋处理；; 施工场地与场外道路; 施工场地周围环境空气、土壤及植被; 合理调配土方后，弃渣全部合理利用. ②合理调配弃土弃渣. 施工废水防治; 设临时沉砂池和沉淀池等污水处理设施; 施工场地; 施工场地附近地表水体; 全部综合利用. 生态环境保护; ①强化生态环境保护意识；; 施工场界及内部临时占地; 施工场地周围土壤、植被; 施工场地周围土壤、植被不被破坏. ②加强管理，控制施工占地、及时恢复植被.

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 1、地下车库废气环境影响分析 本项目规划设置地下机动车停车库，建筑面积35120.18m2，共1层，层高4.3m，共设置地下机动车停车位1446个。 地下车库的空气质量，主要受控于汽车发动机工作状态经排气筒排出的尾气，尾气中的主要污染物为CO、NO2及THC。由于国内外目前对车库空气质量尚无明确质量标准，因此，参考GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》（CO标准为30.0mg/m3、NO2标准为10mg/m3）标准执行。 地下车库拟采用集中式送、排风系统排烟换气，根据工程分析可知，当换气次数达到每小时6次/时，CO、NO2、THC浓度分别为29.8mg/m3、0.14mg/m3和1.28mg/m3，均低于GBZ2.1—2007《工业场所有害职业接触限值》标准要求。 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97），面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统，其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2，且防烟分区不应跨越防火分区。每个防烟分区应设置排烟口，排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上；排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。依此划分：综合考虑后地下车库应至少设排烟口18个，高度不低于2.5m。 本项目地下车库必需设置排气口18个，满足地下车库废气排放要求的同时满足地下车库防火排烟的要求。且排气口位置应远离进气口，尽量分散设置，避开住宅楼及人群经常活动的地方，并对排气口作适当的美化处理。 2、燃气废气环境影响分析 （1）居民生活燃料废气 居民住宅以及燃料使用清洁能源——天然气，项目燃料用天然气用量约1.35×105m3/a，污染物排放量NOx 108 kg/a 、SO2 1.215 kg/a、烟尘0.135 kg/a，污染物排放量小，通过预留排烟竖井从楼顶排放，对环境影响小。 （2）居民炊事油烟废气 居民家庭在做饭过程中产生的油烟由于产生量小并且分散，不宜单独处理。因此各住户应自行安装抽油烟机，处理后的炊事油烟废气通过住宅楼预留的排烟竖井从楼顶排放，对环境影响较小。 （3）备用发电机 项目设柴油发电机作为备用电源。配套建设备用发电机组，位于2#楼东侧地下一层设备间内，备用发电机房备用发电机工作时排放的废气，主要污染物为SO2及NO2，备用发电机产生的废气通过楼内部的强制排风由独立专用排放口排放，排放口底距地高度2.5m。排放口设置在绿化带内，远离人员主要活动区域，同时注意与周围景观的协调。由于发电机属于备用，仅在停电时短时间启动，因此发电机废气排放对周围环境的影响时间很短，影响范围很小，影响轻微。 二、水环境影响分析 1、废水处理措施 本项目建成运行后主要产生2类废水，生活污水产生量为286.73m3/d，社区卫生站废水产生量为0.36m3/d。生活污水排经过化粪池处理，诊疗废水经消毒池处理后，二者均汇入化粪池处理，汇入项目区附近市政污水管网进入渭南市城东污水处理厂，最终排入渭河。 2、污水处理厂接纳本项目废水的可行性 渭南市城东污水处理厂厂址位于张庄村东，设计规模为日处理污水10万吨，总投资2.19亿元，收水范围为渭南市临渭区城区。一期工程日处理污水6万吨，投资1.23亿元，采用SBR工艺，2000年12月29日开工建设，2006年12月1日实现满负荷运行,出水水质执行国家一级排放B标准。污水处理厂二期扩建工程建设规模为日处理污水4万吨，铺设污水截流干管17.8公里，采用CASS工艺，厂区总占地26.58亩,项目总投资9600万元。该工程于2009年5月29日开工建设，2011年5月31日建成通水，2011年8月13日正式实现了满负荷运转和达标排放。 渭南市城东污水处理厂提标改造工程已于2012年6月20日正式开工建设。该工程位于市区污水处理厂二期工程东邻，共占地21.77亩。建设内容包括4万吨深度处理设施、10万吨的生物曝气滤池。于2016年7月完成。 本项目北侧胜利大街及西侧杜化路均已敷设市政污水管网，具体见附图。本项目日排水总量约287.09m3/d，占污水处理厂处理规模的0.3%，其水量能被渭南城东污水处理厂容纳。 3、小结 本项目废水处于渭南城区污水厂的纳污范围，经过化粪池处理达标后引入渭南市城东污水处理厂进行统一集中处理，本项目外排的水量和水质均在渭南城区污水厂的接纳范围，不会对其的正常运行产生明显的不良影响。 三、声环境影响分析 1、生活类噪声影响分析 项目内部噪声源为生活类噪声以及公共场所噪声，生活类噪声来源于小区内部邻里人声喧哗、夏季家用空调室外机运行产生的噪声等，小型噪声源分布均匀且声级较低，声级大多不超过75dB(A)，且启闭时间不确定，属于偶发性噪声，不会影响项目区居民生活；公共场所噪声包括临街商铺等场所流动人员所产生的噪声；小区人流活动噪声发生时间集中在昼间，对项目区居民生活环境影响较小。 2、小区内部车辆行驶噪声影响 小区内部机动车辆行驶噪声级约为60～70dB(A)，属间断性发生，主要集中在每天的上下班时间。一般情况下，将车速限制在20km/h时，可使车辆行驶噪声降低15～20dB(A)左右。因此，评价建议对小区行驶车辆限速20km/h，并严禁鸣笛。 有关研究表明，小型汽车进出地下车场怠速、慢速（≤5km/h）行驶时，距车1m处的等效声级为59～76dB(A)。为了保证室内居民有安静的环境进行日常正常作息，汽车在出入口坡道行驶时，其噪声会对附近住宅楼室内、外声环境产生影响，考虑到距离衰减、绿化隔声和墙壁、门窗阻隔可降噪20dB(A)以上，估算小区机动车辆噪声在最近住宅楼处基本达标。 从项目总平面布置图可以看出，项目地下停车场以全部小型车计，车辆进出停车场噪声对住宅楼居民影响较小，为进一步减轻车辆进出停车场对小区居民的噪声影响，评价建议在地下车库出入口露天部分增设透明隔声罩，以此来切断汽车进出地下车库产生的噪声传播途径，保护居住环境。 - 3、配套设施噪声： 项目主要高噪声设备为备用发电机、地下车库排风机、生活给水泵、换热站等，本项目高噪声设备均选用动平衡性能好、振动小、低噪声设备，设备均与主体结构相分离，设置较为合理。同时设置减震基座，在备用发电机、水泵上设置动平衡装置以降低振动，设备房墙面及顶板内设消音板。水泵房位于6#楼南侧地下一层内，备用发电机置于2号楼东侧绿地下1层设备间内，换热站置于6号楼西南侧绿地地下1层设备间内，其他设备均设置在主体住宅以外的地下设备间内（绿地和道路下），经过对噪声源采取以上方式处理后，可将声源噪声减低20~40 dB(A)左右，大幅度降低了设备运行噪声、振动对本项目住宅和外界声环境的影响，分析可知，项目配套设施噪声对周边声环境影响不大。 4、换热站噪声对小区居民生活的影响 本项目拟在6#楼西南侧绿地地下室设备间建一座换热站，水泵系统选用低噪设备，并配备减振座、减振喉等防振动传声设施，同时水泵等设备设于封闭的换热站内，在换热站出口设隔音门，经减振处理噪声可降低 10dB，换热站墙体适当加厚，建筑隔声 25 dB，则换热站噪声值为 45 dB，设备间棚顶加设一定厚度的岩棉、苯板及玻璃纤维隔音层以起到吸声降噪的目的，并定期对设备进行检修维护，噪声经室内布置、距离衰减及绿化隔离后对住宅区影响较小。 5、商业活动噪声影响分析 项目部分商业用房用途尚未确定，项目建成投入使用后，随着商户的入住，将产生一定的噪声。商业声源主要是人声喧哗、空调设备等。商业用房招商，使用形式确定要严格按照有关规定进行；对周围环境影响较大项目要另行进行环境影响评价审批及验收后方可入住；涉及营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生的环境噪声排放要达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）相关要求。通过以上措施，可有效控制商业噪声对周围环境的影响。 四、固体废弃物环境影响分析 1、固体废物产生与排放 项目建成后，主要固体废弃物为居民生活垃圾、商业垃圾、化粪池污泥以及医疗废物等。 表22 运行期固体废物产生情况一览表 类别; 来源; 产污系数; 规模; 产生量（t/d）; 排放量（t/a）; 处理措施. 生活 垃圾; 住宅; 1kg/人•d; 2489人; 2.489; 908.5; 委托环卫部门处理. 商业; 0.1kg/m2•d; 16783.67m2; 1.678; 612.47. 污泥; 化粪池; 0.7L/人•d（3个月清掏一次）; 1.4; 511; 定期清掏用作农肥. 医疗废物; 社区卫生站; /; 少量; 少量; 有资质单位处理. 2、固体废物收集及处理 本项目根据需要，每栋楼前设置若干个垃圾分类收集箱，并建立相应的管理措施，对产生的生活垃圾实行袋装分类收集，收集满后运往垃圾临时收集点。 垃圾临时收集点位置选在比较隐蔽地角落，远离居民活动区域，以减少对居民的影响。进行初步分选，减量化处理。可回收利用部分回收再利用，不可利用部分由环卫部门统一运往垃圾填埋场填埋处理，日产日清。 医疗废物收集至项目医疗废物暂存间暂存，医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，对医疗废物暂存间进行防雨、防渗、防腐“三防”处理，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。医疗废物两天一清，交由有资质单位处理。 五、外部环境对小区环境影响分析 1、外部环境主要影响因素确定 项目主要的外部噪声源主要是交通噪声。拟建地西侧为杜化路，北侧为渭河大街，东侧为金水西巷，南侧为规划路。本次环评主要以主次干道的交通噪声进行影响预测分析。项目周围道路概况见下表。 表23 项目周边道路概况一览表 道路名称; 方位; 与项目地 红线距离; 规划宽度; 道路等级; 设计车速. 胜利大街*; 北侧; 相邻; 40m; 主干路; 50km/h. 金水西巷*; 东侧; 相邻; 16m; 支路; 30km/h. 杜化路*; 西侧; 相邻; 36m; 次干道; 50km/h. 规划路*; 南侧; 相邻; 15m; 支路; 30km/h. *：根据渭南市《中心区控制性详细规划》中的规划路网结构，确定道路等级 项目周边道路交通噪声主要影响本项目临路住宅楼，各幢楼距离道路边界最近距离见表24。 表24 临路侧建筑距离道路中心线的距离 道路 建筑物; 胜利大街; 金水西巷; 杜化路; 规划路; 备注. 项目地; 8#（26F/26F）; 正向47m; /; /; /; 底部1-2F为商业. 7#（26F/26F）; 正向45m; /; /; /. 5#（8F/11F/11F）; /; 侧向16.1; /; /; /. 3#（8F/11F/11F）; /; 侧向16.2; /; /. 1#（6F/6F）; /; /; /; 正向17.5; /. 2#（9F/11F/11F）; /; /; /; 正向22.5. 4#（11F/11F/8F）; /; /; 侧向67.2; /; /. 6#（11F/11F/9F）; /; /; 侧向65.4; /. 根据上表，确定本项目受噪声影响较严重的为靠近胜利大街的高层住宅。本次评价选取临近胜利大街侧进行噪声影响分析。 2、噪声影响分析 （1）预测模式 根据环境影响评价技术导则，确定本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的交通噪声预测模式： ①第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； (L0E)i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；本公式适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+ Abar + Amisc 式中： ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级为： ③双绕射计算公式 绕射声与直达声之间的声程差 式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。 —声源到第一绕射边的距离，m。 —（第二）绕射边到接受点的距离，m。 —在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。 ④交通噪声贡献值与预测点处背景值叠加的等效声级计算式 式中：Leq—预测点环境噪声预测值，dB(A)； Leq（1）—交通噪声对预测点的贡献值，dB(A)； Leq（2）—预测点环境噪声背景值，dB(A)。 （2）预测模式中参数的确定 ①道路现状 根据项目区现状，北侧为胜利大街，距离本项目住宅楼的距离为32.5m。西侧为杜化路，距离本项目建筑的距离为33m。 ②预测条件 综合考虑各路段与项目敏感建筑物的位置关系。项目裙楼为2层，遮蔽效果微弱，本次预测忽略北侧高层住宅楼商业裙楼所起到的声屏障作用，预测道路交通噪声对敏感建筑物所产生的影响，对噪声进行总体竖向预测。 ③路段车流量 本项目周边设施正在建设，近期车流量不具备代表性，随着周边社区等建设完成车流量会逐渐增大，参考《公路工程设计规范》，项目建成后2020年区周围道路车流量见表25。 表25 项目周围道路2020年的小时交通量 单位：辆/h 路段; 类型; 小型车; 中型车; 大型车. 胜利大街; 昼间; 880; 165; 55. 夜间; 208; 39; 13. ④各类车型的平均辐射噪声级如下： 各种车型车辆单车辐射声级计算结果见表26。 表26 车辆行驶速度及能量平均A声级 路段; 车型; 能量平均A声级计算式; 车速（km/h）; 单车辐射 声级dB(A). 胜利大街; 小型; Los =12.6+34.73lgVs; 50; 71.61. 中型; Lom =8.8+40.48lgVm; 40; 73.65. 大型; Lol =22.0+36.32lgVl; 30; 75.64. （3）项目建成营运后外部噪声环境影响预测结果 通过建模预测，本环评选临路一侧的住宅楼面向道路侧的做垂向接收点预测，预测结果见表27。 表27 胜利大街一侧建筑物立面噪声预测值 单位：dB(A) 楼层; 地块一. 8#楼; 7#楼. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1F; /; /; /; /. 3F; 59.6; 56.0; 59.9; 56.2. 5F; 59.4; 55.8; 59.6; 55.9. 7F; 59.0; 55.4; 59.3; 55.6. 9F; 58.6; 55.0; 58.9; 55.3. 11F; 58.1; 54.6; 58.4; 54.9. 13F; 57.7; 54.1; 57.9; 54.3. 15F; 57.3; 53.7; 57.6; 53.9. 17F; 56.8; 53.3; 57.0; 53.5. 19F; 56.5; 52.9; 56.7; 53.1. 21F; 56.1; 52.5; 56.4; 52.7. 23F; 55.7; 52.2; 56.0; 52.4. 26F; 55.4; 51.8; 55.7; 52.0. （4）外部噪声环境影响评价结论 本项目考虑绿化带及空气对噪声起到衰减作用，根据噪声预测结果可知，居民住宅楼在项目营运后及营运中远期垂直方向上部分楼层夜间声环境质量均无法达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此，本次评价建议对临路侧的居民住户加装双层玻璃或中空玻璃，根据调查3+A6+3（12mm）中空玻璃和隔音玻璃（8.8mm）在1000Hz频段的隔声量分别为33dB（A）和45.5dB（A），平均隔音能力达到25dB（A）以上，能够有效减轻外部交通噪声对项目居民住宅楼的影响。加强项目临街侧绿化，栽种可吸收或附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以减缓扬尘对本项目的影响。 六、日照影响分析 本项目为新建项目，目前周围日照条件良好。按照《城市居住区规划设计规范》（GB50180-1993）要求，项目区以大寒日日照数低于2小时的阴影区域作为日照障碍区。 根据预测结果可以看出，建筑大寒日形成的日照阴影区形态均为向北展开的不规则扇形。小区日照影响分析如下：从小区的平面布置和各建筑的间距可以看出，小区内日照影响不大，规划用地内新规划住宅建筑主要朝向均能满足大寒日日照时间不小于2小时的要求。 项目建设的多层住宅、高层住宅楼，会对其北侧形成一定的日照阴影区。 七、商业楼环境保护措施要求 本项目商业用房商业性质未定，本次评价提出如下措施与要求： （1）项目建设方应与后期物业管理方做好相关衔接工作，物业管理部门应对商业用房沿街商业入驻项目严格把关，严禁引进污染及扰民项目，在出售或出租上述用房时须书面告知业主相关环保要求。 商业区商户入驻后，经营企业应到当地环保部门办理有关手续，进行环境影响评价工作，得到环保部门批准后需按照环保部门的要求采取必要的治理措施，禁止本项目商业楼进行鱼类及活禽宰杀类等商业活动，以防对项目内部环境产生影响。商业中若引入餐饮项目，必须向当地环保部门另行申报，经批准后方可建设经营。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中要求：“饮食业单位应集中设置，规划配套的饮食业单位宜设在商业服务区内”。因此，饮食业应布设在商业服务区内，并设有预留烟道的商业用房中，其他未设置专用油烟通道的商业用房不得引入餐饮业。 （2）商业建筑的空调机组、发电机、风机、室外广告等产生噪声的设备，不能位于住宅楼下，同时应采取必要的降噪措施，满足噪声排放标准，不得影响项目内部居民正常生活。 （3）加强对商业建筑中店铺营运的规范管理，对商业店铺经营位置进行合理布局，严格控制商业店铺的影响时间。本项目禁止商业楼中午12：00~14：00，18：00~07：00进行商业促销活动。 （4）根据《关于加强饮食娱乐服务企业环境管理的通知》（环监[1995]100号）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），环评要求：项目餐饮部分不得引入高油烟商业，同时，餐饮用房必须预留烟道，油烟经净化处理后，统一由商业楼楼顶排放，餐饮废气排放必须达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值（2.0mg/m3）的要求，烟道应设置在塔楼的下风向。未设置餐饮烟道的商业用房不得引入餐饮行业。餐饮废水必须经隔油池处理后才能排入项目污水化粪池。餐厨垃圾必须由专用容器存放，并交由相关资质单位收集处理。同时，对规划有餐饮功能的商业楼，项目在设计过程中应按照餐饮相关环保要求配套建设专用排烟烟道、隔油池及独立的化粪池等设施。餐饮部分专用机房的门、窗及墙面应选取隔声效果较好的材料，其内的设备应进行减振处理，减小噪声对周边居民的影响。 通过采取上述措施，本项目商业建筑产生的影响对周围环境影响较小，措施可行。 八、环保设施及管理要求 项目应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，保证环保设施的正常运行，项目环保设施及管理要求见表28。 表28 项目主要环保设施及管理要求一览表 污染 种类; 设施名称; 型号规格; 数量; 标准; 进度. 废气; 地下停车场机械排风系统; 排气筒高度2.5m; 出地面不少于18个排气口; 达到《工业场所有害因素职业接触限制化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中有害物质短时间接触容许浓度限值; 与建设项目“同时设计，同时施工，同时投入运行”. 废水; 化粪池; 2个化粪池，总容积不小于300m3; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中的A级. 消毒池; 1个位于社区卫生站. 噪声; 水泵、风机、配电设施等隔声、减振; /; 若干; 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 给水泵、换热站等; 柔性连接、减振处理，室内设置. 交通噪声; 临路侧住宅楼设置双层隔声玻璃; 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准. 固废; 加盖垃圾箱; 带盖; 若干; 减量化、资源化、无害化. 化粪池污泥; 定期清掏. 医疗废物; 专用收集桶; 交有资质单位处置. 绿化; 绿化面积16410.17m2; 绿化率37.96%. 环境 管理; 建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作. 九、环保投资 根据本项目主要环保设施建设内容及其污染防治措施方案，经初步估算后提出环保投资536.5万元（见表29），占建设总投资1.78%。评价要求环保投资必须纳入工程投资概算，专款专用，按时落实到位。 表29 保投资估算表 单位：万元 主要污染源; 处理措施与设施; 数 量; 环保 投资. 施工期扬尘; 施工围栏、密目防尘网、地面硬化及车辆清洗装置、洒水等; /; 40. 施工期废水; 临时截排水沟渠、沉砂池、临时化粪池等; 1套; 20. 施工期固废; 生活垃圾、建筑垃圾及弃渣清运等; /; 70. 废气; 地下停车库汽车尾气; 机械送排风系统，通风次数＞6次/h， 通风口高度＞2.5m; 41; 列入工程投资. 废水; 生活污水; 共2个化粪池，容积不小于300m3; /; 50. 噪声; 通风换气风机; 地下车库放置; 18套; 列入工程投资. 给水泵; 柔性连接、减振处理等; /; 10. 备用发电机; 选用低噪设备，减振、隔声、置于室内; /; 3. 交通噪声; 双层隔声窗; /; 列入工程投资. 固废; 居民及商业垃圾; 垃圾箱（带盖）; /; 5. 社区卫生站医疗废物; 专用收集桶收集，有资质单位处置; 0.5. 化粪池污泥; 定期清掏; 10. 环境绿化; 植树种草、绿化景观等; 16410.17m2; 328. 合计; /; /; 536.5. - 十、污染物排放清单 - 表30 主要污染物排放清单 污染类别; 污染源; 污染因子; 排放源强; 处理/处置措施. 排放浓度; 排放量. 废水; 生活污水; COD; 391 mg/L; 40.97t/a; 诊疗废水经消毒池处理后，汇同生活废水进入化粪池处理后排入市政污水管网. BOD5; 240 mg/L; 25.12t/a. SS; 99 mg/L; 10.37t/a. 氨氮; 35 mg/L; 3.67t/a. 动植物油; 16mg/L; 1.68t/a. 大气; 地下车库废气; CO; 29.8mg/m3; /; 设置排气口，高度不低于2.5m. NO2; 0.14mg/m3; /. HC; 1.28mg/m3; /. 燃料废气; 烟尘; /; 0.135kg/a; 经过住宅专用烟道，楼顶排放. NOX; /; 108kg/a. SO2; /; 1.215kg/a. 住户厨房; 油烟; /; 0.308t/a. 噪声; 地下 设备间; 噪声; 达标排放; 场界达标. 固废; 生活垃圾; /; 1520.97t/a; 环卫部门统一处理，日产日清. 医疗废物; /; 少量; 委托有资质单位处理. 化粪池; 污泥; 511t/a（含水率90%）; 定期清掏用作农肥. 十一、环境监测计划 本项目对外环境的主要污染为施工期施工噪声和运营期设备噪声。监测内容和监测点位见表31。 表31 环境监测计划 类别; 监测内容; 检测项目; 监测点位; 监测点数; 监测频率. 施工期; 噪声; 等效声级dB（A）; 项目地四周; 4; 1次/季. 运营期; 噪声; 等效声级dB（A）; 设备间噪声; 4; 1次/年.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 居民炊事燃料废气 | 烟尘 NOX SO2 | 清洁能源 专用排烟道 | / |
|  | 地下停车场 | CO、HC、NOx | 机械排风，通过集中排风井换气排放，地下车库通风换气不少于6次/h | 满足GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》中有害物质短时间接触允许浓度值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 | 诊疗废水经消毒处理后与生活污水一起经化粪池处理排入市政管网，最终进入渭南市城东污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A等级标准 |
| 固 体 废 物 | 商业活动 | 商业垃圾 | 日产日清，委托环卫部门统一处理 | 减量化 资源化 无害化 |
|  | 居民生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 定期清掏 |  |
|  | 社区卫生站 | 医疗废物 | 交由有资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目选用低噪声设备，水泵、风机、换热站等高噪声设备置于地下设备用房内，采取基础减振、隔音降噪等措施。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性治理措施，废水、噪声的排放，可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行时，对周围生态产生影响较小。 项目厂内设置绿化带、景观园林等，绿化率为37.96%，对周围环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |

- 结论建议

|  | 一、结论： 1、项目概况 海兴漫香郡项目位于渭南市临渭区胜利大街东段南侧区，东临规划路，西邻杜化路，南临规划路，北邻胜利大街。项目规划用地面积35120.18m2，总建筑面积109760.38m2。建设2栋高层住宅楼建筑面积为46232.38m2，小高层建筑面积为46744.33m2，商业楼2栋建筑面积16783.67m2。配套建设小区内给排水、供电、燃气、供暖、弱电等配套设施。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（发展改革委令2013第21号），本项目为房地产开发建设项目，不属于限制、淘汰类。项目符合国家产业政策。 本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内。同时，项目已通过陕西省投资项目在线监管平台的审核，备案号为2018-610502-70-03-007895。因此，本项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 3、选址合理性及规划的相符性 根据《渭南市城市总体规划（2008—2020）》，本项目位于杜化路中段东侧，东临规划路，西邻杜化路，南临规划路，北邻胜利大街，用地属于二类居住用地。渭南市城乡规划管理局出具的关于“陕西海兴房地产开发有限责任公司海兴城”（渭规地字第〔20163〕20号），本项目用地性质为居住用地。因此符合规划要求。本项目用地现状为空地，无地表附着物，项目周围无制约因素存在，项目选址合理。 4、建设项目所在地环境质量现状 项目所在地环境空气中常规监测指标SO2、NO2的24小时平均浓度值及1小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10 24小时平均浓度最大超标倍数为1.18，超标率57%，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，超标是由于是扬尘和雾霾气象造成，项目区域空气环境质量较差。 项目西厂界、北厂界昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；东厂界、南厂界、天斗小区噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，当地声环境质量状况良好。 5、环境影响分析 （1）施工期环境影响分析 1）大气环境影响分析结论 ①施工扬尘 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工废气对周围空气环境敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 ②施工机械燃油废气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期应加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 ③施工营地食堂废气 项目施工期设置食堂，油烟废气应经过油烟净化器或具有油烟净化功能的抽油烟机处理，油烟排放浓度为1.6mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）中废气排放浓度低于2.0mg/m3要求，对周边环境影响较小。 ④装修废气影响 由于项目装修持续周期较长，具有时间不确定，且间断、分散排放特点，因此装修期间应选用环保型油漆、涂料，使室内空气中各项污染指标达到GB/T8883-2002《室内空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2）水环境影响分析结论 主要是施工生产废水和施工人员生活污水，排放量小，污染较轻，生产废水经临时沉砂池沉淀后回用，施工人员生活经临时化粪池处理后排入市政管网。 3）噪声环境影响分析结论 本项目施工期噪声通过采取合理安排施工进度和作业时间，合理布置施工机械，必要时设置隔声屏障等措施后，能够有效减轻本项目施工期噪声对天斗小区等环境敏感点的影响。 4）固体废弃物环境影响分析 本项目施工期建筑垃圾及装修垃圾，采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，按当地环保及城建部门要求送建筑垃圾消纳场集中处置；对需外运的弃土及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按照临渭区城建、环卫部门要求及时送建筑垃圾消纳场集中填埋；施工期生活垃圾日产日清、分类收集后按临渭区环卫部门要求进行处理，对环境影响小。 总体而言，施工期的环境影响是短暂的；在施工中只要严格管理，做到文明施工，并合理安排施工布局，其影响可减少到最低程度，并随着施工期的结束而结束。 （2）运营期环境影响分析 1）废气 地下停车库在采取机械式排风系统定时通风换气，设置排气口个数应同时满足地下车库废气排放要求和防火排烟要求，换气次数达到每小时6次/时，对环境空气影响小。 本项目其他商用部分，用途尚未确定，商业用房使用形式严格按照有关规定进行招商，扰民、污染项目要另行进行环境影响评价审批，住宅楼下不允许引进餐饮。 2）废水 小区排水雨污分流，雨水经收集后就近排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A等级标准排入附近市政污水管网，最终排入渭南市城东污水处理厂进行处理。 3）噪声环境影响分析 项目建成后的设备噪声对外界影响较小。汽车在地下车库出入口坡道行使时，会对附近住宅室内外声环境产生影响，工程在按照评价建议增设透明隔声罩等措施，切断噪声传播途径后，小区汽车行驶噪声对声环境影响小。针对外部交通噪声对本项目的影响，环评建议在拟建项目与道路之间建造绿化隔离带。 - 4）固体废物处置措施评述 生活垃圾日产日清，委托环卫部门处理。社区卫生站医疗废物委托有资质的单位处理。 - （3）外环境的影响分析 项目建成后主要的外部噪声源胜利大街、杜化路产生的交通噪声。评价要求对房间设双层隔声窗，同时建议在区内加强灌木与高大乔木的搭配种植，起到隔声抑尘的作用。通过采取以上措施，可以满足室内声环境质量达标。 6、总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策；符合城市总体发展规划；全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施后，污染物能达标排放；项目建成投入使用后，能维持本地区环境质量，符合功能区要求，从满足环境质量目标要求出发，项目建设是可行的。 二、要求与建议： 1、施工期要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投入运行。 （2）落实项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”6个100%措施，四级大风天气应停止土方等扬尘类施工。 （3）施工生产废水经截水沟、临时沉砂池沉淀后回用，施工场地设临时水厕，生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网。 （4）严格控制施工时段，避开渭河小学上课期间动用高噪声设备，周围小区竣工后，严禁夜间施工（22︰00～06︰00），避免产生扰民现象。 （5）冬防期间（1月1日至3月15日、11月15日至12月31日），禁止出土、倒土等土石方作业。 2、运行期要求 ① 在项目建设中，确保“三同时”制度的执行，即确保污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；各项污染物处理工程建成后，应进行环保验收； ② 运行期应有专人负责污水处理设施的管理，严格按照污水处理设施设计参数运行，严格控制污水停留时间，及时清挖，确保污水处理设施安全、良好的运行。 ③小区居民楼下的商业用房严禁设餐饮业等项目。小区内商用楼如引进餐饮、娱乐、医疗卫生等对环境有影响的污染类项目，必须依法另行进行环境影响评价审批； ④建设单位在设计阶段应充分优化小区建筑风格，同时确保小区内的绿地率达到40%以上； ⑤项目建成后，应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放； ⑥根据国家关于城市生活垃圾处置的技术政策要求，在小区垃圾收集箱应设置密封式的垃圾收集箱，防止二次污染。 3、建议 ① 设生活垃圾分类收集设施，强化物业管理，推行垃圾集中回收制度，杜绝随意丢弃垃圾污染环境的现象发生； ② 实施绿化建设时，在周边及内部进行合理绿化设计，适当考虑乔木、灌木、草坪的比例，形成立体的绿化网带，既符合小区的绿化要求，也要兼顾总体景观规划的要求； ③ 清洁生产、节能建议： 建筑装修材料建议采用放射性小、低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料，建立绿色住宅；采用节水措施，选用优质管材，减小管道漏损率，采用节水型马桶和淋浴喷头、节水型洗衣机等，减少污水的产生量；道路、公建等照明灯，采用节能省电的灯具等。 |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行