- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚户区改造项目（鑫润.紫金城）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西鑫润嘉业房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡晓文 |  | 联 系 人 |  |  | 陈五一 |  |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市东风街21号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0913-2079900 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 714000 |  |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区，东邻八一家园，西邻金水路，南邻金山路，北邻胜利大街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  | 批准文号 |  | 渭临经发[2016]313号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | E4710 住宅房屋建筑 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 72667 |  | 绿化面积 （平方米） |  | 21810 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 70000 | 其中：环保投资（万元） | 144 |  | 环保投资占 总投资比例% |  |  | 0.21 |  |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2020年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及任务由来 为了积极响应并贯彻落实中央城改大政，竭力满足人民群众对美好生活的向往，根据渭南市关于加快中心城区功能提升的指导思想和旧城改造步伐，改善市民人居环境、打造生态宜居城市总体要求，陕西鑫润嘉业房地产开发有限公司高度重视、积极推进“三旧”（旧村居、旧厂房、旧城镇）棚户区改造，并针对事关危及人民群众生命生活及财产安全的旧肉联厂生活区危楼实施并紧急拆迁改造。鑫润公司负有托管改造义务的原市肉联厂（盛源公司）生活区家属楼眼下岌岌可危，其中3栋为七、八十年代建造，2013年已经鉴定为危楼，此次鑫润公司整合项目大盘，将旧肉联厂生活区危楼统一列入盛源及市肉联厂生活区棚户区改造项目。项目的建成将极大的提升区域形象，促进周边产业的发展，同时也成将为周围居民环境提供一个良好的居住场所，是提高城市形象，增强城市活力的必然选择。 为顺利推进渭南市盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚户区改造项目（鑫润.紫金城）项目的建设，渭南市临渭区经济发展局批复（临渭经发〔2016〕313号）新建渭南市盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚户区改造项目（鑫润.紫金城）项目。该项目的占地109亩，涉及渭南市盛源公司生产区、肉联厂生活区及车雷村零星用房等，拆迁总面积43633.42m2（住宅41058.54m2，非住宅2574.88m2）；改造后拟建9栋高层，总建筑面积约270107m2（地下建筑面积约52987m2），项目分两期实施，一期建设1~4栋，总建筑面积约115267m2，二期建设5~9栋，总建筑面积154840m2，其中回迁安置面积约56723m2；项目总投资约7亿元，资金来源为企业自筹。 二、环境影响评价工作概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，陕西鑫润嘉业房地产开发有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的规定，三十六 房地产 106 房地产开发 建筑面积5万平方米及以上应编制环境影响报告表，其他应编制登记表。 本项目总建筑面积270107.88m2，综合判定本项应当编制报告表。因此接受委托后，我单位依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。我单位于2018年1月编制完成了《渭南市盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚户区改造项目（鑫润.紫金城）项目环境影响报告表》，现提交建设单位报请环境保护主管部门组织审批。 - 三、相关政策分析判定情况 - （1）产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于目录中鼓励类、限制类、淘汰类项目；因此项目属于允许类，符合产业政策要求。项目于2016年12月5日取得渭南市临渭区经济发展局《关于渭南市盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚户区改造项目（鑫润.紫金城）项目备案的批复》（渭临经发【2016】313号）。 2）渭南市《渭南市城市总体规划（2010-2020年）》相符性 《渭南市城市总体规划（2010-2020 年）》中在城市功能布局上提出：“中心区组团：市级行政中心、商务中心、商业中心、文化中心和旅游服务中心，交通枢纽，综合型居住社区。2020年人口规模为43万人，用地规模为32.9 平方公里。” 根据渭南市主城区用地规划图可以看出，本项目用地为二类居住用地。因此本项目的建设符合渭南市总体规划。渭南市主城区用地规划图见附图3。 3）选址合理性 本项目位于渭南市临渭区，项目的建设能起到改善人居环境，提升城市形象功能。项目修建性详细规划于2017年6月1日取得渭南市城乡规划委员会渭南市城乡规划委员会专家组第九十次会议评审意见，2017年7月21日渭南市城乡规划管理局项目审议专题会会议纪要（第8次），原则上同意了该方案，并提出了修改意见。见附件3。项目于2017年5月31日取得渭南市国土资源局《关于鑫润.紫金城棚户区改造项目建设用地的预审意见》（渭国土涵【2017】124号）。 四、地理位置 本项目位于渭南市临渭区，地理坐标：109°29'07.33"，纬度：34°30'22.84"，项目地理位置见附图1。 五、建设项目基本概况 1、项目概况 项目名称：渭南市盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚户区改造项目（鑫润.紫金城）项目 建设单位：陕西鑫润嘉业房地产开发有限公司 建设地点：渭南市临渭区，东邻八一家园，西邻金水路，南邻金山路，北邻胜利大街。 建设性质：新建，建设工期48个月 项目投资及资金来源：项目总投资7亿元，资金来源为申请银行贷款及自筹。 2、项目主要建设内容 项目规划建设9栋住宅楼体、3栋商业建筑及1栋活动中心，总建筑面积270107.88m2；总户数1484户。其中，地上建筑面积217121.02m2（住宅建筑面积194228.5m2；商业建筑面积22078.22m2；物业用房395m2；居委会及治安联防站175.3m2；消防控制室90m2；配电室154m2）；地下建筑面积52987m2；机动车停车位2215个（地上151个、地下2064个）。 项目分两期建设，一期为1~4#楼，总建筑面积为115267.58m2；二期为5~10#楼及3栋商业建筑，建筑面积154840.3m2； 本项目商业预期类型为超市、零售店等，由于商业用途具有不确定性，因此环评要求商业楼如用于经营可能对居民和环境造成污染的服务业类（如餐饮( 建设单位需预留排烟通道)、医疗、娱乐业等）用途时，建设单位必须向当地环保部门另行办理相关环保手续，在取得环保手续后方可投入运营。本项目前期工程拆迁内容不应纳入建设项目环境影响评价管理，本次环评不直接对其评价，仅提出拆迁环保措施，供环境保护部门参考。 项目主要一期工程组成情况见表1，二期工程主要组成情况见表2。 表1 项目一期工程组成及建设内容一览表 项目 组成; 名称; 工程内容. 主体 工程; 总建筑面积; 115293.85m2. 地上建筑; 1~4#楼; 共计732户，建筑面积84430.34m2， 1#楼住宅30层，2层商业；2#楼住宅32层，1层商业；3#楼32层，1层商业，4#楼4层，为活动中心. 商业建筑（含活动中心）; 建筑面积7697.93m2. 辅助 工程; 活动中心建筑; 建筑面积345.83m2. 配套服务设施; 建筑面积646.43m2. 其中; 地面井道; 建筑面积137.17m2. 物业管理用房; 建筑面积461.15m2，位于1#楼二层. 消防控制面积; 建筑面积48.11m2. 地下建筑; 建筑面积21142.83m2. 其中; 地下人防工程; 建筑面积5515.00m2. 地下停车位; 停车位共计929个，其中地下停车位836个，地下停车场建筑面积15627.83m2. 公用 工程; 给水; 市政供给，水源拟从小区西侧金水路引入，在小区内部，形成环状给水管网，并接入地下室供水干管。. 排水; 雨污分流制； - 地块内雨水由雨水口收集后，经雨水管网排放至地块西侧城市道路上市政雨水管。 - 小区内生活污水由污水管道收集至化粪池后，集中排至西侧金水路上的市政污水管道后，排至渭南市城东污水处理厂。. 制冷; 住户采用分体式冷暖电空调. 取暖; 市政供给，热力管网由地块南侧城市道路上的市政热力管网接入，接至地下室热交换站。集中供热未实现前，居民可采取安装分体式冷暖两用空调、燃气壁挂炉自主供热的方式进行采暖。. 供气; 由渭南市市政集中供气，年用气量为16.02×105Nm3/a；集中供热实施后，生活天然气使用量约为1.38×105Nm3/a。. 供电; 市政提供，市政10KV电源，从地块南侧引入. 环 保 工 程; 废水; 生活污水经化粪池处理后排入渭南市城东污水处理厂，项目一期工程化粪池位于南侧绿地下，V总=100m3. 噪声; 设备噪声及商业经营噪声，采取隔声降噪措施，加强商业经营管理. 固 废; 生活垃圾; 经带盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置. 化粪池污泥; 定期清理，交由环卫部门处置. 绿化; 7270m2. 表2 项目二期工程组成及建设内容一览表 项目 组成; 名称; 工程内容. 主体 工程; 总建筑面积; 160263.45m2. 地上建筑; 5~9#楼; 共计792户，建筑面积112460m2， 5#楼住宅34层；6#楼住宅33层，2层商业；7#楼34层；8#楼34层；9#楼34层；10#楼33层，2层商业. 商业建筑; 11#楼6层，2层商业，12#楼1层； 建筑面积8526.54m2. 办公建筑; 建筑面积6592.60m2；11#楼. 辅助 工程; 配套服务用房; 建筑面积813.79m2，11#楼. 其中; 居委会和治安联防站; 建筑面积95.83m2. 消防控制室; 建筑面积87.64m2. 物业用房; 建筑面积627.62m2，位于2#楼. 垃圾箱收集点; 按照70米服务服务半径配置两处. 居民存车点; 结合小区内部车行路线设计. 地下建筑; 建筑面积31870m2. 其中; 地下人防工程; 建筑面积5515.00m2，位于项目西南角. 地下停车场; 共计停车位1286个（地上停车位58个）. 其中; 地下停车位1228个，建筑面积26292m2. 公用 工程; 给水; 市政供给，水源拟从小区西侧金水路引入，在小区内部，形成环状给水管网，并接入地下室供水干管。. 排水; 雨污分流制； 1、地块内雨水由雨水口收集后，经雨水管网排放至地块西侧城市道路上市政雨水管。 2、小区内生活污水由污水管道收集至化粪池后，集中排至西侧南金水路上的市政污水管道后，排至渭南市城东污水处理厂。. 制冷; 住户采用分体式冷暖电空调. 取暖; 市政供给，热力管网由地块南侧城市道路上的市政热力管网接入，接至地下室热交换站。集中供热未实现前，居民可采取安装分体式冷暖两用空调、燃气壁挂炉自主供热的方式进行采暖。. 供气; 渭南市市政供给，集中供热未实现前用气量18.82×105Nm3/a；集中供热实施后，生活天然气使用量约为1.49×105Nm3/a。. 供电; 市政提供，市政10KV电源，从地块西侧引入，并接入地下室西侧的专用中心配高压柜. 环保 工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后排入渭南市城东污水处理厂，项目二期工程化粪池位于北侧绿地下，V总=120m3. 噪声; 设备噪声及商业经营噪声，采取隔声降噪措施，加强商业经营管理. 固 废; 生活垃圾; 经带盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置. 化粪池污泥; 定期清理，交由环卫部门处置. 绿化; 14540m2. 六、项目占地及四邻关系 1、项目占地及四邻关系 项目占地：本项目总占地面积109亩。项目东邻八一家园，西邻金水路，南邻金山路（西华街），北邻胜利大街，项目四邻关系图见附图2。 2、总平面布置 项目一期工程住宅区的人行入口位于地块南侧，次入口位于西、南侧；项目呈现“一字型”住宅布置方式。一期项目平面布置图见附图4。 项目二期工程沿北侧、西侧城市干道布置沿街商业和多层办公，用地内部延续一期6栋高层住宅。在西侧及北侧设置两处车行出入口，两处主要住宅区人行出入口。二期项目平面布置图见附图5。 七、项目主要经济技术指标 本项目经济技术指标见表3-1、3-2。 表3-1 项目一期工程主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 计量单位; 数量; 备注. 1; 净用地面积; m2; 28128.7; ——. 2; 总建筑面积; m2; 115293.85; ——. 计容总建筑面积; m2; 92824.7; ——. 其中; 商业（含活动中心）; m2; 7697.93; ——. 住宅建筑面积; m2; 84480.34; ——. 配套服务设施建筑面积; m2; 646.43; ——. 其中; 地面井道; m2; 137.17; ——. 物业管理用房面积; m2; 461.15; ——. 消防控制室面积; m2; 48.11; ——. 3; 不计容总建筑面积; m2; 22469.15; ——. 4; 其中; 景观架空层面积; m2; 1326.32; ——. 地下室建筑面积（含人防）; m2; 21142.83; ——. 地下人防建筑面积; m2; 5515.00; ——. 5; 容积率; m2; 3.30; ——. 6; 建筑占地面积; m2; 5625.70; ——. 7; 建筑密度; %; 20; ——. 8; 绿地率; %; 31.1; ——. 9; 总户数; 户; 732; ——. 10; 停车位; 辆; 929; ——. 其中; 地上停车位; 辆; 93; ——. 地下停车位; 辆; 836; ——. 表3-2项目二期工程主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 计量单位; 数量; 备注. 1; 净用地面积; m2; 37265; ——. 2; 总建筑面积; m2; 160263.45; ——. 计容总建筑面积; m2; 128393.45; ——. 其 中; 商业建筑面积; m2; 8526.54; ——. 办公建筑面积; m2; 6592.60; ——. 住宅建筑面积; m2; 112460.52. 配套服务设施建筑面积; m2; 813.79; ——. 其中; 居委会和治安联防站建筑面积; m2; 98.53; ——. 消防控制室面积; m2; 87.64; ——. 物业管理用房面积; m2; 627.62; ——. 3; 地下建筑面积; m2; 31870; ——. 4; 容积率; %; 3.45. 5; 建筑密度; %; 20; ——. 6; 总户数; 户; 792; ——. 7; 停车位; 辆; 1286; ——. 其中; 地上停车位; 辆; 58; ——. 地下停车位; 辆; 1228; ——. 八、项目商业布置及功能定位 1、项目商业用房简介 项目一期工程1#楼（2F）、2#楼（1F）、3#号楼（1F）为商业建筑。项目二期工程6#楼（2F）、10#楼（2F）为商业建筑，11#楼（2层）及12#楼（1层）为商业建筑。 - 项目商业用房拟引入的商业类别 - 项目投入运营后商住楼低层商业用房不得引入娱乐如KTV等高噪声、高污染的项目。产生有毒有害气体的企业、生产加工型店铺以及国家法律禁止从事的各类行业；商业办公楼不得引入产生高噪声的娱乐项目，产生有毒有害气体的企业、生产加工型店铺以及国家法律禁止从事的各类行业。考虑引进一些低污染的商铺，如茶楼、银行、小型超市、服装店、冷饮店等，有可能引入餐饮等项目（紧邻住宅层的除外）。拟引入的商业项目另行申报环评。 - 3、项目商业用房的相关规定 根据国务院令第458号《娱乐场所管理条例》，娱乐场所不得设在下列地点： ①居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑内； ②居民住宅区和学习、医院、机关周围； ③车站、机场等人群密集的场所； ④建筑物第下一层以下； ⑤与危险化学品仓库毗邻的区域。 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），饮食业的选址规范要求如下： ①饮食业单位选址应符合城镇规划、环境功能、饮食卫生和环境保护的要求，同时与周边自然和人文环境相协调。 ②新建住宅楼内不宜设置饮食业单位；现有住宅楼内不宜新设置产生油烟污染的饮食业单位。 ③饮食业单位宜集中设置。规划配套的饮食业单位宜设置在商业服务区域内。 ④博物馆、图书馆、档案馆等的主体建筑内不宜设置产生油烟污染的饮食单位。 项目应严格执行上述法律法规要求。 - 项目商业用房环保要求 针对项目的特点，对项目投入运行后其商业引入性质提出如下要求： - 严格把关 ①项目商业用房禁止引入高噪声娱乐行业。 ②项目在引进商业项目时，需要相关要求严格把关，对引进商业项目的经营范围和性质进行限制。 - ③根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）：“新建产生油烟的饮食单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m；饮食中心的油烟气排风管道宜分区并相对集中设置，并设置专用井道内，经油烟净化后的油烟排放口与周边焊接敏感目标距离不应小于20m；饮食业单位所在建筑高度不小于15m时，油烟排放口应高于屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度大于15m；饮食业单位排放的含油污水应经隔油处理后排放” - 结合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关规定，在项目商业用房预留有专用独立排气烟道的情况下，且烟道排风口必须满足于距离最近居住户9m以上的距离后，方能考虑引入餐饮项目；如未预留专用排气烟道，则本环评禁止建设单位和物业单位引进任何餐饮项目。 - 统一规划、加强管理 - 本项目一期工程商业建筑面积7697.93m2，二期工程8526.54m2，其项目投入运行后业主须严格按照规定和本环评提出的要求对引入的项目进行把关，并在商业用房中预留设置油烟排放口、隔油池等，防治项目投入营运后扰民；对商业用房经营类型进行统一规划，合理布局。商业用房应引入无污染或低污染的经营项目，以有效防治扰民纠纷。 - 应加强管理，制定相关制度，严格控制商家噪声排放。限值营业时间，商铺22：00后停止营业。严格控制商家促销活动，严禁采用大功率音响进行招揽生意，避免噪声等扰民。定期检查商家的环保治理设施（如隔声降噪措施等）情况，确保污染物达标排放。 九、公用工程 1、给水 项目给水由渭南市临渭区市政供水管网提供。 本项目给水系统包括生活用水、公共建筑用水、商业用水、绿化用水。用水定额根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2014）选取。 （1）一期工程 ①居民生活：一期工程居住总户数732户，居住总人数2928人，用水定额取110 L/（人·d）计，则居民生活用水量为322.08m3/d、117559.2m3/a。 ②配套服务设施用水：一期工程配套服务建筑面积992.6m2；用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）按8L/（m2·d）计，则公共建筑用水量为7.38m3/d、2693 .7m3/a。 ③商业用水：一期工程1~3#楼商业建筑（含4#活动中心）建筑面积7697.93m2；用水量按3.5L/（m2·d）计，则商业用水量为26.94m3/d、9833.1m3/a。 ④绿化用水：一期工程绿化面积为7270m2，用水按照2L/（m2·次）计，全年按96次计，绿化用水量为3.82m3/d、1395.84m3/a。 综上，一期工程项目新鲜水总用量约为360.22m3/d，13.15万m3/a。 （2）二期工程 ①居民生活：二期工程居住总户数792户，居住总人数3168人，用水定额取110 L/（人·d）计，则居民生活用水量为348.48m3/d、127195.2m3/a。 ②配套服务设施用水：二期工程配套服务建筑面积813.79m2；用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）按8L/（m2·d）计，，则公共建筑用水量为6.51m3/d、2736.15m3/a。 ③办公建筑用水：办公建筑面积6592.6m2；用水量参考《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）按8L/（m2·d）计，则办公建筑用水量为52.74m3/d、19250.1m3/a。 ④商业用水：二期工程6#楼、10#楼、11#楼商业建筑面积8526.54m2；用水量按3.5L/（m2·d）计，则商业用水量为29.84m3/d、10891.6m3/a。 ⑤绿化用水：二期工程绿化面积为14540m2，用水按照2L/（m2·次）计，全年按96次计，绿化用水量为7.64m3/d、2791.68m3/a。 综上，二期工程项目新鲜水总用量约为445.21m3/d，16.29万m3/a。 项目一期、二期建设完成后，项目新鲜水用量为805.43m3/d，29.44万m3/a。 2、排水 排水采取雨污分流制，生活污水经化粪池后排入市政污水管网。 （1）一期工程 污水产生量按照新鲜水用量的80%计算，则居民生活污水产生量为257.66m3/d、94047.36m3/a；配套服务设施建筑污水产生量为5.9m3/d、2153.5m3/a；商业建筑污水产生量为21.19m3/d、7734.35m3/a。 项目一期工程污水产生量为284.75m3/d，10.34万m3/a。 （2）二期工程 污水产生量按照新鲜水用量的80%计，则居民生活污水产生量为278.78m3/d，101756.16m3/a；配套服务设施污水产生量为5.21m3/d、1901.65m3/a；商业建筑污水产生量为23.87m3/d，8712.55m3/a，办公建筑污水产生量42.19m3/d、15399.35m3/a；项目二期工程污水产生量为350.05m3/d、12.78万m3/a。项目一期、二期建设完成后污水产生量为634.8m3/d，23.12万m3/a。 本项目给排水情况见表4、表5，水平衡图见图1、图2。 表4 项目一期工程给排水情况表 序号; 名称; 用水定额; 数量; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 日排水量（m3/d）; 备注. 1; 居民生活用水; 110L/（人.d）; 2928人; 322.08; 64.42; 257.66; 新 鲜 水. 2; 配套服务设施用水; 8L/m2·d; 992.6m2; 7.38; 1.48; 5.9. 3; 商业用水; 3.5L/m2·d; 7697.93m2; 26.94; 5.75; 21.19. 4; 绿化用水; 2.0L/m2·次 （全年96次）; 7270m2; 3.82; 3.82; 0. 小计; ——; ——; 360.22; 75.47; 284.75. 图1 项目一期工程水平衡图 表5 项目二期工程给排水情况表 序号; 名称; 用水定额; 数量; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 日排水量（m3/d）; 备注. 1; 居民生活用水; 110L/（人.d）; 3168人; 348.48; 69.7; 278.78; 新 鲜 水. 2; 配套服务设施用水; 8L/m2·d; 813.79m2; 6.51; 1.3; 5.21. 3; 办公建筑用水; 8L/m2·d; 6592.6m2; 52.74; 10.55; 42.19. 4; 商业用水; 3.5L/m2·d; 8526.54m2; 29.84; 5.97; 23.87. 5; 绿化用水; 2.0L/m2·次 （全年96次）; 7270m2; 7.64; 7.64; 0. 小计; ——; ——; 445.21; 95.16; 350.05. 图2 项目二期工程水平衡图 4、供电 ①强电系统：市政提供，市政10KV电源。 ②弱电系统：该地块电信总管、有线电视总管由地块西北侧城市道路上的市政线路接入，并接入地下室弱电机房。 - 5、采暖与制冷 ①制冷采用分体式电空调制冷。 ②采暖 根据规划，渭南市临渭区供热热源规划为集中供热。该地块热力管线由地块南侧城市道路上的市政热力管网接入，并接入地下室热交换站，以满足冬季供暖需求。 根据渭南市《中心区控制性详细规划》，规划区热源近期由现状杜桥热电厂供热，远期由杜桥热电厂和规划区以东的新建区域集中供热锅炉房联合供热。 渭南市《中心区控制性详细规划》范围北至规划站北路，南至乐天路，西至渭清路，东到前进路，总用地面积约为7.15平方公里。本项目位于规划范围内金水路东侧，具体位置见附图7热力工程规划图。 考虑到本项目与集中供热实施的不同步性，在集中供热未实现前，居民可采取安装分体式冷暖两用空调、燃气壁挂炉等自主供热的方式进行采暖。 - 6、供气 项目用气管线接西南侧燃气中压管，通过地块内的燃气调压箱调整为低压，接入各楼座支管。 （1）一期工程 本项目一期工程居住总户数732户，居住总人口约2928人。依据《渭南高新区中东部控制性详细规划 说明书》，渭南市当地生活水平及生活习惯气候条件等，确定居民生活用气指标为2721MJ/人.年（平均耗气量为0.223Nm3/人.d） 生活天然气使用量约为1.38×105Nm3/a； 考虑本项目集中供热未实现前，居民采暖采用燃气挂壁炉，采暖期燃气壁挂炉用气量，根据《环境实用数据手册》，天然气按照8433kcal/Nm3，燃气效率取90%，全负荷运转，则18KW的家用普通燃气壁挂炉耗气量为2Nm3/h。 渭南市取暖期按125天计算，每天用时8h，住户732户。则取暖期用气量为14.64×105Nm3。 则一期项目市政供热未实施前天然气使用量为16.02×105Nm3/a；市政供热实施后，天然气使用量为1.38×105Nm3/a。 （1）二期工程 本项目二期工程居住总户数792户，居住总人口约3168人。生活天然气使用量约为1.49×105Nm3/a； 考虑本项目集中供热未实现前，采暖期燃气壁挂炉用气量，根据《环境实用数据手册》，天然气按照8433kcal/Nm3，燃气效率取90%，全负荷运转，则18KW的家用普通燃气壁挂炉耗气量为2Nm3/h。 渭南市取暖期按125天计算，每天用时8h，住户732户。则取暖期用气量为17.33×105Nm3。 则二期项目市政供热未实施前天然气使用量为18.82×105Nm3/a；市政供热实施后，天然气使用量为1.49×105Nm3/a。 7、通风排烟 本项目地下车库设送、排风系统，送风口采用双层百叶风口，选用变风量空气处理机组；排风口采用单层百叶风口，选用消防高温排烟专用风机。排风系统风道位于小区绿化带内，采用砖混结构，排气口高度约2.5m。 建筑内设置机械排风系统，住房厨房及卫生间均设置通风器及子母风道的排气烟道，烟道内设有防倒流装置，保证各户不串味。厨房内另有可燃气体报警装置，当可燃气体浓度达到报警值时，系统报警的同时连锁燃气管道上的快速切断阀，自动关闭燃气。设备机房、电梯机房均采用机械通风系统，防烟楼梯间设置机械加压防烟系统。 8、垃圾处理 本项目营运期产生的生活垃圾由小区内设垃圾收集箱收集后由市政环卫部门统一处理，不另设垃圾站。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为棚户区改造项目。涉及渭南市盛源公司生产区、肉联厂生活区及车雷村零星用房等。1978年~1997年该区域为盛源公司食品加工及储藏区，1997年后厂区停止生产，仅用作农副食品储藏区。1998年后出租用作家具厂库房等。2016年停止出租，闲置至今。原市肉联厂（盛源公司）生活区家属楼多为七、八十年代所建，2013年已经鉴定为危楼，已无人居住。 根据2016年5月28日国务院《土壤防治污染计划》，“自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估”，本项目不属于以上六大行业，且本项目委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年4月8日对项目区域土壤进行了环境质量现状监测。项目布设两个监测点位（对照点及厂区内各1个监测点位），表层土混合样。根据检测结果统计分析，项目所在地表层土检测因子满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）旱地二级标准限值。无原有污染问题。 |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 渭南临渭区位于陕西省关中东部，是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治中心。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西依零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目拟建地址位于渭南市临渭区，东邻八一家园，西邻金水路，南邻金山路，北邻胜利大街。地理位置见附图1。 2、地形、地貌 渭南市临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 3、气候、气象特征 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4.水文河流 4.1地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及 灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-、SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4.2地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北 流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、 华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 5.土壤 土层岩性分析：工程区域上部地层属第四纪全新统冲洪积层，上部以粘质砂土、砂质粘土为主，厚约 4～10m，下部以砂、砂卵石为主，厚 60～80m。 6.生态环境 渭南临渭区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市城市中心区域，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周 边多为人工植被。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目委托陕西宝荣科技发展有限公司于2017年12月15日-21日对项目区环境空气质量及声环境进行了现状监测（宝荣环监（现）（2017）第207号，监测报告见附件）；项目环境空气质量及水环境质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测报告见附件。监测日期为2017年11月21日至2017年11月27日。 - 1、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 ①监测点位 项目环境空气质量现状监测日期为2017年12月15日~12月21日。监测点位位于1#尚景园小区、2#原源小区，共2个监测点位。1#尚景园小区位于本项目北侧100m处，2#原源小区位于本项目西南侧0.07km处。 表6 环境空气监测点位情况 序号; 监测点位; 方位; 距离（km）; 布点原则. 1; 1#尚景园小区; 北; 0.1; 上风向. 2; 2#原源小区; 西南; 0.07; 下风向. ②监测因子 现状监测因子为PM10、SO2、NO2，其中PM10、SO2、NO2监测24小时均值，SO2、NO2监测1小时均值。 ③监测频率 PM10、SO2、NO2连续监测7天，24小时监测；监测频率为每天4次，时间为02、08、14、20时。监测同时记录风速、风向、气温、气压等常规气象要素。 ④评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ⑤监测及评价结果 环境空气现状监测及评价结果见表7。监测日期2017年12月15日至2017年12月21日。 表7 环境空气现状监测及评价结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测项目; 监测类别; 监测值; 超标率（%）; 标准值. 1#尚景园小区; PM10; 24小时平均值; 72～138; 0; 150. SO2; 24小时平均值; 13~25; 0; 150. NO2; 24小时平均值; 39~71; 0; 80. SO2; 1小时平均值; 8~35; 0; 500. NO2; 1小时平均值; 16~84; 0; 200. 2#原源小区; PM10; 24小时平均值; 81～137; 0; 150. SO2; 24小时平均值; 17~28; 0; 150. NO2; 24小时平均值; 47~77; 0; 80. SO2; 1小时平均值; 10~35; 0; 500. NO2; 1小时平均值; 20~92; 0; 200. 由以上分析可知，监测期间，本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 地表水环境质量现状 根据陕西省环境保护厅近日向媒体发布了2018年2月渭河干流支流考核断面监测结果。渭河干流：2月份，宝鸡、杨凌、咸阳、西安等出境断面化学需氧量、氨氮、溶解氧和总磷浓度均达标。西咸、渭南出境断面化学需氧量、溶解氧和总磷浓度达标，氨氮浓度分别超标0.36、0.30倍（即超过渭河流域水污染防治考核目标），较去年同期分别上升70.9%、56.9%。 5CO; 0.1; 0.11; 0.11; 0.12; 0.12; 0.13. BOD; 2.83; 2.67; 3; 3.2; 3; 3.12; 0. （3）声环境质量现状 本次声环境质量现状监测于2017年12月20日~21日连续监测两天，在拟建地四周共设置5个监测点位，进行了昼、夜间监测。 监测结果及分析见表9，监测点位图见附图5。 表9 噪声现状监测评价结果 单位：dB（A） 编号; 监测地点; 12月5日; 12月6日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 1#东厂界; 52.3; 44.9; 53.1; 44.6; 60; 50. 2#; 2#南厂界; 56.7; 45.7; 56.1; 46.2. 3#; 3#西厂界; 58.5; 49.6; 59.2; 49.2. 4#; 4#北厂界; 57.7; 48.8; 57.2; 48.2. 5#; 西岳花园; 51.3; 44.1; 51.6; 43.8. 由以上分析可知，项目厂界及居住区西岳花园昼、夜声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）土壤环境质量现状 本项目委托陕西盛中建环境科技有限公司于2018年4月8日对项目区域土壤进行了环境质量现状监测。项目布设两个监测点位（对照点及厂区内各1个监测点位），表层土混合样。检测结果见表10。 表10 检测结果表 单位：mg/kg 分析项目; 厂区; 对照点; 标准值. 铅; 3.0; 3.6; ≤350. 锌; 51.5; 68.3; ≤300. 总铬; 45; 54; ≤250. 镉; 0.47; 0.44; ≤0.6. 镍; 6; ND（5）; ≤60. 砷; 7.53; 9.19; ≤25. 汞; 0.044; 0.054; ≤1.0. pH（无量纲）; 7.58; 7.98; ＞7.5. 阳离子交换量（cmol+/㎏）; 9.10; 11.5; ＞5. 根据检测结果统计分析及调查，项目所在厂区生产区为食品加工及农副产品储藏区，后期用于出租作为家居厂库房等，无重金属污染源。项目所在地表层土检测因子满足《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）旱地二级标准限值。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表11、附图7。 表101 主要环境保护目标 环境素; 序号; 保护目标; 方位; 距离 m; 保护对象; 保护目标. 名称; 户数; 人口. 环境空气; 1; 八一家园; /; 500; 东; 50; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095） 二级标准. 2; 恒昌家园; /; 800; 南; 30; 居住区. 3; 天斗小区; /; 800; 西; 76; 居住区. 4; 原源小区; /; 800; 西南; 70; 居住区. 5; 西岳花园; /; 1000; 东; 80; 居住区. 6; 尚景园小区; /; 1000; 北; 100; 居住区. 7; 乐天花园; /; 500; 北; 562; 居住区. 8; 临渭区乐天小学; /; 800; 北; 156; 学校. 9; 海兴城; /; 1200; 西北; 560; 居住区. 10; 渭南市实验初级中学; /; 1000; 西北; 1158; 学校. 11; 北欧青年城; /; 800; 西南; 400; 居住区. 12; 金水园; /; 1000; 南; 921; 学校. 13; 桃园学校; /; 800; 东南; 1151; 学校. 14; 五里铺小学; /; 800; 东南; 698; 学校. 地表水; 1; 渭河，北侧4.61km; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 1; 八一家园; E; 50; 居住区; 《声环境质量》 （3096-2008）2类标准. 2; 西岳花园; E; 80; 居住区.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准； 执行标准; PM10; SO2; NO2. 二级标准，μg/m3; 日均值; 150; 150; 80. 小时浓度值; ——; 500; 200. 2、地表水环境质量标准执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》IV类标准 执行标准 项目; pH值; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 化学需氧量 (COD)mg/L; 五日生化需氧量(BOD5) mg/L. IV类标准; 6~9; /; 1.5; 30; 6. 3、地下水环境质量标准执行（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》III类标准 执行标准 项目; pH值; 总硬度mg/L; 溶解性总固体mg/L; 好氧量 (COD)mg/L; 硫酸盐 mg/L; 氯化物. III类标准; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤3.0; ≤250; ≤250. 4、声环境质量执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准； 2、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 运营厂界噪声执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。 - 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告【2013】36号）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染源为生活源，不设大气环境总量控制指标及废水总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期产污环节见图3。 图3 项目施工期工艺流程及产污环节图 - 该项目运行过程中废水主要为居民生活污水、公建及商业建筑生活污水，噪声主要风机水泵设备运行噪声、车辆出入产生交通噪声；固废主要为生活垃圾等，废气主要为居民炊事活动产生的油烟废气及天然气燃烧废气、地下停车场产生的汽车尾气。运营期工艺流程及产污环节见图4。 图4 项目运营期工艺及产污环节图 主要污染工序： - 施工期 1、拆迁期 本项目涉拆迁房屋包含渭南市盛源生产区、市肉联厂生活区及路边零星村民用房，拆迁面积约43633.42平方米，其中住宅约41058.54平方米，非住宅约2574.88平方米。根据城市综合管理委员会办公室数据统计：拆除旧建筑的垃圾产生量约为200~300kg/m2，本次评价取值250kg/m2，则建筑垃圾产生量约为1.09万t。项目厂区1978年~1997年为盛源公司食品加工及储藏区，1997年后厂区停止生产，仅用作农副食品储藏区。1998年后出租用家具厂库房等。2016年停止出租，闲置至今。厂区无生产设备等，主要拆除厂区建筑物。要求将拆除的废弃物收集运至政府部门指定的建筑垃圾堆场堆存。 2、 - 拆迁环境影响 原有房屋拆迁环境影响主要为拆迁扬尘、固废及噪声等。 ①原建筑拆迁过程中将会产生扬尘，建筑垃圾的堆放及运输等过程产生的扬尘，属无组织排放，对周围环境产生一定的影响。 ②原有建筑拆迁过程中的施工噪声声源主要来源于施工期挖土机、推土机、装载机等，声级一般在80-90dB(A)，对建址地周围声环境有一定的影响。 ③原有建筑拆迁过程中，将产生1.09万t建筑垃圾，对周围环境造成一定的影响。 2、施工期 建设项目施工期对环境的影响主要是施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物及生态影响，对项目周围环境会造成短期不利影响。 1、施工废气 施工期大气污染主要是施工扬尘和施工机械车辆尾气。 （1）施工扬尘：扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源。本项目施工过程中， 扬尘污染主要来源于：①施工过程中场地平整、地基开挖时因机械作用、风力作用产生扬尘；②建设中原料及土石方等在运输过程中产生的动力扬尘污染；③施工垃圾、土石方等在其堆放、装卸、清运过程中产生的风力扬尘。 - 施工机械尾气：施工机械和运输车辆排放的汽车尾气主要污染物为汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为 NOx、CO、THC。 - 装修废气 项目主体结构建成后，需要对建筑物的地面、墙体进行装修。在此过程中产生的大气污染物主要是各种涂料、油漆等排出的甲醛、苯、二甲苯等有机废气，以及切割材料产生的粉尘。 表12 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 土方挖掘、土方回填; 场界内、堆存点; 扬尘. 2; 建筑材料运输、堆放; 场界内、道路; 扬尘. 3; 运输过程道路; 场界内、道路; 扬尘. 4; 工程机械及运输车辆; 场界内、道路; NOX、CO、THC等. 5; 建筑装修; 建筑物室内、厂界内; 甲醛、苯、二甲苯等. 2、施工废水 施工期废水主要有施工人员生活污水和建筑施工废水。 （1）施工期生活污水 施工人员生活污水：根据预测工时和施工进度安排，估算施工人员约100人，施工人员的用水量以50L/人•天计，排污系数为0.8，则项目施工期生活污水产生量为4m3/d，主要污染因子产生量为 COD、BOD5、SS、氨氮。 表13 施工人员生活污水及各污染物排放量 项目; 排水量m3/d; 污染物. COD; BOD5; 氨氮; SS. 排放浓度mg/L; -; 300; 150; 30; 200. 排放量kg/d; 4; 1.2; 0.6; 0.12; 0.8. （2）建筑施工废水 施工期，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水，砼养护废水、设备清洗、进出车辆冲洗等建筑废水，此部分废水所含SS浓度较高。 - 施工噪声 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表14。施工期运输车辆噪声类型及声级见表15。 表14 施工期大气污染源及污染物 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源距离 （m）; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源距离 （m）. 翻斗机; 83~89; 3; 静压式打桩机; 80; 15. 推土机; 90; 5; 工程钻机; 63; 15. 装载机; 86; 5; 移动式空压机; 92; 3. 挖掘机; 85; 5; 升降机; 78; 1. 振捣棒; 93; 1; 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 15; 电锯; 103; 1. 表15施工期运输车辆声级 序号; 车辆类型; 运输内容; 声级 dB（A）. 1; 大载重机; 土方外运; 90. 2; 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80~85. 3; 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾，施工中的建筑垃圾主要是多余土方、碎砖块、灰浆、室外装修产生的废装修材料以及室内装修产生的废装修材料等。 施工过程中采用商品混凝土，产生的建筑垃圾按50kg/100m2计，本项目一期工程建筑面积115267.58m2；产生建筑垃圾量为57.6t；项目二期工程建筑面积270107.88m2；产生建筑垃圾量为135t； 施工人员约100人，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，每日生活垃圾产生量为50kg，施工期为48个月，则施工期生活垃圾产生量为36.5t。 装修期间油漆、涂料在使用过程中产的废物，以及残余物的废弃包装等属于危险废物HW12（染料、涂料废物）类。 项目施工期无弃土产生。施工期产生的挖方后期回填用作绿化造景。 - 运营期 - 废气 本项目运营期废气主要是居民炊事油烟废气、居民炊事燃料废气及燃气挂壁炉燃料废气、地下车库汽车尾气。 ①汽车尾气 项目一期工程设地下中、小型汽车地下停车位836个，地上停车位93个。地下停车场面积15627.8m2，地下停车场设置1个出入口，位于一期工程3#楼北侧； 项目二期工程设地下中、小型汽车停车位1228个，地上停车位58个。地下停车场面积26292m2，设置2个出入口，分别位于7#楼及9#楼北侧。 具体位置见附图平面布置图。项目地下车库建设情况见表16。 表16 地下停车库面积及停车位一览表 地下停车库面积（m2）; 停车位（个）; 标准层高（m）. 一期工程; 15627.8; 836; 4.5. 二期工程; 26292; 1228; 4.5. 汽车在进出入地下停车库怠速时会产生含NOX、CO、THC等污染物的废气，对停车场内环境空气有一定的影响，拟对地下停车库采用机械式集中送排风系统进行排气通风。 （1）地下车库尾气排放量 ①地下车库尾气排放量计算公式： 废气排放量：D=QT(κ+1)A1.29 式中：D—废气排放量，m3/h； Q—汽车车流量，V/h，一期项目车流量取84辆/h，二期项目车流量取123辆/h； T—汽车在车库运行时间，min，本项目取5min， K—空燃比，本项目取12； A—燃油耗量，kg/min，本项目取0.07； ②污染物排放量： G=DCf×10−6 式中：G—污染物排放量，kg/h； C—污染物的排放浓度； f—容积与质量换算系数； ③计算参数的确定 停车场内的车辆运行情况为怠速（车速为5km/h），根据停车场的基本情况、运行状况，项目期初怠速到停车点的距离平均为5min； 汽车耗油量：与汽车行驶状况有关，根据统计资料及类比调123查，车辆进出库（怠速＜5km/h）平均耗油量为0.1L/min（90#无铅汽油的密度为0.713kg/L）。 空燃比：指汽车发动机工作时，空气与燃油之比，当空燃比大于14.5.则燃油完全燃烧，得到CO2和水，当空燃比小于14.5，燃油不完全燃烧，得到CO、HC等污染物。经调查，车辆处于怠速状态时，空燃比一般为12； 汽车耗油量及废气污染物： 根据《机动车辆污染物排放系数表》，汽车怠速行驶时废气中各污染物浓度为：CCO=4.07%；CHC=1200ppm；CNOX=600ppm； 容积与质量换算系数：对于大气中的污染物，常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。体积浓度是用每立方米的到中含有污染物的体积数来表示，常用的表示方法是ppm，而用每立方膜大气中的污染物的质量数来表示的浓度为质量-体积浓度，单位是mg/m3。 体积浓度和质量-体积浓度之间的换算公式为：X=C×M22.4 式中：X—污染物以每立方米的毫克数表示的浓度值，mg/m3； C—污染物以ppm表示的浓度值； M—污染物的分子量，该项目中汽车废气主要污染物分子量，CO=28，HC=72，NO2=46； 经过计算，该项目中汽车废气主要污染物体积浓度与质量-体积浓度的换算系数分别为CO：1.25、HC：3.21、NO2：2.05。 ④汽车尾气污染物排放源强计算结果 按照上述有关参数和计算公式，按每天8h计算，停车场汽车尾气排放源强见表17。 表17 地下停车库主要污染物排放速率 名称; 污染物; CO; NOX; THC; 备注. 一期工程地下停车库; 最大速率（kg/h）; 1.5; 0.36; 1.14; 地下车库按8h/d计算，年运行时间为365d. 年排放量（t/a）; 4.38; 1.05; 4.11. 二期工程地下停车库; 最大速率（kg/h）; 2.2; 0.53; 1.67. 年排放量（t/a）; 6.42; 1.55; 4.88. ②油烟废气 根据类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，项目一期工程人口按照2928人计算，则生活炊事耗油量为32.06t/a，油烟挥发率取2.83％，则生活油烟产生量约为0.9t/a。项目二期工程人口按照3168人计算，则生活炊事耗油量为34.68t/a，油烟挥发率取2.83％，则生活油烟产生量约为0.98t/a。 油烟经各户设置抽油烟机收集、过滤后，经集中式烟道引至楼顶排放。因此居民炊事油烟对周围空气环境质量影响很小。 ③居民炊事燃料废气 小区居民生活燃料均为天然气，属清洁燃料。集中供热未实施前，项目一期工程天然气使用量为16.02×105Nm3/a。项目二期工程天然气使用量为18.82×105Nm3/a。 参照《环境保护实用数据手册》，燃烧1×104Nm3的天然气产生10.3×104Nm3的烟气，排放的污染物的量分别为NOx：6.3kg、SO2：1.0kg、烟尘：2.4kg。因此，本项目燃料燃烧废气的排污情况见表18。 表17 8 集中供热未实施前居民炊事燃料燃烧废气排污系数及排放量 项目; 单位; NOx; SO2; 烟尘. 排放系数; kg/104 Nm3; 6.3; 1.0; 2.4. 项目一期工程排放量; t/a; 1.01; 0.16; 0.38. 项目二期工程排放量; t/a; 1.19; 0.19; 0.46. 备注：项目一期工程烟气量为16.5×106Nm3/a，项目二期工程烟气量为19.3×106Nm3/a. 市政供热实施后，项目一期天然气使用量为1.38×105Nm3/a；项目二期天然气使用量为1.49×105Nm3/a；为居民炊事用气，废气产生量较小，对环境的影响较小。 2、废水 运营期废水主要是居民生活、商业及配套服务设施、办公建筑产生的生活污水。项目一期工程污水产生量为284.75m3/d，10.34万m3/a。 项目二期工程污水产生量为350.05m3/d、12.78万m3/a。项目一期、二期建设完成后污水产生量为638.4m3/d，23.12万m3/a。 主要污染物为 COD：400mg/L、氨氮： 35mg/L。 3、固体废物 运营期固体废物主要是商业用房产生的生活垃圾、居民生活产生的生活垃圾。 ①一般商业场所产生的废包装物主要为包装袋、塑料等。据类比，商业用房按每平方米产生 0.5kg/50m2·d 计算，项目一期工程商业建筑面积约7697.93m2，生活垃圾产生量预计约76.97kg/d（28.09t/a）；项目二期工程商业建筑面积约8526.54m2，生活垃圾产生量预计约85.26kg/d（31.11t/a）。 ②居民生活垃圾 生活垃圾按照1kg/人.d计算，项目一期工程（共计732户，2928人）生活产生量约为2.93t/d，1069t/a。项目二期工程（共计792户，3168人）生活产生量约为3.16t/d，1153.4t/a。 4、噪声 建设项目运营期的噪声主要为地下通风机、水泵等设备运行产生的设备噪声。项目一期换热站设置于1#楼西侧，项目二期换热站设置于10#楼西侧。水泵、风机等设备噪声值为 70～85dB（A）；项目主要噪声源见表19。 表19主要噪声源一览表 产噪位置; 产噪设备; 噪声级 dB（A）; 备注. 水泵房; 给排水泵; 80; 机械噪声、连续. 地下车库; 风机; 85; 机械噪声、连续. 换热站; 水泵; 80; 机械噪声、连续.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 源 （编号）; 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量（单位）. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 大气污染物; 运 营 期; 一期工程地下车库; CO; /; 4.38t/a; /; 4.38t/a. NOX; /; 1.05t/a; /; 1.05t/a. THC; /; 4.11t/a; /; 4.11t/a. 二期工程地下车库; CO; /; 6.42t/a; /; 6.42t/a. NOX; /; 1.55t/a; /; 1.55t/a. THC; /; 4.88t/a; /; 4.88t/a. 一期工程住宅; 油烟; /; 2.46kg/d; /; 0.9t/a. 二期工程住宅; 油烟; /; 2.68kg/d; /; 0.98t/a. 一期工程住宅燃料废气; PM10; /; 0.38t/a; /; 0.38t/a. SO2; /; 0.16t/a; /; 0.16t/a. NOX; /; 1.01t/a; /; 1.01t/a. 二期工程住宅燃料废气; PM10; /; 0.46t/a; /; 0.46t/a. SO2; /; 0.19t/a; /; 0.19t/a. NOX; /; 1.19t/a; /; 1.19t/a. 水污染物; 运 营 期; 一期工程住宅生活污水; 废水量; 10.34万m3/a; 10.34万m3/a. CODCr; 350mg/L; 36.19t/a; 297.5; 30.76t/a. BOD5; 280mg/L; 28.95t/a; 238; 24.61t/a. 氨氮; 30mg/L; 3.12/a; 30; 3.12t/a. SS; 300mg/L; 15.51t/a; 150; 15.51t//a. 二期工程住宅生活污水; 废水量; 12.78万m3/a; 12.78万m3/a. COD; 350mg/L; 44.73/a; 297.5; 44.73t/a. BOD5; 280mg/L; 35.78t/a; 238; 15t/a. 氨氮; 30mg/L; 3.83/a; 30; 3.83t/a. SS; 400mg/L; 38.3t/a; 150; 19.15t//a. 固废; 运 营 期; 一期工程住宅; 生活垃圾; 1kg/人.d; 1069 t/a; /; 0. 一期工程商业建筑; 0.5kg/50m2·d; 28.09t/a; /; 0. 二期工程住宅; 生活垃圾; 1kg/人.d; 1153.4t/a; /; 0. 二期工程商业建筑; 0.5kg/50m2·d; 31.11 t/a; /; 0. 噪声; 运 营 期; 设备噪声; 噪声; 80~85dB（A）; 40～60dB（A）. 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目场地内没有需要保留的建筑物、古树、野生动植物等，只要对施工场地进行良好的规划和管理，不随意堆放施工场地内建筑材料，将垃圾收集到指定的地点，施工期只会对城市景观产生的一定影响，随着施工的结束也会随之消失。

- 环境影响分析

一、大气环境影响分析 1、拆迁等其他相关影响分析 本项目建设涉及部分拆迁及安置工作，环评建议，项目建设单位加快项目建设，促使本项目涉及拆迁居民早日回迁。 此外，根据国家环境保护部函【2010】250号《关于拆迁活动是否纳入建设项目环境影响评价管理问题的复函》内容，本项目前期工程拆迁内容不应纳入建设项目环境影响评价管理，本次环评不直接对其评价，仅提出拆迁环保措施，供环境保护部门参考，主要措施如下： - 由建设单位邀请环保部门参与拆迁方案的制定与审核，包括拆迁计划和现场污染防控安全技术措施的制定。 环保参与的拆迁计划主要是指场地内建筑物的拆迁顺序。开始拆迁后，首先要对场地内地表、墙体等残留物进行清理，然后对各管线进行拆除，最后才能对居民房屋等建筑物进行拆除。对建筑物的拆迁顺序也必须做出规定。 - 建议建设单位在拆除原有建筑物的过程中采取的措施 本项目拆迁工程以机械拆除为主，辅以人工，根据《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》，要求采取区域实行全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运，严禁敞开式拆除。遇到严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。 拆迁现场要采取湿法拆除作业，制定洒水降尘制度，配备洒水设备与专人负责洒水降尘，对于建筑垃圾也应及时清理，其渣土运输车辆应采取密闭措施，确保不沿途散落，送至渭南市制定的建筑垃圾填埋场处理；固体废弃物堆场要实现封闭储存或建设防风抑尘网设施。装卸建筑垃圾时，严禁凌空抛散、乱倒乱卸，防止二次扬尘的污染。 通过采取以上措施后，可以使拆迁范围外颗粒物最高浓度≤1.0mg/m3，对周边环境影响较小。 - 环保部门进行拆迁监督 建议项目建设单位邀请当地环保部门安排工作人员对场地的整个拆迁过程进行监督。整个拆迁过程必须严格按照拆迁方案中制定的计划和污染防控措施进行施工。若发现违规野蛮拆迁的情况应立即停止整个场地的施工，勒令整改后方可再次开工。 2、施工期环境影响分析 施工期产生的大气污染物为项目建设产生的扬尘、运输车辆废气及装修废气。 （1）施工扬尘 ①裸露地面扬尘 本工程施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量以及敏感目标造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘、出入场地运输车辆不及时冲洗，篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降块，一般影响范围较小，对于无组织排放施工扬尘，本次环境影响评价采用类比法，表20为某施工场地实测资料。 表20 施工环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距离尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值 （mg/m3）; 0.24~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 参考标准值; 1.0 mg/m3. 注：参考无组织排放浓度监控浓度值 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织粉尘监控点TSP浓度标准限值（≤1mg/m3），从表15可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0.6~3.2倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）； b、施工场地至下风向距离50~100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~1.2倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向200m范围内，超标影响在下风向距离100m处根据现场调查，项目下风向100m范围内包含原源小区、天斗小区及恒昌小区，人口较为集中，为了减轻项目施工岁环境的影响，评价要求在施工时采取围墙施工，同时采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业，减少对敏感点的影响。 ③道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km 路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表21 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位kg/辆.km 路表粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.102; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.153; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25km/h; 0.255; 0.255; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 为了避免施工期施工扬尘对周围环境空气的影响，工程建设单位应加强施工期的环境管理和监督，施工过程中必须严格根据《陕西省大气污染防治条例》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省“铁腕治霾.保卫蓝天”2017年工作方案》（陕政办发【2017】12号）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《渭南市铁腕治霾,保卫蓝天2017年工作方案》等，有针对性的强化了污染防治措施及控制要求。根据扬尘及噪声控制提出了设备、装置的要求。评价提出以下措施和要求： ①强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ②严格执行“禁土令”。每年1月日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期。 ③工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。 ④施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。遇到严重污染日时，严禁建筑工地土方作业及建筑拆除作业。 ⑤环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区施工，并洒水控制扬尘污染；在靠近敏感点区段四周设置2.2m以上高度的围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。 ⑥施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。 ⑦合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 ⑧对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。 ⑨在遇有4级以上大风天气时及重污染天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网，设置喷水、雾炮等设施。 ⑩运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工扬尘对周围空气环境及敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 环评要求：建设单位及施工单位必须严格落实扬尘防治措施，确保施工扬尘满足（DB61/1078-2017）《施工期场界扬尘排放限制》要求。 （2）施工机械废气 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气，各物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。 ②车辆尾气环境影响分析 - 当机动车出入施工场或在场内调整位置时，处于怠速行驶状态，其耗油量约为15升/百公里，根据《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社），消耗1升汽油的排污量为CO164g/L、NOx21.1g/L。 本项目施工期机动车辆约8辆/日，所有车辆出入施工现场及场内调整位置共计行驶路程约每天16km，耗油量为2.4升/天，施工场地车辆尾气污染物的排放量为CO0.40kg/d、NOx0.05kg/d，间断运行，工程在加强施工机械车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 ③机械废气的防治 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： ① 严禁使用列入《国家命令淘汰用能设备、产品目录》的施工机械设备和运输车辆； ② 加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； 采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。 3、装修废气 对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到GB/T18883－2002《室内空气质量标准》、2001 年制定的《室内空气质量卫生规范》及GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。 环评要求：建设单位应选择水性涂料取代溶剂性油漆涂料。水性涂料以水作溶剂，节省大量资源；水性涂料消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染；一般的水性涂料有机溶剂(占涂料)在10%~15%之间，而阴极电泳涂料已降至1.2%以下，对降低污染节省资源效果显著。 - 二、施工噪声 - 1、 施工噪声强度调查 施工噪声主要来源于施工机械噪声、施工作业噪声。主要施工、运输设备为推土机、挖掘机、振捣棒、空压机等，机械设备噪声源强约为 75-115 dB(A)。 2、施工期噪声影响预测与评价 ①预测模式 在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)进行评价： 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减，采用《环境影响评价技术导则 环境》（HJ2.4-2009）对室外噪声源几何发散衰减及环境因素衰减模式进行预测。 A距离建设施工机械不同距离处的噪声可通过点声源的计算模式进行计算，计算公式为： 其中：L2-r距离处的声级； L1-r1处的声级。 B多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 其中：Leqi-第i个声源对某预测点的等效声级。 C在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： 式中：Lpt-声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1-该点的背景噪声值； L2-另外一个声源到该点的声级值。 ②预测结果 经现场调查，本项目各施工厂界与临近环境保护目标方位关系详见表2 表26 2 各施工场界与临近环保目标方位关系 方位 保护目标; 南边界 （一期工程）; 东边界; 西边界; 北边界 （二期工程）. 尚景园小区; -; -; -; 100m. 八一家园; -; 50 m; -; -. 西岳花园; -; 80m; -. 天斗小区; -; -; 76 m; -. 原源小区; 70m; -; -; -. 恒昌家园; -; 30m; -; -. 临渭区乐天小学; -; --; 156m. （1）单台设备对施工边界的声环境影响 本项目施工期设备不同距离的声级值如下表： 表23 单台施工机械不同距离的噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 机械设备; 噪声预测值（d（B）A）. 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 土石方; 挖掘机; 82; 76; 70; 68; 62; 56; 52. 铲土机; 78; 72; 66; 64; 56; 50; 48. 桩基; 静压式打入桩基; 83; 77; 71; 69; 63; 57; 53. 结构; 混凝土振捣棒; 82; 76; 70; 68; 62; 56; 52. 装修; 升降机; 75; 69; 63; 61; 53; 47; 49. （2）多台设备对施工边界的声环境影响 为了解本项目施工期产生的最大噪声值对外环境的影响程度，本次评价假设在各施工阶段均有最高噪声值设备施工的前提下，选择各施工阶段多台噪声值最大的设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。评价建议施工单位应尽量避免在同一地点使用多台施工设备同时施工，必须同时施工时，大型施工机械数量不应超过3台，因此，评价选择3台噪声值最大的施工设备同时使用时所产生的噪声叠加值来分析对某个距离的影响。施工单位应采取低噪型施工机械设备，并在施工场界四周设置围挡，一般围墙噪声的隔声值为8~10dB(A)（此处预测取8dB(A)），低噪型施工设备源强取上表中各施工机械设备的下限值。具体预测值及采取措施后预测值见下表24： 表28 4 3 台施工机械同时施工叠加噪声对周围环境影响噪声值 单位：dB(A) 施工; 噪声预测值（d（B）A）. 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m; 300m. 土石方; 87.1; 81.1; 75.1; 73.1; 67.1; 61.1; 57.1. 桩基; 88.1; 82.1; 74.1; 74.1; 68.1; 62.1; 58.1. 结构; 87.1; 81.1; 73.1; 73.1; 67.1; 61.1; 57.1. 装修; 80.7; 74.1; 66.1; 66.1; 58.1; 52.1; 50.1. 注：10m处的声级是考虑围挡隔声后的声级。 反推计算在使用低噪型设备及围挡隔声后，3台施工设备同时施工，当工场界的昼间限值达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤70dB(A)时，3台施工设备距离施工场界的最近距离为50m。 可见，项目在使用低噪型施工设备，且在施工场界四周设置围挡的情况下，还应保证各施工设备与施工场界之间保持一定的距离，方能使其施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对施工场界的昼间限值要求，昼间≤70dB(A)。 4、预测结果 从上表可以看出，对于噪声级较高的施工设备，其噪声对其周围的环境会产生一定影响，在施工场地边界噪声级超过55dB(A)，不可能满足本项目周围噪声敏感区域的声级限值要求；另一方面，一般施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行密闭隔声处理，在施工期间对周围的影响不可能完全避免。 施工噪声对环境的影响很大程度上取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。施工机械噪声尽管只在建设期间产生，而且随着施工结束而消失，但是由于其具有冲击性、持续时间长并伴有强烈的震动，对环境的影响是不可忽视的。 通过用低噪型施工设备，且在施工场界四周设置围挡的情况下，还应保证各施工设备与施工场界之间保持一定的距离，方能使其施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对施工场界的昼间限值要求，昼间≤70 dB(A)。 5、施工期噪声对周边敏感点的影响分析 从其四至环境来看，建设项目一期工程施工工地附近的噪声敏感点有八一花园、西岳花园、原源小区。项目二期工程施工噪声敏感点有西岳花园、八一家园、尚景园小区、恒昌家园及临渭区乐天小学。 根据表24预测结果分析，距施工边界外50m，在不考虑隔声、消声及背景噪声的情况下，施工机械噪声大多不能符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)对应的昼间标准，短期内会对附近居民和学校的日常生活产生一定影响。 6、施工期噪声污染防治措施 为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染 ①合理安排施工进度和作业时间。禁止夜间（22：00-次日 6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业(如基础施工阶段的打桩机作业，浇筑施工阶段的混凝土搅拌、振捣作业)，因特殊要求必须连续作业，必须有相关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。 ②施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。根据有关资料，静力打桩机在离机50m的场界测得的噪声为69dB（A），因此从施工工艺和设备上可控制环境噪声。 ④淘汰落后的生产方式和设备，采用新技术和低噪声设备，使噪声污染在生产过程中得到控制。 ⑤施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 ⑥钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放。⑦运输车辆和工地大吨位载重汽车应禁止鸣号。夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。在此基础上，预计在施工期内，施工作业产生的噪声对周围环境的影响较小。 7、针对敏感目标措施 在本项目施工期间，将对距离项目边界东侧50米的八一家园产生一定的影响，产生的主要影响为白天建筑机械和运输车辆产生的噪声污染。针对该敏感目标采取以下环保措施： - 尤其是施工中一些高噪声工序，如钢筋切割等工序应安排在远离八一家园一侧，以减轻施工噪声对这些敏感区的影响； - 合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，并把噪声大的作业安排在白天进行； - 施工场地出入口放置于远离东侧，以减少运输车辆的噪音对敏感点的影响。 8、小结 本项目施工期噪声通过采取合理安排施工进度和作业时间，合理布置施工机械，必要时设置隔声屏障等措施后，本项目施工期噪声会对八一家园、西岳花园等环境敏感点的声环境产生短暂的影响。采取合理的措施后，随着施工期的结束，影响随之消失。 三、施工期废水影响分析 施工期废水主要为建筑施工废水和生活污水。 1、建筑施工废水 施工期废水主要包括基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、砼养护废水、设备清洗、进出车辆冲洗等建筑废水，生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含 其它污染物，要求设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后全部回用到生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 - 生活污水 施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数 0.8，施工人员高峰时按每日用工100人计算，则生活污水量约4m3/d，主要污染物有 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。施工期生活污水通过临时化粪池收集后定期委托相关单位抽吸处理。 综上所述，项目施工期产生的事故废水和生物污水具有分散性，且采取以上措施后对环境的影响很小。 四、施工期固废废物 本项目施工期产生的固体废物包括施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾 施工过程中产生的地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等。建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的尽量用于低洼工地的填方，项目产生的建筑垃圾要按照《城市建筑垃圾管理规定》（2005 年建设部 139 号令），向城市卫生管理部门申请，妥善弃置，防止污染环境。项目一期工程建筑垃圾产生量为57.6t，项目二期工程建筑垃圾产生量为135t；经过妥善处理处置后对环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工期的固体废弃物主要有生活垃圾、建筑垃圾和弃土、弃渣。生活垃圾产生量约为50kg/d；主要为果皮、果壳、纸屑、废包装等；集中收集，由环卫部门统一处理，不会对周围环境造成明显影响；施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，进行资源化利用，其他可以纳入生活垃圾的固废由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 - 五、环境管理 为了减少施工对环境的影响，建设单位必须加强施工单位的监督管理，制定施工期环境管理计划，确保在施工过程中得到落实。环境施工期管理建议清单见表25。 表25施工期环境管理建议清单 项目; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 环境空气; 施工场地; - 雨后或者无风、小风时进行施工作业，减少扬尘影响； - 干燥天气施工洒水抑尘 - 施工现场必须安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控。; 1、遇四级以上风力天气，静止施工；2、尽量将植被、树木移植到施工区外。. 基础开挖; - 开挖土方全部用于回填和利用 - 干燥天气施工要定时洒水抑尘; 1、在遇有4级以上大风天气时及重污染天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网，设置喷水、雾炮等设施。. 运输车辆 建材运输; - 水泥、石灰运输、装卸 - 运输建筑砂石料场加盖篷布; - 水泥、石灰等要求袋装运输 - 无篷布车辆不得运输砂石料. 声环境; 施工噪声; 1、合理布置施工场地、选用低噪声设备；2、运输道路及施工区域设置静止鸣笛、限速标志; 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 水环境; 施工废水; 1、生产废水经沉淀处理后回用与施工; 合理利用. 1、施工场地设临时化粪池处理后，定期委托相关单位抽吸; 不对水环境产生影响. 固废; 施工固废; - 生活垃圾由施工单位收集后交由环卫部门处理 - 建筑垃圾运往指定的建筑垃圾填埋场; 不得随意堆放. 环境管理; 环保设施在施工阶段的工程进展和环保投资落实情况; 严格执行“三同时”制度. 运营期环境影响分析： 本项目运营期环境影响主要包括油烟废气、燃料废气及停车场尾气；居民生活污水、公建及商业污水、生活垃圾，商业用房产生的垃圾、设备房产生的噪声等。 一、环境空气影响分析 运营期产生的大气污染主要是居民炊事油烟废气、居民炊事燃料废气及燃气挂壁炉燃料废气、汽车尾气。 （1）居民炊事油烟废气 项目一期工程生活油烟产生量约为0.9t/a；项目二期工程生活油烟产生量约为0.98t/a。油烟经各户设置抽油烟机收集、过滤后，经集中式烟道引至楼顶排放。因此居民炊事油烟对周围空气环境质量影响很小。 （2）居民炊事燃料废气及燃气挂壁炉燃料废气 小区居民生活燃料均为天然气，属清洁燃料。 本项目一期工程天然气使用量为16.02×105Nm3/a；二期工程天然气使用量为18.82×105Nm3/a。 ②停车场尾气 地下停车库的空气质量，主要受控于汽车发动机工作状态经排气筒排出的尾气，尾气中主要污染物为CO、NOX及THC。由于国内外目前对车库空气质量尚无明确的质量标准，因此，参考《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）（CO标准为30.0mg/m3）标准执行。对本项目停车场废气预测如下： a停车场尾气量预测方法 按照地下停车库体积及小时换气次数4次，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算停车库的污染排放浓度。计算公式如下： Q=nV 式中：Q—废气排放量，m3/h； n—地下停车库小时换气次数，次/h，本项目取4次/h； V—地下停车库体积，m3，本项目V一期工程=70321m3，V二期工程=118314m3 C=GQ×106 式中：C—污染物的排放浓度，mg/m3； G—污染物的排放速率；kg/h； Q—废气排放量，m3/h 根据车库通风量已经表16计算得到的汽车尾气排放源强，计算得出地下车库各污染物的排放浓度见表26。 表236地下停车场汽车尾气影响预测结果 名称; 泊车位（个）; 车库容积（m3）; 污染物; 换气次数; 排放浓度 mg/m3; 标准 mg/m3. 1; 2; 3; 4. 一期工程地下停车库; 836; 70321; CO; 21.32; 15.99; 10.66; 5.33; 5.33; 30. HC; 5.08; 3.81; 2.54; 1.27; 1.27; 120. NOX; 16.2; 12.15; 8.1; 4.05; 4.05; 240. 名称; 泊车位（个）; 车库容积（m3）; 污染物; 换气次数; 排放浓度 mg/m3; 标准 mg/m3. 1; 2; 3; 4. 二期工程地下停车库; 1228; 118314; CO; 18.56; 13.92; 9.28; 4.64; 4.64; 30. HC; 4.44; 3.33; 2.22; 1.12; 1.12; 120. NOX; 14.08; 10.56; 7.04; 3.53; 3.53; 240. b影响分析 根据《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）7.3.4，对于设有机械通风系统的机械车库，机械通风量应按容许的废气量计算；机动车换气次数应符合商业类建筑换气次数6次/小时、住宅类建筑4次/小时，其他类建筑5次/小时的要求。本项目地下停车场属于住宅类建筑，换气次数按4次/小时计，从表28地下停车库汽车尾气中有害成分换气4次/时的浓度预测结果可以看出，CO、NOX、THC化合物最高浓度分为为5.33mg/m3、1.27mg/m3、4.05mg/m3，其中 CO 浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值要求，NOx、HC 化合物浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值。 本项目地下停车库设置机械送排风系统和排气口，排气口个数应同时满足地下停车库废气排放及防火排烟的要求，且设置高出地面 2.5m。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014），面积超过1000m2的地下一层汽车库应设置机械排烟系统，防烟分区不宜超过 2000m2。本项目一期工程设置排气口8个，为满足防火排烟的要求，排气口位置应远离进气口且距离最近的3#楼应大于10m；本项目二期工程设置排气口14个，为满足防火排烟的要求，排气口位置应远离进气口且距离最近的7#楼、9#楼应大于10m，设在主导风向的下方向，避开人群经常活动的地方，并对排气口的消声以及适当的美化处理，采取上述措施后，地下停车库内废气浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）要求，对周围环境空气影响较小。 - 水环境影响分析 该项目主要污水来源为居民生活污水、公建及商业产生的污水。项目一期工程污水的产生量为10.60万m3/a，主要污染物为 COD、NH3-N 等，设置1个化粪池，总容积为100m3（位于项目南侧绿地下）；项目二期工程污水的产生量为14.48万m3/a，主要污染物为 COD、氨氮等，设置 1个化粪池，总容积为120m3（位于项目北侧绿地下）；项目污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入渭南市城东污水处理厂。 项目外排污水中污染物的情况见表27。 表27项目外排水中的污染物情况表 一期工程污水量m3/a; 10.34万; 备注. 污染物; COD; BOD5; 氨氮; SS; /. 产生浓度mg/L; 350; 280; 30; 300; /. 产生量t/a; 36.19; 28.95; 3.12; 31.02; /. 去除率%; 15; 15; 0; 50; /. 排放浓度mg/L; 297.5; 238; 30; 150. 排放量t/a; 30.76; 24.61; 3.12; 15.51; /. (GB8978-1996)《污水综合排放标准》中三级标准; 500; 300; ——; 400; /. 二期工程污水量m3/a; 12.78万; 备注. 污染物; COD; BOD5; 氨氮; SS; /. 产生浓度mg/L; 350; 280; 30; 300; /. 产生量t/a; 44.73; 35.78; 3.83; 38.3; /. 去除率%; 15; 15; 0; 50; /. 排放浓度mg/L; 297.5; 238; 30; 150; /. 排放量t/a; 38.02; 30.41; 3.83; 19.15; /. (GB8978-1996)《污水综合排放标准》中三级标准; 500; 300; ——; 400; /. 据表27 数据，项目污水中的污染物经污水处理厂处理后的情况见表28： 排放; 生活污水; 一期工程废水排放量m3/a. COD; BOD5; 氨氮; SS. 排入情况; 排入浓度mg/L; ≤500; ≤300; ≤30; ≤400; 10.34万. 排入量t/a; ≤51.7; ≤31.02; ≤3.12; ≤41.36. 排出情况; 排放浓度mg/L; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10. 排放量t/a; 5.17; 1.03; 0.52; 1.03. GB18918-2002一级A标准（mg/L）; 50; 10; 5; 10. 排放; 生活污水; 二期工程废水排放量m3/a. COD; BOD5; 氨氮; SS. 排入情况; 排入浓度mg/L; ≤500; ≤300; ≤30; ≤400; 12.78万. 排入量t/a; ≤63.9; ≤38.34; ≤3.83; ≤51.12. 排出情况; 排放浓度mg/L; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10. 排放量t/a; 6.39; 1.28; 0.64; 1.28. GB18918-2002一级A标准（mg/L）; 50; 10; 5; 10. 本项目污水最终排入渭南市城东污水处理厂进行深度处理。渭南市城东污水处理厂位于渭南市张庄东，占地10037亩，设计规模10万吨/日，工程筹建1999年，是渭南市建设的第一座污水处理厂。污水处理工艺采用序批式活性污泥处理工艺（SBR 工艺），处理后的污水部分作为回用水厂水源，根据《渭南市城市总体规划（2010-2020）》，后期将扩建城东污水处理厂，规模将达到 13万m3/d。 本项目位于渭南市城东污水处理厂的收水范围之内，一期、二期建成运营后年产生的污水量为604.918m3/d，20.08万m3/a，占污水处理厂污水日处理能力的0.4%；主要为生活污水。污水水质简单，生活污水经过化粪池处理后，项目废水经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，不会对污水处理厂进水水质造成冲击，故本项目污水依托渭南市城东污水处理厂进行处理方案可行。 综合分析，若建设单位能严格按照设计，全面落实各项污水防治措施，对区域环境影响不大。 三、声环境影响 1、建设项目一期二期建设完成投运后的噪声主要为地下换热站、通风机、水泵房等设备运行产生的设备噪声。水泵、风机等设备噪声值为 80～85dB（A）；项目一期换热站设置于1#楼西侧，项目二期换热站设置于10#楼西侧。项目选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等处理措施，合理选址，将高噪声设备设置于远离敏感点的地下。项目主要噪声源及其治理措施见表29。 表29 主要噪声生源及治理措施一览表 产噪位置; 产噪设备; 噪声级 dB（A）; 处理处置要求; 处理后噪声级dB（A）; 备注. 水泵房; 给排水泵; 80; 减振、地下放置; 55; 机械噪声、连续. 地下车库; 风机; 85; 地下放置、减振; 60; 机械噪声、连续. 换热站; 水泵; 80; 减振、地下放置; 55; 机械噪声、连续. 通过下列公式进行噪声对周围环境的影响进行预测： 预测计算选用《环境影响评价技术导则.声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 - 单一点源衰减模式： LA(r)=LAref(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Amisc) 式中：LA（r）-距离声源r处的声级，dB（A）； LAref(r0)-参考位置r0处的声级，dB（A）； Adiv-声源几何发散引起的声级衰减量，dB（A）； A bar-遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）； Aatm-空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）； Amisc- 附加衰减量，dB（A）； - 多个点源共同作用预测点的叠加声级： - Leq(A)总=10lg(i=1n10o.1Leq(A)) - 式中：Leq(A)总—多个点源的噪声叠加值， dB（A）； - Leq(A)i—某一个单一点源的声压级别， dB（A）； - 预测点的噪声预测值： - L预测=10lg(100.1Leq(A)总+100.1Leq(A)背） - 式中：L预测—各预测点的噪声预测值， dB（A）； - Leq(A)总—各噪声源对预测点的噪声贡献值， dB（A）； - Leq(A)背—各噪声源对预测点的噪声背景值， dB（A）； - 噪声预测结果见表30。 - 表30 项目边界噪声预测结果 单位：dB（A） - 点位; - 昼间; - 夜间. - 背景值; - 贡献值; - 预测值; - 背景值; - 贡献值; - 预测值. - 1#东厂界; - 52.7; - 29.6; - -; - 44.8; - 29.6; - -. - 2#南厂界; - 56.4; - 27.1; - -; - 45.5; - 27.1; - -. - 3#西厂界; - 58.9; - 32.8; - -; - 49.4; - 32.8; - -. - 4#北厂界; - 57.5; - 33.7; - -; - 48.5; - 33.7; - -. - 5#西岳花园; - 51.5; - 25.2; - 51.51; - 41.5; - 25.2; - 41.6. - 标准限值; - 60; - 50. - 由预测结果可知，项目运行期各主要产噪设备在建设单位采取环评提出的噪声防治措施后，噪声对项目厂界及敏感点西岳花园的贡献值很小，均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准要求，因此对声环境的影响较小。考虑到西岳花园属于噪声敏感目标，叠加背景值后，昼夜声级为51.51dB(A)、41.6dB(A)也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 2、外环境对本项目的影响 项目北邻胜利大街，西邻金水路，南临金山路(西华街)，为城市主干道，随着城市化发展，道路车流量将逐年增大，项目周边交通噪声的影响也将逐渐增大。 根据本项目平面布置，为进一步降低交通噪声对本项目住宅楼的影响，建议采取如下措施： ①绿化隔声：在临近道路的建筑和道路之间设置绿化隔离带，绿化树种应选择叶茂枝密，树冠低垂、粗壮，生长迅速，减噪力强的品种，如雪松、杨树、珊瑚树桂花、水杉、龙柏等。种植方式应作到密集栽种，树冠下的空间植满浓密灌木，树的高度不小于7～8m，灌木的高度不小于1.5～2m，栽植间距为0.5～3m。 ②在临近小区路段设置限速、禁鸣喇叭的明显标记，减轻交通噪声影响。 ③本项目位于城区中心，北侧临胜利大街，西侧临金水路，南侧拟建西华街（金山路）。为最大限度的减少交通噪声对项目的影响，项目临路侧采用中空玻璃，经距离衰减和小区绿化降噪后，对小区居民住宅影响较小。 在采取以上措施后，交通噪声对项目环境影响较小。 - 四、固体废物污染环境影响分析 ①本项目一期工程商业废包装物产生量预计约0.077kg/d（28t/a）。项目二期工程商业废包装物产生量预计约0.085kg/d（31.12t/a）。垃圾集中收集，交由环卫部门统一处置。 ②居民生活垃圾 本项目一期工程生活垃圾产生量为1.46t/d，534.36t/a；本项目二期工程生活垃圾产生量为1.58t/d，578.16t/a；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。 若建设单位认真落实各项固废处理处置措施，项目固体废物对外环境产生的影响不大。 五、环保工程及污染物排放清单 1、环保投资 本项目环保投资为144万元，占项目总投资的0.21%，环保投资见表31。 表31环保投资一览表 2、建设项目污染物排放清单 时段; 类别; 污染源; 环保设备; 投资额. 施工期; 废气; 施工扬尘; 防尘网; 15. 车辆冲洗装置; 10. 施工场地洒水抑尘; 5. 施工围栏、警示标志; 15. 废水; 施工废水; 设置沉淀池及临时管道设施、临时化粪池、洗车台; 10. 噪声; 施工机械; 基础减震、设置隔声围栏、限速禁鸣标志; 8. 固废; 生活垃圾 建筑垃圾; 清运; 10. 运营期; 废水; 生活废水; 化粪池2座，一期1座，V=100m3；二期1座，V=120m3; 10. 噪声; 设备运行噪声; 基础减震、设备间、隔声窗; 30. 机动车噪声; 限速禁鸣标志. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱、垃圾桶; 1. 绿化; 21810m2; 30. 合计; 144. 项目污染物排放清单见表32、33。 表32项一期工程污染物排放清单 类别; 污染源; 污染因子; 排放量; 总量控制; 环保措施; 排污口; 排放标准或环保要求. 废水; 生活污水; COD; 30.76t/a; /; 化粪池1个，V总=100m3; /; (GB8978-1996)《污水综合排放标准》中三级标准. 氨氮; 3.12t/a; /. 废气; 地下车库; CO、NOX、THC; /; /; /; /; 机械送排风系统和排气孔，排气口个数同时满足地下车库废气排放及防火排烟要求，且设置高出地面2.5m，远离住宅楼。. 固废; 生活垃圾; 住宅; 1069 t/a; /; 带盖垃圾桶; /; 处置率100%. 商业建筑; 28.09t/a; /; 带盖垃圾桶; /. 噪声; 风机、水泵等设备; 设备噪声; /; 无; 低噪声设备、基础减振、室内隔声、隔声罩等; 厂界四周1m处; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)；. 车辆; 交通噪声; /; 无; 隔声窗、设置限速、静止鸣笛标志; /; /. 生态; 绿化; 7270m2; 绿化、造景、生态环境水平提高. 环境管理; 制定各项环境保护管理制度及操作规程、日常维护. 表33 项二期工程污染物排放清单 类别; 污染源; 污染因子; 排放量; 总量控制; 环保措施; 排污口; 排放标准或环保要求. 废水; 生活污水; COD; 38.02t/a; /; 化粪池1个，V总=120m3; /; (GB8978-1996)《污水综合排放标准》中三级标准. 氨氮; 3.83t/a; /. 废气; 地下车库; CO、NOX、THC; /; /; /; /; 机械送排风系统和排气孔，排气口个数同时满足地下车库废气排放及防火排烟要求，且设置高出地面2.5m，远离住宅楼。. 固废; 生活垃圾; 住宅; 1153.4t/a; /; 带盖垃圾桶; /; 处置率100%. 商业建筑; 31.11 t/a; /; 带盖垃圾桶; /. 噪声; 风机、水泵等设备; 设备噪声; /; 无; 低噪声设备、基础减振、室内隔声等; 厂界四周1m处; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)；. 车辆; 交通噪声; /; 无; 隔声窗、设置限速、静止鸣笛标志; /; /. 生态; 绿化; 14540m2; 绿化、造景、生态环境水平提高. 环境管理; 制定各项环境保护管理制度及操作规程、日常维护.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 污染源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 运营期; 油烟; 独立烟道引至楼顶排放; 减少大气污染；. 汽车尾气; 加强交通管理，加强绿化. 水污染物; 运营期; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。; (GB8978-1996)《污水综合排放标准》中三级标准. 固废; 运营期; 生活垃圾; 生活垃圾统一收集后，环卫部门统一处理，垃圾筒加盖并定期清运; 合理处置，处置率100%. 噪声; 运营期; 设备噪声、商业活动噪声等; 进出口管道端用柔性接头，设置减振基础，置于室内，且位于地下室; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，绿化面积为21810m2，小区内按规划植花种草，美化和绿化协调一致，建设花园式绿化带，组成人工生态景观，营造出一个环境优美的居住环境，大大改善原有生态环境，可有效保护生态环境。 本项目建成投入使用时，对“三废”采取相关治理措施后，对周围环境的影响较小。

结论与建议

一、结论 本项目位于陕西省渭南市临渭区。该项目的占地109亩，涉及渭南市盛源公司生产区、肉联厂生活区及车雷村零星用房等，拆迁总面积43633.32m2（住宅41058.54m2，非住宅2574.88m2）；改造后拟建9栋高层，总建筑面积270107m2（地下建筑面积约52987m2），项目分两期实施，一期建设1~4栋，总建筑面积约115267m2，二期建设5~9栋，总建筑面积154840m2，其中回迁安置面积约56723m2；项目总投资约7亿元，资金来源为企业自筹。 1、产业政策符合性 - 根据国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目不属于目录中鼓励类 、限制类、淘汰类项目；因此项目属于允许类，符合产业政策要求。项目于2016年12月5日取得渭南市临渭区经济发展局《关于渭南市盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚户区改造项目（鑫润.紫金城）项目备案的批复》（渭临经发【2016】313号）。 本项目符合国家产业政策要求。 2、规划符合性与选址可行性 - ①《渭南市城市总体规划（2010-2020 年）》中在城市功能布局上提出：“中心区组团：市级行政中心、商务中心、商业中心、文化中心和旅游服务中心，交通枢纽，综合型居住社区。2020年人口规模为43万人，用地规模为32.9 平方公里。” 根据渭南市主城区用地规划图可以看出，本项目用地为二类居住用地。因此本项目的建设符合渭南市总体规划。 ②本项目位于渭南市临渭区，项目的建设能起到改善人居环境，提升城市形象功能。项目修建性详细规划于2017年6月1日取得渭南市城乡规划委员会渭南市城乡规划委员会专家组第九十次会议评审意见，2017年7月21日渭南市城乡规划管理局项目审议专题会会议纪要（第8次），原则上同意了该方案，并提出了修改意见。见附件3。 本项目符合规划要求，项目选址可行。 3、环境质量状况 本项目委托陕西宝荣科技发展有限公司于2017年12月15日-21日对项目区环境空气质量及声环境进行了现状监测（宝荣环监（现）（2017）第207号，监测点位位于1#尚景园小区、2#原源小区，共2个监测点位。1#尚景园小区位于本项目北侧100m处，2#原源小区位于本项目西南侧70m处。 根据现状监测结果本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据陕西省环境保护厅近日向媒体发布了2018年2月渭河干流支流考核断面监测结果。渭河干流：2月份，宝鸡、杨凌、咸阳、西安等出境断面化学需氧量、氨氮、溶解氧和总磷浓度均达标。西咸、渭南出境断面化学需氧量、溶解氧和总磷浓度达标，氨氮浓度分别超标0.36、0.30倍（即超过渭河流域水污染防治考核目标），较去年同期分别上升70.9%、56.9%。 本次声环境质量现状监测于2017年12月20日~21日连续监测两天，在拟建地四周共设置5个监测点位，进行了昼、夜间监测。 项目厂界及居住区西岳花园昼、夜声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 ①废气：施工期环境空气污染主要因素为粉尘、汽车尾气。施工产生的扬尘采取分段施工，现场围挡，定时洒水，运输通道清扫、冲洗，车辆限速行驶、苫盖防抛撒物料等措施可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等，施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 ②废水：施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要污染为SS、石油类等，施工废水分区段循环使用，施工场地设置临时沉淀池，废水沉淀后综合利用不外排。 施工人员生活污水主要污染为COD、BOD5 、SS和NH3-N，生活污水设置临时化粪池，定期抽吸。 ③噪声：噪声主要由施工机械、车辆产生；本项目建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载车、吊管机、起重机、电焊机等。施工噪声在短时间内会对局部声环境造成影响。经采围挡隔声，限制午休和夜间施工，车辆限速和禁鸣等措施可有效减轻噪声影响。 ④固废：项目产生的土方经过部分回填、绿化造景后全部回用。针对施工人员产生的生活垃圾，要求在施工场地设置临时垃圾箱，分类收集后由环卫部门统一外运处理。 ⑤生态影响：工程建设破坏植被，易产生水土流失，施工结束后对部分占地进行绿化，所以对区域生态起到一定补偿作用。环评要求施工时对洗车区域、收集水池等，建议设专人管理，检查、疏水、苫盖、维护，避免增加水土流失量，施工结束后，施工单位应负责及时清理现场。在以上措施落实的前提下，施工期对生态环境的影响可以接受。 综上，施工期产生一定量的废水、废气、噪声及建筑垃圾等环境影响问题，建设单位只要在施工期加强管理，落实各项环保措施，合理安排施工进度，施工过程产生的污染不会对周围环境产生明显不利的影响。 （2）运营期环境影响分析结论 ①地表水环境：项目运营过程中产生的废水主要为居民生活产生的生活污水、配套服务设施、办公建筑及商业产生的污水，经化粪池处理达标后，通过城市污水管网排入渭南市城东污水处理厂进行处理，对周边的地表水环境影响较小。 ②声环境：运营期噪声主要为设备噪声产生的噪声，设备房选用低噪声设备，采取密闭、减振消声等措施，选用低噪声设备，安装减振垫及使用隔音吸声的建筑材料等措施后，声源强度较小，本项目内部噪声对外界影响较小。 ③固体废物：运营期产生的固体废物主要为居民生活垃圾、商业经营产生的废包装等，生活垃圾分类收集，交由环卫部门统一处置；对周围环境影响较小。 ④项目营运后产生的废气主要为居民炊事油烟、燃气废气及地下车库汽车尾气。 居民炊事油烟、燃料废气经各户设置抽油烟机收集、过滤后，经集中式烟道引至楼顶排放。 项目一期工程地下停车库共设8个排放口，二期工程地下停车库共设排放口14个；地下停车库排气口高出地面2.5m，环评要求地下车库排气口不得朝向周边环境敏感目标，排气口处应进行绿化，以减轻对空气环境质量的影响。地下车库采取定时通风换气，每小时换气4次。 ⑤总量控制 本项目污染源为生活源，不设大气环境总量控制指标及废水总量控制指标。 5 总结论 建设单位认真落实各项污染控制措施，该项目建设运营对周围环境影响较小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度分析，本项目建设可行。 二、要求和建议 1、要求 （1）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施； （2）项目施工期及运营期应按照环评要求做好污水处理措施，严禁污水直排； （3）施工期如若在场区堆存易产尘建筑材料时，应采取喷洒水的方式来防止和降低扬尘的产生同时，加强场区绿化，加强厂区内的清扫工作以进一步减少无组织粉尘的排放量； （4）本项目商业预期类型为超市、零售店等，由于商业用途具有不确定性，因此环评要求商业楼如用于经营可能对居民和环境造成污染的服务业类（如餐饮、医疗、娱乐业等）用途时，建设单位必须向当地环保部门另行办理相关环保手续，在取得环保手续后方可投入运营。 （5）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“三同时”即“同时设计、同时施工、同时投产” 2、建议 （1）项目内垃圾采用分类收集，密封装置存放，当天垃圾当天清运，避免垃圾臭味影响周围环境。 （2）项目区设置的化粪池，污泥应定期进行清掏，以保证项目内部污水进入市政管网前得到有效地前处理。 （3）为了减少项目内的清扫扬尘，建议及时清扫洒水，以保证区内的环境空气质量。 （4）在项目建设过程中，提倡合理安排、文明施工，减轻对周围环境的影响。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日