建设项目环境影响报告表

项目名称：       渭南市华山大街综合改造项目

建设单位（盖章）：     临渭区交通运输局

编制日期：2018年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门工程，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市华山大街综合改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市临渭区交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘涛 |  |  |  | 联系人 |  | 邓向民 |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区东风街中段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13759656600 |  | 传真 |  | —— | 邮政编码 |  | 714000 |
| 建设地点 | 东至民生路，西临渭清路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 渭临发改发[2017] 443号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及 代码 |  | E4813市政道路工程 建筑 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 90000 |  |  | 绿化面积 (m2) |  | 15000 |  |  |
| 总投资 (万元) | 7600 | 其中：环保投资(万元) |  | 1800 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 23.68% |
| 评价经费 (万元) | —— | 投产日期 |  |  |  | 2018年9月 |  |  |
| - 工程内容及规模 - 项目由来 随着渭南市国民经济的不断发展，城市规模的扩大，人口数量的增加，渭南市部分城市区域道路标准低，道路工程、给水、排水、电力电信、照明、绿化等设施不配套的矛盾逐步显现，已经严重影响到渭南市城市形象的提升和改善。 本项目通过渭南市华山大街道路综合改造，用全新的公安交通设施来管理、疏导交通，提高该路段的机动车辆通行能力。建成后将疏解渭南市华山大街的交通压力，有利于机动车辆的通行，同时完善渭南市城市的交通网络，提高交通效率，改变交通现状，缓解经济发展与基础交通滞后的矛盾，是渭南市城市交通发展的实际需要，同时有效改善了渭南市交通网络，项目建设面临紧迫性和必要性。在此背景下，渭南市华山大街综合改造项目由渭南市临渭区交通运输局投资7600万元建设。本项目东至民生路，西临渭清路，全长5000m；华山大街现状为单幅路，路宽16~18m；路面采用沥青混凝土路面，路面损坏较少，状况较好。道路纵坡较小，整体道路路面平缓。本项目在改善现状道路行车状况的同时，完善沿线地下管网、照明系统，收集道路沿线居民的生活污水。 二、环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关要求，本项目为城市主干道改扩建工程，应进行环境影响评价并编制环境影响报告表。2017年11月4日，临渭区交通运输局正式委托河北鑫旺工程建设服务有限公司承担渭南市华山大街综合改造项目的环境影响评价工作。并编制《渭南市华山大街综合改造项目环境影响报告表》。受临渭区交通运输局的委托，我单位承担本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位迅速组成了评价技术小组，在资料收集和初步工程分析的基础上于2017年11月15日实地踏勘了项目沿线的环境状况。2017年11月29日至2017 年12月05日委托陕西陕西中润检测有限公司实施了环境质量现状监测。在环境现状分析、工程分析、环境影响分析及污染防治措施论证的基础上，预测了项目的环境影响，针对不利环境影响提出了环境影响减缓措施，在上述工作的基础上编制完成了《渭南市华山大街综合改造项目环境影响报告表》。 三、相关分析判定分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，该项目属于“第一类鼓励类”中“二十二、城市基础设施：3、城市公共交通”项目；同时，项目已取得《渭南市临渭区发展和改革局关于华山大街综合改造工程项目立项的批复》（渭临发改发[2017]443号）。因此，项目建设符合国家和地方的产业政策。 - 规划符合性分析 根据《渭南市城市总体规划（2010-2020）》，本项目涉及的华山大街为城市交通用地，道路等级为城市主干道，项目建成后有利于缓解周边交通压力，完善给排水、通信、照明、绿化等功能。 因此，项目选址合理，符合规划要求。 四、项目概况 1.项目基本情况 - 项目名称：渭南市华山大街综合改造项目； （2）建设地点：渭南市临渭区，东至民生路，西临渭清路，具体位置详见附图1。 （3）建设单位：临渭区交通运输局； （4）项目性质：改扩建； （5）建设规模：渭南市华山大街综合改造项目，桩号为K0+000~K5+016.342，总长5000m，道路红线宽度22m和24m，设计速度50km/h。 （6）项目总投资：7600万元； （7）项目建设周期：6个月。 2.建设内容与规模 工程建设内容包括：道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程等，本次评价工作不包含天然气管网建设工程等内容。拟改造道路面积90000m2，具体项目组成见表1，主要技术指标见表2。 表1 建设项目组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 道路工程; 改建华山大街K0+000~K5+016.342，总长5000m，道路红线宽度22m和24m，设计速度50km/h，道路横断面分以下三种：22m标准横断面（3m人行道+16m车行道+3m人行道）、19m标准横断面（3m人行道+16m车行道）、24m标准横断面（3m人行道+18m车行道+3m人行道）。; 车行道选用沥青混泥土路面，人行道面层采用荷兰砖。. 辅助工程; 污水工程; 管道采用I级钢筋混凝土管（承插式橡胶圈接口）；D≤400mm管道采用700*700矩形形混凝土污水检查井，D=500mm管道采用1000*1000矩形形混凝土污水检查井，污水检查井均设防坠落装置；管道基础采用180°混凝土基础，沿混凝土管道条形基础每隔10～12m左右的管道接口处设置变形缝，变形缝宽30mm，嵌缝材料选用聚乙烯泡沫塑料管；采用Φ700铸铁检查井框、盖；爬梯采用球墨铸铁爬梯。; 共十个系统，其中1~5、8等六个系统利用原有管道；7、9等两个系统将原有雨污合流管道改为污水管道；6、10等两个系统新建管道。. 雨水工程; 管材采用I级钢筋混凝土管（承插式橡胶圈接口）；D≤600mm管道采用1000*1000矩形混凝土雨水检查井，D=800mm管道采用1100*1100矩形混凝土雨水检查井，D=1000mm管道采用1300*1300矩形混凝土雨水检查井，雨水检查井均设防坠落装置；管道基础采用180°混凝土基础，沿混凝土管道条形基础每隔10～12m左右的管道接口处设置变形缝，变形缝宽30mm，嵌缝材料选用聚乙烯泡沫塑料管；采用Φ700铸铁检查井框、盖，采用球墨铸铁爬梯；雨水口采用砖砌偏沟式双箅（混凝土井圈），雨水箅子选用球墨铸铁雨水箅子，雨水口深度H≤1.1米，保证连接管覆土大于0.7米，雨水口连接管采用D300mmⅠ级钢筋混凝土承插口管，并以i≥0.01的坡度坡向检查井。雨水口连接管采用120°混凝土基础，橡胶圈接口雨水口井内壁采用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20mm。; 共七个系统，其中1~5等五个系统利用原有管道；6~7等两个系统将原有雨污合流管道改为雨水管道。. 照明工程; 本项目供电电源三相四线0.4kW，由就近的预装式变电站引至，路灯配电电源为低压交流220V，照明光源采用高压钠灯，单杆单挑路灯，单灯功率为250W（机动车道）；灯具采用截光型IP67防水防尘型，灯杆采用棱型覆铝锌灯杆；布置在机动车道旁，距道牙0.8米。照明器的外伸部分为2m以下，倾角为5°以下。灯杆设铸铁基座，内装灯具附件和转接接线端子板。灯杆基础为混凝土基础。机动车道宽16m，采用双侧对称布置，灯杆高度为12m路灯间距40m（除特殊路段）。. 绿化工程; 道路路侧带上设置绿化带，在道路边坡以及相交道路等重要节点设置专门绿化，绿化面积大约15000m2。. 交通工程; 设置警告、指示、禁令等标志，路面漆划有关标线，护栏、信号灯等相应的交通管理设施，防护设施和公共电、汽车停靠站。. 临时工程; 本项目不设置施工营地，施工人员生活依托周围市政设施或居民点。; 依托. 项目施工现场不设置沥青混凝土搅拌和灰土搅拌，施工过程中的使用的沥青混凝土和灰土外购成品拉至现场使用。; 外购. 环保工程; 声环境; 施工期; 选用低噪声设备；合理安排施工时间，合理布置施工机械。. 运营期; 设置限速、禁鸣标志，加强管理。. 大气环境; 施工期; 材料堆放应采取挡风措施，对施工场地应定期洒水，减少扬尘。. 运营期; 道路沿线绿化、加强道路维护。. 固体废物; 施工期; 施工期建筑垃圾运往指定建筑垃圾堆放场；生活垃圾依托周围市政设施或居民点的生活垃圾收集设施，由当地环卫部门统一清运；废弃土方送至环境卫生管理部门指定地点。. 运营期; 生活垃圾收集设施。. 表2 主要技术指标一览表 序号; 指标内容; 华山大街. 1; 道路等级; 城市主干道. 2; 设计速度（km/h）; 50. 3; 红线宽度（m）; 22，24. 4; 最小圆曲线半径（m）; 135. 5; 最大纵坡（%）; 1.07. 6; 最小纵坡（%）; 0.3. 7; 最小坡长（m）; 310. 8; 沥青路面设计年限（年）; 15. 9; 路面设计荷载; BZZ-100. 10; 地震防震烈度; 设计基本地震加速度值0.2g. - 项目现状 （1）道路现状 本项目研究范围内，与本项目相交的现状道路有渭清路、仓程路、杜化路、金水路、西岳路、前进路、解放路、民主路、朝阳大街和渭花路共十条市政道路，具体情况如下： 表3 与项目相交道路现状 道路名称; 道路等级; 路面结构; 现状. 渭清路; 城市主干路; 沥青混凝土路面; 与华山大街设置一分离式立交桥，渭清路主线两车道上跨华山大街，辅路与华山大街T形平交，两侧辅路各宽11.0m。. 仓程路; 城市主干路; 与华山大街T形平交，四副路，双向四车道，道路总宽60m。. 杜化路; 城市次干道; 与华山大街T形平交，一副路，双向两车道，道路总宽24m。. 金水路; 城市主干路; 与华山大街T形平交，一副路，双向四车道，道路总宽32m。. 西岳路; 城市次干道; 与华山大街T形平交，一副路，双向两车道，道路总宽12m。. 前进路; 城市主干路; 与华山大街十字平交，三副路，双向四车道，道路总宽50m。. 解放路; 城市主干路; 与华山大街十字平交一副路，双向两车道，道路总宽,30m。. 民主路; 城市次干道; 与华山大街T形平交，一副路，双向两车道，道路总宽19m。. 朝阳大街; 城市主干路; 与渭花路、华山大街形成五路交叉，一副路，双向四车道，道路总宽35m。. 渭花路; 城市主干路; 与朝阳大街、华山大街形成五路交叉，一副路，双向两车道，道路总宽24m。. - 市政管线现状 华山大街现状市政管线主要为排水管道，现有污水管道位于道路北侧，管径主要为D300、D400、D800。现有雨水管道位于道路南侧，管径主要为D1000、D800、D600、D500、D400等。 4.道路工程 （1）平面设计 本次华山大街改造为旧路改造工程，在原道路的基础上完善人行道系统，并局部加宽道路以满足现行规范要求，并完善地下管网系统。华山大街起点与渭清路T型平面交叉，线位沿现状道路布设，终点与朝阳大街、渭花路相交。全线共设置8处平曲线，最小圆曲线半径135m，最大圆曲线半径3000m。道路全线采用3m宽人行道，受限处可以适当的压缩人行道宽度。华山大街现状南侧为西潼高速（G30）,其中K1+280~K2+260段道路南侧紧邻西潼高速用地界，多处用地为挡墙。考虑到征用高速用地困难较大，且道路南侧无用户出行，在K1+280~K2+260段只在北侧设置人行道。道路K4+161.204~道路终点北侧现状为挡墙，为节约本次道路改造投资，道路保证车行道宽度，适当压缩非机动车道宽度，北侧不再加宽车行道，同时压缩北侧人行道，该段继续沿用原挡墙。道路K4+161.204与K4+782.927两处平曲线半径为135m和165m，现状道路未进行加宽设计，本次改造工程在两曲线内侧进行加宽，其中K4+161.204处车行道加宽1.9m，K4+782.927处车行道加宽1.4m。道路设计速度为50km/h，根据规范要求，圆曲线半径在400以下均需设置超高，本道路共6处圆曲线设置超高，其中K2+682.53处圆曲线半径为320m，由于处于华山大街-西岳路交叉口，不设置超高，其余圆曲线均设置。K4+627.514与K4+780.144两处圆曲线距离太近，道路横坡频繁变化不利于行车舒适安全，将超高连通设置，即在K4+560.177~K4+605.711和K4+816.333~K4+861.333设置超高渐变，K4+606.711~K4+816.333段设置超高。超高均采用1.5%横坡，以道路中线为旋转轴，在曲线外侧设置超高。 （2）纵断面设计 道路纵断面设计主要依据沿线相交的道路的现状标高以及华山大街的现状标高。并需要综合考虑道路沿线小区的现状高程。 车行道中线处高程为道路设计高程。道路最大纵坡为1.07%，最小纵坡0.3%，最小坡长310m，最小竖曲线半径4900m。 （3）横断面设计 本项目横断面设计遵循满足道路交通需求，创造人、车合理、有序通行的设计原则。结合地形、地物及道路两侧用地限后的道路横断面分以下三种。 ①22m标准横断面 图1 标准断面（一） 道路在桩号K0+000~K1+280段设计路基宽度22m，布置形式为：3m（人行道）+16m（车行道）+3m（人行道），考虑排水需要，布置为双向1.5%横向坡度，坡向向外，人行道横坡为2%，坡向向内。 ②19m标准横断面 图2 标准断面（二） 道路在桩号K1+280~K2+260由于道路南侧用地受限，南侧不设置人行道，设计路基宽度19m，布置形式为：3m（人行道）+16m（车行道），考虑排水需求，布置为双向1.5%横向坡度，坡向向外，人行道横坡为2%，坡向向内。 ③24m标准横断面 图 3 标准断面（三） ## 道路在K2+260~K5+016.342段设计路基宽度24m，布置形式为：3m（人行道）+18m（车行道）+3m（人行道），布置为双向1.5%横向坡度，坡向向外，人行道横坡为2%，坡向向内。 - 路基 ①路基边坡设计本项目均沿现状道路布设，考虑道路两侧现状的衔接，基本上按零填挖路基设计。路基边坡按以下原则进行设计：路基填方边坡采用1:2；路基挖方边坡坡率为1：1。 ②路基拓宽及管线的衔接设计 本项目部分段落因新建污水管道敷设于现状道路下，需对现状路基进行开槽施工，如下图所示。为确保路基填筑质量，尽可能地减少现状路基与拓宽部分和沟槽回填部分之间的不均匀沉降，采取如下处理措施： a.管线沟槽回填部分压实度标准应符合城市主干道的要求，对应于路基各层位的要求见下表。 表4 沟槽回填土压实度（重型） 路床顶面起算的深度范围; 压实度. 0~80; ≥95. 80~150; ≥93. 150以下; ≥92. b.排水沟槽开挖线顶面40cm采用台阶与现状路基衔接，台阶宽50cm，高20cm，其中顶部20cm，其中顶部20cm的回填料采用87%灰土。如坡线以外的现状路基宽度不足1.5m，则顶部超挖20cm，采用8%灰土填充。若拓宽部分为填方路基，则压实度和填筑材料按新建路基的对应层位要求。 c.旧路拓宽部分，若现状地面坡度陡于1：5，采用开挖台阶分层填筑，台阶宽度不宜小于2.0m，向内倾4%。 （5）路面设计 路面设计标准轴载为双轮组单轴载100KN（BZZ~100），设计使用年限15年。洗刨路面面层至道路基层以下15cm（路面以下25cm），之后铺设一层15cm二灰碎石，铺设道路面层。路面结构形式如下： a.车行道路面结构 压实路床（重型），路面结构总厚度71cm。路面结构见下表： 表5 主路路面结构一览表 位置; 结构. 表面层; 4cm细粒式沥青混凝土（AC-13C）. 粘 层; 乳化沥青（PC-3，0.4kg/m3）. 下面层; 6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）. 下封层; 1.0cm沥青单层表面处治（S12）. 透 层; 乳化沥青（PC-2，1.0kg/m3）. 基 层; 15+15cm二灰碎石（重量比8:17:75）. 底基层; 30cm石灰土（含灰量10%，重量比）. b.人行道路面结构组合 ## 压实路床（轻型），路床土基压实度≥94%，路面结构总厚度28.0cm。面砖抗压强度不小于Cc40，抗折强度不小于Cf4.0，防滑等级为R3，相应防滑性能指标BPN≥65。人行道外侧，商铺门口铺装与道路人行道采用统一铺装。路面结构见下表： 表6 人行道路面结构组合 位置; 结构. 面 层; 6cm荷兰砖. 整平层; 2cmC20水泥砂浆. 基 层; 5cmC20细粒式水泥混凝土. 底基层; 15cm石灰土（含灰量为8%，重量比）. c.新建路面及路基顶面竣工验收沉值 路面顶面竣工验收弯沉值（竣工180d后第一个最不利季节检测）≤26.2（0.01mm）；路基顶面竣工验收弯沉值≤271.1（0.01mm）。 - 路面验收标准 ①路面基层各层验收弯沉值如下： 表7 路面基层各层验收弯沉值 层位; 路面竣工验收弯沉值（0.01mm）. 沥青硂上层面; 26.2. 沥青硂下层面; 28.3. 二灰碎石; 32.2. 石灰土; 170.1. 路床顶; 271.1. ②抗滑性能要求： 行车道：路面构造深度TD≥0.45，横向力系数≥45,石石料磨光值PSV>38。 ③人行道砖、盲道砖的抗压强度≥Cc35，抗折强度≥Cf3.5，防滑等级为R3，相应防滑性能指标BPN≥65。路缘石及平石抗折强度应达到Cf4.0，曲线路缘石抗压强度应达到Cc35。 5.排水工程 （1）污水工程 污水管道双排铺设，共十个系统： 第一个系统：从K0+00～K0+660，清通原污水管道，将原有管道上的雨水篦子去掉，由WS1排入渭清路现有污水管道，最终排入污水处理厂。 第二个系统：从K0+680～K1+260，清通原污水管道，将原有管道上的雨水篦子去掉，雨污分流，新建污水检查井W32（检查井规格700*700，标高根据现场检查井YS17和YS5标高确定）污水检查井，连接YS17和YS5，新建污水检查井W31（检查井规格700*700，标高根据现场检查井YS28和WS13标高确定），由WS13排入仓程路现有污水管道，最终排入污水处理厂。 第三个系统：从K1+260～K1+380，清通原污水管道，将原有管道上的雨水篦子去掉，由WS1排入仓程路现有污水管道，最终排入污水处理厂。 第四个系统：从K1+440～K1+780，清通原污水管道，将原有管道上的雨水篦子去掉，由WS6排入杜化路现有污水管道，最终排入污水处理厂。 第五个系统：从K1+800～K2+260，清通原污水管道，将原有管道上的雨水篦子去掉，由WS21排入金水路现有污水管道，最终排入污水处理厂。 第六个系统：从K2+280～K3+120，新建W26～W29污水管道，排入下游现有污水管道，清通原污水管道，将原有管道上的雨水篦子去掉。. 第七个系统：从K2+680～K3+120，合流管网改为污水管网，清通原管道，将原有管道上的雨水篦子去掉，下游新建W33污水检查井，污水由W33井排入西岳路污水管网，最终排入污水处理厂。 第八个系统：从K3+160～K3+900，清通原污水管道，将原有管道上的雨水篦子去掉，由HS9排入前进路现有污水管道，最终排入污水处理厂。 第九个系统：从K3+920～K4+320，清通原合流管道，将原有合流管道上的雨水篦子去掉，实现雨污分流，由HS9排入民进路现有污水管道，最终排入污水处理厂。 第十个系统：从K4+360～K5+016，新建W6～W24污水管道，管道长度666米，由W24井排入朝阳大街污水管网，最终排入污水处理厂。 管道采用I级钢筋混凝土管（承插式橡胶圈接口）；D≤400mm管道采用700*700矩形形混凝土污水检查井，D=500mm管道采用1000*1000矩形形混凝土污水检查井，污水检查井均设防坠落装置；管道基础采用180°混凝土基础，沿混凝土管道条形基础每隔10～12m左右的管道接口处设置变形缝，变形缝宽30mm，嵌缝材料选用聚乙烯泡沫塑料管；采用Φ700铸铁检查井框、盖；爬梯采用球墨铸铁爬梯。 - 雨水工程 雨水管道单排布置，共七个系统： 第一个系统：从K0+00～K0+660，清通原雨水管道，新建雨水篦子，由YS1排入渭清路现有雨水管道。 第二个系统：从K0+680～K1+420，清通原雨水管道，新建雨水篦子，新建YS9-YS1雨水管道，雨水由YS1排入仓程路现有雨水管道。 第三个系统：从K1+420～K1+780，清通原雨水管道，新建雨水篦子，雨水由YS40排入杜化路现有雨水管道。 第四个系统：从K1+800～K2+260，清通原雨水管道，新建雨水篦子，由YS18排入金水路现有雨水管道。 第五个系统：从K2+260～K3+140，清通原雨水管道，新建雨水篦子，由HS1排入西岳路现有雨水管道。 第六个系统：从K3+140～K3+900，清通原合流管道，改为雨水管道，新建雨水篦子，由HS1排入前进路现有雨水管道。 第七个系统：从K3+900～K K5+016，清通原合流管道，改为雨水管道，新建雨水篦子，由HS42排入朝阳大街现有雨水管道。 管材采用I级钢筋混凝土管（承插式橡胶圈接口）；D≤600mm管道采用1000*1000矩形混凝土雨水检查井，D=800mm管道采用1100*1100矩形混凝土雨水检查井，D=1000mm管道采用1300*1300矩形混凝土雨水检查井，雨水检查井均设防坠落装置；管道基础采用180°混凝土基础，沿混凝土管道条形基础每隔10～12m左右的管道接口处设置变形缝，变形缝宽30mm，嵌缝材料选用聚乙烯泡沫塑料管；采用Φ700铸铁检查井框、盖，采用球墨铸铁爬梯；雨水口采用砖砌偏沟式双箅（混凝土井圈），雨水箅子选用球墨铸铁雨水箅子，雨水口深度H≤1.1米，并保证连接管覆土大于0.7米，雨水口连接管采用D300mmⅠ级钢筋混凝土承插口管，并以i≥0.01的坡度坡向检查井。雨水口连接管采用120°混凝土基础，橡胶圈接口雨水口井内壁采用1：2防水水泥砂浆抹面，厚20mm。雨水口的位置可根据道路坡向自行调整，尽量设在道路的最低点。 6.照明工程 本项目供电电源三相四线0.4kW，由就近的预装式变电站引至，路灯配电电源为低压交流220V，路灯接线盒内每路配置TSWL-32/2P-16A/30mA微型漏电保护断路器。照明光源采用高压钠灯，单杆单挑路灯，单灯功率为250W（机动车道）；灯具采用截光型IP67防水防尘型，灯杆采用棱型覆铝锌灯杆；布置在机动车道旁，距道牙0.8米。照明器的外伸部分为2m以下，倾角为5°以下。灯杆设铸铁基座，内装灯具附件和转接接线端子板。灯杆基础为混凝土基础。机动车道宽16m，采用双侧对称布置，灯杆高度为12m路灯间距40m（除特殊路段）。 表8 照明工程数量表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 单杆单挑路灯 （半截光型）; H=12m，250W，高压钠灯光源; 套; 250; 带可变功率镇流器及无功率补偿. 2; 路灯电力电缆; XJV22-1kV-5x16; 米; 10800. 3; 电力电线 （灯具线）; BV-1kV-3x4; 米; 3600. 4; 弱电直埋保护套; 双臂波纹Cθ110; 米; 41000+5000; 非包封+包封段. 5; 弱电直埋保护套; 7孔θ110梅花管; 米; 52000+5000; 非包封+包封段. 6; 微型漏电保护断路器; TSML-32/2P-16A/30mA; 只; 250; 灯座内安装. 7; 路灯电缆保护套管; 双臂波纹θ40; 米; 10800. 8; 路灯电缆过街保护套管; 2SC40; 米; 500. 9; 热镀锌角钢; 50×50×5 L=150; 根; 250; 接地极用. 10; 路灯基础预埋进线保护套; SC40; 米; 1300. 11; 电讯手孔井; 个; 132. 12; 路灯箱变; 台; 5. 7.绿化工程 本项目道路绿化部分为局部道路附属绿地与行道树绿化。 附属绿地：K0+000~K0+180以北绿地，K2+680~K2+900以南，进行植物配置设计。附属绿地最宽处达到16m，最窄处约5m。通过乔灌草的合理搭配形成良好的景观效果。行道树选择法桐，与原有行道树树种保持一致。胸径18-20cm，人行道树池，间隔5m，树池尺寸为1.2m×1.2m。苗木使用情况见表9。 表9 苗木表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 常绿乔木. 1; 大叶女贞; 胸径θ10-12cm，冠幅3-3.5m; 5; 树形优美. 2; 雪松; 高2.5-3m; 7; 树形优美. 落叶乔木. 3; 法桐; 胸径θ18-20cm，冠幅4.5-5m; 1500; 全冠，冠型丰满，不偏冠. 4; 栾树; 胸径θ12-14cm，冠幅3.5-4m; 5; 全冠，冠型丰满. 5; 紫树李; 胸径θ8-10cm，冠幅2.5-3m; 39; 全冠，冠型丰满. 大灌木. 6; 花石榴; 冠幅1.5-1.8m; 4; 树形优美，丛生状. 7; 紫荆; 冠幅1-1.5m; 32; 树形优美，丛生状. 8; 小叶女贞球; 高1.2m，冠幅1.2m; 95; 树形优美. 小灌木. 9; 连翘; 高60-70，冠幅30-40; 40; 密度36株/m2. 10; 小叶女贞; 高40-50，冠幅25-30; 280; 密度36株/m2. 11; 丛生红叶李; 高50-60，冠幅25-30; 102; 密度36株/m2. 12; 鸢尾; 高15-20，冠幅10-15; 70; 密度36株/m2. 13; 混播草; 1255; 黑麦草，早熟禾. 8.附属设施 - 无障碍设计 本项目部分道路路段设置了人行道，对于有人行道路段进行了无障碍设计。根据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的有关规定，对沿线交叉口及单位大门口的出入口均进行了无障碍设计，在人行道部分铺设盲道和无障碍缘石坡道，缘石坡道位置要配合人行横道的位置设置。 - 公交站停靠站 本项目现状公家停靠站有20个，在原地设置直接式公交站停靠站，站台长度20m。 9.交通设施 根据《道路交通标志和标线》（GB5768~2009），本项目沿线设置警告、指示、禁令的等标志，路面漆划有关标线，护栏、信号灯等相应的交通管理设施，防护设施等。 （1）交通标志 警告标志：黄底（反光），黑色字体与边框（不反光）； 禁令标志：白底（反光），黑色字体（不反光），红色边框； 指示标志：蓝底，白色符号（反光）； 导向标志：白色字体（反光），蓝底色（不反光）； 标志板采用铝合金材料，标志杆采用钢管，涂以灰色。 （2）交通标线 标线主要有不可跨越对向车道分界线（两条黄色实线，线宽10cm，间距30cm）、可跨越同向车道分界线（白色虚线，线宽10cm）、导向车道线（白色实线，线宽15cm）、车行道边缘线（白色实线，线宽10cm）、人行横道线（白色实线，长500cm，线宽45cm，间隔60m）、导向箭头（白色实线）、公交停靠站标线（引道白色虚线，宽45cm，线段长100cm，间隔100cm，正常段外边缘白色实线，宽45cm），标线材料采用热熔型标线漆，厚2mm。 （3）防护设施 新建道路均应设置必要的防护设施，包括：车型护栏、人行护栏、分隔物、高缘石、防眩板、防撞护栏等。 - 海绵城市建设 - 根据《渭南市城市总体规划》（2016-2030）中对海绵城市建设的规划要求“重点推进包括‘胜利大街-渭清路-渭河大堤（规划河堤路、堤底路）-湭河大堤、乐天大街-前进路’范围内约16.68平方公里，以及滨水西区范围内约6.2平方公里的海绵城市重点地区建设”，本项目应投资建设相关雨水收集、利用设施，例如： - ①道路人行道宜采用透水铺装，非机动车道和机动车道可采用透水沥青路面或者透水水泥混凝土路面； - ②道路横断面设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系，便于径流雨水汇入低影响开发设施； - ③路面排水宜采用生态排水的方式，也可利用道路及周边公共用地的地下空间设计调蓄设施。路面雨水已首先汇入道路红线内绿化带，当红线内绿地空间不足时，可由政府主管部门协调，将道路雨水引入道路红线外城市绿地内的低影响开发设施进行消纳。当红线内绿地空间充足时，也可利用红线内低影响开发设施消纳红线外空间的径流雨水。低影响开发设施应通过溢流排放系统与城市雨水管渠系统相衔接，保证上下游排水系统的顺畅。 - ④道路径流雨水进入道路红线内绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀池、前置塘等对进入绿地内的径流雨水进行预处理，防止径流雨水对绿地环境造成破坏。对含融雪剂的融雪水进行弃流，弃流的融雪水宜经处理（如沉淀等）后排入市政污水管网。 - ⑤低影响开发设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜采用耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。 11. 主要工程量指标 本项目的主要工程量见下表。 表10 道路主要工程数量表 类别; 分项名称; 单位; 工程数量. ## 机动车道; ## 4cm细粒式改性沥青混凝土（SBS改性AC~13C）; ## m2; ## 91255.1. ## 乳化沥青粘层油（PC-3 0.4kg/m2）; ## m2; ## 91255.1. ## 6cm中粒式沥青混凝土（AC~20C）; ## m2; ## 91255.1. ## 1cm单层沥青表面处治封层; ## m2; ## 95017.4. ## 乳化沥青透层油（PC-2 1.0kg/m2）; ## m2; ## 95017.4. ## 15cm 二灰碎石（重量比8:17:75）; ## m2; ## 95017.4. ## 15cm+15cm 二灰碎石（重量比8:17:75）（新建路基）; ## m2; ## 2461.8. ## 30cm石灰土（含灰量10%重量比）（新建路基）; ## m2; ## 2584.9. ## 人行道; ## 6cm荷兰砖; ## m2; ## 23107.8. ## 盲道砖（15cm×30cm）; ## kg; ## 2528.9. ## 2cm M10水泥砂浆; ## m2; ## 25636.7. ## 5cm C20细粒式水泥混凝土; ## m2; ## 25636.7. ## 15cm石灰石（含灰量8%重量比）; ## kg; ## 35636.7. ## 道路附属工程; ## 乙式路缘石; ## m2; ## 9927.8. ## 丁式路缘石; ## m2; ## 8429.7. ## C15混凝土挡块; ## m2; ## 307.67. ## M10水泥砂浆; ## m2; ## 89.92. ## 树坑板; ## 套; ## 1615. ## 玻璃纤维土工格栅; ## m2; ## 1354. ## 挖除沥青路面; ## 沥青混凝土路面（10cm面层+15cm基层）; ## m2; ## 89017.1. ## 路基工程; ## 填方; ## m2; ## 2382.7. ## 挖方; ## m2; ## 14520.3. ## 商铺门口铺装（道路红线至建筑物）; ## 6cm荷兰砖; - m3; ## 40640.4. ## 2cmM10水泥砂浆; - m3; 40640.4. ## 5cmC20细粒式水泥混凝土; - m3; 40640.4. ## 15cm石灰土（含灰量8%重量比）; - m3; 40640.4. 12.交通量预测 本项目计划于2018年3月开工，2018年9月建成通车。确定交通量预测基年为2019年，特征年分别为2025年（第7年）和2033年（第15年）。根据建设方提供数据，华山大街交通量如表11： 表11 华山大街交通量预测 单位：辆/日 交通量预测; 特征年. 2019年; 2025年; 2033年. 华山大街; 1152; 1536; 1920. 表12 车型比及交通量昼夜分配 特征年 车型比; 2019年; 2025年; 2033年. 小车（%）; 60; 60; 60. 中车（%）; 20; 20; 20. 大车（%）; 20; 20; 20. 交通量分配; 昼间占日交通量80%，昼间以16h（6:00~22:00）计；夜间占日交通量20%，夜间以8h（22:00~次日早6:00）计。. 13.土石方平衡 根据建设单位提供资料，本项目挖方量14520.3m3，填方量为2382.7m3，剩余土石方量12137.6m3，与渣土清运公司签订清运协议，由其进行清运处理，尽量回用到其他项目建设，不能回用的运至符合规定的弃土场堆放，土石方经调配后基本平衡。 表13 项目土石方平衡表 单位：m3 位置 项目; 填方; 挖方; 利用方; 弃土方. 全段; 2382.7; 14520.3; 0; 12137.6. 14.工程进度安排 本项目建设周期计划为6个月，即2018年3月至2018年9月，2018年9月投入使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为旧路改造提升项目，位于临渭区，东至民生路，西临渭清路，全长约5016m，为城市规划的一条东西向城市主干道。目前华山大街为沥青混凝土路面，路面损坏较少，状况较好。道路纵坡较小，整体道路路面平缓。只是目前华山大街道路工程、给水、排水、电力电信、照明、绿化等设施不配套的矛盾逐步显现，已经严重影响到渭南市城市形象的提升和改善。其现状亟待改善，原有道路存在以下环境问题： - 道路原有的雨污合流管道内部腐蚀较严重，且不满足周边的排水现状。 - 现有道路较窄，不满足现有机动车辆运行，易产生堵车现象，对周边的噪声环境影响较大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 渭南市，陕西省辖地级市；位于陕西关中平原东部，东濒黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤，界于东经108°50′-110°38′和北纬34°13′-35°52′之间，属暖温带半湿润气候。全市总面积13030平方公里，辖2区7个县，代2个省辖市；常住人口537.16万（2016年末）。渭南作为县名，始于前秦苻坚甘露二年，以县城在渭水之南而得名。隋初，置雍州，不久改为京兆郡，渭南属之。民国初属关中道，1928年属陕西省。1984年渭南改为县为县级市。1994年，撤销渭南地区和县级渭南市，设立地级渭南市。渭南地处新亚欧大陆桥的重要地段，是陕西省和西部地区进入中东部的“ 东大门”。本项目位于渭南市临渭区，具体位置详见附图1。 2.地形、地貌 渭南市位于渭河的II、III级阶地上，北邻渭河，南靠“保丰、长捻”两塬。城市坐南朝北，城市地形南高北低，倾向渭河。中心区北部位于I、II级阶地及渭南河滩地，平坦开阔。 3.地质状况 沿线场地位于渭河南岸。沿线附近有两组断层，场地以南有两条东西向渭河断裂通过，场地北部有一条北东（N700E）向F40隐伏断裂通过。新生代以来，渭河断陷盆地内的断裂的活动性以东北东向断裂最强，北向次之，东西向较弱。渭河断裂具有较弱的活动性，渭河段是固市凹陷与咸阳凸起的分界层，第三纪以来一直作南盘上升北盘下降的差异升降运动，构成固市凹陷南翼的一部分。第三系活动速率为0.20-0.43mm/y，本区为缓慢上升的地块。本项目沿线为非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷等级为II（中等）级。标准冻结深度为0.6m。 本项目沿线场区地震基本烈度为8度，地震动峰值加速度为0.2g，且前第四纪基岩隐伏断裂的上层覆盖厚度大于60m，按照《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）第3.6.11条，可忽略发震断裂的错位对构筑物的影响。根据沿线地基土的性质及波速测试资料，按《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）判定，沿线路基属III类场地土。 4.水文地质条件 地下水埋深18m，高程为333.72m，水位标高332.30-336.95m，地下水类型为第四系孔隙潜水。由于地下水位埋深较大，可不考虑其对拟建道路的影响。 5.气候、气象 场地所在地区属于暖温带半湿润大陆性季风气候，其特点是：光照充足，四季分明，夏天炎热，冬天寒冷，降水较充沛。一月份平均气温为-0.65℃，七月份平均气温为25.48℃，区内年平均气温13.5℃，年最高气温41.9℃，年最低气温-17℃。区内年平均降水量为591.1mm，降水具有明显的季节性，集中于7、8、9、10四个月，其降水量为315.4mm，占全年降水量的57%。本区全年多东北风，尤其是春季和秋季，平均风速2.5m/s。年日照2144-2505h。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） - 1.环境空气质量现状 本次评价采用陕西中润检测有限公司在项目所在地2017.11.29至2017.12.05的环境监测资料（SXZR-H2017-11051）进行评价，在渭南师范学院（1#）和朝阳公园（2#）各布设 1 个监测点位，共布设 2 个监测点位，监测报告见附件4。监测项目为PM10、SO2、NO2三项，监测结果见表14。 表14 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测项目; 小时值监测结果; 24h均值监测结果. 小时浓度; 超标率; 二级标准; 最大浓度占标率; 日均浓度; 超标率; 二级 标准; 最大浓度占标率. 渭南师范学院1#; SO2; 16~44; /; 500; 3.6%; 15~28; /; 150; 14.3%. NO2; 33~49; /; 200; 3.6%; 29~43; /; 80; 14.3%. PM10; —; —; —; —; 95~149; /; 150; 14.3%. 朝阳公园2#; SO2; 17~35; /; 500; 14.3%; 16~28; /; 150; 28.6%. NO2; 32~56; /; 200; 42.0%; 38~73; /; 80; 14.3%. PM10; —; —; —; —; 98~147; /; 150; 14.3%. ### 由以上监测结果可见，SO2、NO2、PM10的24小时均值，SO2、NO2的小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 2.地表水环境质量 ①监测断面布置 以沋河公园为对象，设两个监测断面。 ②监测项目 水温、pH、溶解氧、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、石油类，共八项。 - ③监测分析方法 地表水监测分析方法见表15。 表 15 地表水监测分析方法 污染物; 分析方法; 方法来源; 检出限. pH; 玻璃电极法; GB/T 6920-1986; /. 溶解氧; 碘量法; GB 7489-87; 0.2mg/L. COD; 重铬酸盐法; GB/T 11914-1989; 5mg/L. BOD5; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5mg/L. 悬浮物; 重量法; GB 11901-1989; /. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2012; 0.01mg/L. - ④监测时间 陕西中润监测有限公司于2018.01.09-2018.01.10对评价区地表水环境质量进行监测。 - ⑤监测结果及分析 地表水质量监测及评价结果见表16。 表16 地表水质量监测及评价结果 断面 结果; 1#; 2#; 1#; 2#; IV类标准; 超标率(%); 最超标倍数. 水温; 2018.01.09; 2.1; 3.8; 2.0; 3.7; /; 0; 0. 2018.01.10; 2.1; 3.8; 2.2; 3.9. PH; 2018.01.09; 8.54; 8.55; 8.45; 8.53; 6~9; 0; 0. 2018.01.10; 8.19; 8.54; 8.47; 8.54. 溶解氧; 2018.01.09; 13.75; 13.02; 13.35; 13.10. 2018.01.10; 13.99; 13.91; 14.15; 13.75. COD; 2018.01.09; 23; 17; 21; 18; 30; 0; 0. 2018.01.10; 23; 16; 18; 20. BOD5; 2018.01.09; 0.5ND; 6; 0.5ND; 4; 6; 0; 0. 2018.01.10; 0.5ND; 5; 0.5ND; 1. 悬浮物; 2018.01.09; 39; 28; 40; 22; /; 0; 0. 2018.01.10; 39; 55; 48; 38. 氨氮; 2018.01.09; 1.243; 1.238; 1.289; 1.130; 1.5; 0; 0. 2018.01.10; 1.330; 1.299; 1.453; 1.182. 石油类; 2018.01.09; 0.11; 0.08; 0.14; 0.07; 0.5; 0; 0. 2018.01.10; 0.12; 0.08; 0.11; 0.06. 由表15监测结果可知：本项目区PH、溶解氧、BOD5、COD、悬浮物、氨氮、石油类等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，项目区地表水环境质量较好。 - 3.声环境质量现状 本项目声环境质量现状委托陕西中润检测有限公司于2017.11.30-2017.12.01昼间与夜间进行监测。监测结果见下表17。 表17 项目沿线敏感点噪声现状监测结果 本项目为道路改扩建，位于市区，周围敏感目标聚集。根据区环保局标准批复。该项目整体执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 编号; 监测点位; 监测结果 单位：dB（A）. 2017.11.30; 2017.12.01; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 渭南师范学院距道路中心线40m处; 65.9; 57.1; 68.6; 58.2; 超标. 2#; 渭南师范学院距道路中心线60m处; 59.8; 50.5; 54.9; 51.1; 达标. 3#; 渭南师范学院距道路中心线80m处; 57.3; 48.3; 49.3; 48.6; 达标. 4#; 渭南师范学院距道路中心线100m处; 51.2; 42.4; 48.1; 43.6; 达标. 5#; 西电医院; 69.7; 58.3; 69.3; 57.6; 超标. 执行标准; 60; 50; 60; 50. 根据本项目声环境质量监测结果可知，渭南师范学院距道路中心线40m处及西电医院处的昼夜声环境超标；渭南师范学院距道路中心线60m处、80m处及100m处昼夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 超标是因为华山大街比较繁华，车流量较大，且路面较窄，高峰期容易堵车，使得项目所在地环境噪声本底值较高；另外，渭南师范和西电医院本身容纳的人流量及车流量非常大，造成项目所在地噪声超标。华山大街综合提升改造施工期，车流量减少，并且采取相应的隔声降噪措施，能够改善项目所在地的噪声；运营期由于路面加宽，路面更加平整，再加上利用绿化带吸声降噪，也能够改善项目地声环境现状。

主要环境保护目标： 通过现场踏勘，项目主要环境保护目标及保护级别见表18。 表18 主要保护目标表 环境 要素; 保护对象 （运营期）; 规模 （运营期）; 高差 （m）; 与拟建道路关系; 首排距道路 红线距离 （运营期）; 建筑结构; 保护目标. 噪声 空气; 市委南家属院; 310户/900人; 0; 路南,100m; 105m; 五层建筑，砖混结构，临街为东西朝向，有围墙，正对侧向公路。; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类及4a类功能区标准 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 渭通小区; 68户/200人; 0; 路北，220m; 225m; 六层建筑，砖混结构，里侧为东西朝向，无围墙，侧向公路。. 西电一建社区; 1378户/4000人; 0; 路南,5m; 10m; 四~五层建筑，砖混结构，临街为东西朝向，有围墙，正对侧向公路。. 百姓家园小区; 没交房; 0; 路南，59 m; 64m; 二十七层建筑，框架结构，临街为东西朝向，有围墙，正对侧向公路。. 渭南师范学院（40m范围内第一排宿舍）; 1200人; 0; 路北，12m; 25m; 三~五层建筑，砖混结构，临街为东西朝向，有围墙，正对侧向公路。. 下安村; 130户/450人; 3; 路南，15m; 15m; 二~三层建筑，砖混结构，临街为东西朝向，有围墙，正对侧向公路。. 地表水; 沋河公园; 项目终点东侧450m; 《地表水环境质量标准》GB3838~2002 Ⅳ类水域. 生态; 项目区域及周边生态环境; 保持区域生态环境稳定性和完整性.

图例

项目道路

环境保护范围

敏感点（小区）

## 敏感点（学校）

村庄

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2.地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水域标准。 3.地下水环境质量：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中III类水域标准。 4.声环境质量标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.施工期间场界扬尘污染物排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放相关浓度限制。 2.施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。 3.施工期产生的一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36文）中有关规定。 4.其他环境要素评价执行国家的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不设收费站、养护工区、服务区等附属设施，运营期无污水排放，故项目不涉及总量控制内容。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目建设流程如下图所示： 确定作业线路，道路清理 施工区段围挡 路面及管道开挖 管道敷设，修检查井 竣工验收 道路硬化 路面建设 路基建设 噪声 噪声、废水、粉尘、固废 噪声、固废 噪声、粉尘、固废 图5 项目道路施工流程及排污节点图 工艺流程简述： - 施工准备 主要包括施工线路的确定以及对施工区域的围挡，确定道路施工设计方案。 - 管网施工及回填 - 先进行场地清理，之后进行定线定位，后进行沟槽开挖，沟槽开挖完毕后进行管基施工，机械开挖时槽底应保留200mm的土层用人工清槽。管基施工结束后即可进行管道铺设。安管钱清扫基面，逐节检查成品管是否合格，下管前将承口内部及插口外部洗刷干净，下管时小心碰伤管口，管道应敷设在承压能力达到管道地基支承强度要求的原状土地基或经处理后回填密室的地基上，要求回填土密实度≥95%，承载力不小于150kPa。管道安装完成后对管道进行闭水试验，闭水试验完成后及时将水排出。完成后将沟槽内的杂物清理干净，并排干沟内积水最后进行沟槽回填。 3.路基施工 路基土石方工程以机械为主，人工施工为辅，挖方路段以推土机或挖掘机作业，配以装载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤或弃于弃渣场，用铲运机进行连续挖运作业；填方路段则以转载机械或推土机伴以人工找平，也采用平地机找平，碾压密实。路堤基底为耕植上、腐殖质上及人工填筑的场地时，须清除表上，之后进行填前夯(压)实处理，路基基底压实度见路基压实度及填料技术要求；位于路基范围内的树根等必须挖除；路基填筑前，应对填料密度、含水量、最大干密度等进行测定，压实过程中经常检查上的含水量，压实后应检查填料的密实度是否符合设计要求；路基填筑，必须根据设计断面，分层填筑、逐层压实，分层的松铺厚度通过试验确定，填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度，不应小于10cm；路基填筑应采用水平分层填筑法施工，即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经过压实检验符合规定要求之后，再填上一层；若路基填筑分几个作业段施工，两段交接处，不在同一时间填筑时，则先填地段应按1：1坡度分层预留台阶。若两个地段同时填筑，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度，不得小于2m；为保证路基边部的强度和稳定，施工时每侧超填50cm，超填宽度应与路堤同步填筑，均匀压实，严禁出现贴坡现象；路基在雨季施工时，应注意加强施工管理，做好临时排水和防护措施，避免路肩和边坡受雨水冲刷造成拉槽、坍塌；本路段填方路基，填筑前应选择代表性路段进行压实试验，以确定正确的压实方法、各类压实设备的类型及组合工序、最佳组合下的压实遍数以及压实层厚度，用以指导路基的压实施工；当地面横坡或纵坡陡于1：5时，填筑前应将原地面挖成)2. 0m，内倾坡度为4%的台阶。填挖交界落差过大的地段,按宽2m高1m的台阶施工，设向内4%横坡；路基施工应尽量选用振动偏小的机械，减少对周围建筑物和居民正常生活的干扰；位于路侧村道出入口处的挡墙，起终点位置可根据施工时地形的变化而适当调整；现状路下需新建给水，雨水和污水管，沟槽开挖尽量选择较陡的坡度并设置必要的临时支撑，避免扰动路侧建筑的基础；机械开挖必须避开构筑物，管线距管道边1m范围内应采用人工开挖；距直埋管线2m范围内应采用人工开挖；路基拓宽需破除路侧居民房屋前的水泥板时，应根据施工需要采用机械整齐锯切。 - 路面施工 路面工程采用机械化施工方案。为保证路面质量，沥青混合料、水泥稳定碎石基层混合料全部由拌和站集中拌和供应，并采用全断面机械摊铺法施工。基层混合料运输摊铺对不应产生粗、细粒料离析现象，分布应均匀，碾压应充分，并要及时养生，达到规定的密度。基层施工碾压时不得出现浮浆；在铺筑透层油之前应将基层“打毛”，以确保层间良好的联结；沥青混合料中的沥青用量、拌和成型温度、马歇尔试验的稳定度、流值、密度及孔隙率，水泥稳定碎石基层的级配组成、配合比、用水量等均应在开工前通过试验进一步确定，并在施工中严格控制，以保证达到设计的各项技术指标；沥青混凝上面层之间的施工应保持连续性，下层铺筑后应立即准备铺筑上层浇洒后，如下面的沥青层己被污染，首先应清理并浇洒粘层油，粘层油应立即铺筑沥青上层，严禁除运料车外的其它车辆通行；路面铺筑时，应确保与街坊路的平顺衔接；尽量采用振动影响较小的机械；为确保路面施工质量，施工单位应建立健全质量管理体系，严格工序管理，遵照有关规程、规范，精心组织施工;应配置齐全的集料设备、试验、生产、运输、摊铺、碾压、检测等现代化成套设备，并配备合格的试验、质检人员，以保证优质高效地进行施工。 项目不设置灰土和沥青搅拌站，均外购，现场施工时通过沥青混合料摊铺机摊铺，根据工程量和施工进度配置，沥青混凝土混合料的运输采用自卸汽车。华山大街道路两侧多为居住、办公用地，在设计中充分考虑到沿线居民和单位的出行需求，对道路两侧的主要居民区和单位均预留了出入口，以方便沿线居民的出行。为保证施工期间道路两侧及居民正常出行，道路工程建设期将华山大街以道路中心线为界划分为南北两侧先后施工，并按照道路两侧居民区、单位的实际情况设置临时通道。给排水管网及电力、通信管沟随道路工程建设同时改造。 由于本项目区位于繁华的市区，周围可依托的公共资源较多，因此，不设置施工营地，施工人员依托周围市政公共资源或居民区。 本项目的施工过程采用分段施工方式，尽量减轻对沿线居民出行造成的不良影响，施工时间约6个月。施工期污染物主要包括施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾、施工人员的生活污水和垃圾等。运营期污染物主要是汽车尾气、车辆噪声等。 主要污染工序： - 施工期 - 废气 本项目施工过程中对环境空气产生的污染物主要为施工扬尘、运输扬尘、施工机械废气和沥青烟。 ①施工扬尘：主要来自道路施工期间，路基开挖、填土及筑路材料的运输、装卸、拌和过程中有大量的扬尘散落到周围大气中，筑路材料堆放期间由于风吹引起扬尘，尤其在风较大或汽车行驶速度较快的情况下，扬尘污染更为严重。 ②运输扬尘：项目建筑材料运输、工程弃渣外运也会产生一定扬尘，其大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等有关。 ③施工机械废气：施工过程中机械废气主要源于各种施工机械、运输车辆排放的废气，主要污染物为CO、NOx、碳氢化合物等，主要以无组织形式排放。 ④沥青烟气：本项目采用沥青混凝土路面，道路路面施工期间不新建拌合站，施工所用沥青混凝土外购，避免了新建拌合站产生的沥青烟气污染，在沥青混凝土路面铺设时有少量德邦沥青烟气挥发，主要污染物为芳香烃类化合物。 （2）废水 项目位于市区，施工期间不设置施工营地，参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》附录C中数据，施工人员一般生活污水产生量为80L/(人·d)。根据本工程施工规模，施工工区人数按80人计算，则施工营地生活污水排放量为5.12t/d。施工人员就近租住当地的民房，生活污水依托周边市政设施或居民点统一处理。 因此项目建设期产生的废水主要为少量施工废水。施工主要材料如沥青、水泥等都采用外购形式。因此施工期水污染源主要为材料运输车辆冲洗水、机械冲洗废水，产生量较小。机械、车辆维修、冲洗废水中主要污染物成分为石油类和悬浮物，施工高峰期各类机械车辆约有10台（辆），机械、车辆冲洗废水排放量为1.57m3/d。 表19 废水情况统计表 用水项目; 用水指标; 使用数量; 用水量m3/d; 排放系数; 排水量m3/d. 运输车辆清洗水; 0.4t/辆·次; 4辆次/d; 1.60; 0.8; 1.28. 机械冲洗废水; 0.06t/d·辆; 6台/d; 0.36; 0.8; 0.29. 总计; 1.96; 0.8; 1.57. （3）噪声 施工噪声主要为道路施工过程中使用的施工机械设备、物料运输及运输车辆往

来、物料装卸、工程施工及施工人员活动产生的噪声。施工噪声可大致归纳为两类：施工装卸产生的非连续稳态噪声和各种运输车辆产生的随机非稳态噪声，施工的不同阶段，所用的机械设备种类不同，其噪声也有较大不同。根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG 005-96），道路工程机械噪声测试值见表20。 表20 道路工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工机械距离（m）; 最大声级（dB（A）. 1; 轮式装载机; ZL50; 5; 90. 2; 平地机; PY16A; 5; 90. 3; 双轮双振压路机; CC21; 5; 81. 4; 轮胎式液压挖掘机; W4~60C; 5; 84. 5; 摊铺机（英国）; fifond311 ABG CO; 5; 82. 6; 摊铺机（德国）; VOGELE; 5; 87. 另外，施工车辆的运输噪声和车辆运行速度有关，大型车辆一般在70~90 dB（A）左右。 （4）固体废物 本项目施工过程中的固体废物主要为施工废渣以及施工人员生活垃圾。施工废渣主要包括原路面剥离产生的废弃筑路材料及管沟开挖产生的弃土等。 工程原路面剥离产生的废弃筑路材料主要为沥青混凝土路面，总产生量约为89017.1m3，该部分废渣由施工单位委托渣土清运单位进行分类收集和安全运输，施工过程中应尽可能对清表废渣回收利用，回用不完的部分运至满足要求的填埋场填埋。根据建筑单位提供的资料，本工程全线土石方开挖总量约为14520.3m3，土石方填筑总量2382.7m3，弃土总量约为12137.6m3；该部分弃土由施工单位委托渣土清运单位进行清运，尽量回用于周边道路工程建设，回用不完的部分运至满足要求的弃土场堆放。 根据本工程施工规模，施工工区人数按80人，按照每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，每天产生生活垃圾约为40kg；施工期为6个月，则总共产生的生活垃圾约为7.2t。生活垃圾依托周边市政设施或居民点，由当地环卫部门处置。 - 2.运营期 本工程运营期主要环境影响包括大气污染、噪声污染、生态环境影响、水土保持等。 （1）废气 运营期废气包括机动车尾气和道路扬尘。道路扬尘污染较小，全线不设收费站、停车场等服务设施，因此工程营运过程中主要废气污染源及污染物为各种机动车在行驶过程中排放的尾气，主要为NOx、THC、CO等。 （2）废水 运营期地表水污染源主要来源于降水。 机动车尾气中的有害物质及大气颗粒物、路面的腐蚀物、轮胎及路表面的磨损物、车辆外排泄物以及人类活动的残留物等通过降雨大部分汇集到路面径流会形成污水，该污水为非经常性，污染物主要是悬浮物、少量的石油类及有机物。运营期污水管道收集的污水最终接入相应的规划污水管道后向北，最终接入污水处理厂。雨水进入雨水管网。 （3）噪声 本项目运营后对声环境的影响主要是交通噪声的影响。道路运营期的交通噪声是指汽车行驶在道路上的车体振路、发动机运转、轮胎与地面间的摩擦、超车响鸣等产生的声音。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 （4）固体废物 营运期固体废物主要来自来往行人产生的垃圾和车辆撒落的固废、以及枯枝落叶等，由环卫部门统一进行清扫。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械废气 | CO、NOx、THC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟 | THC、PM10和苯并[a]芘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | 机动车尾气 | CO、NOx、THC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 道路扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | NH3-N、COD、BOD5、SS | 少量 | 周围市政公共资源或居民区 |
|  | 运营期 | 路面径流 | SS、COD | 随降雨量的多少而变化，雨水最终进入雨水管网。 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工废渣 | 废弃筑路材料 | 89017.1m3 | 89017.1m3 |
|  |  | 施工弃土 | 土石方 | 12137.6m3 | 12137.6m3 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.3t | 周围市政公共资源或居民区 |
|  | 运营期 | 来往行人 过往车辆 枯枝落叶 | 生活垃圾 一般固废 | 少量 | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 噪声 | 70~90dB(A) | 达标排放 |
|  | 营运期 | 行驶车辆 | 噪声 | 74.36～86.58dB(A) | 达标排放 |
| 其他 | —— |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为城市道路改造工程，工程建设过程中，会产生裸露的路基填筑面，若不采取有效的水土流失防治措施，在降水作用下容易产生水土流失，从而对生态环境带来不利影响。本项目工程量较小，在采取合理的预防、控制和生态恢复措施的前提下，随着施工期的结束和时间的推移，生态环境会逐渐恢复。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： - 环境空气影响分析 项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、车辆运输扬尘、施工机械废气、沥青铺设过程中产生的沥青烟气等。 （1）施工扬尘影响分析 施工扬尘主要来自路面开挖、建材装卸、工作井施工及路面覆土、弃土的临时堆存等过程。本项目评价范围内敏感点为工程范围内两侧的居民区。扬尘对周边两侧居民的生活影响较大，且较容易造成居民的反感。施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对无组织排放施工扬尘本次环境影响评价采用类比法。表21为某施工场地实测资料。 表21 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 参考标准值; 1.0mg/m3. 注：参考无组织排放监控浓度值 参照《施工扬尘浓度排放限值》（DB61/1078-2017）中无组织粉尘监控点TSP浓度标准限值（≤1.0mg/m3），从表21可以看出： ①施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~0.49倍。 ②施工场地至下风向距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~2.1倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。 物料堆场起尘速率与风速和物料堆的含水率有着密切的联系，另外比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸过程中因高差及物料抖动引起扬尘以及过往车辆带起路面积尘产生的二次扬尘等。若不采取有效防治措施，会对周围环境带来一定的影响。项目施工过程中应对材料堆放场做好防护工作，对可洒水物料进行表面洒水增湿，不可洒水物料进行防尘网膜覆盖，平稳物料装卸操作，及时清洁料场周围物料及降尘，可以有效地减低料场粉尘环境影响。 （2）车辆运输扬尘影响分析 对整个施工期而言，起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按经验公式（1）计算： （1） 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表22为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表22 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/h); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4~5次，可使扬尘减少 70%左右，将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内。表23为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表23 施工场地洒水抑尘试验结果表 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 3.60; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 0.89; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。建议采取洒水降尘措施，洒水次数根据天气情况而定，干燥天气加大场内洒水降尘频次。另外，极端气候条件下的大风天气，应停止施工。 为了将扬尘产生的影响减少到最低，针对管网施工、车辆运输和弃土堆存过程中的粉尘污染，施工中应严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）有关规定执行，并结合《陕西省“治污降霾 保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017年）》和《陕西省大气污染治理条例》相关要求，采取以下措施： a.强化建筑工地扬尘控制措施，施工场地周边必须设置围挡，城市建设区禁止现场搅拌混凝土、砂浆。 b.施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土时，应当进行遮盖。 c.土方作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘作业时间，气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，城市市区应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工。 d.施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装卸过程中的洒落。 e.合理安排挖掘的土石方临时堆放场地，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 f.工程施工采用湿法作业，施工场地进行土石方开挖时，堆土要相对集中，短期堆放时进行覆盖、洒水降尘等措施，严格控制尘土飞扬。 g.安排专人每天在施工场地内洒水2~3次以防尘。 h.对路面进行硬化，运输车辆限速行驶，并及时清扫，冲洗运输通道以减少汽车运输扬尘。 i.设置专人清运建筑垃圾，做好现场文明施工，各段道路施工后及时清扫，清扫时做到先洒水，润湿后铲除清扫，防止粉尘飞扬。 经采取相关措施后，施工期间扬尘的影响范围一般在200m以内。施工阶段对正在施工的路段及主要运输道路要进行经常性的洒水（每天4~5次），可以使空气中的扬尘量减少70％左右，收到较好的降尘效果，扬尘造成的TSP污染超标（《环境空气质量标准》（GB3095~1996））距离可缩小到20~50m范围内。此外应注意避免在大风天施工，路基材料破碎、筛分时应适当遮挡、合理分段施工等。只要合理规划，科学管理严格按环评提出的污染防治措施和当地环保行政主管部门的有关规定执行，可以避免或减缓施工扬尘对周围空气环境及道路两侧敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 （3）施工机械废气 施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、HC等，由于项目工程量较小，施工和运输量相对较小，施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 （4）沥青烟对环境的影响 本项目采用沥青混凝土路面，施工现场不设置沥青混凝土拌合站。在沥青混凝土路面铺设时有少量的沥青烟气挥发，但是由于工程量小，铺设时间很短，沥青烟气对周边环境空气影响很小。施工期通过采取一定的保护措施，可将施工扬尘和施工废气对周边环境空气的影响降至最低。 2.施工期水环境影响分析 （1）施工期生活污水对水体的影响 本项目位于市区，施工期间不设置施工营地，参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》附录C中数据，施工人员一般生活污水产生量为80L/(人·d)。根据本工程施工规模，施工工区人数按80人计算，则施工营地生活污水排放量为5.12m3/d。施工人员就近租住当地的民房，生活污水依托周边市政设施或居民点统一处理。 因此项目建设期产生的废水主要为少量施工废水。施工主要材料如沥青、水泥等都采用外购形式。因此施工期水污染源主要为材料运输车辆冲洗水、机械冲洗废水，产生量较小。机械、车辆维修、冲洗废水中主要污染物成分为石油类和悬浮物，施工高峰期各类机械车辆约有10台（辆），机械、车辆冲洗废水排放量为1.96m3/d。施工车辆冲洗采用定点集中冲洗，冲洗废水作为施工抑尘洒水全部利用。防止含油污水排入附近地表水体。 依据施工期废污水产生的特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求施工期应采取如下污染防治措施： ①施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边环境造成影响。 ②施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，并备有临时遮挡的帆布，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 建设单位在落实上述各种污染防治措施后，建设项目施工一般不会对地表水环境造成明显的不利影响。 3.声环境影响分析 （1）施工期噪声来源及特点 项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆噪声。根据道路施工特点，施工过程主要包括拆迁工程、基础工程、路面工程、交通工程、管线工程等工程阶段，各工程阶段使用机械及其产生的噪声情况具体如下： ①拆迁工程：该阶段主要包括地块原有路面剥离、地面清理等，主要是由上至下分层清理，基本不用大型施工机械，因此噪声的影响较小。 ②基础工程：该阶段主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面等施工工艺，机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等，作业机械最多，噪声值在76~90dB(A)；同时还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场，噪声最强，对声环境的影响较大。 ③路面工程：该阶段在路基施工结束后，主要是对全线摊铺沥青，主要作业设备为大型沥青摊铺机，施工噪声相对路基施工段小，距路边50m外的敏感点受到的影响较小。 ④交通工程：该阶段是对道路的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响较小。 ⑤管线工程：该阶段主要敷设污水、雨水等管线，施工过程使用机械较少，噪声影响有限。 综上可知：基础工程施工阶段是噪声影响最大的阶段，包括作业机械噪声和交通运输噪声，因交通运输噪声具有分散性、偶然性特点，且大部分都是室外流动点声源，对于具体的某一路段，声源持续时间短，仅发生在一段时期内，影响有限，因此，基础工程施工阶段主要噪声为作业机械噪声。 （2）噪声影响分析 鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523~2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为： （2） 式中：Li和 L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表24~表25。 表24 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB（A） 机械名称; 不同距离处噪声值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 轮式装载机; 90; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4. 平地机; 90; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 54.4. 轮胎压路机; 76; 70.0; 64.0; 57.9; 54.4; 51.9; 50.0; 46.5; 44.0; 40.4. 推土机; 86; 80.0; 74.0; 67.9; 64.4; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 50.4. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78.0; 72.0; 65.9; 62.4; 59.9; 58.0; 54.5; 52.0; 48.4. 摊铺机; 82; 76.0; 70.0; 63.9; 60.4; 57.9; 56.0; 52.5; 50.0; 46.4. 表25 主要施工机械噪声的影响范围 机械名称; 标准限值; 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 轮式装载机; 70; 55; 50; 281. 平地机; 50; 281. 轮胎压路机; 32; 177. 推土机; 32; 177. 轮胎式液压挖掘机; 25; 141. 摊铺机; 20; 112. 由表25可知，昼间单台施工机械的辐射噪声在距施工场地50m外可达到标准限值，夜间281m外可达到标准限值。但在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果。 因此，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响，夜间施工将对评价范围内居民的休息造成很大的干扰，特别是对道路沿线的居住点，这些影响将较为突出。 但施工期毕竟是一短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，且由于噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。根据国内此类项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。具体措施如下： ①从声源上控制：建设单位与施工单位签订合约时，应要求其主要使用低噪声的机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期的保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，并严格按照操作规范使用各种机械。 ②合理安排施工时间：建设单位施工期必须合理安排施工时间，除工程必须，并取得环保部门的批准外，在居民区附近严禁夜间施工（夜间22时～凌晨06时），并尽可能地缩短工期，把噪声污染控制到最小范围。 ③采用距离防护措施：在不影响施工的情况下，尽可能避免噪声设备的集中安排，从而保障居民区有一个良好的生活环境。 ④强化施工期间的环境管理，对路经居民区的运输车辆应禁止鸣笛，要求尽量放慢车速，以减少运输车辆噪音对周边敏感点的影响。 ⑤施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。在道路沿线敏感点处应设置禁鸣标志。地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆运行，以减少运输交通噪声的影响。 综上，尽管项目施工机械噪声将对沿线声环境敏感点造成一定影响，但伴随着施工期结束，其影响将会消失。 4.施工期固体废弃物对环境影响分析 本项目施工过程中的固体废物主要为施工弃渣及施工人员的生活垃圾。施工废渣主要包括原路面剥离产生的废弃筑路材料、原有的废弃管道及管沟开挖产生的弃土等。工程原路面剥离产生的废弃筑路材料主要为沥青混凝土路面，总产生量约为89017.1m3；工程开挖产生的弃土方约为12137.6m3。生活垃圾总共产生量约为7.2t。生活垃圾依托周边市政设施或居民点，由当地环卫部门处置。 环评要求施工单位将开挖的道路表层和废土方等建筑垃圾及时清运，做到日产日清，妥善处置。项目产生的固体废物合理处置，对周围环境影响较小。 5施工期社会影响分析 项目施工期表现出的社会环境影响主要为交通影响和对沿线居民的影响。 - 交通影响分析 道路工程建设期会造成局部路段出现交通拥挤的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行。为降低道路施工对交通的影响，使道路畅通，本次评价要求： ①严格划定施工区域范围，合理布置施工场地； ②建设单位、施工单位在进行施工作业前应与交管、市政部门及时沟通，办理相关施工占道手续； ③在交通量较大的道路交叉区域应优化施工工艺，选择顶管施工等影响较小的施工方法； ④应在施工路段设置“前方施工”、“减速慢行”等警示牌，车流量较大的路段在必要时应在施工路段设专人负责指挥来往车辆的通行； ⑤为方便夜间过往车辆，减少事故发生概率，应在施工路段设置警示照明灯用以引导车辆通行； ⑥运输车辆应尽量减少在路面上的停留时间，做到合理调度。 考虑道路及管网类项目施工特征，项目的建设会引起比较严重的交通堵塞问题，且周边居民对此问题比较敏感，环评建议施工单位对此问题应引起足够的重视，对评价中提出的要求建议加快落实。 （2）对沿线居民的影响分析 道路工程建议期会对沿线单位、居民出行带来不便，施工引起的噪声、扬尘等也会对沿线居民生活质量造成影响。只要采取相应的防治及减缓措施，对沿线敏感点的上述影响将减至最低程度，并伴随着施工期的结束而消失。 施工期可从以下几个方便来进一步减缓项目对周边社会环境造成的影响： ①做好施工安排工作，特别是建设时可能对现有的水网、通信、电力造成短期影响，应提前通知相关区域居民，尽快做好相关应对准备。 ②合理安排工程施工进度，尽量不对居民工作生活造成影响。 ③做好和地方各部门的协调工作，综合调配运输车辆，施工机械、车辆要按规定沿路行驶，不得随意改道，以缓解交通拥挤的状况。 ④道路施工应采用分段施工方案，不得对对整体道路同时施工，每个施工段必须预留交通通道，从而保持交通畅通，与交通管理部门进行沟通，在施工道路的各个入口处设置施工标志和说明，提示有条件车辆绕行，减少施工路段的交通压力；加快施工进度，减少对交通的影响。 本项目是市政基础设施建设项目，只要加强管理，对社会环境影响较小，且项目建设后，能够对社会交通、城市功能等带来正效益。

二、营运期环境影响分析： - 环境空气影响分析 本项目在营运期对道路沿线环境空气质量的影响主要来自于路上行驶汽车排放的尾气和道路扬尘。污染物有CO、NOX、非甲烷总烃及TSP。污染物的排放源强因车流量和车型比例的不同而有所不同，随着距道路距离的增加，环境空气中污染物的浓度逐渐降低。 （1）机动车尾气影响分析 运营期汽车尾气污染物可模拟为一条连续排放的线性污染源，污染物排放量大小与交通量大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车况。车辆排放尾气污染物线源源强可按如下公式（3）计算： Qj=i=13Ai⋅EIJ⋅3600−1 （3） 式中：Qj——行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)； Ai——i种车型的小时交通量，辆/h； Eij——单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的J种污染物量，mg/辆·m。 单车排放系数由公路建设项目环境影响评价规范（JTJ005~96）附录D得到，如下表所示： 表26 车辆单车排放因子推荐值 单位：g/km.辆 平均车速（km/h）; 50.00; 60.00; 70.00; 80.00; 90.00; 100.00. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. THC; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. NO2; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. THC; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10; 9.42; 9.10. NO2; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. THC; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45; 1.38; 1.35. NO2; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 据上表及预测交通量，可以得出本项目各道路段车辆排放污染源强，由此算出汽车尾气排放源强见表27。 表27 汽车尾气排放源强 单位：g/（m·s） 污染物 年份; 2019; 2025; 2033. 交通量（辆/h）; 48(小车：中车：大车=3：1：1); 64(小车：中车：大车=3：1：1); 80（(小车：中车：大车=3：1：1)）. 污染物; CO; 0.33; 0.46; 0.58. THC; 0.11; 0.15; 0.19. NO2; 0.058; 0.076; 0.094. 本项目实施后，道路扬尘污染将减小，项目具有明显的大气环境正效应。项目营运过程中主要废气污染源及污染物为各种机动车在行驶过程中的排放尾气，其中含有CO、NOX、THC。 汽车尾气污染源属于线性流动污染源，对于道路而言，汽车尾气对道路20~50m以内影响较大，50m以外随着距离增加影响逐渐减少。道路建设过程，道路两侧设置一定绿化，也能在一定程度上降低汽车尾气排出污染物对周围环境空气影响。且本项目沿线目前环境空气质量现状较好，汽车尾气能较快在大气中扩散，运营期汽车尾气对项目区域及周边环境空气质量影响不大。 为控制汽车尾气对沿线大气环境产生的影响，环评建议相关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量；并在道路两侧种植绿化带，加强绿化措施，达到净化空气的目的；装运含尘物料的汽车应使用蓬布盖住货物，严格控制物料洒落。 （2）道路扬尘影响分析 道路扬尘对环境空气影响范围及程度与路面积尘量有关。路面积尘量0.1kg/m2时，道路扬尘影响范围约为20～30m，而道路积尘量为0.6kg/m2时，汽车行驶时影响范围可达120m～150m。本工程采用沥青路面，沥青路面对道路扬尘有明显的抑制作用，同时道路两侧的绿化带也有一定抑尘作用。加强对道路的养护和清扫，确保路面平整和清洁；加强宣传与管理，确保过路运输车辆对散状物料覆盖。采取以上措施，营运期道路扬尘对项目区域环境空气质量的影响较小。 营运期空气污染防治措施： ①工程投入运营建立完善的道路清洁制度，及时清除道路里面的洒落物等，减少道路路面积尘量。 ②加强绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染。 - 声环境影响分析 根据道路工程特点、沿线环境特征及工程预测交通量等因素，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的道路噪声预测模式进行预测。 本项目声环境影响主要为交通噪声对周边敏感点的影响。本评价在预测中将视为匀速行驶，且同一条道路中的每个行车道中的车流量及车型比例均相同。 （1）源强确定 已知渭南市临渭区华山大街综合改造项目设计车速为50km/h，车流量为48辆/h(小车：中车：大车=3：1：1)，各类车型在离行车线7.5m处参考点的平均辐射声级按下式计算： 小型车：LOES=12.6+34.73lgVS (4) 中型车：LOEM=8.8+40.48lgVm (5) 大型车：LOEL=22.0+36.32lgVL (6) 式中：LOES、LOEM、LOEL—表示大、中、小型车； Vi —各型车辆平均行驶速度，km/h。 表28 各类车型7.5m处的能量平均A声级表 车型; 平均辐射声级Loi; 车速 （km/h）; 单车辐射声级dB(A); 备注. 小型车; LOES=34.73lgVs+12.6; 50; 71.61; VS小型车平均行驶速度. 中型车; LOEM=40.48lgVm+8.8; 50; 77.57; VM中型车平均行驶速度. 大型车; LOEL =36.32lgVL+22.0; 50; 83.71; VL大型车平均行驶速度. （2）基本预测模式 项目营运期声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4~2009）中的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”，模式如下： ①第i类等效声级的预测模式 Leq(h)i=(LoE)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16 (7) 式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； (LoE)i——第i类车在速度为Vi(km/h)、水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m； Vi——第i类车平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 图中：AB为路段，P为预测点 图6 有限路段的修正函数示意图 ΔL—由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3 (8) ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 (9) ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc (10) 式中：ΔL1——线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL坡度——公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3——由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②总车流等效声级 Leq=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小) (11) （3）修正量和衰减量的计算 ①线路因素引起的修正量（ΔL1） a）公路纵坡修正量ΔL坡度坡 公路纵坡修正量ΔL坡度坡可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×β (dB) (12) 中型车：ΔL坡度=73×β (dB) (13) 小型车：ΔL坡度=50×β (dB) (14) 式中：β~~公路纵坡坡度，%。 本项目车行道中线处高程为道路设计高程。道路最大纵坡为1.07%，最小纵坡0.3%。若按最小纵坡计算该项目各车型公路纵坡修正量为： 大型车：ΔL坡度=98×0.3%=0.294 (dB) 中型车：ΔL坡度=73×0.3% =0.219 (dB) 小型车：ΔL坡度=50×0.3% =0.150 (dB) b）路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量见表29。 表29 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量km/h. 30; 40; ≥50. 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 本项目设计路面为沥青混凝土路面，设计速度为50km/h，故本项目路面修正量为： ΔL=0（d） ②声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2） a）障碍物衰减量（Abar） Ⅰ.房屋附加衰减量估算值 房屋衰减量可参照《 声学 户外声传播的衰减 第2部分：一般计算方法》（GB/T17247.2）附录A进行计算，在沿公路第一排房屋影声区范围内，近似计算可按图7和表30取值。 图7 房屋降噪量估算示意图 表30 房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60%; 3dB(A). 70%～90%; 5dB(A). 以后每增加一排房屋; 1.5dB(A). 最大衰减量≤10dB(A). b）Aatm、Agr、Amisc衰减量计算 Ⅰ.地面效应衰减（Agr） Agr=4.8−2hmr17+300r (15) 式中：r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图8进行计算，hm=F/r；F：面积，m2；r：m； 若Agr计算出负值，Agr可用0代替，其它情况可参照《声学户外声传播的衰减第2部分：一般计算方法》进行计算。 图8 估计平均高度hm的方法 Ⅱ.空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=ar−ro1000 (18) 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（表31）。 表31 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度（℃）; 相对湿度（%）; 大气吸收衰减系数α，dB/km. 倍频带中心频率（Hz）. 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. ③由反射等引起的修正量（ΔL3） a）城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表32。 表32 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离/m; 交叉路口/dB. ≤40; 3. 40＜D≤70; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. b）两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： ΔL反射=4Hbw ≤ 3.2dB (19) 两侧建筑物是一般吸收性表面时： ΔL反射=2Hbw ≤ 3.2dB (20) 两侧建筑物为全吸收性表面时： ΔL反射≈ 0 (21) 式中：w—线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—构筑物的平均高度，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 （4）噪声预测 根据预测模式，结合项目实际情况，计算出沿线典型路段评价特征年度的交通噪声预测值。本评价对道路两侧距中心线20～200m范围内作出预测。由于道路纵面线型不断变化，与地面的高差不断变化，因此分别预测各路段各特征年在平路基、无限长情况下的交通噪声，预测特征年为2019年、2025年和2033年。运行期交通噪声预测及达标情况见表33。 表33 评价特征年交通噪声预测值 单位：dB（A） 到道路 中心线中心线距离（m）; 2019; 2025; 2033; 标准 dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 10; 64.8; 55.3; 65.1; 57.3; 67.3; 59.3; 2类： 昼间：60 夜间：50. 15; 61.3; 54.5; 63.0; 55.4; 64.7; 58.5. 20; 58.8; 53.9; 62.2; 53.7; 63.5; 57.8. 25; 56.9; 52.8; 61.8; 52.8; 62.2; 56.6. 30; 55.3; 52.4; 60.6; 51.9; 61.3; 55.7. 40; 53.8; 49.7; 59.5; 51.0; 59.6; 54.1. 50; 52.1; 48.2; 58.3; 50.8; 58.8; 53.7. 60; 51.9; 47.6; 56.7; 50.1; 57.9; 52.1. 70; 51.6; 47.3; 54.3; 49.7; 57.1; 51.5. 80; 50.9; 46.9; 53.8; 48.9; 56.7; 50.7. 90; 50.4; 46.5; 53.0; 48.0; 55.9; 49.9. 100; 49.7; 46.0; 52.3; 47.3; 54.6; 49.0. 110; 49.3; 45.6; 51.7; 46.7; 54.8; 48.3. 130; 48.8; 45.1; 51.5; 46.0; 54.5; 47.3. 150; 48.6; 44.6; 50.1; 45.4; 52.3; 46.8. 170; 48.3; 44.2; 49.2; 44.6; 51.9; 45.9. 190; 48.1; 43.9; 48.4; 43.9; 51.6; 45.1. 200; 48.0; 43.1; 47.7; 43.5; 51.3; 45.3. 交通噪声预测结果，由上表可知：项目昼间在距道路中心线40m处噪声预测值近期为53.8dB（A），中期值为59.3dB（A），远期值为59.6dB（A）均符合《声环境质量标准》（GB3096~2008）2类区标准；项目夜间在距道路中心线40m处噪声预测近期为49.7dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096~2008）2类区标准；中期值为51.0dB（A），远期为54.1dB（A），超过《声环境质量标准》（GB3096~2008）2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 距道路中心线40m以外区域，项目昼间噪声近期小于53.8dB（A），中期小于59.3dB（A），远期小于59.6dB（A）；夜间近期小于49.7dB（A），中期小于51.0dB（A），远期小于54.1dB（A）。因此项目昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096~2008）2类区标准；近期夜间噪声值基本是达标的，中期及远期夜间40m~50m噪声值超标1~4dB（A）。 - 主要路段噪声等值线图 - 根据项目情况及周边居民建筑的关系，选取渭南师范学院所在的以下路段绘制项目运行过程期评价各阶段的环境噪声等声值线图，见图9~11。 夜间2类（50dB(A)） 昼间2类（600dB(A)） 图9 2019年交通噪声等声线图 昼间2类（600dB(A)） 夜间2类（50dB(A)） 图10 2025年交通噪声等声线图 昼间2类（600dB(A)） 夜间2类（50dB(A)） 图11 2033年交通噪声等声线图 （6）声环境减缓措施 I.根据预测结果，结合本项目的沿线声环境敏感点的特点，本项目在建设期对噪声预测超标的敏感目标主要采取设安装围挡的降噪措施。 II.加强城市主干道所经敏感点路段路界内的绿化设计，尽量提高绿化高度和密度，使其在具有美化路域景观的同时，兼具降噪功能。 在采取工程降噪的同时，环评建议加强噪声管理措施，具体要求如下： ①在噪声敏感点路段设置减速带、禁止鸣笛。 ②经常维持路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大。 - 水环境影响分析 道路在运营期间对地表水环境产生影响的主要因素为路面初期雨水径流，主要污染物因子有pH、SS、COD和石油类等。 在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，在遇降雨后，雨水经公路流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响。参考西安市西临高速公路多场降雨路面径流污染物浓度实测结果见表34进行类比分析。 表34 西临高速公路路面径流污染物浓度表 污染物; 西临高速公路. 径流期间的瞬时浓度范围（mg/L）; 流量加权平均浓度（mg/L）. SS; 126~813; 347. COD; 58~412; 167. 总Pb; 0.05~0.77; 0.23. 总Zn; 0.15~1.34; 0.45. 由表中数据可以看出，SS，COD流量加权平均浓度都超过本项目规定的污染物排放标准的要求。然而，路面径流中高浓度的污染物主要产生于降雨初期，路面径流中的污染物浓度会随着降雨时间的延长而降低，且路面径流经过自然下渗及土壤吸附降解后才进入水体，路面径流中的污染物浓度已经得到很大程度的降低，所以对沿线水体产生的影响很小。 本项目建设内容包括雨水、污水管网的敷设，实行雨水、污水分流排放，有利于保障进入城市污水处理厂的水量和水质比较稳定，易于污水处理厂的运行及管理；同时，雨、污分流不会出现污水溢流对江河造成污染的现象，有利于纳污水体水环境质量的改善。 - 固体废弃物影响分析 营运期固体废物主要来自来往行人产生的垃圾和车辆撒落的固废以及枯枝落叶等，由市政环卫部门定期清扫清运，对周围环境影响较小。 - 生态环境影响分析 （1）植被 本项目景观效果为乔灌草花配置合理，绿量、层次丰富；路树整齐、修剪规范；绿化用地内基本无非交通标志、无有碍观瞻的建筑物。在运营期应加强日常养护管理，保持优美的道路景观环境： ①加强营运期管理，确保各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施。 ②道路管理部门必须强化绿化苗木的管理和养护，加强宣传教育,保护道路绿化林带不受损坏。确保道路绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、隔声降噪、美化景观等环保功能。严格按照设计进行绿化建设。配备专业技术员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。 ③强化道路沿线的固体废弃物污染治理的监督工作，除向司乘人员加强宣传教育工作外，道路沿线的固体废物应按路段承包，定期进行清理。 （2）水土流失 道路营运期，路面全部硬化，不会再产生水土流失。而对于采用植物措施进行防护的一些工程单元，在运营初期植物措施尚未完全发挥其作用前，受到降雨和径流冲刷，仍然会有轻度的水土流失发生，但是随着植物生长，覆盖度的增加，水土流失逐渐得到控制，并降低到允许的强度以下，影响较小。 五、环保投资 本项目总投资7600万元，项目环保投资总额共计1800万元，约占总投资的23.68%，责任主体为建设单位，实施时段贯穿施工期和运营期。项目环保投资明细见表35。 表35 建设项目环保投资一览表 项目; 内容; 投资额; 环境效益. 环境污染治理投资; 施工期扬尘治理; 防尘网（施工场区）; 40; 降低大气污染程度. 筑路材料遮盖物; 160. 施工区及道路洒水; 100. 噪声防治措施; 限速标线、限速牌、禁鸣标志; 60; 减少噪声污染. 临时隔声板; 90. 生态治理; 植树绿化; 1200; 改善环境. 环境管理投资; 环境管理; 施工期环境管理; 150; 落实施工阶段环保工作. 合计; 1800. 六、环境管理与环境监测 - 环境管理 （1）施工期环境管理计划 施工期环境管理计划见表36。 表36 施工期环境管理计划表 序号; 施工期; 管理内容. 1; 扬尘 空气污染; 施工现场道路无雨的天气定期洒水，防止尘土飞扬； 运送建筑材料的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。. 2; 土壤侵蚀 水污染; 施工材料应备有临时遮挡的帆布，防止大风暴雨冲刷通过地表径流而进入水体。. 3; 噪 声; 严格执行工业企业噪声标准以防止道路施工人员受噪声侵害，并限制工作时间。 运输材料车辆夜间不准鸣喇叭，地方道路交通高峰时停止或减少运输车辆通行，减少噪声影响。. 4; 固废; 建筑垃圾应及时清运至政府指定地点。. 5; 施工安全; 为保证施工安全，施工期间在临时道路上应设置安全标志。施工期间，为降低事故发生率，应采取有效的安全和警告措施. 6; 运输管理; 建筑材料的运送路线应仔细选定，避免长途运输，应尽量避免影响现有的交通设施，减少尘埃和噪声污染。制订合适的建筑材料运输计划，避开现有道路交通高峰。. 7; 施工管理; 应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计 划，切实做到组织计划严谨，文明施工。工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理施工弃渣，减少扬尘。. （2）运营期环境管理计划 表37 运营期环境管理计划表 序号; 运营期; 管理内容. 1; 交通噪声; 在道路经过村庄、居民区的路段设置禁鸣标志牌。夜间全路段机动车禁止鸣笛； 在道路入口处加强交通管理，禁止噪声过大的报废车上路。. 2; 空气污染; 结合道路绿化设计，在环境敏感点附近种植乔、灌木，净化车辆尾气污染物，衰减大气中总悬浮颗粒物。. 3; 交通安全; 设置交通安全标志及标志灯。 道路交叉口应安装交通控制装置，完善交通安全管理体系。. 七、三同时 （1）验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 （2）验收清单：项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，企业自行验收，并向临渭区环保局备案。 环境管理清单见表38。 表38 环境管理清单（建议） 类别; 验收内容; 位置; 备注. 废气治理; 扬尘; 防尘网（施工场地），筑路材料遮盖物、施工场区及道路洒水; 施工场地; 降低扬尘污染. 噪声治理; 限速标线、限速牌、禁鸣等，临时隔声板; 交通标志; 项目地; 标识牌明显、完整. 固废; 施工期弃土方; 运往环保局指定堆土场填埋处置; 施工场地; 运往环保局指定堆土场填埋处置. 建筑垃圾; 采取遮盖; 施工场地; 运往环保局指定建筑垃圾堆土场填埋处置. 生活垃圾; 垃圾桶; 项目地; 统一收集交由环卫处理. 生态治理; 绿化; 绿化面积15000m2; 道路两侧. 环境管理; 设专职环保人员1-2人，设绿化专职管理人员2人；加强运营期监管措施。.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 加强管理，设挡墙、经常洒水；遮盖措施等。 | 达标排放 |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 |  | 达标排放 |
|  |  | 机械废气 | CO、NOx、THC | 加强施工机械与运输车辆运行管理与维护保养。 | 排放量很小 |
|  |  | 沥青烟 | THC、PM10和苯并[a]芘 | 采用商品沥青混凝土，用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地。 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 机动车尾气 | CO、NOx、THC | 道路沿线绿化、加强道路维护。 | 达标排放 |
|  |  | 道路扬尘 | 扬尘 |  | 达标排放 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量，用于现场洒水抑尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 依托租赁房屋现有的生活污水处理设施 | 不外排 |
|  | 运营期 | 路面径流 | SS、COD | 道路两侧设雨污水管网 | 雨污分流 |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾 | 沥青混凝土路面、弃土 | 运至符合要求的垃圾填埋场和弃土场。 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 依托租赁房屋现有的生活垃圾收集设施，由当地环卫部门统一清运 |  |
|  | 运营期 | 来往行人 过往车辆 枯枝落叶 | 生活垃圾 一般固废 | 环卫部门清运 | 处置率100％ |
| 噪声 | 施工期 | 施工噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，定期设备维护；合理安排施工时间，合理布置施工机械 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 行驶车辆 | 噪声 | 设置减速带、限速、禁鸣标志，加强路基面维护 | 达标排放 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期： （1）因道路路基开挖、管线开挖、路面铺设等工程行为等活动会带来生态破坏，应在施工结束后立即整治，恢复植被等补偿措施。 （2）施工结束后，应及时处理产生的固废如建筑垃圾、生活垃圾等，以减少对生态环境的影响。 （3）施工期设置围挡防护措施、沉淀池等，施工结束后绿化恢复，防止水土流失。 运营期： 施工结束后，对工程道路两侧进行绿化，选择适宜的植被、树种对“草、灌、乔”合理结合进行多层次的绿化。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

|  | 一、结论 1.项目概况 渭南市华山大街综合改造项目，桩号为K0+000~K5+016.342，总长5.000km，道路红线宽度22m和24m，设计速度50km/h。本工程建设内容包括道路、雨水、污水、照明、交通、绿化等内容。 2.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，该项目属于“第一类鼓励类”中“二十二、城市基础设施：3、城市公共交通”项目；同时，项目已取得《渭南市临渭区发展和改革局关于华山大街综合改造工程项目立项的批复》（渭临发改发[2017]443号）。因此，项目建设符合国家和地方的产业政策。 3.规划符合性分析 根据《渭南市城市总体规划（2010-2020）》，本项目涉及的华山大街为城市交通用地，道路等级为城市主干道，项目建成后有利于缓解周边交通压力，完善给排水、通信、照明、绿化等功能。因此，项目选址合理，符合规划要求。 4.区域环境质量现状 - 评价区内SO2、NO2、PM10的24小时均值，SO2、NO2的小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）监测结果可知：本项目区PH、溶解氧、BOD5、COD、悬浮物、氨氮、石油类等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，项目区地表水环境质量较好。 （3）本项目为道路改扩建，位于市区，周围敏感目标聚集。根据临渭区环保局批复，该项目整体执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。根据本项目声环境质量监测结果可知，渭南师范学院距道路中心线40m处及西电医院处的昼夜声环境超标；渭南师范学院距道路中心线60m处、80m处及100m处昼夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 超标是因为华山大街比较繁华，车流量较大，且路面较窄，高峰期容易堵车，使得项目所在地环境噪声本底值较高；另外，渭南师范和西电医院本身容纳的人流量及车流量非常大，造成项目所在地噪声超标。华山大街综合提升改造施工期，车流量减少，并且采取相应的隔声降噪措施，能够改善项目所在地的噪声；运营期由于路面加宽，路面更加平整，再加上利用绿化带吸声降噪，也能够改善项目地声环境现状。 5.建设项目环境影响分析 项目建成运行后，对环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）大气环境影响分析 本项目在营运期对道路沿线环境空气质量的影响主要来自于路上行驶汽车排放的尾气和道路扬尘。 ①机动车尾气影响分析 本项目为城市主干路，汽车尾气对道路20~50m以内影响较大，50m以外随着距离的增加影响逐渐减少。随着科技水平的不断提高，汽车尾气净化系统将得到进一步改进，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，评价认为，项目运行期汽车尾气对环境的影响较小。 ②道路扬尘影响分析 通过道路沿线绿化、加强道路维护，保证车辆在良好的路况下行驶，减少扬尘和汽车尾气污染。加强宣传与管理，确保过路运输车辆对散状物料覆盖。采取以上措施，营运期道路扬尘对项目区域环境空气质量的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目为城市主干路，沿线将布设完整的集排水系统，包括雨水口、雨水管、污水管网等，并与周边道路的排水系统相连接。运营期污水管道收集的污水最终接入规划污水管道，最终接入污水处理厂。雨水进入雨水管网排放。 （3）声环境影响分析 项目建成运行期间对环境的影响主要是交通噪声影响，在各运营特征年距道路中心线40m以外区域，项目昼间噪声近期小于53.8dB（A），中期小于59.3dB（A），远期小于59.6dB（A）；夜间近期小于49.7dB（A），中期小于51.0dB（A），远期小于54.1dB（A）。因此项目昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096~2008）2类区标准；近期夜间噪声值基本是达标的，中期及远期夜间40m~50m噪声值超标1~4dB（A）。 建议线路两侧加强绿化，经采取噪声防范措施后，可降低对周围环境的影响。 （4）固体废物影响分析 营运期固体废物主要来自来往人员产生的垃圾和车辆撒落的固废以及枯枝落叶等，由市政环卫部门定期清扫清运，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目所在区域大气、声环境质量均可以达到相应功能区划要求限值。项目在采取了工程设计和环评提出的各项污染防治措施后，污染物排放可以达到相应的排放标准，主要环境影响是可接受的，有较完善的环境管理和环境监测计划。因此，从环保的角度看，在认真落实污染物防治措施的前提下，该项目的建设是可行的。 二、要求与建议 （1）环评要求建设单位全面落实环保设施投资，确保实现“三同时”制度。（2）加强生态保护与恢复，施工结束后尽快对施工迹地应尽快平整、压实采取相应的工程或植被措施对施工迹地进行水土流失防护，同时应做好绿化防护工作。 （3）加强道路运输及道路养护管理，配置专用洒水车，定时洒水，减少道路扬尘的污染，保护人们的身心健康。 （4）建议委托有专业资质的单位开展道路绿化设计和景观设计工作，切实做好重要点段的绿化和景观设计。 （5）运行期对环境敏感点及事故多发地段应设立醒目的提示牌或警告牌，并公布事故急救电话。 （6）建设单位应设置环保管理机构和专职人员，健全环保各项管理制度，并强化环境管理和监督，保证各项环保措施落到实处。 |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 ## 经办人： 年 月 日 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 执行标准 附件4 监测报告 附件5 专家组评审意见 附件6 专家组意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目走向图 附图3 区域敏感目标图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当时环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价 3.生态环境专项评价 4.声环境专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.环境风险评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |