建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：         渭南市街心公园项目

建设单位（盖章）      渭南市停车场管理有限公司

编制日期：2018年3月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南市街心公园项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南市停车场管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 毛君哲 |  | 联 系 人 |  | 李涛 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区东风街东段72号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15009233489 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区老城区，东邻规划小学，西至解放路，南至东风大街，北邻人民街 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  | 批准文号 |  | 渭临经发[2017]26号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 |  | N78公共设施管理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 24845 |  | 绿化面积 （平方米） |  | 14718 |  |  |
| 总投资 （万元） | 16800 | 其中：环保投资（万元） | 47 |  | 环保投资占 总投资比例 | 0.27% |  |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及任务由来 随着渭南市城市建设的快速发展，街心市民公园项目的地位日益凸显，能起到完善城市基础设施，改善人居环境的作用。渭南市停车场管理有限公司建设《渭南市街心公园项目》，对改善城市环境质量、提高城市服务功能起到积极的推动作用。 为顺利推进渭南市街心公园项目的建设，渭南市临渭区经济发展局批复（临渭经发〔2017〕26号）新建渭南市街心公园项目。该项目的占地37.25亩，总建筑面积37961m2，地下建筑面积约36963m2，地上管理用房及公厕其他配套设施建筑面积约998m2，景观绿化、亮化及喷泉水面积33000m2。项目总投资68000万元，资金为争取国家投资、地方配资和自筹解决。 二、环境影响评价工作概述 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，渭南市停车场管理有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，本单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）的规定，四十 社会事业与服务业 119公园（含动物园、植物园、主题公园）特大型、大型主题公园应编制环境影响报告书，其他编制报告表；123、大型停车场涉及环境敏感区的应编制环境影响报告表，其他应编制登记表。 本项目不属于特大型、大型主题公园，不包含不涉及环境敏感区，应当编制报告表；本项目设置地下停车场车位504个，综合判定本项应当编制报告表。因此接受委托后，我单位依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。我单位于2017年11月编制完成了《渭南市街心公园项目环境影响报告表》，现提交建设单位报请环境保护主管部门组织审批。 - 相关政策分析判定情况 - 产业政策 - 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目不属于目录中鼓励类 、限值类、淘汰类项目；因此项目属于允许类，符合产业政策要求。2017年2月20日项目取得渭南市临渭区经济发展局《关于渭南市街心公园项目立项的批复》（渭临经发【2017】26号）。 - 2）渭南市《渭南市城市总体规划（2010-2020年）》相符性 - 《渭南市城市总体规划（2010-2020 年）》中在城市功能布局上提出：“中心区组团：市级行政中心、商务中心、商业中心、文化中心和旅游服务中心，交通枢纽，综合型居住社区。2020年人口规模为43万人，用地规模为32.9 平方公里。” - 根据渭南市主城区用地规划图可以看出，本项目用地为环境建设用地。因此本项目的建设符合渭南市总体规划。渭南市主城区用地规划图见附图3。 - 3）渭南市《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 - 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出“提升城市品质。坚持将生态文明理念融入城市发展全过程，积极推进“地下管廊”、“海绵城市”建设。实施城市增绿扩绿工程，加大城市公园、绿地、绿道等规划建设力度，推进蓄水建湖、活水兴城，实施渭河城区段滩区退耕还湖还湿地工程，建设滨河生态休闲走廊。挖掘城市文化特色和遗址资源，建设渭南老街、名人故居、风情小镇等一批延续历史、传承文化、保护遗产的标志性工程。推进智慧城市信息化公共平台建设，健全智慧城市服务体系，加快推进智慧城市建设。推动城市绿色发展和生态保护，开展低碳城市、城镇和社区创建活动。科学定位城市功能定位、人口规模、开发边界、开发强度和保护性空间，加强城市空间开发利用管制，推进城市管理网格化、信息化、智能化，全面提升城市内在品位。” - 本项目为城市公园建设项目，符合渭南市十三五发展规划。 - 4）选址合理性 本项目位于渭南市老城区中心区域，项目的建设能起到改善人居环境，提升城市形象功能。项目用地已取得渭南市城乡规划管理局建设项目选址意见书；文号为渭规临渭选字第【2017】14号。 - 四、地理位置 本项目位于渭南市老城区中心区域，地理坐标：E109.502792，N34.50128。项目地理位置见附图1。 五、建设项目基本概况 1、项目概况 项目名称：渭南市街心公园建设项目 建设单位：渭南市停车场管理有限公司 建设地点：渭南市老城区中心，西至解放路，南至东风大街，北邻人民街 建设性质：新建，建设工期12个月，建设时间为2017年6月至2018年6月 - 项目投资及资金来源：项目总投资16800万元，资金来源为申请银行贷款及自筹。 - 2、项目主要建设内容 - 本项目主要地上建筑（包括商业建筑、社区中心建筑、公共卫生间等），地下建筑（地下车库）、公园景观建筑以及相关配套设施。项目主要工程组成情况见表1。 表1 项目组成及建设内容一览表 项目 组成; 名称; 工程内容. 主体 工程; 地上建筑; 公园景观建筑; 主要建设景观雕塑、活动广场、四季花园等. 商业建筑; 建筑面积345.83m2，位于配套建筑一层. 社区中心建筑; 建筑面积345.83m2，位于配套建筑二层. 地下建筑; 地下车库; 建筑面积21027m2，地下一层，层高5.0m。拟建504个停车位. 辅助 工程; 公共卫生间; 男厕所设8个蹲位（包括小便斗位数），其中6个蹲位，2个小便斗；女厕8个蹲位. 公用 工程; 给水; 水源拟从邻近道路市政管网接二条给水管DN100，分别为生活给水管和消防用水管。. 排水; 雨污分流制； 生活污水经处理后排放。公园内的雨水，利用园内低洼处设置雨水井，尽可能将雨水集中排放至水景池内。无法收集的雨水或多余的雨水直接排入城市雨水排水系统中。. 制冷; 社区中心管理用房采用分体式冷暖电空调. 取暖; 社区中心管理用房采用分体式冷暖电空调. 供电; 市政提供，项目新建配电房，广场、园区道路等室外照明采用节能的园林灯照明；室内及地下停车场照明主要采用一般的日光灯照明。. 环保 工程; 废气; 地下停车场设机械送排风系统和排气口共计14个，并高出地面2.5m；. 废水; 生活污水经化粪池处理后排入渭南市城东污水处理厂，化粪池V=25m3，位于项目北侧绿地以下。. 噪声; 设备噪声及商业经营噪声，采取隔声降噪措施，加强商业经营管理. 固废; 商业垃圾、生活垃圾; 经带盖垃圾桶收集后，交由当地环卫部门处置. 绿化废物; 经收集后交由当地环卫部门处置. 水景池底泥; 定期清理，底泥用做绿化肥料. 绿化; 14718m2. - 项目占地及四邻关系 - 项目占地及四邻关系 项目占地：本项目总占地面积55.9930亩，其中建设用地36.7952亩，道路用地19.1978亩。其中项目用地面积24530m2（36.79亩）；建筑基底总面积662.07m2；项目总建筑面积37960m2。项目东邻规划小学（目前现状为空地），西至解放路，南至东风大街，北邻人民街，项目四邻关系图见附图2。 2、总平面布置 - 根据功能定位，将街心公园分为四个主要空间，分别为入口广场空间，四季花园空间，休息花园空间，休闲广场空间。项目总平面布置图见附图4。 七、项目主要经济技术指标 本项目经济技术指标见表2。 表2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 计量单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 24530. 2; 总建筑面积; m2; 22004.9. 其中; 地上建筑面积; m2; 997.9. 其中; 1商业建筑面积; m2; 345.83. 2社区中心建筑面积; m2; 345.83. 3公共卫生间; m2; 108.24; 男蹲位8、女蹲位8. 4地库上入口; m2; 198; 9个上入口. 地下建筑面积; m2; 21027. 3; 容积率; 0.04. 4; 停车位; 个; 504. 其中; 地上停车位; 个; 0. 地下停车位; 个; 504. 5; 基底面积; m2; 652.07. 6; 建筑密度; 0.03. 绿地面积; m2; 14718. 绿化率; %; 60. 八、公用工程 - 1、给水 - 项目给水由渭南市临渭区市政供水管网提供。 项目日常用水主要为公共用水、商业用水，公厕用水、绿化用水、水景池补水。 ①公共用水：项目社区中心建筑面积345.83m2，根据《陕西省地方标准—行业用水定额》（DB61/T943-2014）公建用水取用水定额4L/m2.d，则用水量为1.38m3/d； ②商业用水：项目商业建筑面积345.83m2，拟建设为小型零售商场，小零售用水取用水定额3.5L/m2.d，则用水量为1.21m3/d； ③公厕用水：项目设置1个公厕，公厕主要用水器具为大（小）便器、洗手盆，此外地面冲洗也需要消耗一定的水量。根据《给水排水工程快速设计手册-3建筑给排水工程》（中国建筑功耗也出版社1998年出版）中的数据，估算本项目拟建公厕用水情况，大便器（冲洗）80L/h.蹲位，项目设14个，小便器（冲洗）70L/h.蹲位，项目设2个；洗手盆20L/h.个，项目设2个；卫生间地面冲洗6L/m2.d；卫生间总建筑面积108.24m2；公厕按每天8h开放，则公厕用水量为10.73m3/d； 绿化用水：根据《陕西省地方标准—行业用水定额》（DB61/T943-2014）绿化用水取用水定额2L/m2.d，绿化面积按1.47万m2，年按120d计，年用水量为3533.2m3/a；用水量为9.68m3/d，可采用水景池排水。 水景池补水：项目水面总面积3506m2，规划蓄水量4207.2m3；蓄水、补水通过市政中心管网。考虑水面蒸发损失及水质所需水量的基本要求，水景池年换水量约为8414.4m3，根据可研等资料估算，水景湖年蒸发量为3198m3；更换水部分进行绿化，剩余部分通过市政排水管网排放，水景池中设置内循环流水系统，防治湖水产生恶臭。 综上，本项目新鲜水总用量约为45.13m3/d，1.6万m3/a。 - 2、排水 - 排水采取雨污分流制，生活污水经化粪池后排入市政污水管网。 海绵城市技术利用：本项目建设将“海绵城市”的理念融入公园建设。根据国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发【2015】75 号）：“通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。增强道路绿化带对雨水的消纳功能，在非机动车道、人行道、停车场、广场等扩大使用透水铺装，推行道路与广场雨水的收集、净化和利用，减轻对市政排水系统的压力”。因此，本项目公园建设参照国办发【2015】75 号文件内容进行设计，公园内的雨水，利用园内低洼处设置雨水井，尽可能将雨水集中排放至水景池内。无法收集的雨水或多余的雨水直接排入城市雨水排水系统中。增加雨水的利用率。 本项目给排水情况见表3，水平衡图见图1。 表3 项目给排水情况表 序号; 名称; 用水定额; 日用新鲜水量（m3/d）; 重复用水量 （m3/d）; 日排水量（m3/d）; 备注. 1; 公共用水; 4L/m2·d; 1.38; /; 1.1; 345.83m2. 2; 商业用水; 3.5L/m2·d; 1.21; /; 0.97; 345.83m2. 3; 公厕用水; /; 10.73; /; 8.58; 男厕6个蹲位，2小便斗 女厕8个蹲位. 4; 水景池; /; 31.81; /; 13.42; 年换水量8414.4m3. 5; 绿化用水; 2.0L/m2·d; /; 9.68（采用水景池排水）; 0; 面积1.47万m2， 全年按120d计. 小计; 45.13; 9.68; 24.08. - 图1 项目水平衡图 4、供电 从本项目用电由市政电网提供。根据公园的使用性质，其用电量不大，一般为照明使用，该园供电负荷级别为三级，供电电源由项目所设的配电房引入。广场、园区道路等室外照明均采用节能的园林灯照明；室内及地下停车场照明主要采用一般的日光灯照明；公园电缆敷设均采用地沟直埋方式，以便维修。 5、采暖与制冷 均采用分体式电空调采暖与制冷。 6、景观方案 1）水景池 本项目水面总面积3506m2；平均水深1.2米，水量约4207.2m3。湖中种植本地水生生物，部分湖面设置栈道平台，方便市民欣赏水景。 2）广场 公园广场铺装采用花岗岩、透水砖等材质，广场与周边树阵和谐统一。 ①主入口广场 本项目主入口位于东风大街与解放路的交界，主要展现入口景观空间，喷泉雕塑、广场旱喷、以及强烈的轴线感在图中一览无余。 入口广场：主入口广场位于公园西南角，地处东风大街和解放路交界处，是人流量较大的转角地带，中心放置雕塑喷泉以及旱喷不仅丰富了市民公园活动还可以形成城市名片。 主入口广场主要建设：“绽放”喷泉雕塑、入口镜面水池、景观亭、涌泉叠水、山水雕塑、人防出入口。 ②四季花园 四季花园位于公园中轴线两侧，内植品种不一的月季花，月季花作为渭南市的市花，是渭南市人民精神品质的象征，使市民在公园中不仅是休闲娱乐，还能欣赏到独特的美景。 主要建设：月季花园、游园汀步、镜面水池、人防出入口、涌泉。 ③休息花园 休息花园意在打造一个安静的休息空间，市民在场地中或相遇等待或发呆、看书，或交谈小憩或沐浴阳光都可以体会到舒适的空间享受。 主要建设：现代景观廊架、人防出入口、特色座凳景观条石、地下车库出入口。 ④儿童乐园 儿童乐园位于公园的“动”区，流线型的彩色塑胶不仅自然地分割出活动空间，还为场地增添了活力，常绿绿篱形成一道屏障，保证一定的私密性，意在与提供老人以及儿童休闲娱乐的空间。 主要建设：休息亭、活动器械、羽毛球场地、特色构架。 ⑤解放路沿线 解放路沿线以起伏的草坡、山水雕塑、涌泉水景为主，营造一片疏密合宜，竖向丰富的景观体验。 主要建设：镜面水池、人防出入口、条形灯带、特色树池、山水雕塑。 ⑥绿化方案 公园内绿化植物种植要求能满足不同分区的功能，绿化栽植选择体形整齐大方的乔木和常绿为主，乔、灌、花、草藤复层。 栽植原则，同时选择体态奇特，色彩鲜艳，无毒无刺，季相变化大的树种，通过合理安排，合理密植，形成良好的植物景观（层次、色彩），从而达到单位面积生态效益最大化。以乡土植物为基础，体现地方特色，合理引种和驯化外来植物，丰富绿化景观，并达到可持续发展的植物生态目标，使得四季常青、三季有花，结合季象变化互相衬托，组成富有四季特色的园林艺术构图。 例如雪松、油松、桧柏与国槐、火炬树、五角枫混交形成的夏季绿荫如盖、秋季层林尽染、冬季长青凝重的自然画面。春季碧桃、海棠、迎春、连翘、石楠等十几种花灌木形成万紫千红、桃李争春的艳丽景致。 栽植中注意“乡土树种”与“外来树种”相结合、“常绿”与“落叶”相结合，“木本花卉”与“草本花卉”相结合，突出“大绿”和“大空间”。 树种选择米径在 10 厘米以上的栾树、五角枫、大叶女贞、红叶李、白玉兰、雪松、油松等，米径在 25 厘米以上的中槐、皂角、柿子树、核桃树、海棠、银杏、垂柳等。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，无原有环境问题。 |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 渭南临渭区位于陕西省关中东部，是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治中心。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西依零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目拟建地址位于渭南市老城区中心城区，东邻规划小学，西至解放路，南至东风大街，北邻人民街，属于行政文化商贸中心区域。地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 渭南市临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河从中部蜿蜒东去，零河、湭河、赤水河自南向北成“川”字形入渭。境内有高山峻岭，重峦叠嶂；深谷大川，幽静清雅；宽阔平原，一望无际；滔滔河流，奔腾直下。构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，原面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 工程区域上部地层属第四纪全新统冲洪积层，上部以粘质砂土、砂质粘土为主，厚约 4～10m，下部以砂、砂卵石为主，厚 60～80m。 3、气候、气象 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天。年均气压940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 4、水文 4.1地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： （1）潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32～55m深度段，厚度2～6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及 灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-、SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 （2）承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 4.2地表水 渭南市地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北 流经渭南市东郊的尤河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、 华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t，渭河的主要功能为农业灌溉。 5、植被、生物多样性 渭南临渭区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛一级建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 本项目位于渭南市城市中心区域，周边区域地形平坦，人为活动长期干扰，周 边多为人工植被。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目委托陕西宝荣科技发展有限公司于2017年12月5日-6日对项目区声环境进行了现状监测宝荣环监（现）（2017）第183号（监测报告见附件），监测布点见附图。项目环境空气质量及水环境质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测报告见附件。监测日期为2017年11月21日至2017年11月27日。 - 1、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 ①监测点位 项目环境空气质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测点位位于瑞泉中学1#、明泽坊小区2#，共2个监测点位。瑞泉中学1#位于本项目东南侧2.2km处，明泽坊小区2#位于本项目东南侧1.83km处。 表4 环境空气监测点位情况 序号; 监测点位; 方位; 距离（km）; 布点原则. 1; 瑞泉中学1#; 东南; 1.83; /. 2; 明泽坊小区2#; 东南; 2.2; /. ②监测因子 现状监测因子为PM10、SO2、NO2，其中PM10、SO2、NO2监测24小时均值，SO2、NO2监测1小时均值。 ③监测频率 PM10、SO2、NO2连续监测7天，监测频率为每天4次，时间为02、08、14、20时。监测24小时平均浓度值及1小时平均浓度值；监测同时记录风速、风向、气温、气压等常规气象要素。 ④评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ⑤监测及评价结果 环境空气现状监测及评价结果见表5。监测日期2017年11月21日至2017年11月27日。 表5 环境空气现状监测及评价结果 单位：μg/m3 监测点位; 监测项目; 监测类别; 监测值; 超标率（%）; 最大浓度占标率（%）; 标准值. 瑞泉中学1#; PM10; 24小时平均值; 83～137; 0; 91; 150. SO2; 24小时平均值; 12~21; 0; 14; 150. NO2; 24小时平均值; 52~70; 0; 87.5; 80. SO2; 1小时平均值; 12~24; 0; 4.8; 500. NO2; 1小时平均值; 48~73; 0; 36.5; 200. 明泽坊小区2#; PM10; 24小时平均值; 92～140; 0; 93; 150. SO2; 24小时平均值; 11~18; 0; 12; 150. NO2; 24小时平均值; 50~70; 0; 87.5; 80. SO2; 1小时平均值; 10~24; 0; 4.8; 500. NO2; 1小时平均值; 46~73; 0; 36.5; 200. 由以上分析可知，监测期间，本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量现状 项目区域最近地表水体为项目北侧3.22km处的渭河。项目水环境质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测断面位于渭南市城东污水厂总排口上游500m（1#）、城东污水厂排污口下游1500m（2#）；共2个监测断面。监测时间为2017年11月21日~11月23日；监测因子及监测结果分析见表6。 表6 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 序号; 项目; 1#总排口上游500m; 2#污水1500m; IV类标准. 11.21; 11.22; 11.23; 11.21; 11.22; 11.23. 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi; 测定值; pi. 1; SS; 18; 17; 17; 24; 24; 23; /. 2; 氨氮; 0.667; 0.44; 0.69; 0.46; 0.65; 0.43; 0.775; 0.52; 0.815; 0.54; 0.807; 0.54; 1.5. 3; pH; 7.47; 0.23; 7.31; 0.15; 7.54; 0.27; 7.63; 0.31; 7.52; 0.26; 7.66; 0.33; 6~9. 4; BOD5; 3.1; 0.52; 3.2; 0.53; 3.2; 0.53; 3.8; 0.63; 3.7; 0.62; 3.8; 0.63; 6. 5; COD; 17; 0.57; 16; 0.53; 18; 0.6; 19; 0.63; 18; 0.6; 19; 0.63; 30. 6; 石油类; 0.06; 0.12; 0.05; 0.1; 0.03; 0.06; 0.05; 0.1; 0.06; 0.12; 0.04; 0.08; 0.5. 7; 水温℃; 3.6; /; 3.7; /; 4.2; /; 3.5; /; 3.5; /; 4.1; /; /. 注：pi是单因子指数 由上表可知，项目区域渭河水质监测期间，各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 （3）声环境质量现状 本次监测于2017年12月5日~6日连续监测两天，在拟建地四周共设置4个监测点位，进行了昼、夜间监测。 监测结果及分析见表7，监测点位图见附图5。 表7 噪声现状监测评价结果 单位：dB（A） 编号; 监测地点; 12月5日; 12月6日; 标准. 昼间; 夜间; 是否达标; 昼间; 夜间; 是否达标; 昼间; 夜间. 1#; 1#东厂界; 56.7; 47.2; 达标; 56.4; 47.6; 达标; 60; 50. 2#; 2#南厂界; 65.3; 51.8; 超标; 65.8; 51.3; 超标. 3#; 3#西厂界; 66.2; 53.5; 超标; 66.5; 53.7; 超标. 4#; 4#北厂界; 62.8; 51.2; 超标; 62.3; 50.9; 超标. 由以上分析可知，项目东厂界昼、夜声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目南、西、北厂界昼、夜声环境质量超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准。由监测结果表明，项目所在地声环境质量较差。超标的主要原因：项目四周均为交通要道，来往车辆较为频繁。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表8级附图6。 表8 主要环境保护目标 环境要素; 序号; 保护目标; 方位; 距离; 保护对象; 保护要求. 名称; 户数; 人口. 环境空气; 1; 规划小学; /; 500; E; 15; 学校; 二类. 2; 渭南市陇海中学; /; 1000; N; 160; 学校; 二类. 3; 解放街道市二院社区; 100; 1400; N; 60; 居住区; 二类. 4; 区委家属院; 80; 320; S; 300; 居住区; 二类. 4; 市委家属院; 120; 400; SE; 550; 居住区; 二类. 5; 派出所家属院; 80; 400; S; 380; 居住区; 二类. 地表水; 1; 渭河，位于项目东侧3.22km; 地表水; IV类. 声环境; 1; 规划小学; E; 15; 学校; 2类.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准； 执行标准; PM10; SO2; NO2; TSP. 二级标准，μg/m3; 日均值; 150; 150; 80; 300. 小时浓度值; ——; 500; 200; ——. 2、地表水环境质量标准执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》IV类标准 执行标准 项目; pH值; 悬浮物 mg/L; 氨氮 mg/L; 化学需氧量 (COD)mg/L; 五日生化需氧量(BOD5) mg/L; DO. IV类标准; 6~9; /; 1.5; 30; 6; 3. 3、地下水环境质量标准执行（GB/T14848-2017）《地下水质量标准》III类标准 执行标准 项目; pH值; 总硬度mg/L; 溶解性总固体mg/L; 好氧量 (COD)mg/L; 硫酸盐 mg/L; 氯化物. III类标准; 6.5~8.5; ≤450; ≤1000; ≤3.0; ≤250; ≤250. 4、声环境质量执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准； 执行标准; 昼间; 夜间. 2类标准，dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准； 2、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准； 3、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 运营厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 - 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告【2013】36号）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | - 本项目运营期生活污水经化粪池处理后，排入渭南市城东污水处理厂进行处理，总量纳入污水处理厂指标。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： （1）施工期工艺流程及产污环节 本项目为公园建设，建设内容主要为商业用房工程、水景池建设、硬化铺装、工程及配套设施建设等内容。主要施工工艺流程及产污环节见图2。 图2 项目施工期工艺流程及产污环节图 （2）该项目运行过程中废水主要为公厕产生的生活污水，噪声主要为商业经营产生的社会生活噪声、设备运行产生设备噪声；固废主要为商业废包装及生活垃圾等。运营期工艺流程及产污环节见图3。 图3 项目运营期工艺及产污环节图 主要污染工序： - 施工期 - 建设项目施工期对环境的影响主要是施工扬尘、施工噪声、施工废水、固体废物及生态影响，对项目周围环境会造成短期不利影响。 1、施工废气 施工期大气污染主要是施工扬尘和施工机械车辆尾气。 （1）施工扬尘：扬尘是建设阶段大气污染源的主要来源。本项目施工过程中， 扬尘污染主要来源于：①公园施工过程中场地平整、水景池开挖时因机械作用、风力作用产生扬尘；②公园建设中原料及土石方等在运输过程中产生的动力扬尘污染；③施工垃圾、土石方等在其堆放、装卸、清运过程中产生的风力扬尘。 - 施工机械尾气：施工机械和运输车辆排放的汽车尾气主要污染物为汽油和柴油，尤其是柴油，作为动力燃料，其在燃烧不充分的情况下，会产生一定量的废气，主要污染物为 NOx、CO、THC。 - 装修废气 项目主体结构建成后，需要对建筑物的地面、墙体进行装修。在此过程中产生的大气污染物主要是各种涂料、油漆等排出的甲醛、苯、二甲苯等有机废气，以及切割材料产生的粉尘。 表9 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 土方挖掘、土方回填; 场界内、堆存点; 扬尘. 2; 建筑材料运输、堆放; 场界内、道路; 扬尘. 3; 运输过程道路; 场界内、道路; 扬尘. 4; 工程机械及运输车辆; 场界内、道路; NOX、CO、THC等. 5; 建筑装修; 建筑物室内、厂界内; 甲醛、苯、二甲苯等. 2、施工废水 施工期废水主要有施工人员生活污水和建筑施工废水。 （1）施工期生活污水 施工人员生活污水：根据预测工时和施工进度安排，估算施工人员约25人，施工人员的用水量以50L/人•天计，排污系数为0.8，则项目施工期生活污水产生量为 1m3/d，主要污染因子产生量为 COD、BOD5、SS、NH3-N。 表10施工人员生活污水及各污染物排放量 项目; 排水量m3/d; 污染物. COD; BOD5; NH3-N; SS. 排放浓度mg/L; -; 300; 150; 30; 200. 排放量kg/d; 1; 0.3; 0.15; 0.03; 0.2. （2）建筑施工废水 - 施工期基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水，砼养护废水、设备清洗、进出车辆冲洗等建筑废水，此部分废水所含SS浓度较高。 - 施工噪声 - 施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表11。施工期运输车辆噪声类型及声级见表12。 表11 施工期噪声源及污染物 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源距离 （m）; 设备名称; 声级 dB（A）; 距声源距离 （m）. 翻斗机; 83~89; 3; 移动式空压机; 92; 3. 装载机; 86; 5; 切割机; 88; 1. 挖掘机; 85; 5; 电锯; 103; 1. 平地机; 86; 15. 表12施工期运输车辆声级 序号; 车辆类型; 运输内容; 声级 dB（A）. 1; 大载重机; 土方外运; 90. 2; 混凝土罐车、载重机; 钢筋、商品混凝土; 80~85. 3; 轻型载重卡车; 各种装修材料及必要的设备; 75. 4、固体废物 施工期固体废物主要为土地平整产生的弃土、施工过程产生的建筑垃圾、房屋装修过程中产生的废包装袋及施工人员生活垃圾。 本项目地势较平坦，场地平整、水景池湖开挖及地下商业用房建设基础挖掘将产生一定量土方，经核算，项目开挖土方量（包括地下建筑和水景池开挖）85207m3，弃土用于本项目回填和绿化工程造景，项目施工弃土可全部回用。项目土石方平衡见图4。 图4 项目土石方平衡图 施工过程中采用商品混凝土，产生的建筑垃圾按50kg/100m2计，本项目建筑面积22004.9m2；产生建筑垃圾量为11t。 施工人员约25人，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，每日生活垃圾产生量为12.5kg，施工期为12 个月，则施工期生活垃圾产生量为4.56t。 装修期间油漆、涂料在使用过程中产的废物，以及残余物的废弃包装等属于危险废物HW12（染料、涂料废物）类。 - 生态环境影响 - 项目建设将直接破坏表土和地表植被，打破地表原有的平衡，在风力、水力作用下，土壤结构改变，增加了水土流失量。 本项目可能造成水土流失的主要原因包括：项目开挖方（85207m3）；项目回填方（26900 m3）绿化工程（58307m3）。 ①土石方工程。本项目土石方工程量较大，在土方开挖、倒运、回填和堆放过程中，松散的土体及开发裸露面在水力侵蚀作用下将产生水土流失，若不采取有效预防措施，土方工程施工是造成水土流失的主要因素。 ②扰动地表。在施工建设过程中将改变项目区原有地貌，破坏地表植被，形成各种人为再塑地貌，使水土流失加剧。 ③施工工序。水土保持工程施工时序安排对其防治效果影响很大，弃土时应先挡后弃，填方边坡应及时防护到位；施工区应先修建临时排水系统。若施工时序安排不当，将不能有效预防施工中产生的水土流失。 - 运营期 - 1、废气 ①汽车尾气 项目设地下中、小型汽车地下停车位504个，地下停车面积21027m2，地下停车厂设置三个出口，具体位置见附图平面布置图。项目地下车库建设情况见表13。 表13 地下停车库面积及停车位一览表 地下停车库面积（m2）; 停车位（个）; 标准层高（m）. 21027; 504; 5. 汽车在进出入地下停车库怠速时会产生含NOX、CO、THC等污染物的废气，对停车场内环境空气有一定的影响，拟对地下停车库采用机械式集中送排风系统进行排气通风。 根据《机动车辆污染物排放系数表》： CCO=19700mg/m3；CTHC=3200mg/m3；CNOX=750mg/m3； 本评价在源强计算时，车位利用系数按80%计，每辆车发动机全天在车库内共计运行10min，一天之中进出4次，则每次发动机运行2.5min。由以上参数估算出主要污染物排放情况，见表14。 表14 地下停车库主要污染物排放速率 名称; 污染物; CO; NOX; THC; 备注. 地下停车库; 排放量（kg/h）; 2.52; 0.12; 0.36; 12小时/天计. 2、废水 该项目主要污水来源为游玩群众盥洗、冲厕等污水。生活污水的产生量为 3889.44m3/a，水景池排水量为4898m3/a；游玩群众生活主要污染物组成为 COD：400mg/L、NH3-N： 35mg/L。 3、固体废物 运营期固体废物主要是商业用房产生的商业垃圾、游玩群众产生的生活垃圾、绿化废物、清掏水景池产生的塘泥。 ①一般商业场所产生的废包装物主要为纸箱、塑料等。据类比，商业用房按每平方米产生 0.5kg/50m2·d 计算，项目商业建筑面积约345.83m2，商业废包装物产生量预计约 3.46kg/d（1.26t/a）。 ②公园日游玩群众约100人，生活垃圾按照0.2kg/人.d计算，游玩群众生活垃圾产生量约为7.3t/a。 ③项目建成后绿地面积14718m2（1.47公顷）；绿地以种植花草树木为主，根据类比同类型项目，每平方米园地产生的绿化废物（园林废弃物如：枯枝落叶、树枝修剪物、草坪修剪物、杂草种子和残花等））为0.001t/a，则本项目全年绿化废物产生量约为14.72t/a。 ④景观水体由于其流域面积的限制，流动性和复氧能力较差，加之水中具有净水作用的微生物物种相对单一，生物氧化有机物能力较弱，外来的污染源如垃圾、碎屑、扬尘、树叶等带入，在池底会形成部分底泥。项目水景池水面总面积为3506m2；主要景观为雕塑喷泉、镜面水池。为类比同类型项目，每季度对水景池可采用景观水池吸污机（额定功率1400W，吸水管长度4m）进行清塘掏泥一次，全年底泥产生量约为0.1t/a，收集到的污泥可用做公园的绿化肥料。 4、噪声 建设项目运营期的噪声主要为商业经营产生的社会生活噪声和地下通风机、水泵等设备运行产生的设备噪声。 社会生活噪声值为 60~75 dB（A）；配电、水泵、风机等设备噪声值为 70～85dB（A）；项目主要噪声源见表15。 表15 主要噪声源一览表 产噪位置; 产噪设备; 噪声级 dB（A）; 备注. 水泵房; 给排水泵; 80; 机械噪声、连续. 配电房; 配电设备; 70; 机械噪声、连续. 地下车库; 风机; 85; 机械噪声、连续. 商业经营; 社会生活噪声; 65; 间断.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量（单位）; 排放浓度及排放量（单位）. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 大气污染物; 运 营 期; 汽车尾气; CO; /; 0.459t/a; /; 0.459t/a. NOX; /; 0.022t/a; /; 0.022t/a. THC; /; 0.065t/a; /; 0.065t/a. 水污染物; 运 营 期; 生活污水; 废水量; 3899.4m3/a; 3899.4m3/a. CODCr; 400mg/L; 1.56t/a; 50mg/L; 0.19t/a. BOD5; 180mg/L; 0.7t/a; 10mg/L; 0.04t/a. NH3-N; 35mg/L; 0.14t/a; 5mg/L; 0.02t/a. SS; 200mg/L; 0.78t/a; 10mg/L; 0.04t/a. 固废; 运 营 期; 垃圾; 少量商业垃圾; 0.5kg/50m2·d; 1.26t/a; /; 0. 生活垃圾; 0.2kg/人.d; 7.3 t/a; /; 0. 绿化园林废物; 1kg/m2; 14.7t/a; /; 0. 塘泥; /; 0.1t/a; /; 0. 噪声; 运 营 期; 商业噪声; 噪声; 60~70dB（A）; 50～60dB（A）. 水泵、风机等设备噪声; 噪声; 70～85dB（A）; 55~60dB（A）. 主要生态影响（不够时可附另页）： 本工程施工期土石方工程、铺装工程、土方和物料临时堆场占用将在一定程度上破坏地表植被和土壤结构，自然景观破碎化。本项目建设完成后绿地面积14718m2，绿化栽植选择体形整齐大方的乔木和常绿为主，乔、灌、花、草藤复层等。

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 施工期产生的大气污染物为项目建设产生的扬尘、运输车辆废气及装修废气。 1、施工扬尘 ①裸露地面扬尘 本工程施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量以及敏感目标造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期不断增多，是造成扬尘污染的主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘、出入场地运输车辆不及时冲洗，篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降块，一般影响范围较小，对于无组织排放施工扬尘，本次环境影响评价采用类比法，表16为某施工场地实测资料。 表16 施工环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距离尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值 （mg/m3）; 0.24~0.269; 2.176~3.435; 0.856~1.491; 0.416~0.513; 0.250~0.258. 参考标准值; 1.0 mg/m3. 注：参考无组织排放浓度监控浓度值 参照施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求（≤1mg/m3），从表15可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0.6~3.2倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）； b、施工场地至下风向距离50~100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~1.2倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。根据现场调查，项目位于渭南市老城区中心，人口较为集中，为了减轻项目施工对环境的影响，评价要求在施工时采取围墙施工，同时采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业，减少对敏感点的影响。 ③道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km 路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下表17。 表17不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位kg/辆.km 路表粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5km/h; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10km/h; 0.102; 0.102; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15km/h; 0.153; 0.153; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25km/h; 0.255; 0.255; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、渭南城区《铁腕治霾攻坚行动方案》（【2017】19号），《渭南市“铁腕治霾.保卫蓝天”2017年工作方案》坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，积极推进绿色施工，绿色运营。严格落实《陕西省2017年铁腕治霾“1+9”行动方案》,为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下措施和要求： ①强化施工扬尘监管。严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，要求使用商品混凝土，禁止城市建成区现场搅拌混凝土、砂浆。施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。 ②严格执行“禁土令”。每年1月1日至3月15日、11月15日至12月31日为冬防期。 ③建设单位是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入妥善应对重污染天气。 ④施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，推广安装视频监控设施监控扬尘防治。 ⑤环评要求确定作业线路、优化作业方案、分区施工，并洒水控制扬尘污染；在靠近敏感点区段四周设置2.2m以上高度的围挡板，以保护施工区段的环境保护目标，保证施工现场安全作业，并降低大气污染物排放。 ⑥施工中应尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，要求车辆采用封闭式运输，运输车辆装载量适当，尽量降低物料运输装卸过程中的落差。 ⑦合理安排挖掘的土石方路边临时堆放场地，在有风天气加强遮盖防尘布，减少风力扬尘，注意场内小环境的挖填方平衡，以减少因土石方临时堆放的不合理占地而影响施工进程等。 ⑧对临时堆土场地应加强管理，经常清扫并洒水抑尘，在临时堆土场地周边适当修建排水渠，防止雨天或暴雨冲刷引起局部的水土流失。在雨天土堆及沟渠需提前覆盖防水布，将雨水引至排水渠，从而减少对土堆的浸泡侵蚀。 ⑨在遇有4级以上大风天气时，应立即停止土石方工程建设，并在作业处覆盖防尘网。 ⑩运输车辆应限速行驶，并及时清扫、冲洗运输通道，以减少汽车运输扬尘。 本项目在施工过程只要合理规划、科学管理，严格按环评提出的污染防治措施和环保局的有关规定执行，可以避免或减缓施工扬尘对周围空气环境及敏感点的影响。随着施工活动的结束，施工期的污染也将随之消失。 环评要求：建设单位及施工单位必须严格落实扬尘防治措施，确保施工扬尘满足（DB61/1078-2017）《施工期场界扬尘排放限制》要求。 2、施工机械废气 ①废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放的废气，各物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。 ②车辆尾气环境影响分析 - 当机动车出入施工场或在场内调整位置时，处于怠速行驶状态，其耗油量约为15升/百公里，根据《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社），消耗1升汽油的排污量为CO164g/L、NOx21.1g/L。 本项目施工期机动车辆约8辆/日，所有车辆出入施工现场及场内调整位置共计行驶路程约每天16km，耗油量为2.4升/天，施工场地车辆尾气污染物的排放量为CO0.40kg/d、NOx0.05kg/d，间断运行，工程在加强施工机械车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 ③机械废气的防治 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。 3、装修废气 对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，废弃物料及污水，尤其是挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。 施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到GB/T18883－2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内环境造成污染。 环评要求：建设单位应选择水性涂料取代溶剂性油漆涂料。水性涂料以水作溶剂，节省大量资源；水性涂料消除了施工时火灾危险性；降低了对大气污染；一般的水性涂料有机溶剂(占涂料)在10%~15%之间，而阴极电泳涂料已降至1.2%以下，对降低污染节省资源效果显著。 - 施工噪声影响分析 - 项目位于渭南市老城区中心地段，采用商品混凝土。施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、振捣棒、打桩机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 - 1、施工噪声计算 - 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。根据《建筑施工场界环境 - 噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表18。 表18 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 施工阶段; 设备名称; 声级 dB（A）; 距离声源距离m; 评价标准 dB(A); 最大超标范围m. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方阶段; 翻斗机; 83~89; 3; 70; 55; 22; 118. 装载机; 86; 5; 70; 55; 31; 176. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 157. 基础施工阶段; 平地机; 86; 15; 70; 55; 94; 530. 移动式空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 213. 结构施工阶段; 电锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 装修阶段; 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. - 施工噪声对周围环境的影响分析 - （1）建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。 - 由表18可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离较远，土石方施工阶段响较大的噪声源主要是翻斗机，昼、夜最大影响范围在22、118m，基础施工阶段影响最大的噪声源为平地机，昼间最大影响范围在94m内，夜间最大影响范围在 530m 范围内。结构施工阶段昼间、夜间影响较大。的噪声源主要是电锯，昼间最大影响范围在45m内，夜间最大影响范围在252m 范围内。 - 本项目位于老城区，周围居住小区密集，项目北侧160m为陇海中学。环评要求项目区高噪声设备尽量置于项目区东侧，运行时段避开午间休息时间，禁止夜间（夜间 22：00～06：00）施工，从而降低施工噪声对周围居民正常生活、工作和休息的影响。 - （2）施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重附近道路交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在 75～85d B，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民和其它企业 - 单位生活造成大的影响。 - 施工期噪声控制要求 - 本项目位于市区中心街区，居民点较为集中，因此施工期要注意对周围居民点的施工噪声影响。评价要求项目施工时将高噪声设备布置在项目东侧位置，加上禁止高噪声设备夜间运行，以减少对敏感点的噪声影响。为最大限度地减少施工期噪声对环境的影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： - ①合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。高噪声设备布置远离敏感点，选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。 - ②严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及临时厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打等不合理施工作业现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 - ③采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 - ④严格控制施工时间 - 根据不同季节合理安排施工计划，避开午休时间动用高噪声设备，避免扰民。确 - 因特殊需要必须连续作业的，必须经当地环境行政主管部门同意，且必须公告附近居民。同时按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严格控制施工噪声。 - 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境 - 管理，由环保部门实施统一的监督管理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环 - 境保护内容列入承包合同，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。 - 三、施工期废水影响分析 - 施工期废水主要为建筑施工废水和生活污水。 - 1、建筑施工废水 - 施工期废水主要包括基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、砼养护废水、设 - 备清洗、进出车辆冲洗等建筑废水，生产废水中除含有少量的石油类和泥砂外，不含 - 其它污染物，要求设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后全部回用到 - 生产中和场地的洒水抑尘，不外排。 - 生活污水 施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产出系数 0.8，施工人员高峰时按每日用工25人计算，则生活污水量约1m3/d，主要污染物有 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等。施工期生活污水通过临时化粪池收集后定期委托相关单位抽吸处理。 综上所述，项目施工期产生的事故废水和生物污水具有分散性，且采取以上措施后对环境的影响很小。 四、施工期固废废物 本项目施工期产生的固体废物包括施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾、工程弃土。 （1）施工建筑垃圾 施工过程中产生的地表开挖的泥土、渣土、施工剩余废物料等。建设过程中建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的尽量用于低洼工地的填方，项目产生的建筑垃圾要按照《城市建筑垃圾管理规定》（2005 年建设部 139 号令），向城市卫生管理部门申请，妥善弃置，防止污染环境。项目建筑垃圾产生量为11t，经过妥善处理处置后对环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工期将产生施工人员的生活垃圾。产生量约为25kg/d；主要为果皮、果壳、纸屑、废包装等。如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时其含有大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。因此，施工人员的生活垃圾必须进行集中处理，由环卫部门统一处理。这就要求从根本上加强对施工人员的管理，培养其环境保护意识，从而减轻集中处理的难度。 （3）施工弃土 公园施工建设过程中，要进行表土清理及水景池开挖，根据计算开挖方量为 85207m3，其中58307m3用于本项目绿化工程，26900m3用于用于工程回填，58307 m3用于绿化工程填方。本项目土方临时堆放于项目建设区域内，建议采用以下防治措施： ①土方应堆放于采用苫布遮盖； ②土方临时堆放场所设置围挡，防止因雨水冲刷造成水土流失； ③表层土应采用分层剥离，集中堆放于项目区域，剥离表土用于场地内绿化种植覆土。 ④生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理，不会对周围环境造成明显影响；施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，进行资源化利用，其他可以纳入生活垃圾的固废由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 五、生态影响 项目建设期间，施工人员的各项活动，包括施工活动和生活活动，均会对周边环境产生一定的影响。施工人员日常生活所产生的各类生活废弃物，尤其是不可降解的塑料等对周围环境的影响不可忽视。本项目施工开挖土方产生裸露面，且裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；土石渣料在搬运和弃置过程中，不可避免会产生部分水土流失。评价要求如下： - 物料、土石方应就近选择平坦地段集中堆放，要设土工布围栏、截排水沟 - 对临时占地开挖土方实行分层堆放，全部表土都应分开堆放并标注清楚，至少地表0.3m厚的土层应被视作表土。回填时，也应分层回填，尽可能保持原有地表植被的生长环境、土壤肥力，以便于开展绿化工程。 项目建成后，随着项目区绿化工程的实施，绿化面积14718m2，对周围的生态环境将产生一定恢复和改善作用。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 - 环境管理 - 为了减少施工对环境的影响，建设单位必须加强施工单位的监督管理，制定施工期环保管理计划，确保在施工过程中得到落实。环境管理建议清单见表19。 - 表19施工期环境管理建议清单 - 项目; - 管理项目; - 管理内容; - 管理要求. - 环境空气; - 施工场地; - 雨后或者无风、小风时进行施工作业，减少扬尘影响； - 干燥天气施工洒水抑尘; - 1、遇四级以上风力天气，静止施工；2、尽量将植被、树木移植到施工区外。. - 基础开挖; - 开挖土方全部用于回填和利用 - 干燥天气施工要定时洒水抑尘; - 1、强化环境管理，减少施工扬尘. - 运输车辆 - 建材运输; - 水泥、石灰运输、装卸 - 运输建筑砂石料场加盖篷布; - 水泥、石灰等要求袋装运输 - 无篷布车辆不得运输砂石料. - 声环境; - 施工噪声; - 1、合理布置施工场地、选用低噪声设备；2、运输道路及施工区域设置静止鸣笛、限速标志; - 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. - 水环境; - 施工废水; - 1、生产废水经沉淀处理后回用与施工; - 合理利用. - 1、施工场地设临时化粪池处理后，定期委托相关单位抽吸; - 不对水环境产生影响. - 固废; - 施工固废; - 生活垃圾由施工单位收集后交由环卫部门处理 - 建筑垃圾运往指定的建筑垃圾填埋场; - 不得随意堆放. - 生态环境; - 地表开挖; - 1、做好施工方案，及时平整，植被恢复；2开挖表土应设置临时堆置场，分层开挖和堆放，并采取防尘、防流失措施; - 完工地表裸露面植被须平整恢复表土层堆置场采取防尘、防流失措施. - 建材堆放; - 土石方堆放点采用篷布覆盖; - 严格控制水土流失发生. - 环境管理; - 环保设施在施工阶段的工程进展和环保投资落实情况; - 严格执行“三同时”制度. 运营期环境影响分析： 本项目运营期环境影响主要包括停车场尾气、游玩群众的生活污水、生活垃圾，商业用房产生的商业垃圾等。 一、环境空气影响分析 ①停车场尾气 地下停车库的空气质量，主要受控于汽车发动机工作状态经排气筒排出的尾气，尾气中主要污染物为CO、NOX及THC。由于国内外目前对车库空气质量尚无明确的质量标准，因此，参考《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）（CO标准为30.0mg/m3）标准执行。对本项目停车场废气预测如下： ①停车场尾气量预测方法 车辆进出停车场刹车、怠速及启动时废气污染物排放量大，废气中主要为CO、NOX和THC。对车库尾气影响预测，采用以下估算模式： C(mgm3)=W×S×B×D×T×CH÷V 式中：C---车库内污染物的预测浓度（mg/m3)； Ci--尾气中某污染物多年平均浓度（mg/m3)； V--地下车库溶积（m3）； T--汽车在车库内发动机工作时间（min），取T=2.5min； S--车位平均利用率（%）；取S=80%； B--各车辆比例（%）； W--停车位（个）； D--单位时间排气量（m3/min）； H-单位时间换气次数，6次/h； - 估算参数 - 根据预测模式和建设项目条件，参数选取如下： - W=1200个，S=80%，B=100%（均按照轿车考虑），D=0.5m3/min；T=2.5min，CO=19700mg/m3；THC=3200mg/m3；NOX=750mg/m3；V=81000m3； - 预测结果 - 按照室内停车场主要污染物CO、THC和NOX最高允许浓度限值要求，单位时间内不同换气次数情况下，地下停车库有害气体浓度预测结果见表20。 - 表20地下停车场汽车尾气影响预测结果 - 名称; - 泊车位（个）; - 车库容积（m3）; - 污染物; - 单位时间内换气次数; - 标准 - mg/m3. - 1次; - 2次; - 3次; - 4次; - 5次; - 6次. - 地下停车库; - 504; - 105135; - CO; - 112.25; - 56.13; - 37.42; - 28.06; - 22.45; - 18.71; - 30. - THC; - 18.23; - 9.12; - 6.08; - 4.56; - 3.65; - 3.04; - 120. - NOX; - 4.27; - 2.14; - 1.42; - 1.07; - 0.85; - 0.71; - 240. - 4）影响分析 - 根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-2015），每小时通风次数不小于6次。从表28地下停车库汽车尾气中有害成分换气6次/时的浓度预测结果可以看出，CO、NOX、THC化合物最高浓度分为为18.71mg/m3、0.71mg/m3、3.04mg/m3，其中 CO 浓度低于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定空气中有害物质短时间接触允许浓度值要求，NOx、THC 化合物浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准限值。 - 本项目地下停车库设置机械送排风系统和排气口，排气口个数应同时满足地下停 - 车库废气排放及防火排烟的要求，地下车库排风口宜设于下风向，并应做消声处理。排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗；当排风口与人员活动场所的距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距离人员活动地坪的高度不应小于2.5m。建议根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014），面积超过1000m2的地下一层汽车库应设置机械排烟系统，防烟分区不宜超过2000m2。净车库面积大于2000m2的防火分区，应设置2个排烟系统。本项目设置7个防火分区，防火分区面积大于2000m2，本项目设置排气口14个，为满足防火排烟的要求，排气口位置应远离进气口且距离最近的东侧小学应大于10m，设在主导风向的下方向，避开人群经常活动的地方，并对排气口的消声以及适当的美化处理，采取上述措施后，地下停车库内废气浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）要求，对周围环境空气影响较小。 - 水环境影响分析 - 该项目主要污水来源为游玩群众盥洗、冲厕等污水。生活污水的产生量为 3889.44m3/a，水景池排水量为4898m3/a；主要污染物为 COD、NH3-N 等，项目设置 1个化粪池，总容积为25m3（位于项目绿地下），项目污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网，排入渭南市城东污水处理厂，经处理达标后最终排入渭河。 项目外排污水中污染物的情况见表21。 表21 项目外排水中的污染物情况表 污水量m3/a; 3899.4; 备注. 污染物; COD; BOD5; NH3-N; SS; /. 产生浓度mg/L; 400; 180; 35; 200; /. 产生量t/a; 1.56; 0.7; 0.14; 0.78; /. 排放浓度mg/L; ≤300; ≤150; ≤25; ≤150; /. 排放量t/a; 1.17; 0.58; 0.099; 0.585; /. 据表20数据，项目污水中的污染物经污水处理厂处理后的情况见表22： 表22项目经污水处理厂处理后的排放情况 排放; 生活污水; 废水排放量m3/a. COD; BOD5; NH3-N; SS. 排入情况; 排入浓度mg/L; ≤300; ≤150; ≤25; ≤150; 3899.4. 排入量t/a; ≤1.17; ≤0.58; ≤0.099; ≤0.585. 排出情况; 排放浓度mg/L; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10. 排放量t/a; 0.19; 0.04; 0.02; 0.04. GB18918-2002一级A标准（mg/L）; 50; 10; 5; 10. 本项目污水最终排入渭南市城东污水处理厂进行深度处理。渭南市城东污水处理厂位于渭南市张庄东，占地10037亩，设计规模10万吨/日，工程筹建1999年，是渭南市建设的第一座污水处理厂。污水处理工艺采用序批式活性污泥处理工艺（SBR 工艺），处理后的污水部分作为回用水厂水源，根据《渭南市城市总体规划（2010-2020）》，后期将扩建城东污水处理厂，规模将达到 13万m3/d。 本项目位于渭南市城东污水处理厂的收水范围之内，年产生的污水量为3899.4m3/a，主要为生活污水，及4898m3/a水景池排水。污水水质简单，生活污水经过化粪池处理后，不会对污水处理厂进水水质造成冲击，故本项目污水依托渭南市城东污水处理厂进行处理方案可行。 本项目水景池设计蓄水4207.2m3，蓄水量较大，若不采取措施，极易形成恶臭腐水，影响周边环境，恶臭腐水通过市政管网直排对区域地表水产生一定影响。 环评建议在镜面景观水池中增加曝气装置，防止水质恶化。 本项目水景池底及边坡采用灰土垫层夯实，铺贴防水卷材，混凝土浇筑，主要采用二布一膜的复合土工膜进行防渗，其防渗措施有效可行。 建设单位严格按照设计落实水景池内流水系统与池水更换系统建设，并对水池底部及边坡做好防渗工程。运营期必须设置专人及时对水景池进行清理，定期更换湖水，做好水景池流水循环系统及水景池更换系统的日常检查与维护工作，确保其健康稳定运行，有效保证水景水质，杜绝恶臭腐水及恶臭气体产生。定期对湖水水质进行检测，确保湖水水质不低于《生活杂用水水质标准》及《再生水回用于景观水体的水质标准》要求。景观水池年排放量约4898.3m3，更换水通过管网排入海绵城市系统或通过市政排水管网排放。禁止向市政管网直排恶臭腐水。 综合分析，若建设单位能严格按照设计，全面落实各项污水防治措施，对区域环境影响不大。 三、土壤或地下水影响 根据建设单位设计规划，本项目水池池蓄水量约为4207.2m3，池底及边坡采用灰土垫层夯实，铺贴防水卷材，混凝土浇筑，全面落实各项防渗措施后，生态湖水对地下水水位影响不大。项目运营期对地下水水质的影响主要来自两个方面，一方面是化粪池等污水收集处理设施渗漏对土壤或地下水的造成影响；另一方面来自于花草树木的养护过程使用的杀虫剂、肥料对土壤或地下水环境造成影响。 （1）污水收集和处理设施、垃圾等固体废物对土壤或地下水影响分析 化粪池及污水管网出现破裂，导致污水泄漏，影响地下水环境，生活垃圾等固体废物若乱堆乱放，日晒雨淋，产生渗滤液等污水，通过下渗影响土壤或地下水环境。本评价建议采取以下预防措施： ①应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格巡护管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生；废水收集、输送及处理设施均需采取严格的防渗处理措施，防止废水渗漏对土壤或地下水产生污染； ②加强公园管理与巡护，及时清理遗撒的生活垃圾，做到日产日清，统一交环卫部门外运至垃圾填埋场处理； ③合理布设雨污管道，管道衔接应严密，防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水管道发生堵塞、破裂和接头处的破损时，要及时进行维修，防止污水长期外漏污染环境。定期检查管线密封性，杜绝污水渗漏。 （2）化肥、杀虫剂等对地下水的影响 项目区内将种植大量的花草树木，资料调查表明，为保证花草树木正常生长。需施用少量的化肥和杀虫剂等，特别是含氯药剂的使用，若进入地下水，危害较大。 根据相关资料，公园里的树木花草施用少量氮肥，施肥次数根据草坪种类不同要求有差别。预防病害常用的杀菌剂有甲基托布津、多菌灵、百菌清等。 常用的杀虫剂有杀虫双、杀灭菊脂等。上述药剂主要是硫、磷、氯氮的化合物。杀虫剂、化肥在降水淋滤的作用下，会渗入土壤或地下水，为了减少、防止化肥、农药、杀虫剂、沙菌剂对对土壤及地下水的影响，应按照（HJ556-2010）《农药使用环境安全技术导则》、《化肥使用环境安全技术导则》（HJ555-2010）的相关要求使用杀虫剂和化肥，按照“预防为主，综合防治”的植保方针，坚持以“农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅”的无害化治理原则，设置防虫网、幼蚜粘虫板，使用高压汞灯和生物药剂等防治手段。综上所述，只要采用物理、生物的方法进行除虫，减少化学药剂的使用量，采用节水型灌溉技术，节约水资源，有效减少地表径流；落实厕所及生态湖等设施的各项防渗措施，则本项目的建设对当地土壤和地下水环境的影响很小。 四、声环境影响 建设项目运营期的噪声主要为商业经营产生的社会生活噪声和地下通风机、水泵等设备运行产生的设备噪声。 项目主要噪声源及其治理措施见表23。 表23 主要噪声生源及治理措施一览表 产噪位置; 产噪设备; 噪声级 dB（A）; 处理处置要求; 处理后噪声级dB（A）; 备注. 水泵房; 给排水泵; 80; 减振、地下放置; 55; 机械噪声、连续. 配电房; 配电设备; 70; 地下室放置; 45; 机械噪声、连续. 地下车库; 风机; 85; 地下放置、减振; 60; 机械噪声、连续. 商业经营; 社会生活噪声; 65; 严禁产生高噪声; 50~60; 间断. 项目选用低噪声设备，采取减震、隔声、吸声和消声等处理措施，合理选址，将高噪声设备设置于远离敏感点的地下，商业经营禁止使用高音喇叭或音响设备，有效避免噪音扰民。若全面落实各项降噪措施，项目噪声对区域声环境影响不大。 - 五、固体废物污染环境影响分析 运营期固体废物主要是商业用房产生的商业垃圾、游玩群众产生的生活垃圾、绿化废物、清掏水景池产生的塘泥。 商业用房产生的商业垃圾1.26t/a，游玩群众产生的生活垃圾量约为7.3t/a；全年绿化废物（园林废弃物如：枯枝落叶、树枝修剪物、草坪修剪物、杂草种子和残花等））产生量约为14.72 t/a；固体废物总产生量为23.28t/a，集中收集，交由环卫部门统一处置。 项目景观水体产生的底泥约为0.1t/a，收集到的底泥用做公园的绿化肥料。 若建设单位认真落实各项固废处理处置措施，项目固体废物对外环境产生的影响不大。 六、生态保护及恢复措施 （1）植物资源保护措施 ①合理设置垃圾回收设施。在服务设施内及游道两旁每隔 60m～100m 应设置分类垃圾收集设施。提倡因地制宜地建设生态广场、生态厕所等。 ②公园内应采用生态防治的办法，保护鸟类等动物。 ③公园绿化、美化过程中，需引种的外地观赏树木和花草种苗严格执行植物检疫制度，防止把疫情带入园内蔓延成灾。对现有植被应结合景观改造、更新等营林措施，清除枯死木、病虫感染木，消除病虫害的滋生。加强病虫害疫情预测预报，采取综合措施防治病虫危害。 ④认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针；健全联防组织和工作制度，建立监测系统，加强预测预报工作，切实做到防患未然和万无一失。 （2）动物资源保护措施 ①对野生动物依法进行保护，对公园区域内的群众和广大游客进行广泛宣传，不得随意惊扰和猎捕鸟类等野生动物。 ②建立可操作性强的规章制度，保证管理工作有章可循，切实做到管理规范化、科学化、系统化。同时，要建立必要的管理机构，配备精干管理人员，制定目标责任制和巡护管理体系，提高管理水平。 七、社会影响分析 渭南市街心公园项目是一个集人文建筑和休闲娱乐并重的公园项目。项目建设在弘扬当地文化、调节改善区域气候、净化空气以及群众健康和经济发展等方面，发挥着重要作用。在项目的施工过程中，会产生少量的废水、扬尘、噪声等，给周边环境带来一定的影响，通过加强对施工期的管理，切实按照环保要求进行施工，施工期对周边环境影响不大。 项目建成后，将为渭南市群众提供一个休闲运动场所，对于丰富群众文化生活，促进精神文明建设具有现实的意义。 八、环保工程及污染物排放清单 1、环保投资 本项目环保投资为47万元，占项目总投资的0.27%，环保投资见表24。 表24 环保投资一览表 2、建设项目污染物排放清单 时段; 类别; 污染源; 环保设备; 投资额. 施工期; 废气; 施工扬尘; 防尘网; 5. 车辆冲洗装置; 5. 施工场地洒水抑尘; 5. 施工围栏、警示标志; 5. 废水; 施工废水; 设置沉淀池及临时管道设施、临时化粪池、洗车台; 5. 噪声; 施工机械; 基础减震、设置隔声围栏、限速禁鸣标志; 4. 固废; 生活垃圾 建筑垃圾; 清运; 5. 运营期; 废水; 生活废水; 化粪池; 3. 噪声; 设备运行噪声; 基础减震、设备间; 5. 机动车噪声; 限速禁鸣标志. 固废; 生活垃圾、商业垃圾、绿化废物、水景池底泥; 垃圾箱、垃圾桶、景观水池底泥清理设备; 5. 合计; 47. 项目污染物排放清单见表25。 表25 项目污染物排放清单 类别; 污染源; 污染因子; 排放量; 总量控制; 环保措施; 排污口; 排放标准或环保要求. 废水; 公厕、水景池; COD; 0.19t/a; 0.2t/a; 化粪池; /; （DB61/224-2011）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准和 (GB8978-1996)《污水综合排放标准》中三级标准. 氨氮; 0.02t/a; 0.02t/a. 废气; 地下车库; CO; 0.459t/a; /; /; /; 机械送排风系统和排气孔，排气口个数同时满足地下车库废气排放及防火排烟要求. NOX; 0.022t/a; /; /; /. THC; 0.065t/a; /; /; /. 固废; 商业建筑、水景池等; 商业垃圾; 1.26t/a; /; 带盖垃圾桶; /; 处置率100%. 生活垃圾; 7.3 t/a; /. 绿化废物; 14.72t/a; /. 水景池底泥; 0.1t/a; /; 统一收集; /; 用做公园绿化肥料，处置率100%. 噪声; 风机、水泵等设备; 设备噪声; /; 无; 低噪声设备、基础减振、室内隔声、隔声罩等; 厂界四周1m处; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)；. 生态; 绿化; 14718m2; 绿化、造景、生态环境水平提高. 环境管理; 制定各项环境保护管理制度及操作规程、日常维护. - 运营期环境管理及监测计划 - ①根据国家环保政策、标准及环境检测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标； - ②对公园内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网通畅； - ③生活垃圾的管理应有专人负责，达到日产日清，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒，外运时，应采取封闭自卸专用车，运到指定地点处置； - ④绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对公园的绿地必须有专人管理、养护。 - 项目环保设施管理清单见表26。 表26 项目环保设施管理清单 类别; 污染源; 污染因子; 排放量; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 地下车库; CO; 0.459t/a; 机械送排风系统和排气孔，排气口个数同时满足地下车库废气排放及防火排烟要求，且设置高出地面2.5m，远离东侧规划小学。; /. NOX; 0.022t/a. THC; 0.065t/a. 水污染物; 镜面水池; CODcr BOD5 SS 氨氮; 化粪池预处理后通过市政污水管网排入污水处理厂; 执行（DB61/224-2011）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准和（GB8978-1996）《污水综合排放标准》中三级标准. 固废; 商业建筑、水景池等; 商业垃圾; 1.26t/a; 带盖垃圾桶; 处置率100%. 生活垃圾; 7.3 t/a. 绿化废物; 14.72t/a. 水景池底泥; 0.1t/a; 统一收集; 用做公园绿化肥料 处置率100%. 噪声; 风机、水泵等设备; 设备噪声; /; 低噪声设备、基础减振、室内隔声、隔声罩等; 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间≤60dB(A)；. 生态; 恢复城市景观生态. - 本项目环境监测计划见表27。 表27 监测计划表 - 监测对象; - 监测项目; - 监测点; - 监测时间及频率; - 监测方法. - 生活污水; - CODcr、BOD5、SS、氨氮; - 项目废水排放口; - 每年监测1次，每次持续2天，每天采样1次; - 《环境监测技术规范》. - 噪声; - 等效连续A声级; - 厂界; - 每年监测1次，每次监测1天，昼、夜各1次.

- 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 污染源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气 污染物; 施工期; 扬尘 尾气; 设置围挡，包封运输、洒水、粉性物料覆盖，加强绿化; 减少大气污染；（DB61/1078-2017）《施工期场界扬尘排放限制》要求. 运营期; 汽车尾气; 加强交通管理，加强绿化. 水污染物; 施工期; 施工废水、 生活污水; 拌合场设临时沉淀池，生活污水设置临时化粪池，定期抽吸; 减少水污染. 运营期; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网; （DB61/224-2011）《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准和 (GB8978-1996)《污水综合排放标准》中三级标准. 固废; 施工期; 建筑垃圾、生活垃圾; 建筑垃圾封闭运输，送渭南市临渭区环卫部门指定的建筑垃圾堆存地点，生活垃圾由环卫部门统一处理; 合理处置，处置率100%. 运营期; 生活垃圾 商业垃圾、 绿化废物 水景池底泥; 统一收集后，环卫部门统一处理，垃圾筒加盖并定期清运，水景池底泥用做绿化肥料。; 合理处置，处置率100%. 噪声; 施工期; 施工机械噪声; 采取低噪声设备 运输车辆减速、限鸣; 减少噪声影响. 运营期; 商业噪声、设备噪声; 加强管理、选用低噪声设备，采取减震、隔声、吸声和消声等处理措施; 减少噪声影响 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准. 生态; 施工期; 生态破坏; 表土保存、设置围挡; 减少生态破坏. 生态保护措施及预期效果 项目建设控制在项目场地区域范围内，本项目建设完成后，在用地范围内进行绿化，种植乔木、灌草及草坪，项目建成后绿地面积14718m2，新的人工植被整齐有序，因此本项目建设一定程度上有利于改善项目区域环境。

结论与建议

一、结论 本项目位于陕西省渭南市临渭区老城区中心。该项目的占地37.25亩，总建筑面积37961m2，地下建筑面积约36963m2，地上管理用房及公厕其他配套设施建筑面积约998m2，景观绿化、亮化及喷泉水面积33000m2。项目总投资68000万元。 1、产业政策符合性 - 根据国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，本项目不属于目录中鼓励类 、限制类、淘汰类项目；因此项目属于允许类，符合产业政策要求。2017年2月20日项目取得渭南市临渭区经济发展局《关于渭南市街心公园项目立项的批复》（渭临经发【2017】26号）。 本项目符合国家产业政策要求。 2、规划符合性与选址可行性 - ①《渭南市城市总体规划（2010-2020 年）》中在城市功能布局上提出：“中心区组团：市级行政中心、商务中心、商业中心、文化中心和旅游服务中心，交通枢纽，综合型居住社区。2020年人口规模为43万人，用地规模为32.9 平方公里。” 根据渭南市主城区用地规划图可以看出，本项目用地为环境建设用地。因此本项目的建设符合渭南市总体规划。 本项目符合规划要求，项目选址可行。 - ②渭南市《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》“提升城市品质。坚持将生态文明理念融入城市发展全过程，积极推进“地下管廊”、“海绵城市”建设。实施城市增绿扩绿工程，加大城市公园、绿地、绿道等规划建设力度，推进蓄水建湖、活水兴城，实施渭河城区段滩区退耕还湖还湿地工程，建设滨河生态休闲走廊。挖掘城市文化特色和遗址资源，建设渭南老街、名人故居、风情小镇等一批延续历史、传承文化、保护遗产的标志性工程。推进智慧城市信息化公共平台建设，健全智慧城市服务体系，加快推进智慧城市建设。推动城市绿色发展和生态保护，开展低碳城市、城镇和社区创建活动。科学定位城市功能定位、人口规模、开发边界、开发强度和保护性空间，加强城市空间开发利用管制，推进城市管理网格化、信息化、智能化，全面提升城市内在品位。” - 本项目为城市公园建设项目，符合渭南市十三五发展规划。 3、环境质量状况 项目环境空气质量现状引用陕西盛中建环科技有限公司《礼悦阁精品住宅小区建设项目》环境质量现状监测报告（盛中建检（现）字【2017】第181号）。监测点位位于瑞泉中学1#、明泽坊小区2#，共2个监测点位。瑞泉中学1#位于本项目东南侧2.2km处，明泽坊小区2#位于本项目东南侧1.83km处。根据现状监测结果本区PM10、SO2、NO2 24小时均值及SO2、NO2监测1小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。监测期间环境空气质量良好。项目区域渭河水质监测期间，各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 本次监测于2017年12月5日~6日连续监测两天，在拟建地四周共设置4个监测点位，进行了昼、夜间监测。项目东厂界昼、夜声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目南、西、北厂界昼、夜声环境质量超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准。由监测结果表明，项目所在地声环境质量较差。超标的主要原因：项目四周均为交通要道，来往车辆较为频繁。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 ①废气：施工期环境空气污染主要因素为粉尘、汽车尾气。施工产生的扬尘采取分段施工，现场围挡，定时洒水，运输通道清扫、冲洗，车辆限速行驶、苫盖防抛撒物料等措施可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。施工机械和运输车辆产生的汽车尾气，主要污染物为NOX、CO、THC等，施工机械和运输车辆处在一个开放的环境，尾气扩散较快，对周围大气环境影响较小。 ②废水：施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要污染为SS、石油类等，施工废水分区段循环使用，施工场地设置临时沉淀池，废水沉淀后综合利用不外排。 施工人员生活污水主要污染为COD、BOD5 、SS和NH3-N，生活污水设置临时化粪池，定期抽吸。 ③噪声：噪声主要由施工机械、车辆产生；本项目建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载车、吊管机、起重机、电焊机等。施工噪声在短时间内会对局部声环境造成影响。经采围挡隔声，限制午休和夜间施工，车辆限速和禁鸣等措施可有效减轻噪声影响。 ④固废：项目产生的土方经过部分回填、绿化造景后全部回用。针对施工人员产生的生活垃圾，要求在施工场地设置临时垃圾箱，分类收集后由环卫部门统一外运处理。 ⑤生态影响：工程建设破坏植被，易产生水土流失，施工结束后对部分占地进行绿化，所以对区域生态起到一定补偿作用。环评要求施工时对洗车区域、收集水池等，建议设专人管理，检查、疏水、苫盖、维护，避免增加水土流失量，施工结束后，施工单位应负责及时清理现场。在以上措施落实的前提下，施工期对生态环境的影响可以接受。 综上，施工期产生一定量的废水、废气、噪声及建筑垃圾等环境影响问题，建设单位只要在施工期加强管理，落实各项环保措施，合理安排施工进度，施工过程产生的污染不会对周围环境产生明显不利的影响。 （2）运营期环境影响分析结论 ①地表水环境：项目运营过程中产生的废水主要为管理人员及游览群众的生活污水，经化粪池处理达标后，通过城市污水管网排入渭南市城东污水处理厂进行处理，全面落实水景池各项环保措施，保证湖水水质，杜绝恶臭腐水产生，对周边的地表水环境影响较小。 ②土壤及地下水环境：只要采用物理、生物的方法进行除虫，减少化学药剂的使用量，采用节水型灌溉技术，节约水资源，有效减少地表径流；落实厕所及生态湖等设施的各项防渗措施，则本项目的建设对当地土壤和地下水环境的影响很小。 ③声环境：运营期噪声主要为社会生活噪声及设备噪声，通过加强商业管理，采取隔声降噪等措施，对周围声环境影响不大。 ④固体废物：运营期产生的固体废物主要为工作人员及游览群众的生活垃圾、商业经营产生的废包装及绿化废物及水景池产生的底泥等，生活垃圾及商业垃圾、绿化废物统一收集，交由环卫部门统一处置；水景池底泥用做绿化肥料。固体废物经过合理的处置，对周围环境影响较小。 ⑤生态及社会影响：公园设计常绿与落叶搭配，高低错落，乔灌结合，色叶搭配，春季观花、秋季赏叶。采用乔灌草绿化，形成一条具有较强层次感的绿化区域内，使区域生态景观与周边城市建设景观更加协调。项目的建设可以美化环境、净化空气，丰富人文景观，为周边群众提供了良好的休闲活动环境。 ⑥总量控制 本项目运行期生活污水排入化粪池处理达标后排入污水处理厂进行处理， COD总量指标0.2 t/a及NH3 -N总量指标0.02t/a纳入渭南市城东污水处理厂指标范围内。 1.5 总结论 建设单位认真落实各项污染控制措施，该项目建设运营对周围环境影响较小。综合其社会、经济和环境效益，从环保角度分析，本项目建设可行。 二、要求和建议 1、要求 （1）项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施； （2）项目施工期及运营期应按照环评要求做好污水处理措施，严禁污水直排； （3）施工期如若在场区堆存易产尘建筑材料时，应采取喷洒水的方式来防止和降低扬尘的产生同时，加强场区绿化，加强厂区内的清扫工作以进一步减少无组织粉尘的排放量； （4）本项目商业预期类型为超市、零售店等，由于商业用途具有不确定性，因此环评要求商业楼如用于经营可能对居民和环境造成污染的服务业类（如餐饮、医疗、娱乐业等）用途时，建设单位必须向当地环保部门另行办理相关环保手续，在取得环保手续后方可投入运营。 （5）在项目建设同时，应确保环保设施的建设，落实污染治理方案和建设资金，做到“专款专用”，切实做到环保设施和主体工程“三同时”即“同时设计、同时施工、同时投产” 2、建议 （1）本项目建设参照国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发【2015】75 号）75 号文件内容进行设计，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。增加雨水的利用率；扩大使用透水铺装，推行道路与广场雨水的收集、净化和利用，减轻对市政排水系统的压力。 （2）建议水景池设计过程中，应考虑增加曝气装置或设置喷泉，以防止湖水产生恶臭； （3）公园内施肥及喷洒农药，注意避开雨季； （4）认真落实本环评中涉及的要求和其他可行性建议； （5）加强日常环境管理，制定相应的规章制度； （6）在项目建设过程中，提倡合理安排、文明施工，减轻对周围环境的影响。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。