## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 双王村新农村建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 临渭区双王街道办事处双王村委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张宝平 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 吉林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 临渭区双王街道办事处双王村委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15336138686 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 714000 |  |
| 建设地点 | 渭河大街南侧，车雷大街北侧，渭双路西侧，双王7组东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区经济发展局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 渭临经发[2016]370号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | K7010房地产开发经营 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 46670（70.005亩） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 15293.76 |  | 绿化率% |  | 32.77 |
| 总投资 (万元) | 25000 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 123.5 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.项目由来 临渭区双王街道办事处拟在东临渭双路（西岳路），西至金水路，北起渭河大街，南至车雷大街地块内建设双王村新农村建设项目。2016年12月，建设单位对本项目进行了备案，并取得了渭南市临渭区经济发展局出具的备案批复文件（临渭经发[2016]370号）。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，以及省市环保部门对建设项目环境管理的要求，该项目必须进行环境影响评价工作，编制环境影响报告表。受临渭区双王街道办事处双王村委会委托，我单位承担了本项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件）。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了详细的现场勘查和资料收集。在对有关环境现状通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成《双王村新农村建设项目环境影响报告表》。 2.项目概况 2.1项目基本情况 项目名称：双王村新农村建设项目 建设性质：新建 建设单位：临渭区双王街道办事处双王村委会 建设地点：项目拟建地位于渭河大街南侧，车雷大街北侧，渭双路（西岳路）西侧，双王7组东侧。 四邻关系：项目东侧紧邻渭双路，渭双路东侧为农田，项目与东南方向的北白村相距100m，项目南侧为农田，与南侧规划中的车雷大街相距120m，项目南侧120m处目前为居民，西侧距离建设中的金水路60m，金水路西侧为农田，与西南侧的乐天聚生态花园（住宅小区）相距385m，北侧与建设中的渭河大街相邻，与渭河大街北侧渭南市杜桥高级中学（在建）相距70m。拟建地场区中心地理位置：东经109°29'26"，北纬34°31"10'，项目地理位置，平面布置，四邻关系见附图。 2.2项目建设内容及规模 本项目总投资25000万元，占地46670m2(70.005亩)。项目由规划路分为东西两块，分为东区与西区，共新建高层住宅楼4幢，多层5幢，商业6幢，总建筑面积194100m2，其中住宅123200m2，共974户（3116人），办公用房面积8800m2，商业用房建筑面积19130m2，停车位1527个（地上183个，地下1344个），建设1层地下停车场建筑面积41440m2。 东区建设7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、 15#楼和门卫室（建筑面积20m2），住宅总建筑面积55560m2(382户)，商业用房建筑面积10010m2，办公用房建筑面积8800m2。西区建设1#、2#、3#、4#、5#楼，住宅总建筑面积67640m2(592户)，商业用房建筑面积9120m2，幼儿园建筑面积1510m2。 2.3项目工程组成 本项目工程组成如下表： 表1 项目工程组成一览表 工程 分类; 项目; 建设内容. 主体 工程; 西区; 1#楼; 29F住宅楼（232户），建筑面积25860m2，4F商业楼，建筑面积7640m2，总基底面积2410m2。. 2#楼; 30F住宅楼（180户），建筑面积21230m2，基底面积700m2。. 3#楼; 30F住宅楼（180户），建筑面积20550m2，基底面积680m2。. 4#楼; 2F商业楼，建筑面积1480m2，基底面积740m2。. 5#楼; 3F幼儿园（三个班90人），建筑面积1510m2，基底面积480m2。. 东区; 6#楼; 24F住宅楼（144户），建筑面积18980m2，2F商业楼，建筑面积2860m2，总基底面积1430m2。. 7#楼; 9F酒店（100床）和办公楼（商业办公），建筑面积8800m2，3F商业楼，建筑面积2930m2，总基底面积980m2。. 8#楼; 18F住宅楼（68户），建筑面积9380m2，基底面积530m2。. 9#楼; 18F住宅楼（68户），建筑面积9380m2，基底面积530m2。. 10#楼; 7F住宅楼（24户），建筑面积5000m2，基底面积740m2。. 11#楼; 11F住宅楼（40户），建筑面积6570m2，基底面积610m2。. 12#楼; 11F住宅楼（38户），建筑面积6250 m2，2F商业楼，建筑面积670 m2，总基底面积800m2。. 13#楼; 4F商业楼，建筑面积1760 m2，基底面积440m2。. 14#楼; 3F商业楼，建筑面积690 m2，基底面积230m2。. 15#楼; 2F商业楼，建筑面积1100 m2，基底面积550m2。. 公用 工程; 西区; 停车场; 设置停车位500个（其中地上60个，地下440个），1层地下停车场建筑面积41440m2。. 给水; 给水管线沿东侧规划路接入，由市政供水管网供水。. 排水; 雨水排入市政管网，污水经化粪池处理排入市政管网。. 供电; 接区域电网，设置一个10KV配电所，设置2座10KV/0.4KV变电所。安装一台200KV柴油发电机作为备用电源。. 供热; 接渭河大街市政供热管网，建设一座换热站。. 制冷; 商业、办公楼和幼儿园夏季采用多联机系统空调降温。. 供气; 由市政天然气管道接入。. 消防; 沿道路每隔120m设置一处室外消防栓，消防水管与生活用水管合设，室内设置消火栓、灭火器等。. 东区; 门卫室; 1F砖混结构，建筑面积20m2。. 停车场; 设置停车位1027个（其中地上123个，地下904个），1层地下停车场建筑面积41440m2。. 给水; 给水管线沿北侧渭河大街接入，由市政供水管网供水。. 排水; 雨水排入市政管网，污水经化粪池处理排入市政管网。. 供电; 设置2座10KV/0.4KV变电所，安装一台200KW柴油发电机做备用电源。. 供热; 接渭河大街市政供热管网，建设一座换热站。. 供气; 由市政天然气管道接入。. 消防; 沿道路每隔120m设置一处室外消防栓，消防水管与生活用水管合设，室内设置消火栓、灭火器等。. 环保 工程; 西区; 废气; 地下停车场安装排风机，换气次数≥6次/h，幼儿园厨房安装油烟净化器，风量4000m3/h，效率≥79%。. 废水; 建设一座化粪池，容量≥240m3，幼儿园厨房安装一个油水分离器。. 噪声; 高噪声设备分别采取减震、地下室放置、挠性连接等措施。. 固废; 设置一个垃圾收集点和垃圾箱、垃圾桶、转运车，生活垃圾定期交环卫部门处理，幼儿园厨房产生的废油脂交有资质单位处理。. 东区; 废气; 酒店厨房安装油烟净化器，风量4000m3/h，效率≥77%。备用发电机放置地下室内，采用风机排风。. 废水; 建设一座化粪池，容量≥210m3，酒店厨房安装一个油水分离器。. 噪声; 高噪声设备分别采取减震、地下室放置、挠性连接等措施。. 固废; 设置一个垃圾收集点和垃圾箱、垃圾桶、转运车，生活垃圾定期交环卫部门处理。. 绿化; 东区与西区总绿化面积15293.76m2。. 注：由于本项目商业用房中餐饮行业规模和数量无法确定，因此环评不对餐饮行业进行分析评价，餐饮行业应另行办理环评手续。 2.4经济技术指标 拟建项目技术经济指标见下表。 表2 项目技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 主要内容. 1; 用地面积; m2; 46670. 其中; 东区; m2; 17590. 西区; m2; 29079. 2; 总建筑面积; m2; 194100. 3; 地上建筑面积; m2; 152640. 其中; 住宅; m2; 123200. 商业; m2; 19130. 办公; m2; 8800. 幼儿园; m2; 1510. 门卫; m2; 20. 4; 地下建筑面积; m2; 41440. 5; 基底面积; m2; 11870. 6; 建筑密度; %; 25.43. 7; 容积率; /; 3.27. 8; 绿化率; %; 32.77. 9; 停车位; 地上; 个; 183. 地下; 个; 1344. 3.公用工程 3.1供排水系统 西区给水管线沿东侧规划路接入，东区给水管线沿北侧渭河大街接入，由市政供水管网供给。 雨水排入北侧的市政雨水管道。 污水采用化粪池分片收集，接市政污水管道。目前渭河大街正在建设中，供排水管道尚未建成。 3.2供配电系统 项目由市政区域电站引入一路10KV电源，设置一个10KV配电所与4座10KV/0.4KV变电所，地下室内设置两台200KW备用发电机。 3.3采暖、制冷 项目采暖由市政供热管网供给，分别于项目东、西地块接市政热网，分别设置换热站，由项目北侧渭河大街接入。换热站位于靠近渭河大街方向的地下室内。办公楼、商业楼、幼儿园夏季使用多联机系统空调。 3.4供气 项目天然气管道接渭河大街上的市政天然气管道。目前渭河大街正在建设中，供排水管道尚未建成。 4.平面布置 项目平面布置在满足相应规范要求的前提下，沿街布置商业及办公楼，项目内部为住宅区。项目分为东区和西区两区，中间以规划路分开。1#、2#、3#、4#、5#布置于西区，5#幼儿园位于西区的东南角，其入口设置于规划路一侧。6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#布置于东区，7#酒店和办公楼位于东区的东北角。 5.工程投资 工程估算投资为25000万元，均为建设单位自筹。项目环保投资123.5万元，占总投资的0.49%。 6.施工安排 项目计划于2017年开始施工，预计2021年底建成。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目为新建项目，拟建地为临渭区双王办事处荒地，无原有居民、商铺及工业企业等，无原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 临渭区位于渭南市中部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县相邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目位于渭河大街南侧，车雷大街北侧，渭双路西侧，双王7组东侧。场区中心地理位置：东经109°29'26"，北纬34°31'10"，海拔高度345m。项目地理位置见附图1。 2.地形、地貌、地质 临渭区处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。南部是华北地台南侧秦岭加里东纬向构造带北部的秦岭元台拗折断带；北部属鄂尔多斯地台的陕北盆缘褶皱区；中部是汾渭地堑的渭河阶梯状断陷区。形成了南北隆起、中部拗陷的大地构造骨架。自太古界至新生界地层均有分布，发育齐全。在秦岭北缘及韩城禹门口一带出露太古界和元古界的变质岩系及不同时期的侵入岩；北部地区的黄龙山、将军山、尧山及南部的金堆城地区分布有古生界沉积岩，中生界碎屑岩多出露于山区及沟谷中，且多被黄土覆盖；第三系红层主要分布于秦岭北坡，北山南缘及渭北二级台塬；第四系黄土及松散堆积层分布广泛，成因复杂，种类繁多，覆盖于老岩层及二级以上的河谷阶地之上。 经现场勘查，项目拟建地为渭南市临渭区双王办事处的荒地，场地地势平坦。 3.气候、气象 临渭区属大陆型气压系统，冬季高，夏季低，平均气温13.6℃。 由于大气环流有明显的季节变化，各季风向随之改变。全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%，北风(N)、东南风(SE)、南东南风(SSE)、西北风(NW)、北西北风(NNW)出现的最少，频率都是1%。年平均风速1.8m/s。 4.水文 （1）地表水 本项目区域最近河流为渭河和沋河。 渭河干流在陕境内，流长502.4km，流域面积67108km2，渭河属季节性多泥沙河流，水量随季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s；年平均输沙量1.49亿t，最大输沙量3.31亿t，最小输沙量0.52亿t；河床宽浅，平水期水深约3m，河床比降约1‰。 沋河，是渭河下游的一条支流，属黄河水系，发源于秦岭北麓。项目污水经化粪池处理达标排入渭南市污水处理厂，最终排入渭河。 （2）地下水 项目位于渭南市临渭区，由于水文地质条件和地下水的分布不同，形成了渭河阶地区、黄土台塬区和秦岭山丘区三个区域，项目所在区域属于渭河南岸三级阶地。 5.生态环境 临渭区生态条件多样，生物资源丰富，植被区为暖温带落叶阔叶林。 本项目拟建地附近无濒危、保护动植物，主要为农田和荒地，主要有小麦、黄瓜、辣椒等经济作物和桐树、杨树、女贞、东青等植被。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气质量 临渭区双王街道办事处双王村委会委托西安华测环保技术有限公司于2017年2月19日至2月26日对本项目环境空气质量现状进行监测（2月21日天气不满足监测条件），监测点位1#(项目拟建地)、2#（西南侧500m处乐天聚生态花园），监测数据见下表。 表3 环境空气质量现状监测结果 单位：µg/m³ 日期; 点位; SO2; NO2; PM10(24h平均). 1h平均; 24h平均; 1h平均; 24h平均. 2.19; 1#; 16.5—21.6; 18.8; 31.8—53.5; 42.6; 215. 2#; 16.5—24.7; 19.9; 31.1—52.3; 43.1; 206. 2 20; 1#; 17.6—25.0; 21.2; 29.4—48.4; 37.5; 227. 2#; 11.1—27.2; 20.4; 28.9—47.9; 39.0; 208. 2.22; 1#; 17.4—23.5; 18.2; 30.2—50.9; 39.3; 123. 2#; 19.8—22.8; 221.4; 29.5—50.2; 38.5; 116. 2.23; 1#; 15.4—25.8; 22.7; 29.3—48.3; 37.3; 85. 2#; 12.1—27.0; 19.6; 28.6—47.9; 35.7; 78. 2.24; 1#; 19.0—25.8; 22.1; 31.6—51.6; 40.0; 105. 2#; 17.8—26.9; 21.5; 30.9—51.0; 38.9; 99. 2.25; 1#; 16.7—24.1; 19.8; 32.2—52.2; 41.5; 109. 2#; 17.8—22.6; 20.7; 31.5—51.6; 40.4; 100. 2.26; 1#; 18.3—25.2; 21.9; 32.5—53.1; 40.7; 127. 2#; 19.7—28.2; 22.0; 31.8—52.4; 38.6; 121. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 超标率（%）; /; /; /; /; 28.57. 最大超标倍数; /; /; /; /; 0.51. 由上表可知，SO2、NO2的1小时平均值和24h平均值均满足《环境空气质量标准》GB3095—2012中的二级标准，PM10的24h平均值超标率为28.57%，最大超标倍数0.51倍。监测期间雾霾严重，监测结果表明其PM10超过《环境空气质量标准》GB3095—2012中的二级标准，主要受城市交通、供暖、城市施工等影响。 2.声环境 临渭区双王街道办事处双王村委会委托西安华测环保技术有限公司于2017年2月24日对项目拟建地四周的声环境现状进行监测，监测点位和监测结果见下表。 表4 建设项目声环境现状监测数据 单位：dB(A) 噪声类别; 测点位置; 等效声级(Leq); 标准值dB(A); 分析结果. 点位编号; 监测地点; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 声环境现状; 1#; 东场界; 55.8; 42.5; 60; 50; 达标. 2#; 北场界; 53.4; 40.8; 60; 50; 达标. 3#; 西场界; 53.2; 40.4; 60; 50; 达标. 4#; 南场界; 50.7; 41.1; 60; 50; 达标. 5#; 北白村; 48.9; 41.4; 60; 50; 达标. 执行标准; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 由上表知，项目拟建地1#、2#、3#、4#点位噪声值均满足(GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目拟建地主要保护目标及保护级别如下表： 表5 主要保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离 （m）; 数量; 保护 对象; 保护要求. 大气 环境; 渭南市杜桥高级中学（在建）; N; 70; /; 学生 教师; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 北白村; SE; 100; 1200人; 居民. 民居; S; 120; 5人; 居民. 乐天聚生态花园; SW; 385; 4200人; 居民. 声环 境; 渭南市杜桥高级中学（在建）; N; 70; /; 学生 教师; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 北白村; E; 100; 1200人; 居民. 民居; S; 120; 5人; 居民.

## 评价适用标准

经临渭区环保局渭临环函(2017)24号文件批准，本次评价拟采用以下标准：

| 环境质量标准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，标准限值见下表； 表6 环境空气质量标准限值表 单位：µg/m3 项目; SO2; NO2; PM10. 环境空气质量标准限值; 1小时 平均; 24小时 平均; 1小时 平均; 24小时 平均; 24小时 平均. 500; 150; 200; 80; 150. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类标准，标准限值见下表： 表7 地表水环境质量标准 单位：mg/L 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; DO. GB3838-2002中Ⅳ类标准; 6～9; ≤30; ≤6; /; ≤0.3; ≤1.5; ≥3. 3、地下水环境：执行《地下水环境质量标准》GB/T14848-93III类标准，见下表。 表8 地下水环境质量标准 单位：mg/L 执; 标准 pH; 铅; 汞; 溶解性总固体; 硫酸盐. GB/T14848-93中Ⅲ类标准; 6.5～8.5; ≤0.05; ≤0.001; ≤1000; ≤250. 4、声环境：执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，标准限值见下表； 表9 声环境质量标准限值 单位Leq：dB(A) 执行标准; 标准值. GB3096-2008中2类; 昼间：60; 夜间：50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水排放执行《污水综合排放标准》GB8989-1996中三级标准，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B级标准，标准限值如下； 表10 水污染物排放标准限值 单位：mg/L 指标; 标准值; 指标; 标准值. pH; 6~9; 氨氮; 45. SS; 400; 动植物油; 100. BOD5; 300; COD; 500. 2、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准及无组织排放相关浓度限值，餐饮油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中相关规定，施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》DB61/1078-2017中标准限值。 表11 大气污染物排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 污染物; 周界外浓度最高点. SO2; 550; SO2; 0.4. NOx; 240; NOx; 0.12. 颗粒物; 120; 颗粒物; 1.0. 油烟; 小型; 2; 效率; ≥60%. 施工扬尘; 拆除、土方及地基处理工程≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程≤0.7. 3、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348－2008中2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB12523－2011，标准限值见下表； 表12 噪声污染物排放标准限值 单位：dB(A) 项目; 昼间; 夜间. 运营期; 2类; 60; 50. 施工期; 70; 55. 4、生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008。 |
| 总量控制指标 | 本项目建成后，项目污染物排放总量COD为9.28t/a，氨氮为0.63t/a，经化粪池处理后进入渭南市污水处理厂，最终排入渭河。本项目污染物排放总量纳入污水处理厂中。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 噪声 生活污水 生活垃圾 燃烧废气 汽车尾气 发电机废气 油烟 本项目主要施工期工艺及产污环节见下图。 噪声 扬尘 弃土 废机械油 汽车尾气 噪声 扬尘 弃土 废机械油 汽车尾气 噪声 扬尘 建筑垃圾 噪声 扬尘 建筑垃圾 废包装材料 噪声 废弃物 基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程 工程验收 营运 场地平整 施工期 营运期 图1 施工期工艺流程及产污环节图 图2 运营期工艺流程及产污环节图

主要污染工序： 1.施工期污染分析 1.1大气污染源分析 施工期施工内容包括土地平整、基坑开挖、项目区硬化、构筑物施工、项目区绿化等施工内容。施工期污染主要包括施工活动所产生的扬尘、粉尘、汽车尾气、噪声、固体废物、废水等，其中以粉尘和噪声对环境的影响比较显著。 施工期大气污染物主要来自工程土石方挖掘、回填及现场堆放扬尘；建筑材料（石灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车辆进出建设区域造成的道路扬尘；工程机械和运输车辆废气（含CO、HC、NOX等污染物）。 1.2水污染源分析 施工期水污染物主要包括施工生产废水和施工人员生活污水。施工生产废水有基坑排水、备料生产废水和施工机械冲洗废水等，水质特征是高浊度、高悬浮物、pH值大，其产生量与管理水平有直接关系，极难量化；施工期生活用水按0.06m3/人·d，生活污水产生量按80%计，施工人员按50人计算，则污水产生量为2.4m3/d。施工水污染源和污染物见下表。 表13 施工期水污染源及污染物 序号; 产生源; 产生点; 污染物名称. 1; 基础施工; 桩基; SS. 2; 备料; 备料场所; SS. 3; 施工机械; 机械运用及清洁场所; SS、石油类. 4; 施工人员; 生活区（生活污水）; SS、COD、BOD5. 1.3声污染源分析 该项目施工期噪声分为稳态声源和流动声源，包括施工机械噪声、运输车辆噪声和施工作业噪声。 (1)稳态声源：主要是机械设备发出的噪声。 (2)流动声源：主要是工程运输车辆等在行驶中产生的噪声。 参考其他同类项目，不同施工阶段机械设备噪声实测值见下表。 表14 不同施工阶段噪声实测值和超标值 单位：dB(A) 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源距离(m); 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m). 土石方; 翻斗机; 83～89; 3; 基础施工; 吊车; 73; 15. 推土机; 90; 5; 工程钻机; 81; 15. 装载机; 86; 5; 移动式空压机; 92; 3. 挖掘机; 85; 5; 打桩机; 93; 1. 结构 施工; 振捣棒; 93; 1; 装修; 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 15; 电钻; 73; 15. 电锯; 103; 1. 1.4固体废物污染源 施工期固体废物主要为施工过程中的建筑垃圾和弃土、机械设备产生的废机械油、施工人员生活垃圾等，其中废机械油产生量难于估算。 施工过程中产生的建筑垃圾按照50kg/m2计算，项目总建筑面积194100m2，则建筑垃圾产生总量9705t。 施工人员产生的生活垃圾按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为25kg/d。 项目地下停车场建筑面积41440m2，地下停车场每层按照4m高计算，挖方量165760m3，项目地上建筑基底面积为11870m2，按照平均开挖深度8m计算，开挖土方部分回填用于地基夯实，回填土方约31653m3，则项目弃方量229067m3。项目土方平衡见下图： 挖方 260720m3 弃方 229067m3 回填 31653m3 图3 项目土方平衡图 2.运营期污染分析 2.1大气污染物分析 大气污染源包括居民、幼儿园和酒店厨房产生的燃烧废气、烹饪油烟、汽车尾气和备用发电机尾气。 (1)燃烧废气和油烟： 由于本项目商业中餐饮业规模和数量均无法确定，因此环评不对餐饮行业进行评价，餐饮行业应另行办理环评手续。建设单位在项目建设时预留油烟净化器、油水分离器和排烟道位置，同时餐饮行业应按照GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》要求安装油烟净化器，确保油烟排放浓度低于2mg/m3。 居民、幼儿园、酒店的厨房产生的污染物排放来源于炉灶使用的燃料和炊事使用的食用油。居民用天然气气耗定额为0.23m³/人·日，折合天然气耗量为83.95m3/人﹒a，本项目规划居民人口3116人（按年365天计），幼儿园学生90人（按年200天计），酒店（年运行360天，100个床位）按照就餐人数80人/d计算，则本项目年天然气耗量为27.24万m³/a。根据《环境保护统计手册》中相关数据，燃烧1×106Nm3天然气产生10.5×106Nm3烟气，污染物产生情况见下表。 表15 厨房燃烧产生的各污染物量 排放情况; 颗粒物; SO2; NOx. 排放因子（Kg/106m3）; 240; 100; 630. 排放浓度(mg/m3); 22.86; 9.52; 60. 总排放量（Kg/a）; 65.38; 27.24; 171.61. 食用油在烹饪过程中将产生油烟废气。根据类比调查，人均日食用油用量约30g/人，幼儿园（年运行200天，90人）用量为1.48kg/d（折算为365天平均用量，实际为2.7kg/d），0.54t/a，酒店（年运行360天，80人）用量为2.38kg/d，864kg/a，根据类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则项目幼儿园产生量0.04kg/d（折算为365天平均用量，实际为0.076kg/d），15.28kg/a，酒店产生量0.07kg/d，24.45kg/a。 (2)汽车尾气 ①地面停车场 项目设置地面停车场，停车位183个。 机动车尾气主要污染物是CO、THC和NO2，污染物排放量与车型、车况和车辆数等有关。汽车怠速状况下，汽车尾气中的CO、THC、NO2浓度较高；正常行驶状况下，汽车尾气中的CO、THC浓度下降，而NO2排放浓度增大。 ②地下停车场 本项目设置一个一层地下停车场，停车位1344个，占地面积41440m2。地下停车场按照每层4m高度计算，地下停车场总体积为165760m3。 a.源强排放工况 地下车库汽车尾气对周围环境的影响与其运行工况直接相关，一般分为三种。第一种为满负荷状况，此状况反映满负荷泊车时对环境的影响，此时车库内进出车流量较大；第二种为高峰时段车库及道路上车辆的污染源排放情况；第三种情况为白天平均流量时车库及道路车辆的污染源排放情况。 评价重点分析对环境最不利的情况，即满负荷状况对环境的影响。 b.污染物源强计算 废气排放量按下式计算 D=QT（k+1）A/1.29 式中：D――废气排放量，kg/h。 Q――汽车车流量，v/h。 T――怠速状态下车辆在车库的运行时间，min。 K――为空燃比。 A――为燃油耗量，kg/min。 污染物排放量按下式计算： G=DCF 式中：G――为污染物排放量，kg/h。 C――污染物的排放浓度，容积比。 F――为容积与质量换算系数，CO0.48、THC0.29、NO20.63。 c.计算参数的确定： 地下车库车流量：在满负荷工况下的车流量，地下车库内车辆达到总泊位数，出入口每小时单程车流量按总泊位数的二分之一计算，即672v/h。 地下车库的车辆运行情况为怠速，考虑车库的基本情况、倒车、停车、发动等因素，从汽车怠速到停车点的距离平均8m，行驶车速按5km/h计算，可确定车辆在地下车库怠速行驶到停车点的运行时间平均为0.1min。 汽车耗油量：汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计数据和同类车库情况调查，车辆进出站的平均耗油量0.10kg/min。 空燃比：指汽车发动机工作时，空气与燃油之比，当空燃比大于14.5，则燃油完全燃烧，得到CO2和水；当空燃比小于14.5，燃油不完全，产生CO、THC等污染物，经调查，当车辆处于怠速状态时，空燃比一般为12：1。 则废气排放量为67.72kg/h。 污染物容积比：CO为40700/106，THC为1200/106，NO2为600/106。 d.汽车尾气污染物排放源强计算结果。 按上述有关参数和计算公式，求得地下车库废气排放源强为CO：1.323kg/h，THC：0.024kg/h，NOx：0.026kg/h。见下表。 表16 地下停车库内汽车尾气排放源强 泊位(个); 单程车流量 (v/h); 主要污染物小时最大排放量（kg/h）. CO; THC; NO2. 1344; 672; 1.323; 0.024; 0.026. e.地下车库污染物排放浓度计算： 按地下车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算地下车库的污染物排放浓度，计算方法如下： C=G/q×106 N=q/V 其中：C――为污染物排放浓度，mg/m3。 G――为污染物排放速率，kg/h。 q――为风机的总排气量，m3/h。 V――为车库容积，m3。 N――为换气次数，次/小时。 依据中华人民共和国行业标准《车库建筑设计规范》JGJ100-2015，地下车库换气次数每小时不应小于6次。换气次数取6次/h，则地下车库总排气量为994560m3/h，其污染物排放浓度为CO1.33mg/m3，THC0.024mg/m3，NO20.026mg/m3；地下车库废气通过集中收集后，引至地面不低于2.5m高处排放，排放口处污染物排放浓度可近似取地下车库污染物排放浓度，见下表。 表17 地下车库污染物一览表 项目; CO; THC; NO2. 地下车库污染物浓度（mg/m3）; 1.33; 0.024; 0.026. 排放速率（kg/h）; 1.323; 0.024; 0.026. 污染物排放标准; 排放浓度mg/m3; /; ≤120; ≤240. 年排放总量（t/a）; 3.81; 0.069; 0.075. 注：年排放量按360天/年，8h/天计算。 （3）备用发电机尾气 本项目设置两台200KW柴油发电机作为备用电源。备用发电机燃料一般选用轻质柴油，根据国四柴油质量标准，轻质柴油含硫量按0.005%计算。根据《环境保护计算手册》（奚元福主编，四川科学技术出版社，1990）全国主要能源折算标准表，折算数据：1kW＝860kCal；1kg（柴油）＝10100kCal。一般柴油发电机的热效率为50%左右。备用发电机的使用一般是由于线路检修，均为白天，两台200KW备用发电机发电消耗柴油量68.12kg/h。备用发电机按每年使用2天，每天工作8小时计，则年耗油量为1089.92kg。 柴油烟气排放量按照《环境保护计算手册》（奚元福主编，四川科学技术出版社，1990）中烟气量计算经验公式： V=1.11Q/1000+（α-1）V0 （Nm3/kg） Q——燃料低位发热量，kCal（柴油取10100kCal）； α——空气过剩系数（取值1.2）； V0——理论空气需要量，Nm3/kg（V0=0.85Q/1000+2）； 则柴油烟气排放量为13.33Nm3/kg。 氮氧化物排放量参照《环境统计手册》（四川科学技术出版社，方品贤等主编，1985年）中的计算方法： GNOx=1.63×B×（N×β+0.000938） GNOx—氮氧化物排放量，kg； B–消耗的燃料量，kg； N–燃料中的含氮量，%（本项目取值0.02%）； Β—燃料中氮的转化率，%(本项目选40%)。 柴油密度按照850kg/m3计算。备用发电机SO2、NOx排放情况见下表。 表18 备用发电机SO2、NO2排放一览表 项目; 耗油量; 烟气排放量; SO2产生情况; NO2产生情况. 单位; kg/a; 103Nm3/a; kg/a; mg/m3; kg/a; mg/m3. 数量; 1089.92; 14.53; 0.055; 3.75; 1.81; 124.58. 2.2水污染源分析 根据《行业用水定额》DB61/T943-2014，项目居民总数3116人，用水量100L/人·d，项目商业按中型商场用水量4L/m2·d计算，幼儿园用水定额为30L/人·d，幼儿园按90人计算，办公参照行政办公及科研院所用水定额35L/人·d，办公人员按照80人计，绿化用水定额2.0L/m2·d，道路洒水用水定额2.5L/m2·d，按照三星级旅游饭店标准，酒店用水定额为420L/床·d，床位100床，酒店餐厅按照每天200人·次，中档正餐定额35L/(人·次)，按80%入住率计。用水情况一览表及水量平衡图如下。 表19 用水量表 序号; 用水项目; 用水定额; 用水时间; 估算规模; 用水量 （m3/d）; 污水量 (m3/d). 1; 居民生活; 100L/人·d; 365天; 3116人; 311.60; 249.28. 2; 商业用水; 4L/m2·d; 360天; 19130m2; 75.47; 60.38. 3; 幼儿园; 30L/人·d; 200天; 90人; 1.48; 1.18. 4; 办公用水; 35L/人·d; 260天; 80人; 1.99; 1.60. 5; 酒店用水; 住宿; 420L/床·d; 360天; 80床; 33.14; 26.51. 用餐; 35L/(人·次); 200人·次; 6.90; 5.2. 6; 绿化用水; 2.0L/m2·d; 120天; 15293.76m2; 10.06; 0. 7; 道路洒水; 2.5L/m2·d; 120天; 19506.24 m2; 16.03; 0. 合计; /; /; /; 456.67; 344.15. 新鲜水 449.77 商业用水75.47 幼儿园1.48 办公用水1.99 损失0.40 损失0.30 损失15.09 化粪池 344.15 市政污水管网 单位：t/d 60.38 1.18 1.60 绿化用水10.06 损失10.06 道路洒水16.03 损失16.03 居民生活611.60 损失62.32 249.28 酒店用水40.04 损失8.33 31.71 图3 项目水量平图 项目除绿化用水和道路洒水外，污水排放量为用水量的80%，生活污水经化粪池处理达标后排放，排放浓度：COD为280mg/L、BOD5为144mg/L、氨氮为25mg/L、SS为120mg/L，项目用水量为16.67万t/a，污水排放量为12.56万t/a，其中西区污水排放量为6.624万t/a，东区污水排放量为5.936万t/a。幼儿园和酒店厨房废水隔油处理后与其它生活污水一起进入化粪池处理，再经市政污水管网进入渭南市污水处理厂。 2.3噪声 建设项目的噪声为生活噪声、商业噪声、设备噪声及交通噪声。居民生活产生的噪声60~75 dB（A），为间断发生；商业经营产生的噪声60~75 dB（A），为间断发生；风机、给排水泵、配电设备、换热站水泵等配套设备产生的设备噪声一般为机械噪声和空气动力噪声，声级80～95dB（A），为连续发生；车辆进出产生的噪声60~75 dB（A），为间断发生。项目主要噪声源见下表。 表20 主要噪声源一览表 产噪位置; 产噪设备; 噪声级dB（A）; 数量; 备注. 泵房; 给排水泵; 90; 2; 机械噪声、连续. 配电房; 配电设备; 80; 1; 机械噪声、连续. 地下停车场; 风机; 85; 21; 机械噪声、连续. 换热站; 水泵; 90; 2; 机械噪声、连续. 备用发电机; 90; 1; 机械噪声、连续. 机动车辆行驶噪声; 60～75; /; 交通噪声、间断. 居民生活、商业经营; 60～75; /; 社会活动噪声、间断. 2.4固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为居民生活垃圾、办公垃圾、商业垃圾、幼儿园和酒店产生的生活垃圾和废油脂，居民生活垃圾、办公垃圾和幼儿园产生垃圾的产生量按照0.5kg/人计算，项目居民生活垃圾产生量为568.67t/a，办公垃圾产生量为10.4t/a，幼儿园和酒店产生的生活垃圾总量为9.00t/a，商业垃圾产生量按照0.03kg/m2计算，则商业垃圾产生量为206.60t/a。幼儿园和酒店废油脂产生量按照食用油用量15%计算，则废油脂产生量为0.21t/a。 项目幼儿园设医疗室，仅对学生进行简单的体检、治疗感冒发烧、伤口消毒包扎等项目，不涉及其它如手术等产生感染性废物的项目，因此医疗室无医疗废物产生。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 地下停车场 | CO | 1.33mg/m3 | 1.58kg/h，3.81t/a | 1.33mg/m3 | 1.58kg/h，3.81t/a |
|  |  | NOx | 0.026mg/m3 | 0.026kg/h， 0.075t/a | 0.026mg/m3 | 0.026kg/h， 0.075t/a |
|  |  | THC | 0.024mg/m3 | 0.026kg/h， 0.069t/a | 0.024mg/m3 | 0.026kg/h， 0.069t/a |
|  | 厨房 | SO2 | 9.52mg/m3 | 27.24kg/a | 9.52mg/m3 | 27.24kg/a |
|  |  | NOx | 60mg/m3 | 171.61kg/a | 60mg/m3 | 171.61kg/a |
|  |  | 颗粒物 | 22.86mg/m3 | 65.38kg/a | 22.86mg/m3 | 65.38kg/a |
|  | 居民 | 油烟 | / | 889.19kg/a | / | 889.19kg/a |
|  | 幼儿园 | 油烟 | 9.5mg/m3 | 15.28kg/a | 2mg/m3 | 3.21kg/a |
|  | 酒店 | 油烟 | 8.75 mg/m3 | 24.45kg/a | 2mg/m3 | 5.62kg/a |
|  | 备用发电机 | SO2 | 3.75mg/m3 | 0.055kg/a | 3.75mg/m3 | 0.055kg/a |
|  |  | NOx | 124.58mg/m3 | 1.81kg/a | 124.58mg/m3 | 1.81kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr | 350mg/L | 43.96t/a | 50mg/L | 6.28t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 22.61t/a | 10mg/L | 1.26t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 25.12t/a | 10mg/L | 1.26t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 3.14t/a | 5mg/L | 0.63t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 2.51t/a | 1mg/L | 0.13t/a |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 588.07t/a |  | 0 |  |
|  | 商场 | 商业垃圾 | 206.60t/a |  | 0 |  |
|  | 幼儿园 酒店 | 废油脂 | 0.21t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 风机、水泵、换热站等 | 设备噪声 | 80～90dB(A) |  | 达标排放 |  |
|  | 商业经营、居民生活 | 社会活动噪声 | 60～75dB(A) |  |  |  |
|  | 车辆 | 交通噪声 | 60~75dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页）： 项目在施工过程中，由于地面开挖，产生较多的弃土，造成局部水土流失。建设单位应及时将建筑垃圾和弃土运至指定地点，及时进行绿化和硬化，以降低水土流失的影响。 |  |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析

1.施工期环境影响分析： 1.1环境空气影响分析及防治措施 1.1.1环境空气影响分析 施工期大气污染物主要来自土石方挖掘、回填及现场堆放扬尘；建筑材料（石灰、水泥、沙子、石子、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾清理及堆放扬尘；车辆进出建设区域造成的道路扬尘；工程机械和运输车辆废气（含CO、HC、NOX等污染物）。 施工期间，项目土石方开挖建设过程势必会破坏地表结构，回填、建筑材料和建筑垃圾装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。主要污染源及其环境影响分析如下： （1）施工扬尘影响分析 扬尘一般由土地平整、土方开挖回填、物料装卸和堆放、水泥搅拌和车辆运输造成的，分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。由下表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，根据长期气象资料统计，项目所在区域常年主导风向为东北风，因此施工扬尘主要影响为施工点西南区域。 表21 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 施工现场粉尘和扬尘的产生量在不同的施工情况下变化很大，影响范围为施工现场周围100米。根据市郊道路施工现场类比监测结果，监测数据见下表。 表22 施工现场TSP浓度随距离变化表 距离m; 10; 20; 50; 100. 浓度mg/m3; 1.12; 0.59; 0.19; 0.20. 根据施工现场不同距离TSP浓度变化规律，基建施工扬尘对周围环境的影响范围在100米内。各种颗粒物和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。 （2）施工机械和车辆影响分析 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成不利影响。机械和车辆废气中主要污染物为CO、NOx及THC等，排放至大气环境中会污染空气。 1.1.2污染防治措施 （1）施工扬尘防治措施 为降低建设期扬尘对区域空气环境质量的影响，环评要求施工单位严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《渭南市“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》的通知要求，制定如下污染防治措施： ①施工前，编制扬尘治理实施方案，将防治扬尘污染费用列入工程造价，必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，遇政府发布重污染预警时立即启动应急响应，严禁施工现场土方作业。 ②建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。 ③项目建设期间，应在四周设置硬质实心施工围墙(围挡)，建筑物材料堆放整齐，及时清运弃土及建筑垃圾。 ④施工现场出入口及场内主要道路硬化，其余场地进行绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设。 ⑤严格规定车辆和机械出入工地线路，尽量避开敏感点，并对拉运砂石、水泥等车辆出入场地进行冲洗。 ⑥施工现场集中堆放的砂石、水泥等必须覆盖，对易引起扬尘的其它物料进行覆盖，严禁裸露，砂石、水泥等堆放点应远离敏感点。 ⑦对运输土方、渣土等散装货物的车辆，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒。 ⑧施工现场必须设置固定生活垃圾存放点，垃圾应分类并覆盖，及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃。 ⑨严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，并按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和出入口道路硬化、基坑坡道处理、冲洗设备安装、清运车辆密闭、拆除湿法作业、裸露地面和拆迁垃圾覆盖“7个到位”的管理标准，严格管理施工场地。 ⑩定期进行施工扬尘监测，控制扬尘产生与排放，严格执行《施工场界扬尘排放限值》DB61/1078-2017中的标准限值。 采取以上措施后，施工期扬尘对周边环境空气的影响程度降低。施工期对周围环境空气的影响是局部的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 （2）施工机械和车辆废气防治措施 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅳ阶段标准限值。 施工机械和车辆间断运行，在加强机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响很小。 1.2地面水环境影响分析及防治措施 （1）地面水环境影响分析 建设期间的废水有施工生产废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水有备料生产废水和施工机械冲洗废水等，水质特征是高浊度、高悬浮物、pH值大，其产生量与管理水平有直接关系，极难量化。 施工期生活污水产生量为2.4m3/d，其水质特征同于一般生活污水。 （2）施工废水防治措施 环评要求施工期设置临时沉砂池，施工废水沉淀后全部回用于施工生产和洒水抑尘，不外排。施工期生活污水进入防渗旱厕，由附近村民定期拉运肥田，对该区地面水环境基本无影响。 1.3声环境影响分析及防治措施 （1）声环境影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、装载机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，主要施工机械设备的噪声声级见下表。 表23 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB (A); 最大超标范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 22; 118. 推土机; 90; 5; 70; 55; 50; 281. 装载机; 86; 5; 70; 55; 31; 177. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 158. 基础施工; 工程钻机; 81; 15; 70; 55; 53; 299. 吊车; 73; 15; 70; 55; 21; 120. 移动式空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 213. 结构施工; 吊车; 73; 15; 70; 55; 21; 120. 振捣棒; 93; 1; 70; 55; 14; 80. 电 锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 装修; 电钻; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB，一般不会超过10dB。由上表可知，在这类施工机械中，噪声值最高的是电锯，达103dB，另外，推土机、移动式空压机和振捣棒等的噪声也较高，在90dB以上。项目施工期噪声对周围的居民、住宅小区和学校影响较大。 （2）噪声污染防治措施 项目在施工期间，必须严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的各种施工阶段的噪声限值并执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向环保局申报，经批准同意后方可进行，并公告附近居民和学校等。 在施工过程中，对混凝土搅拌、金属窗加工等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工，建议采用商品混凝土和成品窗；运输车辆进出施工现场禁鸣，严格控制运输路线，降低对周围敏感点的影响；同时施工设备合理布局，高噪声机械设备尽量设置在远离居民和学校一侧，合理安排施工活动，避免在夜间（22:00~6:00）和午休时间施工，确因工程需要在夜间施工的，应事先征得当地环境保护部门的同意，并告知附近居民取得谅解。 由上表可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，尤其以工程钻机影响范围最大，昼间最远至53m外噪声值才能达标。其它影响较大的噪声源如推土机、移动式空压机、电锯等昼间最大影响范围在50m内，夜间最大影响范围在281m内。 因此项目施工时，应优化施工时段，合理规划施工区域，在靠近敏感点一侧不得使用高噪声设备和机械，优先选用低噪声设备，并加强维修和保养，不得不使用大型机械设备时，应避开上课、上班、休息时间段，以减少噪声影响，并将大型机械设备尽量设置于项目区西侧。 1.4固体废弃物影响分析及防治措施 项目施工期固体废物主要为施工过程中的建筑垃圾和弃土、机械设备产生的废机械油、施工人员生活垃圾等。 项目施工过程中的建筑垃圾产生量为9705t，挖方量260720m3，其中31653m3用于道路铺设和建筑物地基回填，弃方量229067m3。建筑垃圾和废弃土方随意堆放会占用土地，造成水土流失，在大风天气产生扬尘，对周围环境产生不利影响，运输过程中的抛洒遗漏会污染当地环境。 施工期生活垃圾产生量为25kg/d，其中有机物含量高，会滋生蚊蝇，产生恶臭气体，破坏环境，渗滤液会污染地下水。废机械油产生量少且难于估算，属于危险废物，处置不当会污染土壤和地下水。 项目施工期产生的建筑垃圾和弃土等必须按照相关要求合理处置。施工期间禁止将土方、物料等随处堆放，避免强降雨时冲刷土方等造成水土流失。建筑垃圾应分类处理，优先综合利用，建筑垃圾和废弃土方应拉运至环保及城建管理部门指定地点，不得随意堆放、倾倒。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期拉运填埋。废机械油必须交有资质单位处置。在采取环评提出的以上措施后，施工期固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 采取以上措施，项目对周围环境影响不大。

2.营运期环境影响分析及防治措施： 2.1环境空气影响分析及防治措施 项目投入使用后，对周围环境空气造成影响的主要是居民、幼儿园和酒店厨房产生的燃烧废气、烹饪油烟、汽车尾气和备用发电机尾气等。 (1)燃烧废气和油烟 由于项目餐饮业数量和规模无法确定，因此无法确定油烟净化器的数量和规模。环评要求建设时预留油烟净化器安装位置，餐饮业应另行办理环评手续，按照相应规模安装油烟净化器，并使油烟排放满足《饮食业油烟排放标准(试行)》GB18483-2001中油烟浓度低于2mg/m3的要求。 居民、幼儿园和酒店厨房产生的燃烧废气中颗粒物为65.38kg/a，二氧化硫为27.24kg/a，氮氧化物为171.61kg/a。居民厨房油烟产生量为965.60kg/a，幼儿园厨房油烟产生量为15.28kg/a，酒店厨房油烟产生量为24.45kg/a。居民厨房自行安装吸油烟机，经住宅楼的统一排烟道在楼顶排放。 幼儿园和酒店厨房灶头为小型规模，应按照《饮食业油烟排放标准(试行)》GB18483-2001要求安装油烟净化器，且净化效率不小于60%。 幼儿园厨房按照两个基准灶头，油烟净化器风量4000m3/h，每天烹饪2h计算，油烟产生浓度为9.5mg/m3，则油烟净化器效率必须达到79%以上，方能使排放浓度达到2mg/m3标准要求。因此，幼儿园厨房油烟净化器处理效率不得小于79%，则烟排放量为3.21kg/a。 酒店厨房按照两个基准灶头，油烟净化器风量4000m3/h，每天烹饪2h计算，油烟产生浓度为8.75mg/m3，则油烟净化器效率必须达到77%以上，方能使排放浓度达到2mg/m3标准要求。因此，幼儿园厨房油烟净化器处理效率不得小于77%，则油烟排放量为5.62kg/a。 (2)汽车尾气 地面停车场汽车尾气影响范围主要集中在道路两侧，污染物扩散速度快，对周围环境影响不大。地下停车场采用风机排风，换气不少于6次/h，污染物排放量为CO3.81t/a，THC0.069t/a，二氧化氮0.075t/a。根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98），排气筒不低于2.5m，并应设置于下风向并远离人群活动的地方，项目地下停车场污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准及无组织排放相关标准要求。 （3）备用发电机尾气 备用发电机年消耗柴油1089.92kg，污染物排放情况为：SO2 3.75mg/m3，0.055kg/a；NOx124.58mg/m3，1.81kg/a，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准要求，备用发电机尾气排放量较小，备用发电机房位于地下室内，采用风机排风，排气口设在绿化地和建筑物外空旷地方，远离人群活动场所，对环境影响较小。 综合以上论述，本项目运营期对周围环境空气质量影响较小。 2.2水环境影响分析及防治措施 本项目运营期污水排放量为344.15m3/d，12.56万t/a，主要为居民生活、商业、幼儿园、办公和酒店产生的污水，本项目东区和西区共建设两座总容积≥450m3化粪池分片区对污水处理后排放，化粪池应设置于远离住宅楼和人群活动的地方，位于下风向且便于污水收集，幼儿园和酒店厨房废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池处理，经渭河大街一侧的排污口排入市政污水管网，再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准后排入沋河。污染物产生情况及排放情况见下表。 表24 本项目废水污染物排放情况一览表 污染物; 处理前; 处理后; 处理效率%; 削减量 (t/a); 标准值(mg/L). 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). CODcr; 350; 43.96; 280; 35.17; 20; 8.79; 500. BOD5; 180; 22.61; 144; 18.09; 20; 4.52; 300. SS; 200; 25.12; 120; 15.07; 40; 10.05; 400. NH3-N; 25; 3.14; 25; 3.14; 0; 0; 45. 动植物油; 20; 2.51; 20; 2.51; 0; 0; 100. 从上表可知，COD、BOD5、SS排放浓度满足GB8989-1996《污水综合排放标准》三级标准要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B级标准要求，按照污水处理厂处理后的一级A标准限值计算，最终进入沋河的污染物排放量CODCr为9.28t/a、BOD5为1.26t/a、SS为1.26t/a、氨氮为0.63t/a、动植物油为0.13t/a，幼儿园和酒店厨房废水隔油处理与其它生活污水一起进入化粪池处理，再经市政污水管网进入渭南市污水处理厂，对地表水体影响较小。 渭南市污水处理厂建成于2004年，采用序批式活性污泥处理工艺（SBR工艺），处理后的污水部分作为回用水厂水源，其余排入沋河。设计规模10万t/d，收集渭南市市区生活污水进行处理。进水水质为COD≤400mg/L、BOD5≤200mg/L、氨氮≤25mg/L、SS≤220mg/L，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准浓度限值。本项目生活污水产生量较小，渭南市污水处理厂有足够余量处理本项目生活污水。 环评要求，项目化粪池应当设置于远离住宅楼且位于下风向的地方。 2.3声环境影响分析及防治措施 建设项目的噪声为生活噪声、商业噪声、设备噪声及交通噪声。生活噪声是居民活动产生的噪声，噪声值60~75 dB（A），为间断发生；商业噪声主要为商业经营产生的噪声，噪声值60~75 dB（A），为间断发生；风机、给排水泵、配电设备、换热站水泵、备用发电机等配套系统的噪声为主要的设备噪声，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声，声级80～90dB（A），为连续发生；交通噪声主要是车辆进出产生的噪声，噪声值60~75 dB（A），为间断发生。 针对上述主要噪声源，项目选用低噪声设备，同时对不同设备分别采取减震、地下室放置和挠性连接等处理措施，同时进行合理规划，将高噪声设备设置于远离敏感点的地方，严禁商业经营使用高音喇叭及音响等。换热站应设置于商业用房下的地下室内，不得置于住宅下面的地下室内，经过以上措施，噪声对周围环境影响不大。项目主要噪声源及其治理措施见下表。 表25 项目主要噪声源及治理措施一览表 产噪位置; 产噪设备; 声级 dB(A); 处理措施; 处理后声 级dB（A）; 备注. 泵房; 给排水泵; 90; 减震、地下室放置、挠性连接; 55; 机械噪声、连续. 配电房; 配电设备; 80; 减震、地下室放置; 45; 机械噪声、连续. 地下停 车场; 风机; 85; 减震、地下室放置; 50; 机械噪声、连续. 换热站; 水泵; 90; 减震、地下室放置、挠性连接; 55; 机械噪声、连续. 备用发电机; 90; 减震、地下室放置; 55; 机械噪声、连续. 机动车辆; 60～75; 限速、禁鸣; 60～70; 交通噪声、间断. 居民生活 商业经营; 60～75; 加强管理，商业经营严禁使用高噪声设备; 60～70; 社会噪声、间断. 2.4固体废物影响分析及防治措施 项目建成后产生的固体废物主要为居民生活垃圾、办公垃圾、商业垃圾、幼儿园、酒店产生的生活垃圾和废油脂，生活垃圾年产生总量约588.07t，集中收集后由环卫部门及时清运，商业垃圾主要为废旧纸张、包装箱等，产生量为206.60t/a，外卖综合利用。幼儿园和酒店厨房产生的废油脂为0.21t/a，送有资质单位处理。采取以上措施，项目固体废物不会对周围环境产生不利影响。 2.5日照环境影响 根据附图5，按照国家日照规范要求：本项目幼儿园日照满足冬至日连续三小时要求，且项目所有建筑均不影响渭河大街以北冬至日的日照。 2.6外环境对本项目的影响 拟建项目东临渭双路，南侧与规划的车雷大街相距120m，西侧与金水路相距60m，北侧与建设中的渭河大街相邻。项目东侧、西侧和北侧的道路交通噪声对靠近道路的住宅将产生一定的影响。 项目东侧靠近渭白路一侧和北侧靠近渭河大街的建筑均为商业楼和酒店办公楼，且沿路一侧设置有绿化带，南侧由于距离较远受车雷大街噪声影响不大，西侧靠近金水路一侧有60米的城市绿地和10.1米的绿化带，交通噪声经距离衰减和绿化带遮挡后对本项目影响不大。在东区与西区中间的规划路两侧均设置为商业楼，且设置有绿化带，因此交通噪声影响很小。环评要求将靠近道路的住宅楼均安装双层隔声窗，对规划路进行限速禁鸣，以降低交通噪声的影响。综上所述，本项目住宅楼受交通噪声影响很小。 3．项目建设合理性分析 3.1产业政策符合性分析 本项目为K7010房地产开发经营行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），属于国家允许类项目，项目取得了渭南市临渭区经济发展局的备案批复（渭临经发[2016]370号），符合国家产业政策。 3.2选址合理性分析 项目拟建地位于渭河大街南侧，车雷大街北侧，渭双路西侧，双王7组东侧，根据渭城国用(2011)第042号文件，项目用地属于住宅用地，符合城市规划。 渭河大街拟于2018年建成，项目2021年投入运营，因此供水、供暖、供气、污水排放管网均可依托，采取环评提出的环保措施后，各项污染物均能达标排放，固体废物能够合理处置，对周围环境影响不大。 项目统一规划了给水、排水设施，区内生活污水均能集中处理，在东区和西区内放置垃圾桶收集生活垃圾，定期由工作人员清理拉运。 从环保角度分析，项目选址合理。 3.3平面布置合理性分析 根据总平图，项目建筑物和构筑物均按照城市道路规划红线退让要求设置。 项目沿规划路分为东、西两个区，于东、西两区均设置地下停车场入口，入口沿街设置，方便车辆出入。 1#、2#、3#、8#、9#、10#、11#均为住宅楼，其中1#、2#、3#设置于西区金水路一侧，距离大于70m且种植绿化带，交通噪声对其影响很小，8#、9#、10#、11#均设置于东区，除11#沿车雷大街一侧设置，其余均设置于东区中心部位，位于商业楼内侧。11#距离车雷大街很远，受交通噪声影响很小。 4#、13#、14#、15#均为商业楼，设置于沿路一侧。 5#(幼儿园)设置于西区东南角，距离东侧规划路12.8m，距离南侧车雷大街140.8m，沿路均种植绿化带，交通噪声对幼儿园影响很小。 6#设置于东区规划路一侧，2层以下设置为商业用房，规划路一侧种植绿化带，交通噪声对住宅影响很小。 7#酒店和办公楼设置于项目东北角，三层以下为商业用房，三层以上用于办公，城市道路一侧均种植绿化带，交通噪声对办公的影响很小。 12#设置于东区东南角，2层以下为商业用房，距离车雷大街较远，沿西岳路一侧和车雷大街一侧均种植绿化带，受交通噪声影响很小。 换热站分别设置于1#和7#楼地下室内，1#1~4层为商业，7#为酒店和商业办公楼，换热站噪声对居民影响很小。 两个垃圾收集点均远离住宅楼且位于下风向，对居民影响很小。 综上所述，从环保角度分析，本项目建设合理。 4.环境管理 （1）施工期环境管理要求 为有效控制、减轻施工期环境污染影响，建设单位必须加强施工环境监管，制定建设期环保管理计划，将本次环评中环保措施要求列入工程施工合同等文件中，确保在施工过程中得到落实。施工期环境管理要求见下表。 表26 施工期环境管理要求 序号; 管理项目; 管理内容; 管理要求. 1; 平整场地; 在无风、小风时进行，减少扬尘影响; 风力≥4级时应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施. 2; 基础开挖; ①开挖产生砂土用于场区填方 ②干燥天气施工定时洒水降尘; ①砂土在场区内合理处置 ②强化管理，减少施工扬尘. 3; 施工扬尘; 建筑材料石灰、水泥、砂石堆场及现场作业点等; 物料堆放点应选在常住人群下风向，远离环境敏感点. 4; 建筑砂石材料运输; ①水泥、石灰等运输、装卸 ②运输建筑砂石料车加盖篷布; ①水泥、石灰罐装运输 ②无篷布车辆不运输砂石料. 5; 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; ①扬尘物料不得露天堆放 ②扬尘控制不力追究责任. 6; 施工噪声; 定期对临近场界周边的敏感点进行施工噪声监测; ①昼≤70dB(A)，夜≤55dB(A) ②22:00～06:00严禁施工. 7; 临时堆渣场; 设置防扬尘、防水土流失设施 设弃土渣临时堆渣场; ① 场地设沉淀池 ②临时渣场周围设高防风墙. 8; 场地临时道路; 使用已有道路，不得对周围居民产生较大影响。; 定时洒水抑尘. 施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 （2）运营期环境管理要求 建设单位应设置环境管理机构，正确处理施工建设与环境保护的关系，监控环保设施的运行，并检查其效果，建立健全的环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下。 ① 严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关部门进行建设项目竣工环境保护验收工作； ② 严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③ 建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④进行环保宣传教育，提高居民的环保意识，开展环境文化教育活动。 5.环境监测计划 施工期主要是对建设项目建设过程中扬尘的监测，运营期主要是对建设项目建成运营后的污染源的监测，项目施工期四年，监测计划见下表。 表27 环境监测计划表 监测类别; 监测项目; 监测点位置; 测点数; 监测频次. 施工期废气; 施工扬尘; 无组织排放源下风向10m; 1; 每年一次. 运营期废水; COD、氨氮; 生活污水总排口; 1; 每年一次. 6.环保投资 工程估算总投资25000万元，均为建设单位自筹。项目环保投资123.5万元，占总投资的0.49%。项目环保投资见下表： 表28 环保投资一览表 项目名称; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 定期洒水、覆盖、绿化、硬化等; 20. 废水; 施工废水; 建设临时沉砂池沉淀回用; 0.5. 生活污水; 进入临时旱厕定期拉运肥田; 0.5. 固废; 建筑垃圾和弃土; 定期拉运至指定位置; 10. 生活垃圾; 集中收集交环卫部门拉运填埋; 1. 运营期; 废气; 地下停车场; 风机排风; 15. 幼儿园、酒店; 油烟净化器; 4. 废水; 生活用水; 化粪池; 20. 幼儿园、酒店; 油水分离器; 1. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾箱、垃圾桶、垃圾转运车; 5. 废油脂; 交有资质单位处置; 1. 噪声; 风机、供排水泵、换热站水泵等; 室内放置，减震降噪，挠性连接; 15. 绿化; 种植树木、草皮等; 30.5. 总投资; 123.5. 7.环保设施清单及污染源排放清单 本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目环保设施清单和污染源排放清单见下表。 表29 建设项目环保设施清单表 污染类型; 污染源; 防治措施; 运行指标及数量. 废气; 幼儿园厨房; 油烟净化器; 1台，风量4000m3/h，效率≥79%. 酒店厨房; 油烟净化器; 1台，风量4000m3/h，效率≥77%. 地下停车场; 风机排风; 21个，排气次数≥6次/h. 备用发电机; 风机排风; 1个，排气次数≥6次/h. 废水; 生活污水; 化粪池处理; 2座，西区≥240m3，东区≥210m3. 幼儿园、酒店厨房安装油水分离器; 油水分离器2个. 噪声; 给排水泵; 减震、地下室放置、挠性连接; /. 配电设备; 减震、地下室放置; /. 风机; 减震、地下室放置; /. 换热站水泵; 减震、地下室放置、挠性连接. 固废; 生活垃圾 商业垃圾; 集中收集、定期拉运; 设置垃圾桶、垃圾箱、转运车. 注：化粪池容积根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009年版）中公式计算。 表30 项目污染源排放清单表 排放源; 污染因子; 环保设施 运行参数; 环保 措施; 排放浓度; 排放量; 执行标准. 地下停车场; CO; 排气次数≥6次/h; 风机排风; 1.33mg/m3; 3.81t/a; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准及无组织相关标准. NO2; 0.026mg/m3; 0.075t/a. THC; 0.024mg/m3; 0.069t/a. 幼儿园; 油烟; 1台，风量4000m3/h，效率≥79%; 油烟 净化器; 2mg/m3; 3.21kg/a; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》. 酒店; 油烟; 1台，风量4000m3/h，效率≥77%; 油烟 净化器; 2mg/m3; 5.62kg/a. 幼儿园酒店; COD; 化粪池2座，东区≥210m3，西区≥240m3，油水分离器2个; 油水分离器、化粪池; 280mg/L; 31.93t/a; GB8989-1996《污水综合排放标准》三级标准. 氨氮; 25mg/L; 2.85t/a; GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准. 居民生活; 生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱、转运车; 定期拉运填埋; /; 568.67t/a; GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》. 废油脂; /; 交有资质单位处理; 0; 0.054t/a. 设备; 噪声; /; 减震、地下室放置、挠性连接; /; /; GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准.

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 地下停车场 | CO THC NOx | 风机排风，每小时换气次数不小于6次，在地面≥2.5m高处排放 | 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准及无组织相关标准要求 |
|  | 幼儿园和酒店的厨房 | 油烟 | 分别安装油烟净化器 | 满足《饮食业油烟排放标准(试行)》GB18483-2001要求 |
|  | 备用发电机 | SO2 NOx | 风机排风，在地面远离人群活动地方排放 | 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 幼儿园与酒店厨房产生废水隔油处理与其他生活污水一起进入化粪池处理后经市政管网进入渭南市污水处理厂 | COD、BOD5、SS满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B级标准 |
| 固体 废物 | 居民、办公、幼儿园、商业 | 生活垃圾 商业垃圾 | 生活垃圾交县环卫部门处理，商业垃圾外卖综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 |
|  | 幼儿园 | 废油脂 | 交有资质单位处理 |  |
| 噪声 | 风机 、水泵、换热站等 | 设备噪声 | 减振、地下室放置、挠性连接 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中 2类标准 |
|  | 居民生活商业经营 | 生活噪声 | 加强管理，禁止商业经营使用高噪声设备 |  |
|  | 机动车辆 | 车辆噪声 | 限速禁鸣 |  |
| 生态保护措施及预期效果 该项目在建设过程中，由于大量土方开挖，会产生水土流失。施工单位在施工中尽可能缩短工期，逐段施工，施工后产生的固体废弃物应合理处置，施工结束后应大量种植树木、花草，进行道路硬化和绿化。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

1.结论 1.1项目概况 项目拟建地位于渭河大街南侧，车雷大街北侧，渭双路西侧，双王7组东侧，总投资25000万元，占地46670m2(70.005亩)，新建高层住宅楼4幢，多层5幢，商业6幢，均为框架、剪力墙结构，总建筑面积194100 m2，其中住宅123200 m2，共974户（3116人），商业用房建筑面积19130 m2。项目环保投资123.5万元，占总投资的0.49%。 1.2项目建设合理性 本项目为K7010房地产开发经营行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），本项目属于国家允许类项目，项目取得了渭南市临渭区经济发展局的备案批复（渭临经发[2016]370号），符合国家产业政策。 项目拟建地位于渭河大街南侧，车雷大街北侧，渭双路西侧，双王7组东侧，根据渭城国用(2011)第042号文件，项目用地属于住宅用地，符合城市规划。 项目各项污染物均能合理处置。项目建成后，供排水、供暖、供气等基础设施均可依托，项目选址合理。 根据项目总平图，项目设计的建筑物充分考虑住宅和幼儿园需要安静的需求，合理规划，通过距离控制和种植绿化带，降低交通噪声的影响。从环保角度分析，项目总平面布置合理。 综上，项目建设是可行的。 1.3环境质量现状 环境空气：监测结果表明，项目区域内SO2、NO21小时平均值和24h平均值满足GB3095—2012《环境空气质量标准》中的二级标准。项目区域内PM1024h平均值超标，超标率为28.57%，最大超标倍数为0.51倍，数据表明监测期间雾霾严重，主要受城市交通、供暖、施工等影响。 声环境：根据现状监测结果，项目四周昼夜噪声值均满足 (GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准要求。 1.4施工期环境影响评价结论 施工期主要环境污染是施工扬尘和机械车辆尾气、施工废水、施工噪声、施工固废。 施工期噪声将对周边环境造成一定的影响，因此要求建设单位认真组织落实各项环保措施，切实加强施工管理，规范施工秩序，提倡文明施工，将高噪声设备布置于远离敏感点的区域，采取以上措施，施工期噪声对周围环境影响不大。 施工扬尘则采取定时洒水抑尘、加强施工监管的措施，项目四周设硬质实心围挡，施工期加快施工进度，合理规划车辆出入路线，并对出入车辆进行冲洗，可有效控制施工扬尘造成的环境影响。施工机械车辆加强保养，排放的尾气对环境影响不大。 施工废水不外排，生活污水进入防渗旱厕，由附近村民拉运肥田，对环境影响不大。 施工固废主要有废机械油、生活垃圾、建筑垃圾和弃土，废机械油交有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门拉运填埋，建筑垃圾和弃土运至环保部门和城建部门指定的指定地点，不会对周围环境产生不利影响。 施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，严格遵守相关环保要求进行施工，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 1.5运营期环境影响评价结论 （1）废气：项目营运期大气污染物主要是餐饮燃烧废气、油烟和停车场排放的废气。餐饮行业另行办理环评手续，项目预留油烟净化器、油水分离器和排烟道位置；地面停车场车位设置分散，分布于绿化带中，场地开阔扩散快，对大气环境影响较小；地下停车场由风机排风，换气次数≥6次/h，再经地面不低于2.5m烟囱排放，排放口应远离敏感点和人群活动的地方，并设置于下风向，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准及无组织排放相关标准要求。幼儿园厨房安装≥79%效率，风量4000m3/h的油烟净化器，酒店厨房安装≥77%效率，风量4000m3/h的油烟净化器，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求。 （2）废水：项目废水主要为生活污水，幼儿园和酒店厨房产生的废水经隔油处理后与生活污水一起经化粪池处理后排放，污水水质可以满足GB8989-1996《污水综合排放标准》三级标准要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015中B级标准要求，再经市政污水管网排入渭南市污水处理厂，对地表水体影响较小。 （3）噪声：噪声源主要是生活噪声、商业噪声、设备噪声及交通噪声。 生活噪声级一般不超过75dB（A），对周围影响不大；商业经营会产生人流活动噪声，但在可接受范围内，项目不得引进KTV等高噪声行业；项目选用低噪声设备，并对不同设备分别采取减震、地下室放置和挠性连接等措施，不会对周围环境造成明显的不利影响。机动车辆行驶中噪声声级约为60～75dB（A），属间断性发生，对车辆限速，并严禁鸣笛，对环境影响不大。 （4）固体废物：本项目固体废弃物排放主要是生活垃圾、商业垃圾和废油脂，生活垃圾由环卫部门定期拉运填埋，商业垃圾外卖综合利用。废油脂交有资质单位处理。项目固体废物不会对周边环境产生影响。 1.6小结 建设项目符合国家产业政策和相关规划，选址合理，在认真落实环评提出的各项污染防治措施及其它要求，切实执行“三同时”的前提下，可以有效减轻项目运营期对环境的影响，各项污染物均能得到合理处置，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 2.要求与建议 2.1要求 （1）环评中提出的环保设施必须保证“三同时”，项目建成后保证环保设施的正常运行，污染物达标排放。 （2）施工场地应设置硬质实心围挡，严格控制夜间高噪声设备的运行时段（夜间22点~凌晨06时），避免施工噪声产生扰民现象。 （3）项目建成后，要及时进行道路硬化，规划的绿地要及时覆土进行绿化，规划绿地不得随意减少或改为其它用途； （4）项目不得引进KTV等高噪声行业，餐饮行业应另行办理环评手续。 （5）项目必须统一预留油水分离器、油烟净化器和排烟道的位置。 （6）化粪池总的容量应≥450m3，选址应远离敏感点和人群活动的地方并处于下风向。 （8）项目建设前，必须落实好弃土去向，不得设置弃土场，不得随意倾倒。 2.2建议 （1）施工期尽可能选用低噪声设备，且尽量避免在大风天气和雨天施工，施工时间也应合理安排； （2）建筑垃圾分类堆放，严格按照管理部门要求拉运至指定位置填埋，不得随意丢弃、倾倒。 （3）合理布置施工现场、运输路线，科学安排施工进度，减少施工粉尘、噪声污染，运输车辆车厢遮盖篷布，工地限制车速，以减少扬尘； （4）加强施工管理，确保施工现场环境安全，对主要污染物均应采取相应措施进行治理，杜绝污染事件发生。 （5）项目建成后，对生活垃圾应做到日产日清，以减轻因垃圾堆放时间过长产生的恶臭气味对居民的影响。 （6）加强环保设施的运行管理，防止因维护不善导致污染物超标排放。 （7）在条件成熟时，建议项目采用中水回用方案，减少水资源消耗。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日