渭南市长鑫塑业有限公司水果筐生产加工项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2018年10月11日，渭南市临渭区环境保护局在临渭区主持召开了《渭南市长鑫塑业有限公司水果筐生产加工项目环境影响报告表》技术评审会。项目建设单位（渭南市长鑫塑业有限公司）、报告表编制单位（河南首创环保科技有限公司）等单位的代表和有关专家共 9人参加了会议，会议由3位专家组成专家评审组（名单附后）。

会议听取了项目建设单位对工程建设进展情况的介绍，环评单位汇报了报告表的主要内容，经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 一、项目概况

该项目于2018年4月9日取得临渭区发展和改革局《陕西省投资项目确认备案书》（项目编码2018-610502-29-03-011657），批准同意开展前期工作。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。

本项目位于渭南市临渭区下邽镇北徐村，利用闲置学校房屋进行生产建设，厂房四周为空地，距离东侧的徐家庄104m。项目已取得渭南市临渭区住房和城乡建设局的选址意见书（渭临建选字第（2018）024号），项目符合临渭区城乡规划的选址。 项目规划占地约4000m2（约6亩），总建筑面积650m2，建设规模为年产水果筐50万个。主要建设内容包括：原料库房、生产加工车间、成品库房、综合办公用房等，并配套建设供配电、给排水、消防等公用辅助工程以及购置生产设备、环保设施、绿化等。

项目主要建设内容见表1，项目主要生产设备见表2。

表1    项目主要组成内容一览表

| 工程类别 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产加工车间 | 位于厂区西北侧，1F，彩钢结构，建筑面积400m2，设置2条生产线，设备有2台上料机，2台注塑机 | 依托原有建筑 |
| 辅助工程 | 办公室 | 位于厂区西侧1F砖混结构，建筑面积100 m2， 主要用于办公 | 依托原有建筑 |
|  | 食堂 | 位于厂区东南侧，用餐人数为10人，设置1个灶头 ，使用罐装液化石油气做燃料，建筑面积50m2 | 依托原有建筑 |
| 仓储工程 | 成品库 | 位于厂区东南侧， 1F砖混结构，建筑面积100m2 | 依托原有建筑 |
| 公用工程 | 供电 | 临渭区下邽镇北徐村就近变电站接入 |  |
|  | 给水 | 临渭区下邽镇北徐村就近供水管网供给 |  |
|  | 排水 | 雨污分流，餐饮废水经隔油池同生活污水一同排入化粪池处理，定期清掏外运用作农家肥 |  |
|  | 采暖（制冷） | 采用分体式空调采暖（制冷） |  |
| 环保工程 | 废气 | 有机废气经集气罩收集活性炭吸附装置处理后通过一根15m高的排气筒达标排放 |  |
|  | 废水 | 餐饮废水经隔油池同生活污水一同排入化粪池处理，定期清掏外运用作农家肥，不外排 |  |
|  | 噪声 | 合理设计厂区布局、对产噪设备采取隔音、降噪、减震等措施 |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾集中收集后交环卫部门进行处理；废包装材料收集后外售；废活性炭属于危险废物，交由有资质单位处理 |  |
|  | 生态 | 绿化面积1000m2 |  |

3、主要设备

主要设备一览表见表2

表2 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数 量 | 单 位 | 型 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产设备 |  |  |  |
| 1 | 注塑机 | 2 | 台 |  |
| 2 | 上料机 | 2 | 台 |  |
| 3 | 烘干机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 破碎机 | 1 | 台 |  |
| 二 | 运输设备 |  |  |  |
| 1 | 叉车 | 1 | 辆 | TX -015 |
| 2 | 平板手推车 | 6 | 台 |  |

4、原辅材料及产品

本项目采用聚丙烯颗粒与色母和其他添加剂生产水果塑料筐，具体原辅材料及产品见表3

表3   原辅材料及产品一览表

| 项目 | 名称 | 用量/产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 聚丙烯颗粒 | 655吨/年 | 袋装，外购 |
|  | 色母及其他添加物 | 20吨/年 | 袋装，外购 |
| 产品 | 塑料水果筐 | 50万个/年（1.35kg/个） | / |

5、总平面布置

- 本项目利用北徐村废弃小学进行生产建设，生产车间位于厂区西北侧，设两条挤塑生产线；仓库位于厂区东南角；厂区西侧为办公室，西南角为食堂。厂区内运输道路宽敞，运输合理、顺畅，并满足消防安全要求。总图布置基本合理，

- 二、环境质量及环境保护目标

1、环境质量现状

根据监测结果表明：评价区域SO2、NO2、PM10 24小时平均浓度，SO2和NO2小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求；非甲烷总烃一次浓度值满足《大气污染物排放标准详解》中非甲烷总烃小时质量标准推荐值的要求。因此项目地环境质量良好。厂界及敏感点声环境现状值昼间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

2、环境保护目标见表4

表4   项目运营期环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护 对象 | 方位 | 距离（m） | 人口 规模 | 性质 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 徐家庄 | E | 104 | 300户约1050人 | 村庄 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 见驾庄村 | S | 990 | 500户约1750人 | 村庄 |  |
|  | 永合庄 | SW | 255 | 260户约910人 | 村庄 |  |
|  | 甘庄村 | SW | 1540 | 650户约2275人 | 村庄 |  |
|  | 杜家村 | NW | 1205 | 350户约1225人 | 村庄 |  |
| 声环境 | 徐家庄 | E | 104 | 300户约1050人 | 村庄 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |

- 三、项目建设的环境可行性

1、产业政策符合性分析

本项目不属于国家发展和改革委员会令第9 号《产业结构调整指导目录(2011年本)2013年第21号令修订、2016年第36号令修订》中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，属于允许类，符合产业政策；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（2007年本），本项目不属于限制投资类项目。

该项目于2018年4月9日取得临渭区发展和改革局《陕西省投资项目确认备案书》（项目编码2018-610502-29-03-011657），批准同意开展前期工作。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。

- 2、主要环境影响及减缓措施

1、大气环境

有组织废气

通过工程分析可知，注塑成型阶段产生的有机废气经集气罩收集，活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，排放浓度为9.5mg/m3，排放速率为0.019kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的二级有组织排放排放限值的要求（排放浓度小于120mg/m3，排放速率小于10kg/h），可达标排放，对周围大气环境影响较小。

无组织废气

有机废气经集气罩收集，收集效率为95%，剩余部分无组织排放，排放速率为0.005kg/h，排放量为0.012t/a。

破碎粉尘

注塑成型产品的合格率为98%，则不合格产品的量为13.5t/a。破碎粉尘产生量约为原料量的0.1%，则破碎粉尘产生量为0.0135t/a。破碎设备本身带有防尘罩，粉尘溢出率按50%计算，则破碎粉尘无组织排放量为0.0069t/a，无组织排放速率为0.0029kg/h。厂房加强通风，安装排气装置将无组织粉尘排出厂房。

食堂油烟

按照GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，其油烟最高允许排放浓度不得超过2.0mg/m3，油烟净化设施去除效率不低于60%，则油烟排放浓度为0.43mg/m3，排放量为0.5kg/a。油烟净化器处理后经过专门的油烟通道引至屋顶排放，排放口朝向空旷地，不得朝向敏感建筑，对周围环境影响很小。

2、水环境

- 本项目不产生生产废水。生活污水产生量为504m3/a，厂区设置隔油池和化粪池，定期清掏外运用作农家肥。项目废水均得到合理处置，对环境影响较小。

- 3、声环境

- 本项目高噪声设备主要为注塑机、破碎机及水泵等，经合理布局并设置减振底座、厂房隔声等降噪措施，经距离衰减后，可使厂界周围昼间噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

4、固体废物

本项目工业固废主要为废包装材料和废活性炭。

废包装材料主要为原材料的包装，产生量大约为0.5t/a，集中收集后外售； 注塑工段加热产生的有机废气经活性炭吸附后排放， 废活性炭集中存放在危废暂存间，其设计要达到《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及修改单中的相关要求，地面和裙脚需防渗硬化，定期交由有资质单位处置

生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工的日常生活，产生量按0.5kg/人•天，项目劳动定员10人，工作日以300d计，则产生量为1.5t/a，生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清理。

综上所述，本项目产生的固体废物得到了合理处置，对外环境影响小。

- 四、评审结论

1、综合结论

项目符合国家产业政策，落实工程设计和报告表提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

2、报告表编制质量

报告表编制规范，建设内容叙述基本清楚，工程污染因素分析较详细，污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充、完善下列内容：

（1）细化项目组成表，核实项目原料来源、种类、规格，核实项目设备清单；完善分析判定内容

（2）核实项目有机废气产生产生点、采取的环保措施；分析项目有机废气的收集率、净化效率的保证措施；细化论证废气处理措施的可行性。

（3） 完善生产工艺，细化物料投加方式并明确环保要求。

（4）校核噪声源种类、位置和源强，细化噪声防治措施。

（5）完善建设项目竣工环保设施验收清单，复核环保投资。

五、项目实施应注意以下问题

1、项目不得使用再生聚乙烯塑料作为生产原料。

2、落实物料全部封闭存储措施。

根据与会代表、专家的其他意见补充、完善。

专家组：

2018年10月11日