建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：    年产30万平方米玻璃门、窗生产项目

建设单位（盖章）：      陕西中科玻璃有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护部制

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	1

环境质量状况	1

评价适用标准	1

建设项目工程分析	1

项目主要污染物产生及预计排放情况	1

环境影响分析	1

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	1

结论及建议	1

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目四邻关系图；

附图3：建设项目平面布置图；

附图4：建设项目环境空气、声环境质量现状监测点位图；

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：备案文件；

附件3：选址相关文件

附件:4：评价标准复函；

附件5：建设项目环境质量现状监测报告

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万平方米玻璃门、窗生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西中科玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘锡俊 |  |  |  | 联系人 | 李德顺 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15929757168 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 | 2018-610502-30-03-053454 |  |  |
| 建设性质 | 新建■技改□改扩建□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3054日用玻璃制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 26668（40亩） |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1300 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 13.8 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.06% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 1、项目建设特点 为满足市场需求，结合当地投资环境及资源优势，陕西中科玻璃有限公司投资1300万在渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面建设年产30万平方米玻璃门、窗生产项目。项目占地面积为26668m2（约40亩），项目年产玻璃门、窗30万平方米，本项目现已建成并投入使用。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017）“十九、非金属矿物制品业”中的“52、玻璃及玻璃制品”的“其他玻璃制造；以煤、油、天然气为燃料加热的玻璃制品制造”，应编制环境影响报告表。2018年10月，陕西中科玻璃有限公司正式委托我公司承担本项目环境影响评价工作，并编制《年产30万平方米玻璃门、窗生产项目境影响报告表》。 接受委托后，我公司组织有关工程技术人员赴现场踏勘调查，收集了项目所在区域自然、生态环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料、环境质量现状监测报告，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了《年产30万平方米玻璃门、窗生产项目环境影响报告表》，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 依照《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院关于发布实施《促进产业调整暂行规定》（国发【2005】40号）的规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类的项目为允许类。故本项目属于允许类项目。同时项目取得了渭南市临渭区发展和改革局关于《年产30万平方米玻璃门、窗生产项目备案确认书》（详见附件），因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 （2）选址合理性 项目位于渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面，选址合理性分析见表1。 表1 项目选址合理性分析 序号; 选址因素; 选址条件. 1; 建设地点; 本项目位于渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面，评范围价内无依法设立的自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。. 2; 城乡规划; 本项目位于渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面，项目已取得故市镇人民政府关于陕西中科玻璃又向公司项目建设的情况说明，项目建设符合故市镇规划要求。具体见附件。. 3; 土地利用; 用地性质属于建设用地。. 4; 环境现状; 现状监测结果表明，评价区环境质量良好。. 5; 环境功能区; 项目建成后正常工况下，废气及噪声排放均可满足标准要求，可以满足评价区的环境功能要求。. 综上所述，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，拟建地自然环境及社会环境条件较为优越，环境空气、土壤及声环境质量状较好，有利于项目建设。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境质量目标的角度分析，选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目关注的主要环境问题为项目运营期废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准。项目在采取了环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。 二、项目工程概况 1、建设项目基本情况 项目名称：年产30万平方米玻璃门、窗生产项目； 建设单位：陕西中科玻璃有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面； 总投资额：项目总投资1300万元。 2、建设项目地理位置 本项目位于渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面，北侧为荒地，北侧距离距离南马村最近距离为71m，东侧、南侧和西侧均为耕地，东侧距离渭蒲高速最近距离为60m。具体地理位置详见附图1-建设项目地理位置图、及附图3-建设项目四邻关系示意图。 3、项目主要建设内容及工程组成 - 本项目总用地26668（约40亩）。项目建设生产厂房、原料库、产品库、办公生活区等共计建筑面积14985m2。其中：厂房1座，建筑面积13500m2，厂房内分为4个生产车间每个生产车间占地面积均为3375m2；原料库位于1#玻璃车间占地面积为500m3；产品库位于4#加工车间占地面积为500m3。办公生活区主要包括一座3层的办公楼和一层的餐厅，办公楼占地面积为400m2（建筑面积为1200m2），餐厅占地面积为240m2。项目具体建设内容见表2。 表2 项目工程组成表 类别; 名称; 规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 1#玻璃车间; 1层，建筑面积为3375m2，钢结构，主要为玻璃原料的切割和磨边工序。内设切割机和打磨机。; 已建. 2#玻璃车间; 1层，建筑面积3375m2，钢结构，主要为钢化中空玻璃生产线，内设有2台钢化炉、玻璃清洗机、打孔机和压片机，钢华炉采用电加热。; 已建. 3#组装车间; 1层，建筑面积3375m2，钢结构，主要是对中空玻璃生产线和钢化玻璃和合金框架进行组装，组装后注胶封边。内设有2个注胶间和1个烘干室。; 已建. 4#加工车间; 1层，建筑面积3375m2，钢结构，主要是对合金原料进行切边、组合。内设有钫形铣、组角机和双头锯。; 已建. 辅助工程; 办公楼; 1栋3层的办公楼，钢混结构，总建筑面积1200m2，主要为员工住宿办公及会议室等; 已建. 门卫室; 设有1个门卫室，建筑面积50m2。; 已建. 餐厅; 一层钢混结构，建筑面积为240m2; 已建. 储运工程; 原料库; 设有1个原料库，总建筑面积为500m2，位于1#玻璃车间东北角。; 已建. 产品库; 设有一个产品库，总建筑面积为500m2，位于4#加工车间车间西北角。; 已建. 运输; 场外运输采用汽车运输，厂区内运输为2台叉车运输; 已建. 公用工程; 给水; 本项目用水由厂区自建水井供给。; 已建. 排水; 项目采用雨污分流，雨水经雨水收集池收集后用于周围厂区洒水，餐饮废水经油水分离器分离后和其他生活污水经化粪池收集，定期清掏，用于周围农田施肥。; 待整改. 供电; 项目供电由南马村市政电网统一供给。; 已建. 采暖和制冷; 项目办公生活区采暖采用立体式空调; 已建. 环保 工程; 废水; 项目采用雨污分流，雨水经雨水收集池收集后用于周围厂区洒水，餐饮废水经油水分离器分离后和其他生活污水经化粪池收集，定期清掏，用于周围农田施肥。生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。; 待整改. 废气; 有机废气; 本项目生产过程中废气主要为2个注胶间注胶过程中产生的有机废气和烘干室烘干过程中产生的有机废气，经3套集气装置收集后，通过1套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。金属切割粉尘通过移动式粉尘处理装置，同时加强车间通风换气。; 待整改. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施。; 已建. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交环卫部门处理。; 已建. 废边角料; 统一收集后外售。; 待整改. 沉渣; 沉淀池沉渣定期清掏后运往垃圾填埋场处理; 已建. 废包装材料; 收集后外售; 待整改. 收集尘; 收集后运往垃圾填埋场处理; 待整改. 废离子交换膜; 有原厂家回收; 待整改. 废油脂; 采用带盖废油脂专用桶收集后交由资质单位处置; 待整改. 废活性炭; 收集后交由有危废资质单位处置; 待整改. 废灯管; 收集后交由有危废资质单位处置; 待整改. 3、主要产品方案 根据建设单位提供资料本项目产品方案见表3。 表3 项目主要产品方案 名称; 年产量（m2）; 备注. 玻璃门窗; 30万; 产品的具体规格根据用户要求调整. 4、项目主要生产设备 项目具体生产设备见下表。 表4 设备清单一览表 序号; 名称; 数量; 单位. 玻璃加工. 1; 玻璃切割机; 1; 台. 2; 磨边机; 1; 台. 3; 玻璃清洗机; 1; 台. 4; 玻璃打孔机; 1; 台. 5; 玻璃钢化炉; 2; 台. 6; 中空玻璃板压内合片生产线; 2; 套. 7; 硅酮胶涂布机; 2; 台. 铝合金边框加工. 8; 切割机; 2; 台. 9; 组角机; 2; 台. 10; 双头锯; 2; 台. 11; 台钻; 2; 台. 12; 冲床; 1; 台. 其他设备. 13; 沉淀池（100m3）; 1; 个. 14; 叉车; 2; 辆. 15; 净水设备; 1; 套. 5、项目原辅材料及主要理化性质 本项目主要原、辅材料用量见表5。 表5 项目主要原材料明细及能源消耗 名称; 最大存储量; 年使用量; 存储位置; 来源. 原（辅）料; 玻璃原片; 5万m2; 60万m2; 原料库; 外购. 硅酮密封胶A; 4.5; 18t; 原料库; 外购. 硅酮密封胶B; 0.5t; 2t; 原料库; 外购. 分子筛; 0.2; 3t; 原料库; 外购. 五金配件; 20万个; 160万个; 原料库; 外购. 连接件; 1t; 1.5t; 原料库; 外购. 铝合金型材; 20吨; 0.6万吨; 原料库; 外购. 公用工程; 电; ——; 3809kWh; ——; 市政供电. 水; ——; 2112m3; ——; 厂区自备水井. 部分原辅材料理化性质： 硅酮密封胶：硅酮密封胶是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生应固化形成弹性硅橡胶。单组份硅酮玻璃胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点。根据建设单位提供资料，项目AB胶主要成分见表6。 表6 项目AB胶主要成分 名称 序号; A胶; B胶. 成分; 含量（%）; 成分; 含量. 1; 硅胶; 28; 硅胶; 30. 2; 硅油; 10; 黑碳墨; 10. 3; 纳米碳酸钙; 45; 偶联剂; 5. 4; 炭黑; 10; 防水剂; 30. 5; 偶联剂; 7; 纳米碳酸钙; 25. 分子筛：分子筛干燥剂是一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体，它可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在非常低的温度下，仍然保持光洁透明，充分降低中空玻璃因为季节和昼夜温差变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使普通中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。 6、公用工程 （1）给、排水 ①给水 本项目用水主要为生产用水、生活用水，用水主要由厂区自备水井供给。 生产用水：生产用水主要包括磨边机使用的磨边水、纯水设备制备用水，纯水设备反冲洗用水和玻璃清洗水。生产用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 磨边用水：项目玻璃打磨过程中采用打磨机加水打磨。项目现已建成，根据建设单位提供资料，项目打磨过程中用水约为20m3，每日补充水量约为2m3； 纯水设备制备用水：项目玻璃清洗水和纯水设备反冲洗水均采用纯水，项目纯水制备效率为80%，纯水用量约为1m3/d。则纯水制备用新鲜水量为1.25m3/d。 玻璃清洗用水：玻璃清洗用水为纯水，根据建设单位提供资料，玻璃清洗纯水用量为0.8m3/d。 纯水设备反冲洗用水：纯水设备需定期进行反冲洗，平均一月冲洗一次（即平均每年冲洗10次），每次冲洗用水量约为6.00m3/次，则反冲洗新鲜水用量约为0.2m3/d（60 m3/a）。 生活用水：主要用水为员工生活用水，项目建成后员工60人，项目为员工提供食宿，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2014），生活用水量按“农村居民用水”70L/人·d计，项目员工生活用水量为4.2m3/d（1260m3/a）；项目排污系数取0.8，则员工生活污水排放量为3.36m3/d（1008m3/a）。 ②排水 项目生产过程不产生废水；项目生产废水经沉淀池沉淀后循环用于玻璃切割用水，生活污水产生量3.36m3/d（1008m3/a），生活污水一起经化粪池收集，定期清掏，不外排。 表6 项目用水一览表 名称; 用水量标准; 数量; 用水量(m3/d); 循环水量 (m3/d); 回用水量(m3/d); 日损耗量(m3/d); 废水产生量(m3/d). 磨边用水; /; /; 0.99; 18; 1.01; 2; 0. 纯水设备制备用水; 玻璃清洗用水; /; /; 0.8; 0; 0; 0.2; 0.6. 纯水设备反冲洗用水; /; /; 0.2; 0; 0; 0.04; 0.16. 浓水; /; 0.25; 0; 0; 0; 0.25. 员工生活用水; 70L/（人.d）; 60人; 4.2; 0; 0; 0.84; 3.36. 合计; 6.44; 18; 1.01; 3.08; 4.37. 图1 本项目用水平衡图 m3/d （2）供电 本项目供电由附近南马村市政电网统一供给，能够满足本项目用电需求。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，年工作天数为300天，每天工作8h。项目为员工提供食宿。 8、总投资与环保投资 项目投资总额为1300万元，以自筹为主，其中项目环保投资13.8万元，占总投资的1.06%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于渭南市临渭区境内，目前，项目已建设完成，并投入运营，目前未办理环评手续。根据现场调查，本项目现处于停产状态，故未对污染源进行监测。 1、企业现有的污染防治措施 根据现场踏勘及建设单位提供资料，企业采取的污染防治措施见表7。 表7 企业现有的污染防治措施 污染类型; 污染物名称; 企业现有的污染防治措施. 废气; 有机废气; 项目采用滤芯式除尘器对封胶过程中废气进行收集后无组织排放. 玻璃切割和磨边粉尘; 玻璃切割和磨边过程中均为湿式打磨和切割，粉尘产生量极少，粉尘和玻璃碎渣经循环水进入沉淀池，沉淀池定期清掏. 废水; 生产废水; 项目设置2个沉淀池对生产过程中废水收集，经沉淀池沉淀后回用于磨边工序. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、隔声、基础减震。. 固废; 生活垃圾; 设垃圾收集桶，定期收集后交环卫部门处理。. 2、企业存在的环保问题 （1）废气：封胶过程中产生的有机废气处理措施不满足现有有机废气处理要求。 （2）生活废水直接排放到附近坑内，未设置化粪池。 （3）食堂油烟未设置油烟净化器和相应的排气筒，食堂油水分离器。 （4）未设置一般固体废物暂存间和危险废物暂存间。 （5）金属切割粉尘尚未设置环保设施。 3、整改措施 根据陕西省环境保护违法违规建设项目清理整顿工作方案要求， 环评要求建设单位进行整改，具体整改内容如下表： 表8 整改措施 污染类型; 污染物名称; 企业应采取的污染防治措施. 废气; 有机废气; 有机废气通过集气罩收集后通过活性炭吸附+15m高排气筒. 食堂油烟; 设置油烟净化装置处理后通过高呼屋顶排气筒排放. 金属切割粉尘; 本项目在切割和打孔过程中会产生少量金属粉尘，本项目设置2台（一用一备）移动式粉尘处理装置对金属粉尘收集处理，同时加强车间通风换气。. 废水; 生活污水; 设置设置油水分离器和化粪池（5m3），食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水经化粪池处理后，定期清掏. 固废; 一般固体废物; 设置一般固体废物暂存间（25m2），一般固体废物经收集后暂存于一般废物暂存间，定期合理处置. 危险废物; 设置危废暂存间（10m3），危废间需做防渗. 生态; ——; 厂区、仓库及生产车间均采取硬化措施。. |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 渭南市临渭区地处陕西省关中平原东部，古称“下邽”、“莲勺”、“南新丰”、“灵源”。是渭南市委、市政府所在地，渭南市的政治、经济、文化、交通、商贸、物流中心以及全市决策交流和管理的汇集点，是中华文明极其重要的发祥地之一。渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与渭南市临潼区相望，东北以洛河故道（古乾河）与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目位于渭南市临渭区故市镇马村渭南北高速收费站对面，项目地理位置图见附体1。 2、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400米，中部偏南是黄土台塬，海拔600～800米，中部和北部为渭河平原，海拔330～600米。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌。史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 本项目所在区域地势平坦，没有地质断裂带，未发现地质灾害。 3、气候、气象 临渭区平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃（1969年1月12日）。 （1）季节分布：按照划分四季的候均温标准，10℃以下为冬季，10～22℃为春秋季，22℃以上为夏季。渭南3月下旬至5月中旬为春季（60天），5月下旬至9月上旬为夏季（110天），9月中旬至10月下旬为秋季（50天），11月上旬至3月中旬为冬季（140天）。而秦岭山地，因海拔高，气温低，终年无夏。全年气温特点是，春温回升快（各月幅度6.2～5.4℃），秋季降温快（各月幅度6.3～7.2℃），暖季较长（4～10月气温为13.3～27.1℃）。春季12.8℃～14.6℃，夏季25.1℃～26.8℃，秋季12.2℃～13.8℃，冬季-0.4℃～1.0℃。 （2）地域分布：由于受海拔高度和地形的影响，渭河平原的气温高于东西两原，两原高于山丘。最高点在辛市，为14.1℃；最低点在三官庙，为12.5℃。东西差异不大，南北相差1.6℃。 （3）气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大（6月）14.0℃，冬季最小（12月）9.3℃。有利于瓜果生长和越冬作物的营养生长。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58.0℃。 太阳辐射量（光量）：临渭区全年为118.643千卡/平方厘米。七月最大，为14.337千卡/平方厘米。在季节分布上，春夏约占年辐射总量的62～64%，对作物返青、抽穗、灌浆、成熟十分有利。秋季次之，占20%，冬季最低，约占16%～17%。且从初春到晚春逐渐增高，从初秋到晚秋逐渐降低，对玉米、棉花的后期成熟和开花不利。越冬作物开始缓慢生长的≥0℃时的辐射量为107.133千卡/平方厘米。喜温作物开始生长的≥10℃时的辐射量为83.275千卡/平方厘米，分别占年辐射总量的90.3%和70.2%。光能资源相当丰富。 4、水文 流经市境的河流主要有黄河、渭河、洛河。黄河自北而来沿边境流过，洛河自西北而东南入渭河，渭河自西而东在境内汇入黄河，三河年平均径流量438.86亿立方米。地表水、地下水资源总量20多亿立方米。临渭区、华县、华阴市、韩城市的黄河漫滩和渭河傍河区为地下富水区；大荔、蒲城、富平等县的地热水资源丰富。 5、生物资源 渭南市全市有野生动物360多种，其中受国家保护的珍稀动物35种，如丹顶鹤、黑鹳、大天鹅、青羊、金鸡等。人工饲养的畜禽20多种，其中以秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优，驰名全国。全市有野生植物2500多种，栽培植物150多种，主要有小麦、玉米、谷子、薯类、豆类、棉花、烟叶、油菜、花生、芝麻、苹果、酥梨、葡萄、花椒、红枣、柿子、核桃、板栗、杏、桃等。 本项目所在地区域现状为空地，周边区域地形平坦，由于人为长期活动干扰，自然植被退化，周边多为人工栽培植被；动物多为家养动物，无野生动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量现状达标分析 本项目所在地为二类功能区。本次评价依据陕西省环境保护厅《2017年临渭区环境状况公报》中数据，2017年全区SO2年平均值为30μg/m3，低于国家环境空气质量二级标准0.5倍；NO2年平均浓度值为72μg/m3，超过国家环境空气质量二级标准0.8倍；颗粒物（PM10）年平均浓度值为218μg/m3，超过国家环境空气质量二级标准0.86倍，；颗粒物（PM2.5）年平均浓度值为108μg/m3，超过国家环境空气质量二级标准2.08倍，；CO24小时平均第95百分位数的浓度为2.4mg/m3，低于国家环境空气质量日平均值二级标准0.4倍；O3日最大8小时第90百分位浓度为59μg/m3，低于国家环境空气质量二级标准0.63倍。 综上所述：项目所在区域环境空气质量现状不达标。 （2）特征因子环境质量现状 本次大气环境质量现状监测点位布设情况见表9。 表9 监测点位一览表 序号; 位置; 方位; 距离; 监测项目. 1#; 东燕村; NE; 387; TSP和非甲烷总烃. 2#; 下风向613m处; SE; 613. 监测频次为连续监测7天，TSP监测24小时平均值（1次/天）。监测时间2018年12月23日～12月29日。监测频次按照《环境监测技术规范》（大气部分）执行。监测结果见表10。 表10 环境空气质量现状监测结果统计表单位：µg/m3 监测点位; 项目; 1小时平均值; 24小时平均值; GB3095-2012二级标准. 浓度范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率(%); 最大超标倍数; 浓度 范围; 最大质量浓度占标率（%）; 超标率%; 最大超标倍数; 小时均值; 日均值. TSP; —; —; 0; 0; 79~200; 66.67; 0; 0; —; 300. 非甲烷总烃; 31~42; —; 0; 0; —; —; —; —; 2000; —. TSP; —; —; —; —; 80~215; 71.67; 0; 0; —; 300. 非甲烷总烃; 53~71; 3.55; 0; 0; —; —; —; —; 2000; —. 由上表可知，TSP环境空气质量均符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值2mg/m3要求。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状评价依据陕西盛中建环境科技有限公司出具的《年产30万平方米玻璃门、窗生产项目环境质量现状监测报告》 （盛中建检（现）字（2018）第581号）中的环境质量现状监测数据。具体内容如下所述。 （1）监测点位：项目厂区内设5监测点位（N1北厂界、N2西厂界、N3南厂界、N4、东厂界、N5南马村），具体监测点位详见附图。 （2）监测项目：连续等效A声级Leq。 （3）监测时间和频率：连续监测2天，昼夜各1次。 （4）监测结果：监测结果见表11。 表11 声环境质量现状结果 序号; 监测点; 2018.10.19; 2018.10.20; 标准dB(A). 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 北厂界; 55.4; 43.9; 56.7; 44.7; 60; 50. 2#; 西厂界; 55.7; 41.1; 55.5; 40.3. 3#; 南厂界; 49.3; 41.2; 48.5; 40.9. 4#; 东厂界; 49.4; 41.4; 50.9; 42.5. 5#; 南马村; 56.6; 45.4; 56.3; 45.3. 监测结果表明，项目厂界四周及敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定与项目相关的主要环境保护目标见表12。 表12 环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; 南马村; N; 71; 150户/480人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西燕村; N; 460; 200户/640人. 东燕村; NE; 391; 70户/224人. 板西村; E; 701; 220户/704人. 南师乡; NE; 694; 1500户/4800人. 东板桥村; NE; 1461; 110户/352户. 豆李村; SW; 1767; 120户/384户. 鲮鲤村; SE; 1326; 90户/288户. 赵村; SE; 1922; 80户/256人. 什马村; SE; 2019; 280户/896人. 詹西村; SE; 2145; 65户/208人. 新马村; SE; 1017; 92户/295人. 南师村; NW; 2160; 88户/282人. 三轸村; NW; 1732; 150户/480人. 苏杨村; NW; 1485; 130户/416人. 卞家村; SW; 844; 145户/464人. 李村; SW; 1213; 95户/304人. 桥马村; SW; 1642`; 120户/384人. 声环境; 南马村; N; 71; 150户/480人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气中执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值2mg/m3要求。 2、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气：运营期废气物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 - 废水：化粪池收集，定期清掏，不外排。 3、噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限制。 4、固废：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定，危险废物执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。结合本项目污染物排放特征，项目产生VOCs，建议废气总量控制因子为VOCs，项目生产废水循环使用，不外排，主要废水为生活污水，项目生活污水经化粪池清收集，定期清掏，不外排，因此不设废水总量控制因子。 本项目建议总量控制因子为VOCs：0.12t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 - 本项目现已建成并投入运营，故不再对施工期情况进行分析。 二、营运期 1、工艺流程及产物环节 项目主要为玻璃门、窗生产项目，主要工艺流程及产污环节见图3。 图3 项目工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 本项目主要是对玻璃和铝合金材料加工后组装成玻璃门窗。 （1）玻璃原片加工 A、玻璃切割 根据客户需要的尺寸规格将玻璃原片由切割机切割成不同尺寸，所谓切割，并不是通常意义上的直接切割，而是制造裂痕，造成感应力集中，然后裂片。该过程中不会产生粉尘，主要污染物为切割过程中产生的废渣（S1）和设备噪声（N）。 - 玻璃打磨 - 在切割工序中，玻璃原片留有磨削预留尺寸，切割过程中产生的半成品需要磨边消除玻璃毛刺。项目采用磨边机对以切割成型的玻璃进行边缘处理。磨边机在水下完成磨边工作，配套有循环水池（容积为100m3），粉尘直接截留在水池中，同时也能起到冷却作用，产生的废水中仅含有玻璃粉尘，不含其它特征污染物，废水经沉淀池沉淀后循环使用。循环水池池底产生的沉渣清掏后集中收集，外卖玻璃生产企业循环再利用。本工序主要污染物为：噪声（N）、沉淀池沉渣（S2）和循环废水（W2）等。 - 清洗干燥 - 由于后续加工过程中对玻璃表面清洁都要求较高，项目采用玻璃清洗机和干燥机对玻璃进行清洗干燥。玻璃清洗机采用毛刷对玻璃进行清洗，清洗段机身配置循环水池，清洗用水为纯水，干燥段机身采用隔水装置并配置风机。本工艺清洗水中只含有玻璃碎屑，无其余杂志，故清洗废水经沉淀池沉淀后可回用于生产玻璃打磨，不外排，沉淀池定期清掏，只需要定期补充损失水量。清洗后的玻璃半成品经人工检验合格后进入后续深加工，该工序主要污染物为、玻璃清洗废水（W3）和沉渣（S2）。 - 钢化 - 本项目采用钢化炉为电加热钢化炉，将清洗干燥后的玻璃在钢化炉中进料床上平放，由传送台传至钢化炉，通过电热对玻璃进行钢化，加特时间3~30min，加热温度为600℃左右，刚好达到玻璃的软化点，即热结束后经多头喷嘴向两面喷吹空气，使其迅速均匀冷却，当冷却至室温时就形成了高强度的钢化玻璃。玻璃在钢化过程中不发生化学反应，仅为物理结构性质发生改变，不涉及新污染物产生。因此，钢化过程中无大气污染物产生。本工序主要污染物为噪声（N）。 - E、中空 - 钢化后玻璃通过中空玻璃压板生产线进行合片、涂胶、烘干和压片。根据客户需求，将钢化玻璃进行配对后，由自动分子筛灌装机填充分子筛干燥剂，分子筛干燥基灌装好后立即采用硅酮胶涂布机涂硅酮胶进行密封，密封后通过烘干室进行烘干，烘干后玻璃通过中空玻璃生产线上的合片台、板压机对玻璃进行合片压片。所用硅酮胶为AB双组份，B组分为固化剂，按约9：1比例直接加入涂布机混合均匀后进行涂布，双层密封胶可使中空玻璃结构更加稳定。本工序主要污染物为：噪声N、有机废气（G1）（以非甲烷总烃计）等。 - F、边缘密封：采用自动封胶线对玻璃片边缘进行补胶固化等密封工作，所用密封胶也为硅酮胶。本工序主要产物为：噪声N和有机废气（G1）（以非甲烷总烃计）。 - G、烘干：边缘密封后通过烘干室对玻璃上的AB胶进行烘干，烘干室采取电加热，烘干过程中主要污染物为有机废气（G1）（以非甲烷总烃计）。 ## 铝合金框架加工 ## 切割 ## 对铝合金型材通过切割机切割成需要的长度，该工序会产生噪声N、金属粉尘G3。 - 夹角组装 铝合金型材通过撞角机形成夹角，再将五金件（外购执手、连杆、滑撑、滑轮等）以及其他辅料（外购毛巾、钢片、胶条、螺丝等）组装起来，该工序会使用到钻床、铣床、冲床等设备，会产生噪声N。 - 组装 人工将钢化玻璃和铝合金框架组装成相应规格的门窗。通过人工包装后暂存运产品库外售。该工序主要污染物为废包装材料S2. 3、其他环保工程、辅助工程的产污环节 （1）环保工程：油水分离器产生的废油脂（S8）、废活性炭（S7）和废灯管（S6）风机产生的噪声N，沉淀池产生的沉渣（S2），移动式烟尘净化器收集的粉尘。 （2）辅助工程：员工产生的生活污水（W1）、食堂油烟（G2）和生活垃圾（S6）。 （3）纯水制备工艺： 图4 项目纯水制备工艺流程及产污环节图 项目软水制备过程中主要污染因子为原水泵和反冲泵运行时产生的噪声和离子交换器产生的废弃离子交换膜（S9）。 综上所述，本项目运营期的污染源及污染因子情况详见下表。 表11 污染源及污染因子识别 类别; 污染源; 代号; 污染因子; 排污方式. 废气; 有机废气; G1; 非甲烷总烃; 连续. 食堂油烟; G2; 油烟; 间歇. 金属粉尘; G3; TSP; 连续. 废水; 生活污水; W1; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; 间歇. 打磨废水; W2; SS; 回用于玻璃打磨，不外排. 清洗废水; W3; SS. 固废; 废边角料; S1; /; 间歇. 沉渣; S2; /; 间歇. 废包装材料; S3; /; 间歇. 除尘器收集的粉尘; S4. 废活性炭; S5; /; 间歇. 废灯管; S6; /; 间歇. 生活垃圾; S7; /; 间歇. 废油脂; S8; /; 间歇. 废离子交换膜; S9; /; 间歇. 噪声; 设备; N; Leq（A）; 连续. 主要污染工序： 一、施工期 本项目现已建成并投入运营，故不再对施工期情况进行分析。 二、营运期 项目营运期对环境的影响主要是废气、废水、噪声、固体废物等方面。 1、废气 本项目废气主要为注胶过程中产生的有机废气、金属粉尘和食堂油烟等。 （1）有机废气 项目在中空玻璃密封过程中使用硅酮密封胶（即双组份AB胶）。在常温下，A胶（硅酮）和B胶（固化剂）按照9：1的比例混合后，涂在玻璃四边进行封面后即可发生固化，起到连接玻璃和密封中空玻璃的作用，固化过程中，会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）的规定，由《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009）规范可知，硅酮类密封胶固化损失量≤6%。评价考虑最不利情况，即所有密封胶中挥发性物质在涂布和固话阶段完全挥发，则项目有机废气（以非甲烷总烃计）产生量约为1.2t/a，本次环评要求在个注胶间和烘干室分别设置集气装置（注胶间和烘干室均在密闭房间内）（集气装置总风量为10000m3/h，0.50kg/h，每天按8h/d计算），则产生浓度为50mg/m3，有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后由15m高排气筒排放。处理效率90%，则有机废气排放量为0.12t/a（0.05kg/h，排放浓度为5mg/m3。 （2）金属粉尘 项目铝合金型材切割过程中会产生少量颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属，一方面因其质量较大，沉降较快；另一方面，会有少部分较细的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3~0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。类比同类项目对外环境影响较小。机加工（主要为切割和打孔）等参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等），粉尘的产生量按原材料的1‰算，本项目原材料用量为20t/a，则粉尘产生量为0.02t/a，本次环评要求建设单位增设两台移动式打磨除尘器，其收集效率为90%，处理效率为90%，则金属切割粉尘排放量（包括未被收集的和处理后的金属切割粉尘量）为0.0038 t/a。 （3）食堂油烟 本项目建设员工食堂，为员工提供三餐，依据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），本项目餐厅设置2个灶头，规模属于小型，供应三餐，每日用餐人数为60人。根据中国食物与营养2008年第9期《中国成年居民食用油消费现状》一文，平均每人每天消费食用油30g，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。则项目耗油量为0.324t/a，油烟产生量为0.0092t/a，产生浓度为2.13mg/m3（每天烹饪时间按6小时计），油烟经油烟净化器（净化效率60%，风机4000m3/h）处理后经高出厨房屋顶的排气筒排放，油烟排放量为0.0037t/a，排放浓度为0.85mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。 2、废水 项目用水分为生活用水和生产用水，其中生产用水均循环使用，不外排。故废水主要为生活污水。根据水平衡计算，生活污水产生量3.36m3/d（1008m3/a），餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后定期清掏，不外排。 3、噪声 本项目噪声主要来自于玻璃和铝合金型材切割、玻璃压合生产线等机械生产设备工作产生的机械噪声以及风机等设备噪声，噪声源强70~90dB(A)。设备噪声源的特点是：噪声源有固定的位置，噪声级较大。 表14 项目主要设备噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声级dB(A); 数量; 采取的降噪措施; 厂房隔声后噪声级dB(A); 位置. 1; 玻璃切割机; 85; 1; 基础减震、厂房墙壁隔声; 70; 生产车间. 2; 磨边机; 85; 1; 70. 3; 玻璃打孔机; 80; 1; 65. 4; 玻璃钢化炉; 70; 1; 55. 5; 中空玻璃板压内合片生产线; 70; 2; 55. 6; 切割机; 70; 2; 55. 7; 组角机; 70; 2; 55. 8; 双头锯; 75; 2; 60. 9; 台钻; 90; 2; 75. 10; 冲床; 85; 1; 70. 4、固体废物 项目运行产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾等。 （1）一般固体废物 ①废边角料：项目废边角料主要为玻璃切割过程中产生的废玻璃渣和玻璃边角料，根据建设单位提供资料，玻璃原片在切割过程中产生的废玻璃渣和玻璃边角料约为原料的3%，铝合金切割打孔过程中产生的废金属屑则本项目废玻璃及玻璃边角料产生量约为120t/a（其中玻璃原片密度以2.5t/m3计，厚度以0.2cm计）。 ②沉渣：项目打磨废水、清洗废水和净水设施产生的浓水经沉淀池沉淀后回用于玻璃打磨，打磨过程中沉渣主要为金属颗粒和泥渣，无有毒有害物质，根据建设单位提供资料，沉渣产生量约为5t/a，定期清掏后运往当地指定的垃圾填埋场处理。 ③废包装材料：项目产品包装过程中会产生少量废包装材料，产生量约为1t/a。 ④收集尘：项目移动式烟尘净化设备收集的金属粉尘需定期清理，根据工程分析可知，项目移动式烟尘净化设备收集的粉尘产生量约为0.018t/a。 ⑤废离子交换膜：建设项目离子交换膜每年更换2次，年产生量为0.15 t/a，离子交换膜由供应商更换，每次更换时供应商到项目地更换，更换完后的废离子交换膜由供应商回收后立即运走统一处理，项目地对废离子交换膜不设临时堆存点。 - 危险废物 本项目危险废物主要为废活性炭和废灯管。本项目采用UV光解+活性炭吸附装置处理非甲烷总烃，活性炭和废光管需要定期进行更换，活性炭更换周期为3个月一次，废光管（光管寿命均在8400小时左右）更换周期为2年一次。更换下的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），废光管属于危险废物（HW29含汞废物，900-023-29），均暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量效率250g/kg，本项目UV光氧催化氧化处理效率约为80%，活性炭吸附效率50%，产生的有机废气量为1.2t/a，排放的有机废气量为0.12t/a，则通过活性炭吸附废气量为0.02t/a，活性炭使用量为0.08t/a，因此根据废气产排污计算活性炭产生量约0.1t/a（活性炭与吸附有机废气的总量）废光管为20根，年产生量为0.002t/a（每个按0.2kg计）。 （3）生活垃圾 项目共有职工约60人，排放垃圾量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约5.4t/a。 （4）废油脂 废油脂产生量占食用油使用量的10%~15%，本项目取15%，因此餐厅废油脂产生量为0.065t/a。 综上分析，固体废物的产生及处置情况见表15。 表15 项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 性质; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方法. 沉渣; 一般固废; 固态; /; /; 5; 收集后定期运往当地指定垃圾填埋场处理. 收集尘; 固态; /; /; 0.018. 废边角料; 固态; /; /; 120; 分类收集，定期外售. 废包装材料; 固态; /; /; 1. 废离子交换膜; 固态; /; /; 0.15; 厂家更换后直接回收. 生活垃圾; /; 固态; /; /; 5.4; 交由环卫部门处置. 废油脂; /; 液态; /; /; 0.065; 交由有处理资质单位处置. 废活性炭; 危险废物; 固态; HW49; 900-041-49; 0.1; 收集后分类存储，定期交由有资质单位处理. 废灯管; 固态; HW29; 900-023-29; 0.002.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 封胶废气 | 有机废气（以非甲烷总烃计） | 50mg/m3，1.2t/a | 5mg/m3，0.12t/a |
|  | 金属粉尘 | 粉尘 | 0.02t/a | 0.0038t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 2.13 mg/m3 0.0092 t/a | 0.85 mg/m3 0.0037t/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 1008m3/a | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 废边角料 | 120t/a | 0 t/a |
|  |  | 沉渣 | 5t/a | 0 t/a |
|  |  | 废包装材料 | 1t/a | 0 t/a |
|  |  | 收集尘 | 0.018t/a | 0t/a |
|  |  | 废离子交换膜 | 0.15t/a | 0t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 5.4t/a | 0t/a |
|  | 油水分离器 | 废油脂 | 0.065t/a | 0t/a |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 0.1t/a | 0t/a |
|  |  | 废灯管 | 0.002t/a | 0t/a |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自于机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强70~90dB(A)。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目所在地生态系统相对稳定，生态系统类型简单，项目占地面积较小，对生态环境影响较小，随着绿化工程逐步完善，将减缓项目建设对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 环境影响评价工作介入时，项目已建成，因此，本环评不对施工期进行环境影响评价。 营运期环境影响分析： 本项目主要污染源：废气、生活污水、生产设备运行噪声、固体废物等。 一、大气环境影响分析 1、废气处理措施及达标排放情况 （1）金属粉尘 根据工程分析，本项目金属粉尘产生量为0.02t/a，本次环评要求建设单位增设两台移动式打磨除尘器，其收集效率为90%，处理效率为90%，则金属切割粉尘排放量（包括未被收集的和处理后的金属切割粉尘量）为0.0038 t/a。 （2）有机废气 根据工程分析，本项目有机废气产生量为1.2t/a（0.5kg/h，每天按8h/d计算），产生浓度为50mg/m3。有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后由15m高排气筒排放。处理效率90%，则有机废气排放量为0.12t/a（0.05kg/h），排放浓度为5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，能够实现达标排放。 （3）食堂油烟 根据工程分析，本项目油烟产生量为0.0092/a。油烟经油烟净化器（净化效率60%，风机4000m3/h）处理后经高出厨房屋顶的排气筒排放，油烟排放量为0.0037 t/a，排放浓度为0.85mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。 2、预测分析 为进一步分析本项目废气对周围环境的影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对营运期非甲烷总烃进行环境影响预测。预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN。 - 预测源强 - 预测源强见表16和表17。 表16 点源排放参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#排气筒有机废气（以非甲烷总烃计）; 109.618539; 34.644412; 343.0; 15.0; 0.3; 1.85; 11.0; NMHC; 0.05; kg/h. 表17 面源排放参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 金属粉尘; 109.617839; 34.64561; 343.0; 22.5; 150.0; 10.0; TSP; 0.0038; kg/h. （2）评价等级确定 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对大气环境影响进行预测。估算模型参数表见表17，Pmax和D10%预测和计算结果一览表见表18。 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 0. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表19 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TSP; 900.0; 2.5105; 0.2789; /. 点源; NMHC; 2000.0; 35.576; 1.7788; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NMHC，Pmax值为1.7788%，Cmax为35.576ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （3）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物放量核算表见表20和表21。 表20 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; NMHC; 5; 0.05; 0.12. 有组织排放总计. 有组织排放总计; NMHC; 0.12. 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（ug/m3）. 1; /; 机加工序; TSP; 移动式烟尘净化器+通风换气; GB16297-1996; 1000; 0.0038. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 0.0038. 综上所述，本项目产生的废气均能够满足相应的排放标准，对周围环境空气质量影响较小。 二、水环境影响分析 1、废水排放情况 项目用水分为生活用水和生产用水，其中生产用水均循环使用，不外排。故废水主要为生活污水。根据水平衡计算，生活污水产生量3.36m3/d（1008m3/a），餐饮废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后定期清掏，不外排。 2、污水处理措施及排放去向可行性分析 （1）化粪池可行性分析 本项目生活污水排放量3.36m3/d，项目建设一个容积为10m3的化粪池1个，水力停留时间为24h。 普通化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物，沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，有机物的去除效率可达到15%~30%。 （2）污水处理去向可行性分析 本项目厂区周围东侧、西侧为耕地，生活污水排放量3.36m3/d，产生量较小，且水质简单，周围农田施肥可接纳本项目产生的废水。 综上所述，项目产生的生活污水对周围环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目噪声主要来自于机械生产设备工作产生的机械噪声以及风机、等设备噪声，噪声源强70~90dB(A)。设备噪声源的特点是：噪声源有固定的位置，噪声级较大。针对以上噪声源，采取减振、隔声、室内安置等降噪措施，降噪效果明显。 2、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； C、为便于预测计算，将生产车间各噪声源概化叠加作为源强； D、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 预测模式如下所述 A、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB（A））为： 式中：LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； r为点声源距预测点的距离（m）。 B、室内声源 （a）计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； Lpi=LWI+10lgQ4πri2+4R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 R=Sα1−α S—生产车间面积； a—吸声系数，本次评价取0.1。 （b）计算靠近室外维护结构处的声压级： α 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取25dB(A)； （c）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs （d）室外衰减 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB（A））； LP（r）为预测点的噪声声压级（dB（A））预测值。 3、预测结果及评价 利用预测模式，可以模拟预测建设项目主要噪声源同时产生作用情况下对建设项目所在地周围边界的环境质量可能带来的最为严重的影响情况，具体预测结果见表19。噪声等值线图见附图。项目夜间不运行，因此主要预测昼间的噪声影响。 表22 项目噪声预测结果 类别; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南马村. 贡献值; 52.55; 49.41; 52.43; 33.53; 31.35. 背景值; /; /; /; /; 56.50. 预测值; /; /; /; /; 56.51. 排放标准; 60. 达标情况; 达标. 项目运营时（夜间不生产）各厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，敏感点昼间预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。对外环境影响较小。 为避免对周围居民生活产生影响，项目应采取以下降噪措施： （1）采取低噪声设备，噪声设备安装减震基础。 （2）对噪声设备进行定期检查、维修，不合要求的及时更换，避免因设备运转不正常时机械设备噪声的升高。 （3）合理安排厂区布局，噪声设备远离村庄，高噪声设备避开厂界位置。 （4）加强绿化，种植植被，降噪防尘。 四、固体废弃物影响分析 本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、生活垃圾、废油脂。 一般固体废物主要包括废边角料、沉渣、收集尘、废离子交换膜和废包装材料，其中沉渣和收集尘收集后定期运往当地指定的垃圾填埋场处理，废边角料和废包装材料收集后定期外售，废离子交换膜由原厂家更换后直接回收。一般工业固体废物暂存场所应满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。 生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。废油脂由带盖的废油脂桶收集后，定期交由有资质单位处置。 本项目危险废物包括环保设施产生的废活性炭和废灯管。 本项目危险废物汇总表见表23。 表23 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 形态; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.1; 固态; 危废暂存间收集后交有资质单位处置. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.002. （1）基本要求 本项目应从危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及建设期、运营期、服务期满后等全时段角度考虑，分析预测建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响，进而指导危险废物污染防治措施的补充完善。 （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目危险废物（废活性炭和废灯管）的贮存场所位于原料库东南侧，建筑面积约为10m3。根据相关规定，危险废物（废活性炭和废灯管）的贮存场所地址应结构稳定，地震烈度不超过7度；设施底部应高于地下水最高水位；没有建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护；应位于大荔县城居民中心区常年最大风向的侧风向；设基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数应≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数应≤10-10cm/s。危险废物贮存场所选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求。 本项目危险废物产生量较少，贮存时间较短，定期委托有资质单位处置。危险废物（废活性炭和废灯管）的贮存场所店面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察口，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （3）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物（废活性炭和废灯管）在环保设备维护过程中产生，危废暂存间位于生产车间的东侧，危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所距离较短，且厂房内地面全部硬化，避免了危险废物运输过程发生散落、泄露对环境的影响。危险废物运输路线应尽量避开沿线环境敏感点，减少对沿线环境敏感点的影响。 综上所述，采取以上环保措施后，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外环境影响较小。 五、环境管理与监测计划 本项目运营期应设兼职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内。 （2）应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料及能源消耗情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （4）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 营运期环境监测计划表见下表。 表21 环境监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 大气; 粉尘; 厂界处; 每年监测2次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准. 非甲烷总烃; 排气筒处. 厂界. 噪声; Leq（A）; 项目四周边界; 每季度监测1次; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准. 六、环保投资 项目总投资1300万元，环保投资13.8万元，占总投资的1.06%，具体如下表22。 表22 项目环保投资估算表 名称; 主要污染源; 环保设施名称; 投资（万元）. 废气; 粉尘; 2台移动式烟尘净化设施，加强车间通风; 2.5. 有机废气; 3套集气装置+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒; 5. 食堂油烟; 油烟净化器+高出厨房屋顶的排气筒; 1.0. 废水; 生活污水; 1个油水分离器+1座10m3的化粪池; 1.0. 噪声; 生产设备; 设备采用基础减震、厂房隔声; 0.5. 固体废物; 一般工业固体废物; 1个固废暂存场所; 0.5. 生活垃圾; 5个垃圾桶; 0.1. 废油脂; 废油脂专用收集桶，交有资质单位处理; 0.2. 危险废物; 1个10m2的危废暂存间; 3. 总计; /; 13.8. 七、环保设施清单和污染物排放清单 1、环保设施清单 根据项目竣工环保验收最新文件精神，建设单位应按照国家环保部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号）中相关规定进行环保验收，环保设施验收清单见表23。 表23 项目环保设施清单（竣工环境保护验收清单） 名称; 污染源; 环保设施名称; 标准. 废气; 粉尘; 2台移动式净化设施，加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准. 非甲烷总烃; 3套集气装置+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒. 食堂油烟; 油烟净化器+高出厨房屋顶的排气筒; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。. 废水; 生活污水; 1座油水分离器+1座10m3化粪池; 定期清掏，农田施肥，不外排。. 噪声; 生产设备; 设备采用基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。. 固体废物; 一般固体废物; 1处暂存场所; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。. 生活垃圾; 5个垃圾桶. 废油脂; 废油脂专用收集桶，交有资质单位处理; 100%处理处置. 危险废物; 危险废物暂存间暂存后交有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定. 2、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表24。 表24 建设项目污染物排放清单 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 标准. 废气; 生产车间; 粉尘; 2台移动式净化设施，加强车间通风; /; 0.0038; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准. 非甲烷总烃; 3套集气装置+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒; 5; 0.12. 食堂; 食堂油烟; 油烟净化器+高出厨房屋顶的排气筒; 0.85; 0.0037; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。. 废水; 生活污水; 餐饮废水、生活污水; 油水分离器+化粪池; /; 0; 定期清掏，农田施肥，不外排。. 噪声; 设备噪声; Leq（A）; 基础减振 厂房隔声; /; /; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。. 固体废物; 一般工业固体废物; 沉渣; 收集后定期运往当地指定垃圾填埋场处理; /; 0; 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。. 收集尘; 0. 废边角料; 分类收集，定期外售; 0. 废包装材料; 0. 废离子交换膜; 厂家更换后直接回收; 0. 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾桶; 0. 食堂; 废油脂; 专用收集桶; 0. 危险废物; 废活性炭; 危废暂存间; 0. 废灯管; 0. 3、排污许可制度 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令第45号），本项目为实施简化管理行业，固定污染源排污许可分类依据如下表。 表25 固定污染源排污许可分类 排污许可依据; 行业类别; 实施重点管理行业; 实施简化管理行业; 实施时限; 适用排污许可行业技术规范. 固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）; 十七、非金属矿物 制品业 30; 玻璃制品制造 305; /; 以煤、油和 天然气为燃 料加热的玻 璃制品制造; 2020年; 玻璃工业. 本项目应依照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》、《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186 号）、《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的要求，按照规定的时限2019 年申请并取得排污许可证，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，在规定时限未取得排污许可证，不得排放污染物。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 2台移动式净化设施，加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3套集气装置+UV光氧+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器+高出厨房屋顶的排气筒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。 |
| 水污 染物 | 员工生活 | 餐饮废水+生活污水 | 油水分离器+化粪池 | 定期清掏，不外排 |
| 固体 废物 | 一般工业固体废物 |  | 固体废物暂存场所 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定 |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶 | 统一收集交环卫部门处理 |
|  | 废油脂 |  | 废油脂专用收集桶 | 交有资质单位处理 |
|  | 危险废物 |  | 危险废物暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定 |
| 噪声 | ①噪声设备采用减振、隔声等降噪措施； ②合理布局，厂房隔声； |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目涉及的环境影响因素，均已采取针对性措施，废水、废气的排放可达到该地区所要求的环境标准，项目正常运行后，对周围生态环境质量影响较小。 |  |  |  |  |

- 结论及建议

结论 1、项目概况 项目规划占地面积26668m2（约40亩），项目建设生产厂房、原料库、产品库、办公生活区等共计建筑面积14985m2。其中：厂房1座，建筑面积13500m2，厂房内分为4个生产车间每个生产车间占地面积均为3375m2；原料库位于1#玻璃车间占地面积为500m3；产品库位于4#加工车间占地面积为500m3。办公生活区主要包括一座3层的办公楼和一层的餐厅，办公楼占地面积为400m2（建筑面积为1200m2），餐厅占地面积为230m2。项目总投资1300万元，建成后年生产30万平方米玻璃门、窗。 2、环境质量现状评价结论 ①环境空气质量现状 项目所在区域属于不达标区，TSP的24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值2mg/m3要求。 ②声环境质量现状 项目所在地各厂界及敏感点的声环境现状均能达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求，项目地声环境质量良好。 3、运营期污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 ①大气污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 本项目有机废气、金属粉尘和食堂油烟等。 项目有机废气产生量为1.2t/a（0.5kg/h，每天按8h/d计算），产生浓度为50mg/m3。有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后由15m高排气筒排放。处理效率90%，则有机废气排放量为0.12t/a（0.05kg/h），排放浓度为5mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，能够实现达标排放；金属粉尘产生量为0.02t/a，本次环评要求建设单位增设两台移动式打磨除尘器，其收集效率为90%，处理效率为90%，则金属切割粉尘排放量（包括未被收集的和处理后的金属切割粉尘量）为0.0038 t/a；食堂油烟排放量为0.0037t/a，排放浓度为0.85mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准要求。 ②废水污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量为3.36m3/d（1008m3/a）。生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥，不外排，对水环境影响较小。 ③噪声主要环境影响及污染防治措施 本项目的噪声主要来自于机械设备和风机运行时产生的噪声，项目设置基础减振、厂房隔声等降噪措施，可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，周围敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此，项目建设对周围声环境影响较小。 ④固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物均得到合理妥善处理与处置，对周围环境影响较小。 4、环境管理与监测计划 项目运营期设环保管理人员，制定环境保护管理制度及监测计划。预防和减少项目可能对环境造成的影响。 5、总结论 本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规要求，项目所在地的区域环境质量达到国家或地方环境质量标准，本项目采取的污染防治措施可确保污染排放达到国家和地方排放标准；正常排放的污染物对周围环境影响较小。从满足环境质量目标的角度分析，该项目建设环境影响可行。