建设项目基本情况

| 项目名称 | 再生木料加工生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南鑫亿泰新型材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 史小燕 |  | 联系人 |  | 邹庆军 |  |
| 联系电话 | 13093979225 |  | 邮政编码 |  | 714100 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区310国道北金巢建筑机械厂院内 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区310国道至渭南东入口3公里处 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2018-610502-20-03-052700 |  |
| 建设性质 | R新建£改扩建£技改 |  |  | 行业类别 | C202，人造板制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） |  | 18 | 投资比例 （%） | 3.6 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预计投入 使用日期 | / |  |
| 工程内容及规模 一、项目建设背景 渭南鑫亿泰新型材料有限公司位于陕西渭南市临渭区310国道北金巢建筑机械厂院内，厂区中心经度109°34'8.52"，纬度34°30'3.50"，公司成立于2018年9月，注册资金为1000万元人民币，主要经营环保材料的研发，环保材料、新型建筑材料的生产及销售，再生木料加工。在陕西省渭南市临渭区310国道至渭南东入口3公里处建设再生木料加工生产项目，公司租赁渭南市临渭区东顺吊车队东郊建机厂西临部分土地、房屋，租赁面积约2.5亩。项目建成后年产胶合板15000m3。项目于2018年取得了渭南市临渭区发展和改革局关于再生木料加工生产项目备案确认书的通知，备案代码：2018-610502-20-03-052700。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》等有关文件的规定和精神，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号令），25、人造板制造中的“其他”，应编制环境影响报告表。因此，本项目应编制环境影响报告表。受渭南鑫亿泰新型材料有限公司的委托，西安清蓝环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，随即组织技术人员进行了资料收集、分析和现场踏勘，并对项目作了认真的工程分析，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表，报请环境保护行政主管部门审查、审批，以期为该项目管理提供参考依据。 根据现场勘查，本项目已经建成并且配套了部分环保措施，项目属于未批先建，于2017年10月开始动工建设，2018年4月投产，因未履行环保手续，渭南市临渭区环保局对渭南鑫亿泰新型材料有限公司作出了相应的处罚，此评价为补做环评。 二、相关判定 1、产业政策分析及相关分析判定 项目相关判定分析结果见表1。 表1 项目相关判定分析结果表 序号; 分析判定内容; 本项目情况; 判定结论. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2018年修订）. 项目属于人造板制造，不属于限制、淘汰类项目; 项目属于允许类; 符合. 2; 《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业[2007]97号）. 项目属于人造板制造，不属于限制、淘汰类项目; 项目属于允许类; 符合. 3; 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从 源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; - 项目所用胶粘剂为三聚氰胺树脂胶，符合《木材工业胶粘剂脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）中相关要求。有机废气采取集气罩+软帘+UV光解+活性炭吸附+喷淋吸收塔处理，达标后经排气筒排放。; 符合. 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。; 要求企业在2020年底前根据 - 相关要求全面使用水性胶粘剂。; 符合. “应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上”; 评价要求规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。; 符合. 4; 环保部关于印发《化学品环境风险防控“十二五”规划》的通知. 专栏一：“十二五”重点防控化学品名单：3、特征污染物类，大气污染物：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、酚类、苯并芘、氟化物、氯气、硫化氢、苯胺类、氯苯类、氯乙烯。; 企业所用胶粘剂为三聚氰胺树脂胶，符合《木材工业胶粘剂脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）中相关要求，且有机废气采取集气罩+软帘+UV光解+活性炭吸附+喷淋吸收塔处理，排放量较小，对周边环境影响较小。; 符合. 专栏二：重点防控行业：“十二五”期间以石油加工、炼焦及核燃料加工业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，化学纤维制造业，有色金属冶炼和压延加工业，纺织业等六大行业以及煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等新型煤化工产业为重点防控行业。; 项目属于人造板制造，不属于重点防控行业。; 符合. 专栏三：重点防控企业选择标准：重点防控企业应符合以下条件之一：1、含有重大危险源[符合《危险化学品重大危险源辨识》标准（GB18218-2009）]，且生产、使用、储存高毒类危险化学品的企业；2、环境风险防控措施不完善、“三废”处理设施不健全、排放特征污染物数量较大的危险化学品生产、使用企业；3、位于人口密集区、安全防护距离或卫生防护距离不符合国家有关标准要求的企业；周边具有环境保护目标的企业，如饮用水源保护区、自来水厂取水口等；4、发生过环境污染事件或群众举报危险隐患次数较多的危险化学品生产、使用企业。; 项目所用胶粘剂为三聚氰胺树脂胶，符合《木材工业胶粘剂脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）中相关要求。有机废气采取集气罩+软帘+UV光解+活性炭吸附+喷淋吸收塔处理，达标后经排气筒排放；裁边粉尘采用布袋除尘器处理后经排气筒排放。项目所在地500m范围内有少数居民，位于430m以外，不属于人口密集区。未发生过环境污染事件或者群众举报事件。固项目不属于重点防控企业。; 符合. 2、工程可行性 本项目所用原料（木板、旧木皮渣、粘合剂等）均外购，不自行生产，产品用途为建筑模板，七层，主要为3.6尺（1.83m×0.915m），不封边，可重复利用7~8次，生产规模符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2018年修订），建设单位在采取相应环保设施条件下，污染物可达标排放，对周围环境影响较小，项目建设可行。 3、选址可行性 本项目位于渭南市临渭区310国道至渭南东入口3公里处，北金巢建筑机械厂院内，是国有土地，属于建设用地，符合土地利用规划（土地租赁合同等资料详见附件4）。企业在做好各项污染防治措施的前提下，选址可行。 三、项目基本情况 1、项目名称、地点、建设单位及性质 （1）项目名称：再生木料加工生产项目； （2）建设地点：渭南市临渭区310国道至渭南东入口3公里处，地理位置见附图1； （3）建设单位：渭南鑫亿泰新型材料有限公司； （4）建设性质：新建； （5）投资总额：500万元，其中环保投资18万元，占比3.6%。 （6）四邻关系：本项目西边为道路，东边为闲置厂房，北边为空地，南边为雨花石商混站。 2、建设规模及内容 项目占地面积2000m2，新建厂房800m2，库房800m2，办公楼200m2。建设两条胶合板生产线，安装裁边锯、热压机、冷压机等生产设备。具体建设内容如下表所示： 表2 项目建设内容一览表 序号; 类别; 工程内容; 工程规模; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 建设两条胶合板生产线，设置裁切机、热压机、冷压机等生产设备，位于厂区西侧，总建筑面积800m2; 已建成，框架结构. 2; 辅助工程; 办公室; 位于厂区北侧，总建筑面积200m2; 已建成，砖混结构. 3; 储运工程; 仓库; 1个原料库，位于厂区东北侧，200m2；1个成品库，位于厂区西南侧，200m2; 已建成，框架结构. 4; 公用工程; 供水; 自来水管网; 已建成. 排水; 生产过程无废水排出，锅炉用水为收集的雨水，锅炉房西边建有雨水蓄水池，4m×2m×4m，沉淀后使用，循环利用；生活污水经化粪池处理后用作农肥。; 已建成. 供电; 当地电网; /. 供热; 1台0.5t/h专用生物质锅炉; 已建成. 5; 环保工程; 废气; 锅炉废气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；裁边粉尘由布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；调胶涂胶热压废气经UV光解+活性炭吸附+喷淋吸收塔处理后由15m高排气筒排放; 新增处理设施. 废水; 生活废水经化粪池（厂区西北角，4m×1.2m×3m）处理后作为肥料肥田; 已建成. 噪声; 选用低转速、低噪声设备，并安装隔声、减振装置; 已建成. 固废; 设置一般固体废物暂存间和危险固废暂存间、垃圾桶等; 新增危废暂存间. 3、产品方案 项目产品方案如下表所示。 表3 项目产品方案 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 胶合板; 15000m3/a. 4、原辅料供应 本项目原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 表4 建设项目主要原辅材料及能源消耗情况 类别; 名称; 规格型号; 年耗量; 备注. 原辅材料; 木板; 60张/包; 150000包; 外购（50kg/包）. 旧木皮渣; /; 4500t; 外购. 三聚氰胺树脂胶; /; 285t; 外购. 三级面粉; 25kg/袋; 30000袋; 用于调和胶水. 膜纸; /; 15万m2; 外购（3000m2重量为2t）. 生物质; /; 300t; 锅炉. 能源; 水; m3; 660; 自来水管网. 电; kw·h; 90000; 当地电网. 机械设备; 黄油; 2.5kg/盒; 4盒; 外购. 液压油; 200kg/桶; 1桶; 外购. 劳保用品; 手套; 10双/包; 30包; 外购. 口罩; 10只/包; 30包; 外购. 主要原辅材料理化性质： 三聚氰胺树脂胶：是三聚氰胺甲醛树脂的简称，由三聚氰胺与甲醛在催化剂作用下经缩聚合成的。乳白色无杂质均匀液体，pH值7~8.5，游离甲醛量≤0.1%~0.3%，一般烘干温度为100℃左右，目前主要用于清水模板以及建筑多层板的防水胶。其具有优良耐水性和优良的强度，主要成分三聚氰胺与甲醛的理化性质如下： 三聚氰胺：俗称密胺、蛋白精，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水（3.1g/L常温），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等，不溶于丙酮、醚类、对身体有害，不可用于食品加工或食品添加物。分子式为C3H6N6，分子量为126.15，相对密度（水=1）：1.573g/cm3，熔点(℃)：>300℃（升华）。不可燃，在常温下性质稳定，与甲醛缩合聚合可制得三聚氰胺树脂，可用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂。 甲醛：化学式为CH2O，分子量为30.03，又称蚁醛。无色水溶液或气体，有刺激性气味。相对密度0.82g/mL（水=1），熔点-92℃，易溶于水和乙醚，水溶液浓度最高可达55%。能与水、乙醇、丙酮任意混溶。在空气中能逐渐被氧化为甲酸，是强还原剂。甲醛自身能缓慢进行缩合反应，特别容易发生聚合反应。 根据《木材工业胶粘剂脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）的要求，三聚氰胺树脂中游离甲醛含量≤0.3%、密度为1~1.25g/cm3、固体含量≥30%。 本项目胶水外购，只在厂区调胶，不制胶。 5、项目物料平衡 表5 项目物料平衡计算表 原辅料名称; 用量（t/a）; 成品及废渣名称; 产量（t/a）. 木板; 7500; 胶合板; 12692.9. 旧木皮渣; 4500; 粉尘; 82.1. 三聚氰胺树脂胶; 285; 木屑及边角料; 360. 三级面粉; 750; /; /. 膜纸; 100; /; /. 合计; 13135; 合计; 13135. 6、生产设备 项目设备清单如下表所示。 表6 项目设备清单 序号; 设备; 规格; 数量; 备注. 1; 全自动铺板机; 20m；24m; 2套; 山东临沂. 2; 涂胶机; 3kw; 2台; 山东临沂. 3; 热压机; 17kw; 3台; 山东临沂. 4; 冷压机; 15kw; 1台; 山东临沂. 5; 自动裁边机; 2×3kw; 1台; 山东临沂. 6; 引风机; 3.5kw; 3台; 山东临沂. 7; 布袋除尘器; /; 3套; /. 8; UV光氧废气处理系统; 15kw; 1套; 华信. 9; 叉车; 3t; 2台; 合力. 10; 生物质燃烧锅炉; 0.5t/h; 1套; 山东圣威. 11; 单锯; 1kw; 1台; 山东临沂（备用）. 12; 喷淋吸收塔; /; 1个; /. 7、公用工程 （1）给排水：生产过程中无废水排放，锅炉用水为平时收集的雨水，锅炉房西边建有雨水蓄水池，4m×2m×4m，沉淀后使用，循环使用；厂区不设食堂和工人宿舍，生活用水量为660t/a，生活污水经化粪池（位于厂区西北角，4m×1.2m×3m）处理后作为附近农田肥料使用。 （2）供电：项目用电接自附近电网。 （3）供热：项目设置1台0.5t/h专用生物质锅炉，使用成型生物质燃料，供热压工段使用。 8、项目平面布置 （1）项目整体布置 项目地块整体呈矩形，北部为办公区，西部为生产车间，东部为库房。 (2)项目原料及产品由汽车进行运输。 (3)平面布置合理性 项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。项目平面布置图见附图2。 9、劳动定员及生产班制 - 本项目共设员工40人，实行3班制，每班工作8小时，年工作330天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 本项目属于未批先建，本单位接受建设单位的环评委托后，对项目现场进行了实地踏勘。通过踏勘现场可知，本项目已经建成并且落实了部分环保措施，目前该项目处于停产整顿状态，无环境遗留问题，不存在原有污染情况。本项目于2018年取得了渭南市临渭区发展和改革局关于再生木料加工生产项目备案确认书的通知，备案代码2018-610502-20-03-052700，属允许类项目；项目已经接受渭南市临渭区环保局行政处罚。目前环评正在办理中，生产设备已进入车间。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境情况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 渭南市临渭区位于陕西省关中东部，北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于渭南市临渭区310国道北金巢建筑机械厂院内。 二、地质地貌 渭南市临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 三、水文 （1）地下水 区内地下水按水动力条件和含水层结构，划分为潜水和承压水两种类型，分述如下： ①潜水 潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚膨润土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO3-型和HCO3-SO4为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1-、SO42-、Na+)含量较高，矿化度小于2g/L，离子以C1-或SO42-为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO3-SO4型水为主。 ②承压水 承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO3-CO3-SO4为主，水质较好。 （2）地表水 临渭区地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t。渭河的主要功能为农业灌溉。 四、气候气象 临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天，年均气压940-980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 五、动植物资源 渭南临渭区内植被类型较为单调，主要为一年两熟的农作物，少量的人工林地和草丛以及建成区人工绿地。农作物广泛分布于区内，是区内分布面积最大的植被类型，农作物以玉米、小麦、蔬菜为主。 经调查，工业企业、居住区、教育科研单位主要以乔、灌、草、花结合的方式进行绿化，主要绿化品种有梧桐、银杏、松、柏、椿、冬青、女贞、橡皮树、棕榈、玉兰、樱花等。 项目用地范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状调查 1、项目所在区域基本污染物环境质量现状和达标判定 本项目位于陕西省渭南市临渭区310国道北金巢建筑机械厂院内，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用2018年6月4日渭南市环境保护局发布的中心城市《2017年渭南市环境质量监测状况公报》（监测点位详见附图5）中空气常规六项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见表7。 表7 项目所在区域环境空气质量现状和达标判定情况一览表 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率，%; 达标情况. 农科所，日报社，高新一小，体育馆（数值为四个监测点的平均值）; SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. 98%顺位24小时平均浓度; 50; 150; 33.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 56; 40; 140; 不达标. 98%顺位24小时平均浓度; 121; 80; 151.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 135; 70; 192.9; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 301; 150; 200.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 71; 35; 202.9; 不达标. 95%顺位24小时平均浓度; 193; 75; 257.3; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 2300; 4000; 57.5; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 183; 160; 114.4; 不达标. 由上表监测数据可判定，项目所在区域环境空气质量不达标。 2、其他污染物环境质量现状 本项目所在地常年主导风向为东北风，为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，建设单位委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目厂址下风向敏感点（程家村）进行了监测，并出具《再生木料加工生产项目环境质量现状监测》（PHJC-201811-ZH98），监测点位距离本项目西南方向730m，监测时间为2018年11月19日-11月25日。监测报告见附件7，监测点位见附图5。 补充监测情况： ①监测点位：在程家村设1个监测点位。 ②监测日期：2018年11月21日至11月27日。 ③监测频次：甲醛日均值：4次/天，监测7天 ④监测结果： 表8 补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 程家村; 109.561714; 34.497728; 甲醛、非甲烷总烃; 2018.11.21-11.23; 西南; 730. 表9 其他污染物环境质量现状表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间 (min); 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 程家村; 109.561714; 34.497728; 甲醛; 45; 50; 10-30; /; 达标. 非甲烷总烃; 45; 2000; 430-640; /; 达标. ⑤环境空气质量现状与评价：由上表可知，项目区域内甲醛日均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关要求，非甲烷总烃监测值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值要求。 二、声环境 （1）监测点位：项目四个厂界外1m各设一个测点。 （2）监测日期：2018年11月21日至22日。 （3）监测频次：连续监测2日，每日昼夜各一次。 （4）监测结果： 表10 项目区域声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 评价标准; 监测值; 评价标准. 2018年11月21; 东厂界1m; 50.1; 60; 43.5; 50. 南厂界1m; 53.7; 60; 44.1; 50. 西厂界1m; 51.3; 60; 43.7; 50. 北厂界1m; 50.7; 60; 44.6; 50. 2018年11月22; 东厂界1m; 51.7; 60; 44.7; 50. 南厂界1m; 52.3; 60; 43.5; 50. 西厂界1m; 50.7; 60; 42.9; 50. 北厂界1m; 51.2; 60; 43.9; 50. （5）声环境质量现状与评价：由上表可知，项目东、南、西、北厂界处环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

## 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 经现场调查可知，项目所在地主要环境保护目标如下表，具体位置详见表11。 表11 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距厂界最近距离; 保护级别. 大气环境; 赵王村; 东; 360m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 布袋张; 东; 1250m. 程家庄; 东南; 705m. 西王村; 东南; 1767m. 程家堡; 南; 800m. 程家村; 西南; 530m. 孟家村; 西南; 1160m. 地表水环境; 渭河; 北; 150m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声环境; 厂界; 东、西、南、北; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，甲醛执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值要求。 表12 环境空气质量标准限值 单位：µg/m3 - 污染物名称; - 24小时平均; - 1小时平均; - 年均值. - PM10; - 150; - /; - 70. - SO2; - 150; - 500; - 60. - NO2; - 80; - 200; - 40. - 甲醛; - /; - 50; - /. - 非甲烷总烃; - /; - 2000; - /. 2、地表水环境 地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水域标准。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 - 项目; - pH; - COD; - DO; - NH3-N. - （GB3838-2002）III类标准; 6～9; 20; 5; 1.0. 3、声环境 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表14 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求；运营期生物质锅炉废气执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）“表5中生物质锅炉排放标准”；工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 表15 锅炉废气排放控制标准 单位：mg/m3 污染物名称; 燃煤锅炉排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 20; 烟囱排放口. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 150. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（格林曼黑度，级）; ≦1. 表16 工艺废气排放控制标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 企业边界浓度限值（mg/m3）. PM10; 120; 3.5; 1.0. 甲醛; 25; 0.26; 0.2. 2、废水 本项目生产用水为锅炉用水，来自平时收集的雨水，沉淀后循环使用，不外排。 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期厂区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。 表17 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目生产中一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制因子为甲醛、烟（粉）尘、SO2和NOX。甲醛、烟（粉）尘、SO2和NOX排放总量分别为0.0244t/a、1.5×10-3t/a、0.255t/a、0.306t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期： 本项目已建成，施工期已结束，不再对施工期进行评价。 二、运营期 项目主要产品为胶合板，不涉及原材料生产，所需原材料均外购。运营期工艺流程及产排污节点如下图所示。 UV光氧+活性炭吸附+喷淋塔+15m排气筒 UV光氧+活性炭吸附+喷淋塔+15m排气筒 布袋除尘器 布袋除尘器+15m排气筒 UV光氧+活性炭吸附+喷淋塔+15m排气筒 布袋除尘器+15m排气筒 注：（G1—粉尘，G2—甲醛，N—噪声，S—边角料） 图1 项目工艺流程及产排污节点图 工艺流程说明： - 项目用料为木板，按照不同质量进行分级（1级、2级、3级）；分级涂胶，使用绿色环保三聚氰胺树脂胶，1、2级涂单面胶，3级涂双面胶，；在自动排板机作用下进行流水线排板，排板固定后在流水线上按尺寸进行裁边；板材沿排版机进入升降台堆积，堆积一定厚度后用叉机运至冷压机进行冷压；然后按照不同规格使用不同热压机进行热压，热压的热源来自于厂区1台0.5t/h的燃生物质锅炉，热压温度控制在110~120℃，压力8~15MPa，时间一般控制在25-35min。热压后按规格裁边，包装后即可入库。 主要污染工序： 1、大气污染物 项目产生的大气污染物主要为锅炉烟气、木屑粉尘和调胶、涂胶、热压工序挥发性有机物(甲醛)。 （1）锅炉烟气 本项目设置1台0.5t/h生物质锅炉，配备有布袋除尘器+15m高排气筒（1#）。本项目锅炉所使用燃料为成型生物质。 - 本项目锅炉所用燃料为生物质成型颗粒燃料（以草本植物或木本植物为原料，经过机械加工成型，具有规则形状和一定尺寸的燃料产品），优势如下： ①生物质颗粒燃料发热量大，发热量在3900~4800千卡/kg左右，经炭化后的发热量高达7000-8000千卡/kg； ②生物质颗粒燃料纯度高，不含其他不产生热量的杂物，其含炭量75-85%，灰份3-6%，含水量1-3%，绝对不含煤矸石，石头等不发热反而耗热的杂质，将直接为企业降低成本； ③生物质颗粒燃料不含硫磷，不腐蚀锅炉，可延长锅炉的使用寿命，企业将受益匪浅； ④由于生物质颗粒燃料不含硫磷，燃烧时不产生二氧化硫和五氧化二磷，因而不会导致酸雨产生； ⑤生物质颗粒燃料清洁卫生，投料方便，减少工人的劳动强度，极大地改善了劳动环境，企业将减少用于劳动力方面的成本； ⑥生物质颗粒燃料燃烧后灰碴极少，极大地减少堆放煤碴的场地，降低出碴费用； ⑦生物质颗粒燃料燃烧后的灰烬是品位极高的优质有机钾肥，可回收创利； ⑧生物质颗粒燃料是可再生的能源。 - 存储要求： 本项目外购的生物质颗粒燃料为袋装，包装为防潮材料。运入厂区后堆积在厂房下，要求地面干燥，远离火源。厂区内堆积的生物质颗粒燃料较少，每周大概需要运入两次。 根据实际运行情况，每天运行24小时，生物质成型燃料消耗量约0.91t/d，300t/a。 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）产排污系数表-生物质工业锅炉，生物质成型燃料的锅炉烟气排放系数以及SO2、NOX的产污系数如下： ①烟气排放系数：V=6552.29m3/t-燃料（有末端治理）； ②SO2产污系数：GSO2=17S=0.85kg/t-燃料（S含硫率，取0.05%）； ③NOX产污系数：GNOX=1.02kg/t-燃料； ④烟尘产污系数：Gd=0.5kg/t-燃料（压块）。 根据污染物浓度的计算公式：C=G/W烟气 式中：C—污染物的产生浓度，mg/Nm3； G—污染源的产生量，mg/t； W烟气—锅炉烟气量，Nm3/t。 锅炉烟气处理措施采用布袋除尘方式，排污系数为0.005kg/t-燃料，则烟尘排放量为1.5kg/a。风机量3600m3/h。 表19 锅炉废气排放数据一览表 污染物名称; 锅炉废气产生量（万m3）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. SO2; 196.57; 0.255; 8.94; 0.255; 8.94. NOX; 0.306; 10.73; 0.306; 10.73. 烟尘; 0.15; 5.26; 1.5×10-3; 0.053. 由上表可知，本项目生物质锅炉排放烟气中各污染物排放均能满足陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中生物质锅炉标准要求，对周围大气环境影响较小。 （2）粉尘 根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中2021胶合板制造业粉尘产污系数为5.5kg/m3-产品，本项目产品量为15000m3，则裁边过程中粉尘产生量为82.5t/a，排放速率为10.42kg/h；废气处理措施采用布袋除尘方式，风计量3600m3/h，处理后经15m高排气筒（2#）排放。布袋除尘效率按99.5%计算，则粉尘排放量为0.412t/a，排放速率为0.052kg/h。 （3）甲醛 车间设置1套“UV光解+活性炭吸附+喷淋塔”废气处理装置，设五个VOCs集气罩，集气罩形式为直抽式，风机风量12000m3/h，废气收集处理后经15m高排气筒（3#）排放。 - 光催化氧化反应中，通过紫外光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对，与表面吸附的水分(H2O)和氧气(O2)反应生成氧化性很活波的氢氧自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、O-)。能够把各种废臭气体如醛类、苯类、氨类、胺类、酚类、氮氧化物、硫化物、其它碳氢化合物及其它VOC类有机物在光催化氧化的作用下还原成二氧化碳(CO2)、水(H2O)以及其它无毒无害物质，去除异味的同时还可以起到消毒杀菌的功效，由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂，所以不会产生二次污染。 - 本项目使用的粘合剂为环保型三聚氰胺树脂胶，年用量为285t/a。在调胶、涂胶和热压（工作时间为每班3h，9h/d，2970h/a）过程中有部分游离甲醛从三聚氰胺树脂胶中挥发出来形成废气。根据《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2017）的要求，项目使用的三聚氰胺树脂中游离甲醛含量≤0.3%，根据建设单位提供资料，本项目三聚氰胺树脂为环保型胶水，其中游离甲醛含量为0.1%（0.285t/a）。根据资料显示，95%的甲醛在热压工序中散发，其余5%在储存及日后的使用中缓慢挥发，因此本项目生产过程中95%（0.271t/a）的甲醛在热压工序中逸散，其余5%（0.014t/a）在调胶、涂胶等生产工序和日后的储存、使用过程中缓慢挥发，故有机废气主要产生在热压工段。 - 甲醛物料平衡图如下： - 图2 甲醛物料平衡图 单位：t/a - 经计算，生产车间废气产排情况见下表。 - 表20 生产车间甲醛产排情况一览表 排放 形式; 污染物; 产生情况; 排放情况; 排放标准; 排气筒高度. t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h; mg/m3; mg/m3; kg/h. 有组织; 甲醛; 0.2439; 0.082; /; 0.0244; 0.008; 0.68; 25; 0.26; 15m. 无组织; 甲醛; 0.0271; 0.003; /; 0.0271; 0.003; /; /; /; /. 产品中; 甲醛; 0.014; /; /; 0.014; /; /; /; /; /. 合计; 甲醛; 0.285; /; /; 0.0655; /; /; /; /; /. 2、废水 项目用水主要为职工生活用水和喷淋用水。 （1）建设项目运营后，共有职工约40人，厂区不设食宿。项目每天新鲜水用量50L/d·人（均为生活用水），全年新鲜水用量660m3/a(全年生产天数按330天计)，废水产生系数取0.8，则废水产生量为528m3/a。主要污染物为COD、氨氮、总磷，生活污水经化粪池处理后作为肥料肥田。 （2）喷淋废水：甲醛易溶于水，常温下其水溶液浓度在35%~40%。本项目有组织甲醛产生量为0.244t/a，经UV光解+活性炭吸附后废气量为0.146t/a，喷淋塔水量为10L/次，循环利用，正常生产情况下10天更换一次。根据计算可知，喷淋废水产生量0.348t/a，此废水属于危废，危险废物代码：900-499-42，该废水回用于调胶过程，不外排。 3、噪声 项目营运期噪声值高的设备主要为自动裁边机、引风机（共3台，均位于车间内，锅炉房和裁边工序引风机为小风量风机，噪声值较小，经基础减振、厂房隔声等处理后对环境影响较小。主要产噪风机为热压工序UV光解设施引风机）等设备运行时产生的噪声，噪声级为80～90dB(A)。根据对同类型企业的调查，项目的主要设备噪声强度见下表。 表21 项目生产车间主要噪声源强 序号; 噪声源; 数量; 源强(dB); 性质; 采取措施; 处理后源强1m处. 1; 自动裁边机; 1台; 85～90; 间歇性; 基础减振设施、厂房隔音; 75. 3; 引风机; 1台; 80～85; 连续性; 基础减振设施、厂房隔音; 75. 4、固体废物 项目营运期产生的固体废物分为一般固体废物和危险固体废物。 一般固体废物主要为生产过程中产生的木屑、边角料、除尘器收集的木粉、锅炉灰、胶水桶及职工生活垃圾等。 危险固体废物有废活性炭（危险废物代码：900-041-49）、废液压油（危险废物代码：900-218-08）。 （1）木屑、边角料：在裁边过程中产生的木屑、边角料，根据厂家介绍，下脚料、锯末产系数按木材原料的3%计算，产生量为360t/a，暂存于一般固体废物暂存间，外售处理。 （2）除尘器收集木粉：产生量为82.1t/a，暂存于一般固废暂存间，外售处理。 （3）锅炉灰：锅炉灰产生量约占燃料1.5%，燃料用量为300t/a，则锅炉灰产生量为4.5t/a，暂存于一般固废暂存间，交周边农户作农肥。 （4）胶水桶：根据环函【2014】126《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，回收的包装材料不属于危废。胶水桶产生量约为125个/a，暂存于一般固废暂存间，由原厂家回收。 （5）生活垃圾：主要来自职工日常生活，本项目劳动定员40人，人均产生垃圾0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为6.6t/a。生活垃圾由环卫部门统一清运。 （6）废活性炭：项目使用的活性炭每季度更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率），填装量约为125kg/次，废活性炭产生量约为0.506t/a（危险废物代码：900-041-49）。根据《简明通风设计手册》，活性炭吸附效率为0.24kg/kg，项目有机废气产生量约为0.2439t/a（有组织排放），经过UV光氧+活性碳吸附的有机废气量约为0.098t/a（处理效率以40%计算），因此，活性炭用量为0.408t/a，产生的废活性炭量为0.506t/a（含吸附的废气）。 （7）废液压油：根据厂家提供资料，废液压油（危险废物代码：900-218-08）大概3年更换一次，产生量200kg，即每年产生0.07t，收集起来存于危废暂存间，交有资质单位处理。 表22 项目固体废物产生、处置情况表 类别; 序号; 固废名称; 来源; 存放地点; 产生量（t/a）; 处置 方式; 排放量. 一般固废; 1; 木屑、边角料; 裁边; 分类收集，暂存于一般固体废物暂存处; 360; 外售; 0. 2; 木粉; 生产车间布袋除尘器; 82.1; 外售; 0. 3; 锅炉灰; 锅炉; 4.5; 作农肥; 0. 4; 胶水桶; 生产过程; 125个; 厂家回收; 0. 5; 生活垃圾; 职工生活; 垃圾桶; 6.6; 环卫部门定期清运; 0. 危险固废; 6; 废活性炭 （900-041-49）; 废气处理设施; 分类收集，暂存于危险固体废物暂存间; 0.506; 交有资质单位处理; 0. 7; 废液压油（900-218-08）; 机械保养; 0.07; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生情况 及产生量 | 排放情况及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生物质锅炉 | 烟尘 | 5.26mg/m3，0.15t/a | 0.053mg/m3，1.5×10-3t/a |
|  |  | SO2 | 8.94mg/m3，0.255t/a | 8.94mg/m3，0.255t/a |
|  |  | NOx | 10.73mg/m3，0.306t/a | 10.73mg/m3，0.306t/a |
|  | 调胶、涂胶、热压 | 甲醛 | 0.082kg/h，0.2439t/a | 0.008kg/h，0.0244t/a |
|  | 裁边粉尘 | 粉尘 | 10.42kg/h，82.5t/a | 0.052kg/h，0.412t/a |
|  | 无组织甲醛 | 甲醛 | 0.003kg/h，0.0271t/a | 0.003kg/h，0.0271t/a |
| 废 水 | 生活废水528m3/a | COD | 300mg/L，0.158t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.013t/a | 0 |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.003t/a | 0 |
|  | 喷淋废水 | 甲醛 | 0.348t/a | 回用于调胶工序，不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 一般固废 | 边角料 | 360t/a | 外售 |
|  |  | 木粉 | 82.1t/a | 外售 |
|  |  | 锅炉灰 | 4.5t/a | 作农肥 |
|  |  | 胶水桶 | 125个/a | 厂家回收 |
|  |  | 生活垃圾 | 6.6t/a | 环卫部门定期清运 |
|  | 危险固废 | 废活性炭 | 0.506t/a | 收集后存于危废暂存间，交有资质单位处理 |
|  |  | 废液压油 | 0.07t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为自动裁边机、引风机等设备运行时的噪声，经减振降噪及距离衰减后，项目各厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于渭南市临渭区，企业周围环境中无珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 该项目已建成，现场调查时，部分设备已安装到位并投产。项目后续施工主要为环保设施的补充完善，工程期短，工程量相对较小，施工过程中产生的废气、废水、噪声及固废对建址地周围环境会造成短期不利影响。 1、施工扬尘影响分析 施工期短，工程量较小，施工期间通过定期洒水（施工期间每天洒水4-5次），避免产生过多的扬尘。 2、废水影响分析 施工人员的入厕依托厂内现有厕所解决。对地表水环境影响较小。 3、噪声影响分析 施工工程量小，无大型施工机械。 施工期应严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；尽可能避开午休时间施工，禁止夜间（22:00-次日6:00）施工，采取以上措施，施工期对声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 项目后续施工过程工程量小，产生的固体废物为较小，厂内施工可自行消化；施工人员生活垃圾及时清运。 施工期固体废物对外环境影响较小。 运营期环境影响： 一、大气环境影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表23 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表24 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 甲醛; 二类限区; 一小时; 50.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; GB 3095-2012. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; GB 3095-2012. 2、污染源参数 本项目共3个排气筒，1#为锅炉排气筒，2#为裁边工序排气筒，3#为调胶涂胶热压工序排气筒，具体参数见下表。 表25 主要废气污染源参数一览表（点源） 编号; 中心坐标; 海拔高度/m; 排气筒高度/m; 内径/m; 烟气 流速(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X (经度); Y (纬度); SO2; NOX; 颗粒物; 甲醛. 1; 109.569006; 34.500967; 349; 15; 0.3; 14.15; 80; 7920; 正常; 0.032; 0.039; 1.9×10-4; /. 2; 109.568733; 34.500953; 347; 15; 0.3; 14.15; 25; 7920; 正常; /; /; 0.052; /. 3; 109.568969; 34.500969; 349; 15; 0.5; 17; 25; 2970; 正常; /; /; /; 0.008. 表26 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 编号; 中心坐标; 海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 甲醛排放速（kg/h）. X (东经); Y (北纬). 1#; 109.568667; 34.500828; 349; 82.8; 54; -5; 8; 7920; 正常; 0.003. 3、项目参数 估算模式所用参数见表。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); 0. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表28 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 锅炉排气筒; SO2; 500.0; 0.6504; 0.1301; /. NOx; 250.0; 0.7927; 0.3171; /. PM10; 450.0; 0.0041; 9.0E-4; /. 调胶、涂胶、热压排气筒; 甲醛; 50.0; 2.1885; 4.377; /. 裁边排气筒; PM10; 450.0; 4.7789; 1.062; /. 矩形面源; 甲醛; 50.0; 1.5868; 3.1736; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的甲醛，Pmax值为3.1736%，D10%为no m，Cmax为1.5868(ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 5、污染物防治措施及可靠性分析 （1）污染物防治措施 项目设置1台0.5t/h的专用生物质锅炉，废气采用布袋除尘器处理后，烟气经15m高排气筒排放，排气筒内径0.3m，风机风量3600m3/h；裁边工序会产生木屑粉尘，产尘工段废气使用布袋除尘器处理，处理效率99.5%，后经一根15m高排气筒（2#）排放，排气筒内经0.3m，风机风量3600m3/h；在调胶、涂胶和热压（年工作时间为2970小时）过程中有部分游离甲醛从三聚氰胺树脂胶中挥发出来形成废气，设置5个集气罩，废气经集气罩收集后经UV光解+活性炭吸附+喷淋塔处理后经15m高排气筒（3#）排放，处理效率不低于80%，排气筒内经0.5m，风机风量12000m3/h。处理后废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （2）可行性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(公告2013年第31号）中（四）、（十五）要求，企业遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在生产中采用绿色环保胶产品，对于含低浓度VOCs的废气，选用“UV光解+活性炭吸附+喷淋塔”净化处理后达标排放，不会造成二次污染，对环境影响较小。本次环评从政策相符性、企业资金投入、技术可行性等方面综合分析，均可行，污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。 二、水环境影响分析 由前述主要污染工序分析可知，锅炉用水为平时收集的雨水，在锅炉房西边有雨水蓄水池，4m×2m×4m，雨水沉淀后循环利用。因为雨水一般不含矿物杂质，硬度和含盐度比较低，所以使用过程中锅炉不易起垢。本项目营运期废水主要是生活污水，产生量1.6m3/d，全年528m3/a，主要污染物为COD、氨氮、总磷等，产生浓度分别为300mg/L、25mg/L、5mg/L，各污染物产生量分别为：COD：0.158t/a、氨氮：0.013t/a、总磷0.003t/a。 项目生活污水水质简单，经化粪池（位于厂区西北角，4m×1.2m×3m）处理后，定期请人清掏，送至周边农田施肥，综合利用；喷淋废水产生量0.348t/a，回用于调胶过程，不外排。项目附近农田种植较多，可以消纳本项目产生的生活污水。因此，项目产生的废水对项目所在区域水环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。 三、声环境影响分析 项目营运期噪声值高的设备主要为自动裁边机、引风机（共3台，均位于车间内，锅炉房和裁边工序引风机为小风量风机，噪声值较小，经基础减振、厂房隔声等处理后对环境影响较小。主要产噪风机为热压工序UV光解设施引风机）等设备运行时产生的噪声。 本项目设备均安置在室内，采取了基础减振、厂房隔声等降噪措施，设备经过隔声及减振降噪后，噪声可降低约10-15dB(A)。根据声源的性质及预测点与声源之间的距离情况，自动裁边机、引风机等属于定点声源，因此上述噪声可视为点声源。主要噪声源分布图见附图6。 本评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中的点声源噪声距离衰减公式预测噪声源对周围区域的噪声环境影响进行评价。 其预测模式如下： L2=L1-201g r2/rl 式中：L2—距声源处r2声源值[dB(A)]； Ll—距声源处r1声源值[dB(A)]； r2，r1与声源的距离(m）。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，叠加公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.5LD 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 根据本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见下表。 表29 厂界噪声预测值 单位：dB(A) 预测点; 距声源1m处噪声; 厂界距离（m）; 隔声; 贡献值; 叠加值; 标准值; 评价结果. 主要设备; 源强; 昼间; 昼间. 东厂界; 裁边机1台; 75; 11; 厂界围墙隔声约可减少5dB; 49.2; 49.4; 60; 达标. 引风机1台; 75; 50; 36.0. 南厂界; 裁边机1台; 75; 15; 厂界围墙隔声约可减少5dB; 46.5; 48.4; 60; 达标. 引风机1台; 75; 20; 44.0. 西厂界; 裁边机1台; 75; 20; 厂界围墙隔声约可减少5dB; 44.0; 46.1; 60; 达标. 引风机1台; 75; 25; 42.0. 北厂界; 裁边机1台; 75; 24; 厂界围墙隔声约可减少5dB; 42.4; 46.9; 60; 达标. 引风机1台; 75; 18; 45.0. - 综上可知，项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 四、固体废物影响分析 项目营运期产生的固废主要为生产过程中产生的木屑、边角料、除尘器收集的木粉、锅炉灰、胶水桶、废活性炭及职工生活垃圾，详见下表： 表30 项目固体废物产生处置一览表 类别; 固废名称; 来源; 存放地点; 产生量（t/a）; 处置 方式; 排放量. 一般固废; 木屑、边角料; 裁边; 分类收集，暂存于一般固体废物暂存处; 360; 外售; 0. 木粉; 生产车间布袋除尘器; 82.1; 外售; 0. 锅炉灰; 锅炉; 4.5; 作农肥; 0. 胶水桶; 生产过程; 125个; 厂家回收; 0. 生活垃圾; 职工生活; 垃圾桶; 6.6; 环卫部门定期清运; 0. 危险固废; 废活性炭 (900-041-49); 废气处理设施; 分类收集，暂存于危险固体废物暂存间; 0.506; 交有资质单位处理; 0. 废液压油(900-218-08); 机械保养; 0.07; 0. 1、一般固体废物暂存要求： 项目一般固废暂存间位于锅炉房东临，15m2。 （1）一般固废暂存处设置明显的符合相关规定的图形或文字标志。 （2）各种固体废物应按照要求分类放置于相应区域，禁止混放。 （3）一般固废暂存处应根据所收集、存放的固体废物的产生量及时进行清理，不得出现溢满现象。并在每次清运废弃物后，负责打扫一般固废暂存处的卫生，保持整洁。 （4）行政后勤部相关人员对一般固废暂存处进行日常检查，填写《固体废物存放场日检记录》，发现问题，及时处理，必要时联系相关部门人员。 （5）一般固废暂存处禁止吸烟，严禁明火，并配备充足的灭火器。一旦发生火险或危险废物的严重泄漏，应立即采取相应应急措施，并及时通知有关人员。 2、危险固体废物收集包装和暂存要求： （1）危险废物的收集包装 ①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 ②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 ③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ④不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。 （2）危险废物的暂存要求 项目危废暂存间位于办公室东临，12m2。危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订： ①按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 ②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 ③要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。 必须有泄露液体收集装置。 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤要有隔离设施或其它防护栅栏。 ⑥应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 通过以上分析，项目固体废物全部得到合理处理处置，不会对外界环境造成影响。 五、建设项目环保投资概算 本项目总投资500万，其中环保投资约18万元，占项目总投资的3.6%，环保投资详见下表所示。 表31 项目环保投资一览表 序号; 分类; 治理措施; 投资 （万元）; 标准. 1; 废气; 生物质锅炉安装1套布袋除尘装置，1个15m排气筒; 2; 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）“表5中生物质锅炉排放标准”. 生产车间新增甲醛收集系统+“UV光解+活性炭吸附+喷淋塔”+15m排气筒; 11.5; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准. 裁切工序处更换布袋除尘器，新增15m排气筒; 2. 2; 固废; 一般固废暂存间; 0.5; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定. 危废暂存间+交有资质危废处置单位处置; 2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定. 总计; 18; /. 六、环境管理与监测计划 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； （2）加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； （3）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （4）企业可建立一套《IS014000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 （5）应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （6）定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 2、环境监测计划 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 根据本项目运营期的环境污染特点与《排污许可证管理暂行规定》，本项目制定了污染源与环境监测计划表，见表32。 ##### 表32 污染源与环境监测计划表 污染物类别; 污染物名称; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 废 气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（有组织）; 锅炉排气筒; 半年一次; 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）“表5中生物质锅炉排放标准”. 甲醛（有组织）; 废气处理设施排气筒; 半年一次; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准. 颗粒物（有组织）; 生产车间布袋除尘器排气筒; 半年一次. 甲醛（无组织）; 生产车间下风向厂界外10m内监控点; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物（无组织）; 生产车间下风向厂界外10m内监控点; 半年一次. 噪 声; 等效A声级; 四个厂界外1m; 半年一次; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准. 七、污染物排放清单 表33 污染物排放清单一览表 分类; 污染物; 排放清况; 治理措施. 产生工序; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 废气; 锅炉; 烟尘; 0.053; 1.5×10-3; 布袋除尘器+15m高排气筒. SO2; 8.94; 0.255. NOX; 10.73; 0.306. 裁边; 粉尘; 0.052kg/h; 0.412; 布袋除尘器+15m高排气筒. 调胶、涂胶、热压; 甲醛; 0.008; 0.0244; UV光解+活性炭吸附+喷淋塔+15m高排气筒. 废水; 生活污水; COD; /; 0; 化粪池处理后交给周边农户沤肥. NH3-N; /; 0. 总磷; /; 0. 喷淋废水; 甲醛; /; 0; 回用于调胶工序. 噪声; 机械设备; 噪声; 昼间≦60dB，夜间≦50dB; 厂房隔声，减振、选用低噪声设备. 固废; 办公生活; 生活垃圾; /; 6.6; 集中收集交由环卫部门处理. 生物质锅炉; 锅炉灰; /; 4.5; 外售. 裁边; 木屑、边角料; /; 360; 外售. 裁边; 木粉; /; 82.1; 外售. 危险固废; 废液压油; /; 0.07; 分类收集交有资质单位处理. 废活性炭; /; 0.506. 八、竣工环保验收清单 表34 竣工环保验收清单 类别; 治理内容; 环保措施; 验收标准. 废气; 调胶、涂胶、热压废气; UV光解+活性炭吸附+喷淋塔+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准. 裁边废气; 布袋除尘器+15m排气筒. 锅炉废气; 布袋除尘器+15m排气筒; 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）“表5中生物质锅炉排放标准”. 废水; /; 化粪池; /. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减震、低噪声设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 一般固废; 木屑、边角料、木粉、锅炉灰; 一般固废暂存间，位于锅炉房东临，15m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定. 生活垃圾; 生活垃圾桶若干; /. 危险固废; 危废暂存间，位于办公室东临，12m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生物质锅炉烟气 | 烟尘、SO2、NOX | 锅炉烟气经布袋除尘装置处理后由15m高烟囱排放 | 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）“表5中生物质锅炉排放标准” |
|  | 裁切、锯边 | 粉尘 | 经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |
|  | 调胶、涂胶、热压 | 甲醛 | UV光解+活性炭吸附+喷淋塔处理后经15m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织 | 甲醛、粉尘 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的企业边界大气污染物浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N、 总磷 | 化粪池，定期清掏用作农肥 | 综合利用 |
|  | 喷淋废水 | 甲醛 | 收集后回用于调胶工序 | 综合利用不外排 |
| 固 废 | 裁边 | 木屑、边角料 | 外售 | 综合利用，合理处置 |
|  | 生产车间布袋除尘器 | 木粉 | 外售 |  |
|  | 锅炉 | 锅炉灰 | 作农肥 |  |
|  | 生产过程 | 胶水桶 | 厂家回收 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 设备噪声 | 等效A声级 | 基础减振 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于渭南市临渭区，企业周围环境中无珍稀野生动、植物等，应加强施工期环境管理，降低施工活动对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 通过对项目周围地区环境质量现状的调查评价、项目产生的污染因素分析以及建设项目对周围环境影响分析，得出主要综合结论如下： 1、项目概述 渭南鑫亿泰新型材料有限公司在陕西省渭南市临渭区310国道至渭南东入口3公里处建设再生木料加工生产项目，公司租赁渭南市临渭区东顺吊车队东郊建机厂西临部分土地、房屋，租赁面积约2.5亩。项目建成后年产胶合板15000m3。项目于2018年取得了渭南市临渭区发展和改革局关于再生木料加工生产项目备案确认书的通知，备案代码：2018-610502-20-03-052700。根据现场勘查，本项目已经建成并且配套部分环保措施，项目属于未批先建，渭南市临渭区环保局对渭南鑫亿泰新型材料有限公司作出了相应的处罚，此评价为补做环评。 2、国家产业政策符合性 本项目为人造板制造项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2018年修订）》中相关内容，对照本工程建设内容分析，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的限制和淘汰类项目，同时，本工程的建设已经由临渭区经济发展局备案，工程的建设符合当前国家产业政策的要求。 3、选址可行性分析 本项目位于渭南市临渭区310国道至渭南东入口3公里处，北金巢建筑机械厂院内，是国有土地，属于建设用地，符合土地利用规划（土地租赁合同等资料详见附件4）。企业在做好各项污染防治措施的前提下，选址可行。 4、环境质量现状 项目所在区域环境空气质量一般，按照《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，2017年渭南市环境公报数据，CO、O3、SO2年均值达标，NO2、PM10、PM2.5年均值均超标；甲醛符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求；声学环境也能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求；区域水质已满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准。 5、环境影响分析 （1）大气环境影响 项目产生的大气污染物主要为锅炉烟气、木屑粉尘、调胶涂胶热压工序产生的甲醛。锅炉烟气经布袋除尘器处理后由15m高排气筒囱排放，SO2、NOX、烟尘排放浓度均能达到陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）“表5中生物质锅炉排放标准”要求。木屑粉尘通过袋式除尘器处理，除尘效率99.5%，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中颗粒物排放要求。调胶涂胶热压工序产生的甲醛由集气罩收集经UV光解+活性炭吸附+喷淋塔处理后经15m高排气筒排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中甲醛二级排放要求。项目产生的废气对区域大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响 项目营运期间废气处理设施产生的喷淋废水回用于调胶工序，不外排；废水主要是生活污水，废水量为528t/a，生活污水经化粪池预处理，建设单位定期请人清掏化粪池，送至周边农田施肥，综合利用，对当地地表水体影响较小。 （3）声环境影响 项目营运期主要噪声源为自动裁边机、引风机等设备，噪声级为70-95dB（A），对噪声设备采取了减震、厂房隔声及距离衰减后，各厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的限值要求，对四周厂界噪声环境影响较小。 （4）固体废物影响 项目营运期产生的一般固废主要为生产过程中产生的木屑、边角料、袋式除尘器收集的木粉、锅炉灰、胶水桶及职工生活垃圾，危险固废为废液压油、废活性炭。各类型固废均能得到有效、合理处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 综上所述，该项目符合国家和地方相关产业政策，项目建成投入使用后对环境的影响程度较小，在认真落实本评价提出的污染防治措施后，污染物均可实现达标排放，对周围环境无大的影响，从环保角度分析，该项目建设是可行的。 二、建议 （1）落实“三废处理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保项目污染防治措施能有效的落实，保证污染物达标排放。 （2）喷淋废水回用不完的情况下，必须交由有危废处理资质的单位处置，不得外排。 （3）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （4）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： （公章） 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公章） 经办人： 年 月 日 审批意见： （公章） 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附表、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目四邻关系图 附图4 环境保护目标分布图 附图5 大气监测点位图 附6 主要噪声源分布图 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 执行标准 附件4 项目选址意见书 附件5 占地情况说明 附件6 租赁合同 附件7 监测报告 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |