《渭南鼎嘉环保建材有限公司年产5000万块环保节能空心砖建设项目环境影响报告表》技术评审会专家组意见

2019年4月10日，临渭区环保局在渭南市临渭区主持召开了《渭南鼎嘉环保建材有限公司年产5000万块环保节能空心砖建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评估会。参加会议的有项目建设单位（渭南鼎嘉环保建材有限公司）和报告表编制单位（广州市环境保护工程设计院有限公司）的代表以及有关专家共9人，会议由3名专家组成专家组（名单附后）。

- 会前，临渭区环保局组织与会代表实际踏勘了项目建设地和周边环境现状，会议听取了建设单位对项目情况的介绍，环评单位对报告表主要内容进行了汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 一、项目概况

1、项目基本情况

①项目名称：渭南鼎嘉环保建材有限公司年产5000万块环保节能空心砖建设项目；

②建设地点：渭南市临渭区阎村镇闫村七组，地理坐标为东经109°30'31.01"，北纬34°25'22.40"。

③建设内容：本项目总占地面积14147m2（21.22亩），总建筑面积10451 m2，包括4800m2隧道窑、1200 m2存坯车间、360 m2陈化仓、1232m2成品车间、1200 m2制坯车间、1000m2料棚、800 m2配料车间、399 m2办公及宿舍用房、350m2辅助用房，绿化工程面积4250m2，建成后年总产量折合标砖3000万块。

根据渭南市国土资源局临渭分局《关于划定砖瓦粘土矿采矿区范围的批复》（渭临国土函[2018]2号），粘土矿区面积0.1246 km2，粘土矿区地质储量108.68万立方米，规划年资源开采量为10万立方米。

④工程投资：本项目总投资1200万元，全部为企业自筹资金。

2、项目组成

项目组成见表1。

表1  项目组成表

| 工程类别 |  | 项目 |  | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿区 | 取土场 |  | 粘土矿区面积0.1246 km2，粘土矿区地质储量108.68万立方米，规划年资源开采量为10万立方米，粘土矿区采用露天开采 | 露天开采，依托原有 |
|  | 生产区 | 隧道窑 |  | 总建筑面积4800m2；设计年产粘土砖5000万块标砖，隧道窑长124m，宽5.3m；1条生产线 | 于2018年已建成 |
|  |  | 配料车间 |  | 建筑面积800m2，主要用于对原料进行研磨、混合，钢构，单层 | 于2018年建成，但四周未密闭，本次环评要求厂房四周均需密闭 |
|  |  | 陈化库 |  | 建筑面积360m2，主要是将原料中的水分均匀化，提高原料的成型性能，钢构，单层 | 于2018年建成 |
|  |  | 制坯车间 |  | 建筑面积1200m2，主要是将混合料进行定型，砖混，单层 | 于2018年建成 |
|  |  | 存坯车间 |  | 建筑面积1200m2，用于焙烧前静置，砖混，单层 | 于2018年建成 |
| 辅助工程 | 生产生活区 | 办公及宿舍用房 |  | 建筑面积399m2，砖混，单层 | 于2018年建成 |
|  |  | 其他用房 |  | 建筑面积350m2，砖混，两层 | 于2018年建成 |
| 公用工程 |  | 给水 |  | 8056.8t/a，由闫村已有水井供应 | 依托附近水井，已取得相关证明 |
|  |  | 排水 |  | 生活污水322.2t/a，不外排 | 不外排，回用 |
|  |  | 供电 |  | 140万kWh，由市政供电网供应 | 依托当地电网，场内建设配电间 |
| 储运工程 |  | 成品车间 |  | 成品堆场占地面积1232m2 | 新建 |
|  |  | 原料堆场 |  | 1000m2，要求全封闭地面硬化 | 厂区东侧新建气化渣及粉煤灰料棚，要求密闭 |
| 环保工程 |  | 废气处理 | 粘土矿区 | 作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化 | 新建 |
|  |  |  | 原料堆场 | 原辅材料采取封闭棚内堆放、运输车辆覆盖防尘篷布，厂区内定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量 | 新建 |
|  |  |  | 破碎筛分车间 | 封闭车间、粉碎机、打土机设置密闭罩收集粉尘，安装袋式除尘器，废气经处理后通过15米排气筒排放 | 新建 |
|  |  |  | 隧道窑焙烧 | 采用湿式双碱法脱硫除尘器处理后通过20米高排气筒排放 | 已建，目前正在调试阶段 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟配套安装油烟净化器，风量为2500m3/h，净化效率80%，处理达标后高于屋顶排放 | 新建 |
|  |  | 废水处理 |  | 少量的盥洗废水排入场内自建的沉淀池，餐饮废水经隔油池处理后排入沉淀池；沉淀后废水全部用以生产搅拌的加水工序；旱厕定期由周围村民清掏，肥田 | 新建 |
|  |  | 噪声 |  | 产噪设备均在车间内安装，隔声减振、风机及空压机安装减噪设施 | 新建 |
|  |  | 固废 |  | 生活垃圾收集后由环卫部门处置，项目生产过程产生的不合格产品破碎后作为原料，搬运成品过程中产生的破砖废料、硫酸钙底泥等，回收作为原料重新用于生产过程中；废机油收集存储于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；废油脂，交由有资质的单位处置。 | 新建 |
|  |  | 绿化 |  | 绿化面积2086m2，运营期优化采矿工艺，减少开挖面，闭矿期进行土地复垦 |  |

- 二、环境质量现状及环境保护目标

1、环境质量情况

（1）区域环境质量达标情况

本项目位于渭南市临渭区阎村镇闫村七组。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

本项目空气环境质量现状引用《2017年渭南市环境状况公报》中空气常规项污染物监测结果，由《2017年渭南市环境状况公报》的监测统计结果可以看出，评价区域基本污染物SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。

（2）大气特征达标情况

根据大气特征因子检测报告数据分析可知，氟化物未检出，项目所在地区环境空气中氟化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值。

（3）声环境

监测期间，本项目边界声环境现状值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

2、环境保护目标

主要环境保护目标见表2。

表2       主要环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 相环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | -204 | -94 | 闫村 | 2800人 | 环境空气二类区 | SW | 70m |
|  | -110 | 463 | 北闫村 | 1300人 |  | NW | 400m |
|  | -259 | -722 | 阎村镇 | / |  | SW | 644m |
|  | 1000 | 0 | 宋李村 | 2371人 |  | E | 1000m |
|  | -345 | -1381 | 张家村 | 1270人 |  | SW | 1200m |
|  | -879 | -1216 | 袁家庄 | 530人 |  | SW | 1438m |
|  | -753 | -1993 | 申郭村 | 350 人 |  | SW | 2004m |
|  | -86 | -2079 | 上张村 | 180 人 |  | SW | 1994m |
|  | -1593 | -1099 | 李庄村 | 1490人 |  | S | 1801m |
|  | -1836 | -1263 | 高李村 | 2479人 |  | SW | 2106m |
|  | -2011 | -902 | 西李村 | 220 人 |  | SW | 2189m |
|  | -2252 | -526 | 刘家庄 | 370 人 |  | W | 2325m |
|  | -1122 | 416 | 辛赵村 | 110 人 |  | NW | 1095m |
|  | -439 | 1389 | 李庄村 | 160 人 |  | NW | 1462m |
|  | -965 | 1358 | 武家庄 | 600人 |  | NW | 1723m |
|  | -1412 | 1350 | 东陈村 | 1811 人 |  | NW | 1892m |
|  | -1766 | 1805 | 西陈村 | 280 人 |  | NW | 2487m |
|  | 1075 | 1303 | 肖家村 | 245人 |  | NE | 1788m |
|  | 1577 | 220 | 张坡村 | 280 人 |  | E | 1707m |
|  | 1734 | -1059 | 徐家村 | 900 人 |  | SE | 2136m |
|  | 1868 | -1381 | 河西乡 | 2371人 |  | SE | 2243m |
|  | 2024 | -659 | 芦新村 | 384人 |  | SE | 2015m |
|  | 2009 | 1020 | 周坡村 | 462人 |  | NE | 2183m |
|  | 1938 | 1719 | 田家坡 | 433人 |  | NE | 2484m |
|  | 949 | 2017 | 雷家村 | 470人 |  | NE | 2254m |
|  | -267 | 1544 | 张家庄 | 1270人 |  | NE | 1543m |
| 声环境 | -204 | -94 | 闫村 | 385人 | 声环境2类区 | / | 70m |

- 三、主要环境影响和环境保护措施

1、环境空气影响

对于粘土矿区扬尘，通过对作业区设围挡，配套洒水抑尘设施，分层取土，随采随用，开采后平整土地，种植绿化等措施后粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3）要求。

项目原料破碎、筛分、搅拌产生的无组织粉尘，采取覆盖防尘网或篷布并定期洒水抑尘、喷雾抑尘等措施降低粉尘排放量，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中规定的企业边界大气污染物无组织浓度限值。

项目原料破碎、筛分、搅拌产生的有组织粉尘，是在设备、输送带上设置密闭罩收集的粉尘，通过在搅拌机、滚筒筛、对辊机上各安装集尘罩，收集后由管道分别引向布袋除尘器处理。处理后可达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）中表7中原料燃料破碎及制备成型阶段颗粒物排放限值20mg/m3的要求。

项目主要大气污染源为隧道窑产生的颗粒物、SO2、NOx、氟化物，经钠钙双碱法处理措施处理后分别达到《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表7中的相对应的排放标准要求，经AERSCREEN模型估算可知，正常工况下颗粒物、SO2、NOX、氟化物最大地面浓度均在下风向255 m可达标相对应的《环境空气质量标准》中的限制，对周边大气环境影响较小。

食堂油烟采用油烟净化装置处理后，能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的小型项目标准要求(即油烟浓度≤2mg/m3、处理效率80%)，对周围大气环境影响不大。

综上所述，项目废气治理措施可行。

（2）废水

本项目无生产废水产生和排放。生活污水收集沉淀后处理后回用于搅拌生产用水工序，不外排，厂区内设旱厕，定期清掏于附近农田施肥。

（3）噪声

经预测厂界噪声贡献值及环境敏感点预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，本项目运行对外界声环境影响较小。

（4）固体废弃物

项目生产过程产生的废边脚料、废砖破碎后作为原料，除尘灰集中收集后回用于生产，脱硫渣收集后可返回生产；废润滑油委托有资质单位处置；厂区内生活垃圾分类收集交由环卫部门处置；废油脂交由有资质的单位处置。项目固体废弃物均得到妥善处置，对外环境影响较小。

5、环境管理与监测

项目在日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。项目总投资1200万元，估算环保投资118万元，占总投资的9.83%。营运期监测计划见表3。

表3     营运期环境监测一览表

| 类别 | 要素 | 监测项目 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 隧道窑焙烧废气总排口 | SO2、颗粒物、NOX、氟化物 | 在线监测系统监测，并与环保部门污染源自动监控管理系统联网 |
|  | 原料车间粉尘总排口 | 颗粒物 | 1次/年 |
|  | 厂界无组织废气 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界噪声 | LeqdB(A) | 1次/半年 |

- 四、评审结论

1、产业政策和规划符合性

项目生产工艺、生产设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年21号令修订、2016年36号令修订本）》中限制类和淘汰类，属于允许类。

本项目利用气化渣、粉煤灰、粘土生产新型墙体材料，符合《陕西省新型墙体材料“十三五”发展规划》、《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》的相关要求。

2、项目建设环境可行性

项目符合国家产业政策和相关规划，选址基本可行，在采取相应的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

3、报告表编制质量

报告表编制较规范、内容较全面，项目建设内容叙述基本清楚，环境影响因素分析较详细，环保措施基本可行，评价结论总体可信。

建议补充、完善下列内容：

- 完善项目相关分析判定内容，分析项目与行业准入条件及逐项对照规划环评要求符合性；说明取水方式并分析其合规性；核实环境保护目标。

- 完善项目组成和原辅料种类与数量，核实主要设备类型、数量和规格，包括隧道窑型结构形式和尺寸，进一步明确物料的储存和转运方式，完善工艺介绍和产污环节分析。

- 核实核实二氧化硫、氮氧化物、氟化物的产生量和排放量；核实废气量、排放方式和污染物源强；细化物料储存、转运过程粉尘的产生环节和除尘措施，明确粉尘防治措施并分析合理性。规范脱硫设施和脱硫渣的处置，

- 说明项目取土的位置、规模、取土、运输和储存方式，分析取土过程的生态和污染影响，有针对性的提出生态保护和恢复措施。

- （5）核实噪声源种类和源强及预测结果及防治措施；核实固废的种类、性质、数量和处置要求。

（6）补充应急期间大气污染管控要求及措施，复核项目污染源清单、监测计划、环保投资和竣工环保验收清单。

五、项目实施应注意以下问题

1、严格落实烟气处理和生产过程的粉尘控制措施。

2、按照规定取土，落实取土场的生态保护和恢复措施。

3、各类原料、燃料应密闭存储和转运。

根据与会专家和代表的其他意见修改、完善。

专家组：

2019年4月10日