渭南鑫吉意钢化玻璃有限公司

年加工25万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表

技术咨询会专家组意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改索引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目与双创基地控制性详细规划、规划环评及其审查意见的符合性分析内容。核实环境保护目标。 | 已完善、核实相关内容，详见P3-5、P15、附图、附件 |
| 2 | 核实项目建设内容，细化生产工艺流程及产污环节分析，复核项目原辅材料种类、数量、组分，补充挥发性有机物平衡分析，据此完善有机废气的收集、处理措施，校核项目污染物产排情况。完善平面布置图。 | 已核实、修改相关内容，详见P6-8、P19-21、P22、附图 |
| 3 | 校核项目水平衡，据此完善项目生产废水的收集、处理措施，规范地表水环境影响评价。补充项目生活污水依托李庄生态污水处理站可依托性分析内容。 | 已校核、完善、补充修改相关内容，详见P23-24、P29-30 |
| 4 | 规范大气环境现状评价，完善大气环境影响评价。完善土壤环境评价内容。 | 已完善相关内容，详见P13-14、P28-29、P32-33 |
| 5 | 核实环保投资、环保设施验收清单，完善环境监测计划。 | 已核实修改相关内容，详见P34-35 |

渭南鑫吉意钢化玻璃有限公司

年加工25万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表

技术咨询会专家组意见

2019年7月26日，渭南鑫吉意钢化玻璃有限公司在临渭区组织召开《渭南鑫吉意钢化玻璃有限公司年加工25万平方米钢化玻璃建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术咨询会，会议邀请了临渭区环境保护局和3名专家，参加会议的有评价单位（北京尚世环境科技有限），与会代表共9人，会议组成专家组（名单附后）。

会议听取了建设单位有关项目情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成技术咨询会专家组意见如下：

一、项目概况

1、基本情况

本项目位于渭南市临渭区创新创业基地建业路7号，总投资300万元，占地面积3498m2，项目租用陕西普德尔新材料科技有限公司现有厂房进行建设，位于厂区北端。

厂区内：项目北侧、西侧和东侧临围墙，南侧为普德尔公司生产车间。

厂区外：北侧临空地；南侧隔建业路为临渭工业集中区标准化孵化器厂房二期工程（建设中），510m处为武家庄；西侧为空地；东侧临陕西航建防水工程有限公司，540m处为张家庄；东南470m处为李庄村。

2、分析判定情况

（1）产业政策符合性

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修正版，本项目不属于限制类和淘汰类。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕改发产业[2007]97号）可知，本项目不属于限制投资类项目，且已取得陕西省企业投资项目备案确认书，故本项目符合国家产业政策和陕西省产业政策。

（2）规划符合性

本项目租用陕西普德尔新材料科技有限公司现有厂房进行建设，根据普德尔公司不动产权证书和双创基地土地规划图，项目拟建地用地性质为工业用地，且项目已取得双创基地管理委员会出具的入驻企业证明，符合双创基地规划要求。

（3）选址合理性分析

本项目建设符合国家和陕西省产业政策，符合区域相关规划。项目营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或得到妥善处置，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目营运期不会对外环境产生较大影响。因此，项目选址合理。

3、关注的主要环境问题及环境影响

本项目营运期主要为有机废气、职工生活污水、职工生活垃圾、工业固废、设备噪声等对环境的影响，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。

4、工程内容及建设规模

本项目工程组成情况详见表1。

表1      本次工程组成情况一览表

| 组成 | 建设内容 | 建设规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 5#车间 | 1F，钢结构，占地面积2016m2，主要设钢化区、成品区、中空玻璃生产线等 |  | / |
|  | 6#车间 | 1F，钢结构，占地面积1392m2，主要设磨边区、裁切区、原料区等 |  |  |
| 辅助工程 | 食堂 | 1间，1F，钢结构，占地面积90m2 |  | / |
|  | 办公室 | 1F，钢结构，占地面积40m2 |  | / |
| 公用工程 | 供水 | 依托普德尔公司现有供水管网，外接园区市政管网 |  | 依托 |
|  | 排水 | 生活污水经油水分离器+化粪池处理后和沉淀池更换废水，经园区污水管网排入李庄生态污水处理站，待园区污水处理厂建成运行后，经园区污水管网排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河 |  | 依托 |
|  | 供电 | 依托普德尔公司现有供电设备，由市政电网供给 |  | 依托 |
|  | 供暖、制冷 | 供暖、制冷均采取分体式空调，钢化炉采用电加热 |  | / |
|  | 通风 | 采用机械通风 |  | / |
| 环保工程 | 废气 | 有机废气：设置1套UV光解+活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放 食堂油烟：设置1套净化效率为70%的油烟净化器，处理后由屋顶排烟道排出 |  | / |
|  | 废水 | 生活污水：设置1套油水分离器+1座4m3的化粪池，废水经处理后排入园区管网 生产废水：设置2座5m3的沉淀池，上清液回用，定期更换废水排入园区污水管网 |  | / |
|  | 噪声 | 选用低噪设备，置于室内，安装减震基础、隔声罩等 |  | / |
|  | 固废 | 废料、不合格产品 | 厂家回收 | / |
|  |  | 废胶桶 | 厂家回收 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶，定期由环卫部门清运 | / |
|  |  | 危险废物 | 设置1间6m2的危废暂存间，定期交由资质单位处置 |  |

5、主要设备

本项目主要设备情况见表2。

表2      主要设备情况一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中空玻璃生产线 | LBP2000C | 1套 |
| 2 | 全自动打胶机 | ZDJ-V20 | 1台 |
| 3 | 丁基胶涂布机 | DJJ05 | 1台 |
| 4 | 钢化炉 | bc50002440 | 1台 |
| 5 | 切割机 | PJ4028 | 1台 |
| 6 | 磨边机 | JP2500 | 1台 |
| 7 | 钻孔机 | / | 1台 |
| 8 | 清洗机 | 9X2500 | 1台 |
| 9 | 卧式打孔机 | ZK250 | 1台 |
| 10 | 铝框输送机 | LSJ-02 | 1台 |

6、产品方案

本项目产品方案见表3。

表3     产品方案情况一览表

| 名称 | 规格 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 中空玻璃 | 5mm玻璃+9A铝条+5mm玻璃等 | 6万m2 |
| 钢化玻璃 | 5mm等 | 19万m2 |

7、原辅材料及能（资）消耗

本项目主要原辅材料及能（资）消耗情况见表4。

表4      主要原辅材料及能（资）消耗情况一览表

| 类别 | 原辅料 | 年用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 平板玻璃 | 31万m2 | 外购 | 外购成品，作为原料 |
|  | A组份硅酮结构密封胶 | 7.3t/a | 外购 | 外购成品，作为粘接和密封用 |
|  | B组份硅酮结构密封胶 | 0.7t/a | 外购 |  |
|  | 丁基密封胶 | 0.7t/a | 外购 |  |
|  | 分子筛 | 2t/a | 外购 | 吸附气体 |
|  | 铝条 | 20万m/a | 外购 | 辅件 |
|  | 连接件 | 40万个/a | 外购 | 辅件 |
| 能（资）消耗 | 生活用水 | 360m3 | / | 市政供给 |
|  | 生产用水 | 192m3 | / |  |
|  | 电 | 130万KWh | / | 区域电网 |

8、主要污染源

本项目运营过程废气主要为涂胶等过程产生的有机废气；食堂油烟；生活污水；设备运行产生的噪声；职工生活垃圾，废玻璃、不合格产品、废包装桶、废活性炭等。

- 二、环境质量现状与保护目标

- 1、环境质量现状

（1）大气：项目所在区域PM10、PM2.5、NO2年平均质量浓度、O3 90%顺位8小时平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，SO2年平均质量浓度、CO 95%顺位24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。非甲烷总烃监测值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃限值要求。

- （2）声环境：本项目各厂界声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- 2、主要环境保护目标

本项目周边主要环境保护目标见表5。

表5     主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 张家庄 | 670 | -170 | 人群 | （GB3095-2012）二级 | 2类功能区 | E | 540m |
|  | 李庄村 | 270 | -500 | 人群 |  |  | SE | 470 |
|  | 武家庄 | 0 | -540 | 人群 |  |  | S | 510m |
| 水环境 | 零河 | -780 | -400 | 水质 | （GB3838-2002）Ⅲ类 | / | SE | 800m |

三、环境影响及污染防治措施

- （1）大气环境影响分析

本项目营运期产生的废气主要为涂胶等过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计；磨边、切割等过程产生的粉尘；食堂油烟。项目采用湿法磨边、切割，可有效减少粉尘的产生；非甲烷总烃产生量较小，固化工序设置固化间，设置1套UV光解+活性炭吸附处理后，经1根15m高排气筒排放；食堂油烟设置油烟净化器，处理后由屋顶排烟道排出。经采取以上措施，本项目废气排放能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求，对周围环境影响较小。

- （2）水环境影响分析

- 项目营运期工业废水沉淀后上清液回用，设置沉淀池，定期排入园区污水管网，废水主要为职工生活污水，设置1套油水分离器+化粪池，经处理后经市政管网排入李庄生态污水处理站，待园区污水处理厂建成运行后，经园区污水管网排入园区污水处理厂（三张污水处理厂）处理达标后排入零河。项目废水经采取以上措施后，对周围环境影响较小。

- （3）噪声环境影响分析

项目噪声源主要为设备运行过程产生的噪声，在采取相应的减振、隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- （4）固体废物影响分析

项目废玻璃、不合格产品集中收集后由厂家回收；废胶桶交由生产厂家回收；职工生活垃圾定期由环卫部门清运；危险废物设置危废暂存间，定期交由资质单位处置。项目固废均得到合理处置，不会造成二次污染。

四、项目建设的环境可行性

本项目建设符合国家和陕西省产业政策，符合区域相关规划，选址合理，项目在实施了相应的污染治理措施后，对区域环境空气、水环境、声环境等影响均在当地环境可接受范围内，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

五、报告编制质量

报告表编制较规范，工程分析较详细，环境影响因素识别和评价因子筛选基本反映了项目环境影响特征，提出的污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充、完善下列内容：

（1）完善项目与双创基地控制性详细规划、规划环评及其审查意见的符合性分析内容。核实环境保护目标。

（2）核实项目建设内容，细化生产工艺流程及产污环节分析，复核项目原辅材料种类、数量、组分，补充挥发性有机物平衡分析，据此完善有机废气的收集、处理措施，校核项目污染物产排情况。完善平面布置图。

（3）校核项目水平衡，据此完善项目生产废水的收集、处理措施，规范地表水环境影响评价。补充项目生活污水依托李庄生态污水处理站可依托性分析内容。

（4）规范大气环境现状评价，完善大气环境影响评价。完善土壤环境评价内容。

（5）核实环保投资、环保设施验收清单，完善环境监测计划。