建设项目基本情况

| 项目名称 | 中盛源点清洁能源甲醇加注站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南中盛源点新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 伏渭升 |  |  |  | 联系人 |  |  | 潘宏 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13892868026 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 715199 |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | F5296生活用燃料零售 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 2400m2 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 692 |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 150 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 50.3 |  |  |  | 环保投资占总投资比例(%) |  | 33.53 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目特点 甲醇的分子式相比煤炭、汽油、柴油成分的分子式单一，燃料清洁，与汽油相比，甲醇燃料使用后的一氧化碳和碳氢化合物排放量可以减少50%~60%，成本可以降低30%~40%。甲醇燃料在国内被业内专家认为“非常光明”，适合我国贫油、少气、多煤炭的能源结构。基于甲醇的醇基燃料可作为液化石油气及汽油、柴油的替代燃料，甲醇相对低价、安全、方便，具有排放清洁、安全、廉价、原料易购、使用方便等特点，属于国家鼓励发展的清洁能源。 渭南中盛源点新能源科技有限公司成立于2019年8月，注册资本60万元人民币，主要经营范围为新型灶具、清洁能源锅炉、汽车充电桩及无线充电设备的销售与安装，甲醇、乙醇、燃料油加注站的筹建。为满足当地市场需求，企业拟在陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号建设中盛源点清洁能源甲醇加注站，项目属于二级站，建成后有利于推广甲醇燃料的应用，服务区域经济发展。 2、环境影响评价的工作过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等规定，本项目必须进行环境影响评价工作，编制建设项目环境影响报告表，受渭南中盛源点新能源科技有限公司委托，由我公司承担本项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件）。接受委托后，我单位有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制了《渭南中盛源点新能源科技有限公司中盛源点清洁能源甲醇加注站环境影响报告表》。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》2019年版，项目属于生活用品燃料零售，属于鼓励类五、新能源中14高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站中的车用清洁替代燃料加注站行业，故本项目属于鼓励类。项目已于2019年8月20日在渭南市临渭区发展和改革局进行了备案并取得了备案确认书，项目代码：2019-610502-45-03-047810，本项目符合国家产业政策。 （2）规划符合性 项目选址位于陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号，项目用地性质为建设用地，项目符合临渭区土地利用规划要求。 （3）选址合理性 项目位于临渭区下邽镇韩杨村村西16号，拟建地为一座废弃小学校，拟建地无遗留污染问题。项目施工期、营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或得到妥善处置，项目的建设和运行对周围环境影响不大。项目选址合理。 （4）项目与相关环境管理政策符合性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，严格建设项目环境准入，重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。项目所在区域不属于重点地区，项目为甲醇加注站，不属于严格限制的高VOCs排放建设项目。因此，项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 《渭南市临渭区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020年）》提出做好“控煤”工作，加快清洁能源替代利用，项目甲醇燃料属于清洁能源，符合规划纲要要求。 表1 项目与相关文件符合性分析 名称; 政策要求; 项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》（气十条）（国发[2013]37号）2013年9月10日; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉; 项目不建设锅炉，不使用煤炭，取暖使用空调; 符合. 控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下; 符合. 《水污染防治行动计划》（水十条）（国发[2015]17号）2015年4月16日; 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭; 项目不使用地下水; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（土十条）（国发[2016]31号）2016年5月28日; 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水; 项目危险废物设危险废物暂存间，定期交有资质单位处置; 符合. 减少生活污染。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化; 项目生活垃圾委托环卫部门处置; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》环保部公告2013年第31号; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销售过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用; 项目甲醇属于清洁能源，设甲醇三次回收装置; 符合. 综上，项目符合国家相关管理政策要求。 4、关注的主要环境问题及环境影响 项目施工期主要为扬尘、汽车尾气、施工噪声、废水、固废等对环境的影响环境影响，营运期主要为甲醇、生活污水、固废、噪声等对环境的影响。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合国家产业政策，符合城市规划，选址合理，污染物治理措施可行。项目采取环评提出的各项污染防治措施后，均能达标排放或得到妥善处置，对周围环境的影响均可接受。从环保角度分析，项目的建设是可行的。 二、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：中盛源点清洁能源甲醇加注站 建设地点：陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号 建设单位：渭南中盛源点新能源科技有限公司 建设性质：新建 占地面积：2400m2 总 投 资：150万元 2、地理位置及四邻关系 项目位于陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号（原为废弃小学）。项目东侧与村道相邻，与村道东侧养羊场相距10m，与东侧铁杨村相距170m，南侧与村道相邻，南侧6m处为农田，西侧25m处为农田，与西侧姜新庄相距475m。项目站区坐标为经度109°29′38″，纬度34°39′13″。项目地理位置图见附图一。 3、工程内容及建设规模 项目占地面积2400m2，新建甲醇二级站一处，购置安装SF30m3双层储罐5台，总容积150m3，新建防渗人孔操作井5口，设置5个卸油防溢阀，5台潜油泵，设置双层储罐渗漏检测报警装置，建设60m2罩棚一座、储罐区，改建原有的小学教学楼作为站房，配套建设安全消防、围墙、绿化等辅助设施。由于项目设计阶段是与项目西侧相邻的危险废物储存转运站一起设计，项目部分设施依托危险废物储存转运站。项目建设内容见下表。 表2 项目主要组成内容一览表 项目 组成; 建设内容; 规模; 备注. 主体 工程; 加注区; 位于站区东侧，建设建筑面积60m2的螺栓球网架罩棚，高7m，设置2台双枪甲醇加注机; 新建. 储罐区; 位于站区西侧，占地面积132.6m2，设置埋地双层储罐5台，容积分别为30m3; 新建. 辅助 工程; 站房; 位于储罐区北侧，2层砖混结构，总建筑面积408.96m2，设卫生间、营业室、库房、财务室等; 改建. 围墙; 站区东侧、南侧、北侧实体围墙，围墙高度2.2m; 已有. 围堰; 储罐区设围堰，围堰周长48m; 新建. 公用 工程; 供水; 依托西侧危险废物储存转运站供水设施; 依托. 排水; 生活污水依托危险废物储存转运站化粪池处理。站区采取雨污分流制; 依托. 供电; 接区域供电系统; 依托. 制冷供暖; 夏季制冷及冬季采暖使用分体式空调; 新建. 消防; 加注区设4kg手提式干粉灭火器2具，储罐区设35kg推车式干粉灭火器1台，灭火毯5块，沙子2m3，消防锹4把，消防桶4个，站房设施配置4kg手提式干粉灭火器2具; 新建. 环保 工程; 废气; 储罐区设卸料气相回收系统，分散式加注气相回收及三次气相回收系统，分别在卸料、加注、甲醇排放处理装置三处对气相甲醇进行回收; 新建. 废水; 生活污水进入30m3化粪池处理后，定期由附近村民拉运肥田，不外排; 依托. 站区内分区防渗，防止污染地下水，并在站内储罐区地下水下游方向设一口监控井; 新建. 噪声; 设备噪声采取基础减震、室内和围墙隔声等措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾设垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运，危险废物设危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置; 新建. 绿化; 项目站区绿化面积692m2; 新建. 项目主要经济技术指标见下表。 表3 项目主要经济技术指标表 序号; 经济技术指标; 单位; 数量. 1; 总占地面积; m2; 2400. 2; 建筑面积; m2; 408.96. 3; 罩棚面积; m2; 60. 4; 储罐区面积; m2; 132.6. 5; 绿化面积; m2; 692. 6; 绿化率; %; 28.83. 4、主要设备 项目主要设备见下表。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 甲醇储罐; V=30m3; 5个; 双层储罐. 2; 加注机; 双枪; 2台. 3; 静电接地报警器; JDB-3; 1套; /. 4; 潜油泵; 200L/min，1.12KW; 4台; 组合件. 5; 阻火器; ZGB-2波纹阻火器; 3个; 外碳钢、内不锈钢304. 6; 呼吸阀; DN50; 1个; 不锈钢、碳钢. 7; 高液位报警仪; UZK-A; 1套; /. 8; 视频监控系统; /; 1套; 包括主机和摄像头. 9; 三级油气回收系统; /; 1套. 5、原辅材料及能（资）消耗 项目使用的甲醇燃料外购，目前尚未确定供应商，后期确定后需签订供货合同，甲醇委托供货单位负责运输，甲醇燃料质量符合《车用燃料甲醇》GB/T23510-2009、《车用甲醇汽油（M85）》GB/T23799-2009标准要求。项目甲醇燃料主要供给汽车、饭店、锅炉等民用设施。项目原辅材料及能（资）源消耗和原料储量如下。 表5 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 名称; 年用量; 包装方式; 来源. 1; 甲醇燃料; 2.0万t; 槽车运输; 外购. 2; 新鲜水; 274.08m3; /; 市政供水管网供给. 3; 电; 6万KWh; /; 区域电网供给. 表6 主要原料储量 序号; 名称; 储量; 形态; 存储方式; 储存状态. 1; 甲醇燃料; 150m3; 液态; 埋地双层罐储存; 常温常压. 6、公用工程 （1）给排水 项目用水接区域市政供水管网，无生产废水产生。职工生活污水主要为盥洗废水，依托西侧危险废物储存转运站的化粪池处理后定期拉运肥田，不外排。 （2）供电 - 项目用电接区域电网，配电房依托项目西侧紧邻的危险废物储存转运站。 （3）采暖及制冷 - 项目采用分体式空调进行采暖制冷。 - （4）消防 项目在加注区设4kg手提式干粉灭火器2具，储罐区设35kg推车式干粉灭火器1台，灭火毯5块，沙子2m3，消防锹4把，消防桶4个，站房设施配置4kg手提式干粉灭火器2具。 7、劳动定员及工作制度 项目年运营360天，每天工作24小时，劳动定员10人，实行三班制，职工均不在站区食宿。 8、平面布置 项目站区自北向南的建构筑物布置分别为生活办公区和生产区，生活办公区主要为生活办公楼，位于站区北部，储罐区位于站区南部的西侧，加注区位于储罐区东侧，详见附图二。 项目供水、供电等配套设施依托项目西侧中磐源通商贸有限公司收集转运站，设计阶段，站内工艺之间的防火间距按照二级甲醇加注站考虑，根据《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节[2015]129号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014版）的要求进行选址，站内工艺设施之间的防火距离严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第5.0.13条执行，站内工艺设施与站外建构筑物的安全距离严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第4.0.4条执行。 站内工艺设备间的防火间距、站内工艺设备与站外建筑物防火间距见下表。 表7 站区工艺设备间防火间距表 设施名称; 甲醇储罐; 卸甲醇口; 通气管口; 加注机. 甲醇储罐; 0.5/0.6; -; -; -. 卸甲醇口; -; -; 3/46.0; -. 通气管口; -; -; -; -. 加注机; -; -; -; -. 站房; 4/8.6; 5/17; 4/17; 5/20. 围墙; 3/4; 1.5/10.25; 3/6; 3/5.82. 注：表中数据分子为标准要求，分母为实际距离。 表8 站内工艺设备与站外建筑物防火间距表 站内设施 站外建构筑物; 甲醇储罐; 通气管口; 加注机. 东侧架空通信线; 5/26.27; 5/30.52; 5/7.82. 南侧架空电力线; 5/13; 5/20.7; 5/19.7. 东侧养羊场（三类民用建筑）; 8.5/36.27; 7/40.52; 7/17.82. 西侧中磐源通商贸有限公司收集转运站变配电房; 15.5/35.84; 12.5/44.24; 12.5/55. 注：表中数据分子为标准要求，分母为实际距离。 根据上表，项目平面布置均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）要求，平面布置合理。 9、投资估算情况 项目总投资150万元，资金来源为企业自筹，其中环保投资50.3万元，占总投资的33.53%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目拟建地为建设用地，现状为废弃小学，勘察现场时本项目尚未施工。本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1.地理位置 临渭区位于渭南市中部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县相邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 项目位于陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号，站区坐标为经度109°29′38″，纬度34°39′13″。项目地理位置见附图一。 2.地形、地貌、地质 临渭区处于秦岭东西向构造带的东部与祁吕贺山字型构造的前弧东翼，以及新华夏构造体系第三沉降带的复合部位。经现场勘查，项目场地地势平坦。 3.气候、气象 临渭区属大陆型气压系统，冬季高，夏季低。渭南市平均气温13.6℃。最热是7月，平均27.3℃，年极端最高平均19.7℃，极端值42.2℃（1966年6月21日）；最冷为1月，平均-0.6℃，年极端最低平均-8.4℃，极端值-15.8℃(1969年1月12日)。 气温日差和年差：气温平均日较差介于10.5～11.6℃之间。夏季最大(6月)14．0℃，冬季最小（12月）9.3℃。气温平均年较差为27.9℃，最高间差27.9℃，最低间差26.7℃，最高和最低间差37.9℃。极端最高、最低间差58．0℃。 风向：全年主导风向多东东北风(ENE)，频率13%，其次是东风(E)和西西南风(WSW)，频率均为7%，北风(N)、东南风(SE)、南东南风(SSE)、西北风(NW)、北西北风(NNW)出现的最少，频率都是1%。年平均风速1.8m/s。 4.水文 项目区域最近河流为渭河。 渭河干流在陕境内，流长502.4公里，流域面积67108平方公里，渭河属季节性多泥沙河流，水量随季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量173m3/s。项目位于渭河以北10.54km。 5.生态环境 临渭区生态条件多样，生物资源丰富，植被区为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种，共有人工林14.9万公顷，占有林地25.5万公顷的58.4%。其中用材林有油松、泡桐、杨树等，经济林主要有花椒、核桃、枣、板栗、柿子等果类，防护林主要为涵养水源、防风固沙的刺槐、杨柳等。 项目区域附近无濒危、保护动植物，无风景名胜区和文物保护单位，无饮用水水源保护地等敏感点。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《2018年渭南市国民经济和社会发展统计公报》中环境保护相关内容，渭南市全年有效监测天数341天，统计结果见下表。 表9 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 13μg/m3; 60μg/m3; 21.67%; 达标. NO2; 年平均浓度; 51μg/m3; 40μg/m3; 128%; 超标. PM10; 年平均浓度; 120μg/m3; 70μg/m3; 171%; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 59μg/m3; 35μg/m3; 169%; 超标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1.9mg/m3; 4mg/m3; 47.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 170μg/m3; 160μg/m3; 106%; 超标. 据上表可知，渭南市区域环境空气质量NO2、PM10、PM2.5和O3超过《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求。超标倍数分别为0.28倍、0.71倍、0.69倍、0.06倍。渭南市空气质量属于不达标区。 项目特征污染物甲醇采用陕西中润检测有限公司2019年9月20日~9月26日的在项目拟建地的监测结果。监测点位见下表。 表10 甲醇监测结果统计表 序号; 监测点; 小时值(mg/m3). 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数. 1; 项目拟建地; 0.5ND; 0; 0. 标准; 3. 根据上表可知，项目拟建地甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中参考限值要求。 2、地下水环境质量现状 项目地下水环境质量引用项目西侧相邻的危险废物储存转运站监测数据，由陕西金盾工程检测有限公司于2019年6月8日进行监测，监测结果见下表。 表11 地下水监测水位信息表 点位; 井口标高（m）; 水位埋深（m）; 井深（m）. 1#西赵村; 354; 50; 120. 2#西王村; 353; 40; 120. 3#铁杨村; 350; 55; 110. 4#姜新庄; 354; 60; 100. 5#张南村; 353; 40; 110. 6#冀杨村; 350; 50; 120. 表12 地下水质量监测结果统计表 监测项目; 1#西赵村; 2#西王村; 3#铁杨村; 标准值. pH值（无量纲）; 7.79; 7.66; 7.86; 6~9. 总硬度（mg/L）; 204; 218; 210; 450. 耗氧量（mg/L）; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 3.0. 挥发酚（mg/L）; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.002. 氨氮（mg/L）; 0.081; 0.083; 0.085; 0.5. 硝酸盐（mg/L）; 3.95; 3.65; 3.48; 20. 亚硝酸盐（mg/L）; 0.003ND; 0.003ND; 0.003ND; 0.02. 钠离子（mg/L）; 80; 84; 98; 200. 钙离子（mg/L）; 24.8; 23.0; 25.5; /. 钾离子（mg/L）; 2.42; 2.53; 2.58; /. 镁离子（mg/L）; 33.6; 37.9; 34.2; /. 碳酸根离子（mg/L）; 5ND; 5ND; 5ND; /. 碳酸氢根离子（mg/L）; 223; 247; 205; /. 氯离子（mg/L）; 86; 74; 70; /. 硫酸根离子（mg/L）; 73; 71; 89; /. 总大肠菌群（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 3.0. 菌落总数（个）; 未检出; 未检出; 未检出; 100. 监测数据显示，区域地下水质量符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类水质要求。 2、声环境质量现状 陕西中润检测有限公司于2019年9月20日~9月21日对项目拟建地声环境质量进行了监测，监测结果见下表。 表13 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 测点; 测点位置; 9.20; 9.21; 标准值; 评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 场界东侧; 52.4; 47.6; 51.8; 46.9; 60; 50; 达标. 2#; 场界南侧; 48.6; 44.9; 49.5; 45.2; 60; 50. 3#; 场界西侧; 47.9; 43.2; 48.1; 44.1; 60; 50. 4#; 场界北侧; 46.8; 42.3; 47.2; 43.6; 60; 50. 由上表可知，项目拟建地声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 通过现场调查，项目环境保护目标及保护级别见下表。 表14 项目周围敏感目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 相对场 址方位; 相对场 界距离. X; Y. 环境空气; 铁杨村; 0; 220; 人群; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级; E; 170m. 姜新庄; -475; 0; 人群; W; 450m. 地下水; 铁杨村; 0; 220; 地下水; 《地下水质量标准》 GB/T14848-2017 III类; E; 170m. 姜新庄; -475; 0; 地下水; W; 450m. 声环境; 铁杨村; 0; 220; 人群; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区; E; 170m. - 注:以站区西南角为坐标原点。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中参考限值。 表15 环境空气质量标准 污染物; 单位; 浓度限值. 1小时平均; 日最大8小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; μg/m3; 500; /; 150; 60. NO2; μg/m3; 200; /; 80; 40. CO; mg/m3; 10; /; 4; /. O3; μg/m3; 200; 160; /; /. PM10; μg/m3; /; /; 150; 70. PM2.5; μg/m3; /; /; 75; 35. 甲醇; μg/m3; 3000; /; 1000; /. 2.声环境：执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区标准。 表16 声环境质量标准 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 《声环境质量标准》GB3096-2008; 2类; dB(A); 昼间60; 夜间50. 3.地下水：执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中III类标准； 表17 地表水环境质量标准 执行标准; 项目; 标准限值; 单位. 《地下水质量标准》GB/T14848-2017中III类; pH值; 6.5~8.5; 无量纲. 总硬度; ≤450; mg/L. 耗氧量（CODMn法）; ≤3.0. 硝酸盐(以N计); ≤20. 亚硝酸盐(以N计); ≤1.0. 氟化物; ≤1.0. 硫酸盐; ≤250. 总大肠菌群; ≤3; 个/L. 菌落总数; ≤100; CFU/ml. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气：甲醇废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准限值。施工期执行《施工场界扬尘排放限值》DB61/1078-2017中表1标准限值。 表18 大气污染物排放标准限值 单位：mg/m3 污染物; 标准要求; 执行标准. 施工扬尘; 拆除、土方及地基处理工程≤0.8; 《施工场界扬尘排放限值》DB61/1078-2017. 基础、主体结构及装饰工程≤0.7. 甲醇; 排放浓度190m3/h，厂界浓度最高点12mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 2.废水：项目废水不外排。 3.噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准。 表19 噪声污染物排放标准限值 单位:dB（A） 时期; 昼间; 夜间; 标准来源. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类和4类标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011. 4.固体废物：一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》GB18599-2001及修改通知单（环保部公告[2013]36号）有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 国务院《国家环境保护“十三五”规划基本思路》中提出的总量控制因子为：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCS）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）。项目废气主要为甲醇，排放量为2.42t/a，废水不外排。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示) 1、施工期主要流程及产污环节 该项目施工期流程主要包括基础工程、主体工程、设备安装及工程验收。施工建设期间的主要环境污染因素来源于工程建设、施工机械、职工生活等环节。按污染种类分为废气、废水、噪声和固体废物。施工期间主要施工流程及产污环节见下图。 图1 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期主要流程及产污环节 工艺流程简述： 甲醇由有危险品运输资质的运输公司使用专用的运输槽车运送至站区卸料车位后，接好静电接地线和静电接地报警仪，静置15min后，采用密闭卸料方式，通过防静电卸料管利用位差将甲醇燃料输送至相应的储罐内常温常压储存。卸料完成后拆除卸料管，等待约15min，运输槽车缓慢离开卸车区，储罐内储存的甲醇通过带有计量、计价和税控装置的电脑加注机抽出，并通过加注机加注到车辆油箱内。 （1）卸料：由成品甲醇槽车将甲醇运至站区卸料车位处，采用浸没式密闭卸甲醇方式，将甲醇范别卸至相应的储罐中常温常压储存。在卸甲醇过程中，由于机械力作用，加剧甲醇的挥发程度，储罐中的气体空间随着甲醇液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，形成了“大呼吸”的甲醇排放。 （2）储存：成品甲醇燃料在储罐内静置储存过程中，储罐内温度昼夜有规律变化。白天温度升高，热量使甲醇气体膨胀，压力增高，造成甲醇气体的挥发，晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸气压，甲醇气体从液相中蒸发，直至甲醇液面上的气体达到新的饱和蒸气压，造成甲醇气体的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了“小呼吸”的甲醇排放。 （3）加注：向车辆加注时，先通过加注机本身自带的压力泵将埋地储罐中的甲醇送至加注计量系统进行计量，然后再通过加注机连接的加注枪将甲醇送入车辆的油罐中。该工序产生的甲醇气体在向车辆油罐加注时无组织排放。 图2 运营期工艺流程及产污环节图 （4）甲醇气体回收系统：根据设计采用三级油气回收系统对运营期产生的甲醇气体进行回收。甲醇气体回收系统由卸料气相回收系统（一次回收）、加注气相回收装置（二次回收）和甲醇排放处理装置（三次回收处理）组成。 卸料气相回收系统是通过压力平衡原理，将在卸料过程中挥发的甲醇气体收集到槽车内，运回槽车进行甲醇气体回收处理的过程。在槽车卸料过程中，甲醇槽车内压力减少，地下储罐内压力增加，使卸料过程中挥发的甲醇气体通过管线回到槽车内，达到甲醇气体回收的目的。卸料气相回收系统回收率约为95%。 加注气相回收装置是采用真空辅助式甲醇气体回收设备，将在加注过程中挥发的甲醇气体通过地下甲醇气体回收管线收集到地下储罐内的过程。加注过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加注枪、甲醇气体回收管、真空泵等甲醇气体回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间的要求，将加注过程中挥发的甲醇气体回收到储罐内。加注气相回收系统回收率约为93%。 甲醇排放处理装置是由于二次回收过程回收到地下储罐的甲醇气体体积经常比出甲醇量大，以及由于小呼吸等因素造成罐内压力上升，此时甲醇气体将通过呼吸阀排放。为防止污染，在呼吸阀前端加装甲醇气体回收装置，对这部分甲醇气体的处理称为三次甲醇气体回收。该阶段甲醇气体通过给加注站安装一台冷凝设备，将卸料和车辆加注过程中挥发的甲醇气体收集起来，采取低温、低压的方式将甲醇气体直接冷凝成液体甲醇回收到储罐，剩余甲醇气体经过活性炭吸附后排放。三次甲醇气体回收系统的回收率约98%。 图3 甲醇气体回收系统工艺流程图

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 项目施工内容较为简单，主要是对现有建筑物的改造，储罐区开挖、罩棚建设以及设备安装等。项目施工期对环境的影响主要是施工废气、施工废水、施工噪声、固体废物以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 （1）废气 项目施工期废气主要包括地面硬化、建筑材料（石灰、水泥、沙子等）搬运及堆放扬尘，施工垃圾清理及堆放扬尘，车辆进出造成的道路扬尘等。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工生产废水。 ①生活污水 员工产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。 施工期的施工人员约10人，施工人员生活用水按照70L/人·d计算，则用水量为0.7m3/h。生活污水产量按照用水量80%计算，则生活污水产生量为0.56m3/d。 ②施工废水 施工生产废水主要为备料生产废水等，主要污染物为SS。 （3）噪声 项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声污染。施工现场主要噪声源有运输车辆、施工设备等。 （4）固体废物 施工期固体废物主要是少量弃土、砂石水泥和生活垃圾等，其产生量很小。 表20 项目施工期环境污染特征 影响类别; 影响来源; 污染物; 影响范围; 影响程度; 特点. 噪声; 施工机械; Leq; 施工场所周围; 较小; 间断. 扬尘、废气; 砂石水泥堆放、车辆; PM10、NO2、CO、THC; 施工场所及其下风向; 一般; 间断. 废水; 施工废水、生活污水; COD、BOD5、SS; 施工场所; 一般; 间断. 固体废物; 弃土、砂石水泥、生活垃圾; 施工场所; 一般; 间断. 二、营运期主要污染工序 项目营运期主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 1、废气 运营期废气主要为加注、卸料（大呼吸）和储罐呼吸（小呼吸）过程产生的甲醇废气。 （1）大呼吸损失 储罐大呼吸是指储罐进、发燃料时所呼出的蒸汽而造成的燃料蒸发损失。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的燃料蒸汽（甲醇）开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料。 根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定大呼吸计算公式。 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—工作损失（kg/m3投入量）； M—分子量，项目成分是甲醇，分子量为32.04； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）,取12798.9Pa； KN—周转因子（无量纲），取值按照年周转次数（K）确定，（K≤36，KN=1；36≤K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K≥220,KN=0.26） KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他液体取1.0）。 本项目年供应量2万t，1m3甲醇约0.792t，合计25260m3。项目储罐最大储量为150m3，则每周转一次卸料量为150m3，全年周转次数约为168次，周转因子KN=0.3133，因此LW=0.0538kg/m3，则大呼吸损失量为1.359t/a。项目安装有卸料气相回收系统，挥发的甲醇气体经过回收系统抽回槽车，同时在储罐区设置通气管，管口高出地坪4m以上，并在通气管口安装阻火器，未回收的甲醇气体通过甲醇排放处理装置处理后，再通过通气管排放。 卸料气相回收系统回收率为95%，则大呼吸损失的1.359t/a甲醇可回收1.291t/a，0.068t/a甲醇气体进入甲醇排放处理装置处理后排放，甲醇排放处理装置处理效率为98%，则甲醇排放量为1.36kg/a。 （2）小呼吸损失 储罐在没有收发燃料作业的情况下，随着外界气温、压力变化，罐内气体排出蒸汽和吸入空气的过程造成的损失，叫小呼吸损失。 根据《环境影响评价实用技术指南》（第二版）确定小呼吸计算公式： LB=0.191×M[P/(100910-P)] 0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）； M—储罐内蒸汽的分子量，甲醇分子量为32.04； P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），取值12798.9Pa； D—罐的直径（m），取值2.46； H—平均蒸汽空间高度（m），取值1.0； △T—一天之内的平均温度差（℃），取值15； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1-1.5之间，取值1.25； C—用于小直径的调节因子（无量纲），直径在0-9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，罐直径大于9m的C=1； KC—产品因子（石油原油取值0.65，其他液体取值1.0）。 根据计算，项目5台甲醇储罐小呼吸损失量为80.742kg/a。项目采用地埋式储罐，顶部有不小于0.5m覆土，周围回填的沙子和细土厚度不低于0.3m，可减少小呼吸损耗。储罐小呼吸产生的甲醇气体通过甲醇排放处理装置处理后再经通气管排放。甲醇排放处理装置的处理效率为98%，则甲醇排放量为1.615kg/a。 （3）加注作业损失 加注作业损失主要是指为汽车加注甲醇燃料时，燃料进入汽车油箱，油箱内气体被燃料置换排入大气。车辆加注燃料时造成的有机气体产生系数为1.08kg/m3通过量，因此本项目加注过程产生的甲醇气体约为27.281t/a。 项目设有加注气相回收装置，加注过程产生的甲醇气体经过回收软管、地下管道等回收装置回收至地下储罐内，回收率为93%，则甲醇排放量为1.91t/a，该部分为无组织排放。 回收的甲醇量为25.371t/a，通过甲醇排放处置装置处理后，再通过通气管排放。甲醇排放装置处置效率为98%，则排放量为0.507t/a。 综上，项目甲醇气体排放情况见下表。 表21 项目运营期甲醇气体排放情况表 产污环节; 产生量; 处理方式; 通气管排放; 无组织排放. 大呼吸损失; 1.359t/a; 卸料气相回收系统+甲醇排放处理装置; 1.36kg/a; /. 小呼吸损失; 80.742kg/a; 甲醇排放处理装置; 1.615kg/a; /. 加注作业损失; 27.281t/a; 加注气相回收装置+甲醇排放处理装置; 0.507t/a; 1.91t/a. 合计; 28.721t/a; /; 0.51t/a; 1.91t/a. 2、废水 （1）用水 ①生活用水：项目劳动定员10人，职工不在站内食宿，用水定额按照30L/人·班，职工每人每天上一班计算，则员工生活用新鲜水为0.3m3/d，即108m3/a。污水产生系数取0.8，则废水产生量0.24m3/d，即86.4m3/a。 ②绿化用水：项目绿化面积692m2，根据《行业用水定额》DB61/T943-2014，城市绿化用水定额2.0 L/（m2•d），则绿化用水量为1.384m3/d，按照年绿化用水120天计算，年用水量为166.08m3。该部分水全部损耗，无废水产生。 综上，项目用水量274.08m3/a，废水产生量为86.4m3/a。 （2）排水 项目废水主要是生活污水。生活污水依托项目西侧危险废物储存转运站的化粪池处理后，定期由附近村民拉运肥田，不外排。项目用水、排水情况见下表，水平衡见下图。 表22 项目用、排水量表 序号; 用水; 使用数量; 用水定额; 用水量 （m3/d）; 废水产生量 （m3/d）; 用水天数. 1; 生活用水; /; /; 0.3; 0.24; 360d. 2; 绿化用水; 692m2; 2L/m2•d; 1.384; 0; 120d. 3; 合计; /; 1.684; 0.24; /. 生活用水 绿化用水 新鲜水 274.08 108 166.08 损失21.6 86.4 损失166.08 化粪池 图4 项目水平衡图 单位：m3/a 3、噪声 项目噪声源主要是加注机、潜油泵等设备噪声，声源强度65~75dB(A)。 表23 项目主要产噪设备噪声级 噪声类型; 产噪设备; 数量; 源强dB(A). 设备噪声; 加注机; 2台; 65. 潜油泵; 5台; 75. 4、固体废物 项目主要固体废物包括生活垃圾、储罐清罐残渣和废活性炭。 （1）生活垃圾 劳动定员总人数为10人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活污染源排污系数手册》，生活垃圾产出量按0.34kg/d·人计，则生活垃圾产生量约3.4kg/d，即1.224t/a。 （2）储罐清罐残渣 储罐经过长期使用，需要对储罐进行清掏，储罐清洗产生清罐残渣。根据《国家危险废物名录》，产生的清罐残渣为危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码251-001-08，危险特性为毒性、易燃性。项目储罐一般三年清理一次，每次产生量约为0.2t。 （3）废活性炭 项目甲醇排放处理装置中使用活性炭吸附甲醇气体，按照1t活性炭约吸附0.25t废气计算。根据计算，项目进入甲醇排放处理装置的甲醇气体量约为25.52t/a，甲醇气体经过冷凝后90%转化为液态，剩余10%甲醇气体通过活性炭吸附后排放，吸附量为3%，则活性炭吸附的甲醇气体总量为0.766t/a，项目产生废活性炭3.064t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸料 | 甲醇 | 1.359t/a | 1.36kg/a |
|  | 储存 |  | 80.742kg/a | 1.615kg/a |
|  | 加注作业 |  | 27.281t/a | 2.417t/a |
| 水污染物 | 生活办公 | COD、BOD5、氨氮、SS | / | 0 |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 1.224t/a | 1.224t/a |
|  | 运营过程 | 清罐残渣 | 0.2t/次，3年一次 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 3.064t/a | 0 |
| 噪声 | 项目主要噪声源是加注机、潜油泵等设备噪声和车辆噪声，其声源强度大约为65～75dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目拟建地为空地，区内植被主要为一年生草本植物，项目的建设会对生态环境产生一定的不利影响。项目建成后，绿化面积692m2，对生态环境起到一定的补偿作用。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析及防治措施 1、大气环境影响分析及防治措施 1.1大气环境影响分析 项目施工期废气主要来地面硬化、建筑材料（石灰、水泥、沙子等）搬运及堆放扬尘；施工垃圾清理及堆放扬尘；车辆进出造成的道路扬尘；工程机械和运输车辆废气（含CO、HC、NOX等污染物）。施工期间，建筑材料和建筑垃圾装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与现场条件、管理水平、机械化程度、施工季节、施工工期等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。 扬尘一般由场地平整、物料装卸和堆放、水泥搅拌和车辆运输造成的，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。由下表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，根据长期气象资料统计，项目所在区域常年主导风向为东北风，因此施工扬尘主要影响为施工点西南区域。 表24 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 施工现场粉尘和扬尘的产生量在不同的施工情况下变化很大，影响范围为施工现场周围100m。根据市郊道路施工现场类比监测结果，监测数据见下表。 表25 离施工现场不同距离TSP浓度值 距离m; 10; 20; 50; 100. 浓度mg/m3; 1.12; 0.59; 0.19; 0.20. 根据施工现场不同距离TSP浓度变化规律，基建施工扬尘对周围环境的影响范围在100m内。各种颗粒物和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。 根据项目总平布置和四邻关系，项目施工期对周围敏感点影响不大。 1.2大气环境影响防治措施 项目施工期应严格执行《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案2018-2020年》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理16条》、《渭南市临渭区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》等文件和规定扬尘污染防治要求。项目施工内容较为简单，施工期短。对于施工期的扬尘，环评要求： - 建设项目在施工期间，应严格管理，散装材料运输过程中全部遮盖篷布，或使用厢式货车运输。 - 施工现场物料不得随意堆放，在站内固定地点堆存，并覆盖，定期洒水。 - 运输车辆出入施工区域应进行冲洗，以减少扬尘的产生。 - 区域内运输车辆限速，降低道路扬尘的产生。 - 强化建筑施工场地监管，严格落实扬尘“6个100%”（围挡、冲洗、洒水、覆盖、硬化、遮盖）。施工范围必须围挡隔离，严禁敞开式施工，废弃物及时覆盖或清运。做到工程车辆封闭工作和限速、限时间管理，坚决打击和制止沿路抛洒和乱堆乱倒等行为。 采取以上措施后，施工期扬尘对周边环境空气的影响程度降低。施工期对周围环境空气的影响是局部的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要包括施工人员的生活污水和施工生产废水。 施工期生活污水，其水质特征同一般生活污水，依托西侧中磐源通商贸有限公司收集转运站化粪池处理，由附近村民定期拉运肥田。施工废水主要来源于站内储罐区建设和地面硬化时的水泥搅拌，其产生量很小，沉淀处理后用于场地洒水抑尘。项目施工产生的污水均不外排，对周围环境影响很小。 3、噪声环境影响分析 项目在施工过程中，各种施工机械的运转不可避免地将产生噪声污染。由于项目施工较为简单，施工场地基本不使用大型施工机械设备，主要噪声源为运输车辆、小型施工设备等。其影响时间短，影响范围小，噪声值低，且随着施工结束，噪声影响随之消失。施工期对运输车辆限速禁鸣，合理安排施工时间，可降低噪声对周围环境的影响。 4、固体废物影响分析 项目施工过程产生的固体废物为少量弃土、砂石水泥、生活垃圾等。 弃土主要是储罐区的建设过程中产生，根据设计资料，储罐区占地面积132.6m2，深度按照3m计算，则弃土产生量为397.8m3，弃土和废弃的砂石水泥必须按照环保局和城建局要求运至指定地点。生活垃圾设垃圾收集设施，由环卫部门清运。采取以上措施，施工期产生的固体废物均能够合理处置，对周围环境影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）大气环境影响分析 ①评价因子和评价标准筛选 根据项目工程分析，结合各污染物大气环境质量标准限值，本次确定大气环境影响估算因子为甲醇。甲醇环境空气质量根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中参考限值，1小时平均浓度限值参考标准值为3000μg/m3。相关信息见下表。 表26 评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值μg/m3; 标准来源. 甲醇; 1小时平均质量浓度; 3000; 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D. ②估算模型参数 本项目大气环境影响估算模型选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN估算模型，其输入参数见下表。 表27 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.2. 最低环境温度/℃; -15.8. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 由于项目通气管口距离高出地坪4m，属于低矮排气筒，按照无组织排放进行预测。项目污染源及排放参数见下表。 表28 污染源及排放参数一览表 排放形式; 污染物; 排放 速率; 面源 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 年排放 小时数. 面源; 站区; 甲醇; 280.09g/h; 7m; 73.2m; 51m; 8640. ③模型计算结果 项目面源甲醇根据AERSCREEN估算模型计算结果见下表。 表29 颗粒物模型计算结果一览表 分类; 生产区. 下风向距离/m; 下风向最大质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 45.825; 1.53. 171. 等级; 二级. 根据模型计算结果和工程分析可知，项目甲醇排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中甲醇无组织排放要求。项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围为边长5km的矩形区域内，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目污染物排放量核算结果见下表。 表30 甲醇废气排放量核算表 排放源; 产生量; 通气管排放; 无组织排放. 卸料过程; 1.359t/a; 1.36kg/a; /. 储存过程; 80.742kg/a; 1.615kg/a; /. 加注过程; 27.281t/a; 0.507t/a; 1.91t/a. 合计; 28.721t/a; 0.51t/a; 1.91t/a. （2）废气污染防治措施 项目排放的甲醇废气主要是卸料、储存、加注过程产生，卸料过程甲醇废气采用回收率95%的卸料气相回收系统回收，剩余部分经处理效率为98%的甲醇排放处理装置处理后再经通气管排放，储存过程甲醇废气采用处理效率为98%的甲醇排放处理装置处理后再经通气管排放，加注过程甲醇废气采用回收率93%的加注气相回收装置回收，剩余部分以无组织排放形式排放，回收的甲醇废气经处理效率为98%的甲醇排放处理装置处理后再经通气管排放。由于通气管高度为4m，属于低矮排放筒，视同无组织排放。AERSCREEN估算模型预测结果显示，项目无组织排放甲醇废气浓度很小，下风向质量最大浓度为45.825µg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中周界外浓度最高点限值要求。项目下风向最大质量浓度占标率为1.53%，故不设置大气环境防护距离。 （3）大气环境影响评价自查 项目大气环境影响评价自查情况见下表。 表31 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（甲醇）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D☑; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目 污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他☑. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km☑. 预测因子; 预测因子（甲醇）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（甲醇）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOx：（0）t/a; 颗粒物：（0）t/a; 甲醇：（2.42）t/a. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水依托西侧中磐源通商贸有限公司收集转运站的30m3化粪池处理，定期由附近村民拉运肥田，不外排。项目建成后职工总数为10人，项目西侧的收集转运站现已建成，职工总数8人，生活污水产生量共0.46m3/d，能够满足需求。根据《地表水环境影响评价导则》HJ2.3-2018，项目废水不外排，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目参照“社会事业与服务业182加油、加气站”中加油站项目，地下水环境影响评价属于II类。结合场地区域的地下水环境敏感程度分级，项目所在地地下水环境为不敏感，判定项目场区地下水环境影响评价工作等级为三级。 ①地下水环境调查评价范围 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016要求，由于项目所在区域水文地质条件相对简单，场址所在区域地下水总体流向由北向南并兼顾地下水环境保护目标，确定本次地下水环境现状调查评价范围采用查表法，则本次评价范围≤6km2。考虑到场址周围地下水井等敏感点分布情况，以及本区黄土覆盖，包气带较厚，质点迁移速度很慢，非正常状况下地下水影响范围很小，因此确定地下水环境调查评价范围为上游（北）外扩1.3km，下游（南）外扩1.3km，东侧外扩1km，西侧外扩1km，地下水环境调查评价范围为5km2。 ②评价区水文地质特征 项目位于陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西，拟建地位于渭河冲击平原区。该区地处渭河地堑断陷部位，镶嵌于南北台塬之间，地势最低。其形态由河漫滩、河流阶地、槽型洼地，低缓土梁和风积沙丘、沙滩、山前洪积扇等中、小地貌组成。地面平坦宽阔，土质肥沃，地下水丰富，灌溉方便，是全区最主要的粮棉油生产基地。河漫滩是黄、渭、洛河流经黄土高塬，洪水携带大量泥沙，到下游大部沉积，洪水过后露出水面而成，沿河成带状分布，地面平坦，地下水位埋藏浅，组成物质为全新统晚期粉沙、细沙、沙质粘土和沙卵石层。河流阶地地形低平，面积宽阔，土质肥沃，海拔300~400m，西高东低，是关中平原的主体部分。组成物质上部为砂质粘土和黄土类土夹1~3层古土壤层；下部为细沙或沙石层。蓄水性良好，地下水储量丰富，引水抽灌方便，灌溉历史悠久，水利事业发达。 项目拟建地区域地下水较为丰富，属于渭河二级阶地区，一级黄土台塬区，因地形平坦低洼、岩性疏松，有利于大气降水的渗入。大型灌区渠道渗漏和灌水的渗入占地下水补给量的17~78.8%。在渭河一、二级阶地，由于长期地表水灌溉，1963—1976年地下水水位普遍上升2~6m。 地下水以松散岩类孔隙水为主，主要是黄土孔洞裂隙水，分布于一、二级黄土台塬，地下水赋存于黄土的孔洞裂隙中。渭北台塬富水性较好。一级黄土台塬面宽阔平坦，有利于大气降水渗入补给，含水层40~60m，富水性较好。 ③项目区地下水流向及补径排水力联系 项目拟建地属于渭河二、三级阶地中的二级阶地，区域地下水补给来源主要为大气降水、灌溉渠道渗漏和河流入渗，地下水流向为自北向南。 ④水质 项目距离南侧的渭河10.54km，根据陕西金盾工程检测有限公司2019年6月8日对区域地下水的监测结果，项目所在地区域地下水水质良好，符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类水质要求。 ⑤地下水环境影响 甲醇储罐泄露或渗漏会对地下水产生严重污染，会使地下水产生异味，无法饮用，并具有较强的毒性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层吸附大量甲醇，会随着地表水的下渗进入地下水。 项目可能的影响地下水的主要途径是：通过泄漏及下渗污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受污染物的化学成分、浓度及当地降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。 ⑥地下水污染防治措施 为有效降低地下水环境污染的风险，应做好地下水污染防治措施，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行。项目拟采取地下水防治措施如下： A、源头控制 项目储罐采用双层储罐，储罐外表面防腐设计按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022的有关规定，采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。储罐区地面采用水泥硬化等防渗措施，并在罐池中设有监控报警系统，罐池位置地下水下游处设监测井。 项目根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑冒滴漏的措施。正常运营过程中加强设备检修与维护，定期对防渗工程进行检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。在储罐池内设置储罐泄露检测报警装置，一旦发生泄漏，立即组织人员堵漏并清理泄漏甲醇燃料。 B、分区防控 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016中相关要求，项目站区应按各功能单元所处位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区三类地下水污染防治区域。 重点防渗区：罐区及甲醇输送管道等区域，要求等效黏土防渗层厚度不小于6m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。 一般防渗区：卸料区、加注区，要求对该区域进行地面硬化，等效黏土防渗层厚度不小于1.5m，防渗系数不大于1×10-7cm/s。卸料及加注过程跑冒滴漏的甲醇，采用毛毡和砂土等对其进行吸附清理。 简单防渗区：车辆行驶道路，进行简单硬化，不裸露地表。 C、污染监控 为及时准确掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水中污染物动态变化情况，应对站区所在区域地下水环境质量进行定期监测，防止或最大限度减轻项目对地下水的污染。评价要求在储罐区地下水流方向的下游，设置一口地下水监控井，定期对项目地下水进行监控。项目应制定有针对性的地下水监测计划，定期委托有资质监测单位开展地下水监测。 D、应急响应 项目应编制突发环境污染事件应急预案，成立应急小组并定期组织演练。 综上，项目不开采地下水，通过采取合理的地下水防渗措施及监控措施后，项目对区域地下水的影响可接受。 3、噪声环境影响分析 项目噪声主要包括加注机、潜油泵等设备噪声和车辆噪声，声源强度65~75dB(A)。 表32 项目主要产噪设备噪声级及治理措施 噪声类型; 产噪设备; 声源噪声 值dB(A); 数量; 治理措施; 治理效果. 设备噪声; 加注机; 65; 2台; 选择低噪音设备，基础减震，围墙隔声; ≤50. 潜油泵; 75; 5台; 选择低噪音设备，储罐内隔声，围墙隔声; ≤55. 根据项目主要噪声源源强，计算场界噪声影响值，然后与现状监测值叠加，预测项目运营后的场界噪声水平。 噪声影响预测 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算场界四侧的噪声影响值。噪声距离衰减模式如下： LP=L0－20lgr 式中：Lp──距场界外边界为r米处的声压级，dB； Lo──距场界外边界为l米处的声源压级，dB； 噪声叠加模式： L叠加=10lgi=1n10pi10 式中：L叠加—叠加后的声压级，dB(A)； Pi—第i个噪声源的声压级，dB(A)； n—噪声源的个数。 项目设备经减振措施及室内或围墙隔声后，噪声预测结果如下。 表33 噪声源与预测点距离统计表单位：m 预测点 噪声源; 东场界; 南场界; 西场界; 北场界. 加注机; 7.82; 19.7; 28.58; 46.24. 加注机; 11.82; 19.7; 24.58; 46.24. 潜油泵; 28.27; 16.06; 8.13; 49.88. 潜油泵; 28.27; 19.38; 8.13; 46.56. 潜油泵; 28.27; 22.7; 8.13; 43.24. 潜油泵; 28.27; 26.02; 8.13; 39.92. 潜油泵; 28.27; 29.34; 8.13; 36.6. 表34 环境噪声预测结果单位：dB（A） 预测点 预测时段; 东场界（1#）; 南场界（2#）; 西场界（3#）; 北场界（4#）. 背景值; 昼间; 52.4; 49.5; 48.1; 47.2. 夜间; 47.6; 45.2; 44.1; 43.6. 贡献值; 36.4; 36.1; 43.8; 29.9. 预测值; 昼间; 52.4; 49.5; 49.5; 47.2. 夜间; 47.6; 45.7; 47.0; 43.6. 根据预测结果，项目场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区标准要求。项目对周围声环境的影响较小。 4、固体废物 项目主要固体废物包括生活垃圾、储罐清罐残渣、废活性炭。 项目生活垃圾产生量为1.224t/a，集中收集定期由环卫部门清运。项目储罐三年清理一次，每次产生的清罐残渣约0.2t。项目废活性炭产生量约3.064t/a。清罐残渣和废活性炭属于危险废物，应设危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置。危险废物暂存间应防雨、防晒、防渗，地面防渗层为至少1m后黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 采取以上措施，项目运营期固体废物均能合理处置，对周围环境影响很小。 表35 项目主要固体废物产生及排放情况一览表 序号; 固废名称; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 1.224t/a; 环卫部门统一拉运处理; 1.428t/a. 2; 清罐残渣; 0.2t/次; 集中收集，危废暂存间内暂存，定期交有资质单位处置; 0. 3; 废活性炭; 3.064; 0. 5、土壤环境影响 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A中表A.1，项目为甲醇加注站，属于社会事业与服务业中的其他行业，为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险分析 （1）评价依据 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 由于本项目距离渭河很远，储罐区设有围堰，泄漏的甲醇进入地表水的可能性极小。同时，项目站区内分区防渗，甲醇泄漏导致地下水污染的可能性也大大降低。因此，本次评价主要评价大气环境风险。 ①风险调查 项目主要风险物质为甲醇，其主要分布于储罐区和加注区。项目设备中的管道、连接器、过滤器、阀门和储罐等一旦出现损坏裂口，引起甲醇的释放，将会导致火灾、爆炸、泄漏事故。项目主要环境风险源为储罐区，储罐区甲醇最大储存量见下表。 表36 储罐区甲醇最大储存量一览表 序号; 名称; 数量; 总容量; 密度; 最大储量. 1; 储罐; 5个; 150m3; 0.792t/m3; 118.8t. ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录C，根据以下公式计算并判断项目风险潜势。 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据表30，并查阅《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B，甲醇临界量为10t，因此Q=11.88。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录C表C.1，项目行业为其他，行业及生产工艺M=5，以M4表示。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录C表C.2，项目危险物质及工艺系统危险性等级判断为P4。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录D表D.1，项目周边500m范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于500人，项目大气环境敏感程度分级为E3环境低度敏感区。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018表2，项目风险潜势划分为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分见下表。 表37 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 项目风险潜势为I，故环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目环境风险评价范围确定为3km范围内，敏感目标见下表，敏感目标分布见附图六。 表38 环境敏感目标表 序号; 敏感目标; 属性; 方位; 距离m. 1; 铁杨村; 民居; E; 170. 2; 周家村; 民居; E; 1680. 3; 骆家村; 民居; SE; 1170. 4; 大什村; 民居; SE; 2400. 5; 郭北庄; 民居; S; 1200. 6; 郭南庄; 民居; S; 1850. 7; 李家村; 民居; S; 2380. 8; 张福村; 民居; SW; 1580. 9; 西张夫; 民居; SW; 2050. 10; 宝家村; 民居; SW; 2580. 11; 东姜村; 民居; SW; 1180. 12; 西姜村; 民居; SW; 2040. 13; 庙殿村; 民居; SW; 2350. 14; 姜新庄; 民居; W; 450. 15; 冀杨村; 民居; NW; 1960. 16; 酒王村; 民居; NW; 2620. 17; 山海李村; 民居; NW; 2530. 18; 张南村; 民居; NW; 1130. 19; 杨公村; 民居; NW; 1970. 20; 樊马村; 民居; N; 1220. 21; 鱼市王村; 民居; N; 2300. 22; 闫柳村; 民居; N; 2580. 23; 西王村; 民居; NE; 1850. 24; 西赵村; 民居; NE; 2290. 25; 东王赵村; 民居; NE; 2490. （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 项目主要风险物质为甲醇，其特性见下表。 表39 甲醇特性一览表 标识; 中文名：甲醇; 英文名：methanol. 分子式：CH3OH; 分子量：32.04. 安全性描述：S1/2-7-16-36/37-45; 危险性符号：R11-39/23/24/25. EINECS号：200-659-6; CAS号：67-56-1. 理化 性质; 外观与形状：无色透明液体，有刺激性气味; 溶解性：溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂. 熔点（℃）：-97.8; 沸点（℃）：64.7. 相对密度（水=1）：0.792; 相对蒸汽密度：（空气=1）：1.1. 饱和蒸汽压：12.3（20℃）; 自燃温度（℃）：436. 临界压力（MPa）：7.95; 临界温度（℃）：240. 危险 特性; 危险性类别：易燃液体，急性毒性; 燃烧性：易燃. 蒸发热（KJ/mol，b.p）：98.81; 闪点（℃）：5（CC）；12.2（OC）. 爆炸下限（%）：6; 爆炸上限（%）：36.5. 燃烧热(MJ/kg)：726.51; 燃烧分解产物：CO、CO2、H2O. 易燃。与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。容器受热内部压力增大，又发生开裂、爆炸的危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已经变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。. 灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。. 健康 危害; 对中枢神经有麻醉作用。对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变。可致代谢性酸中毒。 急性中毒：端拾器大量吸入可能引起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激症状。经潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、晕眩、醉酒感、意识月朦胧，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。 慢性中毒：出现神经衰弱功能症，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等，皮肤出现脱脂、皮炎等。. 防护 措施; 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供沐浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸汽时，应佩戴自过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作场所禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴、更衣。实行就业前和定期体检。. ②生产系统危险性识别 甲醇储存过程存在一定的环境风险，主要表现在：甲醇储罐、加注机等设施设备可能出现泄漏，以及由泄漏所进一步引发的中毒、火灾、爆炸等。造成这些事故的原因主要有： 站内阀门、法兰、接头数量多，且部分管线由于老化、腐蚀、穿孔、破裂等都会出现泄漏；如由甲醇品质问题所导致的设备等腐蚀、穿孔、破裂等都会出现泄漏。设备、存储装置检修时罐内残存的甲醇挥发与空气接触，遇到明火会发生爆炸。 违反操作规程和安全技术规章，人为破坏，雷击、地震、洪水冲断、滑坡等自然灾害，引起设备、管道泄漏，遇到明火发生的爆炸等。汽车的油箱在站内发生了泄漏、爆炸形成事故。站内各种设备手动或自动控制系统存在着潜在的点火源，各生产环节防静电接地不良或者各种电器设备、电气线路不防爆、接头封堵不良，在稍有泄露时就易发生火灾爆炸事故。 ③危险物质向环境转移的途径识别 项目主要风险为储罐、加注机等设施出现泄漏，以及由泄漏引发的中毒、火灾、爆炸等。项目重点风险源为储罐区，危险物质为甲醇和甲醇挥发以及燃烧爆炸产生的次生产物CO，其主要转移途径为甲醇通过蒸发进入大气环境，以及甲醇不完全燃烧产生的次生污染物CO直接进入大气环境。 （4）环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，简单分析级别的环境风险评价仅需对环境风险进行定性分析。 项目主要环境风险为甲醇泄漏并挥发导致的大气环境污染，以及甲醇不完全燃烧产生的次生污染物CO对大气环境的污染。 任一毒物泄漏，从吸入途径造成的效应包括：感官刺激或轻度伤害、确定性效应（急性致死）、随机性效应（致癌或非致癌等效致死率）。甲醇泄漏后会迅速挥发进入空气中扩散至四周，由于甲醇挥发性较强，因此本项目甲醇蒸发主要为甲醇泄漏导致。 根据甲醇特性，其危害性主要为经过吸入、食入和经皮吸收导致急性中毒，溅入眼内可破坏视神经和视网膜，皮肤接触可导致脱脂或皮炎，短时大量吸入可能引起急性中毒，出现眼及上呼吸道刺激症状，视神经及视网膜病变，重者失明。 CO属于有毒物质，极易与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，使血红蛋白丧失携氧的能力和作用，造成组织窒息，严重时死亡。CO对全身的组织细胞均有毒性作用，尤其对大脑皮质的影响最为严重。 甲醇泄漏挥发产生的甲醇蒸汽与甲醇泄漏量、风速、温度等情况有关，由于甲醇蒸汽比空气重，极易在地势低洼处积聚形成高浓度的甲醇蒸汽，一旦遇火燃烧还有可能导致回燃，对周围人员危害较大。 甲醇爆炸产生的甲醇和CO量与甲醇泄漏量、爆炸范围等情况有关，主要是甲醇爆炸过程中甲醇不完全燃烧产生的，其产生量较小，爆炸后产生的CO浓度不高。且由于站区场地开阔，CO扩散极快，对周围人员危害不大。 （5）环境风险防范措施及应急要求 项目应从总图布置、工艺技术设计、自动控制设计、电气、电讯等方面降低环境风险的发生。同时应建立严格的规章制度和操作规程，从管理角度进一步降低风险的发生。 ①储罐区主体为混凝土结构，设置于地面以下，罐池采取防渗措施。 ②项目埋地钢管的连接采用焊接方式。 ③项目罐池内壁、人孔井内壁均设防渗层，管道阀门等均按照相关要求做防腐处理。 ④项目按照相关标准要求设置灭火器、消防沙和灭火毯等消防设施。 ⑤项目按照相关要求设置防雷防静电设施。 ⑥项目在储罐区设置液位监控报警系统、液位计、自动灭火器、紧急泄压装置、防溢流装置、内部燃烧抑制装置等设施，若发生泄漏能够及时发现并采取措施。 ⑦加强对加注装置可燃气体含量的监测，加强监测设备和报警设备的维护。 ⑧正确选择阀门、法兰、罐体安全附件的型号，保证设备的本质安全性，防止因腐蚀等原因造成罐体开裂，预防泄漏。 ⑨加强安全检查，禁止在罐区吸烟，禁止在罐区使用电子通信设备，严禁使用非防爆电器，并加强对防爆电器的安全性检查，严格执行罐区动火规章制度。 项目运行后，还应完善下列措施，进一步降低风险发生。 ①建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 ②加强对项目周围大气和水环境的监测，对甲醇的泄露要及时掌握，防止油品的泄露对周围大气、土壤、水环境造成危害。 ③加强对储罐渗漏事故的防护，对储罐法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 ④加强对加注机灭火装置的日常管理，做到灭火装置完整有效，一旦发生加注机或车辆火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。 在发生突发性环境污染事故时，应急处置的首要工作是控制事故污染源和防止污染物扩散造成周围人群、动植物的伤害，防止进一步污染环境。 根据项目实际情况，设立应急救援小组，全面负责应急救援指挥部门人员的组成、职责和分工，争取社会救援，保证应急救援所需经费以及事故调查报告和处理结果的上报。甲醇加注站事故应急处置措施要求见下表。 表40 甲醇加注站事故应急处置方法 甲醇应急处置措施. 泄漏 应急 处理; 泄漏时迅速将污染区人员撤离至安全处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄露源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 少量泄露时，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。 大量泄露时，构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场处置。. 防护 措施; 呼吸系统防护：佩戴自过滤式防毒面具或空气呼吸器。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和进水。工作后沐浴、更衣。实行就业前和定期体检。. 急救 措施; 食入：饮足量温水催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 皮肤接触：立即脱去被污染衣着，用肥皂水或清水彻底清洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用清水或生理盐水彻底冲洗，就医。. 储运 注意 事项; 储存于阴凉、通风处，储存温度不宜高于30℃。远离火种、热源，防止阳光直射，保持容器密闭。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设置在室外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距和必要的防火检查通道。储罐储存时要有防火、防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械、设备和工具。灌装时应注意流速不超过3m/s，且有接地装置，防止静电积聚。. （6）环境风险应急预案 按照国家环保局(90)环管字057号《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》以及《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发(2005)152号)的精神”，企业在投入运营前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。2008年国家环境保护部发布了《环境污染事故应急预案编制技术指南》（征求意见稿），参照该技术指南，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见下表。 表41 应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 站场存在泄露和火灾、爆炸风险. 2; 应急计划区; 危险源(储罐区). 3; 应急组织; 甲醇加注站：成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理。. 4; 应急状态分类及 应急响应程序; 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 5; 应急设施、设备与材料; 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜、消防沙、消防毯等。. 6; 应急通讯、通知和交通; 组成通讯联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 10; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施； 制定有关的环境恢复措施；组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价. 11; 应急培训和演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 12; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南制定本项目的应急预案，应急预案在编制过程中还应注意与地方政府应急预案的对接与联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施。并经过专家评审，审查合格后实施运行。 （7）分析结论 项目涉及的主要危险物质为甲醇。项目采用的甲醇装置从罐车卸料、储罐储存和加注机对外加甲醇燃料各个环节都设计了安全装置，使发生泄漏、火灾及爆炸事故概率降到最低。项目发生环境风险事故风险水平可接受。 表42 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中盛源点清洁能源甲醇加注站. 建设地点; （陕西）省; （渭南）市; （临渭）区; （ ）县; （ ）园区. 地理坐标; 经度; 109°29′38″; 纬度; 34°39′13″. 主要危险物质分布; 主要危险物质为甲醇，主要分布于站区的储罐区和加注区. 环境影响途径及危害后果; 危险物质环境影响途径主要为通过蒸发及不完全燃烧直接进入大气环境，污染大气环境，并危害周围人群和动植物。. 风险防范措施; 从总图布置、工艺技术设计、自动控制设计、电气、电讯等严格按照相关标准要求，降低风险的发生，编制环境应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目环境风险可接受。. 三、环境管理与监测计划 1、环境管理 项目的建设营运会对区域环境造成一定影响，建设单位应该在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解该项目在不同时期对周围环境的影响，进而采取措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。 环境管理是一项长期的管理工作，建设单位应做到一下几点： ①做好环境教育和宣传工作，提高各级环境管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，特别提高对环境污染控制的责任心，自觉为创造美好环境做出贡献，推动环境保护工作的发展； ②制定项目施工期和营运期的环境管理办法和污染防治设施的操作规范； ③配合环境保护行政主管部门进行各种环境管理、监督和检查工作； ④配合环境保护行政主管部门解决各种环境污染事故的处理等。 2、监测计划 项目运营期环境监测计划见下表。 表43 环境监测计划一览表 监测因素; 监测 项目; 监测点 位置; 监测 点数; 监测 频率; 执行标准. 环境质量; 地下水; 甲醇; 监控井; 1; 1次/年; 发现渗漏检测仪器报警或其他可能发生罐体、管道泄漏的情况后连续监测2天，每天采样1次，同步记录监测井水位埋深、井深、经纬度. 污染源; 噪声; Leq(A); 场区四周; 4个; 1次/季; 《声环境质量标准》GB12348-2008中2类区标准. 废气; 甲醇; 场区上风向及下风向; 4个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 四、环保投资与环境管理清单 1、环保投资 项目总投资150万元，其中环保投资50.3万元，占总投资33.53%，见下表。 表44 项目环保投资一览表 类型; 污染物; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资(万元). 大气; 甲醇; 卸料气相回收系统、加注气相回收系统、甲醇排放处理装置; 3套; 17. 地表水; 生活污水; 30m3化粪池，附近村民定期拉运肥田; 1座; /. 地下水; /; 地面硬化防渗、罐池防渗; /; 5. /; 监控井; 1口; 10. /; 甲醇储罐采用双层罐; 5个; 15. 噪声; 设备; 选低噪声设备，基础减振、隔声; /; 2. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门统一清运; /; 0.3. 废活性炭; 设危废暂存场所，集中收集储存，定期交有资质单位处置; /; 1. 清罐残渣; /. 合计; 50.3. 2、环境管理清单 项目环境管理清单见下表。 表45 环境管理清单 类型; 污染源; 防治措施; 执行标准. 大气; 卸料、储存、加注过程; 卸料气相回收系统、加注气相回收系统、甲醇排放处理装置; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中甲醇无组织排放监控点浓度限值. 地表水; 生活污水; 依托危险废物储存转运站化粪池处理，定期拉运肥田; 不外排. 地下水; 加注区、卸料区; 站区分区防渗; /. 储罐区; 储罐池防渗，采用双层罐; /. 噪声; 设备; 选用低噪声设备，基础减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区. 固体废弃物; 生活垃圾; 集中收集由环卫部门统一清运; 合理处置. 清罐残渣; 设危险废物暂存场所，防渗、防雨、防晒，定期交有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改通知单（环保部公告[2013]36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》GJ2025-2012. 废活性炭. 五、污染物排放情况 项目主要污染物排放情况见下表。 表46 项目主要污染物排放清单 排放源; 污染物; 治理措施; 产生量; 排放量. 卸料、储存、加注过程; 甲醇; 卸料气相回收系统、加注气相回收系统、甲醇排放处理装置; 28.721t/a; 2.42t/a. 职工生活; 生活污水; 依托西侧危险废物储存转运站的30m3化粪池处理，定期由附近村民拉运肥田; /; 0. 设备; 噪声; 选用低噪声设备，基础减震，隔声; /; /. 生活办公; 生活垃圾; 集中收集由环卫部门定期清运; 1.224t/a; 1.224t/a. 运营过程; 清罐残渣; 集中收集储存定期交有资质单位处置; 0.26t/次，3年一次; 0. 废活性炭; 3.064t/a; 0.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 卸料、储存、加注过程 | 甲醇 | 卸料气相回收系统、加注气相回收系统、甲醇排放处理装置 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中甲醇无组织排放监控点浓度限值 |
| 废水 | 职工生活 | COD、BOD、氨氮、SS | 30m3化粪池处理，定期由附近村民拉运肥田 | 不外排 |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，基础减振，隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类区 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集定期由环卫部门清运 | 合理处置 |
|  | 云隐过程 | 废活性炭 | 设危险废物暂存场所，集中收集储存交有资质单位处置 |  |
|  |  | 清罐残渣 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目拟建地为建设用地，区域内主要植被为一年生草本植物，项目的建设会对生态环境产生不利影响。项目建成后，项目绿化会对生态环境起到一定补偿作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 项目位于陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号（原为废弃的小学）。项目占地面积2400m2，新建甲醇二级站一处，购置安装SF30m3双层储罐5台，总容积150m3，新建防渗人孔操作井5口，设置5个卸油防溢阀，5台潜油泵，设置双层储罐渗漏检测报警装置，建设60m2罩棚一座、储罐区，改建原有的小学教学楼作为站房，配套建设安全消防、围墙、绿化等辅助设施。项目总投资150万元，其中环保投资50.3万元，占总投资的33.53%。 2、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》2019年版，项目属于生活用品燃料零售，属于鼓励类五、新能源中14高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站中的车用清洁替代燃料加注站行业，故本项目属于鼓励类。项目已于2019年8月20日在渭南市临渭区发展和改革局进行了备案并取得了备案确认书，项目代码：2019-610502-45-03-047810，本项目符合国家产业政策。 （2）规划符合性分析 项目位于陕西省渭南市临渭区下邽镇韩杨村村西16号，项目用地性质为建设用地，项目符合临渭区土地利用规划要求。 （3）选址合理性 项目位于临渭区下邽镇韩杨村村西16号，拟建地为一所废弃小学校，拟建地无遗留污染问题。项目施工期、营运期产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，均能达标排放或得到妥善处置，项目的建设和运行对周围环境影响不大。项目选址合理。 3、环境质量现状 （1）大气：根据《2018年渭南市国民经济和社会发展统计公报》中环境保护相关内容，渭南市区域环境空气质量NO2、PM10、PM2.5和O3超过《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求。超标倍数分别为0.28倍、0.71倍、0.69倍、0.06倍。渭南市空气质量属于不达标区。项目拟建地甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中参考限值要求。 （2）地下水：项目引用项目西侧相邻的危险废物储存转运站监测数据，由陕西金盾工程检测有限公司于2019年6月8日进行监测。监测数据显示，区域地下水质量符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017中Ⅲ类水质要求。 （3）声环境：项目拟建地声环境满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。 4、施工期环境影响分析结论 主要环境污染是废气、废水、噪声、固废等。 施工期废气主要是扬尘和汽车尾气。 施工期噪声主要是运输车辆、施工设备等产生的噪声。 施工期废水主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。 施工期固体废物主要是少量弃土、砂石水泥和生活垃圾。 项目施工期施工期短，严格落实“6个100%”，施工期废气对周围环境影响很小。 施工期主要是运输车辆和机械设备产生的噪声，基本无大型设备，其影响时间短，影响范围小，噪声值低，随着施工结束，噪声影响随之消失。施工期对运输车辆限速禁鸣，合理安排施工时间，施工噪声对周围环境影响较小。 施工废水和施工固体废物按环评所提要求合理处置，对环境影响很小。 施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低，且施工过程是短暂的，其影响将随着施工结束而消失。 5、营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目运营期废气主要为加注、卸料（大呼吸）和储罐呼吸（小呼吸）过程产生的甲醇废气。项目加注、卸料（大呼吸）和储罐呼吸（小呼吸）过程产生的甲醇气体均经过三级回收装置回收处理后排放，经预测，甲醇能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中甲醇无组织排放要求，对周围环境影响不大。 （2）水环境影响分析 项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水依托项目西侧危险废物储存转运站的30m3化粪池处理，定期由附近村民拉运肥田，不外排。项目运营期废水对地表水环境影响不大。 项目运营期甲醇发生泄漏及下渗会污染地下水，项目采用双层罐，罐池采取防渗措施并安装监控报警设施，在地下水下游方向设置监测井，并对站区采取分区防渗措施。采取以上措施，项目对地下水的影响很小。 （3）噪声环境影响分析 项目噪声主要是设备噪声，设备选用低噪声设备，并采取基础减震，站区周围建设实体围墙，场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008中2类区标准要求，对周围环境影响很小。 （4）固体废物影响分析 项目主要固体废物包括生活垃圾、储罐清罐残渣、废活性炭。项目生活垃圾产生量为1.224t/a，集中收集定期由环卫部门清运。项目产生的储罐清罐残渣属于危险废物，每三年产生0.2t。废活性炭产生量3.064t/a，属于危险废物，与清罐废油均于危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 项目固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 6、小结 项目的建设符合国家产业政策，符合区域相关规划，选址合理。项目在实施了相应的污染治理措施后，项目对区域环境空气、声环境等影响均可接受，从环保角度分析，项目的建设可行。 二、要求与建议 （1）严格落实环评提出环保措施，确保污染物达标排放； （2）加强站区卫生管理，加强环保设施的维护； （3）制定环保管理制度，由专人负责环保管理。 （4）制定突发环境事件应急预案，在环保局备案，定期进行演练。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日