# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 云天化智能化肥微工厂建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南长寿塬农业开发有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩晓帆 |  | 联系人 | 韩民洲 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区丰原镇三联村二组 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13152360732 | 传真 | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区丰原镇三联村二组 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  | 批准文号 | 渭临发改发【2018】109号 |  |
| 建设性质 | 新建 R改扩建£ 技改£ |  | 行业类别及代码 | C2624复混肥料制造 |  |
| 占地面积(平方米) | 3亩（2000m2） |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 130 | 其中：环保 投资(万元) | 3.5 | 环保投资占总投资比例(%) | 2.69 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 近年来，随着化肥使用量的增加，出现了土壤结构破坏、有机质含量下降、土地盐碱化等现象，并在部分地区出现了诸如江河湖泊的水体富营养化、农产品质量下降等一系列的生态环境问题。肥料是农业发展的重要物质基础。传统种植业在生产过程中长期、大量使用传统化肥后，造成土壤板结和农产品品质退化，肥料利用率下降，环境受到污染和破坏。为改善现有问题，现阶段提出的使用优质、生态、环保的有机肥料是主要改善措施之一，生态有机肥的作用是使得一定数量的有机质返回土壤来改善理化状况和生物特性，增强土壤的保肥能力和缓冲能力，为作物的生长创造良好的土壤条件。 本项目生产测土配方肥，配方肥主要是按照一定比例，对购买来的氮、磷、钾肥进行配比而成。相比单纯使用化肥，有机肥能够改良土壤，有机质能有效地改善土壤理化状况和生物特性，熟化土壤，增强土壤的保肥供肥能力和缓冲能力。 渭南长寿塬农业开发有限公司成立于2012，常年经营农产品种植及电子商务，为了扩大公司的经营，保证产品质量，于2018年在陕西省渭南市临渭区丰原镇三联村二组租赁厂房进行配方肥的生产和建设。 2、评价过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版本）的要求和相关规定，本项目属于“十五37肥料制造”中的“其他”，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表。渭南长寿塬农业开发有限公司于2019年11月委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，我公司组织有关工程技术人员赴现场踏勘调查，收集了项目所在区域自然、生态和人文环境资料，根据建设单位提供的项目技术资料、环境质量现状监测报告，按照国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，在工程污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施与环境可行性论证基础上，编制完成了《渭南长寿塬农业开发有限公司云天化智能化肥微工厂建设项目建设项目环境影响报告表》，供建设单位提交环保行政主管部门审查和决策参考。 3、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类，十一、石化化工 5、优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，故本项目为鼓励类。 本项目已取得临渭区发展和改革局《关于云天化智能化肥微工厂建设项备案确认书的通知》（渭临发改发【2018】109号）。因此本项目符合国家及地方有关产业政策。 （2）项目与相关环境治理政策符合性分析 本项目生产过程中仅产生少量污染物，符合国家及地方环境治理相关政策，具体见下表。 表1 与相关环境治理政策符合性分析 相关政策; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《到2020年化肥使用量零增长行动方案》; 一是施肥结构进一步优化。到2020年，氮、磷、钾和中微量元素等养分结构趋于合理，有机肥资源得到合理利用。测土配方施肥技术覆盖率达到92-30%以上；畜禽粪便养分还田率达到60%、提高10个百分点；农作物秸秆养分还田率达到60%、提高25个百分点。; 本次项目生产产品为测土配方肥，可改善盲目施肥和过量施肥现象; 符合. 2; 国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）; 到2020年，全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。; 本次项目生产产品为测土配方肥，可改善盲目施肥和过量施肥现象; 符合. 3; 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》; 陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 符合. 4; 《关于进一步加强建设项目环评审批工作的通知》（陕环发[2019]18号文件）; 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。原则上禁止新建露天矿山建设项目。未落实严于国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换，严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。; 本项目为复合肥生产项目，不属于该文件中的禁止、限制行业。; 符合. （3）选址合理性分析 项目位于渭南市临渭区丰塬镇，根据丰原镇人民政府已出具的证明文件，本项目占地属于集体建设用地，用地性质合理。项目东侧为废品收购站，南侧为丰原镇三孝村公路，西侧为果筐生产厂，北侧为空地。 由于项目产生的污染物主要为噪声，在采取相应的污染物防治措施后，能得到合理处置，本次项目夜间不生产，运营过程对其影响较小。因此，从与周边环境的协调性及敏感性分析，建设项目的选址是合理的。 二、项目概况 项目名称：云天化智能化肥微工厂建设项目； 建设单位：渭南长寿塬农业开发有限公司； 建设地点：陕西省渭南市临渭区丰原镇三联村二组； 建设性质：新建； 项目用地：总占地2000m2（3亩）； 总 投 资：130万元，企业自筹； 建设规模及内容：本次项目建设生产车间500m2，内设智能配肥机1台等，建成后年产复合肥260吨。 三、主要建设内容 本次项目位于陕西省渭南市临渭区丰原镇三联村二组，东侧为废品收购站，南侧为丰原镇三孝村公路，西侧为果筐生产厂，北侧为空地，项目地交通便利。本项目占地面积2000m2，建设生产车间、成品库、门卫室等其他辅助设施。 项目组成及建设内容详见下表： 表2 建设项目组成一览表 分类; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 全封闭轻钢结构车间1座，占地面积200m2，地面硬化，高9m，主要布置智能配肥机一台，建设配方肥生产线一条，仅混合分装. 储运工程; 成品库及原料库; 全封闭轻钢结构，占地面积300m2，主要用于储存化肥原料及成品. 辅助工程; 门卫房; 砖混结构，占地面积40m2，1F. 卫生间; 砖混结构，占地面积20m2. 实验室; 砖混结构，占地面积40m2，主要进行施肥用土壤的简单理化性质的检测. 公用 工程; 给水; 由市政供水管网提供. 排水; 生活污水排至化粪池，定期清掏用于农田施肥；. 供电; 引自项目所在区域供电电网. 采暖、制冷; 生产车间不采暖及制冷，门卫房采用电空调制冷、采暖. 环保 工程; 废水治理; 生活污水排至化粪池，定期清掏用于农田施肥；. 噪声治理; 项目通过封闭生产厂房对智能配肥机安装减振垫、厂房隔声及距离衰减. 固废处置; 废包装材料统一收集外售. 四、产品方案 本项目主要产品为配方肥，具体见下表。 表3 本项目产品方案 产品名称; 单位; 数量; 产品规格. 配方肥; t/a; 260; 50kg/袋. 五、原辅材料 本次项目原辅材料包括尿素、磷酸二铵、氯化钾、微量元素、土壤调理剂，均为外购成品，原料不进行生产加工，仅单纯混合分装，根据测土结果，直接搭配外。 表4 原辅材料及能源消耗一览表 类型; 名称; 规格; 单位; 年耗量; 形态; 最大存储量; 来源. 原料; 尿素; 50kg/袋; t; 60; 颗粒; 20; 外购. 磷酸二铵; 50kg/袋; t; 60; 颗粒; 20; 外购. 硫酸钾; 50kg/袋; t; 30; 颗粒; 10; 外购. 微生物菌剂; 40kg/袋; t; 10; 颗粒; 2; 外购. 氯化钾; 50kg/袋; t; 30; 颗粒; 5; 外购. 土壤调理剂; 25kg/袋; t; 10; 颗粒; 2; 外购. 有机肥料; 40kg/袋; t; 30; 颗粒; 10; 外购. 复合肥料; 20kg/袋; t; 30; 颗粒; 10; 外购. 表5 原辅材料主要养分含量 序号; 原料名称; 主要养分含量%. 1; 尿素; N≥46.4. 2; 磷酸二铵; 总养分≧64，总氮含量≥18，有效磷含量≥46. 3; 硫酸钾; K≥50. 4; 微生物菌剂; 有效活菌数≧1.0亿/克. 5; 氯化钾; K≥60. 6; 土壤调理剂; Ca≥25；Si≥21；K≥6. 7; 有机肥料; 总养分≧10，有机质≥45. 8; 复合肥料; 总养分≧47，硝基氮含量≥7. 本项目原辅材料理化性质及用途见下表： 表6 本项目原辅材料理化性质及用途 序号; 原料名称; 理化性质; 用途. 1; 尿素 CO（NH2）2; 尿素，又称为碳酰胺，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，呈无色或白色针状或棒状晶体，无臭无味，熔点为 132.7℃，密度为 1.335g/cm3，易溶于水，使用方便，对土壤破坏作用小。; 含氮量最高的氮肥， 属于中性肥料，适用于各种土壤和植被. 2; 磷酸二铵(NH4)2HPO4; 磷酸二铵又称磷酸氢二铵。呈灰白色或深灰色颗粒，在潮湿空气中易 分解，挥发出氨变成磷酸二氢铵。水溶液呈弱碱性，pH8.0，易溶于水，溶解后固形物较少，适用各种农作物对氮、磷元素的需要，尤其适合于干旱少雨的地区作基肥、种肥、追肥; 磷酸二铵是一种高浓度的速效肥料，适用于各种作物和土壤，特别适用于喜氮需磷的作物，作基肥或追肥均可，宜深施。. 3; 硫酸钾 K2SO4; 由硫酸根离子和钾离子组成的盐，通常状况下为无色或白色结晶、颗粒或粉末。无气味，味苦。质硬。化学性质不活泼。在空气中稳定。密度2.66g/cm。熔点1069℃。水溶液呈中性，常温下pH约为7。1g溶于8.3ml水、4ml沸水、75ml甘油，不溶于乙醇。; 硫酸钾是生理酸性肥料。由于作物吸收钾离子比吸收硫酸根离子相对较多或较快，会导致根际土壤酸化，从而提高土壤磷和中微量元素养分的有效性. 4; 微生物菌剂; 微生物菌剂是指目标微生物(有效菌)经过工业化生产扩繁后，利用多孔的物质作为吸附剂(如草炭、蛭石)，吸附菌体的发酵液加工制成的活菌制剂。; 这种菌剂用于拌种或蘸根，具有直接或间接改良土壤、恢复地力、预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质等作用. 5; 氯化钾 （KCl）; 呈无色细长菱形或立方晶体或白色结晶小颗粒粉末状，外观如同食盐，无臭味咸，熔点为770℃，密度为1.98g/cm3，易溶于水，具有吸湿性，易结块，无毒性，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。; 农业上常用的钾肥，其他用途有血清蛋白生化检验、凯氏定氮用催化剂、制备钾盐、药物等。. 6; 土壤调理剂; 土壤调理剂，是用于调理土壤营养元素的一种药品，是由天然矿物质（白云石、石灰石、含钾页岩）为主要原料，经过高温煅烧、萃取加工而成的产品，有极其显著的“保水、增肥、透气”三大土壤调理性能，能够打破土壤板结，提高土壤透气性、降低土壤重金属污染，促进土壤微生物活性，增强土壤肥水渗透力。; 土壤调理剂主要是针对因为过度使用或者污染导致营养流失的土壤. 7; 有机肥料; 施于土壤中以提供植物营养为其主要 功能的含碳物料。经植物残体加工而来， 消除了其中的有毒有害物质，富含大量的 有益物质，包括：多种有机酸、肽类以及 含有氮、磷、钾在内的丰富的营养元素。; 不仅能为作物提供全面 营养元素，而且肥效长， 可增加和更新土壤中的 有机质，促进微生物繁 殖，改善土壤的理化性 质和生物活性。. 8; 复合肥料; 化学合成复合肥是指通过化合(化学)作用或氨化造粒过程制成的，通过明显的化学反应而合成的复合肥，常见的种类主要包括磷酸二铵、磷酸一铵、硝酸磷肥、硝酸钾和磷酸二氢钾等。这类复合肥含有两种或两种以上作物需要的元素，养分含量高，能比较均衡和长时间地供应作物需要的养分，提高施肥增产效果。; 复合肥与有机肥配合施用，可提高肥效和养分的利用率。. 注：本项目所使用的所有原辅材料均为加工后的成品化肥原料，必须储存在厂房内，不得露天堆放，厂区内只设置混合分装工序，有机肥料为发酵加工后的成品肥料，有机肥料需满足《生物有机肥》（NY884-2012）中的标准要求，存储以及混合分装过程基本不会产生恶臭气体。 六、生产设备 项目主要生产设备清单见下表。 表7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 生产设备. 1; 智能配肥机; YNKJ-ZNPFJ-4-6S; 1台. 2; 输送带; /; 5m. 3; 叉车; /; 2台. 实验室设备. 1; 定氮仪; /; 1台. 2; 万用电炉; /; 1台. 3; 恒温干燥箱; /; 1台. 4; 箱式电阻炉; /; 1台. 5; 电子天平; /; 1台. 6; 硬度计; /; 1台. - 公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目由市政管网供水。本次项目用水主要为职工生活用水。 生活用水：职工用水人数为6人，不在厂区设置食宿，生活用水量参照陕西省《行业用水定额》（DB61/T 943-2014）中相关规定，本项目人员生活用水量取35L/人.d，则项目生活用水量为0.21m3/d，25.2m3/a； （2）排水 生活污水：本项目生活污水按产生系数0.8。故生活污水排放量为0.168m3/d，20.16m3/a，生活污水排至化粪池，定期清掏； 表8 本项目建成后用水量估算表 单位：m3/a 序号; 用水性质; 数量; 用水定额; 新鲜水量; 循环水量; 损失量; 污水产生系数; 污水量. 1; 生活用水; 6; 35L/人.d; 25.2; /; 5.04; 0.8; 20.16. 图1.7-1 项目全厂水平衡图（m3/a） - 2、供电 项目用电由当地电网接入。 八、劳动定员及工作制度 本项目总职工人数为6人，每天工作8小时，1班制，全年工作120天，不定期生产，厂区内不设食宿 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁现有闲置厂房进行建设，该闲置厂房原为砂石厂，砂石厂未办理相关环保手续，现已废弃多年，一直未生产，不存在原有环境问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 渭南市临渭区位于陕西关中东部，北纬34°15′~34°45′，东经109°23′~109°45′。南依秦岭与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华县为邻，西以零河为畔与临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目建设地位于陕西省渭南市临渭区丰原镇三联村二组，地理坐标为：东经109.57010，北纬34.43459。 二、地形、地貌 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。 经平原基础构造，是汾渭内陆断陷西段的渭河地堑。南深北浅，箕状拗陷。中新世开始红色黄土层沉积，至今地堑断裂仍在活动，且断陷与沉积同时进行。地堑上充填着深厚的第四系地层，新生代沉积厚达4500～7200m，其充填物皆由渭河及两岸支流共同塑造。由于冲积洪积过程并非连续不断进行，而且经过多次侵蚀和堆积的回旋，形成今日具有数级广阔阶地的平原格局。 临渭区北部是渭河(关中)平原的一部分，北起蒲城、富平县界，东到大荔县界，西至西安市临潼区界，南近陇海铁路。地势由西向东徐徐降低，东西宽25～32km，南北长34km，含22个乡镇办。海拨330～600m，面积833.4km2，占全区总面积66.4%。 三、气候气象 - 临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40-44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2277h，无霜期216天，年均气压940-980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 四、水文 临渭区地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t。 本项目周边无地表水体，距离本项目最近的地表水体为渭河，距离约7.4km。 五、生物资源 临渭区生物资源多种多样，植被多为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴腾、葛藤等。草木植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。 ### 六、自然资源 临渭区矿产资源极为丰富，已探明的矿藏有30多种，其中储量大、易开采的20多种。煤、钼、金、石为优势矿种。素有“黑腰带”之称的渭北煤田绵延200km，年产煤炭千万吨以上，开发利用枧模居全省之首；钼矿已探明储量115金属吨，居全国第二位；金矿石探明储量21.7万金属吨，占全省48.4%；地热水和医饮兼用矿泉水资源丰富，其中大荔矿泉水日出水5.6万吨，被誉为“中国之冠，世界罕见”。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 本项目位于渭南市临渭区丰原镇。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状根据陕西省环境保护厅2020年发布的2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况，对区域环境空气质量现状进行分析。 统计结果见下表。 表9 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 59; 35; 173.5%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 142; 70; 202.9%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115%; 不达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1900; 4000; 47.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 174; 160; 108.8%; 不达标. 由上述统计结果可以看出，评价区域SO2年平均浓度、CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，PM2.5、PM10、NO2年平均质量浓度，O38小时平均浓度监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本次评价依据陕西博润检测服务有限公司出具的项目环境质量现状监测报告中的数据。具体内容如下所述。 监测点位：设2个监测点位，1#监测点（项目厂址），2#监测点（项目所在地下风向500m处）。 监测项目：氨。 监测时间及频次：连续监测7天氨每天监测4次。 监测结果：根据监测报告，环境空气质量现状监测结果见下表。 表10 特征污染物环境质量现状分析 单位：mg/m3 采样点; 监测因子; 监测时间; 一小时平均浓度. 浓度范围; 最大浓度; 标准值; 超标率（%）. 项目厂址Q1#; 氨; 2020.7.24; 0.03-0.06; 0.06; 0.20; 0. 2020.7.25; 0.02-0.05; 0.05; 0. 2020.7.26; 0.02-0.06; 0.06; 0. 2020.7.27; 0.02-0.05; 0.05; 0. 2020.7.28; 0.03-0.06; 0.06; 0. 2020.7.29; 0.02-0.05; 0.05; 0. 2020.7.30; ND-0.05; 0.05; 0. 拟建地下风向Q2#; 氨; 2020.7.24; 0.03-0.05; 0.05; 0.20; 0. 2020.7.25; ND-0.04; 0.04; 0. 2020.7.26; ND-0.05; 0.05; 0. 2020.7.27; 0.04-0.06; 0.06; 0. 2020.7.28; 0.03-0.05; 0.05; 0. 2020.7.29; 0.03-0.03; 0.03; 0. 2020.7.30; ND-0.04; 0.04; 0. 由上表可知：评价区氨1h平均值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西沁润环保科技有限公司以及陕西博润检测服务有限公司监测并出具环境质量现状监测报告。 本项目环境噪声现状监测结果见下表。 表11 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点; 11月26日; 11月27日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东1#; 52; 42; 53; 42; 60; 50. 厂界南2#; 55; 43; 53; 43. 厂界西3#; 54; 41; 54; 42. 厂界北4#; 54; 44; 52; 42. 三联村5#; 52; 45; 53; 47. 三联村6#; 53; 45; 52; 46. 三联村7#; 52; 46; 52; 46. 长丰凹8#; 50; 44; 51; 45. 由表中监测数据可知，项目所在区域厂界以及敏感点声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，说明该区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定与项目相关的主要环境保护目标见下表。 表12 环境保护目标表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. N; E. 李家堡; 34.448892; 109.558625; 村民; 人群健康; 环境空气 功能区 二类区; NW; 2800. 丰塬镇; 34.445176; 109.568024; 村民; NW; 1350. 丰塬村; 34.441531; 109.570770; 村民; NW; 1300. 党家村; 34.434310; 109.565535; 村民; W; 750. 金子村; 34.436045; 109.557080; 村民; W; 1600. 寺北村; 34.437000; 109.551888; 村民; W; 2100. 西关村; 34.434239; 109.552875; 村民; W; 2000. 新城村; 34.431903; 109.550772; 村民; SW; 2100. 高梁村; 34.429390; 109.558711; 村民; SW; 1460. 流村; 34.426169; 109.555621; 村民; SW; 1850. 东芦村; 34.421956; 109.565277; 村民; SW; 1500. 西尧村; 34.418275; 109.560041; 村民; SW; 2000. 段村; 34.421850; 109.578924; 村民; SE; 1300. 咎王村; 34.417425; 109.577079; 村民; SE; 1750. 仁村; 34.414062; 109.595919; 村民; SE; 2800. 小官村; 34.421956; 109.591670; 村民; SE; 1850. 小官堡村; 34.426240; 109.593215; 村民; SE; 1700. 阎村; 34.428859; 109.585705; 村民; SE; 1000. 坳底村; 34.433815; 109.578753; 村民; NE; 400. 三联村; 34.437850; 109.581070; 村民; NE; 120. 明星村; 34.439124; 109.592485; 村民; NE; 1700. 东伍村; 34.446061; 109.595318; 村民; NE; 2300. 西伍村; 34.446132; 109.581842; 村民; NE; 1500. 韩家庄; 34.448609; 109.579782; 村民; NE; 1800. 花田庄; 34.452855; 109.586778; 村民; NE; 2450. 长丰凹; 34.432372; 109.574203; 村民; S; 70. 长丰凹; 34.432372; 109.574203; 村民; 人群健康; 声环境 功能区 二类区; S; 70. 三联村; 34.437850; 109.581070; 村民; NE; 120.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气 - 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，氨气执行《环境影响评价金属导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的空气质量浓度限值。 - 声环境 - 声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、废气 - 氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 - 2、噪声 运营厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 - 3、废水 - 本项目废水不外得排，不新建排污口； - 4、固体废物 - 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家对COD、NH3-N、SO2、NOX四种主要污染物实行排放总量控制计划管理 本项目废水不外排；无SO2、NOX产生。因此本项目不涉申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目为复混肥料生产项目，主要是采用物理方法将不同肥料进行单纯混合分装。同时，生产用原材料均为外购成品，不涉及化肥原料的生产加工。 本项目运营期工艺流程及产污环节见下图： 废气-氨气 尿素 库房存储 图2 运营期工艺流程及产污环节图 本项目主要是根据农户的需求不定期进行生产，生产高峰期集中在春季和夏季。 1、拆包：本项目主要原辅材料（尿素、磷酸二氢钾、氯化钾、微量元素肥料、菜籽枯）均为外购成品，按照工艺配方比例，直接人工拆除包装； 2、投料：将所需原材料倒入皮带输送机上，皮带输送机送入投料口处，从投料口投入自吸式智能配肥设备，下料口形成负压，自动将肥料吸入搅拌罐。本项目设有1台自吸式配肥设备，本次原料均为颗粒状物料的混合，其投料基本不会产生粉尘。 3、搅拌混合：自吸式智能配肥设备为封闭式的一体化设备，投料完成后可关闭投料口，搅拌混合过程将在密闭空间中完成，不会产生粉尘，且设备噪声源强较小，搅拌时间为10~15min； 4、出料：人工将包装袋固定在出料口，混合均匀的肥料将自动落入包装袋内，只要包装袋固定紧密，人员操作规范，可有效抑制出料口粉尘的产生量； 5、包装：采用封口机将包装袋进行封口，搬运至产品堆放区暂存待售。

主要污染源分析 一、施工期 - 该项目租用现有闲置厂房，对厂房内部进行改造及设备安装。对外环境影响较小，因此仅做简分析。 - 1、施工废气 主要是施工过程装修废气、材料运输车辆汽车尾气等。 2、施工废水 施工期废水主要是施工人员生活污水。 3、施工噪声 主要是建设施工过程中设备安装产生的噪声以及运输车辆产生的噪声。 4、施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。 - 二、运营期 - 1、废气 本项目采用的自吸式智能配肥设备为封闭式的一体化设备，搅拌混合过程是在密闭空间中完成的，原料为颗粒状，基本不会产生粉尘，本项目需要投入配肥设备进行搅拌混合原材料包括尿素、氯化钾、磷酸二铵、和微量元素肥料等。其中，原料均为为结晶体，呈颗粒状，且质量偏重，在投料、出料过程中容易沉降，不会产生粉尘。 废气主要为尿素存储以及混合搅拌工序挥发出来的极少量氨气，根据《土壤》（期刊2006年06期）中的《不同氮肥形态的案挥发损失比较》中的数据：¦“常温（25℃）条件下，尿素的氨气挥发损失为0.25g/t尿素”，本项目尿素年使用量约为60t/a，厂区内尿素最大存储量为20t，则氨气产生量约为0.015t/a，在车间内无组织排放，排放速率约为0.0061kg/h。 ### 2、废水 本项目投入使用后，产生的废水主要为职工生活污水。废水产生量为20.16m3/a。生活污水经化粪池处理后由周边居民定期清掏，其污染物产生浓度如下： 表12 项目污水主要污染因子浓度及排放量 污染因子; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 水量; 20.16m3/a. 浓度（mg/L）; 350; 200; 35; 300; 55; 8. 产生量（t/a）; 0.0071; 0.0040; 0.00071; 0.0060; 0.0011; 0.00016. ### 3、噪声 本项目主要噪声源为智能配肥机、皮带输送机等产生的机械噪声，主要的噪声源强见下表。 表13 项目噪声源平均声级值 序号; 主要噪声源; 数量（台）; 单台声功率级dB(A). 1; 智能配肥机; 1台; 80. 2; 皮带输送机动力装置; 1台; 75. 3; 叉车; 2台; 70. ### 4、固废 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废。 - 生活垃圾 - 项目职工6人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则产生量0.36t/a。垃圾箱收集后，由环卫工人定期清运。 - 一般工业固废 本项目产生的废弃包装材料主要为原材料的包装袋，根据建设单位提供的资料，其产生量约0.2t/a，集中收集后交由废品回收单位进行处置。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车间 | 氨气 | 0.016t/a 0.0061kg/h |  | 0.016t/a 0.0061kg/h |
| 水污 染物 | 生活污水 | 产生量 | 20.16m3/a |  | 进入化粪池，定期清掏施肥 |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.0071t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.004t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.00071t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.006t/a |  |
|  |  | TN | 55mg/L | 0.0011t/a |  |
|  |  | TP | 8mg/L | 0.00016t/a |  |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.36t/a |  | 委托环卫部门处理 |
|  | 一般工业固废 | 废包装材料 | 0.2t/a |  | 集中收集后交由废品回收单位 |
| 噪声 | 设备噪声 | 智能配肥机、皮带输送机动力设备等 | 75-80dB（A） |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 经现场调查，本项目位于丰原镇城镇三联村区域，其评价范围内无自然保护区、生态保护区、风景名胜区、水源保护区及文物保护单位等环境敏感目标，区域受人类活动影响较大，无珍稀濒危野生动植物分布，生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 - 拟建项目租用现有闲置厂房，对厂房内部进行改造及设备安装。对外环境影响较小，因此仅做简分析。 一、施工期大气污染影响分析 - 1、施工废气 主要是施工过程装修废气、运输车辆汽车尾气等，本项目施工期仅涉及设备的安装以及厂房内部的装修改造，施工期短暂，环评建议建设单位做好施工时间安排，施工期间做好车间的通风措施，材料运输车辆运输次数较少，因此，本项目施工对大气环境基本不会产生影响。 2、施工废水 施工期废水主要是施工人员生活污水，施工人员8人，厂区内无食宿，生活用水量按35L/人·d，则生活用水总量为0.28m3/d，产物系数以0.8计算，生活污水量为0.224m3/a。厂区设置化粪池，施工人员生活污水经现有化粪池处理后定期清掏施肥，对外环境基本不会产生影响。 3、施工噪声 主要是施工过程中设备安装产生的噪声及材料运输车辆产生的噪声，环评要求： （1）建设应在厂区设置禁止鸣笛的警示牌，厂区内运输车辆静止鸣笛； - 建设单位安排好施工作业时间，防止扰民。 - 施工期短暂，随着施工期的结束，施工噪声影响也将消失，建设单位在采取本环评提出的以上2点要求后，施工噪声将基本不会对外环境产生影响。 4、施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要来自施工期的建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾包括设备安装产生的废料等。 （2）生活垃圾 生活垃圾来源于建筑施工人员生活过程中遗弃的废弃物，施工期间每人每天产生0.5kg垃圾计算，施工人员8人，生活垃圾的产生量约4kg/d。 营运期环境影响分析 - 废气 - 根据工程分析，项目生产废气为生产工序产生的极少量氨气。 1、评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物（即NMHC作为评价因子）及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表14 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表15 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 氨气; 二类 限区; 一小时; 200.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. （4）污染源参数 根据工程分析，采取本环评建议的治理措施削减后的排放量进行预测。本项目包括生产车间1个无组织面源，本次估算选用最不利条件，具体污染源计算清单见下表。 表16 项目无组织面源排放清单 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效 高度. 矩形面源; 109.570701; 34.43487; 656.00; 30; 45; 10; 氨气; 0.0061; kg/h. （5）项目参数 估算模式所用参数见表。 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.2℃. 最低环境温度; -15.8 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表18 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; 氨气; 200.0; 5.16; 2.57; /. 根据预测结果，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的氨气Pmax值为5.16%，Cmax为2.57μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 图5 环安在线AERSCREEN计算系统截图 表19 无组织废气估算模式结果统计表 距源中心下风向距离D（m）; 厂界（氨气）. 下风向预测浓度Ci(ug/m3); 占标率Pi（%）. 25; 5.16; 2.57. 50.0; 4.87; 2.44. 100.0; 3.68; 1.84. 200.0; 2.25; 1.12. 300.0; 1.68; 0.84. 400.0; 1.37; 0.69. 500.0; 1.17; 0.59. 600.0; 1.07; 0.53. 700.0; 1.01; 0.51. 800.0; 0.97; 0.49. 900.0; 0.93; 0.46. 1000.0; 0.89; 0.45. 1200.0; 0.82; 0.41. 1400.0; 0.76; 0.38. 1600.0; 0.71; 0.36. 1800.0; 0.67; 0.33. 2000.0; 0.63; 0.31. 2500.0; 0.55; 0.27. 下风向最大浓度; 5.16; 2.57. 由以上估算结果可知，厂界无组织氨气最大落地浓度点出现在下风向25m处，最大落地浓度值为5.16ug/m3，占标率为2.57%，落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，废气对周围环境影响较小。 二、水环境影响分析 1、废水源强 （1）生活污水 职工用水人数为6人，生活用水量为25.2m3/a。污水产生量按照用水量的80%来计，则生活污水产生量为0.168m3/d（20.16m3/a），生活污水进入化粪池，定期清掏施肥。 2、地表水评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目无外排废水，因此本项目地表水环境评价等级为三级B。 二、声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）9.2条规定，“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建设项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。” 本次项目为新建项目，项目监测期间企业处于停产中，故本次项目以工程噪声贡献值作为评价量。 （1）噪声源与声级 项目生产过程中产生的噪声主要来智能配肥机及皮带输送机，项目主要设备噪声见下表。 表20 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声声源; 拟采取的措施. 1; 智能配肥机; 1台; 80; 车间隔声、减振、设备维护. 2; 皮带输送机动力装置; 1台; 75. 3; 叉车; 2台; 70; 禁止鸣笛，加强养护. （2）防治措施 本项目通过合理布置，在满足生产工艺的前提下，选用低噪声设备，生产设备经减振、厂房隔声、距离衰减等措施，同时加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，从而降低噪声污染。 （3）噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 a、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级的影响值为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：Lr—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； Lr0—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 b、室内声源 I、计算室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子，本项目Q=2； LW—室内声源声功率级，dB(A)； Lpi=LWI+10lgQ4πri2+4R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 R—房间常数；R=Sα1−α S—房间内表面积（882m2）； a—吸声系数，项目（取值a=0.1）。 Ⅱ计算靠近室外维护结构处的声压级： α 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取15dB(A)； Ⅲ将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs c、噪声叠加 对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： L总=10lgi=1n10Li10 式中：L总—n个噪声源在预测点产生的总声压级，dB(A)； Li—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （4）预测参数 项目设备均位于同一生产车间，因此，本次评价主要对生产区的厂房进行预测。项目噪声预测参数见下表。 表21 项目噪声预测参数表 名称; 平均声压级dB(A); 车间参数; 基础减振量dB(A); 车间隔声量dB(A); 与厂界距离（）. 长; 宽; 高; 东; 南; 西; 北. 智能配肥机; 80; 35; 14; 9; 5; 13; 6; 25; 29; 7. 皮带输送机动力装置; 75; 35; 14; 9; 5; 13; 6; 23; 29; 9. 叉车; 70; 35; 14; 9; 5; 13; 6; 20; 29; 12. （4）预测结果及分析 根据以上模式及预测参数计算各噪声源对厂界的噪声贡献情况，预测结果见下表。 表22 噪声预测结果统计表（昼间） 单位：dB(A) 点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 噪声标准; 是否达标. 昼; 昼; 昼. 东厂界; 47; /; /; 60; 达标. 南厂界; 35; /; /; 达标. 西厂界; 34; /; /; 达标. 北厂界; 46; /; /; 达标. 经预测，本项目运营时昼间、夜间厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 表24 项目敏感点噪声预测结果 噪声源强dB（A）; 噪声源与各敏感点的距离（m）. 三联村; 三联村; 三联村; 长丰凹. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 贡献值; 48; 48; 48; 48; 48; 48; 41; 41. 监测值; 52; 46; 53; 46; 51; 46; 50; 45. 预测值; 55; 50; 54; 50; 53; 50; 51; 46. 标准值; 昼间：60，夜间50. 敏感点三联村、长丰凹村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，本项目建设对外声环境影响较小。 四、固废影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废。 生活垃圾：本次项目生活垃圾在厂内集中收集后委托环卫处置； 一般工业固废：本项目运营期固体废物废包装材料集中收集后交由废品回收单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别可知：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类，本次项目仅单纯混合和分装，故土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响评价。 六、环境管理与监测计划 1、日常环保管理机构 本项目运行期应设兼职或专职环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查。其主要工作职责如下： （1）执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律法规，协助制定与实施环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中环保设计内容； （2）监督检查环保设施落实和运行情况； （3）做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； （4）根据环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理条例，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划。 2、环保检测机构 本项目的监测计划为营运期的常规监测计划。项目运营期应对项目的污染源及环保设施运行情况进行常规监测，对厂界噪声进行定期监测，监测可委托就近第三方检测机构进行监测。 3、营运期环境监控计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目区应建立环境监测制度，定期委托当地有资质第三方检测机构开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。 （1）环境监测计划 营运期环境监测计划见下表。 （2）监测方法 应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求执行。 表23 环境监测计划一览表 污染源名称; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 厂界; Leq（A; 四周边界以及敏感点 长丰凹; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 厂界; 氨气; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 每半年 1次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准. 七、建设项目环保投资估算 项目环保投资估算明细见下表。 表24 工程环保投资一览表 分类; 污染源; 建设项目及内容; 投资（万元）. 噪声; 噪声; 设备基础减振、厂房隔声等; 2.0. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾桶; 0.5. 一般固废; ①废弃的包装材料应设置专门的堆放区域； ②加强厂区的防风、防雨、防渗、防涝措施。; 1.0. 合计; 3.5. - 八、环保设施清单 - 根据项目竣工环保验收最新文件精神，建设单位应按照国家环保部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评【2017】4号）中相关规定进行环保验收。 - 环保设施验收清单见下表。 表25 项目环保设施清单 类别; 污染源; 环保设施（措施）; 验收标准. 废水; 生活污水; 化粪池（10m3）; 不外排. 噪声; 设备运行噪声; 低噪声设备、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 废包装材料; 废弃的包装材料应设置专门的堆放区域. 九、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表26 污染物排放清单一览表 类别; 污染源; 污染物; 污染物排放清单; 环保措施; 执行标准. 排放浓度; 排放量. 氨气; 生产; 氨气; 0.0061kg/h; 0.016t/a; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准. 废水; 生活 污水; COD; 350mg/L; 0.0071t/a; 进入化粪池， 定期清掏施肥; 不外排. BOD5; 200mg/L; 0.004t/a. SS; 300mg/L; 0.00071t/a. NH3-N; 35mg/L; 0.006t/a. TN; 55mg/L; 0.0011t/a. TP; 8mg/L; 0.00016t/a. 噪声; 设备噪声; /; /; 减振基础厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 固 废; 废包装材料; /; 0t/a; 集中收集后交由废品回收单位; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》/（GB18599-2001） 处置率100%. 生活垃圾; /; 0t/a; 委托环卫部门处理.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 存储、混合分装 | 氨气 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准 |
| 水污 染物 | 办公 生活 | COD、NH3-N等 | 进入化粪池，定期清掏施肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 废包装材料 |  | 废弃的包装材料应设置专门的堆放区域 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》/（GB18599-2001） 处置率100% |
|  | 生活垃圾 |  | 委托环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 通过选用低噪声设备，对设备采取隔声、减振处理措施，项目运营噪声对周围环境产生的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目运营期所产生的废水、废气、噪声及固废经过环保措施治理后，各项污染物均能达标排放，对周围生态环境影响基本无影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于渭南市临渭区丰原镇三联村二组，租赁厂房进行配方肥的生产和建设，占地面积2000m2，建设生产车间、成品库、门卫室等其他辅助设施，年生产260t配方肥。 2、产业政策及规划合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类，十一、石化化工 5、优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产，故本项目为鼓励类。 本项目已取得临渭区发展和改革局备案文件。因此本项目符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 3、环境质量现状 （1）根据根据陕西省环境保护厅2020年发布的2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况，根据统计结果可以看出，本项目所在区域属于不达标区，其他特征因子氨气满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 （2）根据监测结果，项目厂界四周均满足声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、污染物排放情况 （1）废气 ## 本项目废气主要为生产过程中尿素产生的极少量氨气，通过车间无组织排放，通过计算可知，氨气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准，对环境影响较小 （1）废水 本项目无生产废水产生，生活污水排至化粪池，定期清掏，项目废水均不外排，对环境影响较小。 （2）噪声 本项目主要噪声源为智能配肥机、皮带输送机产生的机械噪声，经厂房隔声、基础减震以及隔声等措施，经预测结果可知，各个厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对外环境影响较小。 （3）固体废物 该项目固体废物主要为员工生活垃圾由环卫部门清运；废包装材料集中收集后交由废品回收单位处置。 本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。 5、总结 综上所述，本项目为配方肥生产项目，项目符合国家产业政策，因此环评认为在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，正常生产情况下，排放的污染物对周围环境影响较小，本项目从满足环境质量目标的要求分析，项目建设可行。