陕西金佰泰建筑科技有限公司

陕西金佰泰建筑科技有限公司装配式建筑综合建造项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2020年9月7日，渭南市生态环境局临渭分局在渭南市主持召开了《陕西金佰泰建筑科技有限公司装配式建筑综合建造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。参加会议的有项目建设单位（陕西金佰泰建筑科技有限公司）、报告表编制单位（渭南华山环保科技发展有限责任公司）等单位的代表及有关专家共8人，会议由3名专家组成专家组（名单附后）。

会议听取了建设单位对项目情况的介绍和报告表编制单位对项目现场情况及报告表主要内容的汇报，经过认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 1 项目概况

（1）基本情况

该项目由陕西金佰泰建筑科技有限公司投资兴建，项目地位于陕西省渭南市临渭区官道镇武赵村渭阳路西邻，新建2条混凝土生产线、1条二灰碎石生产线，建成后可达到年产50万方混凝土、40万方二灰碎石的产能。项目占地面积30663.6m2（合计46亩），总投资15000万元。

项目取得了渭南市临渭区发展和改革局《陕西金佰泰建筑科技有限公司装配式建筑综合建造项目备案确认书》（项目代码：2020-610502-50-03-002190），符合国家产业政策；根据中华人民共和国国土资源部出具国有土地使用证（陕【2020】临渭区不动产权第0000015号）出具情况说明，拟建设用地属工业用地，符合所在乡镇土地利用总体规划。项目组成见表1。

表1  项目主要工程内容

| 序号 | 工程组成 |  |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 混凝土搅拌站主机楼 |  | 1座，位于厂区中部，钢结构搅拌楼，高28.6m，建筑面积441m2，布设2条商品混凝土生产线，设置搅拌楼、筒仓及其他配套生产设备。 | 新建 |
|  |  | 二灰石生产车间 |  | 1座，位于厂区西侧，钢结构生产车间，高8m，建筑面积1440m2，布设1条二灰碎石生产线，设置搅拌楼、筒仓及其他配套生产设备。 | 新建 |
| 2 | 储运工程 | 砂石原料 仓库 |  | 新建1座1层钢架结构的全封闭原料仓库，位于厂区南侧，高28.6m，占地面积约6602.79m2，对砂子、石子进行统一储存。 | 新建 |
|  |  | 矿粉、水泥、粉煤灰、膨胀剂 |  | 2条商品混凝土生产线共设置10个粉料筒仓，单条生产线配置5个筒仓，其中2个300t水泥筒仓，1个300t粉煤灰筒仓，1个300t矿粉筒仓，1个100t的膨胀剂筒仓，高度均为26.5m；1条二灰碎石生产线共设置2个粉料筒仓，1个100t石灰筒仓、1个100t粉煤灰筒仓，高度均为17m。 | 新建 |
|  |  | 外加剂储罐 |  | 2条商品混凝土生产线共设置外加剂储罐8个，单条生产线配置4个，单个储罐盛装能力为10m3。 | 新建 |
|  |  | 原料输送 |  | 厂外原料输送采用载重车辆输送，厂内新建全密闭传送带，原料输送过程中均使用全密闭的传送带，成品预拌混凝土采用商混运输车辆输送。 | 新建 |
| 3 | 辅助工程 | 办公 综合楼 |  | 办公楼位于厂区北侧，1栋3层砖混结构的办公综合楼，里面包括办公室、休息室、宿舍等，建筑面积2731.47m2。 | 新建 |
|  |  | 食堂 |  | 1栋1层砖混结构的食堂，为员工提供三餐，建筑面积136.08m2。 | 新建 |
|  |  | 实验室 |  | 1栋1层彩钢结构的实验室（实验室用于产品比例实验）等，建筑面积264.04m2。 | 新建 |
|  |  | 备用发电机房 |  | 建筑面积31.5m2，内设1台风冷式柴油发电机组。 | 新建 |
|  |  | 维修间 |  | 一层彩钢结构的维修间，建筑面积180.23m2。 | 新建 |
|  |  | 磅房 |  | 设1座150t地磅，建筑面积13.5m2。 | 新建 |
|  |  | 1#门房 |  | 位于厂区办公出入口，一层砖混结构的门房，建筑面积16m2。 | 新建 |
|  |  | 2#门房 |  | 位于生产厂区出入口，一层砖混结构的门房，建筑面积20.25m2。 | 新建 |
|  |  | 水泵房 |  | 位于生产厂区南侧，一层，砖混结构，建筑面积48m2。 | 新建 |
|  |  | 厂区硬化 |  | 厂内道路、生产设施地面、库房地面均采用水泥混凝土进行硬化。 | 新建 |
|  |  | 洗车台 |  | 2#厂区入口处建设洗车台（15m2）1座，采用水泥土硬化处理，洗车台设置1座沉淀池（30m3）。 | 新建 |
|  |  | 砂石分离 系统 |  | 占地面积300m2，位于混凝土搅拌站南侧，布置1套BYLP-80砂石分离系统，1座地下锥形池（15m3）、4座沉淀池（20m3）。 | 新建 |
| 4 | 公用工程 | 供电 |  | 由市政电网引入。 | 新建 |
|  |  | 采暖制冷 |  | 办公室采暖、制冷均使用分体式空调。 | 新建 |
|  |  | 给水 |  | 供水来自乡镇自来水管网。 | 新建 |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 商砼生产车间 | 水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀剂各个筒仓均配备1套脉冲式布袋除尘器收集粉尘；搅拌机各配备1套集气罩+脉冲式布袋除尘器收集粉尘后搅拌楼内无组织排放；骨料输送采用全封闭输送廊道；粉料通过封闭式螺旋输送机输送。 | 新建 |
|  |  |  | 二灰碎石生产车间 | 石灰、粉煤灰各个筒仓均配备1套脉冲式布袋除尘器收集粉尘；搅拌机配备1套集气罩+脉冲式布袋除尘器收集粉尘后搅拌楼内无组织排放；骨料输送采用全封闭输送廊道；粉料通过封闭式螺旋输送机输送。 | 新建 |
|  |  |  | 砂石原料仓库 | 原料仓库为全封闭环保型堆场，地面硬化，布置1套喷淋抑尘装置。 | 新建 |
|  |  |  | 厂区 道路 | 厂区设洒水车1辆，定时洒水抑尘。 | 新建 |
|  |  |  | 食堂 油烟 | 食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道屋顶排放。 | 新建 |
|  |  | 废水 |  | 生活污水（食堂污水经隔油池处理）经化粪池（25m3）预处理后定期清掏用于周边农田施肥。 | 新建 |
|  |  |  |  | 厂区洗车台设置沉淀池（30m3），运输车辆车身冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗。 | 新建 |
|  |  |  |  | 实验室废水、设备清洗废水、成品运输车储罐清洗废水经砂石分离系统中筛分机将废料中石子分离出来后进入1座地下锥形池（15m3），泥浆水通过旋流器处理后排入4座沉淀池（20m3）暂存，最后全部回用于生产。 | 新建 |
|  |  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、减振等措施处理，减少噪声排放。 | / |
|  |  | 固体废物 |  | 生活垃圾设专门人员定期清扫，交由环卫部门处理。 | / |
|  |  |  |  | 餐饮废油脂交由有资质的单位处置。 | / |
|  |  |  |  | 废机油暂存于危废暂存间（9m2）由有资质单位处置。 | 新建 |
|  |  |  |  | 不合格产品、实验室试块以及沉淀池沉渣经砂石分离系统处理后骨料全部回用于生产，底泥外售处置。 | 新建 |
|  |  |  |  | 除尘器收集的粉尘回用于生产。 | 新建 |

（2）产品方案

表2  项目产品方案

| 序号 | 产品规格 |  | 产量 | 所占比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品混凝土生产 |  |  | 50万m3/a | 100% |  |
| 1 | 普通混凝土 | C15 | 2万m3/a | 4.0% | 直接外售 |
| 2 |  | C20 | 6万m3/a | 12% |  |
| 3 |  | C25 | 12万m3/a | 24% |  |
| 4 |  | C30 | 16万m3/a | 32% |  |
| 5 |  | C35 | 2.5万m3/a | 5.0% |  |
| 6 |  | C40 | 2.5万m3/a | 5.0% |  |
| 8 |  | C45 | 3万m3/a | 6.0% |  |
| 9 |  | C50 | 4万m3/a | 8.0% |  |
| 10 |  | C55 | 1万m3/a | 2.0% |  |
| 11 |  | C60 | 1万m3/a | 2.0% |  |
| 二灰碎石 |  |  | 40万m3/a | 100% |  |

（3）主要原辅材料消耗

表3  主要原辅材料消耗

| 序号 | 品名 |  | 单位 | 年用量 | 来源 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预拌商混 | 水泥 | 万t | 16 | 外购 | 水泥筒仓 |
| 2 |  | 沙子 | 万t | 37.5 | 外购 | 封闭仓库 |
| 3 |  | 石子 | 万t | 52.5 | 外购 | 封闭仓库 |
| 4 |  | 粉煤灰 | 万t | 6 | 外购 | 粉煤灰筒仓 |
| 5 |  | 矿粉 | 万t | 6.25 | 外购 | 矿粉筒仓 |
| 6 |  | 膨胀剂 | 万t | 0.6 | 外购 | 膨胀剂筒仓 |
| 7 |  | 减水剂 | 万t | 0.3 | 外购 | 储罐 |
| 8 |  | 水 | 万t | 8.5 | 厂区自备井供给 | / |
| 总计 |  |  | 万t | 127.65 | / | / |
| 9 | 二灰石生产 | 石子 | 万t | 59.6 | 外购 | 封闭仓库 |
| 10 |  | 石灰 | 万t | 6.8 | 外购 | 石灰筒仓 |
| 11 |  | 粉煤灰 | 万t | 14.5 | 外购 | 粉煤灰筒仓 |
| 12 |  | 水 | 万t | 4.3 | 厂区自备井供给 | / |
| 总计 |  |  | 万t | 85.2 | / | / |

（4）污染物排放情况

表4  项目污染物排放清单

| 污染物种类 |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 排放浓度 | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预拌 商混生产线 | 水泥筒仓 | 有组织粉尘 | 各筒仓设仓顶除尘器 | 6.62mg/m3 | 73.6kg/a | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018） |
|  |  | 粉煤灰筒仓 | 有组织粉尘 |  | 6.62mg/m3 | 27.6kg/a |  |
|  |  | 矿粉筒仓 | 有组织粉尘 |  | 6.62mg/m3 | 28.8kg/a |  |
|  |  | 膨胀剂筒仓 | 有组织粉尘 |  | 6.57mg/m3 | 2.8kg/a |  |
|  | 二灰碎石生产 | 石灰筒仓 | 有组织粉尘 | 各筒仓设仓顶除尘器 | 8.71mg/m3 | 0.031t/a |  |
|  |  | 粉煤灰筒仓 | 有组织粉尘 |  | 8.71mg/m3 | 0.066t/a |  |
|  | 原料堆场 | 原料卸料粉尘 | 无组织粉尘 | 全封闭堆场，排气扇通风，地面硬化，设置洒水喷淋装置 | / | 0.0111t/a | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004） |
|  | 1#预拌混凝土生产线 | 搅拌机投料粉尘 | 无组织粉尘 | 搅拌机投料口安装脉冲式布袋除尘器，收尘效率为 99.9%，处理后的粉尘以无组织形式排放 | / | 0.6t/a |  |
|  | 2#预拌混凝土生产线 | 搅拌机投料粉尘 | 无组织粉尘 | 搅拌机投料口安装脉冲式布袋除尘器，收尘效率为 99.9%，处理后的粉尘以无组织形式排放 | / | 0.6t/a |  |
|  | 二灰碎石生产线 | 搅拌机投料粉尘 | 无组织粉尘 | 搅拌机投料口安装脉冲式布袋除尘器，收尘效率为 99.9%，处理后的粉尘以无组织形式排放 | / | 0.08t/a |  |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化器 | 1.7mg/m3 | 7.0kg/a | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 废水 | 职工 |  | 生活 污水 | 隔油池+化粪池，定期清掏用于农肥 | / | 0 | 废水不排放 |
|  | 设备清洗废水、运输车储罐清洗废水、实验废水 |  | SS | 经沉淀后回用于混凝土生产 | / | 0 |  |
|  | 洗车废水 |  | SS | 经沉淀后回用于洗车 | / | 0 |  |
| 固废 . | 职工 |  | 生活 垃圾 | 垃圾桶收集 | / | 10.5t/a | 由当地环卫部门统一清运处置 |
|  |  |  | 废油脂 | 专门容器收集 | / | 0.63t/a | 有资质单位处置 |
|  | 沉淀池 |  | 砂石 | 收集回用于生产 | / | 15t/a | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中有关规定 |
|  |  |  | 底泥 | 收集后外售 | / | 3.94t/a |  |
|  | 商混、二灰碎石生产 |  | 不合格产品 | 收集回用于生产 | / | 212.85t/a |  |
|  |  |  | 除尘器回收粉尘 | 收集回用于生产 | / | 25.25t/a |  |
|  | 设备 维修 |  | 废机油 | 交危废单位处置 | / | 0.1 t/a | 危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关要求 |

- 2 环境质量现状及主要环境保护目标

（1）环境质量现状

根据陕西省环境保护厅办公室 2020 年 1 月 23 日发布的“环保快报”（2020-4）2019 年 12 月及 1~12 月全省环境空气质量状况》中，对本项目所在区临渭区 2019年空气质量状况数据统计结果显示，本项目所在区域属于不达标区。根据补充监测结果，TSP小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

项目项目南厂界、北厂界、西厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，东厂界临交通主干道路侧噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，声环境质量良好。

- 主要环境保护目标

表5   主要保护目标

| 环境 要素 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护目标内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | -1126 | 33 | 骆家村 | 90户/330人 | 二类区 | W | 1119 |
|  | -1687 | 817 | 铁杨村 | 52户/210人 |  | NW | 1791 |
|  | -2334 | 2125 | 樊马村 | 96户/325人 |  | NW | 3062 |
|  | -61 | 917 | 周家村 | 115户/380人 |  | N | 896 |
|  | -795 | 1869 | 西王村 | 89户/305人 |  | NW | 2002 |
|  | -432 | 2199 | 西赵村 | 55户/180人 |  | NW | 2210 |
|  | 222 | 1959 | 东王赵村 | 66户/215人 |  | NE | 1956 |
|  | 688 | 1240 | 小史村 | 90户/320人 |  | NE | 1438 |
|  | 843 | 294 | 武赵村 | 152户/535人 |  | NE | 974 |
|  | 1272 | 1008 | 寨子村 | 102户/385人 |  | NE | 1657 |
|  | 2116 | 1988 | 潘家村 | 87户/299人 |  | NE | 2964 |
|  | 1186 | -643 | 小什村 | 123户/409人 |  | SE | 1419 |
|  | -795 | -1323 | 大什村 | 134户/472人 |  | SW | 1521 |
|  | -2169 | -1038 | 郭南庄 | 81户/290人 |  | SW | 2322 |
|  | -1971 | -1703 | 郭家村 | 55户/190人 |  | SW | 2572 |
| 交通运输噪声 | -61 | 917 | 周家村 | 115户/380人 | 二类区 | N | 896 |
| 土壤 | 周边农田 |  |  |  | / | W、S、E | 1 |

- 3 主要环境影响分析及防治措施

（1）大气环境影响分析

本项目生产过程产生的废气中主要污染物质为粉尘，经分析可知，项目筒仓粉尘通过仓顶布袋除尘设施处理后由排气筒达标排放，排放浓度满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）中规定的相关限值；原料仓库为全封闭、设置喷淋洒水，物料输送采用全封闭输送带，预拌商混生产线搅拌机设置于全封闭搅拌楼中，二灰碎石生产线搅拌机设置于全封闭生产车间内，每台搅拌机配备1套脉冲式布袋除尘器，粉尘经处理后车间内无组织排放；厂内汽车运输过程中采取对道路定期洒水抑尘、专人清扫、车辆清洗等措施后无组织排放，粉尘产生量小，故本项目厂界无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放限值；食堂产生的食堂油烟经油烟净化器处理后可达标排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟标准。

（2）水环境影响分析

项目厂区设置隔油池、化粪池，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同排入化粪池定期清掏肥田不外排；生产设备清洗废水、运输车储罐清洗废水、实验室废水经沉淀池处理后回用于生产，运输车辆车身冲洗废水经沉淀池收集后循环利用不外排，初期雨水经沉淀池收集后回用于车辆冲洗用水不外排。故本项目废水对环境产生的影响较小。

（3）声环境影响分析

项目采用产噪低的设备，合理布置厂区各设施位置，将高噪声设备置于距离居民点较远的地方，高噪声设备均放置于封闭车间内，采取隔声、减振措施减少噪声排放，同时厂内设置绿化带进一步降低噪声对周围环境的影响。通过加强噪声管理，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类噪声排放限值，对外环境影响较小。

（4）固体废弃物影响分析

本项目产生的生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；餐饮废油脂交由有资质的单位处置；沉淀池沉渣经砂石机分离后，砂石回用于生产，底泥外运出售；不合格产品及除尘设备产生的粉尘回用于生产；设备维修产生的废机油由危废间暂存，交有资质单位处置，故本项目固体废物均可合理处置，对周围环境影响较小。

（5）土壤环境影响分析

本项目路面全部水泥硬化。环评要求，生产区域地面防腐、防渗，设置专门的危险废物暂存间，可以进一步预防和减轻项目可能对土壤的环境影响。厂内已建旱厕进行了一般防渗处理，危废暂存间进行重点防渗处理，基本可以阻断事故状态废水对土壤产生直接影响。

- 4 环境管理

4.1环保投资

表6  环保投资估算一览表

| 内容类型 | 污染物来源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 | 原料库原料装卸、堆存 | 粉尘 | 全封闭环保型堆场，地面硬化、排气扇通风 | 计入工程投资 |
|  |  |  | 设1套喷淋洒水抑尘装置 | 4.0 |
|  | 筒仓 | 粉尘 | 12套脉冲式布袋除尘器 | 36 |
|  | 原料输送、计量、搅拌过程 | 粉尘 | 传输带全封闭 | 3.0 |
|  |  |  | 计量、搅拌过程设置在全封闭搅拌楼内 | 计入工程投资 |
|  |  |  | 3套脉冲式布袋除尘器 | 1.0 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 地面硬化、车辆清洗台、厂内专人清扫、道路洒水 | 2.0 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器（60%） | 0.4 |
| 水 | 沉淀池 | 生产过程废水 | 4座、一般防渗 | 0.8 |
|  | 地下锥形池 |  | 1座、一般防渗 | 6.0 |
|  | 隔油池 | 生活 污水 | 1座，一般防渗 | 0.2 |
|  | 化粪池 |  | 1座，重点防渗 | 0.3 |
| 固 | 危废暂存间 | 废机油 | 危废废暂存间1座，重点防渗 | 2.0 |
|  | 工作人员 | 生活 垃圾 | 垃圾桶若干 | 0.1 |
|  |  | 废油脂 | 专用容器1个，交由有资质单位处置 | 0.1 |
| 声 | 泵类、搅拌、车辆运输 | 噪声 | 使用低噪声设备，设备放置于封闭车间内，采取隔声、减振措施 | 3.0 |
| 生态 | / | / | 绿化面积2649.81m2 | 1.5 |
| 合计 |  |  |  | 60.4 |

4.2环境监测计划

表7    环境监测计划

| 污染因子 |  | 监测点位置 | 监测点个数 | 监测频次 | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | 厂界 | 上风向1个点位，下风向3个点位 | 每年一次 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相应限值 |
| 噪声 |  | 厂界四周 | 4个 | 每季度 一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

4.3环境管理清单

表8 竣工环保验收清单

| 类别 | 污染物 | 处理措施 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 建原料堆场原料装卸、堆存 | 设置1套喷淋洒水抑尘 | 1套 | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018） |
|  |  | 全封闭环保型堆场，地面硬化，排气扇通风 | / |  |
|  | 矿粉、水泥、粉煤灰、膨胀剂、石灰筒仓 | 每个筒仓均设置布袋式除尘装置 | 12套 |  |
|  | 商品混凝土、二灰石原料输送、计量、搅拌 | 传输带全封闭 | 1套 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  | 计量、搅拌过程设置在全封闭车间内 | / |  |
|  |  | 脉冲式布袋除尘器处理后车间内无组织排放 | 3套 |  |
|  | 车辆运输扬尘 | 道路硬化、洒水抑尘 | 1个 |  |
|  |  | 厂区入口设置车辆清洗台 | 1座 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1台 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1座 | 定期清掏，不外排 |
|  |  | 隔油池 | 1座 |  |
|  | 初期雨水 | 沉淀池（30m3） | 1座 | 循环使用，不外排 |
|  | 洗车废水 |  |  |  |
|  | 设备冲洗废水 | 实验室废水、设备清洗废水、成品运输车储罐清洗废水经砂石分离系统中筛分机将废料中石子分离出来后进入1座地下锥形池（15m3），泥浆水通过旋流器处理后排入4座沉淀池（20m3）暂存 | 5座 | 回用于混凝土生产 |
|  | 运输车储罐清洗废水 |  |  |  |
|  | 实验废水 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，高噪声设备设置在厂房内，通过基础减振、隔声降低噪声源强 | 若干 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准 |