建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：陕西浦昌工程劳务有限公司

工程附件维保生产车间项目

建设单位：陕西浦昌工程劳务有限公司

编制日期：二〇二〇年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出技改项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明技改项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西浦昌工程劳务有限公司工程附件维保生产车间项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西浦昌工程劳务有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李晓文 |  | 联系人 | 李晓文 |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市临渭区胜利街67号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13572719032 | 传真 | / | 邮政编码 | 714000 |
| 建设地点 | 官道镇官道村 |  |  |  |  |
| 审批部门 | 渭南市临渭区发展和改革局 |  | 批准文号 |  | 2019-610502-33-03-041433 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 |  | C3499其他未列明通用设备制造业 |
| 占地面积 （平方米） | 8467 |  | 绿化面积 （平方米） |  | 300 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中环保投资（万元） | 23.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 2.35 |
| 评价经费（万元） | / |  | 投产日期 |  | 2021年4月 |
| 工程内容及规模 1、项目背景 陕西浦昌工程劳务有限公司是一家主要从事公路、铁路、市政工程的劳务分包；钢结构工程、模板、脚手架、支架工程设计、制作、安装、施工；建筑设施及产品的销售及租赁的企业。 基于良好的市场前景与当地市场的需求，陕西浦昌工程劳务有限公司（以下简称“建设单位”）拟投资1000万元于陕西省渭南市临渭区官道镇官道村建设陕西浦昌工程劳务有限公司工程附件维保生产车间项目（以下简称“本项目”），项目占地8467m2（12.7亩），建成后主要用于钢结构工程、模板、脚手架、支架工程的设计、维护、保养及翻新。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境保护部令第1号）等规定，本项目属于“三十一、通用设备制造业34”中“69其他通用设备制造业349”中的“其他”，应编制环境影响报告表，受建设单位委托由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。 接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，完成《陕西浦昌工程劳务有限公司工程附件维保生产车间项目环境影响报告表》。 2、编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起施行； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起施行； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行； （8）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日起施行； （9）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日起施行。 2.2行政法规及规范性文件 （1）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日施行； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日施行； （3）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号，2016年11月24日； 2.3技术导则及设计规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 2.4项目相关文件 （1）建设项目环境影响评价工作委托书，见附件1； （2）建设项目单位提供的其他资料。 3、本项目工程概况 3.1项目基本情况 项目名称：陕西浦昌工程劳务有限公司工程附件维保生产车间项目 项目性质：新建 建设单位：陕西浦昌工程劳务有限公司 建设地址：陕西省渭南市临渭区官道镇官道村 本项目位于陕西省渭南市临渭区官道镇官道村，项目北侧为渭南鸿泽再生资源基地，东侧为空地，西侧为王梅幼儿园，南侧为官道镇中心小学。项目地理坐标为东经109°29′35.11″，北纬34°37′42.09″。距离本项目最近敏感目标为西侧100处王梅幼儿园。 本项目周边环境敏感保护目标及环境现状监测点位图见附图1，与渭南市行政区划关系见附图2。 项目总投资：1000万元 3.2项目组成及规模 本项目总投资1000万元，主要建设1座占地约4000m2维保车间，1座占地300m3的喷漆车间，生产生活办公用房2座，共1000m2，项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。项目工程组成详见表1。 表1 项目工程组成一览表 工程类别; 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 机加工车间; 1座，位于厂区中部，占地约3700m2，钢结构，内设各类机加工、打磨等设备，对需要翻新、维护的的设备进行加工、打磨. 喷漆车间; 1座，位于厂区北侧，占地约300m2，独立喷漆房，密闭结构，占地约50m2，对已翻新维护并打磨完成的半成品进行表面喷漆处理，喷漆采用水性漆，喷漆所使用的惰性气体钢瓶存放于车间内部密闭阴凉处. 辅助工程; 办公、生活区; 1座，2层结构，建筑面积约880m2，1F为厂区内办公使用，2F用于员工住宿使用. 配电房; 1座，占地约120m2，内设各类配电柜、配电箱，用于控制车间内部用电情况. 仓储工程; 原料库; 位于机加工车间内部西侧，占地约300m2，用于存放各类带维护、翻新的设备. 仓库; 位于机加工车间内部东侧，占地约200m2，用于存放各类已维护、翻新完成的设备. 杂物间; 位于仓库2楼，钢结构，建筑面积约200m2，用于存放各类零件与劳保物品. 公用工程; 供水; 本项目用水采取罐车拉运的方式，厂区内部设有储水罐，用于存储各类日常用水，项目生产环节无用水需求，用水全部为员工生活用水. 排水; 本项目无生产废水产生，废水全部为生活污水，生活污水量通过厂区内部化粪池处理，经处理后排入市政管网. 供电; 本项目用电来自市政电网. 供热; 本项目生产单元无供热需求，冬季办公区及宿舍供暖采用电暖气或单个空调供热. 环保工程; 废气治理设施; 焊接废气; 焊接过程中产生的烟气通过移动式焊接烟尘处理设施处理，处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后以无组织形式排放于厂房内. 喷漆废气; 喷漆过程中产生的废气经负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒. 废水治理设施; 本项目无生产废水产生，废水全部为生活污水，通过厂区内部化粪池处理，经处理后排入市政管网；喷淋用水循环使用，不外排。. 噪声治理; 选取低噪设备，将高噪设备安装在在室内，对设备进行隔声、降噪措施。对设备底座加设减震垫等措施. 固体处理设施; 一般固废; 本项目一般固废主要为生活垃圾、废边角料、废包装材料、废油漆桶等；生活垃圾通过在厂区内设置垃圾箱统一收集，定期交由环卫部门处理。废弃边角料、废油漆桶、废包装统一收集后定期外售. 危险废物; 本项目危险废物为废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、漆渣，暂存于厂区内部危废暂存间内，占地约5m2，定期交由具备相关处理处置资质的单位处理. 绿化; 厂区四周设施周围种植三叶草、旱柳、连翘。绿化面积为300m2，绿地率达到3.54%. 4、主要设备 本项目主要生产设备详细情况见表2。 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 设备型号及规格; 单位; 备注. 1; 10T天车; 2; 22.5米; 台. 2; 数控切割机; 2; XY3000I; 台. 3; 二保焊机; 4; NBV-500; 台. 4; 喷涂机; 1; 1000型; 台. 5; 电焊机; 8; 2X7-400G; 台. 6; 摇臂钻床; 2; Z3050X16; 台. 7; 5T天车; 2; 12米; 台. 8; 30叉车; 1; CPCD30; 台. 9; 台式砂轮机; 2; S3ST-250; 台. 10; 砂轮机切割机; 2; 1800W; 台. 11; 联合冲剪机; 2; Q35Y-20; 台. 12; 铣边机; 1; XB-6; 台. 13; 卷边机; 2; W11JB20; 台. 14; 车床; 1; CW6232; 台. 15; 氩弧焊机; 1; WS300; 台. 16; 磁力钻; 1; J3D-38型; 台. 17; 数控闸式剪板机; 1; DC1K-16*3200; 台. 18; 数控板料折弯机; 1; WC67K-20073200; 台. 5、主要产品及原材料 5.1主要材料 根据建设单位提供资料，主要原材料为钢板等基础原料，所维护翻新设备为建设单位本单位日常使用中磨损、损伤的设备，喷漆过程采用水性漆，主要用于生锈设备经铁砂打磨抛光后裸露部分的修补，用量较小。根建设单位提供数据与现场踏勘情况，本项目喷涂面积约为1m2/d，用量约为2t/a。 5.2水性漆理化性质 本项目水性漆使用量较小，主要根据所需喷涂的面积确定，水性漆：以水作溶剂，节省大量资源；降低了对大气污染；仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂，根据水性漆检测报告可知：水性漆中不挥发物含量48.9%，挥发性有机化合物含量63g/L，项目所用水性漆符合国家环保相关水性漆标准要求。项目所用水性漆符合国家相关水性漆标准要求。本项目所用水性漆检验报告见附件4。 表3 主要原辅材料消耗表 序号; 原辅材料; 性质; 单位; 用量; 备 注. 1; 喷涂面积; /; m2; 330m2; 所需位置. 2; 水性漆; 面漆; t/a; 0.732; 25kg/桶，水性漆中不挥发物含量48.9%；挥发性有机化合物含量63g/L. 3; 底漆; t/a; 1.268. 5.3、主要产品 本项目运营期主要产品为各类经维护、翻新后的机械设备及零部件。 注：本项目主要进行维修作业。 6、项目总投资与环保投资 本项目总投资为1000万元，环保投资主要为废气、固废处理设施，共23.5万元，占总投资的2.35%，项目环保投资概算见表4。 表4 项目环保投资一览表 污染源; 污染防治措施; 单位; 数量; 投资额 （万元）. 运营期; 废气; 喷漆; 负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒; 套; 1; 8. 切割、焊接烟气; 采用移动式焊接烟气净化装置处理; 套; 5; 6.0. 固废; 一般固废; 收集后暂存于车间的垃圾箱中，交由环卫部门出来。; 个; 5; 0.5. 危险废物; 设置危废暂存间，约5m2，定期交由具有相关处理处置资质单位处理，危废暂存间作防渗处理; 间; 1; 6. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施; /; /; 2. 环境风险; 应急器材; /; /; 1.0. 合计; 23.5. 7、平面布局合理性分析 本项目主要建构筑物包括机加工车间、喷漆房、办公生活区等建构筑物。 根据本项目总平面布置图知，本项目机加工车间位于厂区中部，车间内部分隔为两块区域，同时进行各类机械另加的维护与翻新。原料库位于车间内部西侧，仓库位于车间内部东侧，杂物间位于仓库2F。喷漆车间紧邻机加工车间北侧，内设喷漆房、成品库及储罐房。厂区内部办公生活区设置于厂区西北侧，位于上风向，且各车间均为全封闭车间，因此办公生活区不受运营期各类废气影响。 因此本项目平面布置基本合理。项目平面布置图见附图3。 8、公用工程 （1）供水 本项目用水采取罐车拉运的方式，厂区内部设有储水罐，用于存储各类日常用水，项目生产环节无用水需求，用水全部为员工生活用水 ①生活用水 本项目运营期员工共计15人，年工作330天，根据《陕西省用水定额标准》（DB61/T 943-2014），用水定额为60L/人·d，因此本项目营运期用水量0.9t/d（297t/a）。 ②喷淋用水 本项目生产期间需要对部分半成品进行喷漆，喷漆时会产生污染比较大的漆雾颗粒，建设单位拟采用水喷淋装置对其进行处理。根据建设单位提供的设计资料，喷淋装置自带一座水箱（有效容积为0.8m3），水箱内的水循环使用。处理漆雾颗粒的水循环一段时期后，由于污染物浓度的增高，会影响喷淋装置的处理效率。当池内水停止循环使用时，静置沉淀，上清液进入循环水池继续循环使用，底部沉淀物（主要是漆渣）定期交有资质单位回收处置。 由于悬浮物不能全部进行沉淀，因此为保证漆雾颗粒的去除效率，每年更换一次循环水，则水喷淋装置每年的更换循环水量为0.8m3。由于更换的循环水中含有危险物质，环评要求将此作为废液交有资质单位处置。根据经验数据，除漆雾水在循环使用过程中会有5%的损耗，该损耗主要表现为处理后排放的废气所带走的水分以及逸散的水分。为保证装置的有效运行，需每天对水池和水箱进行补水，补水量约为0.04m3/d（13.2m3/a）。 （2）排水 - 本项目废水全部为生活污水，生活污水量按照用水量的80%计，即0.72t/d（237.6t/a），通过厂区内部化粪池处理，经处理后排入市政管网中，项目水平衡表见表5，项目水平衡见图4。 表5 本项目水平衡表 - 序号; - 用水量（m3/a）; - 损耗（m3/a）; - 污水产生量（m3/a）; - 污水排放量（m3/a）. - 1; - 297; - 59.4; - 237.6; 237.6. - 2; - 13.2; - 13.2; - 0; 0. 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目用电由市政电网统一供给。 （4）供热 本项目生产单元无供热需求，冬季办公区及宿舍供暖采用电暖气或单个空调供热 9、产业政策及规划合理性分析 （1）产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展与改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，另外本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之内，故本项目符合国家现行的有关产业政策。本项目已取得渭南市临渭区发展和改革局立项备案文件（备案文号为：2019-610502-33-03-041433） 因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于陕西省渭南市临渭区，项目北侧为渭南鸿泽再生资源基地，东侧为空地，西侧为王梅幼儿园，南侧为官道镇中心小学。项目评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，场地地质水文条件及周边环境状况符合建设要求，周边环境适合选址要求，建设单位已取得渭南市临渭区自然资源局用地预审意见，文号为：渭临自然资预函[2019]42号。因此本项目选址基本合理。 （3）相关政策符合性分析 本项目与相关政策、有关法律、政策的协调性分析相关内容见表6。 表6 项目与相关政策、有关法律、政策的协调性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 中华人民共和国大气污染防治法（2018年10月26日修订）; 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目喷漆等均在封闭式车间内，无露天喷涂作业；喷漆采用负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施; 本项目使用的涂料为水性漆，喷漆房采用负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附措施后，通过15m排气筒高空排放; 符合. 大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%；加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%。; 本项目用漆为水性漆，无油性漆，水性漆检验报告见附件4。喷漆工序废气处理设施为1套负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒处理，能有效降低废气排放量与排放浓度。; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》; 第四十四条“生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。国家鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”； 第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”； 第四十六条“工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年”。; 本项目所用漆料为水性漆，稀释剂为水，同时喷漆于密闭喷漆烘干室内进行喷漆作业，采用的治理措施为“负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒”措施后，通过15m排气筒高空排放。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目所用漆料为水性漆，调漆在调漆室进行，原料储存于密闭容器与封闭式储库内；喷涂生产工序全部在密闭喷漆室内进行。; 符合. 续表6 项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的协调性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃天然锅炉。; 本项目采用“负压收集+二级活性炭吸附”装置处理; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保涂料。; 本项目使用的涂料为水性漆; 符合. 应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。; 本项目喷漆在密闭车间内，无露天喷涂作业; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目喷漆在密闭车间内，无露天喷涂作业；同时采用负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附措施后，通过15m排气筒高空排放; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术对有机废气处理后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目有机废气采用负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附措施后，通过15m排气筒高空排放; 符合. 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。; 本项目有机废气净化设备中产生的废活性炭委托有资质单位进行处置; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》; 推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目有机废气采用“负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附措施处理后，满足《挥发性有机物排放控·制标准》(DB61丨T1061-2017)后通过15m排气筒高空排; 符合. - 劳动定员及生产天数 本项目运营期劳动定员15人，工作时间8h，年工作330天，共2640h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场踏勘，本项目所在地为空地且本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于渭南市临渭区官道镇官道村，渭南市位于东经108°50′~110°38′和北纬 34°13′~35°52′之间，地处陕西关中渭河平原东部，东临黄河与山西、河南毗邻，西与西安、咸阳相接，南倚秦岭与商洛为界，北靠桥山与延安、铜川接壤。南北长182.3km，东西宽149.7km，总面积约1.3 万km2。截至2016年，渭南市下辖2个市辖区（临渭区、华州区）、7个县（潼关县、大荔县、澄城县、合阳县、蒲城县、富平县、白水县），并代管2个县级市（韩城市、华阴市）和四个市委、市政府直接派出具有县级管理权限与职能的行政机构（国家级渭南高新区、省级渭南经济技术开发区、卤阳湖现代产业综合开发区、华山风景名胜区），面积13134km2。 2、地形、地貌 渭南地势以渭河为轴线，形成南北两山、两塬和南部平川五大地貌类型区，南部渭河冲积平原是八百里秦川最宽阔的地带。地势属于华北地台的陕甘宁盆缘区，地质呈现南北隆起，南部断陷的阶梯状地堑构造。南北高，中间低，东西开阔，呈仰瓦状。海拔330~2645m之间。外围是台塬，垦耕历史悠久。南部黄土台塬与洪积扇相间，素有“长捻原”之美称。南北边缘为石质山地。 3、水文 ⑴地表水 渭南除黄、渭、洛三大过境河流外，还有发源于秦岭的沋河、赤水河、罗夫河、潼河等。主要还有千河、漆水河，石头河及发源于北部山区的大峪河、滹水河、白水河、盘河、芝水河、孔走河等。渭南市水资源总量20.06亿m3，占全省水资源总量的4.4%。其中分布于黄龙山区0.74亿m3，渭北高塬沟壑区2.55亿m3，渭北台塬区4.57亿m3，渭河平原区6.63亿m3，渭河南塬区1.32亿m3，秦岭山区4.25亿m3。 地表水资源：渭南市多年平均径流量8.88亿m3，占全省地表水资源量的2.11%。平均径流深67.6mm，较全省204mm平均径流深低136.4mm。境内因受降水的地域分布与地形、地貌等下垫面因素的综合影响，年径流与年降水的分布规律基本一致。南北呈带性差异，径流深由南、北山地向渭河平原递减。秦岭山地年平均径流深325mm；渭河南塬年均径流深103mm；北部黄龙山区年均径流深85mm；渭北台塬区年均径流深37 mm；渭河平原平均径流深20mm。 ⑵地下水 地下水资源：渭南市地下水和总补给量为15.08亿m3。其中降雨入渗补给10.69亿 m3，河流渗漏补给0.81亿m3，渠道渗漏补给1.50亿m3，农田灌溉渗漏补给0.92亿 m3，井灌回归补给0.61亿m3，库塘渗漏补给0.18亿m3，山前侧向补给0.37亿m3。从年总补给量中剔除潜水蒸发量1.72亿m3，矿化度大于2g/L水量1.73亿m3，全市地下水有效资源量为11.63亿m3。分布于黄龙山丘区2.12亿m3，渭北台塬区2.71亿m3，渭河平原区4.51亿m3，渭南塬丘区1.14亿m3，秦岭山岭区1.16亿m3。境内地下水可开采量为埋深小于100m，矿化度小于2g/L，井深小于300m等条件下的水量，选用平均开采系数0.571，全市地下水可开采量为6.56亿m3，占地下水有效资源量56.4%。 4、气候与气象 渭南市临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。春季气候多变，夏季炎热多雨，秋季凉风送爽，冬季晴冷干燥，年均气温12~14℃，年雨量600mm左右，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的3.0～4.8%，夏季多雨，占全年降水量的40～44.7%，年蒸发量在1332.8mm，平均气温13.6℃， 1月份平均气温-0.9℃，7月份平均气温 27.5℃，极端最高气温42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照2200~2500h，无霜期199~255天。年均气压 940～980hpa；常年主导风为东北风，频率为14%，年平均风速为2.1m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 5、植被、生物多样性 渭南市有野生动物300多种，受国家保护的丹顶鹤、黑鹳、青羊、大天鹅等23种珍禽珍兽驰名全国。人工饲养的畜禽 20 多种，其中秦川牛、关中驴、奶山羊等量大质优。 渭南市植被区为暖温带落叶阔叶林。林木区系成分主要为华北和西北的温性、寒性树种。全市有野生维管植物190多科800多属2500种。栽培植物150种，其中粮食作物17种，经济作物7种，蔬菜作物39种。中药材215科931种。野生动物360种。家畜家禽48种。农业昆虫12目109科1800 余种。各种微生物125种。乔灌木61科147属389种。藤木植物主要有柴藤、葛藤等。草木植物繁多，野生果树17种22个品种。人工栽培干鲜果树20种226个品种。四旁绿化树种20多种。观赏植物50科120属400种1000多个品种。据统计，全市具有价值较高或有发展前途的植物631种。经现场踏勘，项目地及其周边无国家级及地方性保护植被覆盖。 6、土地资源 渭南市有林地面积26.32万公顷，林木蓄积量849万m3，森林覆盖率达 15.9%。天然草场14.8万公顷。耕地面积54.61万公顷，其中有效灌溉面积 34.4万公顷。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于渭南市临渭区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）6.2.1中要求“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境管理主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或是环境质量报告中的数据或结论；采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。根据陕西省生态环境厅办公室2020年01月23日发布的“2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况”中的数据，对区域环境空气质量现状进行分析。具体监测结果统计见表7。 表7 2019年临渭区环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 59; 35; 168; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 142; 70; 202; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 达标. CO; 24h平均第95%百分数（mg/m3）; 1900; 4000; 47.5; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90%百分数; 174; 160; 108; 达标. 二氧化硫年均浓度值和一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；颗粒物PM2.5年均浓度值均高于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求，颗粒物PM2.5为首要污染物。结果表明，项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物环境质量达标情况 本次环境空气质量委托陕西恒信检测有限公司进行环境质量现状监测，监测时间为2020年10月15日~2020年10月21日。 表8 非甲烷总烃监测结果（单位：mg/m3） 环境空气检测结果. 检测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第5次; 第6次; 第7次. 1#项目区; 非甲烷总烃; 10月15日-10月21日; 0.45; 0.43; 0.38; 0.44; 0.53; 0.44; 0.40. 2#项目区 下风向; 非甲烷总烃; 0.54; 0.56; 0.50; 0.55; 0.63; 0.55; 0.45. 由表可知，项目地环境空气质量现状非甲烷总烃浓度符合《大气环境综合排放标准》详解的要求（2.0mg/m3），项目所在区处于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目评价区域内主要地表水体为季节性山洪沟，区域地形为黄土高原中部丘陵沟壑区，故水流大小、干涸程度受雨季的影响较大。 因此，本项目不进行水环境现状评价 3、声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，编制单位委托陕西恒信检测有限公司对项目场界周围设点进行监测。监测时间为2020年10月20日～10月21日，监测点布设见图1，监测结果见表9。 表9 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位编号; 监测位置; 昼间; 夜间. 10月20日; 10月21日; 10月20日; 10月21日. 厂区; 1#; 项目南侧; 48; 49; 46; 46. 2#; 项目西侧; 53; 54; 47; 48. 3#; 项目北侧; 50; 50; 45; 47. 4#; 项目东侧; 47; 48; 45; 45. 最近敏感目标; 5#; 官道镇中心小学; 53; 52; 46; 47. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准; 60; 50. 从监测结果可知:项目各监测点昼间声环境昼间噪声值为47~54dB(A)，夜间噪声值为45~48dB(A)；各监测点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境状况 本项目评价区域植被主要是人工绿化植被以及农作物为主，植被覆盖度季节性变化明显，春夏两季明显好于秋冬两季。项目站区范围内无珍稀动植物物种。总体上来说生态环境较好。 5、土壤环境 (1)监测点布设 按照《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964-2018)“第6.2.2污染影响型”中有关规定，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，共布设3个土壤表层样监测点，位于项目地占地范围内。 (2)监测因子 土壤监测因子为砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、共9项。 (3)监测结果 土壤现状监测结果见表10。 表10 土壤监测结果统计表 单位：mg/kg 监测项目; 二类用地筛选值/管制值; 1#项目所在地表层样; 2#项目所在地表层样; 3#项目所在地表层样. pH; /; 8.35; 8.58; 8.59. 砷; 60/140; 10.5; 9.68; 10.1. 汞; 38/82; 0.074; 0.068; 0.066. 铜; 18000/36000; 23; 24; 24. 铅; 800/2500; 21.0; 20.9; 20.8. 镉; 65/172; 0.13; 0.13; 0.13. 铬; /; 53; 55; 56. 镍; 900/2000; 34; 36; 38. 锌; /; 54; 54; 55. 六价铬; 5.7/78; <2.00; /; /. 四氯化碳; 2.8/36; <1.3×10-3; /; /. 三氯甲烷（氯仿）; 0.9/10; <1.1×10-3; /; /. 氯甲烷; 37/120; <1.0×10-3; /; /. 1,1-二氯乙烷; 9/100; <1.2×10-3; /; /. 1,2-二氯乙烷; 5/21; <1.3×10-3; /; /. 1,1-二氯乙烯; 66/200; <1.0×10-3; /; /. 顺-1,2-二氯乙烯; 596/2000; <1.3×10-3; /; /. 反-1,2-二氯乙烯; 54/163; <1.4×10-3; /; /. 二氯甲烷; 616/2000; <1.5×10-3; /; /. 1,2-二氯丙烷; 5/47; <1.1×10-3; /; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10/100; <1.2×10-3; /; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8/150; <1.2×10-3; /; /. 四氯乙烯; 53/183; <1.4×10-3; /; /. 1,1,1-三氯乙烷; 840/840; <1.3×10-3; /; /. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8/15; <1.2×10-3; /; /. 三氯乙烯; 2.8/20; <1.2×10-3; /; /. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5/5; <1.2×10-3; /; /. 氯乙烯; 0.43/4.3; <1.0×10-3; /; /. 苯; 4/40; <1.9×10-3; /; /. 氯苯; 270/1000; <1.2×10-3; /; /. 1,2-二氯苯; 560/560; <1.5×10-3; /; /. 1,4-二氯苯; 20/200; <1.5×10-3; /; /. 乙苯; 28/280; <1.2×10-3; /; /. 苯乙烯; 1290/1290; <1.1×10-3; /; /. 甲苯; 1200/1200; <1.3×10-3; /; /. 间&对二甲苯; 570/570; <1.2×10-3; /; /. 邻二甲苯; 640/640; <1.2×10-3; /; /. 硝基苯; 76/760; <0.09; /; /. 苯胺; 260/663; <0.08; /; /. 2-氯酚; 2256/4500; <0.06; /; /. 苯并[a]蒽; 15/151; <0.1; /; /. 苯并[a]芘; 1.5/15; <0.1; /; /. 苯并[b]荧蒽; 15/151; <0.2; /; /. 苯并[k]荧蒽; 151/1500; <0.1; /; /. 䓛; 1293/12900; <0.1; /; /. 二苯并[a,h]蒽; 1.5/15; <0.1; /; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15/151; <0.1; /; /. 萘; 70/700; <0.09; /; /. 阳离子交换量（cmol（+）/kg）; /; 13.3; /; /. 氧化还原电位（mV）; /; 471; /; /. 饱和导水率（mm/min）; /; 1.95; /; /. 土壤容重（g/cm3）; /; 1.02; /; /. 孔隙度（%）; /; 55.2; /; /. 从监测结果可知，拟建场地内土壤监测因子符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，本项目的主要环境保护目标见表11。环境保护要求为：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准；②环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表11 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; UTM; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 距厂界最近距离/m. X; Y. 大气环境、 声环境; 官道村小学; 49361682; 3832586; 学校、幼儿园; 学生、教师; SW; 94. 王梅幼儿园; 49361736; 3832831; W; 200.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准； （2）非甲烷总烃现状标准执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）2.0mg/m3； 表12《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准 序号; 污染物; 年平均值（μg/m3）; 24h平均值（μg/m3）; 1h平均值（μg/m3）; 依据. 1; SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 70; 150; /. 4; PM2.5; 35; 75; /. 5; CO; /; 4; 10. 6; O3; /; 160（日最大8小时平均）; 200. （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 表13《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关规定。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）运营期有机废气排放参照执行陕西省《挥发性有机物排放控·制标准》(DB61/T1061-2017)、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）中重点地区特别排放限值；颗粒物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级要求； 表14 有机废气污染物排放标准表 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017); NMHC; 有组织; 最高允许排放浓度; 50mg/m3. NMHC最低去除效率; 85%. 企业边界无组织; 最高允许浓度限值; 3mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019); NMHC; 厂区内无组织; 最高允许浓度特别排放限值; 6mg/m3. 表15 颗粒物污染物排放标准表 污染物; 排放浓度及排放速率; 排气筒 高度; 周界外浓度最高 点; 执行标准. 颗粒物; 120mg/m3，3.5kg/h; 15m; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996) 二级. （2）运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 表16 工业企业厂界环境噪声2类排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表17 建筑施工厂界噪声排放标准表 昼间; 夜间. 70; 55. （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单。危险废物贮存执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改清单中有关规定 （5）本项目运营期废水经厂区内化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）中相关标准后，排入当地市政管网中，最终进入集中式市政污水处理厂处理。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】19号）和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，结合本项目的排污特征，根据工程分析，本项目运营期废气主要为喷漆房产生的有机废气VOCs。以项目建成后产生的污染物达标排放量作为总量控制建议指标，则本项目总量控制建议指标为VOCs。 表18 项目总量控制建议指标 污染物类别; 污染物名称; 总量控制指标. 废气; 非甲烷总烃; 0.008t/a. |

- 建设项目工程分析

一、施工期工程分析 1、施工工艺 本项目施工期产污环节见图6。 场地施工： 图2 施工期工艺流程及产污环节流程图 本项目施工期主要进行场地平整、建构筑物的建设和装修以及设备的安装调试等，在施工过程中会产生扬尘、噪声、施工废水和固体废物。 2、施工期污染工序 本项目在建设阶段不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、施工扬尘、固体废物、施工废水等。 （1）噪声 本项目施工期噪声主要为挖掘机、装卸机、推土机、运输车等施工机械作业时产生的噪声，施工期主要施工机械设备的噪声源强见表19。 表19 施工机械噪声源源强 设备名称; 测点距离; 声级值dB(A); 设备名称; 测点距离m; 声级值dB(A). 挖掘机; 5; 84; 汽车; 5; 90. 推土机; 5; 94; 电锯; 5; 90. （2）废气 粉尘是施工阶段的大气污染主要来源，该项目施工期粉尘主要来自于工程土石方挖掘、回填及露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘以及施工机械尾气。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，所用水泥由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023w 式中：Q—起尘量，kg/t·a； V50―距地面50m处风速，m/s； V0―起尘风速，m/s； W―尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表20。 表20 不同粒径尘粒的沉降速度一览表 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速; （/s） 0.3; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ②车辆行驶的动力起尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表21为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明采取每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表21 施工场地洒水抑尘试验结果一览表 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ③施工机械尾气 施工机械还将排放少量废气，在施工期间产生的废气主要是NOx、CO、THC等，也将对周围环境产生影响。 项目施工期应严格执行《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案2018-2020年》（修订版）、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理16条》等文件和规定扬尘污染防治要求。项目施工内容较为简单，施工期短。对于施工期的扬尘，环评要求： ①建设项目在施工期间，应严格管理，散装材料运输过程中全部遮盖篷布，或使用厢式货车运输。 ②施工现场物料不得随意堆放，在站内固定地点堆存，并覆盖，定期洒水。 ③运输车辆出入施工区域应进行冲洗，以减少扬尘的产生。 ④区域内运输车辆限速，降低道路扬尘的产生。 ⑤强化建筑施工场地监管，严格落实扬尘“6个100%”（围挡、冲洗、洒水、覆盖、硬化、遮盖）。施工范围必须围挡隔离，严禁敞开式施工，废弃物及时覆盖或清运。做到工程车辆封闭工作和限速、限时间管理，坚决打击和制止沿路抛洒和乱堆乱倒等行为。 采取以上措施后，施工期扬尘对周边环境空气的影响程度降低。施工期对周围环境空气的影响是局部的、暂时的，会随着施工期的结束而消失。项目施工期对周围大气环境产生影响较小。 （3）固体废物 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，土石方以及施工人员产生的生活垃圾。 施工产生的固体废物包括开挖的土石方、废弃的砖头、路面碎块、混凝土块等。施工结束后，建筑垃圾应及时清运至政府指定地点处理，不得随意倾倒；本项目土石方挖方量等于填方量。因此本项目土石方挖填平衡，无弃方产生。 - 施工期生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目施工期为2个月施工人员按30人计，则生活垃圾产生量为0.9t。生活垃圾集中收集后运至市政垃圾转运中心处理。 （4）废水 施工期的污水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 生活污水：本项目施工人员均为附近居民，施工场地不设临时施工生活区，依托附近居民自家设施。 施工废水：施工期废水来源于各类建筑施工过程中，主要是建筑材料砌筑等产生的泥浆水和砂浆水，设备和车辆冲洗、维修产生的清洗废水。施工期废水中含有大量的SS、少量石油类等污染因子，其浓度分别为COD：80mg/L、SS：800mg/L、石油类：25mg/L。施工废水经临时设置的沉淀池经沉淀后回用于施工搅拌或施工现场浇洒用水，以减少施工扬尘。 （5）生态影响 本项目施工期会对原有地表产生一定的扰动和破坏，主要是挖方、填方及建筑材料的堆放，所占用土地范围内的植被将被铲除或掩埋，遭到破坏。根据现场踏勘，项目所在区域为农村生态系统，生态环境相对简单，影响的程度和范围有限。施工区域内不涉及自然保护区和珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。为减少开挖施工生态环境影响，环评要求： ①严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围； ②施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季； ③结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施。 由于项目施工量不大，施工周期较短，项目施工期对环境的暂时影响会随着项目的建成而结束。但在施工期须制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，将其对周围环境的影响减到最小程度。 二、营运期工艺流程简述 1、工艺流程 本项目工艺流程见图7。 图3 本项目维保翻新工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①设备进厂：由车辆将待维护翻新的设备运送至厂区内，放入原料区等待处理； ②维护翻新：此工序在机加工车间内进行，待维护翻新设备经过各类机械设备切割、修补、焊接后，放入车间内部东侧库房等待打磨； ③打磨：此工序在喷漆车间内进行，由员工手持细铁砂打磨设备对生锈、老化及有污渍的区域进行打磨； ④喷漆：各类设备、部件打磨完成后，进入喷漆房进行喷漆，喷漆房为独立封闭的喷漆房。喷漆时产生的漆雾不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降，此时房内有害气体浓度远远低于国家《工业企业设计卫生标准》（GBZ136-2010）中车间空气中有害物质最高允许浓度，之后在排风机的作用下，气流流向排风道，经废气处理设备处理后高空排出。 2、营运期主要污染工序及源强 （1）废气 本项目废气污染物主要为切割及焊接过程中产生的烟气和喷漆过程中产生的非甲烷总烃与漆雾，具体分析如下： ①焊接及切割烟气 项目生产过程中使用电焊机进行焊接，此时会产生焊接废气，主要污染因子为烟尘。由于焊接次数、焊接量较少，排放的废气中烟尘较少，本项目焊接焊丝年用量约0.5t/a。根据《焊接工程师手册》（陈祝年编著-2版）可知，发尘量取8g/kg，估算项目焊接烟尘发尘量为0.004t/a，切割焊接工序年运行时间按1200h计，则项目焊接烟尘产生速率0.0033kg/h，经移动式焊接烟尘净化器处理后以无组织形式直接排放至车间内。因电焊工序烟尘产生量较小，评价要求加强车间内通风换气，保证污染物快速扩散，以提高职工的工作环境。 本项目运营期各类设备及零部件在运送至厂区后，先有人工进行预处理，即切割焊接工序，此工序产生的主要污染物为烟尘，建设单位通过设置移动式焊接烟尘处理设施处理，处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，且此工序在机加工车间内进行，车间为全密闭车间，因此，焊接及切割工序产生的废气对大气环境影响较小。 ②喷漆废气 本项目喷漆、烤漆工序在同一间独立密闭漆房内进行，喷漆为手动喷涂，采用干式喷漆，喷漆原料为水性漆，每天喷涂2小时，属于间歇式排放，年工作时间为660小时。 本项目年使用水性漆2.0t，其中水性面漆0.732t，水性底漆1.286t，根据水性漆检验报告可知，挥发份占比为2.1%，则有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.042t/a。 根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），“喷涂距离在15cm～20cm之间时，涂着效率约为65%～75%，本次评价取75%”，即固体份有75%涂着于工件表面，其余25%形成漆雾，则本项目水性漆中不挥发物含量48.9%，漆雾（颗粒物）产生量为0.245t/a。 参照中文科技期刊数据库收录的《涂装指南（2005年第4期）》中“关于几种常见喷漆室漆雾处理方式的比较”一文中，水幕式喷漆室漆雾去除效率为80～90%，干式喷漆室（使用纤维滤网）漆雾去除效率为90～95%。 本项目喷漆过程废气采用负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒，废气收集总风量为8000m3/h，负压收集有机废气捕集率为95%，颗粒物捕集率为90%喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附对颗粒物的去除效率为90%，有机废气的去除效率为85%。 表22 喷漆废气产排情况一览表 污染环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 污染防治措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3. 喷漆工序; 有组织; 颗粒物; 0.220; 0.333; 41.63; 负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒; 0.022; 0.033; 4.17. 非甲烷总烃; 0.040; 0.061; 7.58; 0.006; 0.009; 1.14. 无组织; 颗粒物; 0.025; 0.038; /; /; 0.025; 0.038; /. 非甲烷总烃; 0.002; 0.003; /; /; 0.002; 0.003; /. 废气处理措施：本项目喷漆房设置一套废气处理设施。漆雾颗粒先采用喷淋系统进行预处理，喷漆房的侧面布设一个出风口，通过负压吸收的方式，将漆雾颗粒和有机废气从出风口收集吸入管道内，然后进入处理装置进一步处理，其中装置前端的水喷淋主要是去除漆雾颗粒，后面的处理工艺针对的是有机废气，通过两级活性炭吸附装置。由于经过喷淋塔处理后的废气含有少量的水分，为确保后面处理工艺的正常运行，设计中采用干燥过滤工艺进一步吸收多余的水分，干燥过滤工艺采用的是过滤棉过滤。经过前端喷淋和干燥过滤之后的废气中主要含有非甲烷总烃，采用干式过滤+二级活性炭吸附进行处理。喷漆房采用上送下排通风方式，具体的工艺处理流程及通风方式如下图所示： 图4 喷漆工艺废气处理流程及通风方式示意图 （2）废水 本项目运营期无生产用水环节，用水全部为生活用水。运营期员工人数为15人，年工作330天，工作制度为8h制，根据《陕西省用水定额标准》（DB61/T 943-2014），用水定额为60L/人 d，因此本项目营运期用水量0.9t/d（297t/a）。生活用水由罐车定期拉运，储存于厂区内储水罐中。生活污水量按照用水的80%计，即0.72t/d（237.6t/a），通过厂区内部化粪池处理，经处理后排入市政管网中。 （4）噪声 本项目营运期噪声主要来源于设备的机械噪声，噪声源主要为风机、喷枪、各类加工设备等，其噪声值为75～90dB（A）。噪声源源强见下表23。 表23 项目运营期产噪设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单机噪声（dB（A））; 位置. 1; 送风风机; 1台; 85; 厂房内. 2; 排风风机; 1台; 85; 厂房内. 3; 喷枪; 2台; 75; 厂房内. 4; 各类维保设备; 36台; 90; 厂房内. （4）固废 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、废弃边角料、水性漆漆桶、各类零部件包装袋，废活性炭、漆渣、废液、废过滤棉。 其中员工生活垃圾收集于厂区内垃圾箱中，定期交由环卫部门处理，产生量按照0.5kg/人·d计算，即7.5kg/d（2.48t/a）；废水性漆桶产生量为40个/a，属于一般固废，收集后外售处理；废弃边角料、各类零部件包装袋产生量为0.68t/a。 本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气、漆雾，活性炭需要定期进行更换，活性炭更换周期为每年一次。参考《简明通风设计手册》以及广东工业大学研究，1kg活性炭吸附有机废气量约为250g，则活性炭使用量为0.07t/a，加上吸附的有机废气量，废活性炭产生量为0.351t/a，废过滤棉产生量为0.42t/a，属于危险废物HW49其他废物，废物代码900-041-49，暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 为保证漆雾颗粒处理系统循环水长期稳定运行，需定期向循环水池内投加混凝剂（环评要求每隔一周投加一次药剂），然后该水在沉淀池内进行混凝沉淀，底部沉淀物定期清理。根据物料平衡得出，本项目漆渣产生量为0.33t/a，属于危险废物（废物代码 HW12，废物类别 900-252-12）。 漆雾颗粒处理系统循环水长期运行污染物浓度会越来越高，在定期清理漆渣的同时，循环水也需要进行更换。为保证漆雾颗粒的去除效率，结合项目特征，循环水每年更换一次，则本项目每年更换循环水量为0.8t，属于危险废物（废物代码HW12，废物类别 900-252-12）。 汇总分析各类固体废物的产生环节、主要成分及其产生量见表16。 表24 本项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; /; 固体; /; 2.48t/a. 2; 废弃边角料、各类零部件包装袋; /; 固体; /; 0.68t/a. 3; 废水性漆桶; 包装; 固体; 废包装桶、包装袋（含残留原材料）; 40个/a. 4; 废活性炭; 吸附; 固体; 有机物; 0.351t/a. 5; 漆渣; 废气处理; 固体; 颗粒物; 0.33t/a. 6; 废液; 废气处理; 液体; 有机物; 0.8t/a. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固体; 颗粒物; 0.42t/a. 本项目产生的一部分固体废物为危险废物，固废利用处置情况具体见表25。 表25 固废利用处置情况一览表 序号; 名称; 产生量; 来源; 性质; 危险代码; 防护设施; 处置方式. 1; 废活性炭; 0.351t/a; 吸附; 危险 废物; 危险废物HW49 900-041-49; 收集后暂存于车间的危废暂存间; 定期交由具备相关危险废物处理处置资质的单位处置. 2; 漆渣; 0.33t/a. 3; 废液; 0.8t/a. 4; 废过滤棉; 0.42t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 容 类 型 | 排放源 | 污染物 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 切割焊接 | 烟尘 |  | 0.004t/a | 0.016kg/h |
|  | 喷漆工序 | 漆雾 | 有组织 | 41.63mg/m3，0.220t/a | 4.17mg/m3，0.022t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.025t/a | 0.012t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 7.58mg/m3，0.040t/a | 1.14mg/m3，0.006t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.002t/a | 0.002t/a |
| 水污 染物 | 办公生活区 | 水量 |  | 237.6m3/a | 237.6m3/a |
| 固体 废物 | 办公生活区 | 生活垃圾 |  | 2.48t/a | 0 |
|  | 生产工序 | 生活垃圾 |  | 2.48t/a | 0 |
|  |  | 废弃边角料、各类零部件包装袋 |  | 0.68t/a | 0 |
|  |  | 废水性漆桶 |  | 40个/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 0.351t/a | 0 |
|  |  | 漆渣 |  | 0.33t/a | 0 |
|  |  | 废液 |  | 0.8t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉 |  | 0.42t/a |  |
| 噪 声 | 营运期噪声源：砂轮切割机、卷边机、折弯机等设备产生的噪声，噪声值：75～90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目工程量较小，对生态环境造成影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为机械加工维护保养建设项目，施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声、固体废物以及对生态的影响等，而且以废气和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 施工时对周围大气环境造成影响的大气污染源主要来自挖方、填方过程中产生的扬尘、材料在运输过程中产生的扬尘；施工期间机动车尾气集中排放也会造成对环境空气的影响。 ⑴施工扬尘：本项目施工过程中地面开挖、建筑施工过程的面积较小主，产生的扬尘比一般大型开挖施工工地要小。在晴天起风时，如果不采取控制措施，施工扬尘对其会环境产生一定影响。 研究表明若在施工时采取控制措施，包括对开挖裸露处洒水等，可明显减少扬尘量。实验表明，在采取对施工面进行不定时洒水等措施后，工地扬尘量可减少70%~80%。据此估计，管线施工场界外30m处TSP的浓度可达标。因此，本项目施工过程应采取洒水抑尘等措施，工程施工过程中产生的扬尘可以得到有效的控制。 在施工过程中，施工单位必须严格按照规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。为此，施工单位应采取以下措施： ①施工场地防尘：在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确保洁制度，包括洒水、清扫方式、频率、次数、用水量等。4级以上大风干燥天气不许进行土方作业和人工干扫。 ②对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。若在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网，配合定期洒水等措施，防止起尘。工程弃土和建筑垃圾等在48h内未能清运的，应当在施工场地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。 ③施工应采取分段施工，施工过程中应在施工场地设置围挡，可使TSP浓度减少约四分之一。每次分段工程施工完成后，须及时进行施工现场清理，多余材料及建筑垃圾必须清运至指定地点，做到工完场清。 ④为施工人员发放防灰尘口罩，减少粉尘对施工人员身体健康的损害； 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。 ⑵施工机械废气：主要来自施工机械和运输原材料、设备的汽车，其主要成分为CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。项目拟建工程场址地形平坦，有利于施工期机械废气的扩散。但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，减小施工机械废气对环境空气的影响。 ⑶车辆运输扬尘：施工过程中对装载容易散落、飞扬、流漏物料的运输车辆管理不当，将导致施工场地周围和施工运输沿线装载物泄漏、遗撒，运输车辆在离开施工场地后因颠簸或风的作用洒落尘土，对沿途周围环境会产生一次和二次扬尘污染，影响较大的是砂石运输车辆；运输车辆在进出施工工地时，车体不清洁，车轮挂带泥沙，产生扬尘也会影响施工场地周围环境空气质量。 运输车辆产生的扬尘量与场地状况有很大关系，道路扬尘视其路面质量不同而产生的扬尘量相差较大，最少的是水泥路面，其次是坚实的土路、一般土路，最差的是浮土多的土路。据有关资料，运输车辆在施工场地行驶产生的扬尘约占施工扬尘总量的60%。场地在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。 为了抑制施工期间的车辆运输扬尘，通常会在车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%，抑尘效果显著。类比调查表明，施工场地每天实施洒水抑尘4~5次，车辆行驶扬尘造成的TSP污染距离可缩小至20~50m。 ⑷开挖扬尘：通过类比调查，未采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%；在采取一定防护措施和土壤较为湿润时，开挖的扬尘量约为0.1%。项目所在地土壤较为湿润，开挖过程扬尘对周围环境影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的扬尘、施工机械废气采取以上治理措施可得到有效控制，对环境影响较小。 2、水环境环境影响 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水。施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5和SS；施工期废水主要是建筑材料砌筑等产生的泥浆水和砂浆水，设备冲洗、维修产生的清洗废水，施工期废水中含有大量的SS、少量石油类等污染因子。 由于施工期施工人员的生活污水的产生具有一定的随机性。因此，施工单位应加强对施工人员的管理，且施工人员均为附近居民，利用自家相关设施；厂区内化粪池及接入市政管网的管道敷设完成后需要采用水作为介质进行试压，本项目主要采取分段试压的方法，一次排放的废水量不大，试压废水主要含泥沙，经沉淀后回用于施工场地洒水、清洗或作为农灌用水。废水对项目所在区域水环境影响较小。 为防止废水污染建设单位可采取以下措施： ⑴建设单位加强施工人员管理，严格依托自家相关设施。 ⑵施工废水不得以渗坑、渗井或漫流方式排放。施工工地的施工废水、含沙废水必须经沉淀池处理后回用，杜绝随意排放。沉淀池应由专人负责定期清除。 ⑶加强对机械维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入水体。 由于施工是短期活动，当施工结束后，施工人员离场，施工工地废水和施工人员的生活污水对地表水体环境的影响也将消除。对于因暴雨冲刷而引起的地表径流，在加强管理、采取必要的防治措施后，可得到有效控制。因此，施工期废水对周围环境影响很小。 3、声环境影响分析及其防治对策 施工期噪声主要来源于土建工程噪声和运输汽车交通噪声。 ⑴设备噪声 土建工程噪声主要是挖掘机、推土机、电锯等。项目拟采用的部分施工机械设备和将产生的噪声值及相应的噪声限值（GB12523-2011）见表26。 表26 施工机械噪声值及相应限值表 单位：dB(A) 机械名称; 距声源10m处; 施工场界噪声限值. 噪声值; 平均; 昼间; 夜间. 挖土机、推土机; 84～94; 89; 75; 55. 汽车、电锯; 84～90; 90; 70; 55. 由上表可看出，在距声源10m处，各种施工机械噪声均超过相应建筑施工场界噪声限值，因为本项目最近环境敏感保护目标距离为厂界西侧100m处的幼儿园，因此在要求在施工时应在厂界西侧设置临时隔音屏障，并且禁止在午休时间（12：00-14：00）及夜间（22：00-次日6：00）施工。通过设置临时隔音屏障后各种施工机械噪声值均达到了施《建筑工地厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值并且有效降低噪声影响。 ⑵汽车运输噪声 汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输噪声。施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达90dB（A）。施工噪声将对周围敏感目标影响较大，白天较为明显。 为了减轻本工程施工期噪声对环境影响，建设单位应采取以下措施： ⑴合理布局施工现场 施工时，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免造成局部累积声级过高；各高噪声机械应尽量置于地块较中间位置工作，尽量远离主要环境保护目标。 ⑵合理安排施工时间 制订施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工。禁止在午休时间（12：00-14：00）及夜间（22：00-次日6：00）施工。控制施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤75dB（A），夜间≤55dB（A）标准限值。 ⑶降低设备噪声 项目施工设备选型上，尽量选用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，采用高频振捣器等。固定机械设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 ⑷最大限度地降低人为噪音 不采用噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打；搬卸物品应轻放；施工工具不要乱扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛，并在环境敏感点禁止车辆鸣笛。 ⑸局部隔声降噪措施 如达不到噪声衰减距离的要求，则高噪声设备需采用局部隔声降噪措施。将各种噪声比较大的机械设备进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障，声屏障可以设在面向环境敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近，如对电锯、空压机等高噪声源修建临时隔声间或安装隔声罩，隔声量可达20dB(A)以上。或在施工机械设备的四周设置移动式临时隔声墙，以保证施工场界和敏感点的噪声达标。 采取以上相应措施后，施工期噪声对周围环境影响很小。 4、施工期固体废物环境影响分析及对策 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，土石方以及施工人员产生的生活垃圾。施工产生的固体废物包括开挖的土石方、废弃的砖头、路面碎块、混凝土块等。施工结束后，建筑垃圾应及时清运至政府指定地点处理；本项目土石方挖填平衡，无弃方产生；施工期生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目施工期为2个月，施工人员按20人计，则生活垃圾产生量为0.6t。生活垃圾集中收集后运至市政垃圾转运中心处理。 施工废物如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生洒落现象，将导致土地被占用或是污染当地居住环境，将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响，故应高度重视，采取必要措施，加强管理。 为了减轻固体废物对环境的影响，可采取以下措施减少其对环境的影响： ⑴运送建筑废物车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带泥土； ⑵遗留在现场的建筑废物要及时清运； ⑶建筑废物在施工现场的可回收的（如金属）要及时回收； ⑷施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放，并及时回填； ⑸建筑垃圾应运送到指定地点，不得随意倾倒； ⑹施工人员的生活垃圾也及时收集，运至市政垃圾转运中心处理。 采取以上相应措施后，固体废物对周围环境影响很小。 5、施工期生态环境影响分析 建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，基础的开挖将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，在整个施工期间，对生态影响较为明显是加工车间地面地基开挖。本项目车间地面地基在平缓地形施工，采取开挖方式施工，施工完毕后。 （1）植被影响分析 本项目施工过程中地面的开挖，运输车辆的碾压及施工人员的施工活动将会使部分地表植被遭到破坏，短期内将会使该部分地表裸露，要求加强施工人员的管理，严禁在施工作业带外活动，采取上述措施后项目对周边的地表植被影响可降至最小。 （2）土壤侵蚀影响分析 由于施工破坏了局部区域表土层，遇大风天气或多雨季节易产生风蚀或水蚀现象；土方的短期堆放也会引发水土流失现象的发生，因此施工时应避开农灌期及下雨天气，待施工结束及时恢复土地原有功能，最大限度降低由项目施工而引起的土壤侵蚀现象。 （3）生态保护恢复措施 ①施工过程中，加强施工管理，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，尽可能减少对原有植被和土壤的破坏； ②施工过程中无法避让必须占用土地，挖掘时将表层土、底层土分开堆放，回填时分层回填，恢复原土层，保护土壤肥力，以利后期植被恢复； ③为减少对生物量的损失，施工过程中保护好表层土，施工避开生物生长季节； ④注意在建设施工过程中的临时占地地貌的恢复，使之恢复原状；挖掘管沟时注意表层土与底层土分开堆放，管沟回填时，分层回填，表层土回填在表面，以恢复原来的土层，保护项目管线沿线的生态环境； ⑤加强施工期管理，妥善处理处置施工期间产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染影响，特别是对土壤环境的影响； ⑥合理规划设计，尽量利用已有道路，少建和不建施工便道； 本项目施工期不设施工营地，建设过程中严格控制施工区域占地。施工区域不涉及自然保护区、风景旅游区及文物古迹保护单位；但因施工中的机械碾压，施工人员践踏、土体被扰动，以及施工废渣的掺合等原因，不可避免的会对施工范围内占地的地表扰动，破坏植被。只要规范施工人员的行为，严禁破坏施工范围以外的植被，施工完成后，临时占地恢复绿化植被。只要施工期做好施工管理，施工后进行生态补偿和修复，项目施工期对生态环境影响较小。 只要建设单位加强施工管理，规范各项污染物防治措施。施工期对环境的影响不大，随着施工期的结束，项目施工期产生的噪声、废水、扬尘和固体废物对周围环境的影响也将逐渐消失。 6、施工期对主要环境保护目标的影响分析 - 项目主要环境保护目标为西侧幼儿园与西南侧小学。施工期由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行、建筑基础的施工产生的粉尘会对主要环境保护目标会产生一定的影响。 施工粉尘影响主要在施工区域周围50m范围内，本项目最近环境保护目标为西侧幼儿园距离本项目为100m处，因此施工期粉尘对项目环境保护目标影响均较大。 建议建设单位在施工时，做好施工期的污染防治措施的同时，还应重点注意以下几点： ①项目在临近主要环境保护处进行基础开挖时，须采取湿式作业等有效防尘措施，尽量减少风力扬尘的产生量；对于在施工场地堆放的回填土方，须设置有效的防尘网，防止风力扬尘对主要环境保护目标的影响； ②严禁在临近主要环境保护的地方堆放易产生扬尘的物料，确实需要堆放时，须对堆放的建筑材料进行有效的遮盖处理； ③运送建筑垃圾的大型货车应规划好合理的运输路线，尽可能避免穿过敏感目标，减轻汽车尾气及噪声对主要环境保护目标的影响； ④项目须将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目中部，尽量远离主要环境保护目标； ⑤制订施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工。 随着施工建设期的结束，项目产生的噪声、废水和扬尘对周围环境的影响也将逐渐消失。采取以上有效的防治措施后，施工过程中产生的噪声和粉尘对周围环境保护敏感目标的影响较小。 二、营运期环境影响分析： 本项目投入使用后，产生的污染物主要为废气、固废、废水及设备噪声等。 1、废水环境影响分析 本项目运营期无生产废水外排，用水全部为生活用水。生活污水量按照用水的80%计，即0.72t/d（237.6t/a），通过厂区内部化粪池处理，经处理后排入市政管网中。 表27 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道 □； 天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区 □；其他 □；. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 R；其他 £; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响识别; 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值R；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 评价等级; 一级 □；二级 □；三级A □；三级B £; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 £；在建 £；拟建 £；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 £；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 £; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □□；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 现状调查; 补充监测; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; （pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、生化需氧量、悬浮物）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ 0 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ 0 ）km2. 评价因子; （ pH、COD、BOD5、SS、NH3-N ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 £；Ⅲ类 □；Ⅳ类□；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ 2018 ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 现状评价; 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 R；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 R；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□; 达标区 □ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ 0 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ 0 ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 ☑；替代削减源 □. 影响评价; 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 影响评价; 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 ☑; 手动 □；自动 □；无监测 ☑. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 ☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2、废气环境影响分析 本项目废气污染物主要为切割及焊接过程中产生的烟气和喷漆过程中产生的有机废气与漆雾。 （1）喷漆废气 本项目设密闭喷漆房（喷漆烤漆在同一间厂房），本项目有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.042t/a，漆雾（颗粒物）产生量为0.245t/a，本项目喷漆废气产排情况见表21。 表28 喷漆废气产排情况一览表 污染环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 污染防治措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3. 喷漆工序; 有组织; 颗粒物; 0.220; 0.333; 41.63; 负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒; 0.022; 0.033; 4.17. 非甲烷总烃; 0.040; 0.061; 7.58; 0.006; 0.009; 1.14. 无组织; 颗粒物; 0.025; 0.038; /; /; 0.025; 0.038; /. 非甲烷总烃; 0.002; 0.003; /; /; 0.002; 0.003; /. 本项目喷漆过程废气采用负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附+15m高排气筒处理，处理后达到陕西省《挥发性有机物排放控制标准》(DB61丨T1061-2017 )、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）中重点地区特别排放限值后，由1根15m高排气筒排放。 二级活性炭装置处理可行性分析： 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。 活性炭的吸附原理是：有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降，因此本次评价要求建设单位定期更换活性，以确保其吸附性。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。吸附后的活性炭交由委托有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。 活性炭吸附法处理工业企业废气现已得到广泛使用，本项目采用负压收集+二级活性炭吸附装置进行处理，符合环境管理要求，是可行的。 切割焊接烟气： 项目生产过程中使用电焊机进行焊接，此时会产生焊接废气，主要污染因子为烟尘。由于焊接次数、焊接量较少，排放的废气中烟尘较少，本项目焊接焊丝年用量约0.5t/a。根据《焊接工程师手册》（陈祝年编著—2版）可知，发尘量取8g/kg，估算项目焊接烟尘发尘量为0.004t/a，切割焊接工序年运行时间按1200h计，则项目焊接烟尘产生速率0.0033kg/h，经移动式焊接烟尘净化器处理后以无组织形式直接排放至车间内。因电焊工序烟尘产生量较小，评价要求加强车间内通风换气，保证污染物快速扩散，以提高职工的工作环境。 综上所述：喷漆工序产生的废气处理达到陕西省《挥发性有机物排放控 制标准》(DB61丨T1061-2017 )、《挥发性有机物无组织排放控制标准（(GB37822-2019 )中重点地区特别排放限值，颗粒物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级要求后，由1根15m高排气筒排放。切割焊接烟气经移动式焊接烟尘净化器处理后以无组织形式直接排放至车间内。因电焊工序烟尘产生量较小，评价要求加强车间内通风换气，保证污染物快速扩散，以提高职工的工作环境。 ⑴废气预测分析 为进一步分析本项目废气污染物对周边环境的影响，对污染物进行影响分析预测 ①大气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级判定主要根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。最大浓度占标率Pi的计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 评价工作等级划分原则见表29。 表29 项目大气环境影响评价等级 评价工作等级; 分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 估算模型参数见下表30： 表30 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度（℃）; 42.2℃. 最高环境温度（℃）; -15.8℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表31 项目有组织废气排放预测参数 名称; 污染 因子; 排气筒底部中 心坐标/°; 排气筒底部海拔高度 （m）; 排气筒参数; 年排放小时数 /h; 排放工况; 排放速率（kg/h). 经度; 纬度; 高度 /m; 内径 /m; 烟气流 速（m/s）; 烟气温 度/℃. P; 颗粒物; 108.675995; 34.270726; 387; 15; 0.5; 11.00; 25; 660; 正常; 0.033. 非甲烷总烃; 660; 正常; 0.009. 评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表32 有组织Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 排气筒; TSP; 450.0; 14.568; 0.465; /. NMHC; 2000.0; 0.1198; 0.060; /. 根据上表预测结果可知，排气筒NMHC排放的占标率为0.06%，最大落地浓度为0.1198μg/m³，颗粒物排放的占标率为0.465%，最大落地浓度为14.568μg/m³，NMHC最大落地浓度满足陕西省《挥发性有机物排放控 制标准》(DB61丨T1061-2017)、《挥发性有机物无组织排放控制标准（(GB37822-2019)中重点地区特别排放限值；颗粒物满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)二级要求。 无组织废气污染源强及污染源参数输入清单见表33。 表33 无组织废气参数输入清单 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃; TSP. 1; 厂界; 108.675995; 34.270726; 387; 10; 30; 6.0; 660; 正常; 0.003; 0.038. 表34 无组织Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 排气筒; TSP; 450.0; 0.1905; 0.0952; /. NMHC; 2000.0; 3.7620; 0.1881; /. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为切割机、电焊机、打磨等设备噪声等机器设备，各类设备产生的噪声，噪声声压级在75～90dB(A)之间。为减轻项目噪声对周围环境的影响，企业采取的措施为：本项目各设备均置放于密闭厂房内，并且在设备选型时选用低噪声设备，将高噪声设备安装在室内，并且对设备进行隔声、降噪等措施，采取相应措施后噪声源强在50～60dB(A)，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行噪声环境影响评价。 a.点声源衰减模式： L（r）＝L（r0）－20lg(r/r0)－△L 式中：L（r）——距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L（r0）——参考点r0处噪声值，dB(A)； △L——声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)； R——预测点距噪声源距离，m； r0——参考位置距噪声源距离，m。 b.等效A声级级合成模式 式中：Ln——n个声级合成的A级声级，dB(A)。 Li——各声源的A级声级，dB(A)。 本项目厂界噪声预测见表35。 表35 厂界噪声预测情况一览表 单位dB（A） 类别; 监测点; 贡献值; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 东侧; 58; 44; 达标. 南侧; 54; 42; 达标. 西侧; 52; 40; 达标. 北侧; 57; 48; 达标. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准; 60; 50; /. 为了控制噪声污染，工程设计对厂内采取高噪声设备加隔音围挡，在设备底座加设减震垫等措施减少噪声污染，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、废弃边角料、水性漆漆桶、各类零部件包装袋，废活性炭、废过滤棉、漆渣、废液。 其中员工生活垃圾定期交由环卫部门处理；废弃边角料、废油漆桶、废包装属于一般固废，集中收集后统一外售；废活性炭、废过滤棉、漆渣、废液暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及 2013 年修改单的要求，需设立危险废物的暂存间1座（5m2），暂存间位于综合用房旁，要求危险废物暂存间必须防渗、防水、分类存放、设置警示标志、健全管理制度、设置导流槽及事故水池等，同时建设单位应在危险废物收集、贮存及转移过程中应严格落实以下措施： ①分类收集，密闭运输：将危险废物收集后在危废暂存间分类装入容器中进行贮存； ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A中所示的标签； ③危险废物贮存设施要与成品库其他堆放物质分开堆放，并且危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，同时还需设有防风、防雨、防晒设施，基础必须防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求； ④建设单位做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，联单保存期限为五年，贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破 损，应及时采取措施清理更换； ⑥在危废暂存间内：严禁一切明火和吸烟； ⑦危废存储结束后：工作人员应该进行安全防火检查，切断电源； ⑧装卸过程中：严禁与地面摩擦、火源接触、碰撞等； ⑨危废的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求进行。危险废物经危废暂存间暂存后，委托宁夏锦河环保科技有限公司定期处置。 综上所述，建设单位对固体废物采取上述措施后，各类固体废物均能够合理处置，因此，项目固体废物对环境产生的影响较小。 5、地下水环境影响分析 本项目在运行过程中污染物有可能渗入地下，影响地下水环境。针对项目可能发生的地下水污染，本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治原则，从污染物的产生、排放等环境提出措施。 ①源头控制措施 厂区内道路、机加工车间、喷漆车间要求全部硬化 ②危废暂存间防渗处理 根据本项目特点，危废暂存间在采取地基防渗处理的前提下，进一步采用HDPE高密度聚乙烯防渗膜进行防渗处理，周边设防渗收集边沟。 HDPE高密度聚乙烯是以97.5%的高密度聚乙烯和2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，采用先进的生产工艺，经三层共挤技术制成。具有耐酸碱、抗腐蚀、抗老化性能优异、防渗系数高等特点，渗透系数为可达到1.0×10-16cm/s，抗拉强度高，有很强的断裂伸长率对变形有相当的适应能力，适用于各种污水处理及污泥浓缩池的防渗工程。 通过采取防渗措施后，确保重点防治区的渗透系数≤10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s。 ③其他措施 加强厂区管理，提高厂区人员土壤和地下水污染防治意识；建立健全完善的地下水污染防治响应机制。 ④应急响应 制定地下水污染事故的应急预案，并纳入应急预案体系中。应急预案应包括以下内容：应急预案的制定机构、应急预案的日常协调和指挥机构、相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况；应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施、人员疏散措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施；特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障等。 地下水污染源为油漆，污染途径为油漆等物质因管道、容器或地面防渗层破裂而发生下渗，从而污染地下水。经工程分析可知，油漆储存及喷漆在防渗的厂房内进行且年使用量极少，企业应加强管理，做好危废暂存间与喷漆车间防渗，杜绝跑冒滴漏等现象发生。 在做好上述预防措施的情况下，本项目对地下水环境基本不会产生影响，在发生少量生活污水和化学品泄露时，下渗量较少且容易及时发现并采取防止措施，因此本项目对地下水环境的影响在可接受范围内。 6、土壤环境影响分析 （1）评价等级 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。”本项目为设备制造中其他类项目，因此，本项目属于“Ⅲ类”项目。 本项目为Ⅲ类项目，属于污染影响型项目，占地规模为小型（占地面积约0.016hm2≤5hm2）。 根据本项目大气环境影响预测分析，主要污染物中颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）下风向小时最大落地浓度发生时的最远距离为200m（有组织排放时），本项目厂界外200m范围内有耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居住区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，根据导则中“污染影响型敏感程度分级表”，判定为敏感。本项目土壤环境等级判定见表36。 表36 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 评价等级判定：三级. （2）评价范围 本项目土壤污染类型为污染影响型项目，土壤环境评价等级为三级评价，因此评价范围为：项目占地范围内全部区域以及项目占地范围外0.05km范围内。 （3）土壤环境污染源和污染途径识别 本项目对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响见表37。 表37 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其它; 盐化; 碱化; 酸化; 其它. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. （4）运行期土壤环境影响预测评价 ①垂直入渗影响分析：物料泄漏 物料泄漏主要来自水性漆库房、喷漆房和危废暂存间内的物料泄漏，危废暂存间、水性漆库房、喷烘漆房将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《环境影响评价技术到则 地下水环境》（HJ216-2016）中相应要求进行防渗、防腐处理，因此项目建成后对周边土壤环境影响较小。同时，本项目产生的危险废物也均得到安全处理和处置。因此，只要各个环节得到良好控制，可以将本项目对土壤的影响降至最低。本次环评要求建设单位应严格落实好防渗工程并定期检查重点风险点，杜绝事故泄露情况发生。 ②大气沉降 本项目废气中特征因子为挥发性有机物（以非甲烷总烃计），受大气沉降影响会持续影响区域内的土壤环境，造成一定程度的土壤环境污染。根据工程分析，非甲烷总烃的排放量为0.0035t/a，本次评价按照对环境最不利情况下考虑，非甲烷总烃在评价范围内全部沉降。本次评价的预测范围与调查范围一致，即厂界外0.05km范围。本此评价采用《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018）附录E.1中的方法进行预测，选取废气中的非甲烷总烃作为预测因子，采用如下公式计算预测： a.单位质量表层土壤中某种物质的增量 △S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D) 式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb--表层土壤容重，kg/m3； A-预测评价范围，m2； D--表层土壤深度，一般取0.2m； n--持续年份，a。 b.单位质量土壤中某种物质的预测值可根据漆增量叠加现状值进行计算 S=Sb+ΔS 式中：Sb--单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； S--单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 表38 本项目取值参数及依据 项目; 取值; 取值说明. Is; 非甲烷总烃：0.0035t/a; /. Ls; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤淋溶排出量. Rs; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤径流排出量. ρb; 1.33×103kg/m3; 根据表层土岩性，参考同区域内土壤容重数据. A; 171738m2; 占地范围内及其外侧0.05km范围内. D; 0.2m; 导则推荐取值. n; 5a; 取5年. 将上述参数代入计算公式可得，对评价区域内项目达产运营后事故状态下（事故频率1次/年）1～5年后，土壤中污染物质累积量预测结果见表39。 表39 评价区域内土壤中污染物累积量预测结果一览表 累积时间; 评价指标; 单位增量 ∆S(g/kg); 背景值 (g/kg); 预测值 (g/kg); 第二类用地筛选值(mg/kg); 达标情况. 1年; 非甲烷总烃; 0.00027; 0.0006; 0.00087; 4500; 达标. 2年; 0.00055; 0.0006; 0.00115; 4500; 达标. 3年; 0.00082; 0.0006; 0.00142; 4500; 达标. 4年; 0.0011; 0.0006; 0.00170; 4500; 达标. 5年; 0.00137; 0.0006; 0.00197; 4500; 达标. 根据现状监测，石油烃未检出，现状值取检出限的一半进行预测. 注：评价标准参照参照GB36600-2018中的土壤指标中石油烃指标值。 由表7-15可知，在事故情况下，项目投产运营后5年内非甲烷总烃在评价区域土壤中的累积量（叠加背景值后）均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值范围内。 只要企业做好废气的收集及处理工作，本项目对土壤环境的影响较小。非正常工况，废气沉降对周边土壤环境有一定影响，企业需采取措施避免非正常工况发生。 （5）土壤环境保护措施 项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制：项目采用负压收集+二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃、颗粒物进行控制。 ②过程防控：项目危废暂存间、水性漆库房、喷漆房严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《环境影响评价技术到则 地下水环境》（HJ216-2016）中相应要求进行防渗、防腐处理，化粪池做好防渗处理，厂区进行地面硬化，占地范围内采取绿化措施，种植强吸附能力的植物。 ③跟踪监测 建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施，要求企业每5年内开展一次监测工作。 7、环境风险评价 1、评价依据 （1）风险调查 根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目主要危险物质为水性漆。 通过对本项目的原辅材料、产品进行分析，本项目对物料危险性识别分析详见下表32。 表40 物质危险性识别表 品名; 最大储存量（t）; 储存方式; 是否是环境风险物质; 备注. 水性漆; 0.1; 桶装; 是. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表B突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及的危险物质为油漆，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下所示。 表41 危险物质数量与临界量一览表 序号; 名称; 形态; 存在量qi（t）; 临界量Qi（t）; qi/Qi; 危险特性; Q值. 1; 水性漆; 液态; 0.1; 50; 0.002; 易燃; 0.002. 根据上表可知，Q值远小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）风险评价等级判定 由于本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险可开展简要分析，具体详见表34。 表42 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。. 2、环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。根据导则要求，识别范围主要有如下： ①物质风险识别范围主要有原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等； ②生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等； ③受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 （1）物质危险性识别 拟建项目涉及的风险物质为水性漆，主要风险为易燃物质。 （2）生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本环评从废气处理装置和辅助工程对生产设施进行风险识别。 ①废气处理装置：喷漆废气在处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排有机废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 3、环境风险分析 （1）非正常工况大气环境事故风险评价 项目发现废气处理装置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 （2）油漆等泄漏发生火灾、爆炸事件 当油漆等使用和管理不善，出现大量泄漏而遇火苗时可能产生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸引发的次生环境危害主要：①火灾、爆炸次生污染物CO和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。 ①次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生CO，还可能伴生大量的烟尘和CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其LC50：小鼠2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 ②次生水环境污染事故影响分析 油漆等储存桶发生泄漏和火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水可能通过厂区排水管网进入沣西新城渭河污水处理厂，对沣西新城渭河污水处理厂处理系统造成冲击，或由雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 4、环境风险防范措施 （1）防范措施 其风险因素是管理防护不善或违章操作引起的油漆的火灾爆炸风险事故，防范控制措施如下： ①首先要求做到工艺安全化，在产品设计、施工过程中，采用各种技术手段，达到建筑物、工艺、设备、设备部件等结构布置安全、机械产品安全、消防安全，从本质上根除潜在的危险。 ②强化安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程。 ③油漆的运输存放过程、使用过程、以及盛放容器（如废漆桶等），都要注意防火，存放区和作业区应严禁烟火，禁止无关人员进入。 ④喷漆室建筑物（厂房）应达到相关要求耐火等级，并配备相应通风设施加强通风。 ⑤加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力。必须按要求严格操作，定期检修，加强管理，并注意做好车间内机械通风，做好作业人员防护工作，将安全隐患降到最低。 ⑥万一出现火灾爆炸事故，应停止生产，及时处理，防止事故进一步恶化造成严重影响。 ⑦在项目调漆间与其他工作区之间要设置一定的防火安全距离。项目调漆间及其他禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志。设备、贮存容器、通风管道等在停产检修时，如需要采用电焊等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 （2）应急措施 针对本次评价的环境风险分析，提出如下应急措施： ①发生非正常工况大气环境事故：立即停止喷烤漆作业，关闭废气处理设施，并在做好相关防护措施的前提下对废气处理设施进行维修维护。 ②发生油漆等泄漏发生火灾、爆炸事件：可采用砂石或其他吸附措施对泄漏物料进行吸附；立即启动车间内消防水管、灭火器等消防设施，若火情较大，立即拨打119求援；对相关人员进行撤离，确保人员安全；对因消防产生的消防废水进行收集，交由专业机构进行无害化处置，不得随意排放进污水管网或排入周边环境中。 5、建立并实施应急预案 针对项目可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。 本项目应急预案内容编制依据见下表43。 表43 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：油漆、稀释剂和机油暂存区、喷漆室、焊接车间。. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织机构、人员。. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序。. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。. 6、分析结论 项目除油漆等储存、使用过程中可能会发生泄露、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分生产设施也存在环境风险。项目风险物质存储量较小，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。项目废气事故排放总体对环境影响不大。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 8、环境管理与监测 （1）环境管理 项目运营后，应加强安全、环保管理，加强安全生产管理、环境保护管理工作，加强突发环境事件应急防范措施并及时演练，成立专门的环保部门，环保部门主要承担污染设施管理，统筹安排，严格落实“三同时”，管理维护环保设施，保证污染治理设施完好，确保各项目设施与主体工程同步运行。负责组织突发环境事件应急处理和善后事宜，发生事故应及时上报并采取防治措施。 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 （2）日常环境管理要求 ①环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人。 ②环境管理职责 a.认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 b.拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 c.组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 d.确保废气处理设施正常运行。 e.确保工业固体废物等能够按照国家规范处置。 f.执行建设项目环境影响评价制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 g.建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 h.明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 i.负责厂区环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查 （3）运营期监测计划 ①环境监测工作组织 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 ②运营期监测及管理计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测应对项目废气和厂界噪声定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。 运营期项目跟踪监测点位、监测项目、执行标准详见表44。 表44 运营期监测计划表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 污染源监测; 废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 有组织; 废气处理设施排气筒排气口; 1; 1次/年; 执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T1061-2017）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 噪声; 等效连续A声级; 厂界外1m+最近敏感点; 5; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类类标准. 9、项目“三同时”验收 本项目 “三同时”竣工环境保护验收内容具体见表45。 表45 项目竣工环境保护验收清单 验收清单. 种类; 污染源; 污染防治措施; 单位; 数量; 验收标准. 废气; 喷漆工序; 负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒排放; 套; 1; 执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T1061-2017）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级. 切割焊接工序; 移动式焊接烟尘处理设施处理; 套; 5; /. 噪声; 设备运行; 采用低噪声设备、基础减振、车间隔声的措施; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 环境风险; 应急器材及其他设备; /. 固废; 危险废物; 厂内设危废暂存间暂存，定期交由资质单位处置; 间; 1; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告[2013]36号）中的规定.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷漆工序 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒排放 | 陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织颗粒物排放限值 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（(GB37822-2019)中重点地区特别排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值 |
|  | 切割焊接工序 |  | 烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值 |
| 水污染物 | 办公生活 |  | 生活污水 | 通过厂区内部化粪池处理，经处理后排入市政管网 | 不外排 |
| 固体废 物 | 办公生活区 |  | 员工生活垃圾 | 定期交由环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 生产车间 |  | 废弃边角料 | 统一收集外售 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  |  | 废包装材料 | 统一收集外售 |  |
|  |  |  | 漆桶 | 集中收集后外售处理。 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 暂存于危废间暂存后委托具有相关处理处置资质的单位处理。 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关要求 |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  |  | 废液 |  |  |
| 噪声 | 营运期的噪声主要来自提升泵、风机等，通过采取加装隔音罩、消声器、减震垫等措施，噪声可达标排放。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，基础的开挖将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，在整个施工期间，施工过程中应对开挖及土方堆放严格管理，开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失，建筑垃圾和生活垃圾分开堆放并及时清运处理，物料应堆放在项目用地范围内，不得随意占用其他用地。因此，项目施工期对生态环境影响很小。本项目运营期不会对生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |

- 结论及建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于陕西省西安市临渭区，项目北侧为渭南鸿泽再生资源基地，东侧为空地，西侧为王梅幼儿园，南侧为官道镇中心小学。项目地理坐标为东经109°29′35.11″°，北纬34°37′42.09″°。 项目主要建设1座占地约4000m2维保车间，生产生活办公用房两座，共1000m2。项目总投资1000万元，环保投资23.5万元，占工程总投资的2.35%。 2、产业政策与规划符合性 ⑴产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展与改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，另外本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）之内，故本项目符合国家现行的有关产业政策。因此，本项目符合国家产业政策。 3、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市临渭区，项目北侧为渭南鸿泽再生资源基地，东侧为空地，西侧为王梅幼儿园，南侧为官道镇中心小学。项目评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，场地地质水文条件及周边环境状况符合建设要求， 同时建设单位已取得渭南市临渭区自然资源局用地预审意见，文号为：渭临自然资预函[2019]42号。因此本项目选址基本合理。 4、项目平面布局合理性分析 本项目主要建构筑物包括机加工车间、喷漆房、办公生活区等建构筑物。 根据本项目总平面布置图知，本项目机加工车间位于厂区中部，车间内部分隔为两块区域，同时进行各类机械另加的维护与翻新。原料库位于车间内部西侧，仓库位于车间内部东侧，杂物间位于仓库2F。喷漆车间紧邻机加工车间北侧，内设喷漆房、成品库及储罐房。厂区内部办公生活区设置于厂区西北侧，位于上风向，且各车间均为全封闭车间，因此办公生活区不受运营期各类废气影响。 6、环境质量现状 ⑴环境空气：根据陕西省生态环境厅办公室2020年01月23日发布的“2019年12月及1~12月全省环境空气质量状况”中的数据，项目区除PM2.5之外，其他污染物浓度均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准限值要求，因此，项目所在区域环境空气质量不达标。 ⑵声环境：项目位于渭南市临渭区官道镇官道村，根据监测结果，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。 ⑶土壤：监测期间项目地土壤环境各项指标的浓度均达到了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 7、环境影响评价结论 施工期：本项目在建设期主要污染因子有：噪声、施工扬尘、固体废弃物、施工废水等。 本项目施工期噪声主要为挖掘机、装卸机、推土机、运输车等施工机械作业时产生的噪声；粉尘是施工阶段的大气污染主要来源，该项目施工期粉尘主要来自于工程土石方挖掘、回填及露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘以及施工机械尾气；施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，土石方以及施工人员产生的生活垃圾；施工期的污水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。项目通过采取相应措施后，施工期各污染物对环境影响很小。 建设项目对生态环境的影响突出表现在施工期，基础的开挖将改变用地范围内的原有的地形地貌，破坏现有植被，在整个施工期间，施工过程中应对开挖及土方堆放严格管理，开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失，建筑垃圾和生活垃圾分开堆放并及时清运处理，物料应堆放在项目用地范围内，不得随意占用其他用地。因此，项目施工期对生态环境影响很小。 营运期：项目建成并投入使用后，产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废气 本项目废气污染物主要为切割及焊接过程中产生的烟气和喷漆过程中产生的有机废气与漆雾颗粒，具体分析如下： ①焊接及切割烟气 本项目运营期各类设备及零部件在运送至厂区后，先有人工进行预处理，即切割焊接工序，此工序产生的主要污染物为烟尘，建设单位通过设置移动式焊接烟尘处理设施处理，处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，且此工序在机加工车间内进行，车间为全密闭车间，因此，焊接及切割工序产生的废气对大气环境影响较小。 ②喷漆废气 本项目喷漆、烤漆工序在独立密闭烘漆房内进行，采用干式喷漆，喷漆原料为水性漆，喷漆废气经“负压收集+喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理达到陕西省《挥发性有机物排放控 制标准》（DB61/T1061-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）中重点地区特别排放限值后，由1根15m高排气筒排放。 （2）废水 本项目运营期无生产用水环节，用水全部为生活用水。运营期员工人数为15人，年工作330天，工作制度为8h制，根据《陕西省用水定额标准》（DB61/T 943-2014），用水定额为60L/人 d，因此本项目营运期用水量0.9t/d（297t/a）。生活用水由罐车定期拉运，储存于厂区内储水罐中。生活污水量按照用水的80%计，即0.72t/d（237.6t/a），通过厂区内部化粪池处理，经处理后排入市政管网中。 （3）噪声 本项目噪声源主要为切割机、电焊机、打磨等设备噪声等机器设备，各类设备产生的噪声，噪声声压级在75～90dB（A）之间。为减轻项目噪声对周围环境的影响，企业采取的措施为：本项目各设备均置放于密闭厂房内，并且在设备选型时选用低噪声设备，将高噪声设备安装在室内，并且对设备进行隔声、降噪等措施，采取相应措施后噪声源强在50～60dB（A）。厂界噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目营运期产生的噪声对周边环境影响轻微。 （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、废边角料、水性漆漆桶、各类零部件包装袋，废活性炭、废过滤棉、漆渣、废液。其中员工生活垃圾定期交由环卫部门处理；废弃边角料、废油漆桶、废包装属于一般固废，集中收集后统一外售；废活性炭、废过滤棉、漆渣、废液暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。 8、环境影响评价总体结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址合理可行。项目产生的废气、废水、噪声、固体废物等全部经过治理，能够做到达标排放，对环境影响较小，不会改变区域现有环境功能区划要求。本次编制认为，在严格执行国家各项环保规章制度，全面贯彻清洁生产的原则，并切实落实本报告表所提出的各项污染物防治措施，保证环保设施正常运转的前提下，从环境保护的角度上看，本项目在该区域实施可行。 二、建议 通过对上述拟建项目的工程分析和环境影响评价，特提出以下建议： - 应加强对设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患。 - 做好厂区内绿化、美化工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日