- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生物质气化装置建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张正权 | 联系方式 | 17792926332 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市临渭区官底镇官底村（原油脂厂） |  |  |
| 地理坐标 | （109度29分25.963秒，34度37分57.832秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4520生物质燃气生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十二、燃气生产和供应业93生物质燃气生产和供应业 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| (备案）部门 | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 204 | 环保投资（万元） | 22.6 |
| 环保投资占比（%） | 11.08 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价设置判定一览表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目喷淋塔喷淋废水处理后回用不外排; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目不涉及环境风险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不设取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设; 目 否. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1.“三线一单”控制要求的相符性 根据《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》（见附件），项目厂区位于重点管控单元。项目与“三线一单”的符合性分析见下表。 表2 项目与“三线一单”符合性分析一览表 区域 名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 结论. 省域; 陕西省; 空间布局约束; 1执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。2城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园（区）或依法关闭。3禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。4执行《市场准入负面清单（2019年版）》。5执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园等法定保护地，不在城市建成区内，不属于禁止新建、扩建项目，符合《市场准入负面清单（2019年版）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求; 符合. 污染物排放管控; 1禁止新建燃煤集中供热站；有序淘汰排放不达标小火电机组；不再新建35蒸吨以下的燃煤锅炉；65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能改造；10万千瓦及以上燃煤火电机组全部实现超低排放。2工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。3黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。4新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利 用。5产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。6严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施……; 项目不属于禁止建设项目，废水不外排; 符合. 环境风险防控; 1重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。2渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施; 项目不属于严格控制行业，不涉及危险化学品仓储; 符合. 资源开发效率要求; ……5.严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平；严禁挤占生态用水。6.对已接近或达到用水总量指标的地区，限制和停止审批新增取水。7.煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，洗煤废水闭路循环不外排……; 项目不属于高耗水行业，废水处理后回用不外排; 符合. ## 2.产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》(国家发改委令2019年第29号)，项目不属于鼓励、限制、禁止类项目，为允许类项目。同时，项目未列入《市场准入负面清单（2022年版）》中。因此，项目符合国家与地方产业政策要求。 3.选址合理性 项目在现有厂房内建设三套生物质气化装置，给燃气导热油锅炉提供热源。项目运营期主要污染物为废气、噪声、固废。项目废气主要为少量颗粒物，安装烟气再循环+旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔后，燃气导热油锅炉燃用项目生产的生物质气产生的废气能够达标排放，项目距离最近敏感点120m，生产设备经厂房隔声和距离衰减后噪声影响很小，固体废物能够合理处置。因此，项目选址合理。 ## 4.其他相关环保政策符合性分析 项目与其他相关环保政策符合性分析见下表。 表3 项目其他相关环保政策符合性分析 文件; 政策内容; 项目情况; 结论. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 优化农业投入结构。严格管控秸秆露天焚烧。推进农业秸秆资源化利用，建立完善的秸秆收储运用体系。大力推广秸秆机械化深翻还田、覆盖还田、碎混还田及堆沤腐熟换填等技术，优先开展就近就地还田。推广秸—饲—肥种养结合、秸—沼—肥能源生态、秸—菌—肥基质利用、秸—炭—肥还田改土等秸秆循环清洁利用技术。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。鼓励将秸秆用于青贮、氢化、微贮、颗粒饲料制造等，建设一批以秸秆饲料为主的县道农业循环经济示范项目; 项目将秸秆等农林废弃物资源化利用，进行热解气化后制取生物质气; 符合. 渭南市“十四五”生态环境保护规划; 推进农业秸秆资源化利用，建立完善的秸秆收储运用体系。大力推广秸秆机械化深翻还田、覆盖还田、碎混还田及堆沤腐熟还田等技术，优先开展就近就地还田。推广秸—饲—肥种养结合、秸—沼—肥能源生态、秸—菌—肥基质利用、秸—炭—肥还田改土等秸秆循环清洁利用技术。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术; 项目将农林废弃物热解气化制取生物质气，属于推广项目; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》陕政办发[2022]8号; 严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。推动有条件的高炉转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。关中地区逐步淘汰步进式烧结机、球团竖炉等低效率、高能耗、高污染工艺和设备。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。重点区域严禁新增化工园区; 项目不属于限制和禁止类项目; 符合. 坚持“政府引导、市场运作、疏堵结合、以疏为主”的原则，全面推进秸秆“五化”综合利用，持续提高秸秆综合利用率。强化秸秆禁烧管控，落实地方各级政府秸秆禁烧主体责任，开展重点区域重点时段禁烧专项巡查，对秸秆焚烧问题突出诱发重污染天气的，严肃追责问责; 项目资源化利用生物质秸秆等，属于秸秆“五化”综合利用; 符合. 加快产业结构调整，坚决遏制“两高”项目盲目发展，沿黄重点地区严控高污染、高耗水、高耗能项目，依法依规淘汰落后产能。加快工业园区污水集中处理设施建设，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统。严格落实排污许可制度，确保企业持证排污、按证排污。在黄河流域逐步开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产; 项目不属于“两高”项目，废水处理后回用不外排; 符合. 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新改扩建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施; 项目基本不涉及污染土壤的有毒有害物质，厂区硬化防渗; 符合. 《渭南市人民政府办公室关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》渭政办发[2022]49号; 严格执行《产业结构调整指导目录（2019年本）》，禁止新建限制类项目，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤质油气产能规模，严控新增炼油产能；严禁新增化工园区; 项目不属于限制和禁止类项目; 符合. 坚持“政府引导、市场运作、疏堵结合、以疏为主”的原则，全面推进秸秆“五化”综合利用，持续提高秸秆综合利用率。强化秸秆禁烧管控，探索建立露天焚烧烟火监控系统，落实各级政府秸秆禁烧主体责任，秋收、夏收期间开展专项巡查，对秸秆焚烧问题突出诱发重污染天气的，严肃追责问责; 项目资源化利用生物质秸秆等，属于秸秆“五化”综合利用; 符合. 依法依规淘汰水污染不达标企业落后产能，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严控高污染、高耗水、高耗能项目，促进产业结构调整升级。加强对工业园区污水集中处理设施的日常监管，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入集中污水处理设施; 项目不属于“两高”行业，废水处理后回用不外排; 符合. 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施; 项目基本不涉及污染土壤的有毒有害物质，厂区硬化防渗; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能; 项目不属于严禁新增和严控新增产能; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级级以上水平; 项目不属于涉气重点行业; 符合. 全面推动生物质综合利用，进一步完善秸秆等农业废弃物统一纳入捡拾、收集、运输、处理的闭环处理处置体系，推进秸秆“五化”综合利用，“十四五”期间建设20个秸秆综合利用重点县，关中地区2025年秸秆综合利用率达到96%左右，西安市、咸阳市、渭南市达到97%以上; 项目将农林废弃物综合利用，制取生物质气; 符合. 《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能; 项目不属于严禁新增和严控新增产能; 符合. 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，其它区域应达到环保绩效B级及以上水平; 项目不属于涉气重点行业; 符合. 实施涉气工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能耗标杆和环保绩效A级（含绩效引领）涉气企业由当地政府（管委会）组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区; 项目不在城市建成区; 符合. 全面推动生物质综合利用，进一步完善秸秆等农业废弃物统一纳入捡拾、收集、运输、处理的闭环处理处置体系，推进秸秆“五化”综合利用，“十四五”建设2个秸秆综合利用重点县，2025年秸秆综合利用率达到97%以上; 项目将秸秆等综合利用制取生物质气; 符合. 《渭南市2023年空气质量改善进位方案》; 严格落实产业政策、“三线一单”、规划环评、能耗双控、产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物倍量削减等要求，坚决控制新增“两高”项目; 项目符合产业政策、“三线一单”等要求，不属于“两高”项目; 符合. 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，其它区域应达到环保绩效B级及以上水平; 项目不属于涉气重点行业; 符合. 全面推动生物质综合利用，2023年9月底前制定工作方案，完善秸秆等农业废弃物统一纳入捡拾、收集、运输、处理的闭环处理处置体系，推进秸秆“五化”综合利用; 项目消耗农林废; 物，制取生物质气，将秸秆资源化利用 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目名称、地点、建设单位及性质 渭南中创凯莱环保科技有限责任公司于2022年3月委托陕西清泉环境工程有限公司编制完成《渭南中创凯莱环保科技有限责任公司城市生活污泥综合利用项目环境影响报告表》，并于2022年5月5日取得《渭南市生态环境局临渭分局关于渭南中创凯莱环保科技有限责任公司城市生活污泥综合利用项目环境影响报告表的批复》渭环临发[2022]110号批复文件。该项目租赁原官底镇油脂厂，主要处理生活污泥7万吨/年，建设固体成型燃料生产线3条，年产生物质固体燃料6万吨，该项目已建成一条生产线及1台4t/h燃气导热油炉，燃料使用天然气，由于天然气管道尚未接通，项目无法投入生产。为了解决锅炉燃气问题，渭南中创凯莱环保科技有限责任公司建设三套生物质气化装置，保障原有项目正常生产。本项目建设的生物质气化装置为临时装置，待天然气管道接通后，该装置即不再使用。 项目名称：生物质气化装置建设项目 建设单位：渭南中创凯莱环保科技有限责任公司 建设地点：陕西省渭南市临渭区官底镇官底村（原油脂厂） 建设性质：新建 用地性质：建设用地 四邻关系：项目在现有厂房内建设三套生物质气化装置，厂区外四周均为农田，与东侧、南侧官底村相距120m，与西侧高楼村相距440m。厂区中心地理坐标为东经109°26′34.472″, 北纬34°43′12.981″。 2.建设内容 项目在现有厂房内建设三套生物质气化装置，为3台4t燃气导热油锅炉提供生物质气燃料。建设内容见下表。 表4 项目建设—览表 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生物质气化装置; 现有厂房内建设三套生物质气化装置; 新建. 储运工程; 生物质储存; 生物质原料由汽车运输进厂，储存于厂区现有库房内; 新建. 公用工程; 给水; 项目用水由现有供水设施供给; 依托. 排水; 厂区雨污分流，喷淋塔废水排入现有污水处理设施; 依托. 供电; 依托厂内配电设施，由区域电网供给; 依托. 环保工程; 废气; 生物质气化炉投料口封闭，上料过程在封闭厂房内进行。每台燃气导热油锅炉废气治理设施增加一套烟气再循环+旋风除尘器+袋式除尘器+喷淋塔，废气经18m排气筒排放; 新建. 废水; 喷淋塔喷淋废水托厂区现有污水处理设施处理后回用不外排; 依托. 固体废物; 炉渣和除尘器收尘灰作为农肥外售; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，设置于封闭厂房内; 新建. 3.主要生产设备 项目主要设备见下表。 表5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单位. 1; 气化本体; /; 1; 台. 2; 一次风机; 4KW; 1; 台. 3; 二次风机; 5.5KW; 1; 台. 4; 烟气再循环风机; 4KW; 1; 台. 5; 烟气循环风管阀; /; 1; 套. 6; 送料电机; 1.5KW; 1; 台. 7; 送料螺杆; 国标防堵料螺杆; 1; 套. 8; 上料传送装置; /; 1; 套. 9; 本体温控装置; /; 1; 套. 10; 防爆门; /; 1; 个. 11; 料斗; 1400*1400*1400mm; 1; 个. 1; 排气口; 定制耐高温不锈钢; 1; 个. 13; 排气口安装法兰; /; 1; 个. 14; 电子点火枪; 备用手动点火用; 1; 把. 15; 活动床及底座; 排出灰渣、防结焦; 1; 套. 16; 除渣机; 自动出渣; 1; 套. 4.能源资源消耗 项目主要使用当地废木材、秸秆等破碎后的生物质原料，生物质原料含硫量均不得高于0.05%。生物质原料消耗情况见下表。 表6 能源资源消耗一览表 能源/资源; 年用量; 包装规格; 包装方式; 最大贮量; 运输方式. 生物质; 25200t; 1t/袋; 袋装; 100t; 汽车运输. 水; 5040m3; /; /; /; /. 参考陕西森兆再生资源开发有限公司对废枝条和果木枝的检测结果，废枝条和果木枝各项指标见下表。 表7 废枝条指标表 序号; 指标; 指标值. 1; 全水分%; 20.32. 2; 干燥基含硫量St，d，%; 0.02. 3; 干燥基灰分Ad，%; 4.64. 4; 干燥基挥发分Vd，%; 74.98. 5; 干燥基固定碳FCd，; 20.38. 6; 干燥基高位发热量Qgr,V,d; MJ/kg; 18.65. 卡/g; 4461. 7; 收到基低位发热量Qnet，V，ar; MJ/kg; 13.66. 卡/g; 3266. 表8 果木枝指标表 序号; 指标; 指标值. 1; 全水分%; 19.95. 2; 干燥基含硫量St，d，%; 0.02. 3; 干燥基灰分Ad，%; 4.72. 4; 干燥基挥发分Vd，%; 78.56. 5; 干燥基固定碳FCd，%; 16.72. 6; 干燥基高位发热量Qgr,V,d; MJ/kg; 18.28. 卡/g; 4371. 7; 收到基低位发热量Qnet，V，ar; MJ/kg; 13.44. 卡/g; 3215. 5.产品方案 项目产品为生物质气，年产量约为2670万标m3。参考同类型项目，生物质气成分如下。 表9 生物质气成分一览表 序号; 指标; 检测结果. 1; 组分; 甲烷; 2.95%. 2; 乙烷; 0.20%. 3; 乙烯; 0.10%. 4; 氧气; 2.70%. 5; 氮气; 45.75%. 6; 一氧化碳; 22.66%. 7; 二氧化碳; 8.64%. 8; 氢气; 16.90%. 9; 硫化氢; 0.29mg/m3. 10; 燃气热值; 高位发热量; 4.67MJ/m3. 11; 低位发热量; 4.15MJ/m3. 12; 燃气密度; 密度; 1.05kg/m3. 13; 相对密度; 0.86. 6.热平衡 项目为城市生活污泥综合利用项目的燃气导热油锅炉提供燃气，根据《渭南中创凯莱环保科技有限责任公司城市生活污泥综合再利用项目建设环境影响报告表》中热量平衡分析内容，该项目天然气导热油锅炉供给烘干机的热量为1481028.75万kcal/a，176.31万kcal/h，4231.51万kcal/d，折算为7376.8MJ/h，177131MJ/d。 项目使用果木枝和废枝条等农林废弃物作为原料制取生物质气，根据表7和表8中数据，本环评按平均低位发热量13.55MJ/kg生物质原料计算。产气率约为2.3m3/kg生物质原料。 项目生物质原料投入气化装置后，由点火装置直接点燃生物质原料，无需投入其他燃料或采用电加热为反应过程提供热量。低位发热量不含水蒸气汽化潜热，因传输距离较近，生物质气在传输过程中热损失忽略不计。则项目热平衡如下。 表10 生物质气化炉热平衡一览表 单位：MJ/h 序号; 气化炉投入; 气化炉产出. 1; 生物质热值; 13550; 生物质气热值及热量; 9545. 2; /; /; 炉渣带走; 1566. 3; /; /; 气化炉散热; 1355. 4; /; /; 不完全燃烧热损失; 1084. 5; 合计; 13550; 合计; 13550. 表11 燃气导热油锅炉热平衡一览表 单位：MJ/h 序号; 气化炉产出; 锅炉产出. 1; 生物质气热值及热量; 9545; 废气带走热量; 954.5. 2; /; /; 导热油供给烘干机热量; 7376.8. 3; /; /; 锅炉散热; 477.25. 4; /; /; 导热油传输热损失; 259.2. 5; /; /; 不完全燃烧损失; 477.25. 5; 合计; 9545; 合计; 9545. 生物质13550 气 化 炉 图1 热平衡图 炉渣带走1566 生物质气带走9545 气化炉散热1355 不完全燃烧损失1084 锅 炉 废气带走954.5 供给烘干机7376.8 锅炉散热477.25 导热油传输损失259.2 不完全燃烧损失477.25 单位：MJ/h 7.公用工程 （1）供水 项目用水主要为喷淋塔用水，依托现有供水设施供给。 （2）排水 项目厂区雨污分流，喷淋塔喷淋废水托厂区现有污水处理设施处理后回用不外排。 （3）供电 项目用电依托厂区现有供配电设施，由区域电网供给。 8.劳动定员及工作制度 项目不新增劳动定员，生物质气化炉年运行350天，每天24小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程 生物质气 生物质上料 炉渣 气化炉 噪声 废气 图2 生产工艺及产排污环节图 生物质燃料中的碳元素质量分数约为20％，其次为氢、氮、氧、镁、硅、磷、钾、钙等物质元素。生物质燃料在缺氧条件下加热，使之发生复杂的热化学反应热能转化过程。此过程实质是生物质燃料中的碳、氢、氧等元素在反应条件下按照化学键的成键原理，变成一氧化碳、甲烷、氢气等可燃气体，生物质中的大部分能量转移到可燃气体中。 项目使用技术先进的三段气化工艺，气化炉采用自动控制系统控制，炉膛负压密闭，避免了无组织排放。物料投入气化炉后，物料在气化炉中自下至上分为灰渣层、氧化层、还原层、热解层和干燥层。 氧化（燃烧）层：该层主要发生氧化（燃烧）反应。来自热解层产生的炭与空气中的氧气进行氧化（燃烧）反应，氧化（燃烧）反应为放热反应，为还原、热解和干燥提供热量，其主要产物为CO2、CO和H2O，该过程产生的热量可使氧化层中心温度达到1200℃。氧化（燃烧）层产生的灰渣以及少量未参与反应的木炭渣下降至灰渣层，随着活动床的移动排出，CO2、CO和H2O上升进入还原层。氧化（燃烧）反应的基本反应式如下： C+O2=CO2 2C+O2=2CO 2CO+O2=2CO2 还原层：该层主要发生还原反应，为吸热过程。由氧化层的氧化（燃烧）反应提供热量，来自氧化层的CO2以及锅炉烟气回流带来的H2O同时与热解层产生的炭进行反应，该过程在约900℃条件下发生。此时大部分氧气在氧化层已被消耗，氧化层产生的二氧化碳、水蒸气与碳反应生成物主要为CO、H2和CH4，基本反应如下： CO2+C=2CO C+H2O=CO+H2 C+2H2=CH4 热解层：该层主要发生热解反应，热解反应为吸热过程。通过风机控制鼓入的空气量控制炉内含氧量和含氧浓度，并随着还原层对热量的消耗，热解层的温度控制在400~600℃。干物料在热解层中被氧化层和还原层的热气体加热，发生热解反应，在此过程中，生物质中大部分挥发分以及木焦油挥发进入生物质气中，热解过程产物包括炭、H2、CO、CH4、CO2和水蒸气等。热解区产生的炭下降进入还原区，气体上升进入干燥区。 干燥层：该层位于气化炉炉膛最上层，投入的生物质原料首先进入干燥层。为保证生物质气化反应过程有足够的水蒸气，投入的生物质原料含水率控制在20%~25%，同时由于水蒸气带走部分热量，可将生物质气的温度降至200~300℃，此时木焦油依然处于气态，随生物质气一起送往燃气导热油锅炉。生物质原料中的水经过炉内热量蒸发，随着还原层和热解层产生的可燃气体一起供给燃气导热油锅炉，水蒸气随着生物质气的燃烧进入锅炉烟气中，部分水蒸气随着烟气再循环管道回流至气化炉内参与还原反应。干燥后的生物质原料则进入热解区进行热解。 生物质气化装置相关参数见下表。 表12 生物质气化装置参数一览表 电压; 380V; 输出热量; 240万大卡. 燃料消耗量; 1t/h; 生物质气产量; 2300NM3/h. 运输重量; 9吨; 匹配锅炉; 2400KW热载体锅炉. 输入功率; 11.2KW; 输气口外径; 570mm. 输气口中心高度; 1550mm; 输气口长度; 350mm. 料斗容积; 2.3m3; 炉膛容积; 2.4m3. 安装尺寸; L4700*W2700*H3780. 项目采用破碎后的生物质为原料，经汽车运输进厂后储存于原料区。 生物质气化炉整套设备包括炉体、上料系统、风机、出渣系统、温度控制系统。 （1）投料：块状生物质原料通过上料机投入气化炉，气化炉入料口采用双隔板交错开启的方法完成投料，并在投料过程中保持投料口始终处于关闭状态。 （2）气化：生物质气化过程采用设备自动控制。根据炉膛温度控制进风口的风量和给氧浓度，让投入的物料在高温缺氧状态下迅速裂解、热解、气化，生成一氧化碳、甲烷、氢气等可燃气体。 （3）供气：生物质气化装置与燃气锅炉通过密闭管道连接，生物质气化气直接经管道进入燃气锅炉燃烧。 （4）出渣：生物质气化装置设自动才出渣系统，生物质气化后产生的木炭渣和灰烬随着炉底的活动床的定向移动，被推送到炉后出渣口处，经刮板出渣清出炉外。 城市生活污泥综合利用项目燃气导热油锅炉原计划燃用天然气，废气治理设施为安装低氮燃烧器，废气经18m排气筒排放。因天然气管道尚未接通，燃气导热油锅炉燃用生物质气会导致废气污染物排放量增加，因此项目同时为燃气导热油锅炉增加烟气再循环+旋风除尘器+袋式除尘器+碱式喷淋塔。项目建成后，生物质气化装置及燃气导热油锅炉废气治理设施为低氮燃烧+烟气再循环+旋风除尘+袋式除尘+碱式喷淋+18m排气筒。 项目采用低氮燃烧和排烟再循环法降低氮氧化物产生量。项目生物质气化装置可控制生物质气中可燃气体含量以及温度，通过降低生物质气总可燃气体含量以及温度，可以降低燃气导热油锅炉炉膛温度，同时通过二次补风以及烟气回流，降低氧气浓度的同时，进一步降低炉膛温度，使得燃气导热油锅炉炉膛温度在800℃以下。通过一系列措施，可以大大降低热力型NOx的产生，烟气中基本只存在燃料型NOx。 2.产污环节 项目营运期产排污环节见下表。 表13 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 排放源; 主要污染物; 主要污染因子. 废气; 上料; 粉尘; 颗粒物. 废水; 喷淋塔; 喷淋废水; SS. 噪声; 生物质气化炉; 噪声; 等效连续A声级. 固废; 气化装置; 炉渣. 除尘器; 收尘灰. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 渭南中创凯莱环保科技有限责任公司拟建的城市生活污泥综合再利用项目因天然气管道尚未接入，燃气导热油锅炉无法运行，本项目新建生物质气化装置以保障正常生产，因此不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 建设项目所在地大气环境质量引用陕西省生态环境厅办公室公布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，临渭区2022年1~12月环境空气质量统计结果见下表。 表14 基本污染物环境质量现状一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准限值μg/m3; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 87; 70; 124.29; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 167; 160; 104.38; 不达标. 根据上表可知，临渭区2022年大气中的SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度和O3第90%顺位8小时平均浓度超出《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。项目拟建地属于不达标区。 （2）TSP环境质量现状 项目引用《陕西中恒佳特再生资源有限责任公司临渭区再生塑料循环利用项目环境影响评价报告表》中监测数据，由陕西泽西检测服务有限公司于2022.09.26~09.28在官底镇官底村进行监测（位于项目西南侧约650m），监测结果见下表。 表15 TSP环境质量现状一览表 监测点位坐标/m; 评价标准 μg/m3; 监测结果μg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. E; N. E109.441122; N34.713979; 900; 58~115; 38.3; / 达标. 根据上表，项目拟建地TSP满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于渭南市临渭区官底镇官底村（原油脂厂），在现有厂房内建设生物质气化装置。根据现场调查，项目周围环境保护目标见下表。 表16 项目周围环境保护目标表 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. X; Y. 大气 环境; 官底村民居; 0; -120; 居民; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012二级; E/S; 120m. 高楼村; -400; -180; 居民; SW; 440m. 注:以现有厂区西南角为坐标原点。 |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气 项目生物质气化炉不排放废气，废气主要是燃气导热油锅炉燃用本项目生产的生物质气产生。项目运营期间，城市生活污泥综合利用项目的燃气导热油锅炉废气执行原环评中规定的排放标准，执行《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018表5中天燃气锅炉污染物排放浓度限值，标准值见下表。 表17 大气污染物排放限值一览表 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物（以NO2计）. 标准限值; 10mg/m3; 20mg/m3; 50mg/m3. 2.废水 项目废水依托厂区现有污水处理设施处理后回用不外排。 3.噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值，见下表。 表18 噪声排放标准 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 2; dB(A); 60; 50. 4.固体废物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 项目废水不外排，无废气排放口。燃气导热油锅炉燃用本项目生产的生物质气产生的燃烧废气中污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，燃气导热油锅炉废气排放口属于一般排放口，其污染物排放量为二氧化硫0.402t/a、氮氧化物3.996t/a、颗粒物0.033t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期在现有厂房内安装、调试生物质气化装置和配套设施设备，期间产生的环境影响主要为施工噪声、固体废物及生活污水，对周围环境的影响较小。项目施工期很短，施工内容简单。因此本次评价不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和护措施 | 1.废气 （1）有组织排放达标分析 项目使用破碎好的颗粒状生物质，上料过程中颗粒物产生量很少，且上料过程位于封闭厂房中，投料过程可保证气化装置投料口封闭，故该工序颗粒物排放量很少，对环境影响很小。 项目使用农林废弃的生物质作为原料，外购经破碎后的袋装生物质原料通过汽车运输进厂，装卸和储存过程基本不产生颗粒物。生物质气化过程是在缺氧条件下发生的，通过控制进风量来保证炉腔内处于缺氧环境。气化炉制出的生物质气通过密闭管道送至燃气导热油锅炉，故不考虑生物质气化过程废气的产生，仅对锅炉燃烧废气进行计算。 项目建设三套生物质气化装置，为燃气导热油锅炉提供燃料，每台生物质气化炉消耗生物质量为1t/h，产气量约为2.3m3/kg生物质。项目不产生废气，废气主要产生于燃气导热油锅炉燃用项目产出的生物质气，低氮燃烧+烟气再循环可降低NOx产生量（效率50%），采用旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔降低颗粒物排放量（旋风除尘效率60%，袋式除尘效率95%，喷淋塔效率70%）。 本项目废气源强类比《湖南杨东电磁电气股份有限公司生物质气替代天然气技改项目环境影响报告表》中污染物排放监测数据（该项目已建成，环评中为实际监测数据，废气处理设施为低氮燃烧+袋式除尘器），该项目燃用生物质气产生的废气污染物见下表。 表19 类比项目污染物排放情况一览表 生物质气 消耗量; 污染物; 排放速率; 产生速率; 产生系数. 1053.7m3/h; SO2; 0.0073kg/h; 0.0073kg/h; 0.069kg/万m3原料. NOx; 0.073kg/h; 0.073kg/h; 1.38kg/万m3原料. 颗粒物; 0.0049kg/h; 0.1kg/h; 0.94kg/万m3原料. 注：低氮燃烧效率按50%计算，袋式除尘器处理效率按95%计算。废气产生系数约2.035m3/m3原料。 项目每台生物质气化装置每小时产出约2300m3生物质气，则每台燃气导热油锅炉燃用项目产出的生物质气后，污染物产排情况见下表。 表20 一台燃气导热油锅炉污染物排放情况一览表 废气量; 污染物; 产生速率; 产生浓度; 产生量; 排放速率; 排放浓度; 排放量. 4680m3/h; SO2; 0.016kg/h; 3.42mg/m3; 0.134t/a; 0.016kg/h; 3.42mg/m3; 0.134t/a. NOx; 0.317kg/h; 67.74mg/m3; 2.663t/a; 0.159kg/h; 33.87mg/m3; 1.332t/a. 颗粒物; 0.216kg/h; 117.39mg/m3; 1.814t/a; 0.001kg/h; 0.704mg/m3; 0.011t/a. 根据以上分析，采用低氮燃烧+烟气循环+陶瓷多管除尘器+袋式除尘器+喷淋塔处理后，三台燃气导热油锅炉废气污染物排放量为二氧化硫0.402t/a、氮氧化物3.996t/a、颗粒物0.033t/a。燃气导热油锅炉燃用本项目生产的生物质气，燃烧废气中SO2、NOX、颗粒物均满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018中天然气锅炉排放标准要求。 （2）排放口基本情况 项目生物质气化装置无排放口，废气排放口主要是燃气导热油锅炉燃烧废气排放口，排放口基本信息见下表。 表21 项目废气排放口设置情况一览表 编号; 排放口 类型; 污染物; 底部坐标; 高度; 出口 内径; 温度; 排气量. DA001; 一般 排放口; SO2、NOx、颗粒物; 109.443086，34.720192; 17m; 0.5m; 40℃; 1184m3/h. DA002; 109.443136，34.720181; 17m; 0.5m; 40℃; 1184m3/h. DA003; 109.443182，34.720171; 17m; 0.5m; 40℃; 1184m3/h. （3）非正常工况 项目无废气治理设施，故不对非正常工况进行分析。 （4）废气治理措施可行性 项目无废气治理设施，本环评对燃气导热油锅炉废气治理设施进行分析。 废气治理设施主要是对导热油锅炉燃烧废气进行治理，根据《排污许可证申请与核发 锅炉》HJ953-2018，表7锅炉烟气污染防治可行技术中燃气锅炉推荐的治理措施如下： ①二氧化硫：燃气锅炉无推荐可行技术。 ②氮氧化物：重点地区燃气锅炉推荐可行技术包括低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术。 ③颗粒物：燃气锅炉推荐可行技术为袋式除尘技术。 锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环+陶瓷多管除尘器+袋式除尘器+喷淋塔治理废气，废气污染物均能达标排放。锅炉废气治理措施属于《排污许可证申请与核发 锅炉》HJ953-2018中推荐的可行技术，各污染物均能达标排放，废气治理措施可行。 （5）环境影响分析结论 综上可知，燃气导热油锅炉采用的废气处理措施为污染防治可行性技术指南中推荐的可行性技术。燃气导热油锅炉燃用本项目生产的生物质气，废气中各污染物均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 2.废水 项目每个喷淋塔喷淋水量约为1m3/h，废水产生量按用水量的80%计算，则三个喷淋塔废水产生量为2.4m3/h，20160m3/a，补充新鲜水量为5040m3/a。喷淋塔喷淋废水进入厂内现有污水处理设施处理后回用不外排。 3.噪声 项目在封闭厂房内安装三套生物质气化装置。生物质气化装置噪声源强较小，主要为一次风机、二次风机和送料电机产生的噪声。 项目厂区周边50m范围内无敏感点，生物质气化装置均置于封闭厂房内，风机和电机噪声源强较小，经厂房隔声和距离衰减后，其噪声影响很小。因此项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准要求，对周围环境影响不大。 4.固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为生物质气化产生的炉渣和除尘器收尘灰，炉渣和除尘器收尘灰主要成分为草木灰和少量的木炭渣，属于一般固废，作为农肥外售。 根据陕西兆森再生资源开发有限公司对废枝条和果木枝的检测结果，废枝条和果木枝中的灰分分别为4.64%和4.72%，本环评取4.72%进行计算。项目生物质燃料用量为25200t/a，总灰分为1189.44t/a。根据计算，三台燃气导热油锅炉废气中颗粒物产生量为5.442t/a，旋风除尘器和袋式除尘器收尘灰产生量为5.333t/a，炉渣产生量为1183.998t/a。炉渣属于一般固废，作为肥料外售。 表22 项目固体废物产排情况 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理方式; 排放量. 一般固废; 炉渣; 1183.998t/a; 作为农肥外售; 0. 除尘器收尘灰; 5.333t/a; 0. 5.自行监测方案 项目仅涉及少量颗粒物无组织排放，以及燃气导热油锅炉燃用项目生产的生物质气排放燃烧废气。项目建成后，自行监测主要是对锅炉排气筒以及厂界噪声进行监测，监测方案见下表。 表23 自行监测方案一览表 类别; 监测点; 污染物; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001、DA002、DA003 (锅炉排气筒); SO2; 1次/年; DB61/1226-2018. NOx; 1次/月. 颗粒物; 1次/年. 林格曼黑度; 1次/年. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; GB12348-2008. 6.土壤和地下水 项目仅消耗生物质原料，对土壤和地下水基本无影响。 7.环境风险 项目不涉及环境风险物质，但是生物质燃料失火燃烧会产生SO2、NOx、颗粒物、CO等污染物，对大气环境产生不利影响。 环评要求企业加强管理，增强员工责任心，定期对员工进行培训教育，加强防火意识，定期巡检，从源头上杜绝火灾事故发生，在燃料储存区设禁烟火标志，并配备灭火器等。一旦生物质燃料失火，应立即采取应急处置措施，降低对环境造成的影响。 8.环保投资 项目总投资204万元，其中环保投资为22.6万元，占总投资的11.08%，项目环保投资估算见下表。 表24 项目环保投资一览表 单位：万元 类别; 产生环节; 环保设施; 投资. 废气; 燃气导热油锅炉; 烟气再循环; 纳入工程投资. 陶瓷多管除尘器; 3.0. 袋式除尘器; 9.0. 喷淋塔; 9.6. 噪声; 风机、导热油泵等; 选用低噪声设备，风机隔声，导热油泵挠性连接; 0.5. 固废; 炉渣、除尘器收尘灰; 作为肥料外售; 0. 环境风险; 燃料储存区; 禁烟火标志、灭火器等，定期培训; 0.5. 合计; 22.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 上料 | 颗粒物 | 上料工序设置于封闭厂房内，生物质气化装置投料口封闭 | / |
|  | 燃气导热油锅炉 | NOx | 烟气再循环 | 《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018中天然气锅炉标准限值 |
|  |  | 颗粒物 | 旋风除尘+袋式除尘+喷淋塔 |  |
| 地表水环境 | 喷淋塔 | 喷淋废水 | 现有污水处理站处理后回用 | 不外排 |
| 声环境 | 生物质气化装置 | 噪声 | 低噪设备、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类 |
| 固体废物 | 生物质气化炉 | 炉渣 | 作为肥料外售 | 全部合理处置 |
|  | 除尘器 | 收尘灰 | 作为肥料外售 |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备灭火器，设禁烟火标志，加强员工培训教育 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和陕西省产业政策要求，符合区域相关规划要求，选址合理。项目在实施了环评提出的环保措施后，对区域环境空气、水环境、声环境的影响很小，不会导致地下水质量和土壤环境恶化，固体废物均能合理处置。从环境保护角度分析，项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 喷淋塔废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 炉渣 | / | / | / | 1183.998t/a | / | / | +1183.998t/a |
|  | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 5.333t/a | / | / | +5.333t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）